建设项目环境影响报告表

项目名称：岳阳市昱华玻璃制品有限公司6.5万t/a玻璃

包装容器改扩建项目

建设单位（盖章）：岳阳市昱华玻璃制品有限公司

编制单位：湖南博咨环境技术咨询服务有限公司

编制日期:二〇二〇年三月

项目专家意见修改说明

| 专家意见 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目基本情况 | 补充1、2#车间目前生产情况及存在的环境问题调查，以及产品工艺及市场需求情况，据此强化项目建设必要性分析 | 已修改 | P2、14 |
|  | 本次改扩建并未体现项目名称中“轻量化”工艺或技术，项目名称不妥，另外项目名称应结合改扩建内容限定规模 | 已修改 | P1、2 |
|  | 明确原工程是否建设了废水、废气在线监控平台，本次改造原有是否需要升级改造 | 已修改 | P5 |
|  | 核实表1-3内容：已建项目、本项目、以新带老削减量、全厂项目表述不对，应改为：“原已建项目、本次改扩建项目、本次停产项目、改扩建后全厂项目 | 已修改 | P6 |
|  | 补充新增设备的型号情况（煤气发生炉及炉窑） | 已修改 | P7-8 |
|  | 进一步说明废弃烟囱、拆除设备处理去向 | 已修改 | P9 |
|  | 核实项目生活污水是否经厂房污水处理站进行处理，并以此核实项目水平衡图 | 已修改 | P4、9-11 |
|  | 原辅材料消耗补充废气废水处理过程使用的原辅材料种类、数量和存放方式 | 已修改 | P6 |
| 环境质量状况 | 收集区域2018年大气达标情况 | 已修改 | P19-20 |
|  | 细化项目声环境保护目标的调查（昱华玻璃公司厂界5-200m范围太粗） | 已修改 | P25 |
| 工程分析 | 完善补充项目产排污量源强分析，项目污染源强应利用国家排污许可核算规范核算并与现场污染源监测数据（环评实测或企业近期自行监测）对比进行核实，估算项目产排污量源强 | 已补充说明 | P39 |
|  | 核实项目改扩建三本帐并细化其表述，建议改成改扩建（6.5万吨/年）原继续生产（9万吨/年）及停产（4.5万吨/年）所产生的污染及排放情况 | 已修改 | P43 |
|  | 核实项目拟依托的烟囱的高度 | 已核实 | 全文修改 |
|  | 依据二段煤气炉的工艺原理及设计，分析说明为何不产生含酚废水 | 已补充 | P32-33 |
| 环境影响分析 | 补充项目建设特别是煤气发生了的型号与产业政策的符合性分析 | 已补充 | P69 |
|  | 分析本改扩建项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案（2019年7月1日）》的相符性 | 已补充 | P71-72 |
|  | 校核项目大气环境影响评价等级，完善大气环境影响预测，大气环境影响预测是否应将排气筒污染源叠加计算 | 已核实并补充 | P51-53 |
|  | 分析本改扩建项目在现址建设的可行性，并补充其不进入岳阳县工业园的合理性 | 已补充 | P71 |
|  | 依据本项目水环境现状，提出本项目COD、氨氮的削减要求，并明确项目增产不增污，进一步分析项目与环境质量底线的符合性 | 已补充 | P56-57、72-73 |
|  | 补充项目的能源利用率，进一步分析项目与资源利用上限的符合性 | 已补充 | P56-57、72-73 |
|  | 补充项目与4#车间共用一处烟囱的可行性，大气预测需叠加现有4#车间窑炉烟气源强 | 已补充 | P50-51 |
|  | 将目前厂区3#生产车间一段式煤气发生炉更改为二段式煤气发生炉等纳入本次工程内容，并据此完善环保投资及三同时验收一览表 | 已补充 | P74-76 |
|  | 补充调查项目纳污水体新墙河备用水源与项目排污口的距离，据此校核完善项目环境风险评价 | 已补充 | P64 |
|  | 根据国家相关文件明确项目用煤的含硫量要求 | 已补充 | P69 |
| 附图附件 | 补充有效的完整的煤焦油（协议过期）、废矿物油处置协议及处置单位资质 | 已补充 | 附件4 |
|  | 补充项目总量控制指标的附件 | 已补充 | 附件8 |
|  | 补充项目用煤煤质分析单 | 已补充 | 附件9 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	15

三、环境质量状况	19

四、评价使用标准	26

五、工程分析	30

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	45

七、环境影响分析	46

八、 建设项目拟采取的防治措施及治理效果	77

九、结论与建议	79

附件

附件1：环评委托书

附件2：项目厂区前期项目的环评及验收文件

附件3：本项目立项文件

附件4：建设单位的危废处置协议

附件5：建设单位营业执照

附件6：厂区4#车间烟囱废气进气口浓度

附件7：2015年厂区整体验收时对废水处理设施出水水质的监测结果

附件8：建设单位排污许可证总量控制指标

附件9：项目煤质分析单

附件10：环境质量现状监测报告及质量保证单

附件11：项目专家评审意见

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目环境保护目标图

附图4：项目环境质量监测布点图

附图5：项目周边水系图

附图6：现场照片

附表

附表1：大气环境影响评价自查表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：环境风险评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司6.5万t/a玻璃包装容器改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李志耕 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 饶成辉 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新开镇新开塘居委会第一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1527302**** |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县新开镇新开塘居委会第一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批审门 | 岳阳县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 2019-430621-30-03-023952 |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | C3055 玻璃包装容器制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 15000 |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 总投资（万元） | 10500 | 其中环保投资（万元） |  |  |  |  | 995 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 9.48% |
| 预期投产日期 |  | 预计2020年12月建成投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ### 一、项目由来 - 岳阳市昱华玻璃制品有限公司简介 岳阳市昱华玻璃制品有限公司成立于2003年7月，是一家日用玻璃瓶罐制造销售股份制民营企业，公司经营范围为玻璃制品制造、销售及废旧玻璃制品的回收，主要生产各类输液瓶、药瓶、食品酱醋瓶、大口瓶、啤酒瓶、酒瓶等。公司为湖南省瓶罐玻璃龙头企业，中部地区最大的瓶罐玻璃生产企业，现具备年产各类玻璃瓶罐13.5万吨的生产能力。 岳阳市昱华玻璃制品有限公司一期工程于2004年8月5日通过了岳阳县环境保护局组织的环保“三同时”竣工验收，2004年企业进行了扩建环评，并于2008年12月15日通过了竣工环保验收，形成了一、二期年产各类玻璃瓶罐8.5万吨。后随着市场开拓及环境管理要求，在2010年7月建设单位委托益阳市环境保护科学研究所编制完成了《年产5万吨玻璃制品扩建项目环境影响报告表》，于2010年8月9日，岳阳县环境保护局对该项目环评文件进行了批复，该项目在2013年12月试生产。2015年1月，企业达到年产13.5万吨的玻璃包装容器的生产能力，并向岳阳县环境保护局申请项目整体环保验收，并于同年2月取得验收批复。本项目厂区现有工程环评及验收手续情况见附件2。 2、项目建设的必要性 随着市场的开拓，对玻璃包装容器的需求量不断增加，建设单位现有产能已无法满足市场需求，而国家对企业环境管理、清洁生产水平的要求日益严格。厂区内现有1、2#车间目前主要存在的问题有： - 部分设备不符合规范要求：目前1、2#车间煤气发生炉为单段煤气发生炉；同时其蓄热式马蹄焰火窑的规格分别为46m2、28.8m2，低于60m2，以上均不符合《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》中的相关要求。 - 运行效益低：目前1、2#车间总产能为4.5万t/a，但是由于该车间建设时间久远，设备老旧，进行经常性修理及大修的频次较高，严重影响了实际生产经营，同时带来了极大的维护成本和安全隐患。而且由于设备老旧，单位产品生产过程中耗用的工人量较多，给企业带来了极大的人工成本。 - 清洁生产水平不足：目前1、2#车间采用活塞式空压机，活塞式空压机产生的冷却水含油，无法直接冷却后循环使用，而是需要进行隔油处理后进入厂区的污水处理厂进行在处理，这就极大的增加了单位产品的水耗情况，且不利于厂区的污染控制。而且由于设备老旧，部分设备运行过程中噪声极大，不仅对外环境有一定的影响，而且不利于员工的劳动保护。 - 直接在现有车间的基础上进行改造的难度较大、工程实施困难。 因此，建设单位结合自身发展需要，立足长远，以满足环境管理、安全生产、清洁生产规范为前提，拟在现有厂区范围内实施“岳阳市昱华玻璃制品有限公司6.5万t/a玻璃包装容器改扩建项目”，项目建设完成后，岳阳市昱华玻璃制品有限公司总体产能将扩大至15.5万吨/年。2019年12月5日，建设单位以“高性能玻璃纤维轻量化产品的研发及产业化”为名称，办理了项目备案手续，在备案文件中对项目内容进行了简单的描述，后续建设单位通过深化设计，对工程内容进行了细化，后根据环评评审专家的建议，对项目名称进行了更改。本环评中工程名称与工程内容与备案文件不一致的，以本环评中的内容为准。 依据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目属于“十九、非金属矿物制造业”中“52、玻璃及玻璃制品”的“其他玻璃制造”，需编制环境影响报告表，建设单位按现行环保管理要求委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司（以下简称我公司）编制本项目环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关导则、规范和标准等，编制完成了本环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目选址 本项目位于岳阳县新开镇新开塘居委会第一组，岳阳市昱华玻璃制品有限公司现有厂区内，项目所在地中心经纬度为东经113.18051°，北纬29.24105°。本项目地理位置见附图1。 2、建设内容及生产规模 主要建设内容：本项目占地面积及建筑面积约1.5万m2，新建一座生产车间，生产设备主要为新购，改扩建完成后1、2#车间停产；新建2间成品仓库，1间原料仓库。 生产规模：已建项目建设规模、本项目建设规模、本项目建设完成后全厂项目建设规模如下： 表1-1 项目建设规模前后对比一览表 已建项目; 本次建设项目; 全厂项目; 备注. 1#车间; 3万吨/年; -3万吨/年; 0; 本项目建设完成后，1、2#车间停产. 2#车间; 1.5万吨/年; -1.5万吨/年; 0. 3#车间; 4万吨/年; /; 4万吨/年; 未变化. 4#车间; 5万吨/年; /; 5万吨/年; 未变化. 5#车间; 0; +6.5万吨/年; 6.5万吨/年. 总计; 13.5万吨/年; +2万吨/年; 15.5万吨/年; 本项目新增产能2万吨/年. 3、项目工程组成 现有项目主要工程组成，本项目主要工程组成、本项目完成后全厂项目工程组成如下： 表1-2 项目工程组成情况 项目组成; 现有项目; 本次建设项目; 全厂项目. 主体工程; 1#生产车间; 1F，占地及建筑面积约2000m2; 不拆除，拟做设备暂存间; /. 2#生产车间; 1F，占地及建筑面积约1500m2; 不拆除，拟做设备暂存间; /. 3#生产车间; 1F，占地及建筑面积约2400m2; /; 1F，占地及建筑面积约2400m2. 4#生产车间; 1F，占地及建筑面积约3100m2; /; 1F，占地及建筑面积约3100m2. 5#生产车间; 1F，占地及建筑面积约5000m2; 1F，占地及建筑面积约5000m2. 辅助工程; 办公室; 2栋，总建筑面积约1300m2; /; 2栋，总建筑面积约1300m2. 原料仓库; 7间，1F，占地及建筑面积约15000m2; 1间，1F，占地及建筑面积约5000m2; 8间，1F，占地及建筑面积约20000m2. 成品仓库; 6间，1F，占地及建筑面积约22000m2; 2间，1F，占地及建筑面积约5000m2; 8间，1F，占地及建筑面积约27000m2. 食堂; 1间，总建筑面积约400m2; /; 1间，总建筑面积约400m2. 发电机房; 2间; /; 2间. 煤仓; 1间，1F，占地及建筑面积约3000m2; /; 1间，1F，占地及建筑面积约3000m2. 公用工程; 给水; 市政供水、部分采用地下水; 市政供水; 市政供水、部分采用地下水. 排水; 雨污分流、生活废水及生产废水进入厂区污水处理设施; 雨污分流，生产废水进入厂区污水处理设施; 雨污分流、生活废水及生产废水进入厂区内污水处理设施. 供热; 煤，厨房供热为液化气，退火为电热退火炉; 煤，退火为电热退火炉; 煤，厨房供热为液化气，退火为电热退火炉. 供电; 市政电力，柴油发电机应急供电; 市政电力; 市政电力，柴油发电机应急供电. 环保工程; 废水; 综合废水处理; 废水处理设施1处（格栅+调节池+缺氧+生物接触氧化+二沉池），处理规模300t/d 厂区综合废水经处理后部分回用，剩余部分外排至石墨港; /; 废水处理设施1处，（格栅+调节池+缺氧+生物接触氧化+二沉池），处理规模300t/d 厂区综合废水经处理后部分回用，剩余部分外排至石墨港. 生活废水预处理; 化粪池1处，约30m3 生活废水经化粪池处理后排入石墨港; /; 化粪池1处，约30m3 生活废水经化粪池处理后排入石墨港. 活塞式空压机冷却水预处理; 隔油池2处，均约30m3 1-2#车间空压机冷却水经处理后进入厂区废水处理设施; /; /. 玻璃液剪刀冷却水预处理; 隔油池4处，均约5m3 1-4#车间玻璃液剪刀冷却水经处理后进入厂区废水处理设施; 隔油池1处，约5m3 5#车间玻璃液剪刀冷却水经处理后进入厂区废水处理设施; 隔油池3处，均约5m3 1-5#车间玻璃液剪刀冷却水经处理后进入厂区废水处理设施. 离心式空压机冷却水预处理; 3-4#车间空压机冷却水经冷却塔循环使用，不外排; 5#车间空压机冷却水经冷却塔循环使用，不外排; 3-5#车间空压机冷却水经冷却塔循环使用，不外排. 初期雨水; 1处，约200m3; /; 1处，约200m3. 废气; 窑炉烟气; 3根烟气排放口 1、2#车间烟囱高度60m；3#车间烟囱高度60m；4#车间烟囱高度60m; 1、2#车间烟囱废弃 5#车间窑炉烟气与现有4#车间窑炉烟气共用一处烟囱，高度60m; 2根烟气排放口 3#车间烟囱高度60m；4、5#车间烟囱高度60m. 食堂油烟; 油烟净化器1台; /; 油烟净化器1台. 煤仓扬尘; 喷淋洒水降尘及车间1m围挡及顶棚; /; 喷淋洒水降尘及车间1m围挡及顶棚. 物料搅拌扬尘; 物料混合搅拌设置喷淋+引风机+布袋除尘器进行抑尘，同时车间密闭减少无组织粉尘的外排; 物料混合搅拌设置喷淋+引风机+布袋除尘器进行抑尘，同时车间密闭减少无组织粉尘的外排; 物料混合搅拌设置喷淋+引风机+布袋除尘器进行抑尘，同时车间密闭减少无组织粉尘的外排. 玻璃破碎扬尘; 仅进行初破碎，无组织排放; 仅进行初破碎，无组织排放; 仅进行初破碎，无组织排放. 在线监测系统; 1套，4#车间烟囱；监测因子废气量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1套，3#车间烟囱；监测因子废气量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 2套，4-5#车间烟囱套，3#车间烟囱1套；监测因子废气量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 固废; 污水处理系统污泥; 环卫部门集中收集处理; 环卫部门集中收集处理; 环卫部门集中收集处理. 生活垃圾; 环卫部门集中收集处理; /; 环卫部门集中收集处理. 煤焦油; 焦油桶收集后暂存于危废暂存间，再交由岳阳市科兴防水材料有限公司进行处理; 焦油池1处，约85m3 经焦油池暂存后交由岳阳市科兴防水材料有限公司进行处理; 焦油池1处，约85m3 经焦油池暂存后交由岳阳市科兴防水材料有限公司进行处理. 炉渣 除尘灰渣; 就近用于砖厂制砖; 就近用于砖厂制砖; 就近用于砖厂制砖. 隔油池废矿物油; 危废暂存间8m2 经危废暂存间暂存后回用或交由湖南双强再生资源回收有限公司处理; 依托现有危废暂存间 经危废暂存间暂存后回用或交由湖南双强再生资源回收有限公司处理; 危废暂存间8m2 经危废暂存间暂存后回用或交由湖南双强再生资源回收有限公司处理. 依托工程; 本项目员工从现有1#生产车间、2#生产车间调配，项目不新增员工. 本项目原料煤的暂存依托现有工程的煤仓. 本项目危废暂存依托现有工程的危废暂存间. 本项目废水处理依托现有工程的设备处理设施，本项目仅新建玻璃液剪刀冷却水隔油池1处. 本项目燃烧废气的排放依托现有工程的60m的排气烟囱；同时废气在线监测系统依托已有的在线监控系统. 本项目应急供电依托现有工程的应急柴油发电设备. 本项目原材料的混合搅拌依托现有空闲的物料堆蓬. 4、项目主要资源能源消耗情况 现有项目、本项目、本项目建设完成后全厂项目资源能源消耗情况如下： 表1-3 项目资源能源消耗情况 名称; 原已建项目 （1-4#车间） 13.5t/a; 本次改扩建项目（5#车间） 6.5t/a; 本次停产项目 （1-2#车间） 4.5t/a; 改扩建后全厂项目（3-5#车间） 15.5t/a. 石英砂; 39555t/a; 19045t/a; 13185t/a; 45415t/a. 纯碱; 13095t/a; 6305t/a; 4365t/a; 15035t/a. 方解石; 14715t/a; 7085t/a; 4905t/a; 16895t/a. 玻璃渣; 58050t/a; 27950t/a; 19350t/a; 66650t/a. 澄清剂; 675t/a; 325t/a; 225t/a; 775t/a. 长石; 9045t/a; 4355t/a; 3015t/a; 10385. 水; 173120t/a; 80289.57; 56716.24t/a; 196693.33t/a. 电; 2700万kwh; 1300万kwh; 900万kwh; 3100万kwh. 煤炭; 35800t/a; 17200t/a; 11900t/a; 41000t/a. 废气处理; 氨水（20%）; 715.33t/a; 344.42t/a; 238.44t/a; 821.31t/a. 小苏打; 866.95t/a; 417.42t/a; 288.98t/a; 955.38t/a. 表1-4 主要原辅材料基本信息 名称; 产品单耗 t/t产品; 包装方式; 形态; 最大储存量. 石英砂; 0.293; 散装; 固态; 约1500t. 纯碱; 0.097; 袋装; 固态; 约500t. 方解石; 0.109; 散装; 固态; 约550t. 玻璃渣; 0.430; /; 固态; 约2200t. 澄清剂; 0.005; 袋装; 固态; 约25t. 长石; 0.067; 散装; 固态; 约350t. 氨水; /; 氨水储罐; 罐装; 约21.6t. 小苏打; /; 袋装; 固态; 约35t. 石英砂：是以石英为主要矿物成分、粒径在0.020mm-3.350mm的耐火颗粒物，根据开采和加工方法的不同分为人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精选（浮选）砂等天然硅砂。硅砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，硅砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，硅砂有较高的耐火性能。 长石：是一种含有钙、钠、钾的铝硅酸盐矿物。它有很多种，如钠长石、钙长石、钡长石、钡冰长石、微斜长石、正长石，透长石等。它们都具有玻璃光泽，颜色多种多样。有无色的、有白色、黄色、粉红色、绿色、灰色，黑色等。有些透明，有些半透明。长石本身应该是无色透明的，之所以有色或不完全透明，是因为含有其他杂质。有些成块状、有些成板状、有些成柱状或针状等。 方解石：是一种碳酸钙矿物，天然碳酸钙中最常见的就是它。因此，方解石是一种分布很广的矿物。方解石的晶体形状多种多样，它们的集合体可以是一簇簇的晶体，也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。敲击方解石可以得到很多方形碎块，故名方解石。 纯碱：碳酸钠（Na2CO3），分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的有机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 澄清剂：本项目主要采用二氧化铈作为玻璃生产的澄清剂，二氧化铈的分解温度较高，是一种较好的澄清剂，被广泛作为原料使用。作为澄清剂使用可以不需要与硝酸盐配合，高温时可自行分解放出氧气，加速澄清。为了降低成本，在玻璃球生产中常与硫酸盐合用也可取得良好的澄清效果。 玻璃渣：部分为厂区次品产生的玻璃渣，部分为外购的玻璃渣。 氨水及小苏打在项目废气处理系统中的利用见本环评第五章。 5、项目主要设备情况 本次扩建工程部分设备新购，部分采用原有1、2#车间的设备，1、2#车间未能重新利用的设备拆除，并由建设单位后续另行处置。现有项目、本项目、本项目建设完成后全厂项目主要设备清单如下： 表1-5 项目主要设备情况 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 已建项目; 本项目改扩建情况; 全厂项目. 1; 蓄热式马蹄焰火窑; 46m2; 1#车间1台; /. 28.8m2; 2#车间1台; /. 61.2m2; 3#车间1台; /; 3#车间1台. 71m2; 4#车间1台; /; 4#车间1台. 88m2; /; 5#车间1台 （新购）; 5#车间1台. 2; 玻璃窑炉监控系统; /; 1#车间1台 2#车间1台 3#车间1台 4#车间1台; 5#车间1台 （新购）; 3#车间1台 4#车间1台 5#车间1台. 3; 混料机; /; 1#车间1台 2#车间1台 3#车间1台 4#车间1台; 5#车间1台 （新购）; 3#车间1台 4#车间1台 5#车间1台. 4; 煤气发生炉; 3000mm单段; 1#车间1台; /; /. 2600mm单段; 2#车间1台 3#车间1台; /; /. 3000mm双段; 4#车间1台; /; 4#车间1台. 3200mm双段; /; 5#车间1台 （新购）; 5#车间1台. 2600mm双段; /; 3#车间1台 （新购）; 3#车间1台. 5; 模冷风机; /; 1#车间3台 2#车间3台 3#车间5台 4#车间4台; 5#车间5台 （新购）; 3#车间5台 4#车间4台 5#车间5台. 6; 螺杆式压缩机; /; 共12台; 5#车间1台 （新购）; 共13台. 7; 离心式压缩机; /; 共3台; 5#车间2台 （新购）; 共5台. 8; 输送机; /; 1#车间3台 2#车间3台 3#车间5台 4#车间4台; 5#车间5台 （新购）; 3#车间5台 4#车间4台 5#车间5台. 9; 推瓶机; 根据生产规格定; 1#车间3台 2#车间3台 3#车间5台 4#车间4台; 5#车间5台 （新购）; 3#车间5台 4#车间4台 5#车间5台. 10; 供料机; 根据生产规格定; 1#车间3台 2#车间3台 3#车间5台 4#车间4台; 5#车间5台 （新购）; 3#车间5台 4#车间4台 5#车间5台. 11; 行列式制瓶机; 根据生产规格定; 1#车间3台 2#车间3台 3#车间5台 4#车间4台; 5#车间5台 （其中改造台，新购3台）; 3#车间5台 4#车间4台 5#车间5台. 12; 退火炉; 根据生产规格定; 1#车间3台 2#车间3台 3#车间5台 3#车间4台; 5#车间5台 （其中改造2台，新购3台）; 3#车间5台 3#车间4台 5#车间5台. 13; 脱硝塔; SCR; 1、3、4#车间各1座; 5#车间1座 （新购）; 3、4、5#车间各1座. 14; 脱硫塔; 钠基干法脱硫; 1、3、4#车间各1座; 5#车间1座 （新购）; 3、4、5#车间各1座. 15; 布袋除尘器; /; 1、3、4#车间各1台; 5#车间1座 （新购）; 3、4、5#车间各1座. 16; 旋风除尘器; /; 1、3、4#车间各1台; 5#车间1座 （新购）; 3、4、5#车间各1座. 17; 污水处理站; /; 1套; /; 1套. 18; 变压器; /; 4台; /; 4台. 19; 破碎洗渣机; 自制; 2台; /; 2台. 20; 废气在线监测系统; /; 1套；4#车间烟囱; 1套；3#车间烟囱（新购）; 2套；4-5#车间烟囱1套；3#车间烟囱1套. 表1-6 项目1、2#车间拆除（废弃）设施设备去向情况 序号; 名称; 处理方式; 备注. 一、设施. 1; 烟囱; 废弃; 因拆除难度较大，本次改扩建无拆除计划. 2; 1#生产车间; 另做它用; 拟作为厂区闲置或备用设备仓库. 3; 2#生产车间; 另做它用. 二、设备. 1; 蓄热式马蹄焰火窑（2台）; 废弃; 因拆除难度较大，本次改扩建无拆除计划. 2; 玻璃窑炉监控系统（2套）; 拆除; 废品处理. 3; 混料机（2台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 4; 煤气发生炉（3台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可外售至废品收购站. 5; 模冷风机（6台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 6; 输送机（6台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 7; 推瓶机（6台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 8; 供料机（6台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 9; 行列式制瓶机（6台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 10; 退火炉（6台）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可外售至废品收购站. 11; 脱硝塔（1座）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可外售至废品收购站. 12; 脱硫塔（1座）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可外售至废品收购站. 13; 布袋除尘器（1座）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 14; 旋风除尘器（1座）; 拆除; 暂存于1、2#车间内，闲置，后续可做备用设备. 15; 活塞式空压机（2台）; 拆除; 暂存于1.2#车间内，后续可外售至废品收购站. 6、项目公用工程方案 6.1、给水 厂区目前供水采用市政供水，同时部分使用地下水，本次扩建项目全部使用市政供水，现有厂区预留给水管网接口以便接入本项目。本项目用水方案如下表 6.2、排水 厂区实施雨污分流，污污分流。雨水进入厂区内雨水管网后进入厂区外雨水管网，冷却循环水经冷却塔降温后再利用，含污冷却水经隔油后与洗渣废水、地面清洗废水一期依托厂区现有废水处理设备进行处理，生活污水经化粪池处理后直接排入石墨港，本项目新建隔油池1处，用于本次新建5#车间的含污冷却水的预处理。 表1-7 本次扩建项目给排水方案一览表 项目; 单位; 用水指标; 用水量; 产生系数; 产生量; 排放量. 含污冷却水; 65000t; 0.03t/t产品; 2000t/a; 0.9; 1800t/a; 180t/a. 冷却循环水; 65000t; 0.77t/t产品; 50000t/a 补充量2500t/a; /. 洗渣; 27950t; 1t/t玻璃渣; 27950t/a; 0.9; 25155t/a; 2515.5t/a. 地面清洗; 5000m2; 2L/m2·旬; 350t/a; 0.8; 280t/a; 28t/a. 总计; 32800t/a; 27235t/a; 2723.5t/a. 图1-1 本次扩建项目水平衡图 表1-8 本次扩建项目完成后全厂项目给排水方案一览表 项目; 单位; 用水指标; 用水量; 产生系数; 产生量; 排放量. 生活废水; 380人; 40L/人天; 5320t/a; 0.8; 4256t/a; 4256t/a. 含污冷却水; 155000t; 0.03t/t产品; 4767t/a; 0.9; 4290t/a; 429t/a. 冷却循环水; 155000t; 0.77t/t产品; 120000t/a 补充量6000t/a; /. 洗渣; 66650t; 1t/t玻璃渣; 66650t/a; 0.9; 59985t/a; 5998.5t/a. 地面清洗; 10500m2; 2L/m2·旬; 735t/a; 0.8; 588t/a; 58.8t/a. 总计; 83472t/a; 69119t/a; 10742.3t/a. 图1-2 本次项目扩建完成后全厂项目水平衡图 6.3、供电 厂区使用市政电力，同时厂区设置应急柴油发电机作临时供电使用，本项目依托现有柴油发电机，不新增柴油发电设备。 6.4、供热 厂区采用煤气发生炉产生煤气。然后通过煤气马蹄焰池炉燃烧给项目加热。本项目新购置煤气马蹄焰池炉1个，用于本次5#车间生产供热。本项目退火炉供热采用电供热。 6.5、食宿 本项目厂区提供食堂工员工餐饮，不提供员工住宿。 - 劳动定员及生产班制 目前，厂区员工460人，年工作350天，3班制，每班8小时。本次扩建项目增加了全厂工程的产能，但减少了生产线的数量，预计扩建完成后厂区员工减少80人，故本项目建设完成后全厂员工380人，年工作350天，3班制，每班8小时。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为玻璃制品改扩建项目，与项目有关的原有环境问题主要是厂区已建项目的环境污染。 1、现有工程污染物产生情况及环保措施 表1-9 现有工程工艺产污节点及产污情形 产污类型; 产污情形; 环保措施. 废气; 厂区; 在物料混合搅拌过程中产生的粉尘; 喷淋抑尘，同时设置引风机及布袋除尘器对粉尘进行收集处理，同时车间尽可能密闭以阻隔粉尘的扩散. 玻璃破碎过程中的粉尘; 仅进行初级破碎，粉尘无组织排放. 煤气在窑炉中燃烧产生的燃烧废气; 煤制气产生后进行下段除尘 燃烧后尾气经煤气回收系统+脱硫脱硝布袋除尘+排气筒排放 其中1、2#车间排气筒高度60m 3#车间排气筒高度60m 3#车间排气筒高度60m. 煤在煤仓堆存过程中产生的扬尘; 采取围挡+顶棚半封闭式贮存，并设置专门的洒水降尘系统抑尘土. SCR脱硝系统逃逸的氨; 加强脱硝系统的维护. 生活区; 厨房油烟; 经油烟净化器处理后排放. 噪声; 生产装置区; 在产品生产及煤气发生炉运行时各设备产生的设备噪声; 墙体隔声、基础减震、厂区绿化和厂界围墙吸声、隔声. 固废; 生产装置区; 对成品进行物理检验，会产生一定量的次品; 作为原料回用. 原料混合搅拌产生的粉尘; 回用生产. 对煤气在窑炉燃烧后的废气除尘产生的灰尘和脱硫产生固废; 制砖. 煤气净化过程产生的粉尘. 煤气发生炉的炉渣. 脱硝系统的催化剂; 直接交由有危废处理资质的单位进行处理，不在厂区内暂存. 煤气发生炉对煤制气后除焦净化时收集产生的焦油; 焦油桶收集并暂存于危废暂存间，外售至项目南侧的岳阳市科兴防水材料有限公司作为生产材料用. 隔油池废油; 收集后暂存于危废暂存间，部分回用于机械润滑，剩余部分外售至湖南双强再生资源回收有限公司. 环保设施; 一体式污水处理装置处理废水过程中产生的污泥; 由环卫部门进行清掏. 办公生活区; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. 废水; 洗渣废水; 对玻璃渣清洗时产生的废水; 经废水处理设施处理后部分回用，部分外排. 地面冲洗废水; 对生产车间地面清洗清洗的废水; 经废水处理设施处理后部分回用，部分外排. 含污冷却水; 主要是1-2#车间活塞式空压机的冷却水以及1-4#车间玻璃液剪刀冷却水; 经隔油池处理后进入厂区废水处理设施，处理后部分回用，部分外排. 冷却循环水; 主要是离心式空压机的冷却循环水; 经冷却塔冷却后循环使用，不外排. 生活污水; 员工产生的日常生活污水（无住宿）; 经化粪池处理后进入厂区废水处理设施进行处理. 备注：目前厂区内暂未产生废SCR催化剂，故暂未签订废SCR催化剂的回收协议。 - 现有工程污染物产生及排放情况 本次改扩建项目建设完成后，厂区1、2#车间将停止生产，本环评根据现有厂区实际情况结合建设单位厂区整体工程验收监测报告表中的数据，计算本项目厂区现有工程总体污染物产生及排放情况以及1、2#车间污染物产生及排放情况，具体如下： 表1-10 现有工程污染物排放情况汇总（产能=13.5万吨/年） 污染物类型; 污染物排放量. 废气; 物料混合搅拌; 粉尘; 6.81t/a. 玻璃破碎; 粉尘; 少量. 炉窑废气; 烟气; 4.04×108m3/a. 二氧化硫; 62.97t/a. 氮氧化物; 71.07t/a. 颗粒物; 1.2945t/a. 煤仓; 粉尘; 少量. SCR脱硝系统; 氨; 少量. 厨房; 厨房油烟; 2.52kg/a. 噪声; 机械设备的噪声; 75-95dB（A）. 固废; 产品质检; 次品; 20250t/a. 员工生活; 生活垃圾; 161t/a. 原料混合搅拌; 粉尘; 128.19t/a. 烟气脱硫除尘; 粉尘及脱硫渣; 862.71t/a. 煤气发生炉; 炉渣; 1746.86t/a. 煤气净化; 粉尘; 178.62t/a. 煤焦油; 893.07t/a. 污水处理设备; 污泥; 190.50t/a. 脱硝系统; 催化剂; 6t/次. 隔油池清理; 废机油; 0.74t/a. 废水; 玻璃渣清洗; 洗渣废水; 5224.5t/a. 地面清洗; 清洗废水; 50.4t/a. 含污冷却水; 活塞式空压机冷却水以及玻璃液剪刀冷却水; 3374t/a. 员工生活; 生活污水; 5152t/a. 表1-11 现有1-2#车间污染物排放情况汇总（产能=4.5万吨/年） 污染物类型; 总量. 废气; 物料混合搅拌; 粉尘; 2.27t/a. 玻璃破碎; 粉尘; 少量. 炉窑废气; 烟气; 1.35×108m3/a. 二氧化硫; 21.00t/a. 氮氧化物; 23.69t/a. 颗粒物; 0.4315t/a. 煤仓; 粉尘; 少量. SCR脱硝系统; 氨; 少量. 厨房; 厨房油烟; 1.512kg/a. 噪声; 机械设备的噪声; 75-95dB（A）. 固废; 产品质检; 次品; 6750t/a. 员工生活; 生活垃圾; 105t/a. 原料混合搅拌; 粉尘; 42.73t/a. 烟气脱硫除尘; 粉尘及脱硫渣; 287.57t/a. 煤气发生炉; 炉渣; 582.29t/a. 煤气净化; 粉尘; 59.54t/a. 煤焦油; 297.69t/a. 污水处理设备; 污泥; 66.50t/a. 脱硝系统; 催化剂; 2t/次. 隔油池清理; 废机油; 0.40t/a. 废水; 玻璃渣清洗; 洗渣废水; 1741.5t/a. 地面清洗; 清洗废水; 19.6t/a. 含污冷却水; 活塞式空压机冷却水以及玻璃液剪刀冷却水; 3125t/a. 员工生活; 生活污水; 3360t/a. 空压机; 空压机冷却水; 1500t/a. 2、现有工程存在的问题及拟采取的措施： 根据本环评现场勘察，厂区现有存在的问题主要有： - 目前厂区3#生产车间采用一段式煤气发生炉，不符合《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》中的相关要求，环评要求更改为两段式煤气发生炉； - 目前厂区玻璃破碎工艺、碎玻璃暂存区为敞开车间，未设置半封闭式的防护措施，环评要求对建设单位将上述区域置于半封闭式的厂房内。 - 目前3#车间烟囱未安装废气在线监测系统，环评要求安装废气在线监测系统。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。总人口75万人（2003年）。 项目拟建于岳阳县新开镇新开塘居委会第一组岳阳市昱华玻璃制品有限公司现有厂区内，具体位置见附图1。 2、地质地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。 3、气候气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm，为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、地表水 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。 新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 本项目周边主要水体为石墨港及新墙河。其中石墨港主要功能为农灌，水面宽约5m、水深约0.5-1.2m，其由北往南最终经向阳港汇入新墙河。 5、水文地质 县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 6、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 二、区域环境功能区划 本项目周边环境功能区划如下： 表2-1 区域环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 石墨港; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2017年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用岳阳县环境监测站提供的2018年全年岳阳县环境空气质量数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站点13.1km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度(mg/m3); 标准值(mg/m3); 占标率; 是否达标. 岳阳县; SO2; 年平均浓度值; 0.010; 0.06; 60%; 达标. NO2; 0.022; 0.04; 0.55; 达标. PM10; 0.066; 0.07; 94.28%; 达标. PM2.5; 0.040; 0.035; 114.29%; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.6; 4; 40%; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 0.155; 0.16; 96.87%; 达标. 根据上表中监测数据，本项目所在区域为不达标区域。不达标因子为PM2.5。 超标原因为：城市建设快速发展，工程建设项目众多，大量的运输车辆尾气、基建扬尘、地面扬尘所致。随着蓝天保卫战的开展，道路建设及绿化的完善，大气环境在逐步改善，常规监测因子监测值将达到标准值。 根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41ug/m3以下。 - 地表水环境质量现状 本环评引用项目厂区南侧岳阳市科兴防水材料有限公司年产60万吨墙体材料项目中有关区域周边主要水体石墨港的水环境监测数据作为本次环评地表水环境质量现状评价的依据 监测时间及频次：2018年7月13-15日，每天1次 监测因子：pH、COD、BOD5、溶解氧、氨氮、总磷、挥发酚、SS、粪大肠菌群、石油类 监测断面：W1石墨港上游200m断面、W2石墨港下游200m断面 表3-2 石墨港水环境监测结果（W1断面） 单位mg/L，pH无量纲 监测项目; 日期; 监测结果 W1; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7月13日; 7.26; 0; 0; 6～9. 7月14日; 7.28; 0; 0. 7月15日; 7.25; 0; 0. 化学需氧量; 7月13日; 18; 0; 0; ≤20. 7月14日; 19; 0; 0. 7月15日; 19; 0; 0. 五日生化需氧量; 7月13日; 3.6; 0; 0; ≤4. 7月14日; 3.8; 0; 0. 7月15日; 3.9; 0; 0. 溶解氧; 7月13日; 6.3; 0; 0; ≥5. 7月14日; 6.1; 0; 0. 7月15日; 6.0; 0; 0. 氨氮; 7月13日; 0.774; 0; 0; ≤1.0. 7月14日; 0.659; 0; 0. 7月15日; 0.682; 0; 0. 总磷（以P计）; 7月13日; 0.04; 0; 0; ≤0.2. 7月14日; 0.05; 0; 0. 7月15日; 0.04; 0; 0. 挥发酚; 7月13日; 0.0011; 0; 0; ≤0.05. 7月14日; 0.0008; 0; 0. 7月15日; 0.0012; 0; 0. SS; 7月13日; 17; 0; 0; /. 7月14日; 15; 0; 0. 7月15日; 14; 0; 0. 粪大肠菌群（MPN/L）; 7月13日; 2700; 0; 0; ≤10000. 7月14日; 2300; 0; 0. 7月15日; 2200; 0; 0. 石油类; 7月13日; ND; 0; 0; ≤0.05. 7月14日; ND; 0; 0. 7月15日; ND; 0; 0. 表3-3 石墨港水环境监测结果（W2断面） 单位mg/L，pH无量纲 监测项目; 日期; 监测结果 W1; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7月13日; 7.31; 0; 0; 6～9. 7月14日; 7.29; 0; 0. 7月15日; 7.28; 0; 0. 化学需氧量; 7月13日; 20; 0; 0; ≤20. 7月14日; 19; 0; 0. 7月15日; 20; 0; 0. 五日生化需氧量; 7月13日; 4.0; 0; 0; ≤4. 7月14日; 3.8; 0; 0. 7月15日; 4.0; 0; 0. 溶解氧; 7月13日; 5.9; 0; 0; ≥5. 7月14日; 6.0; 0; 0. 7月15日; 5.7; 0; 0. 氨氮; 7月13日; 0.811; 0; 0; ≤1.0. 7月14日; 0.754; 0; 0. 7月15日; 0.802; 0; 0. 总磷（以P计）; 7月13日; 0.06; 0; 0; ≤0.2. 7月14日; 0.08; 0; 0. 7月15日; 0.07; 0; 0. 挥发酚; 7月13日; 0.0011; 0; 0; ≤0.05. 7月14日; 0.0008; 0; 0. 7月15日; 0.0012; 0; 0. SS; 7月13日; 20; 0; 0; /. 7月14日; 19; 0; 0. 7月15日; 17; 0; 0. 粪大肠菌群（MPN/L）; 7月13日; 3300; 0; 0; ≤10000. 7月14日; 3400; 0; 0. 7月15日; 3300; 0; 0. 石油类; 7月13日; ND; 0; 0; ≤0.05. 7月14日; ND; 0; 0. 7月15日; ND; 0; 0. 监测结果表明，项目地北侧石墨港各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，但其中化学需氧量及五日生化需氧量接近标准限值，故石墨港环境容量已达临界值无剩余环境容量。 3、声环境质量现状 本环评委托监测单位对项目厂界声环境进行了现状监测 监测时间及频次：2019.12.26-2019.12.27，连续2天，昼夜各一次 监测结果如下： 表3-4 声环境质量监测 监测点位; 监测值; 标准值. 2019.12.26; 2019.12.27; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东面厂界N1; 57.5; 46.7; 52.8; 45.5; 65; 55. 南面厂界N2; 52.5; 45.7; 53.9; 45.3; 65; 55. 西面厂界N3; 53.1; 44.1; 54.4; 41.7; 70; 55. 北面厂界N4; 52.4; 44.3; 54.1; 43.3; 65; 55. 由上表可见，项目厂界四周及最近居民点处声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准限值要求。 4、土壤环境 本环评委托监测单位对项目所在地进行了土壤环境质量现状监测，监测基本信息如下： 表3-5 土壤环境监测基本信息 监测时间; 监测点位; 监测因子; 备注. 12月26日; T1 厂区北侧本次拟建成品车间处; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯已烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[ａ]蒽、苯并[ａ]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ａ，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘; 土壤表层样. T2 厂区北侧本次拟建生产车间北侧; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍. T3 厂区中部绿化带处. 表3-6 土壤环境质量监测结果如下 项目; 监测结果; 筛选值; 管制值. T1; T2; T3; 标准限值; 超标点位; 标准限值; 超标点位. pH; 6.66; 7.32; 7.46; /; /. 砷; 1.07; 0.76; 8.24; 60; 140. 镉; 0.01+L; 0.01+L; 0.01+L; 65; 172. 铬（六价）; 2+L; 2+L; 2+L; 5.7; 78. 铜; 69.6; 74.5; 68; 18000; 36000. 铅; 211.5; 149.1; 200; 800; 2500. 汞; 0.85; 0.89; 0.17; 38; 82. 镍; 80.3; 70.5; 64.0; 900; 2000. 四氯化碳; 0.03+L; /; /; 2.8; 36. 氯仿; 0.02+L; /; /; 0.9; 10. 氯甲烷; 0.003+L; /; /; 37; 120. 1,1-二氯已烷; 0.02+L; /; /; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; 0.01+L; /; /; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; 0.01+L; /; /; 66; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.008+L; /; /; 596; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; 0.02+L; /; /; 54; 163. 二氯甲烷; 0.02+L; /; /; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; 0.008+L; /; /; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.02+L; /; /; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.02+L; /; /; 6.8; 50. 四氯乙烯; 0.02+L; /; /; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 0.02+L; /; /; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 0.02+L; /; /; 2.8; 15. 三氯乙烯; 0.009+L; /; /; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; 0.02+L; /; /; 0.5; 5. 氯乙烯; 0.02+L; /; /; 0.43; 4.3. 苯; 0.01+L; /; /; 4; 40. 氯苯; 0.005+L; /; /; 270; 1000. 1,2-二氯苯; 0.02+L; /; /; 560; 560. 1,4-二氯苯; 0.008+L; /; /; 20; 200. 乙苯; 0.006+L; /; /; 28; 280. 苯乙烯; 0.02+L; /; /; 1290; 1290. 甲苯; 0.006+L; /; /; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 0.009+L; /; /; 570; 570. 邻二甲苯; 0.02+L; /; /; 640; 640. 硝基苯; 0.09+L; /; /; 76; 760. 苯胺; 10+L; /; /; 260; 663. 2-氯酚; 0.04+L; /; /; 2256; 4500. 苯并[ａ]蒽; 0.12+L; /; /; 15; 151. 苯并[ａ]芘; 0.17+L; /; /; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 0.17+L; /; /; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 0.11+L; /; /; 151; 1500. 䓛; 0.14+L; /; /; 1293; 12900. 二苯并[ａ，h]蒽; 0.13+L; /; /; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.13+L; /; /; 15; 151. 萘; 0.09+L; /; /; 70; 700. 由上表可知，本项目厂区土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中土壤筛选值标准。 5、生态环境 本项目位于城市建成区，区域生态系统以城市生态系统为主，人类活动频繁。项目区域多为次生乔木、灌木和草木群落及少数人工林。根据现场调查和收集资料，项目评价区域内无天然林分布，无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种。项目周边大型野生动物已不存在，周围无珍稀野生动植物资源分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据工程性质及区域环境特点，确定本环评环境保护目标见表3-7。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模. X; Y. 新开镇镇区; -250; 300; 集镇 机关 学校; 居民 工作人员 师生; 二类; 西侧; 5m; 约3500户. 菜园铺; 500; 350; 乡村; 居民; 东北侧; 520; 约35户. 印山村; -1500; 2000; 乡村; 居民; 西北侧; 2500; 约25户. 袁家冲; 0; 2200; 乡村; 居民; 北侧; 2200; 约50户. 新屋里; -300; 1200; 乡村; 居民; 北侧; 1100; 约30户. 刘家组; 1200; 700; 乡村; 居民; 东北侧; 1260; 约60户. 石洞组; 2300; 2300; 乡村; 居民; 东北侧; 3100; 约15户. 陈家坳; 2000; 1800; 乡村; 居民; 东北侧; 2000; 约25户. 方园村; 2200; 0; 乡村; 居民; 东侧; 1900; 约130户. 许家组; 2200; -800; 乡村; 居民; 东侧; 2100; 约100户. 道和冲; 850; -250; 乡村; 居民; 东侧; 890; 约20户. 兴安村; 1350; -2250; 乡村学校; 居民 师生; 东南侧; 2400; 约35户. 朱砂村; 0; -1600; 乡村学校; 居民师生; 南侧; 1580; 约60户. 兴隆村; -300; -2300; 乡村; 居民; 南侧; 2300; 约60户. 易家组; -2000; -2100; 乡村; 居民; 西南侧; 2600; 约110户. 湖南国际经贸学院; -2150; -1400; 学校; 师生; 西南侧; 2400; 约3000人. 注：本项目大气环境保护目标以项目5#生产车间为坐标原点 表3-8 水环境、土壤环境、声环境保护目标 分类; 目标及关心点; 相对方位及距离; 备注; 保护级别. 水环境; 石墨港; 北侧450m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 新墙河备用水源地; 径流约22.5km; 备用饮用水源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 声环境; 新开镇居民; 厂界西侧5-50m （G107国道以东）; 居民约20户; 《声环境质量标准》 （GB3095-2012）2类和4a类标准. 厂界西侧75-120m （G107国道以西）; 居民约50户. 厂界北侧50-200m; 居民约30户.

# 四、评价使用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 项目所在区域环境空气质量功能划为二类区，项目PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018修改单要求。 表4-1 环境空气质量标准限值 执行标准; 功能区划; 项目; 单位; 取值时间; 标准限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二类; PM10; ug/m3; 年平均浓度值; 70. SO2; ug/m3; 年平均浓度值; 60. NO2; ug/m3; 年平均浓度值; 40. CO; mg/m3; 24小时平均; 4. PM2.5; ug/m3; 年平均浓度值; 35. O3; ug/m3; 8小时平均; 160. 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 表4-2 地表水环境质量标准限值表 单位mg/L，pH无量纲 序号; 评价因子; Ⅲ类. 1; pH; 6-9. 2; SS; /. 3; CODCr; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; NH3-N; ≤1.0. 6; 溶解氧; ≥5. 7; 总磷（以P计）; ≤0.2. 8; 挥发酚; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群（MPN/L）; ≤10000. 10; 石油类; ≤0.05. 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准 表4-3 声环境质量标准限值表 限值; 单位; 标准; 备注. 昼; 夜. 65; 55; dB（A）; 3类; 厂界北、东、南侧. 70; 55; dB（A）; 4a类; 厂界西侧. 4、土壤环境 项目厂区内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值及管制值标准。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选及管制标准 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; 筛选值（第二类用地）; 管制值（第二类用地）. 重金属和无机物. 1; 砷; 60①; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯已烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[ａ]蒽; 15; 151. 39; 苯并[ａ]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[ａ，h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。查阅附录A，砷的背景值为40mg/kg。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 施工期及运营期厂界粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放监控浓度限值要求，运营期烟囱废气中SO2、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的排放标准。二氧化硫参考执行《日用玻璃工业污染物排放标准》（征求意见稿）中的标准。 表4-5 大气污染物排放标准限值表 污染物名称; 标准限值; 标准. 浓度; 单位; 速率; 单位. 有组织; SO2; 850; mg/m3; kg/h; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 颗粒物; 200. 氮氧化物; 700; 参考执行《日用玻璃工业污染物排放标准》（征求意见稿）. 无组织; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. - 废水 污水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准； 表4-6 废水排放标准限值表 污染物名称; 标准值; 单位; 标准. pH; 6-9; mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. COD; 100. BOD5; 20. SS; 70. 氨氮; 15. 挥发酚; 0.5. 氰化物; 0.5. 硫化物; 1.0. 石油类; 5. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-7 噪声排放标准限值表 限值; 单位; 标准. 昼; 夜. 70; 55; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. - 固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据建设单位排污许可证，确定项目厂区许可排放量，根据本环评工程分析以及结合厂区实际情况、厂区15年整体验收的相关内容，确定厂区已建项目排放量，本项目“以新带老”削减量，综合确定本项目扩建完成后的总排放量，计算结果如下： 表4-8 本项目总量控制指标一览表 单位t/a 序号; 项目; SO2; NOx; COD; 氨氮. 1; 原已建项目（1-4#车间）13.5t/a; 62.97; 71.07; 1.00; 0.04. 2; 本次改扩建项目（5#车间）6.5t/a; 30.32; 34.22; 0.20; 0.01. 3; 本次停产项目（1-2#车间）4.5t/a; 21.00; 23.69; 0.42; 0.02. 4; 区域平衡削减量; 0; 0; 0; 0. 5; 改扩建后全厂项目（3-5#车间）15.5t/a; 72.30; 81.60; 0.78; 0.03. 6; 许可排放量; 78.8; 86.2; 8.9; 1.2. 综上，本次改扩建项目建设单位无需购买总量控制指标。 |

# 五、工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期工艺流程 本项目施工期主要在现有厂区范围内新建一座生产车间和两个成品车间、一处原料车间。建成后将现有第一、二车间内相关生产设备搬移至新建生产车间内，搬移后的第一、二生产车间及其配套设置将予以闲置，其余生产车间及配套设施等维持现状。 本次施工不涉及土石方工程，主要为车间的搭设，具体工艺流程简述如下： 图5-1 施工期施工流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）主体工程 建设项目主体工程主要为基础预制管桩的安放，钢结构预制板件的安装，防水施工等。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，将基础预制管桩安放至孔道内，在进行混凝土浇灌以稳固基础。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括楼梯、道路、相关生产设备安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 二、营运期工艺流程 本次改扩建项目产品生产工艺流程与煤气发生炉工艺流程均与现有工程一致，不发生改变，本次工程分析对上述工艺流程进行说明，同时对项目采用的SCR脱硝技术以及干法脱硫技术进行说明： 1、产品生产工艺流程 图5-2 产品生产工艺流程图 工艺流程简述： 生产时首先将各种原料按照配比进行混合配料，之后进行人工搅拌，搅拌均匀后将配合料送马蹄焰池炉进行熔化，熔化时的炉心温度为1600°C，熔化时间为8h，每天熔化一次，熔化结束后将熔化的料液送制瓶机进行制瓶，制瓶时将料液倒入瓶模后用压缩空气进行点吹成形，然后将成形的玻璃瓶送退火炉进行退火处理，退火的主要作用为防止玻璃瓶急剧降温后产生冷爆，退火后进行检验，检验后合格产品就可包装出厂，次品收集后与配合料一同回炉重新使用。 - 煤气发生炉工艺流程 图5-3 煤气发生炉工艺流程图 工艺流程简述： 两段式煤气发生炉自上而下由干馏段和气化段组成，首先煤从炉顶煤仓经两段下煤阀进入炉体，煤在干馏段经过充分的干燥和长时间的低温干馏，逐渐形成半焦，进入气化段，炽热的半焦气在气化段与炉底鼓入气化剂充分反应，经过炉底还原层，氧化层而形成炉渣，由炉栅驱动从灰盆自动排除。煤在低温干馏的过程中，以挥发分析出为主的煤气称为干馏煤气，组成两段炉的顶部煤气，约占总煤气量的40%，其热值较高（6700kJ/m3），温度较低（120℃），并含有大量的焦油。这种焦油为低温干馏产物，流动性较好，可釆用静电除尘器捕集起来，作为化工原料和燃料。在气化段，炽热的半焦和气化剂经过还原，氧化等一系列化学反应生成的煤气，称为气化煤气，组成两段炉的底部煤气，约占总煤气量的60%,其热值相对较低(6400kJ/m3)，温度较高(450℃左右)。因煤在干馏段低温干馏时间充足，进入气化段的煤已成半焦，因此生成的气化煤气不含焦油，又因距炉栅较近，所以含有少量飞灰。因此，底部煤气釆用旋风除尘器及强冷器进行处理，可不采用水洗法即可得到冷净化煤气，从而避免产生含酚废水。 本项目不涉及棚硅玻璃器皿的制造； 本项目不涉及玻璃保温瓶胆的制造； 本项目长石、方解石、纯碱等均为外购的成型原料，厂区除涉及玻璃的破碎外，均不涉及其他原材料的破碎工艺； 本项目不涉及全氧燃烧技术，本环评要求建设单位预留全氧燃烧技术的升级改造空间； 煤气发生炉产生的煤气经水洗后，煤气降温，灰分和焦油及酚类物质就溶解在水中，形成酚水。本项目炉窑使用热煤气，即煤气不经过水洗直接用于炉窑的燃烧，故不产生含酚废水； 本项目澄清剂不涉及砷化合物及锑化合物，废气中不含特征因子砷、锑； 本项目产品不包含铅晶质玻璃制品。 3、SCR脱硝系统原理 SCR烟气脱硝技术是指利用NH3和NOX在催化剂作用下使得NOx还原的技术，目前烟气脱硝应用最为广泛的就是选择性催化还原SCR技术。 本项目脱硝设置在脱硫除尘的前端，窑炉出口温度为310-340℃，本项目拟选用的催化剂反应适应温度设置为300-380℃。 SCR主反应方程式为： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O NO+2NO2+2NH3→2N2+3H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 6NO2+8NH3→2N2+6H2O 副反应为： 4NH3+3O2→2N2+6H2O 2NH3→N2+3H2 4NH3+3O2→4NO+6H2O 2SO2+O2→2SO3 NH3+SO3+H2O→NH3HSO4 2NH3+SO3+H2O→（NH3）2HSO4 其中“4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O”为主要反应，因为烟气中95%的NOx均是以NO的形式存在，在反应过程中，NH3可以选择性的和NOx反应生产N2和水，而不是被氧气氧化。 4、干法脱硫系统原理 钠基干法脱硫是利用脱硫剂超细粉与烟气充分混合、接触。与烟气中SO2快速反应，而且在混合器，烟道及布袋除尘器内，脱硫剂超细粉一直与烟气中的SO2发生反应。反应迅速、充分，在2秒内即可生产副产物Na2SO4，通过布袋回收副产物，作为化工产品利用，这种反应脱硫效率高，按化学反应当量1:1时，脱硫效率大于95%，而且一次性喷入脱硫剂，不需要循环。 脱硫原理：以小苏打作为脱硫剂，在高温烟气的作用下激活，表面形成微孔结构，犹如爆米花被爆开，烟道内烟气与激活的脱硫剂充分接触发生化学反应，烟气中的SO2及其他酸性介质被吸收净化，脱硫干燥的Na2SO4副产物随气流进入布袋除尘器被铺集。 主要反应： 2NaHCO3（S）=Na2CO3（S）+H2O（g）+CO2（g） 2SO2（g）+2Na2CO3（s）+O2=2Na2SO4（S）+2CO2（g） 副反应： SO3（g）+Na2CO3（s）=Na2SO4（S）+CO2（g）

主要污染工序 - 施工期 - 废水 施工期废水主要为施工设备的冲洗废水。本项目施工工程量较小，施工拟由当地工程公司进行建设，施工人员餐饮及住宿均由施工单位在厂区外自行提供，故厂区内不产生项目施工期人员的生活废水。 施工设备的冲洗废水污染物主要为SS和石油类，施工场内设置隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。 2、废气 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围（mg/m3）; 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); l(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。故施工扬尘 施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是CO、NO2、THC等。 房屋装修阶段会产生挥发性有机废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的丁醇和丙醇等有机物挥发排放。由于用户对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气作一般性估算。 根据调查和类比分析，每150m2的房屋装修需耗15个组份的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组份涂料约为10kg，即约150kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的55%，即82.5kg，含甲苯和二甲苯约20%。为提高室内空气质量，室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求。 室外装修废气主要来自外立面装修过程，外立面装修一般采用油漆，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的丁醇、丙酮等挥发性有机物。在油漆使用过程中约有10%的油漆挥发形成废气。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时用的装饰材料、油漆耗量和油漆品牌也不相同，评价要求建设单位采用环保水性涂料，降低挥发性有机废气的排放。 3、噪声 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。施工机械噪声主要为施工机械如挖土机、升降机、打桩机等施工作业时产生的噪声，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声、吆喝声、拆卸模板时的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声及基础开挖土方外运时的交通噪声。本项目主要噪声设备及声源强度如下： 表5-3 主要施工机械设备噪声源强一览表 设备名称; 距声源距离（m）; 噪声级（dB（A））. 推土机; 5m; 83. 装载机; 5m; 83. 挖掘机; 5m; 85. 卡车; 5m; 80. 振捣机; 5m; 90. 4、固体废弃物 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾。据类比调查，一般建筑垃圾发生量约为20kg/m2，即单位建筑面积的发生量为20kg。本项目总建筑面积约15000m2，计算建筑垃圾产生量为300t。本项目产生的建筑垃圾尽量回用，不能回用的交建设主管部门制定的弃渣场进行填埋。 二、运营期 1、废水 1.1初期雨水 本次改扩建项目的拟建地为空地，扩建项目范围内的雨水经屋顶的雨水管道收集后直接进入厂区外的雨水管网。本次扩建项目不涉及初期雨水的产生。 1.2生活废水 本次改扩建项目员工由现有1、2#车间的员工调配而来，项目建设无需新增员工，故本次扩建项目不涉及生活废水的产生及排放。 1.3地面清洗废水 厂区地面清洗主要是生产车间的地面清洗，对于原料车间及成品车间，无需进行地面清洗。本次扩建项目中的5#生产车间建筑面积约5000m2，平均地面清洗用水量为2L/m2·旬，废水产生系数以0.8计，则地面清洗废水产生量为280t/a。 根据现有厂区的实际运行经验，地面清洗废水的主要污染物浓度为SS：400mg/l，COD：200mg/l，地面清洗废水进入厂区废水处理设施进行处理，处理完成后部分（约90%）循环使用，剩余部分（约10%）外排。 1.4洗渣废水 本次建设的5#车间设计生产能力为6.5万吨/年，本次改扩建不涉及工艺流程的变更，故新增了原料玻璃渣的用量，根据已建项目的经验，单吨产品需要原料玻璃渣0.43吨，每吨玻璃渣需耗费清洗用水约1吨，废水产生系数为0.9，则本项目建设完成后产生洗渣废水25155t/a。 根据《玻璃生产废水治理技术应用分析》结合厂区实际生产经验，洗渣废水的主要污染物浓度为COD：800mg/l，氨氮：50mg/l，SS：200mg/l。洗渣废水进入厂区废水处理设施进行处理，处理完成后部分（约90%）循环使用，剩余部分（约10%）外排。 1.5冷却水 项目冷却水包括冷却循环水、含污冷却水。 冷却循环水指熔窑池壁水包和水管冷却水、玻璃液冷却水、成形机及其他设备冷却水，此类水使用后水质不起变化，主要是水温升高，属热污染，经冷却后可循环使用。冷却循环水产生系数约为0.77t/t产品，本项目5#车间生产能力为6.5万吨/年，冷却循环水产生量约50000t/a，冷却循环水定期补充，年补充量为2500t。 含污冷却水是指冷却设备时，可能会带入一些油类污染物，如玻璃液剪刀冷却水，这种水如污染物较少，经隔油后直接进入厂区废水处理设备的清水池中，含污冷却水产生系数约为0.03t/t产品，本项目5#车间生产能力为6.5万吨/年，含污冷却水使用量为2000t/a，含污冷却水经隔油后直接进入厂区废水处理设施的清水池中，部分（约90%）循环使用，剩余部分（约10%）外排。 以上地面清洗废水、洗渣废水、经隔油后的含污冷却水经厂区内污水管网后进入厂区内的废水处理设施进行处理，处理完成后部分（约90%，24511.5t/a）回用于生产，剩余部分（约10%，2723.5t/a）外排。根据本项目已建工程的竣工验收监测报告（监测点位为项目废水处理设施总排口），类比可知本项目外排废水中各污染物排放浓度及排放量为COD：72.7mg/L，0.20t/a；SS：40mg/L，0.11t/a；BOD：18.7mg/L，0.05t/a；氨氮：2.83mg/L，0.01t/a；石油类：0.23mg/L，0.001/a。 - 废气 2.1厨房油烟 本次改扩建项目员工由现有1、2#车间的员工调配而来，项目建设无需新建食堂及新增员工，故本次扩建项目不涉及厨房油烟的产生及排放。 2.2物料混合搅拌的粉尘 本项目原料在配料搅拌工序中会产生粉尘，项目拟在投料口设置喷淋系统，考虑到本项目物料混合过程中主要产生粉尘的原料为石英砂、纯碱粉、方解石粉、长石粉，类比建筑行业生产经验，结合厂区已建项目的实际运行经验，经喷淋抑制后粉尘产生量为原料使用量的0.1%，经计算其粉尘产生量为65t/a。同时投料口设置引风机及布袋除尘装置，集气罩收集效率不低于90%，未收集到的粉尘在车间内无组织排放；布袋除尘装置处理效率不低于99.9%，经处理后的粉尘在车间内无组织排放。同时采用车间密闭，部分粉尘（约50%）沉降在车间内，剩余部分（约50%）无组织排放至外环境中。经计算，车间无组织排放的粉尘量为3.28t/a，排放速率为0.39kg/h。 2.3玻璃破碎的粉尘 本次建设的5#车间设计生产能力为6.5万吨/年，根据现有项目生产经验，项目产品次品率约10-15%，故预计本项目新增玻璃破碎量为9750t/a。本项目厂区仅仅对玻璃进行初级破碎，破碎后的玻璃具有体积大等特征，故玻璃破碎粉尘产生量较小。 2.3煤气燃烧废气 2.3.1工业废气量 本项目新增用煤量为1.72万吨，根据建设单位提供的数据，项目采用的煤炭低位发热量为6303大卡/公斤，1kg煤产气量约3.5m3，则煤气年消耗量约6.02×107m3。煤气烟气量为3.23m3/m3煤气，则本项目烟气量为1.94×108m3/a。项目年运行时间为350天，每天24小时，则项目废气产生量约为23150m3/h。 2.3.2二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 本项目引用厂区2015年整体验收报告中4#烟囱进气口的各污染物的平均浓度，类比本次扩建5#车间废气产生浓度。本次扩建的5#车间与已建的4#车间原料、生产工艺等均一致，类比可行。 根据类比，预计本次扩建5#车间废气产生浓度为二氧化硫：976mg/m3，氮氧化物：803mg/m3，颗粒物320mg/m3。本项目烟囱废气的处理工艺为：煤气回收器+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘，根据项目设备厂家提供的参数以及多地的实际运行经验，在项目正常运行过程中，该套废气处理设施对二氧化硫的去除效率可约达到84%，氮氧化物的去除效率可达到约78%，颗粒物的去除效率可达到99%。 根据工业废气量结合废气产生浓度，污染物去除效率，计算各污染物产生量为二氧化硫：156mg/m3，3.61kg/h，30.32t/a；颗粒物：3.2mg/m3，0.0741kg/h，0.6223t/a；氮氧化物：176mg/m3，4.07kg/h，34.22t/a。 2019年9月20日，建设单位委托监测单位对项目4#车间的烟囱排放口废气进行了取样监测，本环评将监测结果中各污染物浓度与环评预测的各污染物浓度进行对比，以此判断本环评预测的污染物浓度数值是否可信： 表5-4 厂区已建工程废气实测数据与本环评预测对比分析 单位mg/m3 2019.9.20监测情况; 本环评预测浓度; 偏差原因; 本环评预测是否可信. 监测点位; 污染因子; 浓度. 4#生产线烟囱废气排放口; 颗粒物; 3.2; 3.2; ①建设单位自行委托监测的监测频次为1天1次，频次不足 ②根据反馈，在监测单位取样前，建设单位刚完成对脱硫系统及脱硝系统的设备大修，故监测结果不足以代表日常运行过程中的排放浓度; 可信. 二氧化硫; 8; 156. 氮氧化物; 148; 176. 2.4煤在储存、运输过程中的扬尘 项目煤仓、煤堆场、以及煤料运输均会产生无组织排放的粉尘。本项目采购的为块状的煤炭，粉尘产生量较小，同时煤仓/煤堆场采用半封闭式设计，同时上部设置喷淋系统进行洒水抑尘，运输时对运输通道尽量采取密闭处理，降低物料落差等方式抑制粉尘的产生。通过以上措施，可以极大减少煤在储存及运输过程中扬尘的产生。 2.5SCR脱硝系统逃逸的氨 本项目SCR脱硝系统主要氨逃逸控制措施有： - 设置烟气混合器，使得氨与氮氧化物充分的混合 - 采用CFD辅助设计，并进行实体流场模型来优化设计，以保证SCR反应器入口氨氮摩尔比的最大偏差不大于平均值的±5%。 - 选用蜂窝状高空速催化剂、并选用多孔、纤维强化载体，确保催化剂的高活性。 通过以上控制措施，可以将脱硝系统氨的逃逸率控制在3ppm以下，项目氨逃逸量极少，故本环评对此不定量分析。 - 噪声 本项目噪声主要来自现有生产工艺中各种泵类、空压机、风机、搅拌机等，其声压级为75-95dB（A）。详见下表。 表5-5 主要噪声设备及其源强 序号; 名称; 噪声值dB（A）; 控制措施. 1; 泵类设备; 80~95; 基础减震、建筑隔声、出口橡胶软接头. 2; 煤气发生炉鼓风机; 95. 3; 炉窑风机; 75～90. 4; 空压机; 80. 5; 输送机; 80. 4、固废 一般固体废弃物 4.1生活垃圾 本次改扩建项目员工由现有1、2#车间的员工调配而来，项目建设无需新招聘员工，项目不涉及生活垃圾的产生及排放。 4.2次品 根据建设单位提供的资料，现有厂区次品率为10-15%，本环评以15%计，项目年生产玻璃制品6.5万吨，次品产生量为9750吨。所有次品经破碎后（与其他原辅料混合配比）进行回炉循环利用。 4.3粉尘 4.3.1原料混合搅拌车间布袋除尘器收集的粉尘及车间地面粉尘 根据前文计算，原料混合搅拌车间布袋除尘器收集的粉尘量为58.44t，沉降在车间地面的粉尘量为3.28t，该部分收集的粉尘回用于生产过程。 4.3.2煤制气尾气燃烧中布袋除尘器收集的粉尘 煤制气尾气处理系统布袋除尘器收尘主要有2个来源，一是燃烧过程产生的扬尘，二是脱硫系统产生的Na2SO4，根据项目建设单位4#车间的环保验收资料，4#车间炉窑废气处理设施进气口处平均颗粒物浓度为320mg/m3，根据19年最新的监测结果，废气处理设施出口处颗粒物浓度为3.2mg/m3，即尾气燃烧系统布袋除尘器粉尘收集量为23150m3/h×（320-3.2）mg/m3=61.60t/a。 根据项目建设单位4#车间的环保验收资料，4#车间炉窑废气处理设施进气口处平均二氧化硫浓度为976mg/m3，根据本环评预计，出气口二氧化硫平均浓度为156mg/m3，即脱硝系统去除的二氧化硫的量为23150m3/h×（976-156）mg/m3=159.45t/a。根据脱硝系统的反应原理，计算脱硫过程产生的NaSO4的产生量为353.78t/a。（全部按主反应算） 以上布袋除尘器收集的粉尘（含脱硫反应产生的NaSO4）均用于砖厂制砖。 4.3.3煤气发生炉净化的粉尘 项目煤制气上段需进行除尘处理，根据建设单位的经验，1t煤进入煤气发生炉，旋风除尘器产生粉尘约0.005t，本项目共计需要耗煤1.72万吨，产生的粉尘量为86t。该部分粉尘用于砖厂制砖。 4.4煤气发生炉的炉渣 煤气发生炉炉渣按一般为原煤总量的4.89%（煤的灰分含量）计，项目年耗煤量为1.72万吨，煤气炉渣产生量为841.08吨。炉渣送砖厂制砖。 4.6污水处理设备产生的污泥 厂区现有污水处理厂对项目污水处理设施污泥进行处理，根据建设单位的运营经验，平均每万吨废水（外排量）产生污泥约120t，本项目废水外排量根据水平衡分析为7591t，则本项目污泥产生量为88.35t。 危险废物 依照《国家危险废物管理名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085-2007）对本项目运营过程中涉及到的固体物质进行属性判定，判定以下物质为危险废物或疑似危险废物。 4.7脱硝系统的催化剂 在理想状态下，脱硝催化剂可以长期使用，但在SCR装置实际运行中，各种原因可能会导致催化剂活性降低，寿命缩短。本项目SCR装置中的催化剂约7~8年更换一次，废催化剂由有资质的单位上门更换，废催化剂直接带走，不在厂区内暂存。 4.8煤气发生炉净化产生的煤焦油 本项目煤气产生后，上段煤气进行电捕焦，根据建设单位现有运行经验，1t煤产生煤焦油的量在0.01t至0.025之间，本环评取2.5%的产生系数，本项目煤炭使用量为1.72万吨，煤焦油产生量为430吨，煤焦油收集后，暂存于5#车间焦油池，定期交由岳阳市科兴防水材料有限公司用作生产原料。 4.9废机油 本项目对隔油池定期清理，根据厂区现有工程的实际经验，清理产生的废机油产生量约为0.25t/a，废机油由回收桶收集，暂存于厂区危废暂存间，用于本公司机械润滑油。 表5-6 项目危险废物信息表 序号; 1; 2; 3. 危险废物名称; 废煤焦油; 废机油; 废SCR. 危险废物类别; HW11; HW08; HW50. 危险废物代码; 450-003-11; 900-199-08; 772-007-50. 产生量（t/a）; 26.15; 0.25; 0.42. 产生工序及装置; 煤气发生炉电捕焦; 隔油池清理; 烟气脱硝. 形态; 液态; 液态; 蜂窝状模块. 主要成分; 芳香烃; 基础油+添加剂; V2O5-WO3/TiO2. 有害成分; 芳香烃; 各类烃、含硫有机化合物和非烃类化合物; 废SCR催化剂. 产废周期; 设备运行期间; 隔油池清理期间; 7-8年/次. 危险特性; 毒性; 毒性、感染性; 毒性. 污染防治措施; 收集后暂存于焦油池，收集后交岳阳科兴做生产原料; 收集后暂存于危废暂存间，用于本公司机械润滑油或外售至湖南双强再生资源回收有限公司; 由有资质的单位上门更换，废催化剂直接带走，不在厂区内暂存. 三、扩建项目“三本账”一览表 表5-7 扩建项目“三本账”一览表 单位t/a 污染物; 原已建项目 （1-4#车间）13.5t/a; 本次改扩建项目（5#车间）6.5t/a; 本次停产项目（1-2#车间）4.5t/a; 改扩建后全厂项目（3-5#车间）15.5t/a; 污染物增减情况. 废水; 生活废水; 5152t/a; /; 896t/a; 4256t/a; -896t/a. 地面清洗废水; 50.4t/a; 28t/a; 19.6t/a; 58.8t/a; +8.4t/a. 洗渣废水; 5224.5t/a; 2515.5t/a; 1741.5t/a; 5998.5t/a; +774t/a. 玻璃液剪刀冷却水; 374t/a; 180t/a; 125t/a; 429t/a; +55t/a. 活塞式空压机冷水; 3000t/a; 0; 3000t/a; 0; -3000r/a. 废气; 厨房油烟; 2.52kg/a; /; 0.504kg/a; 2.016kg/a; -0.504kg/a. 物料混合搅拌的粉尘; 6.81t/a; 3.28t/a; 2.27t/a; 7.82t/a; +1.01t/a. 玻璃破碎的粉尘; 少量; 少量; 少量; /; /. 煤仓粉尘; 少量; 少量; 少量; /; /. 煤气燃烧废气; 烟气量; 4.04×108m3/a; 1.94×108m3/a; 1.35×108m3/a; 4.63×108m3/a; +0.59×108m3/a. 二氧化硫; 62.97t/a; 30.32t/a; 21.00t/a; 72.30t/a; +9.33t/a. 氮氧化物; 71.07t/a; 34.22t/a; 23.69t/a; 81.60t/a; +10.53t/a. 颗粒物; 1.2945t/a; 0.6233t/a; 0.4315t/a; 1.4863t/a; +0.1918t/a. 脱硝逃逸氨; 少量; 少量; 少量; /; /. 固废; 生活垃圾; 161t/a; /; 28t/a; 133t/a; -28t/a. 次品; 20250t/a; 9750t/a; 6750t/a; 23250t/a; +3000t/a. 原料混合搅拌的粉尘; 128.19t/a; 61.72t/a; 42.73t/a; 147.18t/a; +18.99t/a. 烟气脱硫除尘的灰渣; 862.71t/a; 415.38t/a; 287.57t/a; 990.52t/a; +127.81t/a. 煤气发生炉的炉渣; 1746.86t/a; 841.08t/a; 582.29t/a; 2005.65t/a; +258.79t/a. 污水处理设备产生的污泥; 190.50t/a; 88.35t/a; 66.50t/a; 212.35t/a; +21.85t/a. 煤气净化产生的粉尘; 178.62t/a; 86t/a; 59.54t/a; 205.08t/a; +26.46t/a. 煤气净化产生的焦油; 893.07t/a; 430t/a; 297.69t/a; 1025.38t/a; +132.31t/a. SCR废脱硝催化剂; 6t/次; 3t/次; 2t/次; 7t/次; +1t/次. 废机油; 0.5t/a; 0.25t/a; 0.16t/a; 0.59t/a; +0.09t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排 放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土石方工程 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油动力机械 | CO、CHx、NOx | 排放量很小、且为间断排放 | 排放量很小、且为间断排放 |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修 | 有机废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 物料混合搅拌 | 粉尘 | 65t/a | 0.39kg/h，3.28t/a |
|  |  | 玻璃破碎 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 煤气燃烧废气 | 烟气量 | 1.94×108m3/a | 1.94×108m3/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 976mg/m3，189.34t/a | 156mg/m3，30.32t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 803mg/m3，155.78t/a | 176mg/m3，34.22t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 320mg/m3，62.08t/a | 3.2mg/m3，0.6223t/a |
|  |  | 煤仓 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | SCR氨逃逸 | 氨 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 回用于施工场地洒水 |
|  | 运营期 | 地面清洗废水 | 总量 | 280t/a | 2723.5t/a COD：72.7mg/L，0.20t/a SS：40mg/L，0.11t/a 氨氮：2.83mg/L，0.05t/a 石油类：0.23mg/L，0.001/a |
|  |  |  | COD | 200mg/L，0.056t/a |  |
|  |  |  | SS | 400mg/L，0.112t/a |  |
|  |  | 洗渣废水 | 总量 | 25155t/a |  |
|  |  |  | COD | 800mg/L，20.124t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 50mg/L，1.258t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，5.031t/a |  |
|  |  | 含污冷却水 | 总量 | 2000t/a |  |
|  |  | 冷却循环水 | 总量 | 50000t/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 土石方、土建、安装工程等 | 建筑垃圾 | 300t | 0 |
|  | 运营期 | 质检 | 次品 | 9750t/a | 0 |
|  |  | 物料混合搅拌 | 粉尘 | 61.72t/a | 0 |
|  |  | 燃烧尾气除尘 | 粉尘及硫酸钠 | 415.38t/a | 0 |
|  |  | 煤气净化 | 粉尘 | 86t/a | 0 |
|  |  |  | 煤焦油 | 430t/a | 0 |
|  |  | 煤气发生炉 | 炉渣 | 841.08t/a | 0 |
|  |  | 污水处理设备 | 污泥 | 88.35t/a | 0 |
|  |  | 脱硝系统 | 催化剂 | 3t/次 | 0 |
|  |  | 隔油池清理 | 废机油 | 0.25t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  | 主要是施工机械的噪声，声源强度为83-90dB（A） |  |  |
|  | 运营期 |  | 各种泵类、空压机、风机、搅拌机等，其声压级为75-95dB（A） |  |  |
| 生态环境 | 本项目在厂区现有工程范围内施工，项目占地现阶段植被简单，主要为狗尾巴草，项目施工期不会对生态环境不会造成明显影响。本项目评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响预测与评价 1.1、施工期对水环境的影响 项目不在厂区内设置施工营地，工人多为附近乡镇村民，厂区内不涉及生活废水的产生及排放。 为减轻项目施工期废水对地表水的影响，应采取以下防治措施： （1）设置施工废水沉淀设施，对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。 （2）施工前需做好施工边界的截排水措施，对开挖面尽快设置围挡，未施工的区域设置防水薄膜，合理安排施工时间，在落实以上措施的基础上，泥浆水的产生量较小，基本就地消纳，对地表水体产生污染影响较小。 环评认为在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。 1.2、施工期对环境空气的影响 1.2.1、厂房施工扬尘 根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上；但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，至300m左右基本上满足二级标准。北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，在无任何防尘措施的情况下，污染范围约在150m，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，相当于大气环境质量标准的1.6倍，下风向TSP最大污染浓度可达对照点的6.39倍；而在有围墙防尘措施的情况下，污染范围降至50m，最高污染浓度是对照点的4.04倍，由此可见，在施工区域围墙起到防尘污染的良好效果；在采取一定的防护措施及土壤湿度较大时进行施工，在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度贡献值大幅下降，施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。扬尘随着施工期结束而消失。 1.2.2、装修废气 装修废气主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子和作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少的醋酸丁酯，乙醇等，该废气的排放属于无组织排放。装修阶段的油漆废气排放周期短，随着装修结束后慢慢消失，因此，为了降低装修有机废气对周边环境的影响，环评建议建设单位采取以下措施：①选用优质环保涂料；②在装修油漆期间，加强室内的通风换气，促进空气的流通；③装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境损失。 1.2.3、其他 包括物料运输、材料堆放等产生的扬尘；其中物料运输和材料堆放产生的扬尘影响分析集中在交通影响内。项目拟规划外购商品混凝土，不在施工现场进行现场搅拌，因此本项目施工场地不存在混凝土搅拌作业扬尘污染影响。 1.2.4、机械和运输设备尾气 施工机械的燃油废气和运输车辆尾气，这些污染物排放量很小，且为间断排放。但施工单位必须使用污染物排放物符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 参照《大气污染防治行动计划》（国发﹝2013﹞37号）以及《贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（湘政办发﹝2013﹞77号）等文件要求，拟定以下污染防治措施： 1、制定施工扬尘污染控制方案，明确专人负责施工现场扬尘污染控制工作； 2、推荐使用商品砼，严禁在施工场地进行混凝土露天搅拌； 3、加强施工管理，根据天气情况不定时进行路面洒水，土方开挖要求湿法作业，路面要求硬化处理，裸露地面应及时夯实或进行临时复绿； 4、加强运输车辆管理，运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料时须进行表面覆盖，密闭运输； 5、推荐使用新型绿色清洁燃料，最大程度降低机械和车辆尾气对附近件居民的不良影响 综上所述，项目施工期产生的大气污染物对周围环境的不良影响将大大降低。 1.3、施工期噪声对环境的影响 本工程施工期噪声主要来源作业机械，类比土建施工各类机械设备使用类型及噪声值约83-90dB（A），其声源性质均为间歇源。 a）预算模式： Li（r）=Lwi-20lg（r/r0） 式中：Lwi-施工场地噪声级，dB（A） r0-施工场地噪声源与测定点的距离，m r-施工场地噪声源与预定点的距离，m Li（r）-预测点的噪声级，dB（A） 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中：Leqi—第i个声源时段内的等效声级，dB； b）预测结果 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采用任何降噪措施的情况下，得到不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。 本次环评将施工中使用较频繁的集中主要机械设备的噪声值分别代入预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次环评假设昼间5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压。 1）施工期单台机械设备噪声预测值 具体预测值见表7-1。 表7-1 单台机械设备的噪声预测值单位dB（A） 机械 类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 83; 77; 71; 67.4; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 装卸机; 83; 77; 71; 67.4; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 85; 79; 73; 69.4; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 卡车; 80; 74; 68; 64.4; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 振捣机; 90; 84; 78; 74.4; 72; 61.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. 2）施工期多台机械设备噪声预测值 根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表7-2。 7-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值单位dB（A） 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 40; 60; 100; 150; 200; 300; 400. 噪声预测值; 91; 85; 78.97; 75.45; 72.95; 69.43; 65; 61.47; 58.97; 55.45; 52. 标准值; 70. 从表7-2可以看出来，未采取环保措施时，多台机械设备同时运转时产生的噪声，在距离60m处才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB15223-2011）中昼间排放标准要求。 施工噪声污染是一种物理污染，具有两中特性：噪声源一旦停止工作，噪声污染便立即消失；人们感觉噪声的强弱与噪声源距离的平方成反比。为最大限度减轻由施工对周围环境带来的影响，施工单位应尽可能采取有效的降噪措施。其具体措施如下： ①合理安排好施工时间与施工场所，高噪声施工场所应设置在远离敏感的地方，运输车辆通过学校等声敏感点时应禁鸣喇叭。 ②本工程施工过程中不使用振动较大的施工机械，应尽量选用低噪音或带隔声、消声装置的机械设备，平时注意机械维修保养，以减少对周围环境的影响。 ③夜间禁止施工，如因特殊工艺要求，需连续作业，产生夜间施工噪声时，应提前对周围的居民等环境敏感点进行公告，并报请建设主管部门批准后，至环保部门备案，夜间施工时，应合理安排施工进度，采取临时隔音围护等降噪措施，尽可能减少夜间施工噪声对周围环境的影响。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，建设单位应认真落实各项防治措施，严格执行作息时间，确保噪声不扰民，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，避免矛盾。且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 1.4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期固废主要为建筑垃圾，建筑垃圾的产生与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。项目建筑垃圾产生量为300t，本项目主要为安装工程，土建工程量较少，建筑垃圾主要是铁钉、废钢材、废设备包装壳、废砖等。建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用部分运往城市建筑垃圾填埋场填埋处理。总体而言，本项目可以做到施工期固体废物处置率100%，施工期固废对环境影响不大。

运营期环境影响预测与评价 1、废气对周围环境影响分析 本项目废气主要是物料混合搅拌过程中的粉尘、玻璃破碎车间的粉尘、煤气燃烧废气、煤仓粉尘、SCR逃逸氨。考虑到本项目主要大气环境影响为物料混合搅拌过程中的粉尘及煤气燃烧废气对周边的环境影响，故采用估算模型（AERSCREEN）对以上环境影响的评价等级进行判断，并据此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求进一步分析，对于玻璃破碎车间的粉尘、煤仓粉尘、SCR逃逸氨的环境影响，本环评做简要分析。 本项目5#车间与现有厂区4#车间共用一个排气筒进行尾气的排放，故本环评将4#车间与5#车间的燃烧废气进行综合分析，并以此进行项目废气的环境影响分析。 根据本环评预测，项目5#车间炉窑废气产生量为23150m3/h，4#车间炉窑废气产生量为17800m3/h，总废气产生量为40950m3/h，根据建设单位提供的4#车间烟囱的基础数据，其排气筒内径为1.5m，最大烟气流量为45000m3/h，可见本项目依托现有4#车间烟囱可行，本环评要求建设单位在建设过程中设置烟气回止阀，防止烟气倒流。 - 燃烧废气与物料混合搅拌的废气 根据项目的初步工程分析结果，分别计算项目排放主要污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3，非甲烷总烃浓度参考《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 本项目主要废气污染源排放参数如下： 表7-3 有组织废气污染源参数一览表 污染物名称; 海拔高度/m; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气出口温度（℃）; 污染物; 排放速率kg/h. 4、5#车间烟囱废气; 92.25; 60; 1.5; 11.35; 80; 二氧化硫; 6.38. 氮氧化物; 7.20. 颗粒物; 0.1311. 表7-4 无组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 海拔高度/m; 有效高度; 矩形面源; 污染物; 排放速率 kg/h. 长度; 宽度. 项目5#生产车间配套物料混合搅拌车间; 96.50; 8; 350; 250; 颗粒物; 0.39. 估算模型计算参数如下： 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 12000. 最高环境温度/oC; 40.3. 最低环境温度/oC; -11.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 多年平均相对湿度76.7%. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸线 熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 计算结果如下： 图7-1 AERSCREEN计算结果（4、5#车间烟囱废气） 评价等级判别表如下： 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 估算结果表明，最大地面空气质量浓度占标率P氮氧化物为7.21%，结合上表可知，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 同时，为直观体现建设建设后全厂项目炉窑废气排放对周边的大气环境影响。本环评对项目建设完成后，全厂项目（3-5#生产车间正常运行）的废气排放情况进行预测，预测结果如下： 表7-7 全厂项目废气正常排放情况下的环境影响预测 项目; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物. 距离; 最大落地mg/m3; 占标率%; 最大落地mg/m3; 占标率%; 最大落地mg/m3; 占标率%. 50; 1.25E-02; 2.5; 2.57E-04; 0.06; 1.41E-02; 5.63. 71; 1.54E-02; 3.07; 3.16E-04; 0.07; 1.73E-02; 6.94. 100; 1.31E-02; 2.62; 2.69E-04; 0.06; 1.48E-02; 5.92. 150; 8.15E-03; 1.63; 1.67E-04; 0.04; 9.20E-03; 3.68. 200; 8.98E-03; 1.8; 1.85E-04; 0.04; 1.01E-02; 4.06. 250; 9.04E-03; 1.81; 1.86E-04; 0.04; 1.02E-02; 4.08. 300; 8.23E-03; 1.65; 1.69E-04; 0.04; 9.28E-03; 3.71. 350; 8.01E-03; 1.6; 1.65E-04; 0.04; 9.04E-03; 3.62. 400; 8.13E-03; 1.63; 1.67E-04; 0.04; 9.17E-03; 3.67. 450; 8.82E-03; 1.76; 1.81E-04; 0.04; 9.95E-03; 3.98. 500; 9.28E-03; 1.86; 1.91E-04; 0.04; 1.05E-02; 4.19. 550; 9.65E-03; 1.93; 1.98E-04; 0.04; 1.09E-02; 4.35. 600; 9.80E-03; 1.96; 2.01E-04; 0.04; 1.11E-02; 4.42. 650; 9.77E-03; 1.95; 2.01E-04; 0.04; 1.10E-02; 4.41. 700; 1.00E-02; 2; 2.05E-04; 0.05; 1.13E-02; 4.51. 750; 1.08E-02; 2.16; 2.22E-04; 0.05; 1.22E-02; 4.87. 800; 1.14E-02; 2.29; 2.35E-04; 0.05; 1.29E-02; 5.16. 850; 1.19E-02; 2.39; 2.45E-04; 0.05; 1.35E-02; 5.39. 900; 1.23E-02; 2.47; 2.53E-04; 0.06; 1.39E-02; 5.57. 950; 1.26E-02; 2.53; 2.60E-04; 0.06; 1.43E-02; 5.7. 1000; 1.28E-02; 2.57; 2.64E-04; 0.06; 1.45E-02; 5.8. 1050; 1.30E-02; 2.6; 2.67E-04; 0.06; 1.47E-02; 5.86. 1100; 1.31E-02; 2.61; 2.69E-04; 0.06; 1.48E-02; 5.9. 1150; 1.31E-02; 2.62; 2.69E-04; 0.06; 1.48E-02; 5.92. 1200; 1.31E-02; 2.62; 2.69E-04; 0.06; 1.48E-02; 5.92. 1250; 1.31E-02; 2.62; 2.69E-04; 0.06; 1.48E-02; 5.9. 1300; 1.30E-02; 2.6; 2.68E-04; 0.06; 1.47E-02; 5.88. 1350; 1.30E-02; 2.59; 2.66E-04; 0.06; 1.46E-02; 5.85. 1400; 1.29E-02; 2.58; 2.65E-04; 0.06; 1.45E-02; 5.82. 1450; 1.28E-02; 2.56; 2.63E-04; 0.06; 1.45E-02; 5.78. 1500; 1.27E-02; 2.54; 2.61E-04; 0.06; 1.43E-02; 5.74. 可见，在全厂项目废气正常排放的情况下，项目建设不会改变周边区域的大气环境质量现状。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本环评不再进行进一步预测与评价。 污染物排放量核算结果如下： 表7-8 项目大气污染物有组织排放量核算结果 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/L; 核算排放速率kg/h; 核算排放量 t/a. 1; 5#车间炉窑废气; 二氧化硫; 156; 3.61; 30.32. 氮氧化物; 176; 4.07; 34.22. 颗粒物; 3.2; 0.0741; 0.6223. 表7-9 项目大气污染物无组织排放核算结果 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 物料混合搅拌; TSP; 喷淋+引风机+布袋除尘器+车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准; 1.0; 3.28. 表7-10 项目大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 二氧化硫; 30.32. 2; 氮氧化物; 34.22. 3; 颗粒物; 3.9023. 表7-11 项目废气非正常排放核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 5#生产车间炉窑废气; 煤气燃烧尾气处理系统故障; 颗粒物; 320000; 7.39; 24; 2; 加强设备维护、脱硝催化剂、除尘布袋等定期更换 脱硫原料定及时添加. 二氧化硫; 976000; 22.54; 24; 2. 氮氧化物; 803000; 18.55; 24; 2. 物料混合搅拌; 除尘系统故障; TSP; /; 7.74; 24; 2; 加强设备维护保养、加强人员培训. 表7-12 废气非正常排放预测结果表 项目; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物. 距离; 最大落地mg/m3; 占标率%; 最大落地mg/m3; 占标率%; 最大落地mg/m3; 占标率%. 50; 0.0475; 9.5; 0.0156; 3.46; 0.0443; 17.73. 69; 0.0569; 11.39; 0.0187; 4.15; 0.0532; 21.26. 100; 0.0477; 9.54; 0.0157; 3.48; 0.0445; 17.81. 150; 0.0295; 5.9; 0.0097; 2.15; 0.0276; 11.02. 200; 0.0338; 6.77; 0.0111; 2.47; 0.0316; 12.64. 250; 0.0335; 6.7; 0.011; 2.44; 0.0313; 12.51. 300; 0.0306; 6.11; 0.01; 2.23; 0.0285; 11.41. 350; 0.0297; 5.95; 0.0098; 2.17; 0.0278; 11.1. 400; 0.0291; 5.81; 0.0095; 2.12; 0.0271; 10.85. 450; 0.0314; 6.27; 0.0103; 2.29; 0.0293; 11.71. 500; 0.033; 6.61; 0.0108; 2.41; 0.0308; 12.34. 550; 0.0342; 6.85; 0.0112; 2.5; 0.032; 12.78. 600; 0.0347; 6.94; 0.0114; 2.53; 0.0324; 12.95. 650; 0.0345; 6.89; 0.0113; 2.51; 0.0322; 12.87. 700; 0.037; 7.41; 0.0122; 2.7; 0.0346; 13.83. 750; 0.0398; 7.95; 0.0131; 2.9; 0.0371; 14.85. 800; 0.0419; 8.39; 0.0138; 3.06; 0.0391; 15.66. 850; 0.0436; 8.73; 0.0143; 3.18; 0.0407; 16.29. 900; 0.0449; 8.98; 0.0147; 3.28; 0.0419; 16.77. 950; 0.0459; 9.17; 0.0151; 3.35; 0.0428; 17.13. 1000; 0.0465; 9.31; 0.0153; 3.4; 0.0434; 17.38. 1050; 0.047; 9.4; 0.0154; 3.43; 0.0439; 17.54. 1100; 0.0472; 9.44; 0.0155; 3.44; 0.0441; 17.63. 1150; 0.0473; 9.46; 0.0155; 3.45; 0.0441; 17.66. 1200; 0.0472; 9.45; 0.0155; 3.45; 0.0441; 17.64. 1250; 0.0471; 9.42; 0.0155; 3.44; 0.044; 17.58. 1300; 0.0469; 9.38; 0.0154; 3.42; 0.0438; 17.51. 1350; 0.0467; 9.33; 0.0153; 3.4; 0.0436; 17.43. 1400; 0.0464; 9.28; 0.0152; 3.38; 0.0433; 17.32. 1450; 0.0461; 9.21; 0.0151; 3.36; 0.043; 17.2. 1500; 0.0457; 9.13; 0.015; 3.33; 0.0426; 17.05. 由上表可知，项目废气在非正常排放情况下，不会改变周边区域的大气环境质量现状，但是建设单位也需要加强对废气处理设施的维护，避免废气的非正常排放。 - 脱硝系统逃逸的氨 本项目拟采用高效的脱硝催化剂，其主要成分是五氧化二钒、三氧化钨、二氧化钛，根据设备厂家提供的参数，预计废气经脱硝后氨的逃逸率控制在3ppm以下，氨的逃逸量极少，本项目拟采用的脱硝技术在各炉窑废气处理、锅炉废气处理、填埋气尾气处理等均有实际应用，其尾气中氨的逃逸对周边的环境影响有限。 3、煤在煤仓储存运输的扬尘 根据本项目的实际情况，项目煤仓难以做到全密闭，本项目设置半封闭式的煤仓，煤仓顶部设置顶棚，顶棚下每隔8-10m设置喷淋洒水口用于除尘，同时煤在运输过程中采用密闭是的皮带，通过减少皮带运输机与煤气发生炉物料入口处的落差尽量减少扬尘的产生及排放。以上措施也是现有厂区煤仓的抑尘措施。根据实地调查及已建项目的验收数据，煤的储存运输过程中的扬尘对周边的环境影响有限，故预计本项目新增用煤量所产生的扬尘污染对周边的环境影响有限。 4、玻璃破碎的扬尘 本项目由于工艺需求，仅需对玻璃进行粗破碎，破碎后得玻璃粒径普遍较大，难以产生粉尘，根据实地调查及已建项目的验收数据，玻璃破碎的扬尘对周边的环境影响有限，故预计本项目新增的破碎玻璃所产生的粉尘对周边的环境影响有限。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量标准的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据大气预测结果可知，本项目各污染物的短期贡献浓度均不超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 2、废水对周边环境的影响 本项目废水主要为地面清洗废水、洗渣废水、冷却水。 厂区目前总废水直接排放量为：生活废水（5152t/a）+玻璃清洗废水（5224.5t/a）+地面清洗废水（50.4t/a）+玻璃液剪刀冷却水（374t/a）+活塞式空压机冷却水（3000t/a）=13800.9t/a。 本项目建设完成后，厂区废水总排放量预计为：生活废水（4256t/a）+玻璃清洗废水（5998.5t/a）+地面清洗废水（58.8t/a）+含污冷却水（玻璃液剪刀冷却水）（429t/a）=10742.3t/a。 可见，本项目改扩建完成后，随着人员的减少以及1、2#车间活塞式空压机的淘汰，预计厂区废水总外排量将减少。 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2节工作等级的确定方法，依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 根据导则评价要求，三级B不对地表水评价进行预测，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性和依托污水处理设施的环境可行性。具体如下： ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 本项目废水处理工艺为： 图7-2 厂区废水处理设施工艺流程图 本次扩建改进厂区空压机设备，改扩建完成后，厂区已不产生空压机冷却水，本次扩建项目的生产工艺与厂区已建项目的生产工艺基本一致，故可以用厂区现在废水排放口处的各污染物浓度类比本次项目扩建完成后厂区废水排放口的污染物浓度。根据厂区现有工程的整体竣工验收监测报告，项目废水经污水处理设备处理完成后，厂区废水总排口处废水中各污染物的排放浓度与标准限值的对比如下： 表7-13 废水污染物排放浓度与标准值对比一览表 项目; pH; COD; BOD; SS; 氨氮; 挥发酚; 氰化物; 硫化物; 石油类. 浓度mg/L; 7.59; 72.7; 18.7; 40; 2.83; 0.012; 0.004ND; 0.005ND; 0.23. 标准限值mg/L; 6-9; 100; 20; 70; 15; 0.5; 10; 0.5; 5. 由上可知，本次改扩建项目建设完成后全厂项目废水预计可做到达标排放，同时本项目废水处理工艺也是《玻璃生产废水治理技术应用分析》（柳州市环境保护科学研究所，邱立华，张丹华）中推荐的玻璃废水治理技术。可以认为本项目废水处理从水质分析可行。 本项目废水处理设施的处理能力为300t/d，目前厂区废水处理规模约247.11t/d，本次项目改扩建完成后厂区废水总处理规模为185.32/d，占厂区废水处理设施日处理能力的61.77%，本项目改扩建后废水依托厂区污水处理设施进行处理可行。 根据环评地表水质量现状调查，目前项目厂区污水处理设施纳污水体石墨港水质中化学需氧量及五日生化需氧量接近标准限值。石墨港环境容量已达临界值无剩余环境容量，这就要求了本项目建设不得增加对石墨港的排水，即增产不增污，本项目通过减少员工水量控制生活废水的排放，改活塞式压缩机为离心式空气压缩机控制含污冷却水的排放，通过以上措施可以确保本项目建设完成后全厂废水的排放量较变更前减少，即项目建设对石墨港的水质具有改善作用，项目建设不会突破区域环境底线。 故综上，可以认为厂区废水处理设备处理本次项目扩建完成后的厂区废水可行。 综上所述，项目营运期废水对水环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。本项目所在的岳阳市昱华玻璃制品有限公司为声环境3类区，项目声环境评价等级为三级。 各种泵类、空压机、风机、搅拌机等。噪声源强一般在75~90dB（A），具体情况见表5-5。 噪声源基本是半自由场中的点生源传播，采用距离衰减公式，预测不同距离处的等效声级，即： LA（r）=Lr0 -20lg（r/r0） 式中： LA(r) ——距声源r米处受声点的A声级； Lr0——参考点声源强度； r——预测受声点与源之间的距离（m）； r0——参考点与源之间的距离（m）； ΔL——其它衰减因素 由于项目厂区24小时生产，故本环评分别预测昼间及夜间的声环境影响： 表7-14 项目运营期声环境影响预测分析（昼间） 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 背景值; 57.5; 53.9; 54.4; 54.1. 预测值; 48; 49; 52; 50. 叠加值; 57.5; 53.9; 54.5; 54.1. 标准值; 65; 65; 70; 65. 表7-15 项目运营期声环境影响预测分析（夜间） 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 背景值; 46.7; 45.7; 44.1; 44.3. 预测值; 48; 49; 52; 50. 叠加值; 48; 49.1; 52; 50. 标准值; 55; 55; 55; 55. 由上表可知，本此项目建设完成后，厂界噪声预计可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求。 4、固废的环境影响分析 本项目固废可分为一般固废和危险废物，其中一般固废有：次品、物料混合搅拌的粉尘，煤气净化及尾气处理的粉尘及硫酸钠、污泥、炉渣。其中次品，物料混合搅拌的粉尘回用于生产，煤气净化及尾气处理的粉尘及硫酸钠、煤气发生器的炉渣外售砖厂制砖，污水处理设备的污泥由环卫部门清掏并处理。项目危险废物有：隔油池的废机油、煤焦油、废SCR催化剂。废机油收集后暂存于厂区现有危废暂存间，用于厂区机械设备润滑或交由湖南双强再生资源回收有限公司进行处理，煤焦油收集后，由5#车间新建的焦油池暂存，定期交科兴防水材料有限公司做生产原料，SCR催化剂由有资质的单位上门更换，废催化剂直接带走，不在厂区内暂存。总体而言，本项目固废的处置体现了资源综合利用的原则，处理方式可行。 本次扩建项目建设完成后新增废机油产生量为0.09t/a，为现有机油产生量的18%，本项目废机油的暂存依托厂区现有危废暂存间，厂区现有危废暂存间位于厂区中部，根据现场勘查，该危废暂存间已做好防风、防雨、防渗等措施，并设有围堰，门口粘贴危废警示标示。该危废暂存间占地8m2，根据建设单位提供的资料，该危废储存间日常最大使用面积约4m2，且本项目扩建完成后，废焦油将不会暂存于危废暂存间，进一步释放了危废暂存间的空间，危废暂存间有足够的容量接纳本项目新增的危废。目前建设单位已配置了专人对危废暂存间进行看管，同时，废机油也可用于厂区机械设备润滑，对于不能及时利用部分，可交由湖南双强公司进行处理，目前建设单位已与湖南双强再生资源回收有限公司签订了废机油回收协议，废机油的收集及后处理可行。 本次扩建项目建设完成后，厂区危废暂存间将不暂存废焦油，厂区全部焦油均进入5#车间的焦油池进行暂存，5#车间焦油池容积为85m3（4m×7m×3.15m），扩建完成后厂区总焦油产生量为1025.38t/a，日产生量为2.93t，5#车间新建焦油池足以容纳全厂项目29d的焦油产生量。根据建设单位目前的厂区规定以及其与科兴防水材料有限公司的废焦油回收合同，焦油清理频次为15d/.次。焦油清理频次足以满足焦油池对焦油的暂存要求。项目废焦油收集池的容积及焦油后续处理方式合理可行。本环评要求项目5#车间焦油池建设过程中，严格做好防渗防腐等措施，防止废焦油的泄露。 5、地下水环境影响分析 本项目属于玻璃及玻璃制品制造，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，故本环评仅对项目地下水环境影响进行简单分析。 项目对地下水的环境影响主要考虑项目依托的污水处理设施发生泄漏，污水对地下水的环境影响，以及煤焦油洒落对地下水的环境影响。 根据建设单位对目前厂区污水处理设施的长期监测的资料，厂区污水处理设施运行良好，基本未出现废水泄漏的情况，要求建设单位继续加强对废水处理设施的维护管理，防止出现污水渗漏的情况。同时在加强对煤焦油、废机油收集、运输、储存的全过程管理，加强对焦油池及危废暂存间的管理的前提下，可以尽量减少煤焦及废机油泄漏的现象，同时项目应急预案须对煤焦油及废机油出现泄漏的情景制定专门的应急措施，尽量减少煤焦油及废机油泄漏对地下水的环境影响。 在采取本环评提出的措施和要求后，项目建设对周边地下水的环境影响是可以接受的。 6、土壤环境影响分析 本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录A，本项目为Ⅲ类建设项目，本项目厂界50m范围内有约25户，项目周边土壤环境为敏感，项目占地面积约1.5hm2，为小型建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4判断，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 本环评主要考虑项目污水处理设施废水泄漏，煤焦油、废机油泄漏对土壤的环境影响。影响途径为垂直入渗。 本项目依托的厂区废水处理设施发生废水泄漏，废水进入地下水环境中，污染地下水的同时对土壤环境也造成了一定的影响，主要通过加强对废水处理设施的维护管理，防止出现污水渗漏的情况以防止出现废水污染土壤环境的情况；煤焦油主要是储存煤焦油的焦油池出现破碎，煤焦油渗入土壤环境中，对土壤造成不利影响，废机油主要是收集过程中的跑冒滴漏以及在危废暂存间储存时的破损，废机油洒落接触土壤，对土壤产生不利的环境影响。在加强对煤焦油、废机油收集、运输、储存的全过程管理，加强对焦油池及危废暂存间的管理的前提下，可以尽量减少煤焦及废机油泄漏的现象； 在采取环评提出的措施和要求后，项目建设对周边土壤的环境影响是可以接受的。 7、环境风险分析 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目风险源调查的主要内容为调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 根据本项目的功能和性质，以及对本项目的工艺流程分析可知，本项目在运输、使用、贮存中主要涉及到的是煤气及SCR脱硝原料氨水，煤气的主要成分是CO，主要考虑CO的环境风险，氨水挥发易产生氨气，故氨水考虑其物质本身以及泄漏挥发的氨气的环境风险。以上物质的理化性质如下： 表7-16 项目环境风险物质的理化性质 煤气（主要考虑CO）; 氨水（20%）; 氨气. 外观与特性; 无色有臭味气体; 无色透明液体，有刺激性臭味; 无色气体，有刺激性臭味. 危险性类别; 第2.1 类易燃气体; 第8.2类 碱性腐蚀品; 第2.3 类有毒气体. 侵入途径; 吸入; 吸入食入; 吸入. 健康危害; 本品有剧毒，有关煤气中毒的相关信息较多，长时间处于本品中或短时间处于高浓度本品中均有生命危险; 吸入后对鼻、喉、肺有刺激性，引起咳嗽、气短、哮喘等，溅入眼泪、皮肤接触可造成灼烧、口服灼烧消化道; 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死. 毒理学资料; LD50：剧毒; 无; LD50：350 mg/kg（大鼠经口） LC50：1390mg/m3，4小时（大鼠吸入）. 燃爆特性; 易燃易爆; 不燃不爆 高温易分解形成氨气; 易燃，有毒，具刺激性. 7.2环境受体 项目周边主要环境敏感目标见表3-7、3-8及附图3。 7.3风险潜势初判。 7.3.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级 （1）Q的判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 （2）经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，煤气属表B.1序号239，临界量均为7.5t。氨水属表B.1序号58，临界量均为10t。 （3）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。计算公式为： 本项目不设置煤气储存罐，项目煤气主要为在管道内的煤气，根据设计资料，5#车间煤气输送管道（含煤气净化设施）总体积约20m3，总煤气储存量约25kg，0.025t。氨水储罐30m3，取0.8的系数，相对密度（水=1）约为0.9，最大氨水存在量约为30×0.8×0.88=21.6t，计算得到Q=0.025/7.5+21.6/10=2.163。故项目Q处于[1，10）的区间内。 （2）M的判定 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 项目行业及生产工艺评判如下： 表7-17 行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值; 本项目情况; 本项目得分. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套; 不涉及所述工艺; 0. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套; 不涉及所述工艺; 0. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）; 氨水罐1处 焦油池1处 煤气发生炉1台; 15. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10; 本项目属于轻工行业; 0. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）。; 10; 0. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5; 0. 总分; 15. a.高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b.长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。. 故本项目M=15，判断为M2。 （3）P的确定 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表7-18 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 综上，本项目危险物质及工艺系统危险性为P3类 7.3.2环境敏感程度（E）的分级 （1）大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。 表7-19 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性; 本项目情况. E1; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人。; 本项目周边5 km范围内未包含岳阳县或岳阳市主城区，但包含新开镇镇区以及周边乡镇，总人数在1万人以上5万人以下，项目周边500m范围内人口约800人。. E2; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于 500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。. E3; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人。. 综上，本项目大气环境敏感程度为E2。 （2）地表水环境 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则、地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级如下： 表7-20 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 表7-21 地表水功能敏感性分区 敏感性; 地表水环境敏感特征; 本项目情况. 敏感F1; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范 围内涉跨国界的。; 本项目周边石墨港水质为Ⅲ类。项目废水事故排放情况下24h范围内未跨省界或国界。定位F2. 较敏感F2; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。. 低敏感F3; 上述地区之外的其他地区。. 表7-22 环境敏感目标分级 分级; 环境敏感目标; 本项目情况. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域; 本项目排污量距新墙河约14km（径流长度），距新墙河饮用水源保护区（备用）约22.5km（径流长度） 不涉及类型1和类型2包括的敏感保护目标，定位S3. S2; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。. S3; 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。. 综上，本项目地表水环境敏感程度为E2。 （3）地下水环境 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则、地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级如下。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 表7-23 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 表7-24 地下水功能敏感性分区 敏感性; 地下水环境敏感特征; 本项目情况. 敏感 G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目为扩建项目，未涉及饮用水源保护区等，因此地下水敏感性为不敏感G3。. 较敏感 G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 不敏感G3; 上述地区之外的其他地区. a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表7-25 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能; 本项目情况. D3; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定; 本项目Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定，因此为D2. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定. D1; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。. 综上，本项目地下水环境敏感程度为E3。 7.3.3环境敏感程度（E）的分级 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-26 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （1）大气环境：危险物质及工艺系统危险性为P3类，大气环境敏感程度为E2，因此项目大气环境风险潜势为Ⅲ类。 （2）地表水环境：危险物质及工艺系统危险性为P3类，地表水环境敏感程度为E2，因此项目地表水环境风险潜势为Ⅲ类。 （3）地下水环境：危险物质及工艺系统危险性为P3类，地下水环境敏感程度为E3，因此项目地下水环境风险潜势为Ⅱ类。 综上，根据建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此本项目环境风险潜势综合取为Ⅲ类。 7.3.4环境风险评价工作等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-27 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上，判定本项目环境风险评价工作等级为二级。 其中：大气环境风险潜势为Ⅲ类，大气环境风险评价等级为二级。 地表水环境风险潜势为Ⅲ类，地表水环境风险评价等级为二级。 地下水环境风险潜势为Ⅱ类，地下水风险评价等级为三级。 7.4环境风险识别 分析项目主要风险物质及分布情况，可能影响环境的途径。具体如下： - 厂区焦油池对煤焦油进行收集暂存，危废暂存间对废机油进行收集暂存，在收集的过程中，可能出现泄漏的情况，在暂存的过程中，均可能出现渗透的情况，上述情况会对厂区地下水环境和土壤环境造成一定的影响，同时煤焦油泄漏还可能导致发生火灾爆炸事故。 - 项目煤气在产生及管道输送过程中，如出现管道破碎，则煤气会发生泄漏，由于煤气具有易燃爆炸性，其在泄漏过程中可能引起火灾或爆炸事故。 - 项目废气处理系统，燃烧废气脱硫脱硝除尘系统故障，则会导致废气非正常排放，对周边环境造成影响 - 本项目厂区生产废水经厂区废水处理设备处理后部分回用，部分外排，废水处理设施故障则会导致废水处理效率降低，废水不经处理，无法回用，直接排放。 - 项目氨水在储存及使用的过程中，如储罐破碎或使用过程中发生泄漏，均可能导致氨水流入外环境，对水环境造成影响，同时氨水在易分解放出氨气，温度越高分解越快，对周边大气环境造成影响，氨气聚集形成爆炸性气氛，易导致出现火灾爆炸事故。 7.5环境风险分析 本次环境风险分析主要考虑废气非正常排放的环境影响，煤气泄漏的环境影响，氨水泄漏的环境影响。其中废气非正常排放的环境影响见本环评大气环境影响预测部分。 7.5.1煤气泄漏的环境影响 （1）CO的环境影响 煤气主要成分是CO、煤气泄漏情况下主要考虑煤气挥发进入大气环境中，CO对周边的环境影响，根据CO的毒理性质，CO的半致死浓度为2069mg/m3，根据《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中短时间接触浓度限值，CO为30mg/m3。 在发生煤气泄漏的情况下，短时间内（10min），泄漏源下风险会出现部分区域CO浓度超过半致死浓度，部分区域浓度超过短时间接触限值浓度。项目煤气一旦发生泄漏，对企业职工及新开镇居民影响较大，应及时疏散周边居民及企业职工，避免群死群伤事故的发生。 （2）火灾、爆炸次生的环境事故 火灾爆炸发生后，需要及时消防救援，产生的消防废水应收集进入厂区应急事故池暂存，后期泵至厂区废水处理设施进行处理。 7.5.2氨水泄漏的环境影响 氨水泄漏采用如下公示进行计算 其中Cd取0.65，p为900，h取2.24，P=P0，A取0.01，计算得到QL=10.74kg/s 10min泄漏量为6.44t。 氨水泄漏后，在围堰形成液池，并随着表面风对流而蒸发，由于氨比空气轻，故能影响较远，氨水的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度如下： 液池半径（围堰半径）按4m算，则不同气象条件下，泄漏氨水蒸发量如下： 表7-28 不同气象条件下俺的泄漏速率 不同气象条件; 稳定的B; 稳定度D; 稳定度F. U=1m/s; U=2m/s; U=1m/s; U=2m/s; U=1m/s; U=2m/s. 氨水蒸发速率; 0.00032; 0.0050; 0.00038; 0.0059; 0.00042; 0.006442. 7.6环境风险防范措施及应急要求 项目环境风险主要防范措施如下： 表7-29 项目主要环境风险防范措施 环境风险源; 事故类型; 主要风险防范措施. 煤焦油; 泄漏、火灾爆炸; 焦油池防渗防腐 消防砂. 煤气发生炉; 泄漏、火灾爆炸; 消防栓、灭火器. 废水处理设施; 事故排放; 应急事故池. 废气处理设施; 事故排放; 停止生产 排除故障. 氨水储罐; 储罐破碎; 在储罐周边设置防火堤及围堰，远离热源布置储罐罐区. 环境应急要求如下： - 企业须建立完善的管理制度，包括安全制度、生产制度、设备管理制度、环境风险物品管理制度。 - 严格落实本环评提出的各项环保措施 - 对项目职工开展环境风险和环境应急管理宣传与培训 - 配置完善的环境应急资源，包括：①配置必要的环境应急救援物质及装备；②设置专职人员或兼职人员组成的环境应急救援队伍；③与其他单位或组织签订应急救援或应急互救协议； 7.6分析结论 环评认为在建设单位按照评价的建议落实本报告要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，严格按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；落实各项环境管理措施，同时建设完成后更有针对性的制定突发环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 8、符合性分析 8.1、与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》相符性 本项目与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》的相符性分析见下表： 表7-30 项目与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》相符性分析一览表 序号; 规范要求; 本项目; 相符性. 1; 燃料; 应优先使用清洁能源。可选用优质煤制热煤气燃料，即用两段煤气发生炉气化含硫量小于0.5%、灰分含量小于10%的优质煤生产的热煤气，通过热煤气管道直接送至玻璃熔窑燃烧; 本项目拟两段煤气发生炉，原料煤的含硫量为0.26%，灰分含量为6.84%，见附件9; 相符. 2; 原料及配合料制备系统; 硅质原料采用直接袋装进厂或粉料进厂并建有大型硅质原料均化库。采用高精度电子称量系统。岗位粉尘排放达到国家规定相应排放标准。采用优质配合料混合设备和加水、加蒸气过程的自动检测与控制。配合料制备系统应配置快速分析仪器和可追溯的记录系统。玻璃器皿、玻璃仪器及高档白料玻璃瓶项目的配合料制备系统应采用无铁生产工艺技术。; 硅质原料采用粉料进厂并建有大型硅质原料均化库。采用高精度电子称量系统。岗位粉尘排放达到国家规定相应排放标准。采用优质配合料混合设备和水喷淋过程的自动检测与控制。配合料制备系统配置快速分析仪器和可追溯的记录系统配合料制备系统采用无铁生产工艺技术。; 相符. 3; 玻璃熔窑; 玻璃熔窑熔化面积≥60m2；严禁新建燃煤和发生炉煤气的坩埚窑。; 玻璃熔窑熔化面积为88m2；项目不建设坩埚窑; 相符. 4; 供料道; 采用天然气、液化石油气、电等清洁能源，禁止采用洗涤冷煤气和水煤气为加热热源; 采用电热式供料道; 相符. 5; 成型机; 大批量生产的玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃保温瓶胆，应采用自动化程度高的多组（工位）、多滴成型机械。; 拟购买满足规范要求的成型机; 相符. 6; 退火窑; 采用天然气、液化石油气、电等清洁加热能源，严格限制采用洗涤冷煤气和水煤气为加热热源。; 采用电热式退火窑; 相符. 7; 检验与包装; 玻璃瓶罐生产线应配备在线自动检测设备，并采用托盘、纸箱等适当包装方式。淘汰麻袋及塑料编织袋包装。; 配备在线自动检测设备，并采用托盘、纸箱等适当包装方式; 相符. 8; 理化实验室; 必须有设施完善的理化检验室，具备完成相应产品标准规定所要求的自检项目、玻璃生产工艺控制所必须的检测项目的能力; 依托厂区现有的理化实验室; 相符. 9; 其他; 选用国家推荐的节能环保型风机、泵类等机电产品。禁止选用国家已列入淘汰目录的设备。; 选用节能环保型风机、泵类。不使用国家已列入淘汰目录的设备; 相符. 10; 产品质量; 产品质量必须符合相应标准要求。企业应建立产品质量可追溯和责任追究体系，有健全的产品质量保证体系。; 产品质量符合相应标准要求。企业将建立产品质量可追溯和责任追究体系，确保有健全的产品质量保证体系; 相符. 11; 污染防治与污染物在线监测; 生产企业对污染物排放应采取有效的环境保护措施，并依法取得排污许可；向城镇排水设施排放污水的，还应取得污水排入排水管网许可，污染物排放必须符合国家或地方相关标准要求。 企业应按有关规定安装污染物在线监测系统，自觉接受国家或地方环保部门的监督和检查。; 本项目对污染物排放采取了有效的环境保护措施，在开工前将依法取得排污许可 本项目不新增废水排放。污染物排放符合相关标准要求 企业将按有关规定安装污染物在线监测系统，自觉接受国家或地方环保部门的监督和检查。; 相符. 根据上表分析结果可知，本项目满足《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》中的相应要求。 8.2、产业政策符合性分析 本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性如下： 表7-31 项目与产业政策的符合性 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目; 是否 属于. 类别; 内容. 鼓励类; 废（碎）玻璃等资源循环再利用技 术、设备开发及应用; 本项目原材料含废（碎）玻璃; 属于. 限制类; 十二、轻工，9、玻璃保温瓶胆生产线; 不生产玻璃保温瓶胆; 不属于. 十二、轻工，10、3万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线; 项目生产规模6.5万吨/年; 不属于. 十二、轻工，11、以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量; 以机械方式制备配合料; 不属于. 十二、轻工，12、未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉; 项目后期需进行清洁生产评价及验收; 不属于. 淘汰类; 八、建材，22、真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备; 本项目非真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺; 不属于. 十二、轻工，20、燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉; 本项目采用蓄热式马蹄焰火窑，退火炉采用热风循环系统; 不属于. 十二、轻工，34、添加白砒、三氧化二锑、含铅、含氟（全电熔窑除外）、铬矿渣及其他有害原辅材料的玻璃配合料; 本项目原料不含有毒有害物质; 不属于. 十二、轻工，21、机械定时行列式制瓶机; 不使用; 不属于. 8.3选址合理性分析 本项目建设区域位于岳阳市昱华玻璃制品有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地，项目拟建设的生产车间、原料仓库及成品仓库均设置在厂区现有占地范围内，本项目建设不新增厂区占地，项目选址合理可行。 据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）及《关于岳阳县工业集中区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]127号）可知园区规划以生物医药、新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷），机械制造业为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助业。本项目属于玻璃包装容器制造，不符合园区规划，故项目选址不考虑岳阳高新技术产业园。 8.4平面布局合理性分析 本环评主要分析本次改扩建项目生产车间的平面布局合理性。根据建设单位提供的资料，生产车间的平面布局以工艺特征为基础进行设置，同时兼顾职业卫生、安全环保等原则，总体而言项目车间布局合理紧凑。 8.5与《工业炉窑大气污染综合治理方案（2019年7月1日）》（环大气〔2019〕56号）的符合性分析 表7-32 项目与工业炉窑大气污染综合治理方案的符合性分析 序号; 工业炉窑大气污染综合治理方案要求; 本项目实际; 是否符合. 1; 玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 本项目使用煤气发生炉产生的煤气做能量来源; 符合. 2; 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4） 附件4：熔窑（全电熔窑和全氧燃烧熔窑除外）均应配备SCR等脱硝设施；以煤、石油焦、重油等为燃料的熔窑应配备袋式等除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施; 本项目尾气处理配置SCR脱硝，钠基干法脱硫，袋式除尘; 符合. 3; 严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施; 本项目原料煤储存在半封闭的煤仓中，运输过程采用全密闭的皮带运输机，根据现场目测，车间无烟粉尘外逸，煤仓采用喷淋洒水降尘系统进行抑尘处理。. 4; 重点区域执行特别限值; 本项目不属于重点区域，环评预计项目炉窑废气能达标排放; 符合. 8.6三线一单的符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线 本项目位于岳阳市昱华玻璃制品有限公司现有厂区内，项目建设不新增厂区占地，项目所在地不涉及生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线等范围。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类；土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准。 通过地表水环境影响预测，可知本项目能做到增产不增污，对石墨港水质有改善作用。同时环评预计本项目建设完成后预计不会改变区域大气环境质量，不会改变区域声环境现状，同时对土壤、地下水的影响有限。综上项目建设不会突破区域环境底线。 （3）资源利用上线 本项目采用煤做原料，经煤气发生炉产生煤气后供蓄热式马蹄焰火窑使用，能源利用率高，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目不会突破区域资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 项目符合国家和地方产业政策要求，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 9、环境管理和监测计划 9.1环境管理 根据项目单位实际情况，项目实施后应设置环境管理机构，并由专人负责。负责项目环境保护的日常工作，环境管理机构职责如下： （1）贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求； （2）制定项目环境管理制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查； （3）负责处理各种事故排放对环境影响的处理等工作； （4）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，提高全体员工环保意识和技能； （5）负责项目的“三同时”措施的落实、实施工作； （6）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作； （7）对主要的环保措施和环保设施的落实和运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员。 9.2环境监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，建议委托有资质的监测机构对运行期废气、废水及噪声进行监测，监测频率按照相关监测规范要求而定。并对监测资料进行收集整理，建立监测档案，项目环境监测计划如下： 表7-33 项目环境监测计划表 监测内容; 监测点; 监测项目; 监测频次. 废气; 项目5#车间燃烧废气排气口; 烟气量 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物; 污染物在线监测系统 同时定期委托监测，每季度一次. 废水; 项目废水处理设施总排口; 流量 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、石油类 硫化物、氰化物; 每季度一次. 噪声; 项目场地东、南、西、北场界外各设1个测点; 等效A声级; 每季度一次. 10、环保投资 本项目总投资10500万元，其中环保投资995万元，环保投资占总投资的9.48%，环保投资具体如下： 表7-34 本项目环保投资一览表 类型; 名称; 投资（万元）. 废水; 施工期; 隔油池; 1. 运营期; 玻璃液剪刀冷却水隔油池; 3. 废气; 施工期; 洒水降尘; 2. 路面硬化; 3. 运营期; 引风机+布袋除尘器; 25. 煤气净化系统（除尘+捕焦）; 100. 燃烧废气净化系统（煤气回收+脱硫脱硝除尘）; 500. 固废; 施工期; 建筑垃圾填埋; 5. 运营期; 粉尘的回收处理; 5. 炉渣、污泥等处理; 5. 煤焦油、废机油、废SCR催化剂的处理; 30. 噪声; 施工期; 隔声、减震; 1. 运营期; 隔声、减震; 5. “以新带老”; 3#车间更换成两段式煤气发生炉; 220. 3#车间烟囱安装废气在线监测系统并联网; 40. 玻璃破碎及碎玻璃暂存设置在半封闭的厂房中; 50. 总计; 995. 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表 表7-35 建设项目竣工环境保护设施验收表 项目; 污染源; 内容; “三同时”验收内容; 验收标准. 废气; 煤气燃烧; 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物; 煤气净化系统+煤气燃烧尾气处理系统+60m烟囱（烟囱依托现有工程） 污染物在线监测系统; SO2、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的排放标准 氮氧化物参考执行《日用玻璃工业污染物排放标准》（征求意见稿）中的排放标准. 污染混合搅拌; 粉尘; 喷淋+引风机+布袋除尘器+车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准. 煤的堆存及运输; 粉尘; 半封闭车间+顶部设置喷淋洒水降尘系统. 废水; 地面清洗废水; SS、COD; 进入厂区废水处理设施进行处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. 洗渣废水; COD、氨氮. 含污冷却水; 石油类; 经隔油池处理后进入厂区废水处理设施. 噪声; 各机械设备噪声; 隔声、减震等措施; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类. 固废; 次品; 经破碎后回用于生产; 处置率100%，不会成为新增污染源. 原料混合搅拌车间的粉尘; 经回收后用于生产. 煤气燃烧尾气中布袋除尘器的收尘; 用于砖厂制砖. 煤气净化的粉尘. 煤气发生炉的炉渣. 污水处理设施的污泥; 环卫部门清理. 脱硝系统的催化剂; 由有资质的单位上门更换，废催化剂直接带走，不在厂区内暂存. 煤气净化的废煤焦油; 进入焦油池进行暂存，废焦油收集后交岳阳科兴做生产原料. 废机油; 收集后暂存于危废暂存间，部分回用于机械润滑，剩余部分外售至湖南双强再生资源回收有限公司. 其他; 以新带老措施; 本项目建设完成后，1#生产车间及2#生产车间停止生产，作为设备暂存车间；本项目建设完成后，厂区总人员由约460人减少至约380人，活塞式空压机不在使用；3#车间更换成两段式煤气发生炉；3#车间烟囱安装废气在线监测系统并联网；玻璃破碎及碎玻璃暂存设置在半封闭的厂房中 目前3#车间已停产正在进行检修，环评要求本项目“以新带老”措施关于3#车间的部分在3#车间检修完成后投产前整改完成. 预留措施; 预留全氧燃烧技术的改进空间. 环境管理与监测; 修订厂区应急预案并完成备案，落实环境管理与监测计划. 根据《建设项目环境管理条例》、原环保部《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 类型 内容 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 建筑施工中的扬尘 | 扬尘 | 采用商品混凝土、妥善保管物料，防风遮挡、洒水等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 施工机械尾气 | CO、NO2、THC | 选用环保合格的机械设备，加强通风 | 预计废气不发送聚集现象 |
|  |  | 油漆废气 | 挥发性有机废气 | 选用环保油漆；加强通风 |  |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | 沉淀池 不在项目场地内设施工营地 | 施工废水少量、偶然性大，施工结束，环境影响甚微 |
|  | 噪声 | 机械设备；运输车辆 | 噪声 | 合理进行平面布局、采用环保合格的设备；尽量夜间不施工，如必须夜间施工必须经批准，且进行公示 | 《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾 | 废钢筋、混凝土块等 | 尽量回收利用，不能回收利用的运往城市建筑垃圾填埋场填埋处理 | 处置率100%，不会成为新增污染源 |
| 运营期 | 大气 | 煤制气燃烧尾气 | 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 | 煤制气的净化措施（除尘+捕焦） 煤气燃烧尾气处理措施（煤气净化系统+煤气燃烧尾气处理系统+60m烟囱） | SO2、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的排放标准， 氮氧化物参考执行《日用玻璃工业污染物排放标准》（征求意见稿）中的排放标准 |
|  |  | 污染混合搅拌 | 粉尘 | 喷淋+引风机+布袋除尘器+车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 煤的堆存及运输 |  | 半封闭车间+顶部设置喷淋洒水降尘系统 |  |
|  | 地表水 | 地面清洗废水 | SS、COD | 含污冷却水经隔油后与地面清洗废水、洗渣废水一起进入厂区废水处理设施进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 |
|  |  | 洗渣废水 | COD、氨氮 |  |  |
|  |  | 含污冷却水 | 石油类 |  |  |
|  | 固体废物 | 次品 |  | 经破碎后回用与生产 | 100%安全处置 |
|  |  | 原料混合搅拌车间的粉尘 |  | 回收后回用于生产 |  |
|  |  | 煤气燃烧尾气中布袋除尘器的收尘 |  | 外售砖厂制砖 |  |
|  |  | 煤气净化的粉尘 |  |  |  |
|  |  | 煤气发生炉的炉渣 |  |  |  |
|  |  | 污水处理设施的污泥 |  | 环卫部门清理 |  |
|  |  | 脱硝系统的废催化剂 |  | 由有资质的单位上门更换，废催化剂直接带走，不在厂区内暂存 |  |
|  |  | 废煤焦油 |  | 进入焦油池进行暂存，废焦油收集后交岳阳科兴做生产原料 |  |
|  |  | 废机油 |  | 收集后暂存于危废暂存间，部分回用于机械润滑，剩余部分外售至湖南双强再生资源回收有限公司 |  |
|  | 噪声 | 主要是各类机械设备的噪声，采取室内消声、减震的措施减少噪声污染 |  |  |  |
|  | 生态环境 | 本工程因占地将一定程度影响现有厂区的生态环境及绿化环境，本工程建设完成后，建设单位另行开展厂区的绿化工作，预计项目建设完成后厂区的生态环境及绿化环境将得到恢复。 |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 岳阳市昱华玻璃制品有限公司拟投资10500万元，在岳阳县新开镇新开塘居委会第一组昱华玻璃现有厂区内，实施岳阳市昱华玻璃制品有限公6.5万t/a玻璃包装容器改扩建项目。本项目占地及及建筑面积均约15000平方米，新建一座的生产车间，生产设备主要为新购，同时部分采用原有1、2#生产车间的设备，改扩建完成后1、2#车间停产；新建二间成品仓库，一间原料仓库。 本次扩建项目生产规模为年产玻璃制品6.5万吨，改扩建完成后，厂区形成年产15.5万吨玻璃制品的生产能力。 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状： 本环评引用岳阳县环境监测站提供的2018年全年岳阳县环境空气质量数据，数据显示岳阳县属于大气不达标区域，超标因子为PM2.5。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41ug/m3以下。随着岳阳县采取更严格的大气防治手段，预计到2020年，岳阳县大气环境质量将得到改善。 - 地表水环境质量现状： 本环评引用项目厂区南侧岳阳市科兴防水材料有限公司年产60万吨墙体材料项目中有关区域周边主要水体石墨港的水环境监测数据作为本次环评地表水环境质量现状评价的依据。监测结果表明，项目地北侧石墨港各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，但其中化学需氧量及五日生化需氧量接近标准限值，故石墨港环境容量已达临界值无剩余环境容量。 - 声环境质量现状： 本环评委托监测单位对项目厂界声环境进行了现状监测，监测结果表明项目所在厂区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准限值要求。 - 土壤环境质量现状 本环评委托监测单位对项目厂区土壤环境进行了现状监测，监测结果表明项目所在厂区土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准。 - 环境影响分析 3.1、废水的环境影响分析 本项目废水主要是地面清洗废水、洗渣废水、含污冷却水。 含污冷却水经隔油后与地面清洗废水、洗渣废水一起进入厂区现有污水处理设施进行处理，处理完成后的废水部分回用于生产，剩余部分外排至石墨港。根据本环评分析，本项目实施完成后，可以减少厂区内废水的外排量，同时项目废水处理依托厂区现有处理设施可行。环评预计本项目建设对周边水环境影响是可行接受的。 3.2、废气的环境影响分析 本项目废水主要是物料混合搅拌的粉尘、煤仓粉尘、SCR脱硝的氨逃逸、煤气燃烧尾气。 本项目设置全封闭的物料混合搅拌车间，同时投料口设置喷淋+引风机+布袋除尘器进行粉尘的控制。采用半封闭的煤仓，煤仓顶部设置喷淋洒水降尘系统进行抑尘。项目采用合格厂家的成熟的SCR脱硝技术，采用智能控制系统及高效催化剂控制SCR的氨逃逸，本项目采用煤气发生炉制煤气，煤气经除尘及捕焦后进行燃烧，燃烧尾气经煤气回收系统+脱硫脱硝除尘系统后与4#厂房共用1个60m的排气筒进行高空排放。本环评预计项目废气对周边的环境影响有限。 3.3、噪声的环境影响分析 本项目噪声主要来自泵类、空压机、风机、搅拌机等，根据本环评预计，本项目对厂界噪声的贡献值叠加厂界噪声背景值后预计厂区噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求。项目建设对周边声环境影响有限。 3.4、固废的环境影响分析 本项目固废可分为一般固废和危险废物，其中一般固废有：次品、物料混合搅拌的粉尘，煤气净化及尾气处理的粉尘及硫酸钠、污泥、炉渣。其中次品，物料混合搅拌的粉尘回用于生产，煤气净化及尾气处理的粉尘及硫酸钠、煤气发生器的炉渣外售砖厂制砖，污水处理设备的污泥由环卫部门清掏并处理，SCR催化剂由厂家回收。项目危险废物有：隔油池的废机油、煤焦油、SCR催化剂。废机油收集后暂存于危废暂存间，用于厂区机械设备润滑或交由湖南双强再生资源回收有限公司处置，废煤焦油进入厂区焦油池，定期交科兴防水材料有限公司做生产原料，SCR催化剂由有资质的单位上门更换，废催化剂直接带走，不在厂区内暂存。总体而言，本项目固废的处置体现了资源综合利用的原则，处理方式可行。 - 符合性分析 本项目符合《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》中的相关要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，其生产工艺、所用原材料、设备均不属于限制及淘汰类，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案（2019年7月1日）》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求，项目在岳阳市昱华玻璃制品有限公司现有厂区范围内生产，不新增厂区建设用地，项目选址可行，项目平面布局按照工艺流程严格设置，同时兼顾环境保护、职业卫生安全等相关要求，总体而言项目平面布局合理紧凑。 - 环境风险评价结论 环评认为在建设单位按照评价的建议落实本报告要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，严格按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；落实各项环境管理措施，同时建设完成后更有针对性的制定突发环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 - 综合结论 综上所述，项目符合国家相关产业政策，项目选址合理，平面布置可行。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本报告提出的各项环保措施后，确保各污染物达标排放，在此前提下，从环境角度分析，项目建设可行。 二、建议和要求 1、妥善处理好各类固废的分类收集工作，做好及时清运处理。 2、加强对生产设施和污染治理设施的维护与管理，维持正常运行，防止事故性排放。同时提高工人环境保护意识，加强企业内部管理，设立专、兼职环保部门，建立完善的岗位责任制，维持污染治理设施的正常运行。 3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 4、设专人负责环保设施的运行和管理，保证设施正常运转，避免扰民现象的发生。 5、制定严格的安全管理制度和措施，防止煤气发生炉发生事故。 6、严格执行设备巡查制度，防止跑冒滴漏现场，做好厂区的废水循环利用。 7、项目应委托专业的单位来进行脱硫、脱硝的设计，确保能达到环保要求的处理效率，建设单位应保证各项环保设施能够稳定有效的运行，确保本项目排放的各项污染物能够稳定达标排放，确保本项目排放的污染物达到总量控制要求。

预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日