《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

专家评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确沉淀池、初期雨水池的建设情况，核实建设内容一览表；核实水泥、石灰及粉煤灰筒仓规； | 已在P58、P37明确沉淀池、初期雨水池的建设情况；以在P3、P4进行核实 |
| 2 | 明确原料来源不得使用工业危险废物的限值要求，明确发泡剂成分，说明其理化性质； | 已在P4、P6进行补充说明 |
| 3 | 核实土壤评价等级，核实环境保护目标方位、距离及规模； | 已在P20、P21核实 |
| 4 | 补充钢网制作工艺及产排污节点，核实石灰块破碎粉尘、石灰球磨粉尘源强，进一步提出粉尘处理措施，明确石灰块破碎粉尘、石灰球磨粉尘排气筒设置情况，细化无组织排放粉尘处理措施，完善大气预测内容； | 已在第五章补充工艺；在P33核实源强、粉尘处理措施及排气筒情况；在P57细化无组织排放粉尘处理措施；在第七章完善大气预测内容 |
| 5 | 核实噪声设备源强，细化高噪声设备减震降噪措施，强化厂界噪声及对敏感点预测内容；核实地面冲洗、设备清洗废水产生源强，分析初期雨水池、沉淀池规格设置的合理性分析，强化生产废水循环利用不外排的可靠性； | 已在P38核实噪声源强；在P61~P62细化降噪措施，强化预测内容；在P36核实冲洗废水源强；P37分析雨水池规格合理性；P58分析沉淀池规格合理性；P59强化生产废水循环利用不外排的可靠性 |
| 6 | 强化平面布局合理性分析，提出平面布局优化调整建议； | 已在P10强化 |
| 7 | 核算环保投资，细化项目竣工验收一览表。 | 已在P66、P67核算环保投资，细化项目竣工验收一览表 |

目录

一建设项目基本情况	1

二建设项目所在地自然环境社会环境简况	14

三 环境质量状况	18

四 评价适用标准	22

五 建设项目工程分析	25

六 项目主要污染物产生及预计排放情况	39

七 环境影响分析	41

八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	67

# 附件：

# 附件1：环评委托书

# 附件2：营业执照

# 附件3：项目备案证明

# 附件4：土地转让合同

# 附件5：监测报告及质保单

# 附件6：入园协议

# 附件7：专家签到表

# 附图：

# 附图1：项目所在地理位置图

# 附图2：项目厂区平面布置图

# 附图3：项目生产设施布置图

# 附图4：项目周边环境照片

# 附图5：项目敏感目标保护图

# 附图6：项目环境现状监测布点图

# 附表：

# 附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 附表2：大气影响自查表

# 一建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳湘顺新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 佘江凯 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 李昂 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧岳阳高新技术产业园10号厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1892320**** |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧岳阳高新技术产业园10号厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3022砼结构构件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 44666.67 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 1000 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 21000 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 200 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.95% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2021年 1 月 |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模 1、项目由来 随着节能环保政策的推行，新型墙体材料的研发与生产是建筑行业发展的必然道路。墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略的重要措施。同时对促进墙体材料结构调整和技术进步，提高建筑工程质量和改善建筑功能也具有十分重要的意义。 加气混凝土砌块/板材作为新型建筑材料的一种，根据用途可分为墙砖、隔墙板、外墙板、屋面板和楼板，每种板材的配筋均根据设计荷载，材料厚度、长度等确定。在日本、新加坡、澳大利亚、欧美等发达国家得到普遍应用。在国内大部分地区已经成为了主流墙体材料。配合PC，从经济上、实用上已然成了装配式建筑的最佳组合。大部分国家级、省级的装配式建筑产业基地都计划配套ALC板材生产线。 国家《建材工业发展规划（2016-2020年）》(工信厅规〔2015〕24号)提出要发展轻质、高强、耐久、自保温、部品化产品；高孔洞率、高强自保温的空心砌块和自保温砌块等烧结类产品，加气混凝土砌块、防水防腐保温复合一体化装配式建筑内墙和外墙板材等非烧结类产品，以及真空绝热板等本质安全、节能、绿色的保温材料。 省新型墙体材料发展应用与建筑节能的管理规定：鼓励利用建筑垃圾，煤矸石、粉煤灰、炉渣、尾矿、建筑垃圾等固体废弃物为原料生产新型墙体材料和其他建筑材料。 为了适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料——加气混凝土砌块的市场需求，从项目的经济效益和保护耕地、节约能源、改善环境的社会效益出发，岳阳湘顺新材料有限公司拟投资21000万元在岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧岳阳高新技术产业园10号厂区新建年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目。项目建设可推动当地经济发展，安置劳动力，具有较好的经济效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018），本建设项目属于“十九 非金属矿物制品业”中“51、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托湖南振鑫环保科技有限公司对年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目 建设单位：岳阳湘顺新材料有限公司 建设地点：岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧岳阳高新技术产业园10号厂区 建设性质：新建 项目投资：21000万 建设规模：年产45万立方米加气混凝土砌块/板材，占地面积67亩，即44666.67m2 - 平面布置 根据平面布局图，项目地入厂道路位于项目地南面，项目由北至南依次为生产车间、成品仓库、综合楼和办公楼。综合楼、办公楼位于成品仓库的西侧。车间一车间二连通，生产线由南向北设置。 - 项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 项目名称; 项目内容; 规模; 单位; 备注. 主体工程; 车间一; 7516.8; m2; 1层，钢构，建筑总高7.5m，其中筒库部分约高出其他部分15m；原料制备、钢筋加工、配料、浇注、静停等工序以及原料堆场位于车间一。. 车间二; 13486.56; m2; 1层，钢构，建筑总高8.0m；成品切割、蒸压养护、出釜等工序位于车间二。. 储运工程; 成品仓库; 3454.5; m2; 1层，钢构，建筑总高8.0m. 原料仓库; 2844; m2; 1层，钢构，建筑总高7.5m，位于车间一内；. 筒仓; 4; 个; 水泥、石灰及粉煤灰均为筒仓储存（Φ3.6m*10.5m,100立方储罐），筒库位于车间一. 辅助工程; 门卫; 30; m2; 1层，砖混结构，建筑总高3.5m. 办公楼; 600; m2; 4层，框架结构，建筑总高14m，建筑面积3000m2. 综合楼; 600; m2; 4层，框架结构，建筑总高14m，建筑面积3000m2. 环保工程; 废气治理; 筒仓粉尘经仓顶式除尘器处理后直接排放. 料场粉尘设置喷淋系统抑尘. 破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理+15m排气筒高空排放. 球磨粉尘经布袋除尘器处理+15m排气筒高空排放. 食堂油烟经油烟净化装置处理. 废水治理; 车间废水主要有少量冷却水、蒸汽冷凝水以及冲洗废水等废水沉淀后回用，不外排，沉淀池（300m3）位于车间二，具体见附图3；生活废水经化粪池及地埋式污水处理器处理后进入园区污水管网. 噪声治理; 蒸汽釜排气噪声采用蒸汽降压排放减少噪音，加设喷注耗散型消声器；球磨机房墙体采用吸音材料封隔；设置居民点隔声墙25m。. 固废治理; 除尘器粉尘收集后用作原料回用于生产中；废包装袋收集后定期外售回收公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 公用工程; 给水工程; 本项目用水由园区自来水供给，可满足生产生活需求。. 排水工程; 本项目排水方式采用雨污分流方式。雨水经雨水沟渠，汇入雨水收集池（1200m3，位于厂区北面，具体见附图3），生活污水经化粪池及地埋式污水处理器处理后进入园区污水管网，经岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河；生产废水经处理后回用不外排。. 供电工程; 园区电网供给。. （4）主要原辅材料 主要原辅材料及消耗情况见表1-2： 表1-2 主要原辅材料及能消耗情况 类别; 名称; 年耗量（t/a）; 来源及运输; 备注. 原料; 粉煤灰; 33750; 外购，罐车运输; 粉状，筒仓储存. 尾矿; 33750; 外购，汽车运输; 块状. 石粉; 56250; 外购，汽车运输; 粉状，袋装. 非金属建筑废物; 45000; 外购，汽车运输; 块状，砖瓦、混凝土等. 生石灰; 41000; 外购，汽车运输; 块状. 水 泥; 18000; 外购，罐车运输; 散装，筒仓储存. 脱硫石膏; 1350; 外购，汽车运输; 袋装. 辅料; 钢 网; 1500; 外购，汽车运输; /. 蒸 汽; 36000; 外购，蒸汽管网; 由园区集中供气. 水性脱模剂; 67.5; 外购，汽车运输; 液态，桶装储存. 水性防腐剂; 20; 外购，汽车运输; 液态，桶装储存. 水性铝膏发泡剂; 120; 外购，汽车运输; 膏状，桶装. 水; 生产区用水; 40576; 高新技术产业园给水系统供应. 生活用水; 1800. 原辅材料说明： 本项目原料均为符合标准的材料，所使用的废金属建筑废物为一般工业固废，本项目不得使用工业危险废物作为原辅材料。本项目所使用的粉煤灰、尾矿、非金属建筑废物均采购当地一般性材料。 ①水泥：加气混凝土砌块/板材采用石灰-水泥混合钙质体系，可使用标准325#或者425#水泥。 ②生石灰：所用生石灰符合JC/T 621-1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》标准中的要求： 表1-3 石灰主要技术指标 指标名称; CaO+MgO; MgO; SiO2; 未消化残渣. 一等品; ≥75%; ≤5%; ≤5%; ≤10%. 合格品; ≥65%; ≤8%; ≤8%; ≤15%. ③尾矿：本项目所使用的尾矿，均来自当地矿石厂的含硅尾矿。本项目所使用尾矿主要由石英、长石、辉石等以及由其蚀变而成的黏土、云母类硅酸盐矿物和方解石、白云石等钙镁碳酸盐矿物组成。本项目所使用尾矿放射性必须满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）的规定，浸出毒性必须小于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中危害浓度限值。本项目所使用的尾矿均为一般工业固体废物，符合建材行业JC/T 662-1996质量标准，主要技术指标如下： 表1-4硅质材料主要技术指标 名称; 优等品; 一等品; 合格品. SiO2; ≥; 80.00%; 70.00%; 40.00%. K2O+Na2O; ≤; 1.50%; 3.00%; 5.00%. Cl-; ≤; 0.02%; 0.03%; 0.03%. 云母; ≤; 0.50%; 0.50%; 1.00%. SO3; ≤; 1.00%; 1.00%; 2.00%. 粘土; ≤; 3.00%; 5.00%; 8.00%. ④非金属建筑废物：本项目原料中所含的非金属建筑废物主要为废砖瓦、废混凝土，为一般工业固废。来源均为当地施工建设所产生的的建筑垃圾。 ⑤水性脱模剂：本项目使用的水性脱模剂主要是由水与乳化油混合而成。乳化油是由基础油加入适量的防锈剂、乳化剂而制得的一种产品。乳化油的技术要求如下表所示： 表1-5 乳化油主要技术指标 项目; 质量指标. 1号; 2号; 3号; 4号. 油基外观，15~35℃; 棕黄色至浅褐色半透明均匀油体. 乳化液pH值; 7.5~8.5; 8.5~9.5. 乳化液安定性 皂 （15~35℃，24h），ml 油; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5. 无; 无; 无; 无. 乳化液防锈性 单片 （35±2℃，一级铸铁片），h 叠片; 48; 24; 24; 24. 8; 4; 4; 4. 食盐允许量（15~35℃，4h）; 无相分离. 乳化液 钢片 腐蚀实验 铜片 （55±2℃全浸）h 铝片; 24; 24; 24; 24. 6; 1; 4; 6. 4; 1; 4; 4. 乳化油PB值，N（kgf）不小于; —; —; 686（70）; —. 消泡性能（蒸馏水）; 10min后泡沫不超过2ml. ⑥水性防腐剂：本项目水性防腐剂主要由水及丙烯酸乳液组成。丙烯酸乳液的主要技术指标如下表所示： 表1-6 丙烯酸乳液主要技术指标 中文名称; 丙烯酸乳液. 外观形态; 乳白（微蓝）乳状液. pH; 2.0~4.0; 凝聚极限; 50g/lcn. 固含量; 40±1%; 粘度; 12±0.5秒（涂4号杯）. 特性; 无毒、无刺激，对人体无害，符合环保要求，非成膜高光树脂，具有优异的光泽与透明性，抗粘连性能好. ⑦水性铝膏发泡剂：符合《水性铝膏》（GB/T 17171-2008）质量标准，主要技术指标如下： 水性铝膏为银灰色鳞片形膏状产品，无明显的夹杂物，可湿性良好，与水搅拌后呈均匀悬浮液，主要成分为甘油、铝箔。其稳定性良好，受冷冻后在室温下融化，其活性铝指标不变。 水性铝膏的粒度分布及化学成分应符合下表规定： 表1-7水性铝膏主要技术指标 牌号; 粒度分布; 化学成分（质量分数）（%）. 粒度（μm）; 质量分数（%）; 固体含量（加热不挥发物）; 固体含量中的活性铝. GLS65; +80; ≤1.5; ≥65.0; ≥85.0. +45; ≤6.0. GLS70; +80; ≤1.5; ≥70.0. +45; ≤6.0. （5）主要生产设备 主要生产设备见表1-8。 表1-8 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 产地. 1; 打浆机; 4000×1600mm; 4; 江苏润鼎. 2; 打浆机; 2×1.6mm; 3; 江苏润鼎. 3; 水泥/石灰计量称; G=1000kg; 2; 江苏润鼎. 4; 浆料计量称; Q=5000kg; 1; 江苏润鼎. 5; 浇注搅拌机; V=6.0m³; 1; 江苏润鼎. 6; 浇注摆渡车; 6.0m; 1; 江苏润鼎. 7; 静养室摆渡车; 6.0m; 1; 江苏润鼎. 8; 模 箱; 6000×1200×600mm; 42; 江苏润鼎. 9; 模箱侧板; 6235mm×700mm×250mm; 258; 江苏润鼎. 10; 翻转吊机; 6000×1200mm; 1; 江苏润鼎. 11; 切割机组; 6000×1200×600mm; 1; 江苏润鼎. 12; 去废料翻转台; /; 1; 江苏润鼎. 13; 去废料清边机; /; 1; 江苏润鼎. 14; 侧板清理机; /; 1; 江苏润鼎. 15; 侧板行车吊具; /; 1; 江苏润鼎. 16; 釜前进釜摆渡车; 6.0m; 1; 江苏润鼎. 17; 入釜牵引机构; 1500r/min; 9; 江苏润鼎. 18; 蒸养小车; 3模/车; 72; 江苏润鼎. 19; 釜前过桥小车; /; 1; 江苏润鼎. 20; 釜后过桥小车; /; 1; 江苏润鼎. 21; 出釜摆渡车（带子母车）; 6.0m; 1; 江苏润鼎. 22; 釜后卸载吊具; 6.0m; 1; 江苏润鼎. 23; 蒸养小车回车牵引机; 1500r/min; 3; 江苏润鼎. 24; 掰板机; 6.0m; 1; 江苏润鼎. 25; 釜后单模成品吊具; 夹臂单控; 1; 江苏润鼎. 26; 链条拼剁机; /; 1; 江苏润鼎. 27; 单模成品吊具; 1200*1200mm; 1; 江苏润鼎. 28; 砌块成品输送线; 1200*1200*1200mm; 1; 江苏润鼎. 29; 板材成品输送线; 600*600mm; 1; 江苏润鼎. 30; 防腐液搅拌机; /; 1; 江苏润鼎. 31; 防腐液沉浸池; /; 1; 江苏润鼎. 32; 网片烘干箱; 28m; 1; 江苏润鼎. 33; 网片摆渡车; /; 3; 江苏润鼎. 34; 网片框架放置架; 链条输送; 1; 江苏润鼎. 35; 插拔钎吊机; /; 3; 江苏润鼎. 36; 插拔钎吊机专用吊具; /; 3; 江苏润鼎. 37; 钢钎清理装置; /; 1; 江苏润鼎. 38; 组网架; /; 4; 江苏润鼎. 39; 磨具刷油机器人; /; 1; 烟台聚通. 40; 球磨机(湿磨); 2.6m*11m; 1; 徐州亚隆. 41; 颚式破碎机; 1250*250; 1; 徐州亚隆. 42; 球磨机(干磨); 2.2m*7.5m; 1; 徐州亚隆. 43; 皮带机; B650*10～25m; 3; 徐州亚隆. 44; 定量皮带给料称; B800*1800; 1; 徐州亚隆. 45; 料浆罐; 100m³; 4; 自 制. 46; 料浆罐; 50m³; 2; 自 制. 47; 砂浆泵; YX1.8*80m³; 6; 徐州亚隆. 48; 干料仓; Φ3.6m*10.5m; 4; 自 制. 49; 螺旋输送机; /; 6; 徐州亚隆. 50; 仓顶除尘器; /; 3; 江苏润鼎. 51; 脉冲袋式除尘器; SMDA-96; 2; 江苏润鼎. 52; 蒸压釜; 2.68m*38m; 9; 江苏金鼎. 53; 降压式消声器; /; 2; 江苏润鼎. 54; 碰焊机; /; /; /. （6）产品方案 本项目产品方案见下表。 表1-9 产品主要质量指标 产品品种; 加气混凝土砌块/板材. 产品规格; 6.0×1.2×0.6 m³/模，尺寸按客户要求切割. 产品重量; 约625kg/m³ (根据工艺配方控制）. 抗压强度; 平均值3.5MPa. 干燥收缩值; 快速法条件下测定≤0.8mm/m；标准法条件下测定≤0.5mm/m. 抗冻性; 冻融循环15次后，重量损失≤5%，强度损失≤20%. 导热系数; ≤0.13-0.16W/m.k. 蒸压时间; 12小时. 工作压力; 1.3Mpa. 表1-10 产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 日常储存量; 储存位置. 1; 蒸压加气混凝土板材; 100000m3; 3000m3; 成品仓库. 2; 蒸压加气混凝土精确砌块; 350000m3; 10000m3; 成品仓库. 3、公用工程 （1）给水工程 拟建项目选址位于岳阳县高新技术产业园区，厂区用水由高新技术产业园给水系统供应。 （2）排水工程 生产废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池及地埋式污水处理器处理后排入园区污水管网，不外排；厂区雨水经雨水沟进入雨水收集池，经沉淀后回用，不外排。 （3）供电工程 本项目供电由园区电网供给，新建的砌块/板材生产车间供电电力制式为380V/50Hz，设备安装总功率约1200kW，全车间同时使用系数0.65；同期系数0.6；自然功率因数0.75，各主要用电的工段设配电控制室一处。 - 供汽工程项目 本项目采用集中供热的方式，由园区集中供热。 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为40人，工作日300天/年、每天两班，10小时/班，在厂食宿。 二、项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 项目地位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园，项目地理坐标为东经：113.141736°,北纬：29.126761°。项目地出厂道路连接省道S201线，交通便利。项目位于产业园，项目选址原为工业园空地及原有厂房，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。 因此选厂的选址是总体可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园。项目地主要环境敏感目标位于项目地东南面80m处的居民点，项目所在区域风向的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主，对东南面的居民不易产生明显的不良影响。且项目营运期间废气经处理后不会对周围环境产生不良影响，根据平面布局图，项目地入厂道路位于项目地南面，由南至北为成品库及办公楼、综合楼、生产车间；原料贮存罐设置于生产车间内。综合楼、办公楼位于成品仓库西面。厂房内筒仓及破碎、球磨设施置于西侧，球磨机所在厂房设置隔音墙，并在居民点所在一侧的厂界外墙上设置降噪板，最大限度的减少废气及噪声对居民点的影响（具体见附图3）。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 3、产业政策相符性分析 本项目为年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目，根据对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中“十二、建材”3.适用于装配式建筑的部品化建材产品；功能型装饰装修材料及制品等绿色建材产品技术开发与生产。符合国家产业政策。 - 与岳阳高新技术产业园规划相符性分析 岳阳高新技术产业园原名岳阳县生态工业园， 2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。2015年5月经省政府批准同意，园区升格为岳阳高新技术产业园，迈入了省级高科技园行列。园区已开发面积3497亩，目前正在抓紧实施1434亩五期扩园工程。园区高标准修建了林冲路、工业大道、金诚路、金石路、金信路等多条主干道路，形成了以京珠高速公路连接线为东西干线、工业大道为南北轴线二纵五横的大路网格局；配备了3万吨的日供水能力、4万千伏安的供电能力；具备了高标准的排水、排污、通信、电视、天燃气等条件，基础配套设施日益完善。按照投资规模大、科技含量高、产出效益好和生态环保要求，形成了生物医药为主、先进制造和新材料为辅的产业格局。园区充分发挥科技创新的支撑引领作用，大力实施科技强园战略。 根据《岳阳高新技术产业园管委会2020年工作规划》，2020年园区将进一步加大生物医药及原药制造产业链、建材家居及新材料产业链、智能制造及电子信息产业链研究。本项目生产的加气混凝土砌块/板材属于新型建筑材料的一种，实现了废弃物的综合利用，同时，本项目采用有效措施处理“三废”，不会对环境造成不良影响，符合产业园的规划。 5、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，项目所在地不在生态保护红线范围内。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的 “天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开 发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水主要是生产用水、防尘洒水和生活用水，项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，生产和生活用水均使用自来水；能源主要依托岳阳县电网供电，食堂所用燃料为天然气，属于清洁能源；项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 （3）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目在岳阳县，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据调查以及环境质量现状监测可知，岳阳县为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2019年PM2.5年均浓度38μg/m3，已达到该要求。地表水环境与声环境具有一定的环境容量，符合中的环境质量底线要求。本项目营运期间废气、废水及噪声经过有效处理后对周围环境影响很小。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地暂未编制环境准入负面清单。本项目符合国家、地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，不会对周围环境产生不良影响。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目选址位于岳阳县高新技术产业园区，工程建设用地为工业用地。根据现场勘察，场地为空地及原有厂房，该厂房目前为空置状态，未进行其他生产活动，仅存放一些工具和杂物，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 岳阳高新技术产业园毗邻岳阳市市区南郊，地处武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，交通区位优势突出。京广铁路和武广高速铁路穿园而过，150万吨铁路专用货场毗邻园区；园区距离京珠高速、107国道仅10公里；园区距洞庭湖鹿角货运码头12公里，距长江八大深水良港之一的岳阳城陵矶外货码头36公里。 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园，地理位置东经：113.141736°,北纬：29.126761°，详细情况见附图3。 2、地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 3、地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 4、气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 5、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 6、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。 7、建设项目所在区域环境功能区划 表2-1 建设项目所在区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 东侧毗邻水塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类，二级标准. 3; 声环境功能区; 3类，3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目收集了岳阳县空气自动监测站2019年1月至2019年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2019年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2019年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年均浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年均浓度; 38; 35; 108.6; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 157; 160; 98.1; 达标. 根据上表结果，可知2019年项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2019年PM2.5年均浓度38μg/m3，已达到该要求。另外，本项目所在区域岳阳县2018年PM2.5年均浓度值为40μg/m3，由此可知，项目所在区域2018至2019年PM2.5平均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：八仙桥断面 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-2地表水监测统计结果 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W1（年平均值）. pH; 7.30; 6-9; 是. 溶解氧; 9.15; ≧5; 是. 高锰酸盐指数; 3.34; ≦6; 是. CODcr; 15.25; ≦20; 是. BOD5; 2.00; ≦4; 是. 氨氮; 0.287; ≦1.0; 是. 总磷; 0.108; ≦0.2; 是. 石油类; 0.01L; ≦0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≦0.2; 是. 由表3-2可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年4月29-30日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. N1项目东面边界外1m; 2020.4.29; 54.3; 43.5. 2020.4.30; 55.2; 43.0. N2项目南面边界外1m; 2020.4.29; 54.8; 44.0. 2020.4.30; 55.3; 42.8. N3项目西面边界外1m; 2020.4.29; 54.1; 43.2. 2020.4.30; 54.3; 43.4. N4项目北面边界外1m; 2020.4.29; 54.6; 43.0. 2020.4.30; 54.8; 44.2. 标准值：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求; 65; 55. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“J 非金属矿采选及制品制造 60、砼结构制造、商品混凝土加工”中的“全部”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。无需进行土壤评价。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧岳阳高新技术产业园10号厂区，项目地周边为厂房及植被。项目环境保护目标详见表3-4。 表3-4主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 位置和方位; 距离（m）; 坐标; 性质及规模; 保护级别. 大气环境; 张雄屋; 西南侧; 236~520m; 113.081786°E，29.072668°N; 居民点，约30户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 雷家屋居民点1; 南侧; 65~270m; 113.083285°E，29.072355°N; 居民点，约16户. 雷家屋居民点2; 东南侧; 45~190m; 113.083518°E，29.072956°N; 居民点，约13户. 江家冲; 西北侧; 450~610m; 113.081137°E，29.074761°N; 居民点，约35户. 兴园村; 东侧; 660~770m; 113.085892°E，29.073465°N; 居民点，约21户. 兰塘村; 东南侧; 625~750m; 113.085791°E，29.072515°N; 居民点，约33户. 水环境; 水塘; 东侧; 2m; 113.083334°E，29.073543°N; 约3亩，渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 新墙河; 北侧; 3400m; 113.083526°E，29.093385°N; 八仙桥为渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 雷家屋居民点1; 南侧; 65~200m; 13.083285°E，29.072355°N; 居民点，约8户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 雷家屋居民点2; 东南侧; 45~190m; 113.083518°E，29.072956°N; 居民点，约13户. 生态环境; 保护周边的农田和动植物; /.

# 四 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 浓度限值（μg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 105; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 10000; 4000; —. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. TSP; -; 300; 200. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODcr; BOD5; DO. 标准值（mg/L）; 6~9; ≤0.5; ≤20; ≤4; ≥5. 水质指标; TP; 石油类; 高锰酸钾指数; 阴离子表面活性剂. 标准值（mg/L）; ≤0.2; ≤0.05; ≤6; ≤0.2. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 类别; 等效声级dB（A）. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气： （1）施工期大气污染物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和无组织限值要求。 表4-4《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; （mg/m3）. 1; 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. - 运营期项目粉尘有组织排放执行（GB4915-2013）《水泥工业大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值中的水泥制品生产相关标准，排气筒高度应不低于15m。无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3的相关标准。 表4-5 现有与新建企业大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程; 生产设备; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 表4-6 大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 小时浓度值的差值; 厂界外 20m 处上风向设参照点，下风向设监控点. （3）运营期间食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。表4-7 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 废水 本项目生产废水经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，由岳阳县工业集中区污水处理厂处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表4-8 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 水质指标; pH; COD; BOD5; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 6～9; 500; 300; /. SS; 石油类; 总磷; /. 400; 20; 8; /. - 噪声：项 目 施 工 期 边 界 噪 声 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 - 固体废物一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，需申请总量的指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 结合本项目污染物排放特点，项目废水主要为生活污水，其总量指标已纳入岳阳县工业集中区污水处理厂内，项目供热为厂区集中供热，不设锅炉，不做总量控制要求。 |

# 五 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目为新建项目，建设单位拟用现有厂房及新建厂房进行生产。工艺流程及产污节点见下图。 图5-1施工期工艺流程及产污节点 二、营运期工艺流程简述： 1、工艺流程 （1）本项目工艺流程及产污工序如下： 图5-2工艺流程及产污工序图 经线调直 纬线落料 焊接 网片裁剪 水性防腐 插钎 拔钎 噪声 噪声、粉尘 噪声 噪声 图5-3钢网制作工艺流程及产污工序图 （2）工艺流程简述： ①原材料制备：加气混凝土砌块/板材首先将购入的粉煤灰、水泥直接泵送至料仓，然后将粉煤灰、石膏等经过球磨后制成相应的料浆输送至料浆储罐进行储存。将块状石灰进行破碎球磨后置于筒仓备用。 ②钢筋加工：钢筋加工是生产加气混凝土板材的特有工序，包括钢筋调直、切断、焊接、防腐和烘干。 ③钢筋网组装：钢筋网组装工序是把经过防腐处理的钢筋网，按工艺要求的尺寸和相对位置组合后装入模具中，并使其固定，以便浇注。 ④配料：配料是把制备好并贮存待用的各种原料进行计量、温度和浓度的调节。按工艺要求，依次向搅拌设备投料。 ⑤浇注：浇注工序是把前道配料工序经计量及必要的调节后投入搅拌机的物料进行搅拌，制成达到工艺规定的时间、温度、稠度要求的料浆，通过浇注搅拌机浇注入模。此时，若生产板材，进入预养室之前，插钎行车将钢筋网笼放入模箱内。料浆在模具中进行一系列物理化学反应，产生气泡，使料浆膨胀、稠化、硬化。浇注工序是能否形成良好气孔结构的重要工序，与配料工序一道构成加气混凝土板材生产工艺过程的核心环节。 ⑥静停：静停工序主要是促使浇注后的料浆继续完成稠化、硬化的过程，实际上这一过程从料浆浇注入模后即开始，包括发气膨胀和坯体养护两个过程，以使料浆完成发气形成坯体，并使坯体达到一定强度，以便进行切割。这一工序没有太多的操作，应避免震动，同时，严格注意发气过程浆体的变化，并反馈至配料、浇注工序，因为坯体的主要缺陷均在此工序产生，如塌模、坯体开裂、憋气等。 ⑦切割：切割工序是对坯体进行分割和外形加工，使之达到外观尺寸要求。切割工作采用专用的切割机，切割工序直接决定ALC板材的外观质量和内在质量。 ⑧蒸压养护：蒸压养护工序是对坯体进行高压蒸汽养护。只有经过一定温度和足够时间的养护，坯体才能完成必要的物理化学变化，从而产生强度，满足建筑施工的需要。这个过程通常要在190℃以上进行，因而，常用密封良好的蒸压釜，通入具有一定压力的饱和蒸汽进行加热，使坯体在高温高湿条件下，充分完成其水化反应，得到所需要的新矿物，砌块/板材具备一定强度及其它物理力学性能。坯体由入釜牵引机构今夕自动入釜，坯体在蒸压釜内进行12小时的高温高压养护，进出釜0.5h，抽真空0.5h(-0.06MPa，升压1.5h(0.06-1.3MPa)，恒压8h(1.3MPa)，降压1.5h(1.3-0MPa)。 ⑨出釜：出釜是砌块/板材生产的最后一道工序。包括制品出釜、吊运、分掰、检验、包装及小车、底板的清洁涂油，保证向市场提供合格的产品及下一个生产循环工序的正常进行。 2、物料平衡 本项目年产量450000m3，单重按625kg/m3计算，产品总重281250t。物料平衡如下。 表5-1 物料平衡一览表 进料; 出料. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 粉煤灰; 33750; 产品; 281250. 尾矿; 33750; 有组织粉尘排放; 0.126. 石粉; 56250; 无组织粉尘产生量; 1.818. 非金属建筑废物; 45000; 除尘器收集粉尘; 236.249. 生石灰; 41000; 边角料及残次品; 8437.5. 水泥; 18000. 脱硫石膏; 1350. 水; 60826. 合计; 289926; /; 289925.693. 3、水平衡 本项目用水主要为制浆用水、车间冲洗用水、成品切割打磨用水、绿化用水及生活用水。本项目供热由园区集中供应，其蒸汽年用量为36000t/a，损耗约为30%，则回收冷凝水25200t/a。本项目水平衡如下： 蒸汽 生产用水 产品 切割打磨废水 车间冲洗用水 绿化用水 生活用水 化粪池及地埋式污水处理器 园区污水管网 新鲜水42376 180 420 60826 16920 420 60406 4230 720 1800 1440 1440 720 4230 36000 25200 10800 40576 图5-4 项目水平衡图（t/a） 由项目水平衡图可知，本项目生产区所用新鲜水为48976t/a，生活用水1800t/a。 三、施工期主要污染工序及污染源 本项目为新建项目，建设单位拟用已有的厂房以及新建厂房进行生产。根据现场勘察，已有厂房目前为空置状态，仅用来存放东西，未进行其他生产活动，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 1、大气环境 本项目施工不设混凝土拌和站，所需混凝土均有混凝土搅拌车运送至施工区。项目施工期对空气产生影响的主要污染物是施工扬尘、施工机械设备及运输车辆尾气。 ①施工扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-2 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 车速（km/h） P (kg/m2); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.31; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.33; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 ②施工机械燃油废气及汽车尾气 项目在是工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气。施工期间施工机械及运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOX、SO2、碳氢化合物等；对环境空气产生一定的不良影响。上述污染物均为间歇性无组织排放。 - 2、水环境 施工期的废水排放主要是施工废水及施工人员的生活污水。 施工废水：本项目在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自于混凝土养护、机械冲洗、车辆冲洗、场地冲洗等。本项目混凝土采用商品混凝土供给，施工期废水的产生量很少，主要污染因子为SS。项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，不外排。 生活污水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为35人，则生活用水量约为5.25m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为4.2m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，动植物油15mg/L，污染产生量分别为COD 1.58kg/d、BOD5 1.05kg/d、SS 1.31kg/d、NH3-N 0.13kg/d，动植物油0.079kg/L。 - 3、声环境 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。具体噪声如下： 表5-4交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 土方阶段; 填方运输; 大型载重车; 84~89. 地板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表5-5建筑施工机械噪声声级dB(A) 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安 装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 底板与结 构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 云石机; 100~110. 振捣器; 100~105; 角向磨光机; 100~115. 电锯; 100 105; 无齿锯; 105. 电焊机; 90~95. 空压机; 75~85. - 4、固体废物 施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料等。 ①施工人员生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约17.5kg的生活垃圾，本项目施工期为1个月，则生活垃圾产生量为3150kg，即3.15t。生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。 ②建筑垃圾 项目主体主要为钢构，施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料，以装修和建筑废弃材料为主。根据同类工程类比，按1kg/m2的的单位面积建筑垃圾产生量对建筑垃圾量进行估算，项目建筑面积为30492.95m2，则共产生建筑固体废弃物约30.49t。上述建筑垃圾在施工场地内统一堆存，能回收利用的部分回收重复利用，不能回收利用的按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。 5、生态环境 本项目位于高新技术产业园内，自然生态系统较为简单，区内无古树古木、珍稀树种。该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响。施工完成后，将进行大面积绿化。因此施工对区域植被影响较小。 施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是施工期的一个重要问题，特别是在雨季更易形成水土流失的高峰期。水土流失的成因主要有： ①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失。 四、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 本项目营运期间产生废气主要包括粉尘，食堂油烟以及车辆运输废气。 - 粉尘 根据建设方提供的资料，本项目原料输送过程会尽量减少落差，选用密封设备，控制粉尘的扩散，故项目粉尘主要来源有筒仓粉尘、原料破碎、球磨粉尘。 有组织粉尘： ①破碎粉尘 本项目原料中包含块状及颗粒较大的物料，需经过粉碎后才可用于生产。根据建设单位提供的资料，本项目需要破碎的物料为块状石灰及蒸养、切割等过程中产生的边角料及残次品等废混凝土，重量分别为41000t/a及8437.5/a，故本项目需破碎物料共计49437.5t/a。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，石灰及废料破碎的产尘系数为0.25kg/t，需破碎物料总重为49437.5t/a。则在破碎过程中的粉尘产生量为12.36t/a，破碎机工作时间按2400h/a，产生的粉尘通过“集尘罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率99.7%，风机风量约12000m3/h）”的方式处理，处理后的废气经过15m排气筒高空排放。经除尘器处理后有组织排放粉尘排放量为0.034t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度1.17mg/m3。 ②球磨粉尘 经破碎机破碎的物料需经球磨机进一步磨细，同时脱硫石膏、粉煤灰、石粉等一般工业固废以及砖瓦/混凝土等非金属建筑废物也需要经过球磨机磨细再制成料浆，但根据工艺设计，除石灰需干磨外，其他需球磨的原料采用湿磨，产生粉尘量很小，不做定量分析。 经破碎后的小粒径块石灰需经球磨机进一步磨细，本项目石灰球磨为干式球磨机，年工作时间为2400h，因球磨系统内为负压，粉尘收集效率为100%，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，石灰进一步球磨的逸散尘排放因子为0.75kg/t（碎料），需球磨的石灰总重41000t，则球磨产生的粉尘量为30.75t/a。球磨机产生的粉尘经布袋除尘器（处理效率 99.7%，风机风量约9000m3/h）处理后的废气经过15m排气筒高空排放。经除尘器处理后有组织排放粉尘量为0.092t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度4.22mg/m3。 无组织排放粉尘： ①筒仓粉尘 本项目水泥及粉煤灰为散装，通过罐车运至厂内，通过泵打入筒仓。石灰通过破碎机破碎后通过提升机打入打入粗料筒仓，粗料筒仓内石灰通过球磨机磨细后打入细料筒仓内备用。根据《第一次全国污染源普查工业污染》（中册）3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表可知，物料输送储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t-水泥，本项目在粉煤灰仓、石灰粉仓（两仓，共用一个除尘器）、水泥仓设置仓顶式除尘器，收集处理产生的粉尘，除尘器固定在罐顶，收集的粉尘重新落回各自筒仓内，除尘效率可以达99.7%，风机风量为5000m3/h。各筒仓不设排气筒，处理后经仓顶排气筒在车间内直接排放，为无组织排放。各筒仓产生及排放情况详见下表： 表5-6项目筒仓粉尘产生及排放情况一览表 仓筒类型; 除尘设施; 原料量（t/a）; 产生量（t/a）; 粉尘排放量（t/a）. 水泥仓; 仓顶式除尘器; 18000; 37.62; 0.113. 粉煤灰仓; 仓顶式除尘器; 33750; 70.54; 0.212. 石灰粉仓; 仓顶式除尘器; 41000; 85.69; 0.257. 合计; /; 92750; 193.85; 0.582. ②原料破碎粉尘 项目破碎粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，则未被集尘罩收集的粉尘量为1.236t/a，为无组织排放。 ③料场粉尘 本项目所用的砖瓦/混凝土等非金属建筑废物等置于原材料堆场，原料堆场位于车间一内部，属于封闭式环境，空气流动速度很小，基本不因风力产生扬尘，物料装卸过程中的扬尘因风速较小，基本沉降于卸料点，不产生扬尘，故不对堆场扬尘进行量化评价。 ④切割打磨粉尘 本项目切割打磨工序所使用的设备为水磨切割工艺，即机器切割过程中注入水，粉尘不易在空中飘散，故粉尘产生量很小，本评价不做定量分析。 ⑤焊接烟尘 本项目钢网制作时需进行焊接，采用碰焊机进行焊接。碰焊机实为电阻焊机。根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，电阻焊施焊时，单机对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂。当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，基本没有焊接烟尘产生。故本项目不做定量分析。 综上所述，本项目产生的无组织粉尘量为1.818t/a。对于车间排放的无组织粉尘，通过洒水抑尘等措施，大部分会沉降在车间内，通过地面清洁进入废水池。少部分经通风风机和门窗进入外环境，按粉尘沉降率70%计算，本项目无组织排放粉尘为0.545t/a。 综上所述，项目粉尘排放汇总如下： 表5-7项目粉尘废气排放汇总 污染源; 加工/储存量（t/a）; 有组织排放状况; 无组织排放状况. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 破碎; 49437.5; 0.034; 0.014; 1.236; /. 球磨; 41000; 0.092; 0.038; /; /. 水泥仓; 18000; /; /; 0.113; /. 粉煤灰仓; 67500; /; /; 0.212; /. 石灰粉仓; 41000; /; /; 0.257; /. （2）食堂油烟 本项目营运期间约40人在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为36g，一年以300天计，油烟年产生量为10.8kg。经油烟净化装置处理，抽油烟机排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3，油烟去除率为70%，则油烟的排放量为3.24kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 （3）车辆运输废气 本项目车辆废气主要是进出项目区内运输原料及成品时车辆产生的尾气，尾气均是动力燃柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是烯烃类、CO和NOx，产量不大，属于无组织排放，具有间断性产生、产生时间较短等性质。 2、废水污染源分析 建设项目实行“雨污分流”制，雨水经过雨水沟汇入雨水收集池。本项目用水如下： （1）制浆用水 本项目生产过程中，原料准备阶段球磨后制浆以及浇注阶段搅拌制浆都需要用水。本项目年产45万立方米加气混凝土砌块/板材，根据建设方提供的资料，原料制浆用水量约为60826t/a，其中回用水为12990t/a，新鲜水为47836t/a。原料搅拌用水全部进入产品，无废水外排。 （2）冲洗废水 对于车间沉降的粉尘，以及在切割、浇注等工序产生的废混凝土，通过车间冲洗的方式进行冲洗，本项目生产作业区面积为21003.36m2，车间地面冲洗废水量约1m3/100m2，则车间冲洗用水为210t/d，本项目无组织粉尘排放量较小，无需每天冲洗，冲洗频率约为每三天冲洗一次，故本项目车间冲洗用水为21000t/a。同时，在设备停止生产及检修期间，需对搅拌机等设备进行冲洗。搅拌机等设备平均每两天冲洗一次，设备冲洗每次用水约为1t/次，用水量约为150t/a。则冲洗用水为21150t/a，排污系数取0.8，则冲洗废水产生量为16920t/a。冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 （3）蒸汽冷凝水 本项目在蒸压养护阶段需要对坯体进行高压蒸汽养护。在蒸压养护及静停养护过程中会有部分蒸汽耗散，冷凝收集过程中也有部分蒸汽损耗，损耗约为30%，剩余蒸汽冷凝后经回收系统处置后循环利用，年用蒸汽量约为36000t/a，则回收冷凝水25200t/a。回收冷凝水回用于制浆等。 （4）切割打磨工序产生废水 本项目生产时，需对成品进行切割，切割为湿法切割，产生的废浆水进入废浆储存罐，回用于制浆。本项目废浆水产生量约为2m3/d，600t/a，约70%回用于砂浆制作，则回用废浆水为420t/a；其余废水进入废水回收系统，经处理后回用于切割，这部分回用水为180t/a。 （5）生活污水 本项目劳动定员为40人，均在厂内食宿，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）中等城市生活用水定额的分析定额值150L/人•d计算，生活用水量为6m3/d，产污系数取0.8，则生活废水量为4.8m3/d（1440m3/a），生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，动植物油 70mg/L，各项污染物浓度及产生量见下表： 表5-8 项目生活污水污染物浓度产生量一览表 污水量; 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 1440m3/a; 浓度（mg/L）; 300; 200; 250; 25; 70. 产生量（t/a）; 0.432; 0.288; 0.36; 0.036; 0.1. （5）绿化用水 本项目绿地面积约为1000m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），绿化用水量按60L/m2·月，全年绿化用水量为720m3/a。绿化用水全部经植物吸收或自然蒸发，无废水产生。 （6）初期雨水 本项目雨水产生量计算如下： 雨水每次量 Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12—25mm；小雨﹤12mm。为了防止暴雨导致雨水池外溢，采用特大暴雨小时雨量100mm/h 计，取初期15min，后期雨水视为清洁水；集雨面积44666.67m2。经计算，本项目雨水量约为1117m3/次，主要污染物为悬浮固体、COD 等。环评要求项目严格执行“雨污分流”，雨水经雨水沟汇入雨水收集池（1200m3），沉淀后用于绿化浇水等。本项目按照特大暴雨每小时雨量设置初期雨水收集池大小，能够满足厂区雨量收集的要求，同时防止雨水池满溢，设置较为合理。 3、噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于机械设备噪声。根据有关资料，机械设备运行时噪声声级如表。 表5-9 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级dB（A）. 1; 打浆机; 7; 80~90. 2; 球磨机; 2; 85~100. 3; 搅拌机; 1; 80~90. 4; 颚式破碎机; 1; 80~100. 5; 切割机组; 1; 80~90. 6; 除尘器; 7; 70~80. 7; 蒸压釜; 9; 80~100. 8; 砂浆泵; 6; 75~80. 4、固体废物污染源分析 （1）生产车间除尘器粉尘 生产车间除尘器收尘主要包括原料储存除尘过程中产生的筒仓粉尘、破碎和球磨工段产生的加工粉尘，该类粉尘经除尘器处理后外排，依据粉尘产生量及除尘效率，项目生产车间除尘器收集粉尘的总量约为236.249t/a。收尘定期清理后作为原料回用于项目生产。 （2）边角料及残次品 本项目建成后，年产45万m3加气混凝土砌块/板材，按平均密度625kg/m3折算成重量281250t，在切割过程中产生的边角料约占加工量的1%，蒸压养护过程中产生的残次品率为加工量的月2%，则项目边角料产生量约为2812.5t/a，残次品约为5625t/a。经收集后破碎回用于生产。 （3）废钢筋 本项目在制作钢筋网过程中会产生不能再回收利用的废钢筋，约2t/a。由企业收集后外售给资源回收单位。 （4）生活垃圾 本项目员工人数为40人，在厂区内食宿，年工作300天，员工的生活垃圾量按每人每天1kg计，则营运期生活垃圾产生量为12t/a。本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 （5）废包装袋 项目年使用石粉56250t/a，石膏1350t/a，均为袋装，以25kg/袋计，则年产生废包装袋230.4万个，由企业收集后外售给资源回收单位。 （6）危险废物 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.05t/a。含废机油的抹布混入生活垃圾处理，混入生活垃圾处理的含废机油抹布与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，不按危险废物管理。

# 六 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 300mg/L,1.58kg/d; 200mg/L,1.05kg/d; 250mg/L,1.31kg/d; 25mg/L,0.13kg/d; 15mg/L,0.079kg/d; |  | 300mg/L,1.26kg/d; 200mg/L,0.84kg/d; 250mg/L,1.05kg/d; 25mg/L,0.105kg/d; 15mg/L,0.063kg/d; |  |
|  |  | 施工场地、运输车辆 | 粉尘、NO2、CO、SO2等 | 无组织排放 |  | 微量 |  |
|  |  | 固体废物 | 生活垃圾 | 3.15t |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 30.49t |  | 委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理 |  |
|  |  | 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在75-115dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 生产车间 | 筒仓粉尘 | 193.85t/a | 0.582t/a |  |  |
|  |  |  | 破碎粉尘 | 12.36t/a | 有组织0.034t/a,1.17mg/m3；无组织1.236t/a |  |  |
|  |  |  | 球磨粉尘 | 30.75t/a | 有组织0.092t/a,4.22mg/m3; |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 10.8kg/a | 6mg/m3 | 3.24kg/a | 1.8mg/m3 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 0.432t/a | 经化粪池处理后排入园区污水管网 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.288t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 0.36t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.036t/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 70mg/L | 0.1t/a |  |  |
|  | 固体废弃物 | 生产车间除尘器 | 粉尘 | 236.249t/a |  | 收集后用作原料回用于生产 |  |
|  |  | 生产过程 | 边角料 | 2812.5t/a |  | 重新加水搅拌作为原料回用于生产 |  |
|  |  |  | 残次品 | 5625t/a |  | 经收集破碎后回用于生产 |  |
|  |  |  | 废钢筋 | 2t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 230.4万个 |  | 经收集后外售 |  |
|  |  |  | 废机油抹布 | 0.05t/a |  | 集中后交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 12t/a |  |  |  |
|  | 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在70-100dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目为新建工程，位于岳阳县高新技术产业园区，拟建地地块平整，勿需大面积开挖，对所在区域生态环境影响较小。项目绿化设计整体布局合理，对工程建设土建阶段的生态破坏有一定的补偿及恢复，整体而言，项目建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1.大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气，会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的正常生活。 Ⅰ扬尘 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ①当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍。 ②建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 根据建筑施工工地的有关数据，当风速为2.4m/s时，建筑工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，影响范围一般在下风向150m之内：下风向50m为重污染带、50~100m为较重污染带、100~150m为轻污染带。 《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》中要求到2020年，全省PM2.5年均浓度下降至40μg／m3以下，达到全国平均水平，城市环境空气质量优良率达到83％以上；重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务。要积极推动转型升级，促进产业结构调整、推进“散乱污”企业整治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用等；加大污染治理力度，推动工业污染源稳定达标排放，加强工业企业无组织排放管控、加强工业园区大气污染防治等；提升重污染天气防范水平。 本项目区域大气环境质量PM2.5不达标，为实现2020年限期达标目标，湖南省人民政府发布了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》，岳阳市发布了《岳阳市扬尘污染防治条例》。根据上述文件的要求，为了减少施工扬尘的影响，项目在施工中应采取以下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期； ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布； ③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。设置车辆冲洗装置，车辆驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ④严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土； ⑤对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物； ⑥建筑工程现场的弃土、弃料以及其他建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过48小时，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 （2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。 ①暂不能开工建设的建设用地，建设单位应对裸露地面进行覆盖，超过3个月不能开工建设的，应进行绿化、铺装或遮盖。 ②大风天气风速4级以上易产生扬尘时，应暂停土石方开挖作业，以减少扬尘飞散。 ③施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。 （3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 Ⅱ机械尾气 施工过程中施工机械和运输车辆因燃油排放尾气，其中主要含有CO、THC以及NOx等污染物，产生的机械尾气在大气中经扩散稀释后，浓度大大降低，对周边环境造成的影响不大。但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 - 水环境影响分析 本项目在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自于混凝土养护、机械冲洗、车辆冲洗、场地冲洗等。施工现场设置简易沉淀池对施工废水进行收集和处置，回用于对水质要求不高的工序及场地喷洒降尘。由于施工废水的产生是暂时的，随着施工期的结束而结束，因此，产生的废水不会对区域地表水水质及周边环境产生较明显的影响。 本项目施工人员均为当地居民，施工期间不设置施工人员食宿场地，施工期间，施工人员使用园区内的厕所，废水经化粪池收集后排入园区污水管网。此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，于雨水排水口处设置临时沉淀池，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 综上所示，施工期项目施工废水经沉淀后回用至施工工序，不外排；施工期项目所产废水均能得到有序的回用和安全处理，不会对周边水环境造成太大的影响或质的改变。 - 噪声环境影响分析 （1）施工期声环境影响特点 施工过程中产生的噪声较其他一般噪声源，具有自身特点：①施工期噪声由多个不同种类的噪声源产生，如施工机械设备、物料运输车辆等；②施工期噪声源具有间歇性随着施工阶段的不同，施工设备类型也会随之改变；③施工期噪声具有暂时性，项目施工一般只在白天施工，夜间禁止操作，具有一定的暂时性，而且随着施工期的结束，项目施工噪声也会随之消失。 （2）预测模式 根据施工期噪声特点，参照《环境影响技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）声级计算公式，采用“建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值”和“点声源几何发散衰减模式”的公式，对项目施工期产生的噪声对周边敏感点的影响。 ①项目施工过程中产生的等效声级值Leqg： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAt——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； t —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②在离施工场地 x 距离处的Leq（X）的修正系数 ADJ ： 式中：x——离场地边界的距离，m。 ③点声源的几何发散衰减模式 式中：L（r）——距声源 r 米处的施工噪声预测值，dB(A)； L（r0）——距声源r0米处的参考声级。 （3）噪声预测结果分析 通过以上预测模式进行计算，具体的噪声预测结果见下表。 表 7-1施工噪声污染强度和范围预测表（无围墙阻隔时）单位：dB(A) 施工阶段; 机械名称; 噪声源强; 标准限值; 施工机械距离场界不同距离（m）时的噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 350. 土石方; 装载机; 103; 70; 55; 90; 83.98; 70.46; 64.44; 60.00; 56.48; 53.98; 49.12. 挖掘机; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 推土机; 107; 70; 55; 94; 87.98; 74.46; 68.44; 64.00; 60.48; 57.98; 53.12. 打桩机; 85; 70; 55; 75; 68.98; 55.46; 49.44; 45.00; 41.48; 38.98; 34.12. 运输车辆; 95; 70; 55; 85; 78.98; 65.46; 59.44; 55.00; 51.48; 48.98; 44.12. 结构; 振捣器; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 电锯; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 装修; 吊车; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 升降机; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 木工刨; 100; 70; 55; 87; 80.98; 67.46; 61.44; 57.00; 53.48; 50.98; 46.12. 由上表计算结果可知，工程在白天施工，产生的噪声经距离衰减后，60m范围内，基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准[昼间：70dB(A)，夜间 55dB(A)]，整体影响较小。施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： ① 合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位，将仓库、施工人员驻地等产生噪声较小的项目布置在靠声环境敏感点位置。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 ② 文明施工，合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）和午休（12:00～14:00）进行施工操作，如有工程特殊需要，则须向上级部门进行申报得到允许后，张贴公示，并做好与周边环境敏感点的思想工作，避免出现施工纠纷现象。 ③ 优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶，降低运输交通噪声影响。 ④ 采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 ⑤ 加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 - 固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾环境影响及污染防治措施分析 建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平及建筑类型等多种因素有关。通过对不同施工阶段建筑垃圾种类进行分类收集方式实现建筑垃圾的妥善处置。 ①土石方阶段：本项目位于岳阳高新技术产业园，拟建地现状较为平整，施工期土石方开挖量较少，能做到场内挖填平衡，无弃土石方产生。 ② 结构阶段：分类收集结构阶段产生的钢筋、木块、碎屑等固废，尽可能地将再利用资源回用，其余则依据中华人民共和国建设部令第 139 号《城市建筑垃圾管理规定》中相关规定委托依法取得“建筑垃圾运输许可证”的单位进行清运、定点倾倒等作业，严禁混与生活垃圾一同处置，更不可随意涂改、倒卖建筑垃圾。 在建筑垃圾清运过程中，清运车辆应按指定的时间、装在路线和处置场所要求，避开交通高峰期，积极配合交通管理部门的工作，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆运输路线，以减少施工运输对区域沿线道路的交通负荷。在清运过程中不可随意倾倒、沿途丢弃或遗撒建筑垃圾，且在运输车辆在驶出施工场地和消纳场地前，对车体进行冲洗工作，保证车身洁净出场。 如此，施工期产生的建筑垃圾便可得到有效的回用和妥善的处置，不会对周边环境造成太大的影响。 （2）施工人员生活垃圾环境影响及污染防治措施分析 经估算，项目施工期施工人员每天生活垃圾产生量为17.5kg/d，主要为日常生活垃圾，若处置不当或清运不及时，容易造成蚊蝇滋生，引起疾病传播。因此，通过在施工场地设置垃圾收集箱的方式，统一收集生活垃圾，并及时委托市政环卫部门进行清运处置，严禁将生活垃圾混与建筑垃圾一同处置，更不可随意堆放、丢弃。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 - 生态环境影响分析 由于项目的施工仅涉及地基开挖和场地平整，无地下工程建设，造成的少量土石方堆放和地表裸露现象属于暂时性的，但也不可避免的对周边生态环境造成一定的影响，项目施工时尽量减少植被破坏和水土流失。施工中应注意土石方的填挖平衡，综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。加强地震灾害的监测预报工作，避免人为地震灾害的发生。所需砂石料应从合法沙石场购进。 采取如上措施，即可尽最大可能地减缓施工期生态环境的破坏、生态美观的影响；合理规划实施绿化、美化工程，恢复植被，便能尽快完善良好的生态环境。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期间产生废气主要包括粉尘，食堂油烟以及车辆运输废气。 粉尘：本项目在粉煤灰仓、石灰粉仓、水泥仓设置仓顶式除尘器，除尘效率可以达99.7%，风机风量为5000m3/h。经过仓顶式除尘器处理的粉尘直接排放到车间内，不设排气筒。故本项目筒仓粉尘排放量为0.582t/a，属于无组织排放。项目原料中块状石灰及回用的废混凝土，需经过粉碎后才可用于生产。本项目在破碎处安装集气罩及布袋除尘器，集气效率按90%计，除尘效率按99.7%计，处理后废气通过15m高排气筒排放。未经集气罩收集的粉尘以无组织方式排放。则有组织排放量为0.034t/a，排放速率0.014kg/h,排放浓度1.17mg/m3。无组织排放粉尘为1.236t/a。经过破碎的石灰需进一步进行球磨，球磨机内为负压，粉尘收集率为100%，处理后经15m高排气筒排放。球磨产生的有组织排放量为0.092t/a，排放速率0.038kg/h，排放浓度4.22mg/m3。则项目无组织排放粉尘量为1.818t/a，,对于车间排放的无组织粉尘，通过洒水降尘等措施，大部分会沉降在车间内，通过地面清洁进入废水池。少部分经通风风机和门窗进入外环境，按粉尘沉降率70%计算，本项目无组织排放粉尘为0.545t/a，排放速率0.091kg/h。 大气环境影响预测： 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). 2、污染源参数 表3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); TSP. 破碎; 113.141500; 29.125696; 58.00; 15.00; 0.40; 30.00; 26.50; 0.0140. 球磨; 113.141334; 29.125708; 52.00; 15.00; 0.40; 30.00; 19.9; 0.0380. 表4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 无组织粉尘; 113.1412; 29.1274; 58.00; 104.40; 216.40; 6.00; 0.091. 3、项目参数 估算模式所用参数见表 表5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.3. 最低环境温度; -11.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 4、评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 破碎; TSP; 900.0; 5.0125; 0.5569; /. 球磨; TSP; 900.0; 13.6110; 1.5123; /. 生产车间; TSP; 900.0; 56.1030; 6.2337; /. 本项目Pmax最大值出现为生产车间排放的TSP Pmax值为6.2337%,Cmax为56.103μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 污染源结果 表7 面源最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 生产车间. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 34.3140; 3.8127. 100.0; 47.8140; 5.3127. 200.0; 55.9520; 6.2169. 300.0; 49.8490; 5.5388. 400.0; 45.1070; 5.0119. 500.0; 42.6680; 4.7409. 600.0; 39.8860; 4.4318. 700.0; 37.1500; 4.1278. 800.0; 34.6110; 3.8457. 900.0; 32.2770; 3.5863. 1000.0; 30.1690; 3.3521. 1200.0; 26.5370; 2.9486. 1400.0; 23.7090; 2.6343. 1600.0; 21.4970; 2.3886. 1800.0; 19.6700; 2.1856. 2000.0; 18.1140; 2.0127. 2500.0; 15.0040; 1.6671. 3000.0; 13.4940; 1.4993. 3500.0; 12.0680; 1.3409. 4000.0; 10.8920; 1.2102. 4500.0; 9.9278; 1.1031. 5000.0; 9.1427; 1.0159. 10000.0; 5.1671; 0.5741. 11000.0; 4.7363; 0.5263. 12000.0; 4.3667; 0.4852. 13000.0; 4.0465; 0.4496. 14000.0; 3.7668; 0.4185. 15000.0; 3.5204; 0.3912. 20000.0; 2.6317; 0.2924. 25000.0; 2.0822; 0.2314. 下风向最大浓度; 56.1030; 6.2337. 下风向最大浓度出现距离; 188.0; 188.0. D10%最远距离; /; /. 表8 点源（破碎）最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 破碎. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 0.2985; 0.0332. 100.0; 1.0684; 0.1187. 200.0; 1.3454; 0.1495. 300.0; 1.1449; 0.1272. 400.0; 1.4410; 0.1601. 500.0; 3.2062; 0.3562. 600.0; 4.6989; 0.5221. 700.0; 3.6293; 0.4033. 800.0; 3.3507; 0.3723. 900.0; 2.4464; 0.2718. 1000.0; 2.3254; 0.2584. 1200.0; 1.9396; 0.2155. 1400.0; 1.7142; 0.1905. 1600.0; 1.4368; 0.1596. 1800.0; 1.2617; 0.1402. 2000.0; 1.1083; 0.1231. 2500.0; 0.8409; 0.0934. 3000.0; 0.5887; 0.0654. 3500.0; 0.5468; 0.0608. 4000.0; 0.4646; 0.0516. 4500.0; 0.4039; 0.0449. 5000.0; 0.3452; 0.0384. 10000.0; 0.1552; 0.0172. 11000.0; 0.1920; 0.0213. 12000.0; 0.1318; 0.0146. 13000.0; 0.1368; 0.0152. 14000.0; 0.1399; 0.0155. 15000.0; 0.1147; 0.0127. 20000.0; 0.0780; 0.0087. 25000.0; 0.0608; 0.0068. 下风向最大浓度; 5.0125; 0.5569. 下风向最大浓度出现距离; 582.0; 582.0. D10%最远距离; /; /. 表8 点源（球磨）最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 球磨. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 1.1072; 0.1230. 100.0; 2.9012; 0.3224. 200.0; 3.6533; 0.4059. 300.0; 3.1088; 0.3454. 400.0; 3.9330; 0.4370. 500.0; 8.7059; 0.9673. 600.0; 12.7590; 1.4177. 700.0; 9.8857; 1.0984. 800.0; 9.0984; 1.0109. 900.0; 6.6429; 0.7381. 1000.0; 6.3144; 0.7016. 1200.0; 5.2668; 0.5852. 1400.0; 4.6561; 0.5173. 1600.0; 3.9014; 0.4335. 1800.0; 3.4260; 0.3807. 2000.0; 3.0093; 0.3344. 2500.0; 2.2834; 0.2537. 3000.0; 1.6013; 0.1779. 3500.0; 1.4847; 0.1650. 4000.0; 1.2616; 0.1402. 4500.0; 1.0963; 0.1218. 5000.0; 0.9366; 0.1041. 10000.0; 0.4214; 0.0468. 11000.0; 0.5212; 0.0579. 12000.0; 0.3578; 0.0398. 13000.0; 0.3716; 0.0413. 14000.0; 0.3800; 0.0422. 15000.0; 0.3269; 0.0363. 20000.0; 0.2117; 0.0235. 25000.0; 0.1651; 0.0183. 下风向最大浓度; 13.6110; 1.5123. 下风向最大浓度出现距离; 582.0; 582.0. D10%最远距离; /; /. 由上述预测结果可知，本项目Pmax值出现为生产车间排放的TSP，Pmax为6.2337%，Cmax为56.103ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 污染物排放量核算： （1）大气污染物有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见下表所示。 表7-2本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 标准限值(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 1; DA001; 颗粒物; 1.17; 10; 0.014; 0.034. 2; DA002; 颗粒物; 4.22; 0.038; 0.092. （2）大气污染物无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算见下表所示。 表7-3 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; /; 生产车间; 颗粒物; 加强通风、洒水抑尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3相关标准; 0.5; 0.545. （3）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算见下表所示。 表7-4 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.671. 大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5节大气环境防护距离要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 通过上述分析，项目运营期有组织排放的废气和无组织排放的废气最大落地浓度均小于相应的环境标准限值，因此，本项目的废气不会对周围环境产生大的影响。 为了进一步减少粉尘对周围居民点的影响，本项目采取如下措施抑制无组织粉尘排放： ①卸料时，尽量减少物料的转运点和落差； ②原料堆场位于厂房内部，减少对周围环境的影响； ③在原料堆场及车间内设置喷雾机； ④定期对运输道路进行洒水和保洁，遇干燥、风大的天气，加大洒水频次。 （5）食堂油烟 本项目运营期间40人在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为36g，一年以300天计，油烟年产生量为10.8kg。经油烟净化装置处理，抽油烟机排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3，油烟去除率为70%，则油烟的排放量为3.24kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 - 综上所述，项目粉尘经过布袋除尘器处理后颗粒物有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中相关标准，无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值；厨房油烟经油烟机处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。该项目投入运营后，产生的大气污染物经过上述治理措施后，对大气环境的影响较小，项目的废气治理措施可行。 环评建议： - 建设单位应严格执行环评要求的环境保护措施，并加强对各环保设备、 设施的管理，定期维护，确保各环保设备正常运行； - 定期清扫生产车间，加强车间通风、强化厂区绿化； - 对车间进行洒水降尘。 2、水环境影响分析 （1）制浆废水 据工程分析，本项目运营期生产过程中，原料制浆用水全部进入产品，无废水外排，对环境影响较小。 （2）冲洗用水 对于车间沉降的粉尘以及在切割、浇注等工序产生的废混凝土，通过车间冲洗的方式进行冲洗，同时，在设备检修期间，需对搅拌机等设备进行冲洗，车间冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于制浆，不外排，对周围环境影响较小。 （3）蒸汽冷凝水 本项目在蒸压护养阶段需要对坯体进行高压蒸汽养护。部分蒸汽散失，剩余蒸汽冷凝后经收集池收集后循环利用，可用于生产阶段制浆等。 （4）切割打磨工序产生废水 本项目生产时，需对成品进行切割，切割为湿法切割，产生的废浆水进入废浆储存罐，回用于制浆。其余废水进入废水回收系统，经处理后回用于切割。 （4）生活污水 项目安排员工40人，在厂区内食宿，全年工作300天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为6m3/d。排放系数取0.8，则生活污水产生量为4.8m3/d（1440m3/a）。生活废水经化粪池预处理后排入园区污水管网，由岳阳县工业集中区污水处理厂集中处理，对周围环境影响不大。 （5）初期雨水 本项目执行“雨污分流”，厂区雨水经雨水沟汇集，汇入雨水收集池，回用于绿化浇水等，不外排，不会对周围环境产生不良影响。 沉淀池规格设置合理性： 经工程分析，本项目生产车间共产生废水75900t/a，253t/d。本项目生产车间产生的废水排入车间内的沉淀池，本项目沉淀池大小建议设置为300m3，具体位置见附图3。本项目车间废水均按照较大量进行计算，且本项目蒸压养护及切割打磨阶段设置废水回收装置，部分废水先经过回收装置处置后再进入沉淀池，有效缓解沉淀池储水压力，且沉淀池大小设置留有余地，防止废水事故排放而导致沉淀池满溢。故本项目沉淀池大小设置合理。 生产废水循环利用不外排的可靠性： 根据工程分析，项目生产总用水量约为115750m3/a（蒸压养护用水除外），386m3/d，补充新鲜水约40330m3/a，135m3/d，回用生产废水253m3/d。本项目设置300m3沉淀池一座，主要处理生产车间废水，由于本项目为混凝土板材/砌块生产项目，各工序对用水水质要求不高，沉淀池处理后的水质满足回用要求，可实现循环利用，不外排。另外，随着生产的进行，产品及各用水工序将不断损耗生产用水，故整个生产需不断的补充新鲜水保持生产，加之水的蒸发损耗，故本项目生产废水不外排可行。 本项目生产工艺竖向布置，车间最底部均进行水泥防渗处置，防止生产废水外溢对周边环境造成不良影响，沉淀池位于车间内地势较低处，生产废水可自流至沉淀池，经沉淀后回用于生产。 综上所述，本项目生产废水循环利用不外排可行可靠。 - 声环境影响分析 - （1）评价范围与标准 噪声评价范围为厂区边界外200米包络线的区域范围，本项目所在区域环境噪声属3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 - （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级进行计算；室外声源直接采用室外声源声功率级法进行计算。 - （3）噪声预测模式 ①室内声源靠近围护结构处产生的声压级 式中：Lw——室内声源声功率级，dB； LPl——室内声源声压级，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本报告设项目车间设备位于车间中心考虑。 R——房间常数；R = Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②声音传至室外的声压级 式中：LP1——室内声源的声压级，dB； LP2——声源传至室外的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级 式中：Lw ——声功率级，dB； LP2（T）——声压级，dB； s——透声面积，m。 ④室外等效点声源的几何发散衰减（半自由声场） 式中：Lp（r）——距等效声源r（m）处的声压级，dB； Lw ——声功率级，dB； r——预测点与等效声源的距离，m。 ⑤多个室外等效声源叠加后的总声压级 式中：Lpt——预测点处的总声压级，dB； Lpi——预测点处第i个声源的声压级，dB； n——声源总数。 - （4）噪声源强 - 项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备。对高噪声设备采取基础减震、墙体隔声等措施。球磨机建隔声墙进行隔声，蒸压釜安装降压式消声器。 表7-5 噪声源强及预计降噪效果（单位：dB(A)） 噪声源; 噪声源强; 台数; 噪声叠加值; 降噪声; 治理后噪声级; 距离厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 打浆机; 85; 7; 93.5; 20; 73.5; 69; 150; 63; 183. 球磨机; 100; 2; 103; 30; 73; 70; 126; 62; 207. 搅拌机; 90; 1; 90; 20; 70; 60; 150; 72; 183. 颚式破碎机; 100; 1; 100; 30; 70; 106; 126; 26; 207. 切割机组; 90; 1; 90; 20; 70; 78; 177; 54; 156. 除尘器; 80; 5; 87; 20; 67; 70; 161; 62; 172. 蒸压釜; 100; 9; 109.5; 30; 79.5; 46; 266; 86; 67. 砂浆泵; 80; 6; 87.8; 20; 67.8; 70; 150; 62; 183. - （5）预测结果与评价 项目设备噪声昼间和夜间对项目边界的声环境影响预测结果详见下表。 表7-5 项目设备噪声对各厂界的影响预测结果（单位：dB(A)） 序号; 预测点; 昼间; 夜间; 达标情况. 背景值; 贡献值; 标准值; 背景值; 贡献值; 标准值. 1; 东厂界; 54.8; 47.6; 65; 43.2; 47.6; 55; 达标. 2; 南厂界; 55.1; 37.3; 65; 43.4; 37.3; 55; 达标. 3; 西厂界; 54.2; 46.6; 65; 43.3; 46.6; 55; 达标. 4; 北厂界; 54.7; 43.5; 65; 43.6; 43.5; 55; 达标. 由上表预测结果可知，经采取上述降噪措施后，项目营运期产生的设备噪声对项目边界的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类标准要求，对周边声环境质量影响不大。 为了进一步了解项目营运期间对周围居民点的影响，对设备噪声昼间和夜间对雷家屋（东南侧45m）的声环境影响进行预测，项目厂房距居民点的距离为80m，预测结果如下： 表7-5 项目设备噪声对雷家屋的影响预测结果（单位：dB(A)） 厂区噪声叠加值; 居民点预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 82.4; 44.3; 60; 达标. 夜间; 82.4; 44.3; 50; 达标. 由上表预测结果可知，经采取上述降噪措施后，项目营运期产生的设备噪声对项目邻近居民点的噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1的2类标准要求，对雷家屋声环境质量影响不大。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： ①选用加工加工精度高，运行噪声低的设备，球磨机设置隔音墙，在靠近居民点厂界外墙设置降噪板，蒸压釜设置降压式消声器； ②在厂房布局时，将主要噪声源尽量布置在厂房中央偏西侧，增大主要声源与边界的距离，减少噪声源对东侧居民点的影响，同时可做成封闭式围护结构，充分利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收； ③在风机吸风口处设置软连接，并在排风口安装阻抗复合式消声器，降低噪声； ④对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行； ⑤在设计绿化时，可在车间及厂区周围种植高大树木以吸声降噪。 采取以上措施后，项目厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。不会对周围声环境产生明显影响。因此，本工程的噪声治理是可行的。 - 固体废物环境影响分析 （1）除尘器粉尘 本项目在原料储存筒仓、破碎及球磨工段会产生粉尘，经除尘器处理后外排，除尘器会截留大部分的粉尘，根据工程分析，除尘器收集的粉尘总量约为130.8/a，收尘定期清理后作为原料回用于项目生产。 （2）边角料及残次品 本项目在切割及蒸汽养护过程中会产生边角料及残次品，边角料经收集后重新加水搅拌作为原料回用于生产，残次品经书记破碎后回用于生产。 （3）废钢筋 本项目在制作钢筋网过程中会产生不能再回收利用的废钢筋，约2t/a。由企业收集后外售给资源回收单位。 （4）生活垃圾 本项目员工人数为40人，在厂区内食宿，年工作300天，员工的生活垃圾量按每人每天1kg计，则营运期生活垃圾产生量为12t/a。本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。 （5）废包装袋 项目年使用石粉56250t/a，石膏1350t/a，均为袋装，以25kg/袋计，则年产生废包装袋230.4万个，由企业收集后外售给资源回收单位。 （6）危险废物 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.05t/a。含废机油的抹布是危险废物，但可以纳入生活垃圾处理，可与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废物严格执行上述措施可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 5、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目所使用的原材料均无易燃性，不具有重大危险源。粉尘在密闭空间内遇明火可能会形成粉尘爆炸。粉尘爆炸的充要条件是有足够的可燃性粉尘浓度、足够的氧浓度、足够的点火能量、足够的粉尘分散程度和足够的空间封闭程度。本项目所需的主要原料为石灰、粉煤灰、水泥等，这类粉尘化学性质较稳定，不易燃烧，不会发生尘爆。 项目运营过程中产生粉尘，通过除尘器及洒水降尘，最大程度地减少生产中粉尘对工作人员的身体伤害和对环境的影响。为了防止粉尘污染，需采取如下措施： ①设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。 ②对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。 ③装卸工艺设备的布置应使物料落差尽量小，以利物料在输送工程中减少产生量。 ④在实际工作操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。 ⑤为减少粉尘的产生，按相关规范和标准进行设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规定进行空气检测和清理粉尘，以有效较少或避免粉尘在作业场所扩散或沉积；控制粉尘与氧气混合浓度，定期做好除尘器的检查，及时清理，一旦堵死布袋除尘器，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生； ⑥加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 同时项目在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产工程中使用的用电设备多，设备转动过程也多。生产过程中要加强管理，安全用电，传动部分需加装防护罩，高度超过2米的操作平台要加装防护栏杆，高度不小于1.5米，防火防盗。 6、总量控制 - 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。 - 根据项目特点，本项目生产废水不外排；项目生活污水进入园区污水管网，由岳阳县工业集中区污水处理厂处理，不外排；项目生活污水所含化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量纳入污水处理厂总量控制指标，不另外申请总量指标。且项目不涉及二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。因此，本项目无需申请总量指标。 7、环境保护管理 （1）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本工程环保项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 （2）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 （3）环境管理机构组成 根据工程施工期和营运期环境管理任务，建议建设单位设置环保科，环保科负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。 环保科的职责： ①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 8、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-6 环境监测计划 名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 破碎排气筒; 颗粒物; 每半年一次. 球磨排气筒; 每半年一次. 无组织; 厂区上风向、下风向; 每半年一次. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; Leq(A); 每三个月一次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 9、环保投资及环保工程验收计划 （1）环保投资 本项目总投资为21000万，环保方面的投资约为200万，环保投资占工程总投资的0.95%。本项目环保建设内容见下表： 表7-7 环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 筒仓粉尘; 仓顶除尘器; 12. 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 27. 球磨粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒. 无组织排放粉尘及料场; 喷雾机; 9. 食堂油烟; 油烟进化装置. 2; 废水; 生活污水; 地埋式污水处理器; 63. 生产废水; 废水回收系统、沉淀池（300m3）. 雨水; 雨水沟渠、雨水收集池（1200m3）. 3; 噪声; 机械设备噪声; 降压式消声器; 4. 球磨机隔音墙; 35. 居民点隔声墙; 2. 4; 固废; 生活垃圾、废机油抹布; 垃圾桶等; 1. 5; 其他; /; 废浆回收罐; 47. 合计; 200. （2）“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-8 项目“三同时”竣工验收一览表 序号; 污染源分类; 污染源; 环保措施; 预期效果. 1; 废水; 生活污水; 化粪池、地埋式污水处理器; 生活污水经处理后，排入岳阳县工业集中区污水处理厂处理. 冲洗废水; 废水回收系统、沉淀池（300m3）; 循环利用，不外排. 切割机废水. 蒸汽冷凝水. 初期雨水; 雨水沟、雨水收集池（1200m3）; 不外排. 2; 废气; 筒仓粉尘; 仓顶式除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒. 球磨粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒. 料场及车间无组织排放粉尘; 喷雾机. 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后外排; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 3; 噪声; 机械设备运行噪声及进出车辆产生的交通噪声; 选用低噪设备，安装减震基座，高噪设备放置于设备用房内，厂房隔声等；加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌减噪措施; 达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 由环卫部门集中处理; 不对外环境产生污染. 含废机油抹布. 废钢筋; 暂存后，外售. 边角料、残次品; 回用于生产. 废包装袋; 收集后外售.

# 八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 筒仓 | 筒仓粉尘 | 仓顶式除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 生产车间 | 破碎粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒 |  |
|  |  | 球磨粉尘 | 布袋除尘器+15米排气筒 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 地埋式污水处理设施 | / |
| 固体 废弃物 | 生产车间 | 粉尘 | 收集后用作原料回用于生产 | 达到环保要求 |
|  |  | 废钢筋 | 收集后外售 |  |
|  |  | 边角料、残次品 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废包装袋 | 收集后外售 |  |
|  |  | 含废机油抹布 | 集中后交由环卫部门统一转移填埋 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 委托有关单位定期清掏 |  |
| 噪声 | 采取基础减振、墙体隔声、植被吸声、加强对设备的维护和保养、合理布局等的措施，经距离衰减，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九 结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳湘顺新材料有限公司年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目位于岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧岳阳高新技术产业园10号厂区，建设单位占地为园区空地及现有厂房。项目厂区邻近省道S201，交通方便。项目总投资21000万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.95%。劳动定员40人，实行两班制，10小时/班，年工作300天，所有员工均在厂区内食宿。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目收集了岳阳县空气自动监测站2019年1月至2019年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，统计得项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号），岳阳市现对各地区的大气环境制定了相关治理计划及措施，预计于2020年大气环境质量全面达标，总体大气环境质量趋于改善趋势。本项目所在区域有一定的环境容量建设本项目。 地表水环境质量现状：由表3-2可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。本项目所在区域地表水环境质量良好。 声环境质量现状：根据湖南精科检测有限公司对项目所在地噪声的检测结果，本项目所在地声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量良好。 - 环境影响评价结论 - 施工期环境影响评价结论 本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响较小，污防措施可行。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 项目营运期间产生的废气主要为筒仓粉尘、破碎及球磨粉尘、食堂油烟。筒仓粉尘经仓顶式除尘器处理后，直接排放于车间，破碎及球磨粉尘经除尘器处理后经15m排气筒排放。未经除尘器收集的无组织排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求；料场废气基本上是物料装卸产生的粉尘，由于是封闭环境，空气流动速度很小，扬尘量很小，产生的粉尘基本在卸料点沉降，不做量化评价，在料场安装喷淋装置，定期洒水降尘；食堂油烟经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响结论 - 项目采用雨污分流的方式，雨水通过雨水沟汇入雨水收集池沉淀后回用，不外排；生产废水主要是车间冲洗废水及蒸汽冷凝水，该部分废水经过沉淀后回用；生活废水经过化粪池处理后进入污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂集中处理，不会改变周边水环境功能，对环境影响较小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备及运输噪声。运输车辆加强管理，产噪设备采用隔声、消声、吸声等措施有效治理，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，不会改变厂区周围的声环境功能。 ④固体废弃物环境影响结论 项目营运期间产生的固废主要为的除尘器粉尘、边角料及残次品、废钢筋、生活垃圾、废包装袋以及含废机油抹布。除尘器粉尘全部收集后用作原料回用于生产中，不外排；边角料及残次品经破碎后回用；废钢筋收集后外售；生活垃圾及含废机油抹布委托环卫部门集中处置；废包装袋经收集后外售。固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，该项目建成后落实环评要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有的环境质量功能级别。因而从环境角度而言，该项目是可行的。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为年产45万立方米加气混凝土砌块/板材项目，根据对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中“十二、建材”3.适用于装配式建筑的部品化建材产品；功能型装饰装修材料及制品等绿色建材产品技术开发与生产。符合国家产业政策。项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 项目地位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园，项目地理坐标为东经：113.141736°北纬：29.126761°。项目地出厂道路连接省道S201线，交通便利。项目位于产业园，项目选址原为工业园空地及原有厂房，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。 因此选厂的选址是总体可行的。 - 平面布置合理性 本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园。项目地主要环境敏感目标位于项目地东南面80m处的居民点，项目所在区域风向的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主，对东南面的居民不易产生明显的不良影响。且项目营运期间废气经处理后不会对周围环境产生不良影响，根据平面布局图，项目地入厂道路位于项目地南面，由南至北为成品库及办公楼、综合楼、生产车间；原料贮存罐设置于生产车间内。综合楼、办公楼位于成品仓库西面。厂房内筒仓及破碎、球磨设施置于西侧，球磨机所在厂房设置隔音墙，并在居民点所在一侧的厂界外墙上设置降噪板，最大限度的减少废气及噪声对居民点的影响。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保工程验收制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收。 （2）应切实加强环保设施的维护与管理，以满足治理效果达到标准要求，杜绝事故排放对环境造成的危害。 （3）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行。 （4）建议加强项目区的绿化工作，美化环境； （5）物料运输车辆尽量避开居民集中区，降低物料运输过程中对周边环境的影响。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日