《岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目》环境影响报告表专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建议题目更改为:岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目 | 已修改，详见P1 |
| 2 | 项目污染物产排放系数，使用C3099非金属矿物制品业排污许可证申请与核发技术规范核算。 | 非金属矿物制品业排污许可证申请与核发技术规范核算没有本行业污染物产排放系数，具体污染物核算详见P26 |
| 3 | 兴隆水库总磷标准值应为《地表水质量标准》湖库（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 | 已修改，详见P17 |
| 4 | 建议项目生产作业面、道路采用企业自产砂石压尘，减少扬尘污染。 | 已补充，详见P26、P36 |
| 5 | 校核细化工程环境保护投资，补充项目全封闭厂房、原料和产品堆场、道路硬化、厂区环境提质、雨污分流改造等环保投资。 | 校核细化工程环境保护投资，已补充项目全封闭厂房、原料和产品堆场、道路硬化、厂区环境提质、雨污分流改造等环保投资，详见P57 |
| 6 | 环境监测计划按非金属矿物制品业排污许可证申请与核发技术规范规定进行要求。 | 非金属矿物制品业排污许可证申请与核发技术规范没有本行业环境监测要求，具体环境监测计划详见P55-56 |
| 7 | 补充原料运输沿线的保护目标。 | 已补充原料运输沿线的保护目标，详见P19 |
| 8 | 核实暴雨期雨水产生量、沉淀池建设位置及要求，确保项目废水不外排。 | 已核实暴雨期雨水产生量、沉淀池建设位置及要求，确保项目废水不外排，详见P5-6 |
| 9 | 强化评价范围内生态环境现状、土地利用现状、饮水现状、地下水源、区域排水途径调查 | 已强化评价范围内生态环境现状、土地利用现状、饮水现状、地下水源、区域排水途径调查，详见P17-18 |
| 10 | 文本提到项目建设位置为“现有的西北侧排土场”，文本需明确项目位置与排土场的位置关系，如果项目占用排土场，那么本项目建成后排土场不再需要还是更换位置均需明确并分析可行性。 | 文本已明确项目位置与排土场的位置关系，经核实项目占用排土场，本项目建成后排土场已明确并分析可行性，详见P1 |
| 11 | 文本交代：“本项目使用含表土的碎石进行深加工”，明确利用采石场新产生的含表土的碎石还是开挖原排土场已堆存的含表土的碎石，原环评批复要求“弃土暂放临时排土场，并定期用于复垦”，本项目利用含表土的碎石，分析说明是否合理可行，并明确后期复垦用土来源及来源可靠性的支撑材料。 | 文本交代：“本项目使用含表土的碎石进行深加工”，已明确利用采石场新产生的含表土的碎石，原环评批复要求“弃土暂放临时排土场，并定期用于复垦”，本项目利用含表土的碎石，已分析说明是否合理可行，并已明确后期复垦用土来源，详见P1 |
| 12 | 对照湖南省第一批特别排放限值要求，《水泥工业大气污染物排放标准》需考虑特别排放限值 | 已修改，详见P21 |
|  | 危险废物执行《废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准，标准名称不规范） | 已修改，详见P22 |
|  | 环境质量现状监测核实CO数据（单位错误） | 已修改，详见P15 |
|  | 核实大气特征因子TSP监测数据来源（文本交代“本次扩建项目委托郴州市力方检测技术有限公司于2019年4月5日-11日之间进行现场实测”，实际为收集的数据，不是实测） | 已修改，详见P16 |
|  | 补充噪声现状监测的监测报告单或质量保证单（文本提供的为2019年另外项目的） | 已补充噪声现状监测的监测报告（2020年），详见附件3 |
| 13 | 调查现有危废暂存间建设是否规范（包括标识标牌），补充危废处置协议 | 经调查现有危废暂存间建设规范（包括标识标牌），详见P9-10，已补充危废处置协议，详见附件6 |
|  | 结合土壤导则，明确土壤类别及评价等级（是否需要进行土壤环境质量现状监测也应有明确结论） | 结合土壤导则，已明确土壤类别及评价等级，详见P47 |
| 14 | 核实破碎、筛分等工段粉尘产生源强，细化粉尘收集、处理措施，建议参照《湖南省砂石骨料行业规范条件》，对生产车间、皮带运输、原料堆场、产品堆场等提出响应的建设要求。 | 已核实破碎、筛分等工段粉尘产生源强，细化粉尘收集、处理措施，已补充对生产车间、皮带运输、原料堆场、产品堆场等提出响应的建设要求，详见P50-52 |
| 15 | 进一步完善厂界噪声预测内容（改扩建项目厂界噪声达标情况需计算叠加背景值后的结果）。 | 已完善厂界噪声预测内容，详见P44 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	58

九、结论与建议	60

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   平面布置图

附图3   监测点位图

附图4   项目环境目标保护图

附图5   区域水系图

附件

附件1   环评委托书

附件2   现有环评批复

附件3-1 年开采30万吨建筑用板岩改扩建项目监测报告

附件3-2 年产5万吨水稳料生产线建设项目监测报告

附件4   营业执照

附件5   竣工验收批复意见

附件6   危险废物安全处置合同

附件7   项目专家审查意见

附表

附表1   建设项目环评审批基础信息表

附表2   大气环境影响评价自查表

附表3   地表水环境影响评价自查表

附表4   环境风险评价自查表

附表5   土壤环境影响评价自查表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县小沅采石场 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 章罗子 |  |  | 联系人 | 童中保 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新开镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1584286**** |  | 传 真 | - | 邮政编码 | 414118 |
| 建设地点 | 岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 岳县发改【2018】237号 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3099非金属矿物制品业 |  |
| 占地面积 | 占地面积约12000m2 |  |  | 绿化面积 | - |  |
| 总投资 （万元） | 226 | 其中：环保 投资（万元） |  | 26 | 环保投资占总投资比例 | 11.5% |
| 评价经费 （万元） | - | 预计投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |
| 一、项目由来 岳阳县小沅采石场成立于2013年，在现有的建筑用板岩矿区内扩大采矿范围，于2018年，完成岳阳县小沅采石场建设年开采30万吨建筑用板岩建设项目环境影响报告表，批复文号为岳县环评批[2018]18号，2018年底已完成岳阳县小沅采石场建设年开采30万吨建筑用板岩建设项目竣工环保验收。2019年，完成岳阳县小沅采石场新增破碎加工生产线建设项目，批复文号为岳县环评批[2019]28号文件，2020年6月，已完成岳阳县小沅采石场新增破碎加工生产线建设项目竣工环保验收。 在开采过程中产生含表土的碎石以及表土，原将含表土的碎石以及表土暂存在采石场西北侧和东侧两个排土场用于复垦，每年产生约45000吨含表土碎石和约10000吨表土。为了更好的利用碎石资源，岳阳县小沅采石场拟将采石场新生产的含表土的碎石进行深加工，制成水稳料（即水泥稳定碎石）。基于此，建设单位依托现有矿山，投资226万元，占用采石场中西北侧的空置排土场新增一条年产5万吨水稳料生产线，以满足综合利用的要求，本次扩建项目投产后采石场不含表土的碎石。开采产生的表土暂存在采石场东侧的排土场中用于复垦，排土场面积约为1000m2，满足采石场开采的表土容纳需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，岳阳县小沅采石场委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28修订），本次扩建项目属于非金属矿物制品业；57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站中其他，不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本次扩建项目环境特点和工程特征，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、建设项目基本情况 （1）项目名称：岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目； （2）建设性质：改扩建； （3）建设单位：岳阳县小沅采石场； （4）建设地点：岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组； （5）建设规模：本次扩建项目占用采石场中西北侧的排土场新增一条年产5万吨水稳料的生产线，该生产线的原料来自于矿山开采区含表土的碎石，不占用原有破碎生产线的生产设备。 2、建设项目内容 本次扩建项目占用采石场中西北侧的排土场总占地面积约为12000m2，总建筑面积约为3200m2，新增一条年产5万吨水稳料生产线，扩建后总开采量及总破碎量不变。项目主要建设内容见表1-3。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程; 本次扩建; 备注. 主体工程; 生产车间; 3条破碎生产线，布设进料区、破碎区、产品堆场，占地面积约30000m2; 破碎加工以及水稳料搅合设备一套，占地面积约为2800m2，建筑面积约2800m2; 新建. 储运工程; 原料堆场; /; 占地面积约为400m2，建筑面积约400m2; 新建. 配套工程; 办公室; 占地面积200m2，钢架结构，1层; 依托原厂区已有的办公室; 利旧. 公用工程; 给水; 生活用水由矿区水井提供，生产用水由项目沉淀池及兴隆水库提供; 生活用水由矿区水井提供，生产用水由项目沉淀池及兴隆水库提供; /. 供电; 新开镇兴隆村供电网; 新开镇兴隆村供电网; /. 排水; 生活污水经隔油+化粪池处理后用于周边菜地浇灌，不外排；生产废水经泥水分离脱水系统处理后，由沉淀池回用于生产；初期雨水经沉淀池后回用于场地洒水抑尘，不外排。; 不新增占地，不新增初期雨水。 生活污水依托现有隔油+化粪池处理后用于周边菜地浇灌，不外排 本次扩建项目无生产废水产生; 利旧（生活污水处理设施、初期雨水）. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水经隔油+化粪池处理后用于周边菜地浇灌，不外排；生产废水经泥水分离脱水系统处理后，由沉淀池回用于生产; 生活污水依托现有隔油+化粪池处理后用于周边菜地浇灌，不外排；本次扩建项目无生产废水产生; 利旧（生活污水处理设施）. 废气处理装置; 加水湿法破碎工艺，装卸洒水抑尘，道路硬化并定期洒水抑尘，排土定期洒水抑尘，原矿堆场半建设半封闭围挡，并定期洒水抑尘; 年产5万吨水稳料生产线生产车间采用雾喷淋洒水降尘并对生产车间、原料堆场进行全封闭，对运输皮带进行加罩封闭处理；无组织颗粒物，通过雾化喷淋洒水降尘；水泥储罐粉尘经袋式除尘器除尘; 新建（水泥储罐粉尘经自带袋式除尘器除尘、雾化喷淋装置）. 厨房油烟废气经油烟净化装置处理后外排。; 厨房油烟废气经依托已有油烟净化装置处理后外排。; 利旧. 噪声防治措施; 加设震垫、选用低噪声设施，空压机房隔声等措施降低噪声污染。; 加设震垫、选用低噪声设施，空压机房隔声等措施降低噪声污染。; 新建. 固废防治措施; 废机油等危废存放于30m2危废暂存间；弃土暂放临时排土场，并定期用于复垦；泥饼经压滤后送至砖厂；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理; 废机油等危废存放于现有30m2危废暂存间；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；水泥储罐除尘器收集的粉尘回用于生产，不外排。; 新建. 3、主要设备 本次扩建项目主要工艺设备见下表： 表1-2 本次扩建项目主要工艺设备清单 序号; 名称; 规格（型号）; 数量（台/套）; 备注. 1; 颚式破碎机; PE750-1060; 1; 外购. 2; 皮带传输机; /; 10; 外购. 3; 给料机; ZW-1045; 1; 外购. 4; 圆锥破碎机; CS-175; 1; 外购. 5; 振动筛网; YK-3070; 3; 外购. 6; 水稳料设备; WCB-600型; 1; 外购. 7; 水泥罐; 100吨; 2; 外购. 4、项目主要原辅材料 根据建设方提供的资料，本次扩建项目主要原辅材料具体情况见表1-3。 表1-3 扩建项目原辅材料及能耗表 序号; 名称; 本次扩建年用量; 备注. 1; 柴油; 3.0t; 外购. 2; 电; 3万Kw.h/a; 当地电网. 3; 水; 2932m3/a; 雨水回用或兴隆水库用于生产用水，矿区水井用于生活用水. 4; 含表土的碎石; 4.5万吨; 开采后含表土的碎石. 5; 水泥; 2500吨; 外购. 5、产品方案 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 本次改扩建; 配比. 1; 水稳料; 50000t/a; 含表土碎石90%：水泥5%：水5%. 6、平面布置 本次扩建项目位于采石场中西北侧的排土场，生产车间、原料堆场以及现有的危废暂存间等。项目平面布置见附图2。 7、公用工程 （1）给水 本次扩建项目用水主要为水稳料拌合用水、碎石加工降尘用水和生活用水。 ①水稳料拌合用水 本次扩建项目，年产5万吨水稳料，根据碎石、水泥、水配比分别为9:0.5:0.5。水稳料拌合用水量为8.33m3/d，2500m3/a。 ②破碎加工降尘用水 根据建设单位提供资料，拟采用喷头对破碎区域进行喷淋降尘，喷头流量按10L/h计，喷头个数10个，一天工作八小时。则破碎加工降尘用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 ③生活用水 本次扩建项目新增劳动定员8人，年工作300天，均为当地居民。生活用水来自矿区水井，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014)，用水定额办公室（带食堂）为80L/人·d，则员工生活用水量为0.64m3/d，192m3/a。 综上，本次扩建新增用水量为2932m3/a（9.77m3/d）。 （2）排水 本次扩建项目生活污水依托现有隔油池、化粪池预处理后用于厂区周边农田浇灌，不外排；喷淋废水全部蒸发，无废水外排；本次扩建项目初期雨水依托现有沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排，后期雨水经附近沟渠排至河流。 （3）供电 本工程电源取自新开镇兴隆村供电网，以满足厂区生产设备运行、生活用电的需要。 8、劳动定员 本次改扩建新增员工8人，提供中餐，年工作天数300天，一班制，每天8h。 9、项目投资及资金筹措 项目总投资226万元，全部由建设单位自筹。 - 依托工程可行性分析 （1）办公室依托可行性 岳阳县小沅采石场建设年开采30万吨建筑用板岩建设项目，2019年岳阳县小沅采石场以及新增破碎加工生产线建设项目均投入使用，其办公室位于厂区东侧。本项目新增员工8人，满足本次扩建项目办公室依托。 （2）初期雨水依托可行性 现采石场（包括本次扩建项目）初期雨水经沉淀池后回用于场地洒水抑尘，采石场中沉淀池总容积约为1600m3。 初期雨水主要污染物为SS，雨水经沉淀池处理后回用于生产。 当地的暴雨强度计算公式： 计算初期降雨，式中：t取15分钟，P取1年。 根据《给水排水设计手册》，初期雨水的估计按以下方法进行： ①雨水设计流量计算公式： Q=q×F× 式中：Q—雨水设计流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s·hm2）； ψ—径流系数（取0.4）； F—汇水面积（hm2）。 经计算暴雨强度q为239.74L/s·hm2。采石场（不包括厂区建筑面积）生产区域汇水总面积约为130000m2，前15min初期雨水量为1121.97m3。采石场沉淀池满足暴雨期雨水收集能力。本次扩建项目不新增初期雨水，因此初期雨水总量不会新增，不会额外占用沉淀池的处理能力。 （3）生活污水处理设施依托可行性 现厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理后用于厂区周边农田浇灌，厂区生活区域化粪池、隔油池共2个，每个容积30m3，总容积60m3，目前厂区内住宿员工74人，生活污水产生量约为5.92m3/d；本次扩建项目工作人员新增8人，生活污水产生量约为0.64m3/d，扩建后全厂生活污水产生量约为6.56m3/d，污水处理剩余量23.44m3/d，满足生活污水处理设施依托。 （4）厨房油烟处理设施依托可行性 现厂区原有员工96人，食堂使用清洁能源，职工食堂内的基准灶头2个，油烟排放量为864kg/a。本次扩项目新增员工8人，食堂油烟排放量为2.16kg/a，油烟经高效油烟净化器处理后，现厂区油烟排放量为5.kg/a，本次扩建项目油烟排放量约0.432kg/a。因此本次扩建项目厨房油烟排放量不大，可满足厨房油烟处理设施依托处理能力。 （5）危险废物暂存间依托可行性 岳阳县小沅采石场危废暂存间位于本次扩建项目东南侧，最大暂存容积20m3，目前厂区内废机油产生量为25kg/a，废润滑油产生量为25kg/a，本次扩建项目废机油产生量为5kg/a，废润滑油产生量为5kg/a，危废暂存间的剩余容量可满足本次扩建项目依托。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 现有生产工艺流程： 现有生产工艺主要为两部分，包括矿山开采及板岩破碎，工艺流程如下： 含表土的碎石 图1-1 工艺流程及产污节点图 现有污染源分析 1、废气： 现有项目废气来源主要为破碎筛分、运输等产生的扬尘。 根据《年开采30万吨建筑用板岩项目竣工验收》监测报告，郴州市力方检测技术有限公司对场内无组织废气进行监测，监测时间段该项目的工况负荷为86.7～90.1%，监测结果如下。 ①无组织废气 2019年3月9日-10日，郴州市力市检测技术有限公司对厂界上风向、厂界下风向1#、厂界下风向2#进行监测，结果如下： 表1-5 无组织废气监测统计表 监测点位; 监测项目; 日均浓度值范围（mg/Nm3）; 标准值（mg/Nm3）. 厂界上风向; TSP; 0.235-0.372; 1.0. 厂界下风向1#; 0.421-0.649. 厂界下风向2#; 0.537-0.732. 本次监测结果表明，颗粒物在厂界处浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 由于现有项目产生粉尘都以无组织的形式进行排放，故无组织产生量采用类比的方式进行计算： ①开采扬尘 根据类比采用第一次全国污染源普查经验系数，采场扬尘系数为60.13kg/万吨矿石，则矿石开采产生扬尘量为1.8t/a。经洒水喷淋措施后处理排放量为0.36t/a。 ②原矿堆场扬尘 原矿石堆场若在大风气候条件下，会因风蚀作用产生扬尘。采用以下公式对风蚀扬尘量进行计算： 式中：Qp—矿石堆场起尘量，kg/a； K—经验系数，是含水量的函数，取K=0.96； U—堆场平均风速，m/s，取2.88m/s； U0—粉尘的启动风速，2.5m/s； W—矿石表面含水率，含水率为5%； P—堆场年累计堆放量，原矿堆场为30万t/a。 结合项目所在地当地气象资料，由上式计算出原矿堆场风蚀扬尘无组织产生量为15.4t/a，经洒水喷淋后排放量为3.07t/a。 ③加工粉尘 参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）《303 砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册》中3039其他建筑材料制造行业-砂石骨料-碎石、砂石-破碎、筛分、水洗-所有规模-废气-颗粒物-1.89千克/吨-产品，项目产品约为30万t/a，则破碎筛分扬尘产生量约为56.7t/a，经洒水喷淋后排放量为11.34t/a。 ④装卸粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放因子取0.02kg/t，装卸过程采取喷淋洒水等措施，类比同类型项目，产生量按理论值削减90%计算，本项目原料约30万t/a，则装卸扬尘产生量共计约为0.6t/a。 ⑤油烟废气 项目现有员工96人，食堂使用清洁能源，职工食堂内的基准灶头按2个计，灶头排风量为2000m3/h，年工作日300天，日工作时间约4h，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30g，则油耗量为2.88kg/d，0.86t/a，油的平均挥发量约为3%。则食堂内每年挥发油烟量约为25.92kg/a。一般高效油烟净化设施去除效率在80%左右，油烟经高效油烟净化器处理后，则油烟排放量约5.18kg/a，油烟排放浓度约为0.64mg/m3。 2、废水 （1）生产废水 项目抑尘用水量为630t/a，该部分废水全部蒸发，不外排；碎石加工过程洗砂废水经泥水分离脱水系统处理后能循环利用不外排。 （2）生活污水 现有生活废水产生量为1776t/a，主要污染物为COD ：300mg/L、0.72t/a；BOD5： 250mg/L、0.48t/a；SS ：400mg/L、1.77t/a；NH3-N：25mg/L、0.059t/a；动植物油：20mg/L、0.0079t/a。生活污水经隔油+化粪池处理后用于附近农田灌溉。 3、固体废物 项目固废包括生产固废及职工生活垃圾。 （1）生产固废 矿山剥离物产生量为35982.8t/a，运往排土场处理；泥饼产生量为2998.5t/a，外售至砖厂进行处理；废机油产生量为25kg/a、废润滑剂产生量25kg/a，暂存于危废暂存间后交由湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理，并对危废暂存间贴标识标牌，如下图。 图1：危废暂存间标识标牌 （2）生活垃圾 现有项目生活垃圾产生量为9t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 表1-6 现有工程污染物产排情况一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 产生量; 污染防治措施; 排放量. 1; 废气; 开采; 粉尘; 1.804t/a; 洒水喷淋; 0.36t/a. 原矿堆场; 15.4t/a; 洒水喷淋; 3.08t/a. 加工尘; 56.7t/a; 洒水喷淋; 11.34t/a. 装卸过程; 6t/a; 洒水喷淋; 0.6t/a. 厨房; 油烟; 25.92kg/a; 油烟净化器; 5.18kg/a. 2; 废水; 生活污水 （768t/a）; COD; 0.72t/a; 经化粪池处理后用于附近农田灌溉; 0. NH3-N; 0.059t/a. BOD5; 0.48t/a; 0. SS; 1.77t/a; 0. 动植物油; 0.0079t/a; 0. 3; 固废; 剥离物; 35982.8t/a; 运往表土场处理; 0. 泥饼; 2998.5t/a; 外售至砖厂; 0. 废机油; 25kgt/a; 交由有资质单位处理; 0. 废润滑剂; 25kgt/a; 交由有资质单位处理; 0. 生活垃圾; 9.0t/a; 交由环卫部门处理; 0. 现有工程主要环境问题及整改措施 1、主要环境问题及整改措施 主要环境问题：运输道路扬尘较大。 整改措施：加强对道路的喷淋洒水措施，并合理控制汽车运输速度； 表1-7 现有工程存在问题一览表 序号; 现有工程存在问题; 整治措施. 1; 运输道路扬尘较大; 加强对道路的喷淋洒水措施，同时合理控制汽车运输速度. 2、环保投诉情况 现有工程自建成投产以来，环保部门没有收到周边群众的环保投诉问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)： 一、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市的东部，东接湖北通城，西濒东洞庭湖接沅江、南县，北接岳阳市区、临湘，南依汩罗、平江。现辖12个建制镇和8个乡、6个农林场，土地总面积2930.35平方公里，总人口70万人，城镇人口19.5万人。县城北距岳阳市区23公里，南距长沙市100公里，京广铁路和武广高速铁路自北往南穿城而过，新墙河由东而西绕北部流入洞庭湖，107国道距县城东侧12公里，京珠高速公路距县城东侧14公里，湘江航道距县西侧16公里，其水陆交通十分便捷。 本次扩建项目位于岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组，经纬度为：E113°9′58.169"，N29°13′4.95"。 二、地质地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。新开镇地形以丘岗为主，最高峰鹰嘴山海拔352.7米。境内矿藏丰富，主要矿产资源有五氧化二钒、石煤、高岭土、石英砂、锰等，钒的蕴藏量据78年省地质资料记载，已探明五氧化二钒金属贮量70万吨，推算远景储量385万吨。水资源丰富，龙湾河，新墙河贯穿全境，山塘水库星罗密布。企业基础好，乡镇企业曾经是岳阳市乃至湖南省的明星乡镇，九十年代生产的“东山牌”五氧化二钒多次评为省优、部优产品。 项目场址位于岳阳市的中部丘岗区，在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，地质条件较好。区内出露地层以元古界冷家溪群浅变质岩为主。矿山地段地层呈北西向倾斜的单斜产出，区内断裂构造不发育，地层产状倾向320°，倾角78°。岩层中节理裂隙较发育，主要有两组：一组倾向190°，倾角87°；另一组倾向30°，倾角38°。 地震：根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010），查得该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为7度，建筑物按7度设防。 三、水文特征 岳阳县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里。县境尚有大小内湖22个。 项目所在区域地表水体不发育，无常年地表径流；项目东北侧570m为兴隆水库，该水库规模较小，主要功能为灌溉，水量约56000m3。 三、气候气象风向特征 岳阳县地域属北亚热带湿润性季风气候，四季分明。其特点：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。常年平均气温17℃，1月平均气温4.5℃，极端最低气温-11.8℃；7月平均气温29.6℃，极端最高气温39.3℃。年日照时数1764小时。年均降水量1292.2毫米，年蒸发量1422.9mm。全年主导风向NNE，年均风速2.88米/秒。 本次扩建项目气象气候条件 项目矿区属亚热带季风气候区，冬寒夏暑，四季分明，岳阳县多年平均气温为16.4—17°，年际间差异较大，最高年17.5℃，最低年16.3℃（1989年），全年变化呈单峰型，1月平均最低平均气温3.8-4.5℃；气温在0℃以下每年约20天，7-8月最热，7月最高平均气温29℃；气温在35℃以上全年约32天，极端最高气温可达41℃；最低气温-12℃以下。 根据岳阳县气象站1971-2005年资料，项目所在地多年降水量1200-1400mm，最大年降雨量2337mm（1954年），日最大降水量293.8mm（1997.6.7）。年蒸发量107.1-1427.1mm，平均1223.9mm，相对湿度80%，无霜期270-300天，年平均日照1717小时，夏季以东南风、冬季以东北风为主。 四、生物植被 岳阳县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 岳阳县步仙乡境内物产丰富，盛产柑橘、板栗、优质梨桃等名优水果，有大量的油茶、菜耔、花生等植物油原料；还有毛柴菌、松菇、竹笋、蕨菜、野獐、野猪、港鲜小鱼等10多种山珍野味；已查明的石英石、高岭土等矿产资源储量较大。 本次扩建项目生物植被特征：项目范围内属丘陵区，居民少且居住分散，区内植被多为次生灌木林、茅草和经济林（如松、杉等树林），其次为一些原生的毛竹及杂木等，植被发育较好。 五、区域环境功能 本次扩建项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 水库; 渔业用水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 本次扩建项目大气为二级评价，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价应调查项目所在区域环境质量达标情况、调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 ①达标区判定 项目引用《岳阳县二0一九年环境质量公报》中的大气监测数据，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。岳阳县2019年监测数据如下表： 表3-1 岳阳县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 超标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43µg/m3; 35µg/m3; 122.86%; 8%; 不达标. PM10; 68µg/m3; 70µg/m3; 97.14%; 0; 达标. SO2; 9µg/m3; 60µg/m3; 15%; 0; 达标. NO2; 27µg/m3; 40µg/m3; 67.5%; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35%; 0; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 164µg/m3; 160µg/m3; 102.25%; 2.43%; 不达标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5和O3。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知（湘政发〔2018〕17号），到2019年底，全省细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度下降到42μg/m3以下。岳阳县2019年PM2.5的年平均质量浓度为43μg/m3，随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（湘政发〔2018〕17号）继续实施，空气质量将得到改善。 ②特征因子监测 本次评价设1个环境空气采样点，即项目西南面690m居民点处。 监测因子：TSP。 本项目大气污染物特征因子为TSP，本项目引用郴州市力方检测技术有限公司于2019年4月5日-11日连续7天的环境空气现状监测数据。引用点位为西南面690m居民点处，监测结果统计情况见下表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 西南面690m居民点; 113.164; 29.210; TSP; 8:00-18:00; 西南; 690. 表3-3 环境空气质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 西南面690m居民点; 113.164; 29.210; TSP; 13:00; 300; 104-155; 51.67; 0; 达标. 根据项目区现状监测环境空气质量监测结果分析，区域环境空气中TSP日平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准。 二、地表水环境 本次环评地表述水环境质量现状监测引用“年开采30万吨建筑用板岩建设项目”的监测数据，该检测点位监测时间为2017年11月25日，其水质监测结果及统计如下表。 表3-4 地表水监测结果 采样位置; 采样时间; 检测项目; 检测结果; 标准值. 兴隆水库; 11月25日; pH; 7.25; 6-9. 化学需氧量; 11 mg/m3; 20. 五日生化需氧量; 2.2 mg/m3; 4. 氨氮; 0.379 mg/m3; 1. 总磷; 0.03 mg/m3; 0.05. 镉; ND; 0.005. 铅; ND; 0.05. 六价铬; ND; 0.05. 项目周边居民均采用地下水作为饮用水源，兴隆水库只作为渔业用水和灌溉用水。由监测结果可知，项目500m处的兴隆水库各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、环境噪声 在现有项目正常运行情况下，对年产5万吨水稳料生产线建设项目进行噪声监测，湖南科准检测技术有限公司于2020年7月12日-13日对项目厂界四周进行了监测，监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 点位 序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界东面; 7月12日; 58.2; 47.1. 7月13日; 58.2; 47.8. N2; 厂界南面; 7月12日; 55.1; 44.4. 7月13日; 55.1; 44.7. N3; 厂界西面; 7月12日; 54.9; 44.9. 7月13日; 55.6; 45.1. N4; 厂界北面; 7月12日; 54.7; 45.2. 7月13日; 55.0; 45.2. 标准值; 60; 50. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 四、生态环境 本次扩建项目200m范围内，以林地为主，植被多为次生灌木林、茅草和经济林（如松、杉等树林），项目范围内无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 五、区域排水途径 本次扩建项目废水不外排，周边区域排水走向是经香严水库排入新墙河，详见附图5。 主要环境保护目标 本次扩建项目位于岳阳县新开镇朱砂桥月丰组，项目年产5万吨水稳料生产线中心点坐标为E113.166214，N29.218082。厂区现状为林地，周边环境保护目标见表3-6。 1、地表水环境保护目标 确保区域附近兴隆水库符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 2、大气环境保护目标 确保项目区域空气质量符合GB3095-2012中二级标准。 3、声环境保护目标 评价区域达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、确保固体污染物及时妥善处理。 表3-6 主要环境保护目标表 环境 要素; 名称; 坐标/度; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 规模; 方位; 距离厂界. X; Y. 大气 环境; 易家居民点; 113.161; 29.218; 居住区; 人群; 二类区; 约25户; #### 西北; 495m. 林山居民点; 113.160; 29.217; 居住区; 人群; 二类区; 约8户; #### 西北; 777m. 黄文政居民点; 113.162; 29.212; 居住区; 人群; 二类区; 约50户; #### 西南; 758m. 陈兴隆居民点; 113.174; 29.220; 居住区; 人群; 二类区; 约20户; #### 东; 815m. 新屋里居民点; 113.176; 29.219; 居住区; 人群; 二类区; 约25户; #### 东; 964m. 上源居民点; 113.156; 29.231; 居住区; 人群; 二类区; 约70户; #### 西北; 1777m. 方家居民点; 113.159; 29.228; 居住区; 人群; 二类区; 约30户; #### 西北; 1277m. 向前居民点; 113.172; 29.231; 居住区; 人群; 二类区; 约15户; #### 东北; 1599m. 莫家居民点; 113.174; 29.230; 居住区; 人群; 二类区; 约20户; #### 东北; 1554m. 朱砂桥村居民点; 113.177; 29.228; 居住区; 人群; 二类区; 约100户; #### 东北; 1622m. 硃砂桥居民点; 113.183; 29.222; 居住区; 人群; 二类区; 约50户; #### 东; 1715m. 七屋岭居民点; 113.180; 29.217; 居住区; 人群; 二类区; 约30户; #### 东南; 1242m. 胡家冲居民点; 113.180; 29.210; 居住区; 人群; 二类区; 约30户; #### 东南; 1637m. 中门胡居民点; 113.186; 29.210; 居住区; 人群; 二类区; 约80户; #### 东南; 1933m. 荷庄居民点; 113.172; 29.240; 居住区; 人群; 二类区; 约80户; #### 东北; 2505m. 新开村居民点; 113.176; 29.245; 居住区; 人群; 二类区; 约300户; #### 东北; 2109m. 新开镇中心学校; 113.165; 29.252; 学校; 师生; 二类区; 约300人; #### 北; 3748m. 兴安小学; 113.192; 29.221; 学校; 师生; 二类区; 约150人; #### 东; 2511m. 章辛二居民点; 113.152; 29.200; 居住区; 人群; 二类区; 约100户; #### 西南; 2148m. 雪屋门居民点; 113.147; 29.209; 居住区; 人群; 二类区; 约80户; #### 西南; 1911m. 张帮远居民点; 113.141; 29.217; 居住区; 人群; 二类区; 约150户; #### 西; 2186m. 细屋居民点; 113.142; 29.224; 居住区; 人群; 二类区; 约90户; #### 西北; 2315m. 声环境; /; /; 距离厂界200m内无保护目标. 水环境; 兴隆水库约20万m3（渔业用水和灌溉用水）; 东南侧，996m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 地下水环境; 矿区水井（生活用水）; 周边居民; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）. 原料运输沿线; 原料运输沿线107国道朱砂桥村沿线居民; 居民区; 人群; 二类区; 约100户; 东; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018修改单。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 浓度限值(ug/m3). SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准及其2018修改单；. 日均值; 150. 1小时均值; 500. NO2; 年平均; 40. 日均值; 80. 1小时均值; 200. PM10; 年平均; 70. 日均值; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日均值; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m³. 1小时平均; 10mg/m³. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. 2、水环境 本次扩建项目主要地表水体为项目东侧兴隆水库，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）; 镉; 铅; 六价铬. 6～9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.05. 3、声环境 项目评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见下表。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 营运期大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放标准限值及表3无组织排放浓度监控限值标准。 表4-4 《水泥工业大气污染物综合排放标准》中表1标准限值表 运营期废气; 有组织排放; 无组织 排放（周界外浓度最高点）mg/m3. 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 10; 0.5. 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 项目; 小 型; 中 型; 大 型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. 2、废水 厂区食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并排入化粪池预处理后用于菜地施肥，不外排；初期雨水经沉淀池后回用于场地洒水抑尘，不外排； 3、噪声 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准（dB（A）） 昼间; 夜间. 70dB; 55dB. 营运期：厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A）） 厂界方位; 噪声功能区类别; 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. - 固体废弃物 一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 根据湖南省环境保护厅《湖南省“十三五”主要污染减排规划》中相关规定，我省十三五期间主要污染物约束性因子为SO2、NOx、COD、NH3-N，指导性因子为VOCs。 本次扩建项目仅进行碎石破碎，不会对项目区大气环境产生明显污染影响；项目在生产过程中无废水外排，无需总量申请。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 水稳料工艺流程及产污节点如下： 图5-1 本次扩建项目生产工艺流程及产污环节图 破碎加工工艺流程说明： ①采矿过程中产生的含表土的碎石经下料口加入至给料机。给料机将石料直接进入颚式破碎机进行破碎，粒径较小的碎石通过封闭的皮带输送至振动筛网筛，再经过皮带输送至振动筛筛分出12#石料和13#石料。下料口投料、颚式破碎及振动筛网筛时均用雾化喷淋降尘，使石料湿润，减少粉尘产生。 ②颚式破碎后的碎石经皮带输送至圆锥破碎机进行破碎，破碎后的碎石通过封闭的皮带输送机至振动筛网筛选出石粉和05#石料。 ③经圆锥机处理后粒径较小的石料通过封闭皮带输送至振动筛网筛分为不同规格的碎石以及石粉，然后进入水稳料设备进行搅拌。 ④石料、水、水泥均投进水稳料搅合设备后，混合搅合至均匀，搅合过程在封闭设备中进行。 ⑤搅合完成后输送送至成品后外运。 2、物料平衡分析 本次扩建项目物料平衡见下图 图5-2 本次扩建项目物料平衡图（t/a） - 水平衡分析 本次扩建后全厂区水平衡见下图 图5-3 本次扩建后全厂区水平衡图（t/a） 主要污染工序： 一、施工期污染源 本项目为改扩建项目，项目施工期主要为新建一条年产5万吨水稳料生产线，土地平整，本次扩建项目依托现有办公生活区，主要建设为基础设施安装等工序。施工期污染工序主要为施工期间的施工扬尘、施工噪声。 一、施工期污染工序 1、施工期废气 废气主要为施工扬尘、施工和运输机械排放的尾气。 施工扬尘主要产生于土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，扬尘量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，属无组织排放。 施工和运输机械运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、碳氢化合物、NOx等，呈无组织排放。 2、施工期污水 废水分为建筑施工废水和施工人员生活废水。建筑施工废水中含有大量的泥沙、少量水泥，SS浓度较高，其产生量无法定量。施工人员约12人，用水量为5L/d·人，约为0.06m3/d，排水量按用水量的80％计，约为0.048m3/d。 3、施工固体废弃物 固体废弃物主要为建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。建筑施工垃圾主要成分为弃土(石)、水泥凝结废渣、废弃建材等。施工人员生活垃圾按0.5kg/d·人测算，为6kg/d。 4、施工噪声 施工安装噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 物料运输车辆类型及其声级值见表5-1。 表5-1 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 安装阶段; 各种安装材料及设备; 轻、载重卡车; 75～80. 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-3，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。 表5-2 施工期噪声声源源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声源强度. 安装阶段; 电钻; 100～105. 手工钻; 100～105. 无齿锯; 100～105. 二、营运期主要污染工序 1、废气 非金属矿物制品业排污许可证申请与核发技术规范核算没有本行业污染物产排放系数，因此运输过程产生的扬尘以及原料堆场扬尘参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）30行业产污系数手册中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业产污系数及污染治理效率表中的颗粒物产排污系数进行核算；装卸扬尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放因子进行核算；破碎、筛选和拌合粉尘参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）《303 砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册》中3039其他建筑材料制造行业产污系数及污染治理效率表中的颗粒物产排污系数进行核算；水泥储罐呼吸粉尘根据行业类比调查进行核算。 ①运输过程及原料堆场扬尘 参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）30行业产污系数手册中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业（续1）-物料运输-混凝土制品-水泥、砂子、石子等-物料输送储存-所有规模-废气-颗粒物-0.13千克/吨-产品，本次扩建项目产品为5万t/a，生产作业面、道路采用自产砂石进行压尘，减少扬尘，运输过程及原料堆场扬尘产生量0.65t/a。 ②装卸扬尘 类比同类型项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放因子取0.02kg/t，本次扩建项目原料约5万t/a，装卸过程产生的颗粒物约为0.9t/a，采取喷淋洒水等措施，类比同类型项目，产生量按理论值削减90%计算，则装卸扬尘产生量共计约为0.09t/a。 ③破碎、筛选扬尘 参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）《303 砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册》中3039其他建筑材料制造行业-砂石骨料-碎石、砂石-破碎、筛分、水洗-所有规模-废气-颗粒物-1.89千克/吨-产品，本次扩建项目产品为5万t/a，破碎、筛选和拌合粉尘产量的颗粒物约为9.45t/a。厂房拟采取封闭生产方式，皮带输送机全封闭，破碎、筛分过程粉尘采用雾化喷淋降尘，抑尘效率达80%，产生量为1.89t/a。 ④水泥储罐呼吸粉尘 本次扩建水稳料采用水泥储罐贮存，共有2个密封储存罐（100吨），这2个水泥储罐罐顶呼吸孔均会产生一定量的粉尘，针对这部分粉尘，在罐顶分别设有袋式除尘器，将含尘废气通过负压风机引至袋式除尘器进行除尘后排放。 水泥罐顶呼吸孔及罐底粉尘产生量经对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒仓基本相同。 项目水泥储罐采用除尘方式如下：罐顶采用负压吸风收尘装置，与罐顶呼吸孔共用一台布袋除尘器。根据类比调查，粉尘产生量约占粉料的0.1‰，本次扩建项目水稳料共需2500t/a，则粉尘产生量约为0.25t/a，袋式除尘器风机风量1500m3/h，则粉尘产生浓度为16.7mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.5%，粉尘排放量为0.0125t/a，则最终筒仓排放的粉尘浓度约为0.83mg/m3。 ⑥拌合粉尘 参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）30行业产污系数手册中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业（续1）-物料搅拌-混凝土制品-水泥、砂子、石子等-物料混合搅拌-所有规模-废气-颗粒物-0.166千克/吨-产品，本次扩建项目产品为5万t/a，水稳料拌合产生量为0.83t/a。 ⑦油烟废气 本次扩建项目新增劳动定员8人，食堂每天新增就餐人数为8人。食堂使用清洁能源，职工食堂内的基准灶头按2个计，灶头排风量为2000m3/h，年工作日300天，日工作时间约4h，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30g，则油耗量为0.24kg/d，0.07t/a，油的平均挥发量约为3%。则食堂内每年新增挥发油烟量约为2.16kg/a，油烟产生浓度约为0.266mg/m3。一般高效油烟净化设施去除效率在80%左右，油烟依托现有高效油烟净化器处理后，则油烟排放量约0.432kg/a，油烟排放浓度约为0.05mg/m3。 表5-3 项目废气污染物排放一览表 污水来源名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 粉尘; 破碎、筛选扬尘; 9.45; 雾化喷淋达80%; 无组织排放1.89. 装卸扬尘; 0.9; 喷淋洒水90%; 无组织排放0.09. 运输、原料贮存扬尘; 0.65; 0; 无组织排放0.65. 水泥储罐呼吸粉尘; 0.25; 布袋除尘器效率99.5%; 粉尘排放量0.0125t/a，有组织粉尘浓度为0.83mg/m3. 拌合粉尘; 0.83; 重力沉降、加水混合搅拌; 无组织排放0.83. 2、废水 本次扩建项目产生的废水主要为新增员工的生活污水。项目新增员工人数为8人，人均用水定额为80L/天（办公楼带食堂），则项目用水量为0.64 m3/d（192m3/a）。产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为0.512m3/d（153.6m3/a）。类比其他项目生活污水监测数据，其主要污染物产生浓度分别为：COD 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS150mg/L、NH3-N 25mg/L；动植物油：80mg/L，据估算，以上各主要污染物产生量依次为COD 0.029t/a、BOD50.017t/a、SS0.018t/a、NH3-N0.003t/a、动植物油0.01t/a。生活污水依托现有隔油池+化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 3、噪声污染 本次扩建项目噪声主要来源于破碎机、振动筛、水稳料设备、运输车等运作过程中产生的噪声，实行每天一班工作制，夜间不生产，噪声污染源强为70～100 dB(A)，详见表5-4: 表5-4 项目主要噪声源 序 号; 噪声源; 声源声级dB(A); 数量; 拟采取降噪措施; 排放强度dB(A). 1; 颚式破碎; 100; 1台; 低噪声设备、底座安装减震器、合理布局 厂界栽种乔灌木绿化降噪 减速慢行，加强保养，厂界种植乔灌绿化降噪; 85. 2; 给料机; 85; 1台; 70. 3; 圆锥破碎机; 90; 1台; 75. 4; 振动筛网; 85; 3台; 70. 5; 水稳料设备; 80; 1套; 65. 6; 运输车; 70; 3辆; 55. 四、固体废弃物 根据现场的实际情况及工艺流程分析，本扩建项目在生产过程中基本无固废产生，仅有少量水泥储罐除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废机油以及。 - 生活垃圾：本次扩建项目新增员工8人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·天计算，年工作时间为300天，则产生量为1.2t/a，经垃圾桶统一收集后交由环卫部门处理。 - 水泥储罐除尘器收集的粉尘：本次扩建项目水泥储罐设置的除尘器对呼吸含尘废气进行处理，除尘器收集的粉尘量为0.24t/a，该部分粉尘可直接回用生产，不外排。 3、危险固废 ①废润滑油 本次扩建项目皮带输送机和提升机等设备需定期加润滑油保养，润滑油使用量约为5kg/a。本次扩建项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生5kg/a的废润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油，经专门的收集桶收集后放置在现有的危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理。 ②机修废机油 本次扩建项目厂区机械维修过程中将会产生少量的废机油，产生量约5kg/a，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，经专门的收集桶收集后放置在现有的危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理。 表5-5 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 危险特性. 1; 废机油; HW08 废矿物油与含废矿物油废物; 900-249-08; 5kg/a; 机加工; 液体; T，I. 2; 废润滑油; HW08 废矿物油与含废矿物油废物; 900-249-08; 5kg/a; 机加工; 液体; T，I. 续表5-6 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 储存场所; 贮存方式; 贮存周期; 利用处理单位. 1; 废机油; 危险废物暂存间20m2; 桶装; 一个月; 暂存于现有的危险废物暂存间，定期交由湖南双强环保科技有限公司处置，并做好台账。. 2; 废润滑油; 桶装; 一个月. 5、项目改扩建后“三本账”计算 项目改扩建后项目污染物排放情况量统计见下表。 表5-7 项目改扩建后项目污染物排放情况量统计 t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本工程新增排放量; “以新带老”削减量; 改扩建完成后全厂排放量; 增减变化量. 大气污染物; 粉尘（无组织）; 11.7; 2.72; 0; 14.42; +2.72. 粉尘（有组织）; 0; 0.0125; 0; 0.0125; +0.0125. 油烟; 2kg/a; 0.432kg/a; 0; 2kg/a; +0.432kg/a. 水污染物; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 动植物油; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 剥离物; 35982.8; 0; 35982.8; 0; -35982.8. 泥饼; 4999.79; 0; 0; 4999.79; 0. 废机油; 25; 0; 0; 30; 0. 废润滑剂; 25; 0; 0; 30; 0. 生活垃圾; 12; 0; 0; 13.2; 0. 水泥储罐呼吸粉尘; 0; 0; 0; 0.24; 0. 备注： ①本次新增污染源通过新建环保工程设施进行治理，不涉及“以新带老”削减。 ②本次扩建项目产生的各类固态废物均已妥善处置（其中：危险废物均委托湖南双强环保科技有限公司处置，一般废物外售处置，生活垃圾交环卫部门统一处置），产生的各类固体废物均不外排，因此各类固态废物排放为零。 ③本次扩建项目无生产废水产生，生活污水依托现有隔油池+化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排，因此各类废水排放为零。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 施工单位严格按照环境管理方案和运行控制程序进行施工，污染会大大减轻。扬尘随施工期的结束而消失 |  |  |  |
|  | 营运期 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 无组织0.65t/a |  |  |  |
|  |  | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 无组织0.9t/a |  | 无组织0.09t/a |  |
|  |  | 破碎、筛选 | 颗粒物 | 无组织9.45t/a |  | 无组织1.89t/a |  |
|  |  | 水泥储罐呼吸粉尘 | 颗粒物 | 有组织5.7t/a |  | 0.0125t/a，0.83mg/m3 |  |
|  |  | 拌合粉尘 | 颗粒物 | 无组织0.83t/a |  |  |  |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO、CmHn | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 2.16kg/a |  | 0.266kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 本扩建项目无生活废水的产生 |  |  |  |
|  |  | 施工场地 | 施工废水 | 沉淀后、隔油池用于场地洒水 |  |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水192m3/a | COD | 250mg/L；0.029t/a |  | 生活污水依托现有一体化设备处理后用作厂区周边农田浇灌用水 |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L；0.017t/a |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L；0.018t/a |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.003t/a |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 80mg/L；0.01t/a |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑固废 | 建筑垃圾分类回收；生活垃圾经垃圾桶、垃圾箱收集送往垃圾站统一处置； |  |  |  |
|  | 营运期 | 水泥储罐 | 粉尘 | 0.24t/a |  | 经除尘器收集后回用于生产，不外排 |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  | 垃圾桶收集清运至周边居民垃圾站统一处置 |  |
|  |  | 机修、设备养护 | 废润滑油 | 5kg/a |  | 经专门的收集桶收集后依托现有危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理 |  |
|  |  |  | 废机油 | 5kg/a |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 采用低噪声施工机械，合理布局高噪声设备位置，安排施工作业时间，设置限低速标志，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBL2523-2011)相关要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 本次扩建项目主要噪声源为铲车、运输车辆、皮带输送机、风机、振动筛、破碎机等设备运作过程中产生的噪声，其声源值在70～100dB(A)之间，经选用低噪声设备、墙体隔声等有效的降噪措施后，厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBL2348-2008)2类标准排放。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 施工期结束后加强绿化带建设，能逐渐恢复场地内生态环境，对本区域周围生态环境影响较小。 本次扩建项目废水主要为生活污水，生活污水经已有隔油池、化粪池预处理后用作厂区绿化用水，对周围生态环境影响较小。 本次扩建项目固体废弃物全部实现综合利用或无害化处理，不外排，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本次扩建项目施工期主要为设备安装及沉淀池建设，依托现有办公生活区，对环境的影响主要有废水、废气、噪声、建筑垃圾、生活垃圾，大多数由施工过程所带来的环境影响具有暂时性的特征，将会随着工程的建成而不复存在。 一、大气环境影响分析 1、施工场地扬尘 本工程施工扬尘的主要来源有：①施工作业扬尘；②建筑材料（白灰、水泥、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；③施工垃圾的清理及堆放扬尘；④人来车往所造成的现场道路扬尘。 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见表7-1。 表7-1 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 检测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50 m; 100 m; 150 m. 范围值; 0.303～ 0.328; 0.409～ 0.759; 0.434～ 0.538; 0.356～ 0.465; 0.309～ 0.336; 平均风速2.5m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表7-1表明：平均风速2.5m/s时施工场地的TSP浓度在0.4～0.8mg/m3，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3 mg/m3）。根据项目周边环境敏感点的分布情况可知，项目下风向150m范围内无居民点，为了减少施工扬尘对工程建设地周边居民点及环境空气质量，在施工过程中，环评要求建设方应采取一下防治措施： ①根据《湖南省大气污染物防治条例》的要求，本次扩建项目施工过程中暂时不能开工的建设用地，需由土地使用权人、建设单位对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施进行覆盖，不能开工超过三个月的，应当进行绿化、透水铺装； 根据《湖南省污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020）》要求，本项目施工工地需达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%），以减轻施工扬尘对大气的污染。 ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 2、运输车辆、机械设备废气 运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于扩散，对环境不会造成明显影响。 3、焊接废气 项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放，其烟尘比重比空气大，在焊接点附近沉降，对周边环境影响较小，主要影响电焊作业车间内的焊工。本环评建议，项目在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。通过采取以上措施后，项目产生的焊尘对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 施工废水 施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物直接排放将对环境造成较大的污染。本环评要求，建设单位依托现有隔油池、沉淀池对施工废水进行隔油、沉淀处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等。处理后对环境影响小。 三、固废环境影响分析 施工期，固体废弃物主要是沉淀池开挖产生的弃土。在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留一定量建筑垃圾。弃土经收集后运往弃土场进行处理。 生活垃圾由垃圾桶、垃圾箱收集后纳入厂区垃圾收运系统，清运至环卫部门指定地点进行无害化处置。 四、噪声环境影响分析 项目建设过程中会产生各种各样的噪声，其噪声值一般在75～105 dB（A）之间。在此期间产生的噪声，对周围环境影响较大。建议建设单位采取如下噪声防治措施：建设单位必须严格控制施工时间，敏感时段（如午间、夜间等）尽量不施工；尽量选用低噪声的装修设备，按操作规范进行施工，从而减轻对周围居民的干扰。此外，建设单位要做好与周边单位和个人的沟通，认真听取他们的意见和建议，取得他们的理解。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 ①厨房油烟废气 项目新增劳动定员8人，食堂每天新增就餐人数为8人。食堂使用清洁能源，职工食堂内的基准灶头按2个计，灶头排风量为2000m3/h，年工作日300天，日工作时间约4h，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30g，则油耗量为0.24kg/d，0.07t/a，油的平均挥发量约为3%。则食堂内每年新增挥发油烟量约为2.16kg/a，全厂食堂内挥发油烟量约为12.16kg/a。一般高效油烟净化设施去除效率在80%左右，油烟依托现有高效油烟净化器处理后，则油烟排放量约0.432kg/a，油烟排放浓度约为0.05mg/m3；全厂油烟排放量约2.432kg/a，油烟排放浓度约为0.89mg/m3。 燃烧废气：厨房能源主要为液化气，燃烧后主要产生H2O和CO2，及少量SO2和NOx。本次扩建项目四周较为空旷，地势开阔通风良好，燃烧天然气产生的废气能很快消散，对环境影响较小。 ②汽车尾气 生产设备的运行和车辆运输产生的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。开采机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，尾气中主要含有NOx、CO、CmHn等污染物，设备和运输汽车少，尾气量小，且作业范围相对较大，周围扩散条件较好，不会对区域大气环境产生明显的影响。 ③运输过程扬尘 参照全国第二次污染源普查系数手册（试用版）30行业产污系数手册中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业（续1）-物料运输-混凝土制品-水泥、砂子、石子等-物料输送储存-所有规模-废气-颗粒物-0.13千克/吨-产品，本次扩建项目产品为5万t/a，生产作业面、道路采用自产砂石进行压尘，减少扬尘；运输过程及原料堆场扬尘产生量0.65t/a。 ④装卸扬尘 本次扩建项目原料约5万t/a，装卸过程产生的颗粒物约为0.9t/a，采取喷淋洒水等措施，类比同类型项目，产生量按理论值削减90%计算，则装卸扬尘产生量共计约为0.09t/a。 ⑤生产废气 1）污染源强 表7-2 项目污染源点源参数表 序号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 评价因子排放速率(kg/h). x; y; 粉尘. 1; 水泥储罐呼吸粉尘; 56; 85; 162.628; 8; 0.2; 13.26; 25; 2400; 正常 排放; 0.005. 表7-3 项目污染源面源参数表 序号; 污染源 名称; 海拔高度/m; 有效高度/m; 多边形面源; 排放工况; 评价因子排放速率(kg/h). X/m; Y/m; 粉尘. 1; 厂区无组织; 163; 8; -48; 169; 正常 排放; 1.13. 107; 47. 259; 223. 251; 374. 85; 390. -37; 357. 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度℃; 41℃. 最低环境温度℃; -12℃. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 图7-1 AERSCREEN模型筛选计算结果 表7-5 大气估算模式计算结果一览表 序号; 污染源; 污染 因子; 下风向最大质量浓度/（mg/m3）; 占标准10%对应D10% /m; 最大浓度占标率%; 评价 等级; 评价 范围. 1; 水泥储罐呼吸粉尘; 粉尘; 0.0006; 15; 0.07; 二级; 5*5km. 2; 厂区无组织; 粉尘; 0.0887; 244; 9.85; /; /. 2）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表 7-6 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 综上所述，经估算模式预测，本次扩建项目正常排放污染物（TSP）下风向最大质量浓度占标率为9.85%，1%≤Pmax＜10%。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只要求对污染物排放量进行核算。项目有组织排放核算表详见表7-7，无组织排放核算表详见表7-8，项目大气污染物年排放量核算表详见表7-9。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; YS001; 水泥储罐呼吸粉尘; 颗粒物; 10000; 0.005; 0.0125. 主要排放口合计 （有组织排放总计）; 颗粒物; 0.0125. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 破碎、筛分; 颗粒物; 雾化喷淋、重力沉降; GB4915-2013; 5000; 1.89. 2; 拌合; 颗粒物; 重力沉降、加水搅拌; GB4915-2013; 5000; 0.83. 3; 装卸; 颗粒物; 喷淋洒水; GB4915-2013; 5000; 0.09. 4; 运输、原料贮存; 颗粒物; /; GB4915-2013; 5000; 0.65. 无组织排放总计; 颗粒物; 3.46. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.4725. 经计算项目区无超标点，无需设置大气环境防护距离，本次扩建项目无组织排放颗粒物能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单要求中的二级标准总悬浮颗粒物，对周边的环境影响较小。 二、水环境影响分析 ①地表水影响评价工作等级的确定 本次扩建项目无生产废水排放。 项目运营后产生的废水主要为生活污水和初期雨水，生活污水经隔油池+化粪池处理用于附近林地灌溉；初期雨水经现有沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B。 ②三级B评价主要评价内容包括 本次扩建项目属于三级B评价，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价分析要求如下： ①评价范围要求 a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ②评价时期要求 可不考虑评价时期。 ③评价内容要求 a) 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b) 依托污水处理设施的环境可行性评价。 1、生活废水 - 生活污水：生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经进入化粪池进行预处理，隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。根据相关资料，隔油池对COD、BOD5、SS、动植物油除去效率分别为10%、20%、50%、50%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的除去效率分别为30%、20%、30%、3%。 本次扩建项目生活污水处理前后水质一览表见表7-10。 表7-10 处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 150; 25; 80. 隔油池处理效率（%）; 10; 20; 20; 0; 50. 化粪池处理效率（%）; 30; 20; 30; 3; 0. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 157.5; 96; 84; 24.25; 40. 《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）旱作类标准; 200; 100; 100; /; /. 根据上表可知：本次扩建项目生活污水经现有隔油池、化粪池处理后能满足《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）旱作类标准。项目厂界周围主要为林地，且面积较广，区域林地面积达100亩，林地灌溉按75m³/亩.年计，厂区附近林地能消耗扩建后全厂区产生的生活污水。故本次扩建项目产生的生活污水依托现有隔油池、化粪池处理是可行性的。 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 本次扩建项目废水类别、污染物及治理设施信息见下表。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; NH3-N、COD、BOD5、SS; 生活污水经隔油池+化粪池处理用于附近林地灌溉,，不排放; /; TW001; 隔油池+化粪池; 隔油+化粪; /; □是 ☑否; □企业总排 雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 ☑不设置排放口（不外排）. ②废水污染物排放信息 建设项目废水污染物排放信息见下。 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 生活污水不设置排放口（不外排）; COD; /; 0; 0. BOD5; /; 0; 0. SS; /; 0; 0. 氨氮; /; 0; 0. 动植物油; /; 0; 0. 全厂排放口合计; COD; 0. BOD5; 0. SS; 0. 氨氮; 0. 动植物油; 0. 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类可知，本次扩建项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评。但业主单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)要求对危废暂存间、一般危废暂存间进行防渗设计，防止污水渗漏污染地下水。确保污水不会发生泄漏并污染地下水。 四、噪声环境影响分析 （1）评价等级 本次扩建项目岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组，所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类。项目运行期噪声产生的强度相对较小，变化小于3-5dB(A)，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中环境噪声影响评价工作等级划分基本原则，本次扩建项目环境噪声评价工作等级定为二级评价，详细划分原则见表7-13。 表7-13 声环境评价等级依据表 项目; 指标. 项目区域声环境质量类别; 2类. 受影响人口; 本扩建项目距离周边居民分布较近，项目所在区域声环境不敏感，受噪声影响人口变化不大. 项目建设前后噪声级增量; 3~5dB(A). 本次评价等级; 二级. （2）评价范围 声环境评价范围为项目所在地厂界外200m范围。 本次扩建项目主要噪声污染为颚式破碎机、给料机、圆锥破碎机、振动筛网、水稳料设备、运输车等等设备运作过程中产生的噪声，实行每天一班工作制，夜间不生产，噪声污染源强为70～100 dB(A)之间，本环评建议建设单位采取以下降噪措施： ①对皮带运输机、破碎机、振动分筛等设备注意保养润滑、加强对设备的检查和维修； ②对厂区主要设备（破碎机、振动筛）进行基础减震、加减震垫、隔声罩隔声等措施； ③选用低噪声设备，合理布设噪声源； 经采取以上隔声、减振、选用低噪声设备等措施治理后一般可实现15dB-25dB的降噪量，各声源产生噪声源强及治理想过见表7-14： 表7-14 项目主要噪声产生情况及治理 序 号; 噪声源; 声源声级dB(A); 数量; 拟采取降噪措施; 排放强度dB(A). 1; 颚式破碎; 100; 1台; 低噪声设备、底座安装减震器、合理布局 厂界栽种乔灌木绿化降噪 减速慢行，加强保养，厂界种植乔灌绿化降噪; 80. 2; 给料机; 85; 1台; 65. 3; 圆锥破碎机; 90; 1台; 70. 4; 振动筛网; 85; 3台; 65. 5; 水稳料设备; 80; 1套; 60. 6; 运输车; 70; 6辆; 50. 由表7-14可知，项目高噪声设备经采取隔声、减振、选用低噪声设备、厂界种植乔灌绿化等措施治理后，项目各设备噪声可降至50～80 dB(A) 1、预测模型 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本次扩建项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。在声源传播过程中，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 车间（厂房）中多个噪声源叠加的等效噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的等效噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 本次扩建项目依据数据计算得等效噪声源强（以最大计）为80.69dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）= Lp（r0）- 20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0 —参考位置距离声源的距离，m； r —预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取0。 2、噪声影响预测分析 厂界东距生产车间30m，厂界南距生产车间70m，厂界西距生产车间30m，厂界北距生产车间120m。根据本次扩建项目噪声源的分布，在项目运营过程中，原有项目产生的噪声背景值与厂界四周噪声排放量进行叠加预测计算，预测结果见表7-15。 表7-15 本次扩建项目噪声至厂界影响预测结果 单位：dB（A） 等效噪声源; 叠加后的噪声值. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 厂界噪声贡献值; 51.14; 43.78; 51.14; 39.10. 厂界噪声背景值; 58.2; 55.1; 55.6; 55. 厂界噪声评价值; 58.98; 55.41; 56.93; 55.11. 标准限值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、预测结果及评价结论 从表7-15预测结果可知，通过合理进行厂区总图布置，并合理布设设备位置，将主要高噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备定期维护等措施；控制车辆速度及鸣笛；夜间禁止生产，严格控制作息时间，同时做好运行管理工作，作业安排在昼间进行；项目生产车间选用环保低噪声设备，减少噪声外传；在破碎设备加装消声器、减震器等噪声治理措施后，项目各边界噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为了进一步减少本次扩建项目产生的噪声对周围环境的影响，本报告建议采取的措施如下： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；高噪声设备采取加设减振基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施并在送、回风总管内设置消声器等措施； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③对破碎机、振动筛、水稳料等设备进行基础减震措施，防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构；生产区设置厂棚，将高噪声设备放至厂房内，利用建筑物隔声； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，中午12:00~14:00，夜间22:00~8:00生产车间不得进行生产，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦道路在交叉口路段设置减速带、限速牌及禁止鸣笛标志，限速20km/h以下；加强运输道路管理，及时对滑落到道路上的物料进行清理，对损坏路面及时进行修补，以保证运输车辆平稳低速行驶，经采取以上措施后，本次扩建项目原料运输对居民影响不大。 ⑧当汽车运输原料及产品经过敏感点时需降低行驶速度，加强运行车辆管理，严禁超速、超载运行、鸣笛等，减少夜间运输活动。 五、固体废物环境影响分析 本次扩建项目固废物主要为职工生活垃圾、水泥储罐粉尘、危险固废等。 （1）生活垃圾 本次扩建厂区新增职工8人，产生的生活垃圾按0.5kg/人.天计算，年工作时间为300天，则产生量为1.2t/a。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 （2）水泥储罐除尘器收集的粉尘 本次扩建项目水泥储罐设置的除尘器对呼吸含尘废气进行处理，由工程分析可知，除尘器收集的粉尘量为0.24t/a，该部分粉尘可直接回用生产，不外排。 （3）危险固废 根据工程分析，本次扩建项目营运期危险固废废润滑油产生量约为5kg/a，废机油产生量约为5kg/a，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油；废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，本次扩建项目依托原有危险废物暂存场所，现有危废暂存间20m2，现有危废储存空间能满足本次扩建项目危废的存放，危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理。 六、交通运输对道路沿线的影响 项目东侧为国道G107，交通运输对道路沿线敏感点的影响主要表现在道路扬尘及交通噪声两方面。道路扬尘指聚积于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气，另外运输车辆车厢封闭不严亦会造成物料洒落，引起扬尘污染；交通噪声则主要产生于车辆轮胎与地面摩擦、车辆马达运行以及鸣笛。 为减轻项目营运期物料运输对道路沿线敏感点的影响，评价要求建设单位采取以下防护措施： （1）对项目出厂道路进行硬化，并派专人定期清扫，减少二次扬尘的产生； （2）合理安排运输时间，避免夜间运输，车辆经过运输沿线敏感点时要减速慢行，尽量减少鸣笛频率，以减少交通噪声对环境的影响； （3）对运输车辆进行统一管理，物料装载不得超载，不高于车厢，并对车厢加盖帆布篷，以防止物料洒落起尘。 经采取以上措施后，项目物料运输对道路沿线环境敏感点影响很小。 七、土壤环境影响分析 1、土壤环境影响评价等级确定 本项目为水稳料项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于污染影响型建设项目。本次评价根据污染影响型建设项目类别判定评价工作等级。 1）土壤环境影响评价类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”，因此根据导则判定项目类别为“Ⅲ类”。本项目总占地面积12000m2（1.2hm2），占地规模为“小型”（＜5hm2）。正常工况下对厂区周边土壤的基本无污染，仅在事故情况下，通过垂直入渗和地表漫流的形式对评价区域土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。 2）土壤环境敏感程度判定 本项目位于岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组，项目厂区范围内为林地，根据导则划分属于项目周边土壤敏感程度为不敏感。 3）土壤环境影响评价工作等级判定 表7-16 污染影响型评价工作等级划分表 规 模 占 地 敏感程度 评价工作等级; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 依据本项目土壤环境影响评价类别、占地规模和敏感程度，由表7-10可知，本项目土壤环境影响评价可不开展土壤环境影响评价工作。 八、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突 发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 ①选取危险化学品 根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本次扩建项目涉及危险化学品使用和存储，但因储存量较小不构成重大危险源。 ②环境敏感目标概况 根据表3-5，项目周边主要环境敏感目标为西北479m处的易家居民点和东侧996m兴隆水库。 ③风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》中评价等级划分要求，以及环境风险潜势的判断方法。判定和分级过程如下： （1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），按照下表确定项目环境风险潜势。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. （2）P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 2、计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。计算公式为： 表 7-18 环境风险物质数量与临界量比值一览表 物质名称; 最大储存量(t); 临界量（t）; qi/Qi. 废机油、废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. ∑Q; 0.00004. 项目在生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害为废机油产生量5kg/a、废润滑油产生量约为5kg/a。经计算，Q=0.00004<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-19 项目环境风险等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 故综上，本环评仅对项目环境风险开展简单分析。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-22。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳市）市; （/）区; （岳阳）县; （岳阳县新开镇朱砂桥月丰组）园区. 地理坐标; 经度; 113.166214; 纬度; 29.218082. 主要危险物质及分布; 根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本次扩建项目涉及危险化学品使用和存储，因储存量较小不构成重大危险源。. 现有环境防范措施; 废气：对破碎区、产品堆场进行全封闭，对运输皮带进行加罩封闭处理；无组织颗粒物，通过雾化喷淋洒水降尘；洒水降尘（洒水车）、场区道路硬化；厨房油烟废气经油烟净化装置处理后外排。 废水：初期雨水经沉淀池处理后循环使用用于场地洒水抑尘，不外排；生活废水经隔油+化粪池处理后用于附近农田灌溉 固废：废机油等危废存放于20m3危废暂存间；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 厂区火灾露引发的环境污染 一旦发生火灾，消防废水成分复杂，对周边地表水影响较大沉淀池泄露引发的环境污染当发生火灾事故时，其衍生的火灾烟雾将对周 边环境及居民安全造成威胁。. 风险防范措施要求; ①加强现有沉淀池管理力度，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到沉淀池废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区内沉淀池废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）项目相关信息 项目名称：岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目； 行业类别：C3099非金属矿物制品业； 项目性质：改扩建； 建设单位：岳阳县小沅采石场； 建设地点：岳阳县新开镇朱砂桥月丰组； 建设规模：本次扩建占用采石场中西北侧的排土场新增一条年产5万吨水稳料生产线。该生产线的原料来自于矿山开采区含表土的碎石，不占用原有破碎生产线的生产设备。 改扩建后总规模：3条破碎生产线，年开采30万吨板岩、年破碎30万吨板岩以及5万吨水稳料。； 项目占地面积：12000m2； 投资总额：总投资226万元。 （2）评价说明 危险物质数量与临界量比值（Q）=0.00004＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环境风险评价工作等级定为简单分析。. 九、产业政策符合性分析 中华人民共和国发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。 经查询，本次扩建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 经查询，本次扩建项目生产设备不属于淘汰类的设备，故本次扩建项目使用的生产设备符合国家的政策要求。 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性 表7-21 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合分析对照表 类别; 规范要求; 项目情况; 符合性. 规划布局和建设要求. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内 ,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 选址位于农村地区，该区域临近107国道，交通便利，用地性质为林地，建设区域周边无风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等，不属于矿山爆破安全危险区范围内。; 符合. 工艺与装备. 生产规模; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于 60 万 t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。; 新建一条年产5万吨水稳料生产线；项目属于废石综合利用，生产规模适当放宽。; 符合. 生产工艺; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合 GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用 淘汰设备。; 采用干法生产工艺；砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求；未使用限制及淘汰技术设备。; 符合. 节能降耗; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备， 减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 设备配置满足生产规模要求，物料输送采取带式输送机。; 符合. 环境保护与资源综合利用. 环境保护; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。; 生产设备、皮带输送机全封闭；破碎、筛分过程采用重力沉降和雾化喷淋降尘；破碎加工区实现厂房全封闭，采用雾泡机喷淋抑尘；水稳料拌合加水、全封闭式搅拌；污染物排放浓度符合相关要求。; 符合. 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合 GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。无生产废水产生; 符合. 综合利用; 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿山的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料; 企业利用开采产生含表土的碎石进行开发生产成水稳料，生产过程中无废料产生，厂房收集的粉尘回用于生产。; 符合. 十、三线一单符合性分析 本次扩建项目与“三线一单”文件符合性分析详见表7-22。 表7-22 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于岳阳县新开镇朱砂桥村，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线范围; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目除水电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。; 符合. 十一、选址合理性分析 本次扩建项目位于岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组，选址占用采石场西北侧的排土场位置，选址在现有厂区红线范围内，不新增占地。 项目产生粉尘达标排放，正常生产时各边界噪声达标，产生的固废全部合理处置，生态影响通过有效措施处理后可降到可控范围，区域环境质量良好。项目东侧有简易道路，交通便利。因此，区域环境均适宜项目的建设。 项目工程分析和环境影响分析，本次扩建项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本次扩建项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本次扩建项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 十二、环境影响可接受分析 本评价认为，施工期和营运期加强管理，落实本评价提出的各项要求，营运期生活污水通过现有的隔油池、化粪池预处理后用作厂区周边菜地施肥，不外排。本次扩建项目无生产废水产生；大气污染物经采取相应的污染防治措施能够达标排放；产噪设备采取隔声、减振、厂界种植乔灌木等降噪措施后厂界噪声能够达标排放；固体废物分类收集、处置，能够妥善处置，不外排。 通过采取报告提出的污染防治措施，可以达到防治污染、保护环境的目标，各项措施经济上可行、技术上合理有效。 十三、平面布置合理性分析 本次扩建项目依托原有矿山及生活区，加工区与生活区距离较远，生产区噪声对行政办公生活区的影响较小。项目敏感点离厂区较远，废气、噪声对附近敏感点的影响较小。 综上所述，本次扩建项目选址合理。 十四、环境管理机构职责 一、环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； （5）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。 二、项目施工期的环境保护管理 （1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 （2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （3）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 （4）施工建材机械等产生粉尘，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土、且对材料运输时应进行覆盖，避免二次扬尘。 （5）施工现场设车辆冲洗池，对进出的车辆进行冲洗，废水需经沉淀池处理后回用到场地洒水降尘。 （6）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到场地中间位置远离居民的地点。 （7）强化夜间的施工管理，需要夜间施工的，须报环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告。 项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表7-23。 表7-23 施工期环境管理主要内容 防治对象; 防治措施; 环境管理; 环境监理. 施工扬尘; 施工场地硬化；对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净；施工作业区应配备专人负责；建筑工地按有关规定进行围挡、建筑材料进行覆盖。; 施工单位环保措施上墙张贴，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。; 乡镇人民政府，如有违反应进行处罚并整改。. 施工噪声; 建设单位必须严格控制施工时间，敏感时段（如午间、夜间等）尽量不施工；尽量选用低噪声的装修设备，按操作规范进行施工; 乡镇人民政府，违反相关管理条例及法律法规，应进行处罚并整改。. 施工废水; 建设单位拟修建隔油池、沉淀池对施工废水进行隔油、沉淀处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等. 建筑及生活垃圾; 垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以铺设厂区道路，垃圾由环卫部门收集运送至垃圾填埋场。; 垃圾清运至指定地点。; 环卫管理部门监管. 三、营运期环境管理 1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 2、负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 3、负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 4、该项目营运期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 5、负责对本单位员工进行环保宣传工作。 四、环境监测 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速、完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。由于非金属矿物制品业排污许可证申请与核发技术规范没有本行业环境监测要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中主体工程排放口为一般排放口。因此项目投入营运后，应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），开展自行监测计划，并做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据。运营期环境监测计划如下表所示。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目只需要进行生产运营阶段的污染源监测计划，并结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟建项目有组织废气监测方案如下： （1）大气污染源监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目大气污染源监测计划见表7-24。 表7-24 运营期环境监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织排放源上风向2m-50m范围内设参照点，排放源下风向2m-50m范围内设监测点; 颗粒物; 每半年 监测一次; 颗粒物满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. （2）水污染源监测 本次扩建项目无生产废水产生；喷淋用水全部蒸发；生活废水经现有的隔油+化粪池处理后用于农灌，不外排。故水环境无需进行监测。 （3）噪声监测 监测点布设：厂区四周布设4个监测点。 测量量：昼间等效连续A声级Ld，夜间等效连续A声级Ln。 监测时间和频次：每半年监测一次，每次分昼间和夜间进行。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》。 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 固废按规定暂存及处置，进行台帐统计。 - 土壤质量监测 根据土壤环境影响分析结果表明，本次扩建项目对土壤环境质量影响较小，故土壤环境无需进行监测。 五、环保投资 本次扩建项目总投资226万元，其中环保投资26万元，占总投资的11.5%，环保投资情况见表7-25。 表7-25 环保投资一览表 类 别; 主 要 环 保 措 施; 投资估算 (万元). 废气; 厂房采用封闭式车间，对运输皮带进行加罩封闭处理； 破碎加工设备通过雾化喷淋洒水降尘； 本项目厂区范围采用洒水降尘（洒水车）、场区道路硬化； 对搅拌机进行封闭式处理； 水泥储罐粉尘经自带袋式除尘器除尘; 15. 废水; 生活污水依托现有的隔油+化粪池处理后用于周边菜地浇灌 本次扩建项目产生的初期雨水，经原有的排水沟渠进一步改造延长，通过现有沉淀池沉淀后（450m处），用于场地洒水降尘; 5. 噪声; 修建围墙合理布局远离厂界周边居民位置，主要设备进行密闭，对生产加工区厂房进行密闭，选用低噪声设备，设施安装减震器，加强设备管理，禁止夜间作业。; 3. 固废; 生活垃圾收集点，垃圾桶10个，定期清运；; 1. 绿化; 加强本次扩建项目厂区范围内绿化防护带建设; 2. 总 计; 26. 六、三同时验收 根据项目的具体情况，本环评提出环保治理设施“三同时”验收建议内容见下表，具体验收内容以委托监测单位制定并报审批部门认可后实施，详细内容见表7-26。 表7-26 “三同时”验收要求一览表 污染源; 治理对象; 主要环保设施; 污染物; 验收标准. 废水; 生活污水; 依托现有隔油池+化粪池; /; 综合利用，不外排. 初期雨水; 依托现有沉淀池; /; 综合利用，不外排. 废气; 破碎工序; 对破碎区、堆场进行厂房全封闭，对运输皮带进行加罩封闭处理； 粉尘通过雾化喷淋洒水降尘；; 颗粒物; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中的排放标准限值. 筛分工序. 堆场装卸工序. 物料运输. 水稳料拌合工序; 水泥储罐呼吸粉尘经自带袋式除尘器除尘. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，减振措施，距离衰减、厂界周边种植乔灌木; 等效连续A声级; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固废; 职工; 由垃圾桶分类收集; 生活垃圾; 垃圾桶收集纳入周围居民垃圾收运系统. 危险废物; 依托现有危险废物暂存间（20m2）; /; 交由湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理. 水泥储罐呼吸粉尘; 经袋式除尘器收集后回用生产; 颗粒物; 综合利用，不外排.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘、机动车尾气 | 加强管理，进出车辆清洗，道路清扫、洒水 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中排放限值，对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 | 破碎工序 | 颗粒物 | 对破碎区进行全封闭，对运输皮带进行加罩封闭处理 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中的排放标准限值 |
|  |  | 堆场装卸工序 |  | 堆场全封闭措施 |  |
|  |  | 水泥储罐 |  | 袋式除尘设施 |  |
|  |  | 物料运输 |  | 加水作业+洒水抑尘 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀处理后回用 | 零排放 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 依托项目周围居民生活污水处理设施处理 | 综合利用，不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 采用化粪池处理后，厂区周边菜地施肥 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 依托现有沉淀池沉淀，用于场地洒水抑尘 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑固废 | 建筑垃圾处置场集中处置 | 有效地进行处理，不会形成二次污染 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由垃圾桶分类收集 | 垃圾桶收集，纳入周围居民生活垃圾收运系统 |
|  | 营运期 | 职工 | 生活垃圾 | 由垃圾桶分类收集 |  |
|  |  | 机修、设备养护 | 废润滑油、废机油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至湖南双强环保科技有限公司进行无害化处理 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 水泥储罐呼吸粉尘 | 颗粒物 | 经袋式除尘器收集后回用生产 | 综合利用，不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备、车辆 | 施工噪声 | 加强管理 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 营运期 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，减振措施，距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本次扩建项目施工期对西北侧排土场进行清理，对土壤结构有一定的破坏，施工期结束后加强绿化带建设，能逐渐恢复场地内生态环境，对本区域周围生态环境影响较小。 在项目运营后要进一步加强管理，确保所有环保设施的正常运行，减少废气排放。在厂区生产区道路及其他地面采取硬化措施，消除因水土流失对生态环境产生影响；绿化植物兼顾较强的除尘、减噪功能，以使本次扩建项目运营对厂区周围生态环境的影响减少到最低程度。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 项目名称：岳阳县小沅采石场年产5万吨水稳料生产线建设项目； 建设单位：岳阳县小沅采石场； 项目选址：岳阳县新开镇朱砂桥村月丰组； 项目性质：改扩建； 项目建设规模：本次扩建项目占用采石场中西北侧的排土场新增一条年产5万吨水稳料的生产线，该生产线的原料来自于矿山开采区含表土的碎石，不占用原有破碎生产线的生产设备。 改扩建后总规模：开采及破碎总量不变，年开采30万吨板岩、年破碎30万吨板岩以及年产5万吨水稳料。 2、环境质量现状分析结论 （1）大气环境 空气环境：根据项目监测结果可知，各污染因子浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准。 （2）地表水环境 监测结果表明，兴隆水库监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，区域水环境质量达标。 （3）声环境 监测结果表明，监测时段各监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、环境影响评价结论 （1）废气 本次扩建项目营运期颗粒物来源破碎、筛分、堆场装卸工序产生的颗粒物和物料输送过程中产生的扬尘颗粒物。对此建设单位采取了如下措施： 生产车间粉尘采用雾喷淋洒水降尘；对年产5万吨水稳料生产线破碎区、原料堆场进行全封闭，对运输皮带进行加罩封闭处理；无组织颗粒物，通过雾化喷淋洒水降尘；水泥储罐粉尘经袋式除尘器除尘，扬尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中的排放标准限值要求，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目营运期间，办公生活污水经已有的化粪池处理后用作周边菜地浇灌，由附近村民外运做农肥。 通过上述措施后，项目对该区域地表水体和地下水体不利影响较小。 （3）噪声 本次扩建项目主要噪声污染为破碎机、运输车辆等设备运作过程中产生的噪声，生产中需加强维护和检修，选用低噪声设备。从声传播途径上控制、增加减震器等措施。噪声环境影响预测评价表明，对厂界噪声影响较小，厂界噪声均可达标达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固废 职工生活垃圾定期由环卫部门清运；水泥储罐呼吸粉尘经除尘器收集后回用生产；机修废物经收集后交由湖南双强环保科技有限公司清运处理。 因此，项目营运期间的固体废物均得以有效处理，对环境的影响较小。 综合各方面评价分析，本次扩建项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理。投产后产生的“三废”污染物采取本报告提出的各项环保措施后，产生的污染物能够做到达标排放，减少污染物的排放，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小较少。项目对周边环境的影响，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本次扩建项目的建设投入使用后，对促进项目所在地经济发展有一定意义，只要建设单位严格执行“三同时”的管理规定，同时切实落实好本次扩建项目环境影响评价报告表中的环保措施，确保项目投产后的正常运行，保证项目建成投入后所排放的各类污染物对项目所在地周围环境不会造成明显的影响，从而保证了项目所在地的环境质量。 综上，本评价认为，从环保角度分析本次扩建项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强日常管理，节约用水、电等能源，生活垃圾等应收集至指定地点堆放并及时清理，保护周边区域环境卫生。 2、加强设备管理，合理控制声源，让其处于高效率低噪声的状态。 3、将环境管理纳入日常运营管理渠道，加强从业人员的环保意识教育和环境管理，保持良好的生产环境，接受当地环保部门的检查与指导。 4、制定维修设备和环保设施的维护，保养的制度，并认真执行，加强环保治理设施的维护，保证处理设施高效运行。 5、严格执行环境保护“三同时”制度要求和排污许可制度，切实落实环保措施，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 6、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。