
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：岳阳县城乡供水一体化工程项目
建设单位（盖章）：岳阳县水利局     

编制日期：二〇二〇年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

	修改意见
	修改内容

	1、确定项目名称
	已修改；见首页、P1、P3、P5、P81

	2、项目建设内容表述不是太清晰，①管线是否跨沙港河？②管线2由北总干直接送筻口明星水库？③饶港水厂和新墙水厂进水是否是管线1出的分支？
	①已补充；见P5

②已修改；见P14

③饶港水厂和新墙水厂进水分别来源于小饶港水库和新墙水库，不为新建管线。

	3、作为扩建工程，两个原水厂的污染物排放情况应列清单予以详细说明。并就新污染源提出综合性的污染防控措施，实现达标排放的目的。
	①作为扩建工程，两个原水厂的污染物排放情况已列清单予以详细说明，修改见P26页；②已就新污染源提出综合性的污染防控措施，实现达标排放的目的，修改见P26页。

	4、水环境质量现状监测应补充水源地铁山水库水质现状监测资料，说明作为水源地的水质状况。
	已补充；附件5

	5、保护目标应将筻口镇的明星水库列入（并对水库周边的环境现状进行调查核实，予以详细介绍），同时两水厂周边保护目标应具体细化，不能太笼统。

	①已将明星水库列入为保护目标，修改见P35页；②经现场勘察给予详细介绍，修改见P37页；③水厂周边保护目标已细化，修改见P36-P37页。

	6.、施工期扬尘污染分析应将水厂区和管线区扬尘的污染进行分别分析，根据不同实际，提出相应的扬尘防治措施。
	①施工期水厂区和管线区的扬尘主要都来自于汽车及机械排出的尾气、土方的挖填、物料的堆村等；②施工期水厂区和管线区的不同处为水厂区是划分区域，定点施工，管线区为沿线施工，区别在于施工地的范围。③水厂区施工，在水厂周边，利用原有水厂的预留空地，在周边设置好挡板以及喷淋设施，做好降尘措施。管线区施工，设置挡板以及喷淋措施，对沿线管路做好防范措施，对沿线马路、沿线居民以及生态的污染度做到最小化，已修改；P46页；防治措施，修改见P56,P57页。

	7、两水厂生产废水的处置不是很妥切，应将废水产生量、污染物浓度进行核实，提出具体的污水处理措施，实现达标排放后才能排放。
	①沉淀池上清液，产生量为800m³/d；SS排放浓度为70mg/L。②本项目产生的废水主要为过滤废水，不为污染水，水质标准能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求；修改见P68页。

	8、环境风险分析应从水源地和水厂内的风险特征，提出具体针对性的风险防范和管控措施。
	①水源地风险分析；②水厂内风险分析；修改见P71页。

	9、补充与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题，重点是原有新墙水厂和饶港水厂在制水沉泥和化工原料包装及固体废物处置方面的问题；
	①原有污染情况；修改见P26页②原有水质检测报告补充至附件。

	10、完善扩建水厂主要工艺流程及产污环节。补充二氧化氯制取及前加氯后加氯工艺过程，并补充产污节点；
	已补充；P45页

	11、核实制水过程是否有加矾系统；P8，加矾系统表述中写的是“混凝剂采用固态聚合氯化铝”，与加矾无关；
	①包含加矾系统；②已删除与加矾无关内容。已修改；P8页，P10页

	12、核实主要原辅材料消耗情况。P18，是否用到明矾；制取二氧化氯是否还有其它原料；
	是；无其他原料

	13、完善污染源环境监测计划（P72）。水厂泥沙沉淀废水用于灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中I类标准。监测计划中监测项目只有PH、SS两个因子，与执行标准的污染因子不一致；
	①监测计划已补充；②污染因子已补充BOD5、COD、阴离子表面活性剂；③沉淀废水为生产废水，执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。已修改；P77页

	14、补充管道施工取弃土平衡，完善取弃土场生态恢复方案
	①见表5-4；②播撒种子，对破坏植被进行种植已修改；P48页

	15、强化制水沉泥处置的可行性分析措施；
	强化制水沉泥能有加快沉淀沉泥，使得工艺加快进行，可提高效率。已修改；P70页

	16、明确各类固废，特别是化学包装物的性质，完善处置措施。
	已修改；P51页


[image: image1.jpg]ITENZRS: 1600235703000

----- %ﬁﬁﬁﬂﬁﬂkﬁ%ﬁ%

ME w5 1a9iln

@&@azm ERER S gok— A TRSE
R B R 33_005 B /K AP FIg R T2
PRI 0 P S 2R B MER

—. BERRLHER

Bfr 2R (FE) R EARR R
gi—i(ERARE 1143062100637445X5
BRREN (BF) &N

FEATN EP BN
HBEAROEEAR (BF

=\ Y AL

BT (HRE)

G ERARE

=, ARG
LRHIERA
&2 PR ERERS ERmS &7
R 2016035430352014430019000020 BH021271 fé%ﬂjﬂ!@;ﬁgi
2. EERHIAR ’
i FEREAR ERwS ¥
RW B4R, BRI T
Shnaela, tey 1o
s P 2 :
WK e BHERES. EEIAN BH021271 ?%
G T B 40 SR e e R T
BHR, ER5EN




[image: image2.jpg]WHPAIREEEES

e SEESEREEES

["ERRRRFHARAE

m

| |

ES S D EPUTRER SN oo | || |
S R il | | 2019-12-05~ 2020-12-04 |

3 m % ;|

GO ERARE 91450100MASKMEZF8N
EERAT AR SEAERRSERN ) —asAEs LE/08SE

1 EEEEZEK—..  1alin BE= 33_09583kKEF...

2 EF00M R~ 97k835  BE= - 03016ZF7E&E. ..

3 EfEfESiR.. 547 RE= | 491808f (F&.. SEXHOENR. ERUAENE. W8S

4 ERINR=85%5.. gebtal BE= 18 O47BHSIREE FHRRZESs. FAREiERR.. s

L5 BNATERETM. e59ul8 RE= 18 047EBHSIREEE BNEERESN.. TEEEMERE. - EEE

6 ENESRKEE | 206 . BR= 19 050:45iGiad... BMEEHRRKIES. AsERERR. SEs SRS

EHEESSFERS. 8w3kr B'E= 40_1205=35FR SERENA B, JAaAREERE.  SEE BEs

S} mrwmssem. w197 BEE 19 054S2HR  WrLESENE. EEEAERR. S8 wes




[image: image3.jpg]01017932

has passed natmnal exammation orgammd by dw
o Chmese govemment despartmems and has o‘btamed L




[image: image4.jpg]i H AR E S (B
G i 17 DL AR V1

ARBEMSAREARBEEABRAE (K—HLEHARD
91450100MAGKME2FBN) B & ¥ : KRB & CGEIXTE FHEH
M EH R RABBEERLR) FAELE—FNRE, TEL
F=HIEN, TBT (BT/FBT) B£%5_Fp5
AL RREAERHIENEATFERIN B AE F FRFAW
EIHEM S BA— R TRTE AR &L AR A
AR, TEAR, THREZRE; 2REXRESHMER
W ERFAN_ BB GREFTN TR R KA
#E#E S 2016035430352014430019000020 , 1z Fl 4R &
BHO21271 ) , T ELRFARERE _ #EE (GA%S
BH021271 ) (RARALMWHIH) F 1 A, ERARIKEM
2RAR; REMAF ERRFARKBIIN (GERTEFEEZH
BEH (B BAKEEE S ARUREBRLSE FEY
I AT “BRERT




[image: image5.jpg]G-HE2EARST
91450100IASKUEZFSN (1-1) % ﬂ m m
=] v

(& )

EWAA wEEe
M3 A coewizA2E
EERERA BLMEB wm

2 FRUATLFREMG,: FIRGTAR, FRTHG . BT OERR IR RS0 S T B\
EER cen . snun, SOABARG . (REARRANIH. B8 & Fi A LRT0NE D B e

oo Gl AR S UHARAT 1

A FR T H i fE

(AR ;‘E‘ﬁmf o /e, et sv.cn T A
26.130. 179:9080/TopIcis/CertTabPrint. do 2019/11/29

http: 7/[72



[image: image6.jpg].

LR IGE

ENEE. 201902334750557

EREHERR: S20501197000081593 FERA s () BEWS:

SRR | s | mewanm |REEGER
w0 s A
HRET | g n - o
w0 s fwm
TERE | s n - 2
5 % 05 A B
stomer | MBIERHERAT | eunT g | T A &
i | mowsnmm |
womer | rmwRREARAT | cwmn | 220 AN 2
. " 2020 %6 Ay g WA &
soier | rmwTERIRAT | xumn | or S WYL P\ &
B AN
g wnE
HfR R hiN

CLALLS





一、建设项目基本情况

	项目名称
	岳阳县城乡供水一体化工程项目

	建设单位
	岳阳县水利局

	法人代表
	胡志刚
	联系人
	杨芬

	通讯地址
	岳阳市岳阳县水利局

	联系电话
	1507402****
	传真
	/
	邮政

编码
	414000

	建设地点
	岳阳市岳阳县
（东经112°44′14〞～113°43′35〞，北纬 28°57′11〞～29°38′41〞）

	立项审

批部门
	-----------
	批准文号
	---------------

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别

及代码
	D4610自来水的生产和供应

	占地面积


	/
	绿化面积


	/

	总投资

(万元)
	65927.7
	其中：环保投资(万元)
	1321
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费

(万元)
	—
	预期投产

日  期
	—

	工程内容及规模：

1、项目背景

为加快解决农村饮水安全问题，改善农民生存环境和生活条件，保障农村饮水安全项目建设顺利进行，根据国务院办公厅《关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发【2005】45号），国家发改委、水利部、卫生部《关于进一步做好农村饮水安全工程建设工作的通知》（发改农经【2005】920号）、《农村饮水安全项目建设管理办法》（发改农经【2013】2673号）等文件精神，湖南省水利厅结合我省实际情况制定了《湖南省农村饮水安全项目建设管理办法》，积极推动农村饮水安全工程的实施。同时，2016年中央一号文件指出要“强化农村饮用水水源保护”、“实施农村饮水安全巩固提升工程”、“推动城镇供水设施向周边农村延伸”。湖南省人民政府关于《湖南省农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》的批复指出大力推进农村饮水安全巩固提升工程建设，围绕全面建设小康社会总体目标，推进城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化，综合采取新建、改扩建、配套、联网升级等措施，通过以大并小、小小联合等方式，整体推进农村自来水工程建设。

近年来，岳阳县的社会经济迅速发展，人民生活水平不断提高，对生活饮用水的水量和水质的要求也越来越高。现有村镇集中供水工程运行中状况百出，水质、水量不达标的事情频发，使农村供水陷入发展瓶颈，极大限制了村镇的经济发展，影响了人民群众的生活质量。为解决村镇区域自来水的供需矛盾，提高人民群众的生活质量，保障农村社会经济的可持续发展，建设规模化、专业化的大型水厂、推进城乡供水一体化刻不容缓，因此，岳阳县水利局拟对全县范围内现有的部分饮水工程进行改扩建，包括：扩建新墙水厂和饶港水厂；新建铁山原水输水管道和筻口原水输水管道；新建中部和西部片区输配水管线110.03公里
本次项目总投资为65927.7万元。主要建设内容为：①扩建新墙水厂（现状规模8000m³/d，扩建规模10000m³/d），取水水源为新墙水库；扩建饶港水厂（现状规模3000m³/d扩建规模12000m³/d），取水水源为铁山水库；扩建水厂主体工艺：进水→微涡旋混凝低脉动沉淀池→气水反冲洗砂滤池→清水池→送水泵房。②新建两条原水管道，铁山原水输水管道一根，管道长34公里，管径DN1400；筻口原水输水管道一根，管道长15.6公里，管径DN500；③新建输配水管道110.03公里，管径DN600-DN200。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于IV类项目，无需展开地下水环境影响分析。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）本项目属于IV类项目，无需展开土壤环境影响分析。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规，岳阳县城乡供水一体化工程项目须进行环境影响评价，以促进评价区社会经济与环境的协调发展。项目类别为“自来水生产和供应工程”，环境类别为报告表，为此，岳阳县水利局特委托广西澜锦环保科技有限公司编制《岳阳县城乡供水一体化工程项目环境影响报告表》（委托书见附件1）

2、编制依据

2.1国家法律、法规和部门规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施；
（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；
（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；
（8）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日起施行；
（9）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行；
（10）《产业结构调整指导目录》，2020年1月1日起实施（国家发改委29号令）；
（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）；

（12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；
（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；
（16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；
（17）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。
2.2地方法规、规划

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

（3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》2019年9月28日修正；

（4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）；

（5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）；

（6）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）；

（7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）；

（8）湖南省用水定额（DB43T388-2020）。

2.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。

2.4其它依据

（1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函；

（2）建设单位提供的相关资料、技术文件等。

3、项目概况

3.1项目名称、地点及基本情况

（1）项目名称：岳阳县城乡供水一体化工程项目
（2）建设单位：岳阳县水利局

（3）建设地点：岳阳县（新墙镇新墙水厂、公田镇饶港水厂；新建34km管道已铁山水库为起头，经过公田镇、杨林街镇、柏祥镇、新墙镇。新建15.6km管道已北总干渠为起头，经过熊市分干到明星水库；新建110.03km输配水管道分别在西部片区和中部片区，西部片区输配水管道经过乡镇：鹿角、黄沙街镇、麻塘、中洲乡；中部片区输配水管道经过乡镇：杨林街镇、公田镇、甘田乡、饶村。）
（4）项目性质：扩建
（5）项目范围：岳阳县供水范围为三大片区：东、中、西部片区，本次项目主要范围为中部和西部，分别为中部片区（新墙镇、筻口镇、公田镇、杨林街镇、柏祥镇、以及张谷英镇饶村片）及西部片区（鹿角、城关镇、黄沙街镇及中洲乡）。本工程供水范围不涉及东部片区。

（6）主要建设内容：扩建水厂两座分别为：新墙水厂及饶港水厂。新建管道两根分别为：新建铁山原水输水管道1根，管道长34公里，管径DN1400；新建筻口原水输水管道1根，管道长15.6公里，管径DN500。新建输配水管道110.03公里分布在西部片区和中部片区。项目新建原水管道跨越新墙河。
（7）设计出水水质：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（8）建设工期：24个月。

（9）总投资：总投资为65927.7万元，其中环保投资1321万元，占总投资的2%。
（10）拟建工程概况供水范围及分区：供水范围及分区情况具体见表1-1 。

表 1-1供水范围及分区情况一览表

序号

范围

供水水厂（扩建）

1

新墙镇
新墙水厂

2

公田镇
饶港水厂

（11）生产班制与劳动定员

新墙水厂现有职员13人本次扩建后新增5人，扩建后人员为18人；饶港水厂现有职员6人本次扩建后新增6人，扩建后人员为12人。实行3班制，8小时/班，生产天数按365天。

（12）占地情况

新墙水厂及饶港水厂的占地面积分别为1.2hm2、1.13hm2，其中永久占地为扩建水厂的预留空地，故永久占地约为2.33hm2，施工期生产生活临时占地约为1.10hm2,都为旱地和荒地。
3.2拟建工程地理位置及周边环境

①新墙水厂

新墙水厂选址为新墙镇以南107国道附近（具体位置：E113°13′23.18″；N29°6′15.01″），建于2011年，建成后一直运营，至2020年到设计年限的中期，现状设计供水规模为8000m³/d，由于新墙镇人口的增长以及社会经济的发展使得新墙水厂在供水方面供水不足，水厂中期设计供水规模为18000m³/d，所以本次工程将新墙镇新墙水厂供水规模扩建为10000m³/d，本次扩建工程保留水厂原有工程。工程新增规模10000m³/d，原有规模8000m³/d，共计扩建后总规模为18000m³/d。

[image: image7.png]



图1 新墙水厂卫星图及现状图

②饶港水厂

绕港水厂位于公田镇小饶港水库大坝下（具体位置：E113°28′19.68″；N29°6′45.90″），建于2016年，建成后一直运营，至2020年到设计年限的中期，现状规模3000m³/d，由于公田镇人口的增长以及社会经济的发展使得饶港水厂在供水方面供水不足，水厂中期设计供水规模为15000m³/d，所以本次工程将公田镇饶港水厂供水规模扩建为12000m³/d，本次扩建工程保留水厂原有工程。工程新增规模12000m³/d，原有规模3000m³/d，共计扩建后总规模为15000m³/d。

[image: image8.png]



图2 绕港水厂卫星图及现状图

为了更好地保证岳阳县人民的用水需求，本次工程新建两条原水管线，分别为A、铁山原水输水管道，B、筻口原水输水管道以及输配至各个村乡的输配水管线。
③原水管线
A、铁山原水输水管道：该管线管长为34km，管径DN1400，已铁山水库为起头，管线长度较长沿线经过乡镇有公田镇、杨林街镇、柏祥镇、新墙镇，管线为新建工程，沿管线经过乡镇、公路、荒地旱地以及河流。
B、筻口原水输水管道：该管线管长为15.6km，管径DN500，已北总干渠为起头管线沿线经过熊市分干到明星水库，管线为新建工程，沿管线经过乡镇、公路、荒地旱地。
④输配水管
本次工程新建输配水管道主要分别在西部片区以及中部片区，管长为110.03km，管径为DN600-DN200，西部片区输配水管经过乡镇：鹿角、黄沙街镇、麻塘、中洲乡。中部片区输配水管经过乡镇：杨林街镇、公田镇、甘田乡、饶村。
3.3拟建工程主要建设内容

（1）取水及原水输水工程
表1-2 项目取水及原水输水工程一览表

水厂名称

取水水源

性质

取水工程

原水管线长度（m）

管径

备注

新墙水厂

新墙水库

扩建

土建及设备安装规模均为1.0×104m3/d

800
DN600

饶港水厂

铁山水库

扩建

土建及设备安装规模均为1.2×104m3/d

1400

DN500

铁山原水输水管道
铁山水库

新建

/

34000
DN1400
筻口原水输水管道
铁山水库

新建

/

15600
DN500
输配水管
/
新建
/
110030
DN600-DN200

（2）净水工程

本项目新墙河为备用水源，新墙水厂对新墙镇供水，饶港水厂对公田镇供水。本项目两扩建水厂具体工艺流程及建设内容如下：

表1-3 新墙水厂工艺介绍一览表

类型

名称

工艺介绍

取水工程

取水量

考虑10%的水厂自用水系数，设计取水量1.98万m³/d。
取水泵房

取水泵房土建规模1.0×104m3/d，设备安装规模1.0×104m3/d。取水泵房按照新墙水库校核洪水位（P=0.1%，46.98m）防洪标准设计，修建水库岸边，采用圆形泵房，简体直径D=10m；水泵采用卧式离心泵，自灌式充水。

泵房内共设2台泵位，安装2台水泵，1用1备。水泵参数Q=277m3/h，H=17m，N=17.5kW。

主体工程

絮凝沉淀池

本次新建微涡旋混凝低脉动沉淀池一座，土建及设备安装规模均为1.0×104m3/d；絮凝沉淀池分2组，

单组设计规模0.5×104m3/d。

混合方式采用管式静态混合器。

沉淀池采用斜管沉淀池，多斗排泥。

池体底部采用多都排泥，池底设DN200排泥管，管末端设同口径手动闸阀、膜片式快开排泥阀各一只。

气水反冲洗滤池

本次新建气水反冲洗滤池一座，分2排布置，每排2格，土建及设备安装规模均为1.0×104m3/d；自用水系数为K=1.1；单座格数4格；单格尺寸4.8m×3.6m；单格过滤面积17.28㎡；总过滤面积29.12㎡；正常滤速6.69m/h；强制滤速8.84m/h；配水配气方式为长柄滤头配水配气；滤料材质为天然石英砂；滤层厚度1200mm；滤料粒径0.8~1.0mm。

气水反冲洗砂滤池与反冲洗设备间合建，反冲洗设备间负责气水反冲洗砂滤池的反冲洗供水供气。

滤池正常过滤采用恒水位等速过滤方式，通过水位恒定器联动保持恒水位等速过滤。过程：进水→配水总渠→单格进水闸门→V型槽→滤料层→承托层→长柄滤头→气水室→出水总渠。

反冲洗控制方式：定时冲洗（反冲周期24h）或水头损失控制（水头损失达到2.250m时）以先到者优先或水质参数控制。

气水反冲洗砂滤池出水接至清水池。

反冲洗设备间设计参数分述如下：

①鼓风机房：设计规模1.0×104m3/d；风机种类为罗茨风机；风机数量为2台1用1备；风机参数为Q=18.8m3/min，H=49.2kPa，N=30kW

②反冲洗泵房：设计规模1.0×104m3/d；水泵种类为离心机；水泵数量为2台1用1备；水泵参数为Q=277m3/h，H=17m，N=17.5kW。
加药间

加药间现状加药设备不满足要求，本次改扩建更换设备。

a、加矾系统

加矾系统安装2台计量泵，1用1备，单台能力Q=120L/h，H=35m，矾液投加采用自动化控制，由原水进水流量与沉后水反馈控制投加。

b、二氧化氯投加系统

二氧化氯最大投加量为3.0mg/L，其中前加氯为1.0mg/L，后加氯2.0mg/L，补加氯1.0mg/L。

二氧化氯制备装置设2套，1用1备，单套制备能力15kg/h。

清水池

现状清水池总容积1600m³，本期增加一座2000m³。

排泥池

排泥池用于收集沉淀池排泥水。土建规模为1.8×104m3=/d，设备安装规模为1.8×104m3=/d，设一座分两格，尺寸7.0m×14.0m，总有效容积为392m³。沉淀池排泥水自排泥沟自流至排泥池，经静置沉淀后，上清液溢流直接排入厂区排水管道，底部积泥使用人工清掏方式清楚，两格排泥池互为备用。

表1-4 饶港水厂工艺介绍一览表

类型

名称

工艺介绍

取水工程

本项目为扩建项目工程为已建工程，原水从小饶港水库自流进入水厂，取水工程不改造。

主体工程

絮凝沉淀池

本次新建絮凝沉淀池一座，土建及设备安装规模均为1.2×104m3/d；絮凝沉淀池分2组，单组设计规模0.6×104m3/d。

混合方式采用管式静态混合器。

沉淀池采用斜管沉淀池，多斗排泥。

池体底部采用多都排泥，池底设DN200排泥管，管末端设同口径手动闸阀、膜片式快开排泥阀各一只。

气水反冲洗滤池

本次新建气水反冲洗滤池一座，分2排布置，每排2格，土建及设备安装规模均为1.2×104m3/d；自用水系数为K=1.1；单座格数4格；单格尺寸4.8m×3.6m；单格过滤面积17.28㎡；总过滤面积29.12㎡；正常滤速8.03m/h；配水配气方式为长柄滤头配水配气；滤料材质为天然石英砂；滤层厚度1200mm；滤料粒径0.8~1.0mm
气水反冲洗砂滤池与反冲洗设备间合建，反冲洗设备间负责气水反冲洗砂滤池的反冲洗供水供气。

滤池正常过滤采用恒水位等速过滤方式，通过水位恒定器联动保持恒水位等速过滤。过程：进水→配水总渠→单格进水闸门→V型槽→滤料层→承托层→长柄滤头→气水室→出水总渠。

反冲洗控制方式：定时冲洗（反冲周期24h）或水头损失控制（水头损失达到2.250m时）以先到者优先或水质参数控制。

气水反冲洗砂滤池出水接至清水池。

反冲洗设备间设计参数分述如下：

①鼓风机房：设计规模1.2×104m3/d；风机种类为罗茨风机；风机数量为2台1用1备；风机参数为Q=18.8m3/min，H=49.2kPa，N=30kW

②反冲洗泵房：设计规模1.2×104m3/d；水泵种类为离心机；水泵数量为2台1用1备；水泵参数为Q=277m3/h，H=17m，N=17.5kW。
加药间

加药间现状加药设备不满足要求，本次改扩建更换设备。

a、加矾系统

加矾系统安装2台计量泵，1用1备，单台能力Q=120L/h，H=35m，矾液投加采用自动化控制，由原水进水流量与沉后水反馈控制投加。

b、二氧化氯投加系统

二氧化氯最大投加量为3.0mg/L，其中前加氯为1.0mg/L，后加氯2.0mg/L，补加氯1.0mg/L。

二氧化氯制备装置设2套，1用1备，单套制备能力15kg/h。

清水池

现状清水池总容积600m³，本期增加一座2400m³。

排泥池

排泥池用于收集沉淀池排泥水。土建规模为1.8×104m3=/d，设备安装规模为1.8×104m3=/d，设一座分两格，尺寸7.0m×14.0m，总有效容积为392m³。沉淀池排泥水自排泥沟自流至排泥池，经静置沉淀后，上清液溢流直接排入厂区排水管道，底部积泥使用人工清掏方式清楚，两格排泥池互为备用。

3.3.1工程建设内容如下：

表1-5 新墙水厂主要建设内容一览表

类型

项目名称

设计规模

备注

主体工程

格栅配水池

1.5×104m3/d

1座

絮凝沉淀池

1.2×104m3/d

1座

气水反冲洗滤池

1.2×104m3/d

1座

排泥水调节池

1.5×104m3/d

1座

清水池

1.5×104m3/d

1座

配套工程

送水泵房改造

1.5×104m3/d

更换水泵

加药间

1.5×104m3/d

更换加药设备

原水管线

/

见表1-2

综合用房

总建筑面积约1020㎡

包含加矾间、加氯间、化验室、住宿楼、送水泵站、变电间

环保工程

废水

排泥水调节池

1.8×104m3/d

设备安装规模1.8×104m3/d

化粪池

固废

厂区职工产生的生活垃圾定期交环卫部门收集处置；废滤料由供货商回收处置；废包装物外售废品收购站；沉泥预处理后用于园林绿化。

公用工程

给排水

本工程排水体制为雨、污分流制。反冲洗水排至沉淀池处理后回用，底部积泥排入排泥水池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，排至周边水体用作农业灌溉，底部积泥可用于园林绿化

供电

采用两路10kV专线供电

表1-6 饶港水厂主要建设内容一览表

类型

项目名称

设计规模

备注

主体工程

格栅配水池

1.5×104m3/d

1座

絮凝沉淀池

1.2×104m3/d

1座

气水反冲洗滤池

1.2×104m3/d

1座

排泥水调节池

1.5×104m3/d

1座

清水池

1.5×104m3/d

1座

配套工程

送水泵房改造

1.5×104m3/d

更换水泵

加药间

1.5×104m3/d

更换加药设备

原水管线

/

见表1-2

配水管线

/

见表1-7

综合用房

总建筑面积约830㎡

包含加药间、综合楼、送水泵站

环保工程

废水

排泥水调节池

1.5×104m3/d

设备安装规模1.5×104m3/d

化粪池

固废

厂区职工产生的生活垃圾定期交环卫部门收集处置；废滤料由供货商回收处置；废包装物外售废品收购站；沉泥预处理后用于园林绿化。

公用工程

给排水

本工程排水体制为雨、污分流制。反冲洗水排至沉淀池处理后回用，底部积泥排入排泥水池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，排至周边水体用作农业灌溉，底部积泥可用于园林绿化

供电

采用两路10kV专线供电

3.4供水管网工程

（1）新建配水管网

项目配水管网主要分两个片区输配水，中部片区的饶港水厂及西部片区的县二水厂，中部片区输配水管道全长73.65km，西部片区输配水管道全长36.38km，项目输配水管线总长度为110.03km，详见下表1-6。项目服务范围为：鹿角、黄沙街镇、麻塘、中洲乡；杨林街镇、公田镇、甘田乡、饶村。
表1-7 新建配水管网主要工程量
所在片区

类型

管径

长度（km）

管材

中部片区（饶港水厂）

配水主干管

DN600

2.62

球墨铸铁管

配水次干管1

DN500

6.04

球墨铸铁管

配水次干管2

DN400

16.22

球墨铸铁管

配水支干管

DN300

44.97

球墨铸铁管

配水支管

DN200

3.8

球墨铸铁管

西部片区（县二水厂）

配水主干管

DN400

14.99

球墨铸铁管

配水干管

DN300

21.39

球墨铸铁管

合计

110.03

球墨铸铁管

（2）新建原水输水管道

项目新增原水输水管道2根，分别为铁山原水输水管道和筻口原水输水管道。铁山原水输水管道长约34km，管径DN1400，管道起点为铁山北干渠首，终点到新墙水库，起端沿新墙河敷设至S306与新墙河交叉口西侧穿越新墙河，后端沿X108道路及岳荣新公路敷设至新墙水库，全长约34km。筻口原水输水管道长约15.6km，管径DN500，管道起点为铁山北总干渠，终点为筻口水厂，起端沿熊市分干至筻口水厂，全长约15.6km。详情见下图4、5 表1-7

表1-8  原水输水管道一览表
铁山原水输水管道
筻口原水输水管道
取水总规模
11.88万m³/d
0.99万m³/d
管径长度（km）
34
15.6
管径
DN1400
DN500
管材
钢管
钢管
方法
重力自流
重力自流
起点—终点
铁山水库至新墙水库
铁山北总干渠至筻口水厂
[image: image9.png]



图 3铁山原水输水管道
[image: image10.png]EREFFRK . ,?", n





图 4筻口原水输水管道

表1-9 管道工程建设内容一览表

类别

名称

建筑内容及规模

主体工程

管网工程

DN1400钢管敷设34公里（新建）

DN500球墨铸铁管敷设15.6公里（新建）

输配管道110.03公里（新建）
辅助工程

阀门井

安装阀门、水表、三通等约800个

建设检查井附属构建物约400个
排气井

间隔1000m设置一处自动排气井
排泥井

管网低洼处设置排泥井
环保工程

废气处理

建筑施工地面洒水，运输车辆遮盖且限速、限时行驶，以减轻建筑施工粉尘的污染，加强施工管理

废水处理

生活污水：施工人员不在施工场地内食宿，生活污水依托周围小区化粪池简单处理后用作农田肥料不外排。开挖基础时排出的泥浆水以及管道养护作业产生的废水通过现场设置的沉淀池沉淀后循环利用，运输车辆、施工设备清洗不在现场进行，故无此部分用水

噪声治理

施工设备应选用优质、低噪设备，尽量避免高噪设备同时运转，调整高噪设备同时运行的台数，并严格控制施工作业时间，夜间严禁高噪设备施工

固体废物处置

生活垃圾应日产日清，严禁随地丢弃，委托环卫部门清运处理建筑垃圾定点堆放，并及时清运或通知环卫部门清运处理

（3）管网工程小结

①配水管网

项目配水管网分两个片区输配水，分别是中部片区和西部片区，输配水管道的长度分别是73.65km和36.38km，总长度为110.03km，中部片区输配水为饶港水厂，西部片区为县二水厂，管径分别有DN600、DN500、DN400、DN300、DN200，管材统一采用球墨铸铁管。

②原水输水管线

A、铁山原水输水管线

本工程考虑从铁山北干渠首取水，起端沿新墙河北侧敷设至S306西侧穿越新墙河，后端沿X108及岳荣新公路敷设至新墙镇北侧后向南接入新墙水库。本工程设计规模11.88万m³/d，取水方式采用重力自流，管道设1根，管径DN1400，单根管线总长度约34km，管道采用钢管。

B、筻口原水输水管线

本工程铁山北干渠熊市分干起端沿熊市分干敷设原水输水管道至明星水库。本工程设计规模0.99万m³/d，取水方式采用重力自流，管道设1根，管径500，单根管线总长度15.6km，管道采用钢管。
3.5主要设备

本期工程扩建水厂新增设备如下：

表1-10 新墙水厂主要生产设备一览表

序号

名称

规格

功率（kW）

数量

单位

备注

1

取水泵房

1.1

离心泵

Q=825m3/h，H=35m

132

2

台

1用1备

2

气水反冲洗滤池
2.1

水泵

Q=277m3/h，H=17m

17.5

2

台

1用1备

2.2

罗茨鼓风机

Q=18.8m3/min，H=49.2kPa

30

2

台

1用1备

2.3

电动单梁悬挂式起重机

LX型，跨度S=4.0m，起重量2t

0.8

1

台

2.4

电动葫芦

MD-1t

1.6

2

台

3

加药房
3.1

隔膜加矾计量泵

Q=120L/h，压力0.35Mpa

0.37

2

台

1用1备，远期增加1台，2用1备

3.2

搅拌机

1.1

2

3.3

二氧化氯发生器

1.5kg/h

2.0

2

台

1用1备，远期增加1台，2用1备

4

排泥水调节池
4.1

潜水排污泵

Q=100m3/h，H=6m

4

2

台

仓库冷备

5

送水泵房
5.1

立式管道泵

Q=825m3/h，H=35m

132

1

台

1大与2小互为备用

Q=413m3/h，H=35m

75

2

表1-11 饶港水厂主要生产设备一览表
序号

名称

规格

功率（kW）

数量

单位

备注

1

气水反冲洗滤池
1.1

水泵

Q=277m3/h，H=17m

17.5

2

台

1用1备

1.2

罗茨鼓风机

Q=18.8m3/min，H=49.2kPa

30

2

台

1用1备

1.3

电动单梁悬挂式起重机

LX型，跨度S=4.0m，起重量2t

0.8

1

台

1.4

电动葫芦

MD-1t

1.6

2

台

2

加药房
2.1

隔膜加矾计量泵

Q=120L/h，压力0.35Mpa

0.37

2

台

1用1备，远期增加1台，2用1备

2.2

搅拌机

1.1

2

2.3

二氧化氯发生器

1.5kg/h

2.0

2

台

1用1备，远期增加1台，2用1备

3

排泥水调节池
3.1

潜水排污泵

Q=100m3/h，H=6m

4

2

台

仓库冷备

4

送水泵房
4.1

卧式离心泵

Q=688m3/h，H=40m

132

1

台

1大与2小互为备用

Q=344m3/h，H=40m

75

2

本期新建管道工程设备设施如下：

新建管道工程主要为施工期，采用的设备设施如下表：

表 1-12管道设备设施一览表

施工期

序号

名称

台数

1

小型挖土机

1

2

焊接机

3

3

车辆装卸、运输

3

4

压路机

3

5

推土机

2

6

摊铺机

2

7

平地机

1

8

加压器

2

3.6本工程原辅材料消耗

本期工程所需主要原辅材料有聚合氯化铝（PAC）、氯化钠和滤料（石英砂）、钢管、球墨铸铁管、水泥、砂石、排气阀，项目原辅材料用量祥见下表：
表1-13 扩建水厂主要原辅材料消耗情况一览表

水厂名称

药剂名称

耗量（t/a）

最大储存量

储存方式

储存位置

备注

新墙水厂

聚合氯化铝（PAC）

18

1.5t（30d）

袋装

加药间矾库

固态

氯化钠

28

2.3t（30d）

袋装

加药间

固态

滤料（石英砂）

30

/

袋装

综合楼

固态

饶港水厂

聚合氯化铝（PAC）

15

1.0t（30d）

袋装

加药间矾库

固态

氯化钠

24

1.8t（30d）

袋装

加药间

固态

滤料（石英砂）

20

/

袋装

综合楼

固态

原辅材料理化性质如下：

①聚合氯化铝：简称PAC，化学式：AI2CI(OH)5；分子量：174.45；熔点：190（253kpa）；沸点：108.6℃/20%；密度：相对密度（水=1）1.20；相对密度（空气=1）2.44；外观与性状：无色。淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体；饱和蒸汽压：0.13kPa（100℃）；溶解性：与水混溶，溶于碱液；稳定性：稳定；主要用途：该产品主要用于饮用水的净化和工业废水、生活污水的处理以及特殊水质的处理，是目前使用最为广泛的絮凝剂。本项目采用聚合氯化铝作为净水厂的絮凝剂。

②氯化钠：化学式为NaCl，相对分子质量58，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为离子体，易溶于水、甘油，水中溶解度为35.9g（室温）；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他工业产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于调味品。

③石英砂：采用石英砂做滤料。石英砂是一种坚硬耐磨、化学性稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分为SiO2，石英砂颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7,贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1~20目为1.6），20~200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液。

表1-14 原水、配水管道主要原辅材料消耗情况一览表

名称

用量（单位）

来源

型号

原辅料

钢管

34km

当地市场购买

DN1400

15.6km

DN500

球墨铸铁管
110.03km

DN600、DN500、DN400、DN300、DN200

排气阀

约20套

DN100排气阀

水泥

2000t

/

砂石

1500t

/

3.7本工程总平面布置

（1）净水厂总平面布置

①新墙水厂

新墙水厂厂址位于新墙水库的东南侧，厂区工程扩建面积为12000㎡，约18亩。水厂。水厂分为厂前区和生产区两个功能区。

厂前区位于水厂的西北部，区内建筑物有传达大门、综合楼等。厂区的主入口

设于厂前区，厂前区做重点绿化，使之形成一个环境优美的绿化区。

生产区通过绿化带与厂前区隔离开来，在处理构筑物生产区布置有絮凝沉淀池、清水池、气水反冲洗滤池、加药间等水处理构筑物。主要水源为新墙水库，取水点离厂区很近，通过取水泵房将原水输送至水厂。

原水输送至处理构筑物生产区先后经过折板絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池，进行处理，处理后的水排入清水池，清水池出水通过送水泵房输送至输配水管网。

②饶港水厂

饶港水厂厂址位于铁山水库的西侧，厂区工程扩建面积为11333㎡，约17亩。水厂。水厂分为厂前区和生产区两个功能区。

厂前区位于水厂的西北部，区内建筑物有传达大门、综合楼等。厂区的主入口

设于厂前区，厂前区做重点绿化，使之形成一个环境优美的绿化区。

生产区通过绿化带与厂前区隔离开来，在处理构筑物生产区布置有絮凝沉淀池、清水池、气水反冲洗滤池、加药间等水处理构筑物。主要水源为铁山水库，取水点离厂区很近，通过取水泵房将原水输送至水厂。

原水输送至处理构筑物生产区先后经过折板絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池，进行处理，处理后的水排入清水池，清水池出水通过送水泵房输送至输配水管网。

（2）输配水管网布置

本次工程新建输配水管网110.03km，建设位置分为东部片区、西部片区。

①西部片区

西部片区输配水主要由县二水厂输配水，全长36.38km，县二水厂建立于2004年是岳阳县早期的在线水厂，现状总供水量为60000m³/d，本次工程县二水厂不改扩建，工程新建输配水管网经县二水厂供水，管径为DN600~DN200，县二水厂为起点、终点为：鹿角、麻塘、中洲乡、黄沙街镇。

县二水厂供水覆盖区域包括鹿角、麻塘、中洲乡及黄沙街镇。根据现状路网情况，主城区与鹿角通过荣鹿公路联通、与麻塘通过S201省道联通、与中州乡通过X052县道联通、与黄沙街镇通过X043县道联通。因此本次至鹿角、麻塘、中洲乡及黄沙街的配水干管分别沿荣鹿公路、S201省道、X052县道及X043县道敷设至各集镇区。

②中部片区

中部片区输配水主要由饶港水厂输配水，全长73.65km，建立于2016年，现状规模为3000m³/d，扩建规模为12000m³/d，扩建后总规模为15000m³/d满足中期需求，输配水管径为DN600~DN200，饶港水厂为起点，终点为杨林街镇、公田集镇、甘田乡、饶村。

中部片区新墙水厂至新墙镇区及柏祥长湖的配水干管已敷设完成，中部片区配水管道工程主要为饶港水厂配水干管工程。

根据现状路网，饶港水厂经S201省道向东可至公田镇，经公田镇沿S306省道向北可至甘田乡，经S201省道向西可至长湖乡。故本次至公田镇的配水干管沿S201省道敷设，并将该管道沿S306省道敷设至甘田乡。饶港水厂至杨林街镇的配水干管已敷设至杨林街镇。饶港水厂至饶村乡配水干管在公田镇饶港村处接小饶港水厂主管，配水主管沿大洞河至饶村主供水区。

详情见图6

（3）原水输水管线布置

本工程新建两条原水输水管线。

①铁山原水输水管线

本工程考虑从铁山北干渠首取水，起端沿新墙河北侧敷设至S306西侧穿越新墙河，后端沿X108及岳荣新公路敷设至新墙镇北侧后向南接入新墙水库。本工程设计规模11.88万m³/d，取水方式采用重力自流，管道设1根，管径DN1400，单根管线总长度约34km，管道采用钢管。

②筻口原水输水管线

本工程铁山北干渠熊市分干起端沿熊市分干敷设原水输水管道至明星水库。本工程设计规模0.99万m³/d，取水方式采用重力自流，管道设1根，管径500，单根管线总长度15.6km，管道采用钢管。
[image: image11.png]N
I
! Briil AT
4 o X ¥
F : Rl P
B . :
¥
5 > . IR
y N S
b L0 BTS¢
1 7 ; s
Sz 3 )'
a S
\ b i
5 pOLLLL
y 20y ol
S /

| el
— AR
RAEAE

B RRERARS AR, ARRS AR
SR O B, REHIOKS R
B S R KRR

15 PHEIR & BUK ALK A LA





图 5配水管网布置图
3.8主要经济技术指标

扩建厂区及新建管道主要经济技术指标见表

表 1-15本项目主要经济技术指标一览表

名称

工程名称

单位

数量

指标（元/单位）

新墙水厂

取水泵房改造（增加水泵）

m³/d

18000

97

格栅配水池

m³/d

10000

101.64

絮凝沉淀池

m³/d

10000

216.37

气水反冲洗滤池

m³/d

10000

265.53

排泥水调节池

m³/d

18000

71.94

清水池

m³/d

10000

216.01

加药间

m³/d

18000

123.22

机修仓库

㎡

235.07

2676.65

中心配电间

㎡

149

3016.11

水质监测中心

㎡

850.7

2691

传达室及大门

㎡

22

6759

园林绿化

㎡

4800

120.00

饶港水厂

格栅配水池

m³/d

12000

88.14

絮凝沉淀池

m³/d

12000

201.34

气水反冲洗滤池

m³/d

12000

234.41

排泥水调节池

m³/d

12000

216.52

清水池

m³/d

15000

155.94

加药间

m³/d

15000

97.41

机修仓库

㎡

235.07

3059.46

中心配电间

㎡

149

3193.34

水质监测中心

㎡

850.7

3036.20

传达室及大门

㎡

22

7154.71

原水管线

铁山原水管线

DN1400钢管

km

34

5336000

筻口水厂原水管线

DN500钢管

km

15.6

1163089

配水管线

县二水厂配水管网

DN400球墨铸铁管

km

14.99

998499

DN300球墨铸铁管

km

21.39

608513

饶港水厂配水管网

DN600球墨铸铁管

km

2.62

1826985

DN500球墨铸铁管

km

6.04

1385745

DN400球墨铸铁管

km

16.22

998502

DN300球墨铸铁管

km

44.97

608513

DN200球墨铸铁管

km

3.8

413500

3.9公用工程

（1）给排水

①新墙水厂

给水：厂区给水自送水泵房出水管直接开T接出。

排水：本工程排水体制为雨、污分流制。反冲洗水排至沉淀池处理后回用，底部积泥排入排泥水池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，排至周边水体用作农业灌溉，底部积泥可用于园林绿化。厂区内部分雨水由厂区绿化地吸收，其他雨水由厂界周边水槽收集排至周边地表水域。
②饶港水厂

给水：厂区给水自送水泵房出水管直接开T接出。

排水：本工程排水体制为雨、污分流制。反冲洗水排至沉淀池处理后回用，底部积泥排入排泥水池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，排至周边水体用作农业灌溉，底部积泥可用于园林绿化。厂区内部分雨水由厂区绿化地吸收，其他雨水由厂界周边水槽收集排至周边地表水域。
（2）供电

新墙水厂、饶港水厂都属二类用电负荷，采用两路10kV专线供电，项目两水厂属于扩建工程，原厂区以安置发电机。

（3）消防

在配电间、机修房、仓库、加药间等适当部位配置一定数量的灭火器；在厂区设置适当数量的室外消火栓，厂区设室外消火栓，消火栓距不大于120m；管道也按照环状布置，满足消防车通行要求。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目扩建水厂工程在预留空地上建设，运行至今未接到环保投诉，也未发生环保事故，只有少许水厂的固废处理问题。项目新建管道经过道路、乡镇、河流无原有污染情况和环境问题。
本项目主要原有污染物排放情况如下表：
水厂
污染物名称
污染物种类
排放情况
新墙水厂
制水沉泥
一般固废
在生产过程中，水中产生的沉泥不为危险物，其次该沉泥可以用作园林绿化及外运综合利用。
原料的包装袋
一般固废
由供应单位回收利用。
饶港水厂
制水沉泥

一般固废

在生产过程中，水中产生的沉泥不为危险物，其次该沉泥可以用作园林绿化及外运综合利用。

原料的包装袋

一般固废

由供应单位回收利用。

本项目扩建后产生的污染物与原水厂污染物相同，处理方法采用原水厂污染物处理方法。
1、项目水源（新墙水库）水质检测报告。
2、项目水源（饶港水库）水质检测报告。
3、项目出厂水（新墙水厂）水质检测报告。
4、项目出厂水（饶港水厂）水质检测报告。
以上四点为2019年新墙、饶港水库及水源水质检测报告。见附件6。



二、建设项目所在地自然环境

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14〞～113°43′35〞，北纬 28°57′11〞～29°38′41〞。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距 98 千米，南北相距 76 千米。

本项目位于岳阳市岳阳县，具体位置见附图1。

2、地质地貌

岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。古生代为海水所没，中生代初期湖南造山运动，海水全部退出；中生代末期燕山运动，江南中段断裂，县境东、北部隆起，中、南、西部下陷成为洼地，形成洞庭湖；新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。

县境内发育了形迹醒目、且长期活动的不明构造体系。北东东向构造分布在黄岸—大介压性断裂、小水—双江断裂、桂峰—王龙断裂；北西向构造主要分布在新开塘向斜、长安—黄田—月田复活断裂，其次为一心—五星复活性断裂、长安北面压性断裂。但对县域现代地形格局起控制作用的构造线为临湘县的白羊田—平江县的板江复活性断裂，公田压扭性断裂，青岗驿压扭转性断裂（荣家湾断裂），岳阳市—鹿角镇断裂，广兴洲地堑和新开塘向斜。

县境岩体以酸性和中酸性为主，出露总面积 500 余平方千米。毛田—月田岩体、饶村岩体、渭洞岩体、罗里岩体、庙山岩体、张帮源岩体等共 6 个岩体占出露总面积 95%以上，其中毛田—月田岩体呈基状，其余均呈株状产出，饶村岩体、渭洞岩体、罗里岩体产于加里东期，其它为燕山期岩浆活动的产物。

县境地势自东北幕阜山余脉向西南的东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地主要分布在毛田、月田、张谷英、云山、相思、饶村及公田等乡镇的一部分地方，主要山脉有相思山、大云山。其中相思山位于岳阳县与湖北省通城县交界处，主峰眉毛尖海拔 957.20 米，为全县最高山峰。大云山位于县境东北部，与临湘县交界，主峰相公尖海拔 909.70 米。全县海拔 300 米以上的主要山脉还有饶村乡与张谷英镇交界处的大峰山，海拔 554.10 米。位于毛田镇的铜鼓山，海拔分别为 535.90米。位于月田镇的白石山，海拔 595.70 米。位于张谷英镇的小水尖，海拔 641.20米。位于步仙乡的红花尖、青竹山，海拔分别为 364.20 米、433.90 米。位于柏祥镇的石头山，海拔 358.20 米。位于新开镇的黄峁山，海拔 336.10 米。位于麻塘镇的鹰咀山，海拔 352.70 米。

县境山地形成中低山剥蚀构造地貌，其主要特征：地壳上升幅度大，浆岩发育、流水下切及风化作用明显，风化厚度不一，土壤呈酸性。丘陵主要分布在盆地周边或山间山麓的旁侧，为剥蚀侵蚀地貌。海拔 100—300 米，坡度 5—25 度，切割密度为 3—7 千米/平方千米，分低丘陵、高丘陵 2 个亚类，分别占丘陵面积76%、24%。其中低丘陵有红砂砾岩、花岗岩、变质岩、砂质砂砾等岩性；高丘陵有变质岩、花岗岩、砂质砂砾等岩性。表面堆积残积物厚度大，多为红土，呈酸性，流失轻。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街镇及新墙河两岸。成因类型为不同时期的湖积、河流阶地或山前洪积群，面积大，分布成片，构成岳阳县主导地貌类型。海拔 40—100 米，坡度 5—15 度，切割密度 3—6千米/平方千米，分低岗地、高岗地 2 个亚类，分别占岗地面积的 27%、73%。

其岩性类型与丘陵大致相同。岗地为陷落盆地松散堆积物，以剥蚀为主，辅以堆积作用，有面蚀岗现象，表层分布网状红土，肥力好，土壤呈酸性，地势以缓倾角向西倾斜。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、麻塘、中洲、城关等乡镇，分为溪谷冲积平原、江河冲积平原 2个亚类，分别占平原面积的 21.2%、78.8%。平原潮砂土堆积深厚，土层有机质含量高，肥力高，土壤偏酸性。

3、气候、气象

岳阳县属于中亚热带季风湿润气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨量 

集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。冬季常受变异性大陆冷气团 

控制，气温较低，阴雨天气多，造成雨雪冰霜，气候比较湿冷；夏季和秋初受副 

热带高压控制，高温湿小。春季和晚秋是冷暖两种气团相互交替的过渡季节，阴 

湿多雨，气温升降剧烈，天气多变。

4、水文
（1）河流
县境主要河流有流向东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河、铜鼓河，有直入南洞庭湖的罗水河。新墙河有沙港、游港两大支流，沙港河发源于平江县板桥乡

大坳岭，自月田江堧入县境，流经月田、湾头、杨林、熊市，至筻口镇的三港嘴与游港汇合后入新墙河主流。游港河发源于临湘市药姑山，由西塘入县境，经筻口镇至三港嘴汇入新墙河主流。主流经新墙、城关两镇，从破岚口入东洞庭湖，全长 26.80 千米，流域面积 418 平方千米。新墙河在县境主、支流全长 115.40 千米，流域面积 1597.64 平方千米，平均流量 52.60 立方米/秒，天然落差 400 米，坡降 7.18‰，纳入支流 47 条。费家河发源于新墙镇桃园村袁家屋，流经黄秀桥、宝塔，河流长 20 千米，流域面积 85.60 平方千米。坪桥河发源于长湖乡胡仙山，流经三友、凌云、黄沙街、坪桥，河流长 22 千米，流域面积 85.40 平方千米。

（2）湖泊
主要湖泊为东洞庭湖，总面积 13.28 万公顷，另有与境内河流相连的内湖 17个。

（3）地下水
县境地下水主要有松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，基岩裂隙水三大类型。地下水深度自东至西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，多为重碳酸钠钙型水，其次是重碳酸氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水，除新开塘地下水砷含量超标，洞庭湖地下水铁离子超标外，其它都符合饮用水标准。

松散岩类孔隙水的多少因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙水系沿流两岸，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深 0~5 米，顶板埋深小于 3 米；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖，荣家湾、黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等，鹿角~大明储水量浅部中等，深部丰富，东洞庭湖—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深 0~5 米，顶板深 10~36 米。碎屑岩类裂隙孔隙水分布在县境中部，储水量贫乏，水埋深 0~7 米，顶析埋深小于3米。基岩裂隙水分为层状水和块状岩类隙水。层状岩类隙水，分布于县境东部及中部的北边，储水量贫乏；块状岩类隙水量贫乏或中等，主要分布于县境东北部，东南、中部、西北端也有零星分布。基岩裂隙水埋深随地形变化，高处深，低处浅，一般 0~30 米。

公田镇公田村有一处地下热水点，出露于新墙河河谷平原后缘，直径约 10米，内见黑色泥质沉淀物，多处连续涌砂和间歇性冒气泡，泉水直接从亚砂土中涌出，泉眼东距砾岩露头 700 米、距花岗岩约 300 米，泉水水温 32℃，总流量742 立方厘米/秒，具硫磺味。此外在新开塘矿区的一些钻孔，有温度在 19~23.50℃的泉水涌出。

县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及滨湖平原还接受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。地下水的分水岭与地表水系分水岭趋于一致，径流区和补给区混合没有明显界限，只是在东部山地、丘陵地下水径流区的运动以水平为主，东洞庭湖及平原地区地下水流速慢，局部趋于停滞。东部山区、丘陵以泉的形式分散排泄为主要方式，新墙河为东部地区各类地下水排泄的总渠道，东洞庭湖汇集全县全部地下水，一部分经长江排泄境外，一部分就地蒸发。据湖南省地质部门实测和计算，县境地下水保证率 50%的平均平水年58693.11 万 m3、保证率 75%的偏枯年 53191.31 万 m3，保证率 90%的枯水年48391.46 万 m3。荣家湾六合垸陈排头一带，钻孔平均单井涌水量 1069 m3/日，水质较好，可开采量 2.27 万 m3/日；新开塘向斜地下水 1278 m3/日；东洞庭湖沿湖区及新墙河沿河区，单井涌水量 200~2800 m3/日。

5、土壤

项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。

6、生物多样性

岳阳县境内有鱼类23科、114种；鸟类51科、266种；虫类78科、195种。主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳇、鳊、鲶乌鳢等；主要鸟类有白鹤、山斑鸠、秋沙鸭等；主要家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等；主要家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。

岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，牧草品种有增润牧草，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种，牧草种植面积8万亩，牧草品种有：增润草、皇竹草，甜象草等。

根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1、空气环境质量现状
2019年度岳阳县环境空气质量常规监测数据
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。

由于本项目评价范围广泛，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自公开发布的2019年环境质量公报。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3-1  2019年岳阳县空气质量现状评价表

评价因子

评均时段

百分位

现状浓度/

标准浓度/

占标率/％

达标情况

SO2
年平均浓度

-

10μg/m3
60μg/m3
0.167

达标

NO2
年平均浓度

-

20μg/m3
40μg/m3
0.5

达标

CO

百分位上日平均

95

1.6mg/m3
4mg/m3
0.35

达标

臭氧

8h平均质量浓度

90

155μg/m3
160μg/m3
0.969

达标

PM2.5
年平均浓度

-

40μg/m3
35μg/m3
1.14

不达标

PM10
年平均浓度

-

54μg/m3
70μg/m3
0.77

达标

根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM2.5年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。
2、地表水环境质量现状

本项目管道施工跨越新墙河，新墙河为岳阳县具有代表性的地表水域，为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。

（1）监测断面：W1：八仙桥断面

（2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。

（3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

（4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。

表3-2地表水监测统计结果
监测项目

监测点位/分析结果

标准值

是否达标

W1（年平均值）

pH

7.30

6-9

是

溶解氧

9.15

≧5

是

高锰酸盐指数

3.34

≦6

是

CODcr

15.25

≦20

是

BOD5
2.00

≦4

是

氨氮

0.287

≦1.0

是

总磷

0.108

≦0.2

是

石油类

0.01L

≦0.05

是

阴离子表面活性剂

0.05L

≦0.2

是

由表3-2可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
铁山水库水质现状，见附件5
3、声环境质量

为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2020年9月9日-10日对沿新墙水厂及饶港水厂厂区四界分别各布设1个点，分别共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3：

表3-3   建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

编号及名称
监测点位名称
监测时间
等效声级Le [dB(A)]
昼间
夜间
新墙水厂1＃
项目拟建地东
9月9日
50.2
47.7

9月10日
47.6
47.5
新墙水厂2＃
项目拟建地南
9月9日
45.2
43.6
9月10日
51.6
46.2
新墙水厂3＃
项目拟建地西
9月9日
50.3
49.7
9月10日
47.8
45.2
新墙水厂4＃
项目拟建地北
9月9日
47.7
47.6
9月10日
49.2
46.0
饶港水厂1＃
项目拟建地东
9月9日
46.5
40.2
9月10日
46.8
41.1
饶港水厂2＃
项目拟建地南
9月9日
42.5
43.7
9月10日
45.7
42.3
饶港水厂3＃
项目拟建地西
9月9日
42.6
41.4
9月10日
48.7
41.8
饶港水厂4＃
项目拟建地北
9月9日
45.5
42.5
9月10日
47.9
41.4
注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准【昼间60dB（A），夜间50dB（A）】
从监测数据来看，项目拟建地厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。

4、生态环境质量现状
本项目位于岳阳市岳阳县，项目区域有新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇、新开镇以及张谷英镇饶村片、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡等，项目所属区域人为活动不频繁。

根据调查了解，项目所属区域植物以树木、灌木杂草为主，覆盖率约90%。评价区内未发现国家重点保护野生植物。同时，经收集资料和实地调查核实， 评价区内无古树名木分布。

项目所在区域动物主要为常见家畜。项目区未发现属国家保护的处于野生状态的濒危珍稀动植物，其它野生兽类动物也极少见。

项目所属区域未发现特殊文物保护单位、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，本项目环境主要保护目标如下：
（1）项目取水水源包括铁山水库、新墙水库、饶港水库、明星水库，各水域为项目环境保护目标；

（2）该项目原水输水管线及输配水管网覆盖面积广，包含新墙镇、筻口镇、公田镇、甘田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇、饶村片、鹿角、城关镇、黄沙街镇及中洲乡等12个乡镇，管线施工可能对沿线周边居民、医院、学校等造成不利影响，管线施工沿线环境保护目标主要为周边居民、医院、学校等；

（3）项目扩建水厂都位于农村地带，运营期环境影响较小，施工期环境保护目标为管道沿线两侧200m范围内，各水厂拟建地边界外400m范围内居民。
环境空气：本项目周边环境保护目标的环境空气质量，应达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；
地表水环境：本项目周边环境保护目标的地表水环境质量，应达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准要求；

噪声环境：本项目周边环境保护目标的声学环境质量，应达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的2类标准。
生态环境： 项目建设过程应采取且实可行的补救措施，不造成区域水土流失加重，不使生态环境质量恶化或下降。项目具体的主要环境保护目标，见下表。

本项目具体主要环境保护目标见表 ：
（1）扩建水厂
表3-4  新墙水厂周边环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位

最近距离（m）

功能、规模

保护级别

大气环境

居民点1

东侧

260

居住、约30户

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

居民点2

东南侧

300

居住、约30户

鸿发陶瓷批发大市场

北侧

200

批发市场、约50人

水环境

新墙水库

西侧

800

饮用水源

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

灌溉水塘

南侧

750

农业灌溉

声环境

居民点1

东侧

260

居住、约30户

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的2类标准
鸿发陶瓷批发大市场

北侧

200

批发市场、约50人

生态环境

项目周边农田、植被

新墙水厂主要保护目标为东侧、东南侧、北侧三个方向的居民以及西侧的新墙水库、南侧的灌溉水塘；居民共约110户，新墙水库为新墙水厂的水源，水库为封闭式，水质优越，周围保护措施较为完善。南侧的灌溉水塘为灌溉用水，离居民区和马路较远，靠近农田，无污染现象。
表3-5饶港水厂周边环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位

最近距离（m）

功能、规模

保护级别

大气环境

居民点1

西侧

1000

居住、约12户

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准
居民点2

南侧

980

居住、约10户

居民点3

北侧

210

居住、约2户

水环境

饶港水库

东南侧

260

饮用水源

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

灌溉水塘

西北侧

130

农业灌溉

声环境

居民点3

北侧

210

居住、约2户

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的2类标准
生态环境

项目周边农田、植被

饶港水厂主要保护目标为西侧、南侧、北侧三个方向的居民以及东南侧的饶港水库、西北侧的灌溉水塘；居民约为24户其中主要为北侧的2户居民，南侧及西侧的居民距离水厂较远；饶港水库为饶港水厂的水源，水库为封闭式，水质优越，周围保护措施较为完善。西北侧的灌溉水塘为灌溉用水，远离居民区和马路较远，靠近农田，无污染现象。
水库周边环境现状
经现场勘查铁山水库、新墙水库、饶港水库、明星水库四个水库周边居民较少，水库为封闭式管理，闲人禁止入内的管理政策，水库内环境优越，无污染现象。
（2）新建管道

表3-6原水输水及输配水管线施工周边环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

保护级别

大气环境

新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇、新开镇、张谷英镇饶村片、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街及中洲乡，施工管线两侧居民、医院、学校等
施工管道两侧

施工管道两侧1000m范围内

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

水环境

新墙河

跨越

/

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

声环境

新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇、新开镇、张谷英镇饶村片、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街及中洲乡，施工管线两侧居民、医院、学校等

施工管道两侧

施工管道两侧200m范围内

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的4a类标准

生态环境

项目周边植被、农作物




四、评价适用标准

	环 

境 

质 

量 

标 

准 


	1、 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表4-1  环境空气质量标准

序号
污染物名称
浓度限值（ug/m3）
1小时平均
日平均
年平均
1
SO2
500
150
60
2
NO2
200
80
40
3
PM10
—
150
70
4
PM2.5
—
75
35
5
CO
10mg/m3
4mg/m3
—
6
臭氧
200
160（8小时）
2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
表4-2  地表水质量评价标准   单位：mg/L，除pH外

水质指标

pH（无量纲）

氨氮

CODcr
BOD5
DO

标准值（mg/L）

6~9

≤0.5

≤20

≤4

≥5

水质指标

TP

石油类

高锰酸钾指数

阴离子表面活性剂

标准值（mg/L）

≤0.2

≤0.05

≤6

≤0.2

3、声环境：项目所在区域交通干线两侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其余地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
表4-3   声环境质量标准限值
类别

等效声级dB（A）

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

1、废气：本项目无废气外排

2、废水：本项目废水主要是生活污水及泥沙沉淀废水，生活污水经化粪池处理后用作肥料，泥沙沉淀废水沉淀后废水用于灌溉。执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。

表4-4 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲
水质指标

pH
COD

BOD5
单位
《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准
5.5-8.5
150
60
mg/L
阴离子表面活性剂
SS

5
80

3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-5；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-6。

表4-5   建筑施工场界噪声排放标准        单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

表4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A）

昼间

夜间

60

50

4、 固体废弃物：

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

	污 

染 

物 

排 

放 

标 

准


	

	总

量

控

制

指

标
	本项目水厂的运行基本不会涉及总量控制的因子，因此无总量控制指标。




五、建设项目工程分析

	1、工艺流程简述（图示）：

施工期工艺流程及产污环节

本项目主要涉及原水管线、输配水管网、两个扩建水厂。施工工艺机产污环节见图7、图8。









图7扩建水厂施工期工艺流程及产污节点







图8原水输水及输配水管道施工期工艺流程及产污节点
表5-1施工期主要产污环节汇总表

序号

名称

主要污染工序

1

扩建水厂施工

土地平整及基础工程施工

施工噪声、施工扬尘、渣土、废水

主体工程

施工机械噪声

运输过程中会产生扬尘

装饰工程及设备安装施工

机械噪声、装饰工程产生的废气

2

新建管道施工

原水管网

管道施工产生的噪声、渣土、扬尘、废水

配水管网

工艺流程简述：
①扩建水厂
项目扩建水厂用地为原有水厂的预留空地，厂区地势平坦，本次扩建工程厂区均在预留用地内完成，仅需进行场地平整、基础开挖，对主体工程施工即可完成。
②新建管道
本工程输水距离较长，其中管道分两种类型（钢管和球墨铸铁管）钢管为两条原水管道管材，球墨铸铁管为输配水管材。主要附属建筑物有：检修阀门井、排气阀井、排泥阀井等。管线需要跨越河流时采用管桥，管道由钢筋砼排架支撑；沿线管道部分处需埋入河低，长约二十米。穿越公路时采用明挖成槽，铺设管道后再埋管。
球墨铸铁管之间采用TF型柔性承插接口，与其他管材、阀门、水表等管路附件采用法兰连接；钢管之间采用焊接连接。

1）土方开挖 

土方开挖包括供水管网沟槽开挖以及各类井的开挖，主要采用机械开挖，局部采用 人工开挖。土方机械开挖采用 74kW 推土机将表层土集中，0.5m3反铲挖掘机挖装，5t 自 卸汽车运输，可用料就近堆存，无用料运至弃土区
2）管道铺设
球墨铸铁管采用 5t 汽车吊从平板车上卸车，先沿管沟摆放，等垫层砂砾石铺设平整 和支墩达到设计龄期后，用汽车吊吊运进入管沟，首尾各用 1 台手动葫芦及门架将管道 进行微调和定位，对正轴线，把插口和承口清理干净，装入止水橡胶圈，涂上润滑油，用手链或千斤顶将插口拖（顶）入承口，用专用扳手将 T 接口连接好。 

钢管则是采用焊接的方式对接管道，进行调整对位，由吊机吊送钢管，放至沟槽进行管道的对接。
管道本身的防腐（包括内部和外表）已经在工厂完成。只要对焊接部位进行防腐处理。各管道与阀门的连接采用法兰连接。先用汽车吊将阀体吊入井里，再采用手动葫芦及门架安装。

3）管道试压
管道安装完成后需根据阀井设置分段试压冲洗，试压采用清洁水，拟将管道系统注 满水后，检测管道是否不渗不漏，最后对管道内部进行冲洗，从而产生试压、冲洗废水。该部分废水除含少量的管道焊渣、杂志以及泥土等悬浮物外，没有其他污染物。试压废 水为洁净自来水，采用过滤网拦截后，可就近排入附近沟渠，拦截废渣可与渣土堆积一起处理。

4）覆土回填与恢复地貌
土方回填主要为管沟回填，全部利用工程开挖料，0.5m3反铲挖掘机配 5t 自卸汽车运 至填筑部位卸料，74kW 推土机平仓，辅以人工摊铺，轻型振动碾压实。管道的回填应从低处开始对称均匀上升。抛石挤淤：石料采用自卸汽车从石料场运至仓面卸料，推土机平整，轻型振动碾压实。位于农村地区的将移栽植物重新复植或补偿种植，位于城市及硬化路面之下的，采取原有地面工艺进行铺设，恢复地貌。 
管网施工方式
①过河管施工方法采用浮沉法。位于河床下的管道采用水下开挖沟槽，位于河岸坡堤段和堤顶的管道采用明挖沟槽。利用挖泥船或长臂挖机按设计要求挖出沟槽，水下浇筑混凝土垫层，管道岸边焊接，拖拉牵引沉至沟槽；管道就位固定后，采用C30水下混凝土浇筑包裹管道至管顶500mm，在回填卵石至河床面，管顶覆盖厚度不小于1米，如下图所示。
[image: image12.png]AR PAREERRE ARTEE
AN AN

CI0AT##L

104 SEEEWTEE




管径DN1400管道开挖宽度为2m、深度为2m；管径DN600-200管道开挖宽度为1.2m-0.8m。施工临时占地约为1.10hm2。
②过河管道经桥路段，延桥梁铺设，利用现有的桥梁搭管。

运营期期工艺流程及产污环节

（1）扩建水厂净水工程

新墙水厂、饶港水厂生产工艺基本相同，由原水进入经过絮凝沉淀之后再到气水反冲洗滤池，再经过过滤处理之后进入清水池，清水池为达标水源最后送至送水泵房进行输配水工作。滤池反冲洗水排至回用水池经沉淀处理后回用，底部积泥排入排泥池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，上清液排至周边水体用作农业灌溉，底部积泥用于园林绿化。

主要工艺流程及产污节点见下图。









图 9 扩建水厂主要工艺流程及产污环节图

（2）新建管道工程

本项目新建管道管线、产污主要在施工期，运营期无产污节点
2、污染源分析

（1）施工期污染源分析

①废水

施工期产生的废水主要为施工人员生产的生活污水、车辆清洗水。
A、施工期生活污水

施工生活污水来自施工临时生活区的人员生活、公用设施等排放污水，本项目水厂施工营地主要集中在水厂厂区拟建地，项目管线施工产生的生活污水，沿线处利用附近周边居民化粪池，经化粪池沉淀后达标排放，可用于农田肥料。项目最大施工人数约为120人，平均每人每天用水量按140L/人·d计，污水排放系数取0.8，建设工期月24个月，据此可计算出施工期产生的生活废水约为9676.8m³/a；根据《城市生活污染源系数手册》统计结果，施工营地生活污水水污染物成分及其浓度详见表5-2

表5-2 施工营地生活污水成分及浓度

主要污染物

BOD5
COD

氨氮

SS

动植物油

浓度（mg/L）

200

300

30

300

15

B、车辆清洗水

车辆清洗水与施工管理等因素有关，难以定量。主要污染物为SS、石油类，其浓度约为SS 600mg/L，石油类15mg/L。

②废气

A、扩建水厂施工期影响环境空气质量的污染物主要是施工扬尘，主要来源于现状水厂构造物拆除，土方挖、填、物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，汽车运输、装卸造成的扬尘（TSP）等，扬尘的排放方式均为无组织排放。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。其次是汽车及机械排出的尾气。

B、新建管道施工期影响环境空气质量的污染物主要为扬尘、汽车尾气及机械设备的废气排放，扬尘及汽车尾气对沿线周边居民、自然植物和农作物会产生有一定的影响，但是不为长期影响，地方沿线施工，不存在定点长期施工。
③噪声

施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，设备运转会产生噪声，对附近居民的正常生活产生一定影响。厂区噪声污染源主要集中在噪声设备旁，管线施工噪声污染源常随施工工作面的移动而发生变化，其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、堆土机、装载机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。施工机械设备单机运行噪声见表5-3.

表5-3主要施工机械和车辆噪声

机械设备

测距（m）

声级（dB）

备注

打桩机

15

105

/

挖掘机

5

90
液压式

推土机

5

90
/

运输车辆

7.5

89

载重越大噪声越高

平地机

5

90

/

压路机

5

85

/

摊铺机

5

86

/

④固废

本项目施工过程中产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、设备安装和装修等作业产生的建筑废料、建筑弃土弃渣。

本项目最大施工人数120人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算施工人员生活垃圾产生量约为60kg/d，建设工期约24个月，则生活垃圾产生量为43200kg，施工期间产生的生活垃圾总量为43t，生活垃圾主要产生在施工营地。经收集后交由环卫部门统一清运。

本项目管道施工过程中产生的弃土弃渣：本次工程管道总长约159.66km，施工土石开挖为85.11万m³，土石回填为77.46万m³，本工程弃土弃渣回填率可达到90%以上，则弃土弃渣产生量约为7.65万m³。由岳阳县渣土办负责清理。
⑤生态环境

本工程主要生态影响表现为管线敷设及净水厂建设过程中土石方开挖造成的弃渣堆 置及水土流失影响等。施工过程中产生的噪声对周边动物的影响。施工管线基本在原有管线位置上翻新，无重点保护名贵植物。 

新建两条原水管线共49.6km，新建输配水管道共110.03km沿线经过公田镇、杨林街镇、柏祥镇、新墙镇、筻口镇、甘田乡，鹿角、黄沙街镇、麻塘、中洲乡，饶村。共是一个乡镇，工程管道开挖扰动植被及土壤，对各个乡镇的动植物造成一定的影响。
本工程在既有线性工程的基础上会增加局部扰动面积，对原供水管线进行改造，新增部分管线，均是地下建设。对保护区生态系统的完整性和连续性影响较小。随着工程建设结束，采取坡面防护、对既有物种进行植被恢复等措施，因工程建设对保护区内的影响会逐渐恢复与改善，对保护区生态协系统的结构、功能及生物多样性不会造成较大的影响。在工程建设完成后，将对沿线工程进行生态恢复，播撒草种，使生态能有效的进行恢复。
⑥土石方平衡
本次改扩建工程施工期主体工程开挖工程量共计85.11万m³，主要来自管道敷设工程及净水厂场地平整；土石方回填共计77.46万m³，主要用于管道敷设回填。经平衡调配，本工程弃方共计7.65万m³。本工程无需从料场取料，工程土石方平衡见下表。
表5-4 土石方平衡表 单位：m³
项目区域
土石方开挖
土石方填筑
弃方
净水厂
23349
82808
59459
管道
827751
691792
135959
合计
851100
774600
195418
本工程管线较长取水管道沿线不设置其他弃渣场，仅在施工沿线根据需要设置若干小型渣土临时堆放点，对环境影响小。本工程弃渣经平衡调配后，均由建设单位委托岳阳县土渣管理办公室进行统一处理。
项目表土开挖填埋对管线一路生态产生了破坏，在管道安装填埋后，施工队对沿管线一路撒种种植植被，管道安装周期不算太长，不存在拖工现象，管道一线在播撒种的情况下植被能得到恢复。
（2）运营期污染源强分析

①废水

本项目运营期废水主要为扩建水厂的生产废水及生活污水排放。

1）生产废水

各水厂的生产废水主要为沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水。类别同类项目，沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水产生量约占水厂规模的5%，大部分生产废水沉淀处理后回用，生产废水排放量约占沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水产生量的20%。则诺水厂规模为1万m³/d时，沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水产生量为500m³/d，则生产废水排放量为100m³/d。

类比现有水厂运行情况，生产废水主要污染物为SS。因新墙水厂、饶港水厂均位于农村地带，市政污水管网尚未覆盖，生产废水经沉泥池沉淀后，上清液外排至厂界周边地表水塘，新墙水厂周边水塘位于水厂南侧，饶港水厂周边水塘位于水厂西北侧排水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求。

表5-5生产废水排放情况

水厂名称

序号

污染物

排放情况

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

新墙水厂

1

水量

/

36500

2

SS

70

2.555

饶港水厂

1

水量

/

27410

2

SS

70

1.849

2）生活污水

本项目新墙水厂、饶港水厂劳动定员分别为18人、12人，参照《湖南省用水定额》（DB43T/388-2020），取生活污水量为140L/d·人，年工作365天，则生活用水总量为919.8m³/a、613.2m³/a。污水排放量按生活用水量的80%计算，则生活污水排放总量均为735.84m³/a、490.56m³/a。根据类比现有工程，生活污水各污染物浓度取值如下：SS：300mg/L、COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L，生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

表5-6生活污水产生及排放情况

水厂名称

污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

新墙水厂

水量

/

735.84

经化粪池处理后，用作农肥

不外排

SS

300

0.263

COD

300

0.263

BOD5
200

0.175

氨氮

30

0.026

饶港水厂

水量

/

490.56

SS

300

0.07

COD

300

0.07

BOD5
200

0.05

氨氮

30

0.007

②废气

本项目废气主要为汽车尾气。

汽车尾气主要来自于地上停车位。地面车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，不定量分析。且项目实行封闭式管理，有效的控制了项目各厂区的进出车辆数量。

③噪声

项目主要生产和辅助设备情况分析，自来水生产过程中所产生的噪声主要来自鼓风机和水泵等；配水管网中途加压泵站，主要为气流噪声和机械噪声，噪声级一般在75~85dB（A）之间，噪声采取有效减噪措施后可降低15~30dB（A）对环境的影响较小。主要噪声源见表5-6

表5-7主要噪声源一览表

序号

主要噪声源

噪声级dB（A）

安装位置

降噪措施

1

原水提升泵

75
原水提升泵房

隔声、减振等

2

送水泵

85

送水泵房

3

反冲洗泵

80
反冲洗泵房

4

加压泵站

85

加压泵房

5

罗茨风机

85
鼓风机房

④固废

本项目固体废物污染源主要有：沉泥、废包装物、废滤料、生活垃圾。

1）沉泥：本项目水厂沉泥产泥系数按每生产1万m³水产生0.2t沉泥计算，则新墙水厂产生量为131.4t/a、饶港水厂产生量为109.5t/a，沉泥直接由密闭运输车外运进行综合利用或用于园林绿化。

2）废包装物：项目袋装物料投加后会产生废包装物，类比现有水厂废包装物用量，每生产1万m³水的废包装物产生量为0.2t/a，则新墙水厂废包装物产生量为0.36t/a，饶港水厂废包装物产生量为0.3t/a，废包装物外售废品收购站。

该包装物为包装袋，含化学包装袋，由供应单位回收处理。固体废物通过存放于暂存间，定期交由供应单位回收。
3）废滤料：本项目采用石英砂作为滤料，一年整体更换1次，新墙水厂产的废滤料量为36t/a、饶港水厂产生的废滤料量为30t/a，废滤料由滤料供应商回收处置。

4）生活垃圾：新墙水厂工作人员18人，饶港水厂工作人员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则新墙水厂生活垃圾产生量为3.28t/a，饶港水厂生活垃圾产生量为2.19t/a。收集后统一交由环卫部门处理。

表5-8项目固废产生情况一览表

水厂名称

固废

数量（t/a）

属性

处置方式

新墙水厂

沉泥

131.4

一般固废

外运进行综合利用或用于园林绿化

废包装物

0.36

一般固废

外售废品收购站

废滤料

36

一般固废

滤料供应商回收处置

生活垃圾

3.28

一般固废

收集后统一交由环卫部门处理

饶港水厂

沉泥

109.5

一般固废

外运进行综合利用或用于园林绿化

废包装物

0.3

一般固废

外售废品收购站

废滤料

30

一般固废

滤料供应商回收处置

生活垃圾

2.19

一般固废

收集后统一交由环卫部门处理




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	
	污染源
	污染物

名称
	产生情况
	处理措施排放形式
	排放情况

	
	
	
	浓度（mg/L）
	量（m³/a）
	
	浓度（mg/L）
	量（m³/a）

	废水
	生产废水
	水量
	/
	63910
	生产废水经沉淀后用于周边灌溉
	/
	63910

	
	
	SS
	/
	/
	
	70
	4.404

	
	生活污水
	水量
	/
	1226.4
	经化粪池处理后用于周边农田农肥
	不外排

	
	
	SS
	300
	0.333
	
	

	
	
	COD
	300
	0.333
	
	

	
	
	BOD5
	200
	0.225
	
	

	
	
	氨氮
	30
	0.033
	
	

	废气
	汽车尾气
	实行封闭式管理，有效的控制了项目厂区的进出车辆数量，汽车尾气产生量小。

	固废
	沉泥
	/
	240.9
	外运进行综合利用或用于园林绿化
	/

	
	废包装物
	/
	0.66
	外售废品收购站
	/

	
	废滤料
	/
	66
	滤料供应商回收处置
	/

	
	生活垃圾
	/
	5.47
	收集后统一交由环卫部门处理
	/

	噪声
	本项目产生噪声的主要设备风机、水泵，噪声级别在75dB（A）~85dB（A），噪声采取有效减噪措施后可降低15~30dB（A）

	主要生态影响（不够时见附另页）：

本项目建设对生态环境的影响主要发生在施工期，造成植被减少，扰动了表土结构，使土壤侵蚀强度增加，裸露的土层容易在雨水冲刷、风力作用下造成水土流失。故在建设过程中，应采取有效措施防止水土流失。项目建成后，将进行绿化，可使生态得到一定补偿。



七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：

本项目施工期的环境影响主要表现在5个方面：废气、废水、固废、噪声、生态影响。

1、施工期大气环境影响分析及防治措施

（1）扩建水厂

①施工扬尘
建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中车辆出入造成的扬尘最为严重；风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥）和裸露施工区表层的浮尘由于天气干燥及大风而产生。

1）车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：


[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

8

.

6

5

123

.

0

W

V

Q



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image14.wmf]85

.

0



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image15.wmf]75

.

0

5

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

P


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/㎡

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表7-1

表7-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

尘量（p）

车速（V）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.114

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

2）风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，气扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：


[image: image16.wmf]-1.023w

3

0

50

e

1

.

2

）

―

（

V

V

Q

=


式中：Q—风力扬尘量，kg/t·a

V50—距地面50米处风速，m/s

V0—起尘风速，m/s

W—尘粒的含水率，%

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表7-2

表7-2 施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm³）

距离

5m

20m

50m

100m

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1..40

0.67

0.60

由表可知，酒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天酒水4-5次可以使得扬尘量减少大约70％，扬尘污染距离可以缩小到20-50m

②施工机械及运输车辆尾气

运输车辆行驶及施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NOx等污染物质，主要对项目水厂施工场地周边和管线施工两侧局部范围产生一定影响。施工机械及运输车辆尾气的排放对所在地区的废气排放总量上有所增加，但是由于施工时间有限，拟建地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。

（2）管网施工

管线施工废气主要来自运输车辆尾气，开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘和管线焊接施工产生的废气及施工机械排放的废气等。

管网一般分段施工，道路扬尘不可忽视。路面积尘数量与湿度、运输车辆速度、风速等有关，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。据相关资料，通过酒水可有效减少起尘量达70％，影响范围控制在30m内。为减少起尘量，建议在人口集中的地区采取经常酒水降尘措施。施工车辆尾气具有流动性和短暂性，且施工区域位于室外开阔地带，施工车辆尾气仅对局部地点产生影响，且这种影响非常短暂。随着施工结東即消失，且施工现场均在室外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，环评要求在集中的施工区域设立明显标志，管道施工区周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡。施工时采取必要的降尘措施，减少施工扬尘对周边大气环境的影响

1）风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，气扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：


[image: image17.wmf]-1.023w

3

0

50

e

1

.

2

）

―

（

V

V

Q

=


式中：Q—风力扬尘量，kg/t·a

V50—距地面50米处风速，m/s

V0—起尘风速，m/s

W—尘粒的含水率，%

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表7-2

表7-2 施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm³）

距离

5m

15m

30m

50m

不洒水

10.14

3.44
2.59
1.10
洒水

2.01

1.21
0.84
0.67
由表可知，酒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天酒水4-5次可以使得扬尘量减少大约70％，扬尘污染距离可以缩小到20-50m

2）车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：


[image: image18.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

8

.

6

5

123

.

0

W

V

Q



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image19.wmf]85

.

0



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image20.wmf]75

.

0

5

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

P


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/㎡

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表7-1

表7-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

尘量（p）

车速（V）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.114

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

（3）大气防治措施

为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

①扩建水厂建设施工期废气防治措施

1）建立健全施工扬尘管理机制，确保“六个不开工”和实现“六个100％”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工六个100％即工地内非施工区裸土覆盖率100％、施工现场围挡率100％、工地工路面硬化率100％、拆除工地(非爆破拆除)拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100％、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100％、暂不建设场地绿化率100％

2）各水厂施工工地内设置冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施、运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口道路两侧一定范围内的整洁。

3）各水厂施工中的物料、渣土建筑垃圾的堆放应当采取遮盖或覆盖措施，施工中物料、垃圾渣土及时清运，运输时采用密闭式运输或覆盖施。

4）文明施工、合理选择施工时段。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。

②管道施工期废气防治措施

1）设置的施工围挡，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免扬尘、废气物和杂物飘散。

2）增加施工沿线管道的洒水频率，减少扬尘产生。

3）对临时堆土场应集中堆放，缩小扬尘影响范围，应及时回填或清运，并采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响。

4）施工单位在实施土方开挖等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式；风力在5级以上的大风天气应当暂停土方作业。

③燃油废气静置措施

1）选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油，建议在排放口安装合适的尾气吸收装置，减少燃油废气排放。

2）加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械车辆进入施工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。

3）配合有关部门作好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。
④交通扬尘控制措施

1）各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

2）根据工程长度配置酒水车，对施工道路、施工场地区进行酒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。

3）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苦布遮盖严实。苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。过居民区的道路，干燥天气要求每天酒水3～4次。

4）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。

5）依据不同路段，做好临时道路绿化，栽种树木和灌木。

⑤人员防护措施

1）扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。

2）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。

3）其它保护措施。垃圾中可燃物，如废纸、废木料、废包装袋等，禁止就地焚烧处理。

预计采取上述废气防治措施后，本项目施工期扬尘对施工沿线局部大气环境影响将大大减轻。

2、施工期水环境影响分析及防治措施

（1）扩建水厂施工废水影响分析

一般施工期的生产废水主要是施工过程中少量混凝土搅拌产生的水泥浆水，搅拌废水循环利用。

施工现场将使用挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。据相关的施工经验，施工用水大部分进入了施工材料、另外加上部分蒸发，废水的产生量按照用水量的30％计算。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，、如果直排会对周边水体造成影响，必须加强管理。施工废水中主要污染物是悬浮物、石油类，须在各水厂区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后重复利用，同时亦可将施工废水实行沉沙隔油以后用于抑制建筑扬尘:沉淀池内淤泥必定期清理，及时运往垃圾场填埋场处置。对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积:须加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀：对其进行截流后集中进行临时性沉淀隔油处理，再循环使用。

（2）管网施工废水

管道施工废水主要来自堆管场的初期雨水、管道安装完毕清管试压时排放的废水和施工的泥浆水。本项目新增铺设管网的长度较长，所以管网施工废水较多，废水严格经堆管场旁的隔油沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后重复利用，将施工期废水实行沉沙隔油以后用于抑制建筑扬尘，沉淀池内淤泥必须定期清理，及时送至垃圾场天面处理。施工的泥浆水可循环利用，在与混凝土的搅拌过程中，混凝土将废水吸收，后期过程基本无泥浆废水产生。本项目管线均沿道路铺设，跨河路段均沿铺设，无涉水施工。

管道试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水SS浓度约在40～60mgL左右，处置方式一般是经沉淀过滤后用于下一段管道试压重复利用，或直接就近选择合适地点排放。根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。由于管道试压水排放时间段，排放量较大，因此，必须做好相应的收集和排放管理与疏导工作，可通过沉淀池沉淀处理后就近排放。在采取以上措施后，管道试压废水对地表水环境影响不大。

（3）生活污水

施工期人数按120人/d计，用水标准取140L/人·d计，经初步估算，施工人员生活用水约16.8m³/d，排水系数以0.8计算，施工期的生活污水排放量约13.44m³/d。本工程施工生活区布置在水厂厂区，施工区的生活污水经化粪池处理，处理后农用或绿化，采取上述措施后本项目施工期生活污水基本不会对水环境造成影响。

（4）施工期是环境防治措施

为了减小施工废水对水环境的影响，本评价要求施工单位采取如下措施：

①给水管道基坑开挖时需用水泵外排地下涌水，而施工中产生的大量堆土、弃土等，也会由于降雨的冲刷将泥浆带入受纳水体，因此，施工时应设置沉淀池，将施工污水排入池内沉淀后，上清液用于酒水抑尘，并妥普安排泥浆出路。

②各水厂施工场地散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失而影响周边水质。

③在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的酒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入地表水。

④严禁在水库、周边水体中清洗施工器具、机械等：加强施工机械的维护保养，防止施工机械漏油。

⑤加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，

避免污染事故的发生。

⑥必须制定完备的工程管理措施，从管理制度上避免可能的工程事故或风险，使工程施工对环境的影响降到最低。
（5）管线跨河

原水管线：原水管线为铁山原水管线，位于公田镇于甘田乡河流的交接处。

管线跨河工艺见下图：

[image: image21.png]



3、施工期声环境影响分析及防治措施

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，据类比调查，这些机械的单体声级均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达110dB（A），施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表7-3，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表7-4。管道施工机械噪声随距离的衰减结果见表7-5.

表7-3 交通运输车辆噪声排放统计
声源

大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车

声级dB（A）

95

80-85

75

表7-4 各施工阶段的噪声源统计

施工期

主要声源

声级dB（A）

施工期

主要声源

声级dB（A）

土石方阶段

挖土机

78~96

装饰、装修阶段

电钻

100~115

冲击机

95

电锤

100~105

空压机

75~85

手工钻

100~105

底板与结构阶段

混凝土输送泵

90~100

木工刨

90~100

振捣机

100~105

混凝土搅拌机

100~110

电锯

100~100

云石机

100~110

电焊机

90~95

角向磨光机

100~115

表7-5 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB（A）

距离

施工设备

5

10

20

30

40

50

60

70

80

100

各类打桩机

105

99.0

93.0

89.5

87.0

85.0

83.4

82.1

81.9

80.0

混凝土搅拌机

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振捣棒

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振荡器

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

钻桩机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

钻孔机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

装载机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

推土机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

挖掘机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

风动机具

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.1

69.0

卡车

85

79.0

73.0

69.5

67.0

65.1

63.5

62.2

61.0

59.0

管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响具有阶段性、临时性和不固定性，而且具有局部路段特性。管线施工经过人口集中区域时，应在施工区域设置施工围挡，尽量选用低噪声设备，高噪声设备严格控制使用时间，定期对施工机械设备进行维护检修；夜间不进行施工作业。

为减小施工过程中的噪声污染对周边的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

（1）水厂施工期噪声防治措施：

①各水厂施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地远离居民点的一侧。

②制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工:避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。

③严禁在12：00-14：00、22：00～次日6：00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响水厂周边居民的正常休息。

④施工设备选型上尽量选用低噪声设备。

（2）管网施工期噪声防治措施：

①管道施工期较长，沿线学校期中、期末考试期间期间暂停施工。尽量选择学校假期时间施工。

②严禁在12：00～14：00、22：00~次日6：00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响沿线居民的正常休息，有必要时可建立临时声障

③对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施。对居民较为集中路段应设立声屏障。

④对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级。

⑤管道吊装时采用对讲机指挥，禁止使用口哨或高音喇叭。

⑥渣土运输车辆进出施工场地限速慢行，禁止鸣笛。

⑦渣土装载时控制卸料高度，降低渣土装载噪声。

⑧汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。

预计采取上述噪声防治措施后，将减轻本项目施工期噪声对施工沿线居民影响。

4、施工期固废影响分析及防治措施

（1）扩建水厂施工建筑垃圾

水厂施工建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

①场地平整阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木及废弃的表层土壤等。

②土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。

③基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。

④结构工程阶段:包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段生的建筑垃圾主要有弃士砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。

⑤装修阶段：主要为外墙装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废涂料、

废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。

废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

②对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。建设施工期的建筑垃圾妥善收集，贮存在施工场地。

③施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

④多余的建筑垃圾由专门的渣土公司清运至湘乡市相关职能部门指定的渣土消纳场。

（2）管道施工土石方

本项目管道主要采用大开挖的施工方式，弃方尽可能用于道路工程的填方和周边土地平整填方，多余土石方由专门的渣土公司清运至岳阳县相关职能部门制定的渣土消纳场。清运单位应严格按规范运输，安排专人负责压运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。

（3）生活垃圾

施工期人数按120人/d，人均垃圾产生量为1.0kg/（人·d），则预计施工人员生活垃圾为120kg/d。建设方在施工期间设加盖垃圾桶对生活垃圾进行及时收集，并由环卫部门上门清理后送岳阳县生活垃圾填埋场卫生填埋。

（4）施工期固体废物控制措施

①建筑垃圾应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应防止水土流失。

②在本项目施工建设过程中产生的建筑垃圾，应首先考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑或在本工程沿河绿化时进行消纳。剩余部分垃圾可运送至建筑垃圾消纳场进行消纳。垃圾的外运车辆应加盖篷布，尽量减少沿路遗酒，影响环境。

③按规定及时清理施工现场的生活废弃物:加强对施工人员的教育，不随意乱扔废弃物。生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾，并及时交由环卫部门处置，避免对周围环境造成不良影响。

④建设方应按规定进行委托有资质单位编制水土保持方案，切实实施水土保持措施，防止项目建设水士流失。

5、施工期生态环境影响分析及防治措施

（1）扩建水厂建设

两水厂位于农村地带，周边植被覆盖较好，项目扩建造成原址地原有植被的破坏。但项目建成后将对场地进行绿化，有助于生态恢复，对周边生态环境影响较小。

（2）管道施工

管线施工主要生态影响是：管路沿线植被破坏、土壤结构、水土流失以及跨河时会对水质造成影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部门可以得到恢复。工程结束后进行植被恢复可弥补大部门损失的生物量。环评要求采取的防护措施如下：

①采取分段施工，流水作业方式：管沟开挖时对土壤应实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，严格按原有土壤层次进行回填，回填后多余的土应平铺在周边绿化带等，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，并对各穿越处采取相应的加固措施，防治垮塌。在管道两侧5m范围内不能种植深根植物。

②采取合理的施工组织设计，文明施工。

③严格控制施工范围，尤其是河流和道路穿越段，应尽量控制施工作业面

④对本工程涉及的临时占地应按土地管理办法的要求，逐级上报至有批准权的政府部门批准。临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。

⑤临时占用的施工地应及时清理，全部归还，尽量恢复原状，不留后患。

⑥施工场地应设置围土设施及临时沉淀池，防治遇雨时造成水土流失。

6、社会影响分析

（1）施工作业对交通运输的影响

随着给水管道开始兴建，物料运输及施工人员来往将使附近的道路上的车流量增加。车流量增加的同时若调度不当，将造成交通拥挤甚至堵塞。因此工程指挥部门应合理安排工期、优化调度，严格施工管理，减少该项目的施工作业对各交通道路的影响。建议施工单位应采取以下措施，尽可能地减轻施工期对周边道路的交通影响：

①制定严格的施工管理制度，加强文明施工，树立交通意识、环境意识和法制意识，严格执行有关交通管理的审查、审批程序，积极配合相关部门的交通管理。

②合理安排施工时间，避让渣土、材料运输车辆与附近道路交通上下班时段交通高峰重叠，尽量避免增加附近道路高峰时段的交通压力。

③按照规范要求在施工影响范围内设置相应的施工标志和交通指引标志。

④体现“以人为本”的原则，施工期间在须封闭的道路上应预留行人通道，通道宽度须满足客流要求，力求为行人提供方便、舒适和安全的步行环境。

⑤合理设置运输车辆的运输线路，尽可能设置在交通量相对较小的道路上。

⑥施工对周边道路交通影响较大时联合交通管理部门设置指示牌引导车辆绕行，避免局部交通堵塞。

⑦严格控制施工区域，尽量减少占用交通道路。

⑧采取分段施工方式，避免大范围同时施工，施工完成及时清场，恢复交通。

（2）基础设施迁移工作的影响

该项目在实际施工建设过程中将可能迁移一些电力、通讯、广播杆线等市政基础设施。建设单位和施工单位必须先与相关部门进行协商，商定具体迁移方向和时间，并应先建好替代设施后拆除原有设施，以免产生停电、通讯中断、妨碍灌溉等事故。

2、运营期环境影响分析及防治措施：

本项目运营期主要为两个扩建水厂。

（1）水环境影响分析及防治措施可行性

①水环境影响分析

本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水。

1）生活污水

生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排对水环境无影响。

2）生产废水

生产废水主要为沉淀池上清液，产生量为800m³/d，类比现有水厂运行情况，主要污染物为SS，排放浓度为70mg/L，经过沉淀池沉淀水质标准能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求，可排入受纳水体，对水环境影响较小。

（2）大气环境影响分析

本项目在运行过程中能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。本项目废气主要为汽车尾气，厂区只设置地上停车位，实行封闭式管理，有效的控制了项目厂区的进出车辆数量。

（3）声环境影响分析及防治措施可行性

①声环境影响分析

运营期噪声主要是净化水厂水泵、鼓风机以及加压泵站产生的噪声。类比同类项目，噪声经距离衰减后对周边敏感点影响较小。环评建议采取如下措施：

1）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

2）采用“闹静分开”和“合理布置”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把水厂原水加压泵站设备运行的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。

3）设备用房采取减振、隔音等措施。

4）风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

5）鼓风机房噪声较大，应设置隔声操作室，对基础进行减振。

6）泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸引材料装饰墙体，确保厂界噪声满足标准要求。

7）在厂界周围种植绿化树种，増减噪声衰减量。

采取以上措施后，厂界噪声可达到相应标准要求，因此，本项目的噪声治理措施是可行的。

（4）固废环境影响分析及防治措施可行性

本项目固体废物污染源主要有：沉泥、废包装物、废滤料、生活垃圾。

两扩建水厂产生的沉泥由密闭运输车外运进行综合利用或用于园林绿化，废包装物外售废品收购站，废滤料由滤料供应商回收处置，生活垃圾统一收集后交由环卫部门送至岳阳县生活垃圾卫生填埋场处理，本项目产生的固体废物能得到有效处置，对环境影响较小。

项目产生的固废在处置之前暂存于项目厂区，建设方须根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和固废种类，因地制宜建设固废暂存间，设置暂存地位于厂区的西南角，搭上防雨棚以及用防水布掩盖住，不能露天堆放，并进行有效的防渗处理。

综上所述，固体废物采取上述污染防治措施是可行的。

（5）强化制水沉泥处置的可行性分析措施
本项目制水沉泥的处置，由沉淀池进行沉淀，通过滤池过滤再通过清水池静置，强化制水沉泥处置有助于更有利的沉淀沉泥，可进行快速过滤，使得整个工艺加快进行处理，可提高效率。
综上所述，强化制水沉泥措施是可行的。
4、环境风险分析：

（1）水源地水污染环境风险防范措施及应急预案

工程运行管理过程中，需制定详细的风险防范和遇突发水质污染的处理预案，保证水源水质安全。为了减少突发事故引起的水质污染风险性，要求加强对饮用水源保护区的管理。

加强工程上游各工业企业的环境管理，防止污染事故的发生；加强对水源地和水灌区水质的实时监控，掌握水质动态，及时采取相应的保护措施和应急措施；建立事故应急预案，一且发生事故进行应急处理，对事故污水进行必要处置。

对违反规定造成重大水源污染事故，一且发生，要求立即启动水污染防治预案，并采取紧急防护措施，防止扩大污染，消除对人、畜、水产资源的危害，并于二十四小时内上报当地环境保护部门和有关部门。若水源污染事故导致公私财产重大损失或者人身伤亡等严重后果的，按照《中华人民共和国水污染防治法》第四十三条的规定，由公安、司法部门追究刑事责任。

环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地内的重污染行业企业。

相关部门应严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部批准、登记并设置防渗、防溢、防漏等设施。

建立水质预警系统及机制，一旦发生重大污染事故，导致水质严重恶化，应采取紧急应对措施，以保证水厂的正常供水。

采取上述水源水质恶化防范措施后，可确保控制供水水质恶化风险。

（2）风险评价小结

建设单位须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位运营过程切落实消防和劳动安全主管部门的要求，本报告中提出的各项环保措施和对策建议，本项目则可最大限度地降低环境风险。

鉴于项目生产过程存在一定的环境风险；建设单位须委托专业的、有安全评价资质的单位对本项目进行安全评价。

建设单位应根据《突发环境事件应急管理办法》对项目编制突发环境事件应急预案。

（3）风险特征

水源地为项目水厂的进水，水源地要实施保护，水源地内要安装摄像监控，加强管理，禁止闲人进出，对水源地的水质起到一个保护的监管，防治水源污染，同时严格管控有关危险化学品、危险废物的运输。建立水质预警机制，一旦发生疑是水质被污染应采取紧急措施，上报部门及治理水质。
水厂内为后期供水，应加强水厂的管理制度，提高工作人员的工作性质，在净化水质过程中要做好积极工作，防治水质净化落差，定期清洗净水厂及沉淀池，定期维护设备设施，防治设备突发出现故障导致设备停机出现水质净化不到位等问题。
5、环境影响经济损益分析

（1）经济效益分析

供水工程建设项目是一种公益事业建设项目，从国民经济评价角度看，其社会效益远大于其自身的经济效益。

①项目投入运营后，将为社会提供一些就业岗位，可以带动建材等行业的发展，从面拉动当地经济，扩大内需；

②项目建设和运营必将引入新技术、新设备和高水平的管理团队，提高水厂运营效率；

③项目实施后，可对水厂实现规模化、专业化的运行管理，减少各自分散取水制水所增加的投资和相应的运行费用，有效降低制水成本；

④有利于改善农村投资环境，促进乡镇企业的发展，增加企业的活力和竞争力；同时，有利于繁荣农村市场，促进乡镇饮食服务业、公共服务业和旅游业等第三产业的发展。

（2）社会效益分析

城镇供水是城镇建设的重要基础产业之一。本工程建成后的社会效益如下

①本项目实施后岳阳县自来水普及率将有效提高，有助于解决村镇区水的供需矛盾，提高人的生活质量，保障农村社会经济的可持续发展；

②本项目的建设将大幅度地减少水质安全隐患，提高岳阳县用水质量和用水安全，提高供水区域的用水保降，保护和促进人民身体使康水平的提高以及降低疾病的发生率;

③本项目建设成后，可进一步加深有偿用水的概念，促进居民养成节约用水的习惯，促进社会精神文明的建设；

④本项目实施后，实现农村饮水安全，有利于完普农村基础设施建设，是有助于全面建设小康社会和打赢脱贫攻坚战。

（3）环境效益分析

本项目将铁山水库、新墙水库、饶港水库为水源。饮用水水源地保护区的设立可以促进铁山水库、新墙水库、饶港水库的水资源保护，减少和控制流域内水污染事故的发生。

综上所述，本项目建设完成后，将进一步改善和完善岳阳县市政基础设施，不仅保障了岳阳县用水需求，提高了人民的饮水质量和用水安全，还为人民提供了良好的生活环境，而且能提高当地居民的劳动技术水平，引入新的管理理念，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，因而具有良好的社会效益。

6、“三线一单”

①生态红线 

本项目在原有自来水厂预留空地建设，符合生态保护红线的要求。 

②环境质量底线 

区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水 水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境 属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类功能区；项目处于环境空气不达标区， 超标因子为 PM2.5，不属于本项目营运期排放因子，其余环境质量现状较好；具有相应 的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项 目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质 量底线造成冲击。 

③资源利用上线 

项目用水为项目本身生产的自来水，可以满足生产生活需求，本项目建成运行后通 过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节 能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源 利用上线。 

④环境准入负面清单 

本项目为自来水生产供应项目，不属于产业准入负面清单中限制类、禁止类项目。 综上，项目的建设符合“三线一单”的管理要求。

7、环保投资分析

本项目总投资65927.7万元，环保投资估算总额为1321万元，占总投资费用的2%，环保措施及投资详见表7-6.
表7-6环保投资一览表

时期
类别
治理措施
投资（万元）
施工期
大气环境
管道沿线的临时围挡，减少对周边环境的影响、降尘减少对周边环境的污染
18
水环境
临时水泵，控制水量、沉淀池将废水沉淀后回用
15
声环境
移动声障、隔声、消声等降低对周边环境及居民的噪声污染
10
固体废物
委托处理土渣；生活垃圾统一收集定期处理
12
生态
地表植被、覆土恢复；土方平衡；经济补偿
1252
营运期
废水
排泥调节池；化粪池
2
噪声
厂房隔声、加强绿化、减震、消音等减少对周边环境的影响
5
固废
生活垃圾、沉泥统一收集定期托运处理，沉泥可回填用于绿化
2
生态
绿化，对周边破坏植被进行修复
5
8、项目竣工环保验收内容

为了便于建设单位对本工程进行环保验收，以及日后生产过程中的环境监督与环境管理，本评价拟定了表7-7的环保竣工验收计划表。

表7-7 工程竣工验收一览表

名称

排放源

污染物

防治措施与工艺

验收项目

预期治理效果

新墙水厂

废水

生产废水

生产废水经沉淀后一并排入项目周边水体

沉泥池，管道

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准
生活污水

经化粪池处理后用于周边农田农肥

/

不外排水体

固废

生活垃圾

由环卫部门统一收集、填埋

由环卫部门统一收集、填埋

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

沉泥

外运综合利用或用于园林绿化

接受协议

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

废滤料

滤料供应回收处置

滤料回收协议

废包装袋

外售废品收购

/

噪声

噪声

隔声、减振、消声等

/

达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）2级标准

生态保护措施

水源保护区禁止建设水源无关的项目；管网沿线植被保护及恢复；厂区绿化

/

达到保护要求

名称

排放源

污染物

防治措施与工艺

验收项目

预期治理效果

饶港水厂

废水

生产废水

生产废水经沉淀后一并排入项目周边水体

沉泥池，管道

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准
生活污水

经化粪池处理后用于周边农田农肥

/

不外排水体

固废

生活垃圾

由环卫部门统一收集、填埋

由环卫部门统一收集、填埋

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

沉泥

外运综合利用或用于园林绿化

接受协议

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

废滤料

滤料供应回收处置

滤料回收协议

废包装袋

外售废品收购

/

噪声

噪声

隔声、减振、消声等

/

达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）2级标准

生态保护措施

水源保护区禁止建设水源无关的项目；管网沿线植被保护及恢复；厂区绿化

/

达到保护要求

9、环境管理及监测计划

（1）环境管理

①本工程应设专门环境保护管理机构和专职人员，负责日常的环境管理和环境计划等工作，同时设立环境监测站，负责日常的监测工作；

②按ISO14000环境管理体系的要求，建立完善的环境管理制度，并针对可能发生的突发事件制定预防方案和应急对策，明确分工，责任到人。

（2）环境监测

环境监测工作是环境管理的基础。通过监测能及时、真实地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。

工程建设方应对环境质量现状和污染物排放情况进行日常监测。监测可委托具有环境监测资质的监测机构代理。工程建设方应对监测数据进行数据统计、分析，建立监测数据文件，从而了解工程污染治理设施运行情况，确保环境治理设施常年有效地工作，及时掌握工程污染治理动态，也便于上级环境保护主管部门掌握整个区域内排污总量，为区域环境规划和经济发展规划提供基础依据。

本项目扩建水厂有新墙水厂、饶港水厂，下面为扩建水厂运营期进行环境质量和污染源布点监测。环境质量监测项目及计划见表7-8、污染源监测项目及计划见表7-9。

表7-8 环境质量监测项目及计划

水厂名称

阶段

环境要素

监测点位

监测项目

监测频率

新墙水厂
运营期

大气环境

东北侧居名点

颗粒物

1次/年

声环境

厂界四周

Lea（A）

1次/半年，2天/次，每天昼夜各1次

水环境

新墙水库取水口

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2和表3的项目

2年/次

饶港水厂

运营期

大气环境

北侧居名点

颗粒物

1次/年

声环境

厂界四周

Lea（A）

1次/半年，2天/次，每天昼夜各1次

水环境

饶港水库取水口

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2和表3的项目

2年/次

表7-9污染源环境监测项目及计划

水厂名称

阶段

环境要素

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准
新墙水厂

运营期

噪声

设备用房内

Leq（A）

1次/半年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准
废水

生产废水排放口

pH、SS、BOD5、COD、阴离子表面活性剂
1次/半年

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准
饶港水厂

运营期

噪声

设备用房内

Leq（A）

1次/半年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准

废水

生产废水排放口

pH、SS、BOD5、COD、阴离子表面活性剂

1次/半年

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废水
	生产废水
	SS
	生产废水经沉淀后一并排入项目周边水体
	《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准

	
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮、、动植物油
	经化粪池处理后用于周边农田农肥
	不外排水体

	废气
	汽车尾气
	汽车尾气
	控制进出车数量
	有效降低周边汽车尾气排放

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾
	由环卫部门统一收集、填埋
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	沉淀池
	沉泥
	外运综合利用或用于园林绿化
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

	
	加药间
	废滤料
	滤料供应商回收处置
	

	
	加药间
	废包装袋
	外售废品收购站
	

	噪

声
	设备噪声
	（1） 尽量选用低噪声设备。本项目运营期噪声主要为泵房和风机噪声，经采取有效的减震、消声隔声等措施后，项目边界噪声对周围声环境影响较小。

（2） 采用“闹静分开”和“合理布置”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把水厂原水加压泵站设备运行的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求

（3） 设备用房采取减震、隔音等措施。

（4） 风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减震底座，管道、阀门接口采用缓动及减震的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

（5） 鼓风机房噪声较大，应设置隔声操作室，对基础进行减震。

（6） 在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。

	生态保护措施及预期效果：

为减轻项目周边生态环境的影响，拟采取如下措施：

（1）尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，了解大雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保存排水沟畅通。

（2）施工地应注意土方的合理推存，与江河道保持一定距离；建筑材料及未及时清运的弃土，在大风大雨天气时要用蓬布严密遮盖。

（3）工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应及时妥善处理。

（4）加强施工管理，合理进行施工组织，倡导文明施工，尽可能保护施工场地植被。在施工结束后，应进行生态恢复。

（5）在建设后期，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。绿化不仅能改善和美化项目区域环境，植物冶茎还能阻滞和吸收大气中的CO2、SO2等有害物质，树木树冠能阻挡、过滤和吸附大气中的粉尘、吸收并减弱噪声声能，草地的根茎叶可固定地面尘土防止飞扬。

（6）规范绿化，按区域弄能。种植花草树木，建设花坛草地，设置绿化带，对周边生态环境不产生明显影响。



九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

（1）项目名称：岳阳县城乡供水一体化工程项目
（2）建设单位：岳阳县水利局

（3）建设地点：岳阳县
（4）项目性质：新建、扩建

（5）主要建设内容：新墙水厂及饶港水厂扩建；新建铁山原水输水管道1根，管道长34公里，管径DN1400。新建筻口原水输水管道1根，管道长15.6公里，管径DN500，新建输配水管道110.03公里。
（6）设计出水水质：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（7）建设工期：24个月。

（8）总投资：总投资为65927.7万元，其中环保投资1321万元，占总投资的2%。

2、环境质量现状调查与评价结论
（1）环境空气质量现状：

根据分析结果，所有因子单项质量指数均小于1，因此，本次检测的各个监测点SO2、NO2、PM10浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状：

监测期间，各水厂水源地取水口其余的各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；各水厂尾水排放口受纳水体监测断面中pH、COD、BOD5、总磷、总氮、氨氮、粪大肠菌群、石油类因子连续三天监测结果标准指数均小于1，其他个监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

（3）声环境质量现状：

各监测点昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

3、环境影响分析结论及环保措施

（1）大气污染防治措施

本项目在运行过程中能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。

各水厂厂区只设地上停车位，实行封闭式管理，厂区汽车尾气排放量很小，且项目地势较高，易于扩散。

（2）水污染防治措施

本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。

生产废水经沉淀池处理后排入各水厂周边水体，项目排水能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求；生活污水经化粪池处理后用于周边农田农肥。

（3）固体废物防治措施

本项目固体废物污染源主要有生活垃圾、沉泥、废滤料、废包装物。

项目取水水源为新墙水库、饶港水库、铁山水库，水库水中的SS含量很低，项目沉泥属于一般废物，各水厂产生的沉泥由运输车外运进行综合利用或御用园林绿化；废包装物外售废气收购站；废滤料由滤料供应商回收处置；生活垃圾由环卫部门定期收运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

项目产生的固废在处置之前暂存于项目厂区，建设方须根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和固废种类，因地制宜建设固废暂存场，暂存场所必须设置暂存间，不能露天堆放，并进行有效的防渗处理。

（4）噪声治理措施

工程主要噪声源为设备噪声，可采取如下措施：

尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫；采用“脑静分开”和“合理布置”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把水厂原水加压泵站设备运行的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求；设备用房采取减震、隔音等措施；风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减震底座，管道、阀门接口采用缓动及减震的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播；鼓风机房噪声较大，应设置隔声操作室，对基础进行减震；在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。

4、环境风险

建设单位须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风向防范和事故应急工作。建设单位运营过程切落实消防和劳动安全主管部门的要求、本报告中提出的各项环保措施和对策建议，本项目则可最大限度降低环境风险。

建设单位应根据《突发环境事件应急管理办法》对项目编制突发环境事件应急预案。

5、产业政策符合性分析结论

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目所属行业为鼓励类第二十二类第7条“城镇安全饮水工程”和第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，本项目属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策

本项日属于城镇供水工程，符合《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发【2005】45号)、《全国城市饮用水安全保障规划（(2006-2020)》（发改地区【2007】2798号）以及《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》等相关规划和政策。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

6、环境制约因素

本项目无明显的环境制约因素。

7、总结论

岳阳县城乡供水一体化PPP项目建设符合国家产业政策，是岳阳县一项具有重要意义的民生工程，具有重大的社会效益。项目建设无明显的环境制约因素，项目选址合理，总平面布置合理，建设方在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，废水、废气及噪声可达标排放，固废能妥善处置，环境风向可控。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

二、建议

（1）根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HT338-2007），加快推进铁山水库、新墙水库、饶港水库、明星水库集中式饮水水源地保护区划分工作，对水源地周边污染源进行整治，已确保用水安全及水质质量。

（2）建议开展水库水环境质量综合整治工程，使水库水质能满足饮用水源地水质标准，同时应尽快启动集中式饮水水源地保护区划分工作，长确保水源得到有效保护，同时，在远期其他水厂建设过程中应开展环评工作。

（3）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

（4）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理：确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。

（5）加强对水源的水质监測，确保原水水质符合相应的标准要求：加强生产运行的管理，保证生产设备的正常运行，确保出水水质符合标准要求。

（6）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，尽量减少施工物料产生的扬尘，施工场地及时酒水。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防治水土流失。



	预审意见：
                                                         公章
经办人：                                               

年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                          公章

经办人：                                             

  年    月    日

	审批意见：

                                                           公章

经办人：                                            

年    月    日



	注          释
一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1：委托书

附件2：监测报告
附件3：质保单

附件4：立项文件

附件5：铁山水库水质现状监测报告
附件6：2019年新墙、饶港水库及水厂水质检测报告
附图1  项目区域地理位置图

附图2  岳阳县地形地势分布图

附图3  岳阳县主要水资源分布图

附图4  岳阳县现状主要水厂分布图

附图5  岳阳县乡镇及人口分布图

附图6  岳阳县城乡供水分布图

附图7  岳阳县各片区供水布局总图

附图8  岳阳县各片区水厂布局图

附图9  岳阳县铁山原水工程横断面图

附图10 岳阳县城乡供水配水管网布置图

附图11 项目现场图片


	附件1：委托书

[image: image22.png]IR R IR AR

G5 A e B B S Pk — A TR EL A B
| oA, 22 SRR 5 5 0 O3 SR i, 47K T




                              


	附件2：监测报告
[image: image23.png]BIA4H

R

ZIEHAL

AR

G AB2009015

E=5

i

b3

FHH

i

B3 E=Y il

2020.09.11

Hotiine
00 0o anoo



[image: image24.png]G AB20090IS

1. EAHER
#11 EAHE
B SRAKHR Ee
ERAWARTDIH 9 4/
BRMG | EMEBIAAT . KT | RRMGEE | S0 RABREEN (WIS
B NRH B
R FHLHN FHEEM 20200907
REAR 2020.09.09-202009.10 BHEW 2020.09.09-202009.10
RHAR B K. B HITAR B KLE. B
. BMEROTRER: AT
2. RTINS T
BE |3 BEHBEENS: T
4. At E
5. Ul BTN TRMTERIGR AL FND R
2, RWAE
®21 RMAE
FRAH wR Al #EHA HRIR
NET T IY S
A2 SRRSO I B
A3 K SE 1 A
A4 KSR Tm B "
s o R I 1. HAHR B | K 2R
At QAT S0 Im Bt
AT QAT ST Im A
AS BT SHEW Im 22
3, BB
®31 REMSHE
BWAE M HHERE BEES mﬁ:
NS E MR A B
T GHMH | MgEitE | GB 123482008 AREG1C 30dB(A)




[image: image25.png]R AB200901S

4. KRGR
41 P RIL R
H4rl EMRRARENK
MR &4 R A (s
20200009 0 i IEE
2020.09.10 L] g 1.1~14
412 TIRERNGER
(LT T3
ARSI
R | EWOR | BMEW | RWME | eWERasw) | 0T
PEYTLTY
B 11:10 502 60
T D a7 0
Al WA 5 e =
A im 2 & | 1038 416 60
20200910
w | 537 a5 0
A 1:14 452 60
I ETIED 56 50
A2 FHAK5 PorTs -
i 1m 42 s | 1049 516 ©
20200910
wi | 2344 462 0
L) 11:20 503 60
r en wm | 2223 49.7 50
AL TR | J :
T m i B | 1059 478 60
20200010
wim | 23:52 452 50
B | 112 a7 )
T e 76 0
A BT 2
B
A0 1m 4t B | 107 92 %
20200910
win | 257 460 50
& | 100 165 )
I ETIED) 02 50
Ast BbAT S i
R
0 im 2t | 0906 4638 )
20200910
wi | 208 Al 50

EXESEXE




[image: image26.png]T AB20090IS

[T e
HRAPHIRED
WAL | EEAE | BWEW | GWHR | REERasw) | o0 R
2 IR
] 10:08 425 60
TR a7 0
O :
o m il | oo 457 0
20200910
W | 24 a3 50
&0 | 1016 a6 B
a0 wiE | 2217 4 50
. e 4l
AT AT S Ty
T 1m 4 B | 0922 487 60
20200910
wh | 220 ais 50
Ll 1028 455 60
RRR Bl | 2229 425 50
A BHAT S o
f
A0 1m 22 & | 0929 419 50
20200910
wi | 231 a4 s0

M R AREE

;A

R AR

MW S @HAMAR Hunan Anbotek Comy

iance Laboratory Limited

EEEEEXE

St AN PSRBT

STHRB0

Hotiine
400-003-0500




[image: image27.png]Anbotek

HET: AB20090IS

o g ﬁ
k4
"
s A <l s
A7 LS As"
KT
*xn £
+—+—
a¢
i
el A RRARR A
PR .
# A BR:
ED W T nd Re 2 2\

BRAMN: 202040 A 1 H





	附件3：质保单

[image: image28.png]EREHEK RIFHK BN R RRIESR
RN RN A S T SR I B
IR BT SR VORI b

WA L

WA ZEEA

B0 A FiE s

EMEFESD A o 4/
EREAMBEGEEN (gl
RN K AT B )

RELR0E2 EFEEAHOKT KT
et L avEs WM RARAR
S ] 2020.09.09~2020.09.10
R R TSR
ES] BiEE () ES] HER (D)

/ /

I R%E 32

/ /

/ /:

/ V4

/ 7

/ /

/ (b






	附件4：立项文件

[image: image29.png]FE % 2017-430621-46-01-028245

e A S

ERKH (2017) 359 5

KL B 2 ok — b TR H
WATPERF IR Bt

ERASR:

ikt (6T I R S A — R TR E
AT AL U FHXHERE, A%, AN
¥

— ARAERERAREAR, HEERIAAKE, %
BARBALERE, L%, FSEELERESR. Hb
P WS E S RIS kR TR

=, REARARKA: RE EERRNEQE KT
. FAMATE CB) TRPREAFRZ A, K
TRAFHAT . BT BT RAFAT TS AA



 [image: image30.png]T TR, Al AE LR 34kn, 0 R
AKAACEE 10. 6km. HEAE 182. S5km,

= FERERE KK FE LK 68247.32 7T,
S TR 5588757 An. LRHAMEA 3857.76 .
Fi& 2 597007 77 6. AWML 2445, 38 Fn. HIEAHK
4 86.55 A G FARIEN PPPBE KA.

W BORYR B BT R NFRE, BRAEHANE
BT

OB XHREAER L. AR Bt BRAF. 2
AEFERATYE, Wi KRS, § AR, GRs
RA AR E KR E a4 B R B M A A X
F4.

Yk WREE, BUA
WRR, BER, ARE, EHF, FRE, HEH, Fith.
EIE K RAUER HAE 01741225 HHE




[image: image31.jpg]BH 4355: 2017-430621

R kR

EE KU 120200 154 5 ¥

KPR R0 Bk & kAT
B H A E S

AR
TRBALARA Y (X F ok 510 B9 4
EEWETY BAEMAERE, RAT
CEFEMHEMS Atk TRGE
£) (FHLH (2017 359 %) Xfedk
 RRIBTE. AL ETE LR,
 REAEENELT:
7 E AR AR RN



[image: image32.jpg]H¥ gy 68247, 3) 7 7k
%TM‘W%‘:W&W (XTEM
B TR 5 4 0 F

ﬂ:liﬁ’lﬁ
T) B,





	附件5：铁山水库水质现状质量监测报告
[image: image33.jpg]£ TV & (0202) (&) MUEL ‘=%
= T
I /-t

(800-€1-G2-G "¥—-XO/PHXA) i BT X i it o e ) 55

& 10§ (0002) () WeED





[image: image34.jpg]M F B
00TV e
L

LX)

6L0€99L-0€L0

TRHAHEE HUE Gy R S
TR IR (o YT TR o B S T L LS TG T el <
B BAG Oy CE R e 3 S RESE B PO < ) o TR R T S M T Dl
‘MHTHHZSHEIhL A W B S e T g gy

e

W SR MO T s SR EK S A M M A ISR €
"WHLZUVER ALY ‘ZHFUY TEYHMFLEH C

° M0 B LS W B s o
CGAE ol el L3 N R R R H S B R T

M & B HE

e
Llopty 9

T A wE Gao ) wees

-




[image: image35.jpg]\mes c 6861-TT611L/49
a8 q\ms mo 0 88-0A-fHXA | d066-SVL 686T-TT6TTL/49)
1/3W10 "0 L86T-GLVL1/99
T1/3Ug000 0 | OTT-OA-[HXA €ZLA 6002-£0S H
WK ilE

1/8010°0 | OTT-DA-CHXA E 686T-C68TT.L/49
I 26-DA-CHXX | 0Sg-[dS L002-L¥€L/(H

Y 1 £
/80500 | OTI-OA-[HXA |  €2LA LOBT-VOVLL/ED | HARIVCHLL T TR ek
A I 3 L et [f]
1/3ug *0 0ZT-OA-[HXA | 2-6902-XdS 6002-50SH SR 5
II.I _ BENFH AH

EEE L86T-L9%L1/49 BN
EII 6861-268T1./89 R T
Blw IEE 6961-1061 149 Wkt

MRS ) R
121-OA-[HXA | TO¥E. PUo)
wY
27

<
3| b
2

T | KRR
IEEE s | W

AR E S 0 B KAWL g

S8 ) B ) 7Y K L &6 H Mt it SR

(800~ 1-G2~G "P-XO/PHXA) 2k LT X4/ s af S 8y e 5 Hel 5

L MW fi b 1 (0200) (M) W





[image: image36.jpg]HTT E930207 H 1T 49550202 E
2k ) A (7 e

<

I B E ML
* I 5 (2.7 ] 6 T 2 e S5 ity S St e R B 32 i o S B  2 £h
TR TT (2003-8€8€4D)  (HINATE MR da NERE) LI X k) M YA
082 WREHES B S
110 "0 110 °0

¥S1 LET
1200 "0 1200 "0
110 °0 110 °0
1€0 °0 160 °0
6120 §¥2 0
682 BT
82 g 8% ' H 1/8
07 08¢ 1/
1500 "0 E 7/3u
€000 0 €000 "0 /3w
1100 0 1100 °0 v | wex
160000 "0 160000 ‘0 82000 ‘0 7/3u T
700 0 00 "0 T700 "0 /3w eAll)
Ay

. el . . . M
10 0> EH 0100 "0 1100 °0 0100 "0 E
- . : : , :

]
BT
oy
i

#s
o
g

o3
I |

2|2
v |V

T

—_
Lo
()
(22)

S
5
®| %

3
S
II
,

1900 "0
160 "0
¢0°0

1€000 "0

1100 “0

N
S
S
\%

E%
KK | #K

K

\
<

S
S
V/
|ﬁi

S
U
®

B
N
e Y

90 '8-8L "L

o

WOGHET M~ T

fie3e
Nl

Bty H&x

1-9-0202 fif H kK

4.3 i % ifd S = N T Hel o
(800-91-52-S "P-X0/MPHXA) ¥ DLE M/ o ii¥h S B Hl S
HIp8E (0203) (M) SWBES

MLy MLE





附件6：2019年新墙、饶港水库及水厂水质检测报告
[image: image37.png]5 B AR e A KA AR P oK BRI AR 5

PRSI S5 201904XQSKSC02 EARSESY

AR KK CHFAARE) PSR W, HE
R EREHKEERATK R —————
FBYE: 2.5Kgt0.5Kg+0.05Kg #5: ————=

WCRE L 20194F 041 15 H HEME W 20194R04 3151
R

F5 HRGE R BRLR PREE | RBRERE® #iE
1 |pHiE 7.50 6.0~9.0 GB/T 5750.4-2006 i
2 |EHEAREIRH (mgL) 1.82 <6 GB/T 5750.7-2006 il
3 |% (mglL) 0.041 <03 GB/T 5750.6-2006 i
4 | (mgL) 0.025 <0.1 GBIT 5750.6-2006 il
5 |Ef (gL, LiCIi) 289 250 GB/T5750.52006 | &
6 [HimiE: (mgL, LISOM i) 9.566 <250 GBIT 5750.5-2006 i
7 |&E (mg/L, LN 0.118 <10 GBI/T 5750.5-2006 aR
8 |FEKHBE (L) 30 10000 GB/T 5750.12-2006 aH
9 [# (mg) <001 <005 GBIT5750.62006 | i

5t (mgL) 0.007 <0.05 GB/T5750.6:2006 | k&
#A (mg/L) 0.001 <02 GB/T 5750.5-2006 Al
WL (mglL, BAFit) 0.001 <10 GBIT 5750.5-2006 L
HE L (mg/L, BANi) 2976 <10 GB/T 5750.5-2006 i
L4 (mg/L) 0.021 <02 GBIT 5750.5-2006 ki

B SRR T REENCN, HRMG RO S R AR & 5%

(#HF)

A g WORIE R i HrbL

ArE BRA:

EM:Wyﬁkﬁ !

o





[image: image38.png]5 B BT B2 A KK BRI 02K B R4 25

FEAEIE S, 201904XRGSCO2 EANNEIY

PERBH: AWK C(BREAE) PERRSR R WS,

LA EREHEKT

ML 2.5Kgt0.5Kg+0.05Kg B —————

WCREE: 2019%04H 15H K ER: 201940451571

Rl R

F5 BRGE G pidiE AR | RS AR #iE
1 [pHi 712 60~9.0 | GBIT57504-2006 | 4
2[RRI (mgL) 210 <6 GBIT5750.7:2006 | i
3 [B (mgL) 0.041 <03 GB/T5750.6:2006 | %
4 |E (mgm) 0.008 <01 GBIT5750.6-2006 |  &#
5 [@iE (mg/L, BACUi) 1.84 <250 GB/T 5750.5-2006 At
6 |BimEs: (mglL, LSO ) 11.175 <250 GB/T 5750.5-2006 i
7 |EE (mglL, LN 0.001 <10 GBITS750.52006 | 44
8 |FEKEmEE (L) 560 =10000 | GB/T 5750.12-2006 kil
9 [Bh (mg/) <001 <005 | GBITS75062006 | 4%
10 |[ANHrEE (mg/L) 0.003 <0.05 GB/T 5750.6-2006 A
1[4 (gl 0.001 <02 GBIT5750.52006 |  &#
12 |5k (mg/L, VFiF) 0.001 <10 GB/T 5750.5-2006 H
13 |fEREh (mg/L, KNP 2.046 <10 GB/T 5750.5-2006 i
14 (RS (mg/L) 0.020 <02 GBIT5750.52006 | 4

IV SRR RS, R TR R IR S5k

Wit
ERESFTHTH BT A (GB 3838-2002 MA KK ERB IR o

WA e Bkl Sk Reflbiig: (R

N AKRE ERA

BB SopptE (RS

=





[image: image39.png]55 BB AR 22 SRR A o LK PR

BESMGT: 201901XQSKSCoL EIEVESES
[T — R RE Ru: M. A

e R L

PSR 25Ker0.5Ke e ——

UHEEN: 2019047 15 B, 2019045 150

B

Fa] hwuE Gifo BRAR | GRE | AR | G
T [EE FRETE) T =15 | Gbiiss0aane | &
2 g oNTU) o1 <t | GBS0 | &
ENEA % [ ik | GBI sT0aa0e | &
o+ AR x x GBI 75042006 | ok
3 i 729 G585 | GRTsm0006 | &
& [ENEERTE (gl 9% =000 | GBI 575042006 | %1
7 B (me/L, DICaCOTT) 30 <a50__| GurTsTs0a006 | &
3 [FRE (mgL, DO, 133 =5 | onisisorane | Bk
5 [i7 (mgL) 0005 <02 | GBTsTS06.2006 | A
10 [ (molL) 0028 =03 | GBTsT5062006 | it
11 [f gLy [} =01 [ GnTsrs0e2006 |
(R gLy i =250 | GbTsm0s006 | Eh
15 [l (mglL) 10325 =250 | GBTsis0s2006 |
14 (&R (gL, NI 0001 =05 | GBrTsTs052006 | Aok
15 |28 (mg/L) — 03~1 [ GBTsTs0 112006 | —
1o |10 (B8 (gl — 05~3 |G/t ssoiias | —
| mg [F) 0.1—08 | GB/TsTs011-2006 | AFE
15 [ EH(CFUT 00T FHE | RS | GBT 5730122006 | &
19 [ F1E (CEUT100mL) Rkl | Ak | GBITSTS0.12:2006 |
20 (6768 (CFUmL) i =100 [ GBT 550122006 | &
21 {56 gL <ot =001 | GBT 575062006 | &
2 1750t gLy 0001 =005 | GBT 575062006 | ¥
23 [8CHcH (/L) 0001 =005 | GBT 57052006 | &
24 (Wi (myL) 0001 =10 | GBrtsTs0s2006 | Gkt
25 [ gL, DNF 2567 =10 | GBTs1052006 |
26 [0 AE (my) [ <07 | G 5750.102006 | ot

+ FHE AN RIR, N BRI R ST 6,
:\M- SEETRE RGO, H RTINS R
it

M BHGTE TS (GB 5749-2006 4iE AR ERAED .
A ms Rt L, i)
s 1 BRA 7'-’/

EW: smpi yA 81





[image: image40.png]B B AR e A RR AR B e K R I

HEEART: 201904XRGSCO! EINYESY)

BRER: WK < PR RO, Hh W

7R BRI il —————

AR 25KgH0 5Ky 5 —

A E1A: 20198047158 B0 2010047 15H

[

TR RRER | G| BRI | &
T [EE HEEERD I =15 | GuTsm0a20e | A6
2 [ (NTU) 0 <1 GBIT 575042006 | Ak
ENCE T [essL 5 | GOt 7042006 | G
[ LG X E GBIT 575042006 | 1

5 i 751 6585 | GO/T 575042006 | Gif
© R EBETE (gl 103 <1000 | GBI s7s042006 | &

7 [ERA (mg/L, PCaCOT) F) <450 | GBIT 575042006 | e
§ R (mgL, D0 137 = GBIT 5750712006 | &1
9 gLy 0007 =02 | GBITsT5062006 | Ak
10 B (mg) 0047 =03 | GBIT5T5062006 | &

11 [ () 0001 =01 | GBTs15062006 | &

12 (WA mg/l) ) =250 | GBI 573052006 |
[l ) 10892 <250 | GBI 5750.5:2006 |

14 [5 (mglL, BINGD) 0001 =05 | GBTS7505-2006 | ke
15 [ gLy = 03—4__ [ GBT 5750112006 | —
[ e CREY RC) — 053 | GBI 5750.11:2006 | —
17 [SRILE (mg) 0 0.1~08 | GBIT5750.11:2006 | &1

185 B BFCCFU/100mL) el | @k | GBT 750122006 | e
19 [t BB A(CFU/100mL) Al | At | GBTs750.12:2006 | B

20 [ 84 (CFUmL) [ =100 | GBT 5750122006 | &

21 i (mglL) <01 =001 | GBT575062006 | ke
22 [l (mgty 0001 =005 | GBT 575062006 | &1

23[Rk (el 0001 =005 | GBTs7505.2006 | Bk
24 (3L g/l 000t =10 | GBT 575052006 | &

25 M (gL, BN 2555 =10 | BT s750.52006 | &

26 [LREE (mal) 035 =07 | GBrTss010006 | Ak

s R TR, R R B SIS 6.
UG SRR S R B R, ELIV LR R 1

R FTRIRE KT (GB 57492006 TR BAEARAED .

WA = R Rl BB Y e

As 7&7‘;% ERA a/

B smp e yrig 8





附图1  项目区域地理位置图
新墙水厂

[image: image41.jpg]-Il' EFE]%E’J 4G

@90 43%@ )

[EA8Am] 4t 356°
Ml FAEE: -54.0°
HEFE R -1.0°





饶水水厂

[image: image42.jpg]FERE 4G

[EMEE] b 3600
I -56.20
EFEFRE: -4.8°

7J<4= % +32. oﬂé
;ﬁa‘—E 69.217 (£3. oale)

@ 4 9 55% @ )





34公里管道起点

[image: image43.jpg]wll FERE 4G 11:18

\/ 4 o
) Z

@ 9 0 58% @)

O KTRE 80K

?E Soaspieeh oy





15.6公里管道起点

[image: image44.jpg]ol FERE 4G

[ENEAR] 7 78°
R E: -49.3°
A 2.5

-_— ,ﬂ_.‘(',L: ;v'-‘

IKFARZE :£4.0K o
L EIR74.769%K (23.0%) 4

6,
0(9?

g - >_ e
i @
o > k :

=3




34公里管道终点

[image: image45.jpg]oll FERE) 4G 15:33 @ 99 24% @ )

.'.[ﬁnaam =
| HERE: s

)

R
=
<
m
o
™
.o

)

N\





15公里管道终点

[image: image46.jpg]ol FERE) 4G 15:00 @10 27%@ )

gl R
[FHEAE] & 91°
B E: -69.6°
.ﬁﬁﬁ%fg =8.57%1

i )
B A1 B :113.319515, 29 198178
IKFIRZE:+6.0K
#81K:69.079K (£3.0)
a8 ;#T-\ g113 318439 291947







	附图2  岳阳县地形地势分布图

[image: image47.png]I EL A 34 ) BT

P —






	附图3  岳阳县主要水资源分布图
[image: image48.png]




	附图4  岳阳县现状主要水厂分布图
[image: image49.png]Wt

EMEIRAK] AAE

TR







	附图5  岳阳县乡镇及人口分布图[image: image50.png]H: 175 4
A0 47675

(WE: 177 4k
A 168

(B 103, Tk © waxm
A0 3.5277






	附图6  岳阳县城乡供水分布图
[image: image51.png]& P IX

RO S B RS
B PG TR

W REERAMSERINA, XM SRA— IR
T T T
Wil 5 WA AR A

EEAK S FOTR. R NS, B0
BT MR AR
P EIR 2 Bk s X E

RS S EHEL AW,
AT RGO LRSI






	附图7  岳阳县各片区供水布局总图
[image: image52.png]£

9 RUREEIRS WS, KIS Pk~ HICRE
RN EEOEPSALRRSAK, FSAAT R
5 VB S T

)
PR T X ok

A Je) e B






	附图8  岳阳县各片区水厂布局图
[image: image53.png]BT R T ok AT FUKT W BEAT Rl

N (AR 6000w" 74 A0 /4 [EL00 /0 L0 [
Hi 1000w /@ ¥ mo0or /i | [Emea [T dszow /s
R B R0 7 |

K Bk
o0/

%3
= —
SR 0%
AT fEleon | DKt | k2 ARt
koo /i ey — 7
W GRS RN, KRREOA—HIORE Yoo sd | T 100w /4 w7
MRAE RSB KRS, KRBT RE SR 000/ | Bleiowsi | Y007 /4.
e e E—

RS AT AT R PR &R XK iR E

AT KA R0 [ L 5150, W
AT W00 A T L T 4. T






	附图9  岳阳县铁山原水工程横断面图[image: image54.png]<!

» (Ll i thall,

H] ARARAZER (L, THE)
* AAARATRY

N ANpHERE

AREREE






	附图10 岳阳县城乡供水配水管网布置图[image: image55.png]¥
4

;oo \4

S

Biwm

"\
—— KRN
BRRASE






	附图11 项目现场图片
铁山原水管线起头附近
[image: image56.jpg]



[image: image57.jpg]



铁山原水管线终点附近
[image: image58.jpg]



[image: image59.jpg]



筻口水厂原水管线起点附件
[image: image60.jpg]



筻口水厂原水管线终点附近

[image: image61.jpg]



新墙水厂

[image: image62.jpg]



[image: image63.jpg]



新墙水厂

[image: image64.jpg]=

Bom st e a;;
~ b Z





[image: image65.jpg]



饶港水厂

[image: image66.jpg]



[image: image67.jpg]



饶港水厂

[image: image68.jpg]



[image: image69.jpg]






主体工程施工	





设备安装





装修工程施工	





场地清理	





噪声	





固废、噪声、废气	





废气、废水、噪声、固废	





噪声、废气、固废	





清理现场、恢复植被	





工程验收





固废、噪声、废气	





下管入沟





管沟开挖





线路场地清理





施工准备





噪声





废气、废水、噪声、固废





废气、噪声、固废





竣工验收





清理现场、植被恢复植被





试压、清管、覆土回填





焊接、防腐





废气、噪声、固废





废气、噪声、固废





废气、废水、噪声、固废











二氧化氯消毒





排泥水





反冲洗水





絮凝剂





原水





原水管线





絮凝池





沉淀池





滤池





清水池





固废





废水





固废





送水泵房





噪声





市政供水管网





内





容





类





型








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

