岳阳县城乡供水一体化工程
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：岳阳县城乡供水一体化工程项目        

建设单位（盖章）：   岳阳县水利局                 
编制日期：   2021年4月                      
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	岳阳县城乡供水一体化工程项目

	项目代码
	2019-430621-76-01-008802

	建设单位联系人
	岳阳县水利局
	联系方式
	1507402****

	建设地点
	湖南省岳阳市岳阳县中部（筻口镇、新开镇）和西部片区（荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡）

	地理坐标
	（东经112°44′14〞～113°43′35〞，北纬 28°57′11〞～29°38′41〞）

	建设项目
行业类别
	D4610自来水的生产和供应
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	两个自来水厂扩建面积：县二水厂扩建面积6100㎡，筻口水厂扩建面积4600㎡，新建新墙水库原水泵房至二水厂原水输水管道 1 根，管道长12 公里，管径DN1000。筻口水厂—龙湾—新开集镇16.1公里管道、新墙水厂—五垸管道11.5公里。

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
■扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	岳县发改【2019】78号

	总投资（万元）
	43329.82 万元
	环保投资（万元）
	2849

	环保投资占比（%）
	6.58
	施工工期
	总工期 24个月

	是否开工建设
	■否
□是：                         

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态红线：本项目在原有自来水厂预留空地建设，符合生态保护红线的要求

2、环境质量底线：区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水 水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境 属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类功能区；通过现状调查，项目所在区域的环境空气、地表水、声环境质量均达标。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质 量底线造成冲击。

3、资源利用上线：项目用水为项目本身生产的自来水，可以满足生产生活需求，本项目建成运行后通 过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节 能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源 利用上线。 

4、生态环境准入清单：根据2020年12月30日岳阳市发布的《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目属于生态环境准入清单。

因此本项目建设符合“三线一单”的要求。



二、建设内容
	地理位置
	岳阳县供水范围分为三大片区：分别为东部片区（毛田镇、月田镇、张谷英镇（不含饶村片）及步仙镇） 、中部片区（新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇、新开镇以及张谷英镇饶村片）及西部片区（荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡） 。

城乡供水一体化工程（一期）供水范围为岳阳县东部片区（毛田镇、月田镇、张谷英镇（不含饶村片）及步仙镇）、中部片区（新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇以及张谷英镇饶村片）。

本次城乡供水一体化工程二期项目供水范围为岳阳县中部片区（筻口镇、新开镇）和西部片区（荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡）。本次城乡供水一体化工程取水水源包括新墙水库、明星水库，靠近新墙河。

	项目组成及规模
	一期项目的基本情况：

项目的供水范围：三大片区：东、中、西部片区，一期项目主要范围为中部和西部，分别为中部片区（新墙镇、筻口镇、公田镇、杨林街镇、柏祥镇、以及张谷英镇饶村片）及西部片区（鹿角、城关镇、黄沙街镇及中洲乡）。一期工程供水范围不涉及东部片区。
建设内容：①扩建新墙水厂（现状规模8000m³/d，扩建规模10000m³/d），取水水源为新墙水库；扩建饶港水厂（现状规模3000m³/d扩建规模12000m³/d），取水水源为铁山水库；扩建水厂主体工艺：进水→微涡旋混凝低脉动沉淀池→气水反冲洗砂滤池→清水池→送水泵房。②新建两条原水管道，铁山原水输水管道一根，管道长34公里，管径DN1400；筻口原水输水管道一根，管道长15.6公里，管径DN500；③新建输配水管道110.03公里，管径DN600-DN200。
批复情况：2020年11月20日由岳阳市生态环境局岳阳县分局出具岳县环评批【2020】61号文件。
建设情况：已建。
本次环评对城乡供水一体化工程二期进行评价，二期主要建设内容如下：

（1）厂区工程：县城二水厂改扩建工程、筻口水厂改扩建工程。

（2）原水管道工程：新建新墙水库原水泵房至二水厂原水输水管道 1 根，管道长12 公里，管径DN1000。

（3）配水管道工程：筻口水厂—龙湾—新开集镇16.1公里管道、新墙水厂—五垸管道11.5公里；新建输配水管道27.60公里。

（4）跨河工程：本次工程的原水管道不跨越河流，配水管道中部分管道需跨越新墙河（经许广高速，从王家坊至徐彭家河段需跨河施工，施工方式采用浮沉法）。
一：本次城乡供水一体化工程主要工程内容

（一）水厂扩建工程

筻口水厂为已建工程，目前正常运行，现状供水能力为6000吨/天，本次扩建筻口水厂供水量至10000吨/天。
原有主体工程：
   筻口水厂现状工程
序号
名称
单位
数值
备注
(1)
输水工程
1

输水管长
m

260

已建
2

输水管径
mm

Φ355

已建
3

输水管材
PE
已建
4

输水流量
L/s

79.92

已建
(2)
净水工程
1

净水工艺
絮凝-沉淀-过滤-消毒

已建
2

混合方式
水力混合
已建
3

絮凝方式
穿孔旋流
已建
4

沉淀方式
斜管沉淀池
已建
5

过滤方式
重力无阀滤池
已建
6

滤池容积
m3
125（2组）

已建
7

清水池容积
m3
200（并排2个）

已建
8

消毒方式
二氧化氯
已建
(3)
供水泵站
1

机组台数

台

3

2

机组参数

XS100-375A

型号

筻口水厂扩建主体工程如下表：

序号
名称
规模
单位
数量
备注
1

格栅配水池
10000m3/d

座
1

2

絮凝沉淀池
4000m3/d

座
1

3

气水反冲洗滤池
4000m3/d

座
1

4

排泥水调节池
10000m3/d

座
1

5

清水池
4000m3/d

座
1

6

加压泵房改造
10000m3/d

座
1

更换水泵
7

加药间
10000m3/d

座
1

更换加药设备
筻口水厂主要建设内容一览表
类型

项目名称

设计规模

备注

主体工程

格栅配水池

10000m3/d
1座

絮凝沉淀池

4000m3/d
1座

气水反冲洗滤池

4000m3/d
1座

排泥水调节池

10000m3/d
1座

清水池

4000m3/d
1座

配套工程

送水泵房改造

10000m3/d
更换水泵

加药间

10000m3/d
更换加药设备

配水管线

筻口水厂—龙湾—新开集镇管道16.1km
球墨铸铁管
综合用房

总建筑面积约1020㎡

包含加矾间、加氯间、化验室、住宿楼、送水泵站、变电间

环保工程

废水

排泥水调节池

1.8×104m3/d

设备安装规模1.8×104m3/d

生活污水经化粪池处理后用作农肥。
固废

厂区职工产生的生活垃圾定期交环卫部门收集处置；产生的一般固废主要为废滤料、废包装物、沉泥，其中废滤料由供货商回收处置；废包装物外售废品收购站；沉泥预处理后用于园林绿化。

公用工程

给排水

本工程排水体制为雨、污分流制。反冲洗水排至沉淀池处理后回用，底部积泥排入排泥水池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排至项目北侧水沟，底部积泥可用于园林绿化

供电

采用两路10kV专线供电

县二水厂为已建工程，现状供水能力为3万吨，本次改扩建拟改建3万吨水处理系统建设工程。县二水厂厂区本次工程不进行改造，厂区布局保持现状布局，扩建水处理系统利用原预留地块在原水处理系统北侧进行平行布置。从东至西具体布置为（东-西）管道混整合器、网格絮凝平流沉淀池、V型气水反冲滤池、清水池。

1）管道混合器
管道混合器设计水量Q=3.3×104 m3/d,混合采用列管式混合器，安装在两组反应池前部一条DN700的进水总管上。选JYH2-700可伸缩式混合器，规格DN=700mm,总长L=3.2m。
2）网格絮凝平流沉淀池设计

网格絮凝涵分2组，每组处理水量为0.191 m3/s，从絮凝涵到沉淀池的过渡段为2m，每两个竖井间的隔墙厚度为0.14m，池边墙厚度为0.3m，池壁厚0.2m，沉淀池宽13m，池深4m，池长55m，钢筋砼结构。
3）反滤池设计

絮凝涵下游布置反滤涵，设计采用V型气水反冲滤池，共6格，钢筋砼结构，滤池尺寸为21.4×9×4.65m, 钢筋砼结构，反冲过程可采用PLC自动控制与人工手动控制相结合的方式。
4）清水池设计

滤池下游布置清水池，根据设计规范，清水涵容积取6000 m3，采用方形结构，尺寸为35×35×5m，钢筋砼结构，壁厚0.8m，底厚1m，顶厚0.6m ,每7m设钢筋砼支撑柱一根，采用地下4m，地上1m的结构形式，池顶设排气和通风孔。   

                   县二水厂主要建设内容一览表
类型

项目名称

设计规模

备注

主体工程

格栅配水池

1.5×104m3/d

1座

絮凝沉淀池

1.2×104m3/d

1座

气水反冲洗滤池

1.2×104m3/d

1座

排泥水调节池

1.5×104m3/d

1座

清水池

1.5×104m3/d

1座

配套工程

送水泵房改造

1.5×104m3/d

更换水泵

加药间

1.5×104m3/d

更换加药设备

原水管线

管道设 1 根， 管径 DN1000，单根管线总长度约10.08km，管道采用球墨铸铁管钢管
单根管线总长度约10.08km
配水管线

管道设 1 根，单根管线总长度约11.5km
新墙水厂—五垸管道11.5km。

综合用房

总建筑面积约830㎡

包含加药间、综合楼、送水泵站

环保工程

废水

排泥水调节池

1.5×104m3/d

设备安装规模1.5×104m3/d

生活废水经化粪池处理后用作农肥。
固废

厂区职工产生的生活垃圾定期交环卫部门收集处置；产生的一般固废主要为废滤料、废包装物、沉泥，其中废滤料由供货商回收处置；废包装物外售废品收购站；沉泥预处理后用于园林绿化。

公用工程

给排水

本工程排水体制为雨、污分流制。反冲洗水排至沉淀池处理后回用，底部积泥排入排泥水池；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排至市政污水管网，底部积泥可用于园林绿化

供电

采用两路10kV专线供电

（二）原水、配水管道工程

原水管道工程：新建新墙水库原水泵房至二水厂原水输水管道 1 根，管道长12 公里，管径DN1000。

配水管道工程：筻口水厂—龙湾—新开集镇16.1公里管道、新墙水厂—五垸管道11.5公里。

管道工程建设内容一览表

类别

名称

建筑内容及规模

主体工程

管网工程

DN1000钢管敷设12公里（新建）新墙水库原水泵房至二水厂原水输水管道
输配管道27.6公里（新建）筻口水厂—龙湾—新开集镇16.1公里管道、新墙水厂—五垸管道11.5公里。
辅助工程

阀门井

安装阀门、水表、三通等约800个

建设检查井附属构建物约400个
排气井

间隔1000m设置一处自动排气井
排泥井

管网低洼处设置排泥井
环保工程

废气处理

建筑施工地面洒水，运输车辆遮盖且限速、限时行驶，以减轻建筑施工粉尘的污染，加强施工管理

废水处理

生活污水：施工人员不在施工场地内食宿，生活污水依托周围小区化粪池处理后用作农田肥料不外排。开挖基础时排出的泥浆水以及管道养护作业产生的废水通过现场设置的沉淀池沉淀后循环利用，运输车辆、施工设备清洗不在现场进行，故无此部分用水

噪声治理

施工设备应选用优质、低噪设备，尽量避免高噪设备同时运转，调整高噪设备同时运行的台数，并严格控制施工作业时间，夜间严禁高噪设备施工

固体废物处置

生活垃圾应日产日清，严禁随地丢弃，委托环卫部门清运处理建筑垃圾定点堆放，并及时清运或通知环卫部门清运处理；管道开挖产生的土石方约30万方，尽可能用于道路工程的填方和周边土地平整填方，多余土石方由专门的渣土公司清运至岳阳相关职能部门制定的渣土消纳场。
二：原辅料消耗情况 

扩建水厂主要原辅材料消耗情况一览表
水厂名称

药剂名称

耗量（t/a）

最大储存量

储存方式

储存位置

备注

县城二水厂
聚合氯化铝（PAC）

18

1.5t（30d）

袋装

加药间矾库

固态

氯化钠

28

2.3t（30d）

袋装

加药间

固态

滤料（石英砂）

30

/

袋装

综合楼

固态

筻口水厂

聚合氯化铝（PAC）

15

1.0t（30d）

袋装

加药间矾库

固态

氯化钠

24

1.8t（30d）

袋装

加药间

固态

滤料（石英砂）

20

/

袋装

综合楼

固态

原辅材料理化性质如下：

①聚合氯化铝：简称PAC，化学式：AI2CI(OH)5；分子量：174.45；熔点：190（253kpa）；沸点：108.6℃/20%；密度：相对密度（水=1）1.20；相对密度（空气=1）2.44；外观与性状：无色。淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体；饱和蒸汽压：0.13kPa（100℃）；溶解性：与水混溶，溶于碱液；稳定性：稳定；主要用途：该产品主要用于饮用水的净化和工业废水、生活污水的处理以及特殊水质的处理，是目前使用最为广泛的絮凝剂。本项目采用聚合氯化铝作为净水厂的絮凝剂。

②氯化钠：化学式为NaCl，相对分子质量58，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为离子体，易溶于水、甘油，水中溶解度为35.9g（室温）；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他工业产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于调味品。

③石英砂：采用石英砂做滤料。石英砂是一种坚硬耐磨、化学性稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分为SiO2，石英砂颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7,贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1~20目为1.6），20~200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液。

原水、配水管道主要原辅材料消耗情况一览表

名称

用量（单位）

来源

型号

原辅料

钢管

12km
当地市场购买

DN1000

球墨铸铁管
27.6km

DN600、DN500、DN400、DN300、DN200

排气阀

约20套

DN100排气阀

水泥

2000t

/

砂石

1500t

/



	总平面及现场布置
	岳阳县供水范围分为三大片区：分别为东部片区（毛田镇、月田镇、张谷英镇（不含饶村片）及步仙镇） 、中部片区（新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇、新开镇以及张谷英镇饶村片）及西部片区（荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡） 。

城乡供水一体化工程（一期）范围为岳阳县东部片区（毛田镇、月田镇、张谷英镇（不含饶村片）及步仙镇）、中部片区（新墙镇、筻口镇、公田镇、长湖乡、杨林街镇、柏祥镇以及张谷英镇饶村片）。

本次城乡供水一体化工程范围为岳阳县中部片区（筻口镇、新开镇）和西部片区（荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡）。

本次城乡供水一体化工程主要工程内容：

（1）厂区工程：县城二水厂改扩建工程、筻口水厂改扩建工程。

（2）原水管道工程：新建新墙水库原水泵房至二水厂原水输水管道 1 根，管道长12 公里，管径DN1000。

（3）配水管道工程：筻口水厂—龙湾—新开集镇管道、新墙水厂—五垸管道。

新建输配水管道27.60公里。



	施工方案
	施工期工艺流程及产污环节

本项目主要涉及原水管线、输配水管网、两个扩建水厂。施工工艺机产污环节见图1及图2 

[image: image1.png]Tttt ottt

mﬂ'ﬁg%ﬁ THTEET EEIRET || BaxE
P P . '
momm B EA . e mE =
. omE EE .
— [wmms.
T .
i EERE
Y
N




图1扩建水厂施工期工艺流程及产污节点
[image: image2.png]Tt ot ottt tot ot ottt ot

wTEE || gBmwre || wers [ FEAL
v . v
PP S 2
TR EE BE. BE . B
prmg | | BEUE L HE R [ es pa
v v v
N EE EE| | B lald
B N





图2原水输水及输配水管道施工期工艺流程及产污节点

工艺流程简述：
①扩建水厂
项目扩建水厂用地为原有水厂的预留空地，厂区地势平坦，本次扩建工程厂区均在预留用地内完成，仅需进行场地平整、基础开挖，对主体工程施工即可完成。
②新建管道
本工程输水距离较长，其中管道分两种类型（钢管和球墨铸铁管）钢管为两条原水管道管材，球墨铸铁管为输配水管材。主要附属建筑物有：检修阀门井、排气阀井、排泥阀井等。管线需要跨越河流时采用管桥，管道由钢筋砼排架支撑；沿线管道部分处需埋入河低。穿越公路时采用明挖成槽，铺设管道后再埋管。
球墨铸铁管之间采用TF型柔性承插接口，与其他管材、阀门、水表等管路附件采用法兰连接；钢管之间采用焊接连接。

1）土方开挖 

土方开挖包括供水管网沟槽开挖以及各类井的开挖，主要采用机械开挖，局部采用 人工开挖。土方机械开挖采用74kW推土机将表层土集中，0.5m3反铲挖掘机挖装，5t自卸汽车运输，可用料就近堆存，无用料运至弃土区
2）管道铺设
球墨铸铁管采用5t汽车吊从平板车上卸车，先沿管沟摆放，等垫层砂砾石铺设平整 和支墩达到设计龄期后，用汽车吊吊运进入管沟，首尾各用1台手动葫芦及门架将管道 进行微调和定位，对正轴线，把插口和承口清理干净，装入止水橡胶圈，涂上润滑油，用手链或千斤顶将插口拖（顶）入承口，用专用扳手将T接口连接好。 

钢管则是采用焊接的方式对接管道，进行调整对位，由吊机吊送钢管，放至沟槽进行管道的对接。
管道本身的防腐（包括内部和外表）已经在工厂完成。只要对焊接部位进行防腐处理。各管道与阀门的连接采用法兰连接。先用汽车吊将阀体吊入井里，再采用手动葫芦及门架安装。

3）管道试压
管道安装完成后需根据阀井设置分段试压冲洗，试压采用清洁水，拟将管道系统注 满水后，检测管道是否不渗不漏，最后对管道内部进行冲洗，从而产生试压、冲洗废水。该部分废水除含少量的管道焊渣、杂志以及泥土等悬浮物外，没有其他污染物。试压废 水为洁净自来水，采用过滤网拦截后，可就近排入附近沟渠，拦截废渣可与渣土堆积一起处理。

4）覆土回填与恢复地貌
土方回填主要为管沟回填，全部利用工程开挖料，0.5m3反铲挖掘机配5t自卸汽车运 至填筑部位卸料，74kW推土机平仓，辅以人工摊铺，轻型振动碾压实。管道的回填应从低处开始对称均匀上升。抛石挤淤：石料采用自卸汽车从石料场运至仓面卸料，推土机平整，轻型振动碾压实。位于农村地区的将移栽植物重新复植或补偿种植，位于城市及硬化路面之下的，采取原有地面工艺进行铺设，恢复地貌。
管线跨河工艺见下图：

本项目部分管线施工跨越新墙河。
[image: image3.png]AR PAREERRE ARTEE
AN AN

CI0AT##L

104 SEEEWTEE




施工方法：

①过河管施工方法采用浮沉法。位于河床下的管道采用水下开挖沟槽，位于河岸坡堤段和堤顶的管道采用明挖沟槽。利用挖泥船或长臂挖机按设计要求挖出沟槽，水下浇筑混凝土垫层，管道岸边焊接，拖拉牵引沉至沟槽；管道就位固定后，采用C30水下混凝土浇筑包裹管道至管顶500mm，在回填卵石至河床面，管顶覆盖厚度不小于1米；管径DN1400管道开挖宽度为2m、深度为2m；管径DN600-200管道开挖宽度为1.2m-0.8m。施工临时占地约为1.10hm2。

②过河管道经桥路段，沿桥梁铺设，利用现有的桥梁搭管。
本次施工时间为2021 年5月开工到 2023 年 4月竣工，总工期 24个月。

	其他
	输配水管线内容：

管道基本参数：

1、中部片区

①新墙水厂

管径：DN600~ DN200；

管道起点：新墙水厂；

管道终点：新开五垸。

②筻口水厂

管径DN600~ DN200；

管道起点：筻口水厂；

管道终点：新开龙湾、新开集镇

2、西部片区干管布置

西部片区干管布置已纳入城乡供水一体化（一期）工程。故本次城乡供水一体化工程（二期）不作考虑。

3、东部片区干管布置

东部片区干管布置已纳入城乡供水一体化（一期）工程。故本次城乡供水一体化工程（二期）不作考虑。
新墙水库至县城二水厂原水输水管工程考虑以下两种布置路径方案：

方案一：管线经加压泵站出水管廊道管阀井起，沿进厂路东侧铺设至岳荣新公路，再与原φ800玻璃钢管平行铺设直至六合垸王松桥（白羊水库堤东头）。途中跨岳荣新公路一处，跨老荣公公路一处，均采用大开挖方式。

方案二：管线经加压泵站出水管廊道管阀井起，沿进厂路东侧铺设至岳荣新公路，再沿岳荣新公路南侧至林科所，在此跨过荣新公路再沿老荣公公路铺设，途经株树、农科、东方水库、白洋水库。途中跨岳荣新公路一处，采用大开挖方式；经东方水库、白洋水库时筑平台再埋设输水管通过。

方案一优点：

1、避开了居民区，沿途建筑物较少，穿越水面面积小，施工干扰较少；

2、和原有DN800玻璃钢管平行铺设，方便今后管理维护；

3、绕开了县城规划区域，对县城发展影响很小；

4、管道埋设地大部分在平坦农田，管道水平、纵向转角少，施工相对简单些；

5、土方开挖、回填工程量相对较小。

方案一缺点：

1、线路稍长，比方案二长500m，管材投资稍大。

方案二优点：

1、线路稍短，管材投资稍小。

方案二缺点：

1、沿途经居民区，建筑物较多，约有2km线路需经过果木及树木栽种地，会产生征地拆迁及树木补偿费用，增加施工协调难度，施工环境相对复杂；

2、线路起伏大，转弯多，水平与垂直转角多，管道安装难度大，土方工程量大，施工难度增大；

3、管线从农科经东方水库至白羊水库大坝线路复杂，全是鱼池水面，施工、维护复杂，需要土方回填筑堤后再铺设管道，需要征地补偿，回填土方大增大投资；

4、管道埋设地地形复杂，多次穿越国防光缆，在施工过程中不可预见的情况较多。

两方案经比较，选择方案一为本次设计方案。
管线跨越工程：

（1）给水管等大管可从人行道下抽空的桥板位置中通过或从挑出的盖梁管廊上通过。

管线过桥方式是将给水管设置于桥中，优点是能与桥梁融为一体，不破坏桥梁的外观；缺点是这种方式往往受桥梁空间的限制，一些较大管径的给水管便无法放置。同时在后期管道的养护维修方面也比较麻烦。

（2）管线从挑出的盖梁管廊上通过

管线过桥方式是将给水管设置于桥外，其优点是不受管径大小的限制；但其缺点是对于大管径的给水管，桥梁盖梁悬臂过长以及桩基布置在城市道路红线以外，在桥台两端往往要涉及到道路两侧征地的问题，特别是在旧城改建道路拓宽项目中，缺点尤为明显。同时从美观的角度来看，此种方式也存在着弊端，从桥梁侧面看，庞大的给水管挡住了桥梁的侧面线形，使桥梁显得臃肿和不轻盈。

（3）由于受桥型及跨径的限制，一些管线无法从桥梁上通过，需建专门的管桥供管线过桥。管桥适合大口径给水管的跨河， 因为管桥的布跨一般来讲要跟附近桥梁的布跨一致，否则会影响通航或排涝。

（4）在盖梁安装三角架，三角架材料为角钢，三角架设置类似于空调外挂机架。对于能一跨而过的大口径给水管，三角架可用膨胀螺丝固定在盖梁上，而对于不能一跨而过的小口径给水管，三角架就要按一定间距安装在栏杆底座的侧面上。

总结：本次项目管线跨越采用浮沉法（优点：适用面较宽，一般河流均可采用；不会影响通航与河水的正常流动。缺点：水下挖沟与装管难度较大；具有一定机械施工技术。适用条件：河床不受水流影响的任何条件下均可）。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	本项目位于岳阳市岳阳县，项目区域有筻口镇、新开镇、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡镇等。

根据调查了解，项目所属区域植物以树木、灌木杂草为主，覆盖率约90%。评价区内未发现国家重点保护野生植物。同时，经收集资料和实地调查核实， 评价区内无古树名木分布。

项目所在区域动物主要为常见家畜。项目区未发现属国家保护的处于野生状态的濒危珍稀动植物，其它野生兽类动物也极少见。

项目所属区域未发现特殊文物保护单位、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。

项目区域内有鱼类23科、114种；鸟类51科、266种；虫类78科、195种。主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳇、鳊、鲶乌鳢等；主要鸟类有白鹤、山斑鸠、秋沙鸭等；主要家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等；主要家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。

项目区域内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，牧草品种有增润牧草，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种，牧草种植面积8万亩，牧草品种有：增润草、皇竹草，甜象草等。

根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，本项目环境主要保护目标如下：

（1）项目取水水源包括新墙水库、明星水库，各水域为项目环境保护目标；

（2）该项目原水输水管线及输配水管网覆盖面积广，包含筻口镇、新开镇、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡镇，管线施工可能对沿线周边居民、医院、学校等造成不利影响，管线施工沿线环境保护目标主要为周边居民、医院、学校等；

（3）项目扩建水厂都位于农村地带，施工期环境保护目标为管道沿线两侧200m范围内，各水厂拟建地边界外400m范围内居民环境空气：本项目周边环境保护目标的环境空气质量，应达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；

环境空气质量：

为了解岳阳县环境空气质量现状，本次环评收集了岳阳县2020年的基本因子的监测统计数据，统计结果见下表。

表3-1  环境空气质量现状评价

单位：µg/m3（CO为mg/m3）

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67
达标

NO2
年平均质量浓度

19
40

47.5
达标

PM10
年平均质量浓度

51
70

72.86
达标

PM2.5
年平均质量浓度

34
35

97.14
达标

CO

95%日平均质量浓度

1.1
4

27.5
达标

O3
90%8h平均质量浓度

123
160

76.88
达标

项目所在地执行《环境空气质量标准》二级标准

 由上表可知，项目所在区域的基本因子平均值均达到了《环境空气质量标准》二级标准要求，故本项目所在区域属于达标区。
地表水环境：
本项目管道施工跨越新墙河，新墙河为岳阳县具有代表性的地表水域，为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。

（1）监测断面：W1：八仙桥断面

（2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。

（3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

（4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。

表3-2地表水监测统计结果
监测项目

监测点位/分析结果

标准值

是否达标

W1（年平均值）

pH

7.30

6-9

是

溶解氧

9.15

≧5

是

高锰酸盐指数

3.34

≦6

是

CODcr

15.25

≦20

是

BOD5
2.00

≦4

是

氨氮

0.287

≦1.0

是

总磷

0.108

≦0.2

是

石油类

0.01L

≦0.05

是

阴离子表面活性剂

0.05L

≦0.2

是

由表3-2可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
声环境：

为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2021年3月12日-13日对沿县二水厂及筻口水厂厂区四界分别各布设1个点，分别共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3：

表3-3  建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

编号及名称
监测点位名称

监测时间

等效声级Le [dB(A)]

昼间

夜间

县城二水厂1＃

项目拟建地东

3月12日
50.2
47.7

3月13日
47.6
47.5
县城二水厂2＃

项目拟建地南

3月12日

45.2
43.6
3月13日

51.6
46.2
县城二水厂3＃

项目拟建地西

3月12日

50.3
49.7
3月13日

47.8
45.2
县城二水厂4＃

项目拟建地北

3月12日

47.7
47.6
3月13日

49.2
46.0
筻口水厂1＃

项目拟建地东

3月12日

46.5
40.2
3月13日

46.8
41.1
筻口水厂2＃

项目拟建地南

3月12日

42.5
43.7
3月13日

45.7
42.3
筻口水厂3＃

项目拟建地西

3月12日

42.6
41.4
3月13日

48.7
41.8
筻口水厂4＃

项目拟建地北

3月12日

45.5
42.5
3月13日

47.9
41.4
注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准【昼间60dB（A），夜间50dB（A）】
从监测数据来看，项目拟建地厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）。
生态环境：项目建设过程应采取且实可行的补救措施，不造成区域水土流失加重，不使生态环境质量恶化或下降。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场勘查，县二水厂和筻口水厂主要环境问题为：项目运营过程中排放的“三废”污染、周边居民生活产生的“三废”污染以及来往车辆产生的交通噪声、扬尘及汽车尾气污染。经处理后均可达标排放，无明显影响。
生态影响：经调查，管线铺设沿线属于农村地区，周边无水土流失、植被破坏等生态问题。
原有项目两个水厂的污染物排放量总和见下表：
类别

污染源

污染物

名称

排放情况

浓度（mg/L）

量（m³/a）

废水

生产废水

水量

/

63910

SS

70

4.404

生活污水

水量

0
SS

COD

BOD5
氨氮

固废

沉泥
0

废包装物
0

废滤料
0

生活垃圾
0



	生态环境保护目标
	项目具体的主要环境保护目标，见下表。
（1）扩建水厂
表1  县城二水厂周边环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位

最近距离（m）

功能、规模

保护级别

大气环境

武装部

西侧

260

/

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

安置区

北侧

150

/

税务局

南侧

200

/

水环境

新墙河

北侧

2500

地表水

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

声环境

安置区

北侧

150

/

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的2类标准

生态环境

项目周边农田、植被

生态功能稳定
县二水厂主要保护目标为西侧、北侧、南侧三个方向以及北侧的新墙河，新墙水库为县城二水厂的水源，水库为封闭式，水质优越，周围保护措施较为完善。
表2筻口水厂周边环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位

最近距离（m）

功能、规模

保护级别

大气环境

居民点1

南侧

400

居住、约12户

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

明星水库

东侧

150

/

居民点2

北侧

420

居住、约10户

水环境

明星水库

东侧

150

饮用水源

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

声环境

项目200m范围内无居民。
生态环境

项目周边农田、植被

生态功能稳定
筻口水厂主要保护目标为东侧、南侧、北侧三个方向的居民以及东侧的明星水库；居民约为22户其中主要为北侧的10户居民，南侧居民为12户距离水厂较远；明星水库为筻口水厂的水源，水库为封闭式，水质优越，周围保护措施较为完善。

水库周边环境现状

经现场勘查新墙水库、明星水库两个个水库周边居民较少，水库为封闭式管理，闲人禁止入内的管理政策，水库内环境优越，无污染现象。

（2）新建管道

表3原水输水及输配水管线施工周边环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

保护级别

大气环境

筻口镇、新开镇、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡，施工管线两侧居民、医院、学校等
施工管道两侧

施工管道两侧1000m范围内

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

水环境

新墙河

跨越

/

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

声环境

筻口镇、新开镇、荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡，施工管线两侧居民、医院、学校等

施工管道两侧

施工管道两侧200m范围内

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的4a类标准

生态环境

项目周边植被、农作物



	评价

标准
	1、 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表4-1  环境空气质量标准

序号
污染物名称
浓度限值（ug/m3）
1小时平均
日平均
年平均
1
SO2
500
150
60
2
NO2
200
80
40
3
PM10
—
150
70
4
PM2.5
—
75
35
5
CO
10mg/m3
4mg/m3
—
6
臭氧
200
160（8小时）
2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
表4-2  地表水质量评价标准   单位：mg/L，除pH外

水质指标

pH（无量纲）

氨氮

CODcr
BOD5
DO

标准值（mg/L）

6~9

≤0.5

≤20

≤4

≥5

水质指标

TP

石油类

高锰酸钾指数

阴离子表面活性剂

标准值（mg/L）

≤0.2

≤0.05

≤6

≤0.2

3、声环境：项目所在区域交通干线两侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其余地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表4-3   声环境质量标准限值
类别

等效声级dB（A）

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

1、 废气：

施工期：项目施工期产生的废气主要为粉尘跟汽车尾气。
营运期：本项目在运行过程中能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。本项目废气主要为汽车尾气，厂区只设置地上停车位，实行封闭式管理，有效的控制了项目厂区的进出车辆数量。

2、 废水：

施工期：项目施工期产生的生产废水经沉淀池处理后用于降尘，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农肥，不外排。
营运期：本项目废水主要是生活污水及泥沙沉淀废水，生活污水经化粪池处理后用作肥料，泥沙沉淀废水沉淀后废水用于灌溉。执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。

表4-4 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲
水质指标

pH

COD

BOD5
单位

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准

6-9

100

20

mg/L

阴离子表面活性剂

SS

5.0

70

3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值见表4-5；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-6。

表4-5   建筑施工场界噪声排放标准        单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

表4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A）

昼间

夜间

60

50

4、 固体废弃物：

施工期及营运期的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

	其他
	本项目水厂的运行基本不会涉及总量控制的因子，因此无总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气环境影响分析

（1）扩建水厂

①施工扬尘
建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中车辆出入造成的扬尘最为严重；风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥）和裸露施工区表层的浮尘由于天气干燥及大风而产生。

1）车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：


[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

8

.

6

5

123

.

0

W

V

Q



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image5.wmf]85

.

0



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image6.wmf]75

.

0

5

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

P


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/㎡

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表7-1

不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

尘量（p）

车速（V）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.114

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

2）风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，气扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：


[image: image7.wmf]-1.023w

3

0

50

e

1

.

2

）

―

（

V

V

Q

=


式中：Q—风力扬尘量，kg/t·a

V50—距地面50米处风速，m/s

V0—起尘风速，m/s

W—尘粒的含水率，%

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表7-2

施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm³）

距离

5m

20m

50m

100m

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1..40

0.67

0.60

由表可知，酒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天酒水4-5次可以使得扬尘量减少大约70％，扬尘污染距离可以缩小到20-50m。

②施工机械及运输车辆尾气

运输车辆行驶及施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NOx等污染物质，主要对项目水厂施工场地周边和管线施工两侧局部范围产生一定影响。施工机械及运输车辆尾气的排放对所在地区的废气排放总量上有所增加，但是由于施工时间有限，拟建地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。

（2）管网施工

管线施工废气主要来自运输车辆尾气，开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘和管线焊接施工产生的废气及施工机械排放的废气等。

管网一般分段施工，道路扬尘不可忽视。路面积尘数量与湿度、运输车辆速度、风速等有关，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。据相关资料，通过酒水可有效减少起尘量达70％，影响范围控制在30m内。为减少起尘量，建议在人口集中的地区采取经常酒水降尘措施。施工车辆尾气具有流动性和短暂性，且施工区域位于室外开阔地带，施工车辆尾气仅对局部地点产生影响，且这种影响非常短暂。随着施工结東即消失，且施工现场均在室外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，环评要求在集中的施工区域设立明显标志，管道施工区周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡。施工时采取必要的降尘措施，减少施工扬尘对周边大气环境的影响

1）风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，气扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：


[image: image8.wmf]-1.023w

3

0

50

e

1

.

2

）

―

（

V

V

Q

=


式中：Q—风力扬尘量，kg/t·a

V50—距地面50米处风速，m/s

V0—起尘风速，m/s

W—尘粒的含水率，%

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表7-2

施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm³）

距离

5m

15m

30m

50m

不洒水

10.14

3.44
2.59
1.10
洒水

2.01

1.21
0.84
0.67
由表可知，酒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天酒水4-5次可以使得扬尘量减少大约70％，扬尘污染距离可以缩小到20-50m

2）车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：


[image: image9.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

8

.

6

5

123

.

0

W

V

Q



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image10.wmf]85

.

0



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image11.wmf]75

.

0

5

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

P


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/㎡

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表7-1

不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）
尘量（p）

车速（V）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.114

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

2、施工期水环境影响分析

（1）扩建水厂施工废水影响分析

一般施工期的生产废水主要是施工过程中少量的水泥浆水，废水均循环利用。

施工现场将使用挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。据相关的施工经验，施工用水大部分进入了施工材料、另外加上部分蒸发，废水的产生量按照用水量的30％计算。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，、如果直排会对周边水体造成影响，必须加强管理。施工废水中主要污染物是悬浮物、石油类，须在各水厂区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后重复利用，同时亦可将施工废水实行沉沙隔油以后用于抑制建筑扬尘:沉淀池内淤泥必定期清理，及时运往垃圾场填埋场处置。对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积:须加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀：对其进行截流后集中进行临时性沉淀隔油处理，再循环使用。

（2）管网施工废水

管网施工分段施工，分为两段，每条线一段，每段施工时长六个月，产生的废水量约3000m3，废水主要来自堆管场的初期雨水、管道安装完毕清管试压时排放的废水和施工的泥浆水。本项目新增铺设管网的长度较长，所以管网施工废水较多，废水严格经堆管场旁的隔油沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后重复利用，将施工期废水进行沉沙隔油以后用于降尘，沉淀池内淤泥产生量约为693.50吨，产生的污泥必须定期清理，及时送至垃圾填埋场处理或就地覆土。施工的泥浆水经沉淀处理后可循环利用。

管道试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水SS浓度约在40～60mgL左右，处置方式一般是经沉淀过滤后用于下一段管道试压重复利用，或直接就近选择合适地点排放。根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。由于管道试压水排放时间段，排放量较大，因此，必须做好相应的收集和排放管理与疏导工作，可通过沉淀池沉淀处理后就近排放。在采取以上措施后，管道试压废水对地表水环境影响不大。

（3）生活污水

施工期人数按120人/d计，用水标准取140L/人·d计，经初步估算，施工人员生活用水约16.8m³/d，排水系数以0.8计算，施工期的生活污水排放量约13.44m³/d。本工程施工生活区布置在水厂厂区，施工区的生活污水经化粪池处理，处理后农用或绿化，采取上述措施后本项目施工期生活污水基本不会对水环境造成影响。

（4）管线跨河

原水管线：针对本取水工程的特点，原水管线线路选择应遵循以下几点原则：① 输水管道的走向和位置应便于施工与管理，长距离输水管道应尽可能沿已建的道路边侧敷设，并尽量减少拆迁和少占农田。

管线跨河工艺见下图：

本项目部分管线施工跨越新墙河。
[image: image12.png]



施工方法：

①过河管施工方法采用浮沉法。位于河床下的管道采用水下开挖沟槽，位于河岸坡堤段和堤顶的管道采用明挖沟槽。利用挖泥船或长臂挖机按设计要求挖出沟槽，水下浇筑混凝土垫层，管道岸边焊接，拖拉牵引沉至沟槽；管道就位固定后，采用C30水下混凝土浇筑包裹管道至管顶500mm，在回填卵石至河床面，管顶覆盖厚度不小于1米；管径DN1400管道开挖宽度为2m、深度为2m；管径DN600-200管道开挖宽度为1.2m-0.8m。施工临时占地约为1.10hm2。

②过河管道经桥路段，沿桥梁铺设，利用现有的桥梁搭管。
合理性分析：管路沿线植被破坏、土壤结构、水土流失以及跨河时会对水质造成影响，施工期间应合理选择施工时间，在枯水期进行，尽量减少开挖范围，减少对水底底泥的搅动，施工造成的对水环境的影响只是暂时的，会随着施工的结束而消失。
3、施工期声环境影响分析

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，据类比调查，这些机械的单体声级均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达110dB（A），施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表1，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表2。管道施工机械噪声随距离的衰减结果见表3.

表1 交通运输车辆噪声排放统计
声源

大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车

声级dB（A）

95

80-85

75

表2，各施工阶段的噪声源统计

施工期

主要声源

声级dB（A）

施工期

主要声源

声级dB（A）

土石方阶段

挖土机

78~96

装饰、装修阶段

电钻

100~115

冲击机

95

电锤

100~105

空压机

75~85

手工钻

100~105

底板与结构阶段

混凝土输送泵

90~100

木工刨

90~100

振捣机

100~105

云石机

100~110

电锯

100~100

角向磨光机

100~115

电焊机

90~95

1

表3 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB（A）

距离

施工设备

5

10

20

30

40

50

60

70

80

100

各类打桩机

105

99.0

93.0

89.5

87.0

85.0

83.4

82.1

81.9

80.0

振捣棒

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振荡器

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

钻桩机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

钻孔机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

装载机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

推土机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

挖掘机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

风动机具

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.1

69.0

卡车

85

79.0

73.0

69.5

67.0

65.1

63.5

62.2

61.0

59.0

管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响具有阶段性、临时性和不固定性，而且具有局部路段特性。管线施工经过人口集中区域时，应在施工区域设置施工围挡，尽量选用低噪声设备，高噪声设备严格控制使用时间，定期对施工机械设备进行维护检修；夜间不进行施工作业。

4、施工期固废影响分析

（1）扩建水厂施工建筑垃圾

水厂施工建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

①场地平整阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木及废弃的表层土壤等。

②土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。

③基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。

④结构工程阶段:包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段生的建筑垃圾主要有弃士砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。

⑤装修阶段：主要为外墙装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。

废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

②对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。建设施工期的建筑垃圾妥善收集，贮存在施工场地。

③施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

④多余的建筑垃圾由专门的渣土公司清运至湘乡市相关职能部门指定的渣土消纳场。

（2）管道施工土石方

本项目管道主要采用大开挖的施工方式，弃方约30万方，尽可能用于道路工程的填方和周边土地平整填方，多余土石方由专门的渣土公司清运至岳阳县相关职能部门制定的渣土消纳场。清运单位应严格按规范运输，安排专人负责压运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。

（3）生活垃圾

施工期人数按120人/d，人均垃圾产生量为1.0kg/（人·d），则预计施工人员生活垃圾为120kg/d。建设方在施工期间设加盖垃圾桶对生活垃圾进行及时收集，并由环卫部门上门清理后送岳阳县生活垃圾填埋场卫生填埋。
5、施工期生态环境影响分析

（1）扩建水厂建设

两水厂位于农村地带，周边植被覆盖较好，项目扩建造成原址地原有植被的破坏。

（2）管道施工

管线施工主要生态影响是：管路沿线植被破坏、土壤结构、水土流失以及跨河时会对水质造成影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部门可以得到恢复。工程结束后进行植被恢复可弥补大部门损失的生物量。环评要求采取的防护措施如下：

①采取分段施工，流水作业方式：管沟开挖时对土壤应实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，严格按原有土壤层次进行回填，回填后多余的土应平铺在周边绿化带等，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，并对各穿越处采取相应的加固措施，防治垮塌。在管道两侧5m范围内不能种植深根植物。

②采取合理的施工组织设计，文明施工。

③严格控制施工范围，尤其是河流和道路穿越段，应尽量控制施工作业面

④对本工程涉及的临时占地应按土地管理办法的要求，逐级上报至有批准权的政府部门批准。临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。

⑤临时占用的施工地应及时清理，全部归还，尽量恢复原状，不留后患。

⑥施工场地应设置围土设施及临时沉淀池，防治遇雨时造成水土流失
（3）生态环境影响分析
本工程主要生态影响表现为管线敷设及净水厂建设过程中土石方开挖造成的弃渣堆置及水土流失影响等。施工过程中产生的噪声对周边动物的影响。施工管线基本在原有管线位置上翻新，无重点保护名贵植物。 

新建原水管线共12km，新建输配水管道共27.60km沿线经过岳阳县中部片区（筻口镇、新开镇）和西部片区（荣家湾镇、麻塘办事处、黄沙街镇及中洲乡，工程管道开挖扰动植被及土壤，对各个乡镇的动植物造成一定的影响。
本工程在既有线性工程的基础上会增加局部扰动面积，对原供水管线进行改造，新增部分管线，均是地下建设。对生态系统的完整性和连续性影响较小。随着工程建设结束，采取坡面防护、对既有物种进行植被恢复等措施，因工程建设对保护区内的影响会逐渐恢复与改善，对保护区生态协系统的结构、功能及生物多样性不会造成较大的影响。在工程建设完成后，将对沿线工程进行生态恢复，播撒草种，使生态能有效的进行恢复。

	运营期生态环境影响分析
	运营期环境影响分析,

本项目运营期主要为两个扩建水厂。

（1）水环境影响分析

①水环境影响分析

本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水。

1）生活污水

生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排对水环境无影响。

2）生产废水

根据所拟工艺流程，各片区水厂的絮凝池、滤池将排出经加矾后混凝沉淀下来的有大量悬浮物的废水，废水定期由槽罐车清运，不会对周边环境造成影响。

筻口水厂反冲洗废水：项目新建气水反冲洗滤池一座，分2排布置，每排2格，土建规模为4000 m3/d，设备安装规模 4000 m3/d ；气水反冲洗砂滤池与反冲洗设备间合建，反冲洗设备间负责气水反冲洗砂滤池的反冲洗供水供气；滤池正常过滤采用恒水位等速过滤方式；定时冲洗（反冲周期 24h）或水头损失控制（水头损失达到 2.250m 时）以先到者优先或水质参数控制。气水反冲洗砂滤池出水接至清水池。

县二水厂反冲洗废水：项目新建气水反冲洗滤池一座，设置规模为12000m3/d；气水反冲洗砂滤池与反冲洗设备间合建，反冲洗设备间负责气水反冲洗砂滤池的反冲洗供水供气；滤池正常过滤采用恒水位等速过滤方式；定时冲洗（反冲周期 24h）或水头损失控制（水头损失达到 2.250m 时）以先到者优先或水质参数控制。气水反冲洗砂滤池出水接至清水池。

满足性分析：过滤是净水厂最关键的处理工艺部分，过滤不仅能进一步降低浊度而且可以去除水中的部分有机物等；目前国内普遍采用的滤池有普通快滤池、双阀（四阀）滤池、虹吸滤池、气水反冲洗滤池等，本工程中部片区水厂扩建考虑采用运行稳定出水水质好，且具有节能、节水、自动化程度高等优点的气水反冲洗滤池；则反冲洗滤池可满足本次扩建要求。

改进措施及要求：改进制水工艺，保证供水要求。
（2）大气环境影响分析

本项目在运行过程中能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。本项目废气主要为汽车尾气，厂区只设置地上停车位，实行封闭式管理，有效的控制了项目厂区的进出车辆数量。

（3）声环境影响分析

运营期噪声主要是净化水厂水泵75dB、鼓风机80dB以及配水管网中途加压泵站85dB，主要为气流噪声和机械噪声，噪声级一般在75~85dB（A）之间，噪声采取有效减噪措施后可降低15~30dB（A）对环境的影响较小。

（4）固废环境影响分析

本项目固体废物污染源主要有：污泥、废包装物、废滤料、生活垃圾。

筻口水厂产生的污泥主要来源于生产排水和生产排泥，生产排水来自滤池反冲洗排水，生产排泥由反应沉淀池排泥产生。滤池反冲洗排泥水量较大(约占产水量的3.5%-5%)、泥的含水率较高（99.9%左右），将其集中于排水池静置后大部分可以回流且污泥较少；沉淀池排泥水约占产水量的1.5%-2%，含水率相对较低（99.7%左右），将这部分排泥水收集于沉淀池后再排入排水系统。
污泥由密闭运输车外运进行综合利用或用于园林绿化。

县二水厂产生的污泥主要来源于生产排水和生产排泥，生产排水来自滤池反冲洗排水，生产排泥由反应沉淀池排泥产生。滤池反冲洗排泥水量较大(约占产水量的3.5%-5%)、泥的含水率较高（99.9%左右），将其集中于排水池静置后大部分可以回流且污泥较少；沉淀池排泥水约占产水量的1.5%-2%，含水率相对较低（99.7%左右），将这部分排泥水收集于沉淀池后再排入排水系统。污泥由密闭运输车外运进行综合利用或用于园林绿化。

废包装物外售废品收购站，废滤料由滤料供应商回收处置，生活垃圾统一收集后交由环卫部门送至岳阳县生活垃圾卫生填埋场处理，本项目产生的固体废物能得到有效处置，对环境影响较小。

项目产生的固废在处置之前暂存于项目厂区，建设方须根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和固废种类，因地制宜建设固废暂存间，设置暂存地位于厂区的西南角，搭上防雨棚以及用防水布掩盖住，不能露天堆放，并进行有效的防渗处理。

综上所述，固体废物采取上述污染防治措施是可行的。

（5）强化制水沉泥处置的可行性分析措施
本项目制水沉泥的处置，由沉淀池进行沉淀，通过滤池过滤再通过清水池静置，强化制水沉泥处置有助于更有利的沉淀沉泥，可进行快速过滤，使得整个工艺加快进行处理，可提高效率，将污泥资源化利用，即可保护环境，也可节约资源，符合国家环保和可持续发展政策。
综上所述，强化制水沉泥措施是可行的。

（6）消毒工艺

消毒工艺采用二氧化氯消毒方式；目前水处理中常用的液氯和二氧化氯在净水厂内消毒后，出厂水内仍带有一定的余氯。这样可以有效的防止管网里的二次污染。这二者相比，二氧化氯消毒可以避免液氯消毒产生的有三致作用的三氯甲烷，还可避免液氯消毒发生恶性泄氯事故的危险，生产安全系数高，但其设备价格较高、维护工作量较大。从保证消毒效果和安全性考虑，本项目采用二氧化氯消毒。
4、环境风险分析：

（1）水源地水污染环境风险防范措施及应急预案

工程运行管理过程中，需制定详细的风险防范和遇突发水质污染的处理预案，保证水源水质安全。为了减少突发事故引起的水质污染风险性，要求加强对饮用水源保护区的管理。

加强工程上游各工业企业的环境管理，防止污染事故的发生；加强对水源地和水灌区水质的实时监控，掌握水质动态，及时采取相应的保护措施和应急措施；建立事故应急预案，一且发生事故进行应急处理，对事故污水进行必要处置。

对违反规定造成重大水源污染事故，一且发生，要求立即启动水污染防治预案，并采取紧急防护措施，防止扩大污染，消除对人、畜、水产资源的危害，并于二十四小时内上报当地环境保护部门和有关部门。若水源污染事故导致公私财产重大损失或者人身伤亡等严重后果的，按照《中华人民共和国水污染防治法》第四十三条的规定，由公安、司法部门追究刑事责任。

环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地内的重污染行业企业。

相关部门应严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部批准、登记并设置防渗、防溢、防漏等设施。

建立水质预警系统及机制，一旦发生重大污染事故，导致水质严重恶化，应采取紧急应对措施，以保证水厂的正常供水。

采取上述水源水质恶化防范措施后，可确保控制供水水质恶化风险。

（2）风险特征

水源地为项目水厂的进水，水源地要实施保护，水源地内要安装摄像监控，加强管理，禁止闲人进出，对水源地的水质起到一个保护的监管，防治水源污染，同时严格管控有关危险化学品、危险废物的运输。建立水质预警机制，一旦发生疑是水质被污染应采取紧急措施，上报部门及治理水质。
水厂内为后期供水，应加强水厂的管理制度，提高工作人员的工作性质，在净化水质过程中要做好积极工作，防治水质净化落差，定期清洗净水厂及沉淀池，定期维护设备设施，防治设备突发出现故障导致设备停机出现水质净化不到位等问题。

（3） 二氧化氯泄露风险防范

1 一般性的泄露，应立即查明原因，佩戴防毒面罩，关闭二氧化氯发生器或相应阀门。

2 二氧化氯大量泄露，立即启动应急装置，采用大量自来水喷淋，排散剩余气体。
3 如遇发生爆炸事故，除立即启动应急装置外，用大量自来水喷淋、冲洗，同时开启室内抽风装置，排散剩余气体。必要时，请消防大队等有关部门支援。
4 如发生人员受伤，迅速将受伤人员移离到上风向，尽量远离现场，脱去被污染的衣物，用大量的自来水冲洗15分钟，同时拨打120急救，送医院就医。
5 受到轻微感染者，可饮解毒糖浆进行解毒。
6 二氧化氯泄露情况特别严重，影响周围环境时，请示上级应急部门，组织疏散周围群众和物资转移。
7 在以上应急处理的同时，应立即报告公司应急领导机构和上级应急组织。

	选址选线环境合理性分析
	（一）水厂选址合理性

本项目在原有自来水厂预留空地建设，符合生态保护红线,。 

（二）管道工程合理性

1，针对本取水工程的特点，原水管线线路选择应遵循以下几点原则：① 输水管道的走向和位置应便于施工与管理，长距离输水管道应尽可能沿已建的道路边侧敷设，并尽量减少拆迁和少占农田。

② 输水管道尽量做到线路短，起伏小，尽量防止不利水流段出现，土石方工程量少，以减少基建造价和改善水流流态。

③ 管道应避免与各种障碍物和不利地段的交叉，如遇到山谷、山嘴、洪沟、铁路、洼地等，原则上应以较远处以较小的偏角经过，或以较缓的坡度通过，并应注意避井滑坡，塌方地裂带以及易发生泥石流的地段。

④ 长距离输水管线，应考虑开挖与回填土方的平衡，避免远距离运送土方。在岩石地区选线时，由于管沟需爆破施工，其管线必须保证与附近高压电线及居住区有一定的安全距离。

⑤ 输水管道穿越公路、河流时，采取防渗、防损等安全保护措施。

综上所述项目建设无明显的环境制约因素，项目选址合理，总平面布置合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	（一）：大气防治措施

为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

①扩建水厂建设施工期废气防治措施

1）建立健全施工扬尘管理机制，确保“六个不开工”和实现“六个100％”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工六个100％即工地内非施工区裸土覆盖率100％、施工现场围挡率100％、工地工路面硬化率100％、拆除工地(非爆破拆除)拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100％、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100％、暂不建设场地绿化率100％

2）各水厂施工工地内设置冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施、运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口道路两侧一定范围内的整洁。

3）各水厂施工中的物料、渣土建筑垃圾的堆放应当采取遮盖或覆盖措施，施工中物料、垃圾渣土及时清运，运输时采用密闭式运输或覆盖施。

4）文明施工、合理选择施工时段。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。

②管道施工期废气防治措施

1）设置的施工围挡，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免扬尘、废气物和杂物飘散。

2）增加施工沿线管道的洒水频率，减少扬尘产生。

3）对临时堆土场应集中堆放，缩小扬尘影响范围，应及时回填或清运，并采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响。

4）施工单位在实施土方开挖等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式；风力在5级以上的大风天气应当暂停土方作业。

③燃油废气处理措施

1）选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油，建议在排放口安装合适的尾气吸收装置，减少燃油废气排放。

2）加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械车辆进入施工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。

3）配合有关部门作好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。
④交通扬尘控制措施

1）各施工区应完善排水设施，防止泥土粘带。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

2）根据工程长度配置酒水车，对施工道路、施工场地区进行酒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。

3）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苦布遮盖严实。苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。过居民区的道路，干燥天气要求每天酒水3～4次。

4）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。

5）依据不同路段，做好临时道路绿化，栽种树木和灌木。

⑤人员防护措施

1）扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。

2）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。

3）其它保护措施。垃圾中可燃物，如废纸、废木料、废包装袋等，禁止就地焚烧处理。

预计采取上述废气防治措施后，本项目施工期扬尘对施工沿线局部大气环境影响将大大减轻。

（二）：施工期水环境防治措施

为了减小施工废水对水环境的影响，本评价要求施工单位采取如下措施：

①给水管道基坑开挖时需用水泵外排地下涌水，而施工中产生的大量堆土、弃土等，也会由于降雨的冲刷将泥浆带入受纳水体，因此，施工时应设置沉淀池，将施工污水排入池内沉淀后，上清液用于酒水抑尘，泥浆用于覆土或拉去岳阳县垃圾填埋场。

②各水厂施工场地散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失而影响周边水质。

③在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的酒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入地表水。

④严禁在水库、周边水体中清洗施工器具、机械等：加强施工机械的维护保养，防止施工机械漏油。

⑤加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免污染事故的发生。

⑥必须制定完备的工程管理措施，从管理制度上避免可能的工程事故或风险，使工程施工对环境的影响降到最低。

本项目管线均沿道路铺设，跨河路段采用浮沉法施工，施工期主要会影响河流的流量，增加悬浮物的产生，该部分的的影响可随施工期的结束而消失。
（三）：施工期噪声防治措施

水厂施工期噪声防治措施：

①各水厂施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地远离居民点的一侧。

②制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工:避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。

③严禁在12：00-14：00、22：00～次日6：00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响水厂周边居民的正常休息。

④施工设备选型上尽量选用低噪声设备。

（2）管网施工期噪声防治措施：

①管道施工期较长，沿线学校期中、期末考试期间期间暂停施工。尽量选择学校假期时间施工。

②严禁在12：00～14：00、22：00~次日6：00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响沿线居民的正常休息，有必要时可建立临时声障。

③对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施。对居民较为集中路段应设立声屏障。

④对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级。

⑤管道吊装时采用对讲机指挥，禁止使用口哨或高音喇叭。

⑥渣土运输车辆进出施工场地限速慢行，禁止鸣笛。

⑦渣土装载时控制卸料高度，降低渣土装载噪声。

⑧汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。

预计采取上述噪声防治措施后，将减轻本项目施工期噪声对施工沿线居民影响。

（四）：施工期固体废物控制措施

①建筑垃圾应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应防止水土流失。

②在本项目施工建设过程中产生的建筑垃圾，应首先考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑或在本工程沿河绿化时进行消纳。剩余部分垃圾可运送至建筑垃圾消纳场进行消纳。垃圾的外运车辆应加盖篷布，尽量减少沿路遗酒，影响环境。

③按规定及时清理施工现场的生活废弃物:加强对施工人员的教育，不随意乱扔废弃物。生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾，并及时交由环卫部门处置，避免对周围环境造成不良影响。

④建设方应按规定进行委托有资质单位编制水土保持方案，切实实施水土保持措施，防止项目建设水士流失。

⑤施工过程中产生的弃土约30万方，尽可能用于道路工程的填方和周边土地平整填方，多余土石方由专门的渣土公司清运至岳阳县相关职能部门制定的渣土消纳场。清运单位应严格按规范运输，安排专人负责压运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。

（五）：施工期生态环境影响防治措施。

（1）扩建水厂建设

两水厂位于农村地带，周边植被覆盖较好，项目扩建造成原址地原有植被的破坏。但项目建成后将对场地进行绿化，有助于生态恢复，对周边生态环境影响较小。

（2）管道施工

管线施工主要生态影响是：管路沿线植被破坏、土壤结构、水土流失以及跨河时会对水质造成影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部门可以得到恢复。工程结束后进行植被恢复可弥补大部门损失的生物量。环评要求采取的防护措施如下：

①采取分段施工，流水作业方式：管沟开挖时对土壤应实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，严格按原有土壤层次进行回填，回填后多余的土应平铺在周边绿化带等，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，并对各穿越处采取相应的加固措施，防治垮塌。在管道两侧5m范围内不能种植深根植物。

②采取合理的施工组织设计，文明施工。

③严格控制施工范围，尤其是河流和道路穿越段，应尽量控制施工作业面

④对本工程涉及的临时占地应按土地管理办法的要求，逐级上报至有批准权的政府部门批准。临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。

⑤临时占用的施工地应及时清理，全部归还，尽量恢复原状，不留后患。

⑥施工场地应设置围土设施及临时沉淀池，防治遇雨时造成水土流失。

	运营期生态环境保护措施
	（1）大气污染防治措施

本项目在运行过程中能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。

各水厂厂区只设地上停车位，实行封闭式管理，厂区汽车尾气排放量很小，且项目地势较高，易于扩散。

（2）水污染防治措施

本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。

筻口水厂的生产废水经沉淀池处理后排至项目北侧水沟，县二水厂的生产废水经沉淀池处理后排至市政管网，项目排水能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准要求；生活污水经化粪池处理后用于周边农田农肥。

（3）固体废物防治措施

本项目固体废物污染源主要有生活垃圾、沉泥、废滤料、废包装物。

项目取水水源为新墙水库，明星水库水中的SS含量很低，项目沉泥属于一般废物，各水厂产生的沉泥由运输车外运进行综合利用；废包装物外售废气收购站；废滤料由滤料供应商回收处置；生活垃圾由环卫部门定期收运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

项目产生的固废在处置之前暂存于项目厂区，建设方须根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和固废种类，因地制宜建设固废暂存场，暂存场所必须设置暂存间，不能露天堆放，并进行有效的防渗处理。

（4）噪声治理措施

工程主要噪声源为设备噪声，可采取如下措施：

尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫；采用“闹静分开”和“合理布置”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把水厂原水加压泵站设备运行的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求；设备用房采取减震、隔音等措施；风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减震底座，管道、阀门接口采用缓动及减震的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播；鼓风机房噪声较大，应设置隔声操作室，对基础进行减震；在厂界周围种植绿化树种，增加噪声衰减量。

预测模式：

工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。

考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。

多个等效噪声源叠加的噪声计算公式如下：


[image: image13.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

A

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
[image: image14.wmf]A

L

—多个噪声源叠加的等效噪声源声级，dB（A）；


[image: image15.wmf]i

L

—第I个噪声源的声级，dB（A）；


[image: image16.wmf]n

—噪声源的个数。

本项目依据数据计算得等效噪声源强（以最大计）为86.51dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L

式中：

Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r0—参考位置距离声源的距离，m；

r—预测点距离声源的距离，m。

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。
4.4 预测结果
根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值，计算结果如下： 
表7-10  噪声影响预测结果    单位：dB（A）
预测点位

现状值

贡献值

预测值

标准值

达标情况

县二水厂
东厂界

昼间

48.9
46.5
50.9
60
达标

西厂界

昼间

49.1
46.5
51.0
60

达标

南厂界

昼间

48.4
46.5
50.6
60

达标

北厂界

昼间

48.5
46.5
50.6
60

达标

筻口水厂
东厂界

昼间

46.7
46.5

49.6
60

达标

西厂界

昼间

45.7
46.5

49.1
60

达标

南厂界

昼间

44.1
46.5

48.5
60

达标

北厂界

昼间

46.7
46.5

49.6
60

达标

由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目两个水厂厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。因此，本项目运营后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，噪声防治措施可行。

噪声防护距离：噪声预测结果和现状监测数据表明本项目厂界均无超标点，本项目无需设置噪声防护距离。

（5）生态保护措施

加强厂区绿化种植。针对厂区绿化破坏部分进行恢复。

（6）加强日常环境监测计划
污染源环境监测项目及计划
水厂名称

阶段

环境要素

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准
县二水厂

施工期

噪声
厂界四周
Leq（A）

1次/半年

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值
运营期

噪声

设备用房内

Leq（A）

1次/半年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准
废水

生产废水排放口

pH、SS、BOD5、COD、阴离子表面活性剂
1次/半年

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准
筻口水厂

施工期

噪声

厂界四周

Leq（A）

1次/半年

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值
运营期

噪声

设备用房内

Leq（A）

1次/半年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准

废水

生产废水排放口

pH、SS、BOD5、COD、阴离子表面活性剂

1次/半年

《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准


	其他
	无

	环保投资
	环保投资一览表

时期
类别
治理措施
投资（万元）
施工期
大气环境
管道沿线的临时围挡，减少对周边环境的影响、降尘减少对周边环境的污染
822
水环境
临时水泵，管网、控制水量、沉淀池将废水沉淀后回用
500
声环境
移动声障、隔声、消声等降低对周边环境及居民的噪声污染
30
固体废物
将多余的土石方运至相关部门指定的地方堆存；生活垃圾统一收集定期处理
12
生态
地表植被、覆土恢复；土方平衡；经济补偿
1252
营运期
废水
排泥调节池15000m3/d；化粪池10m3
100
环境监测

加强每年环境监测安排

15

噪声
厂房隔声、加强绿化、减震、消音等减少对周边环境的影响
18
固废
生活垃圾、沉泥统一收集定期托运处理，沉泥可回填用于绿化
20
生态
绿化，对周边破坏植被进行修复
80



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	控制施工范围，尽可能保留项目用地范围内可利用的植物；避免深挖深填，避开雨季施工；分段开挖，分段敷设，分段恢复，及时进行植被恢复
	多余的土方运至有关部门指定的地方堆存，开挖的地表覆土覆绿
	基本没有影响
	/

	水生生态
	管线跨河施工在枯水季节进行
	管线跨越的河流所在水体水生生态不受影响
	基本没有影响
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀处理后全部回用
	施工废水不进入外环境
	反冲洗水排至沉淀池处理后回用；排泥池收集沉淀池排泥水，经静置沉淀后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，筻口水厂的废水排至项目北侧水沟，县二水厂的废水排至市政管网；生活废水经化粪池处理后用于农肥
	生产废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准；生活废水不外排

	声环境
	管道沿线的临时围挡，减少对周边环境的影响
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准
	厂房隔声、加强绿化、减震、消音等减少对周边环境的影响
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准

	大气环境
	设置围挡、运输车辆加盖帆布、限速行驶，保持路面清洁，洒水降尘等
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
	/
	/

	固体废物
	委托处理土渣；生活垃圾统一收集定期处理
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
	废滤料由供应商回收；废包装物外售给废品收购站；生活垃圾交由环卫部门处置；污泥外运综合利用。
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	环境监测
	工程建设方应对环境质量现状和污染物排放情况进行日常监测
	加强日常环境监测
	县二水厂及筻口水厂需按要求进行环境质量和污染源布点监测
	各污染物要求达标排放，按计划完成监测计划，保存监测报告

	其他
	
	
	
	


七、结论
	岳阳县城乡供水一体化工程建成后，将很大程度上将改善中、西部片区局部的环境现状。

岳阳县城乡供水一体化PPP项目建设符合国家产业政策，是岳阳县一项具有重要意义的民生工程，具有重大的社会效益。项目建设无明显的环境制约因素，项目选址合理，总平面布置合理，建设方在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，废水、废气及噪声可达标排放，固废能妥善处置，对周边生态环境影响较小，环境风向可控。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。




PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

