建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：岳阳县中医医院感染性疾病病区改扩建项目

建设单位（盖章）：     岳阳县中医医院                  

编制日期：       2021年8月                    

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]AT 162001033500

il ARG A LR

HH®S (661405
RRHEEH §WE¢I§RE!!§W;\!R§’EWE
bt R R R Dk PUERE )
M L
= RERRAWS
Raisd e &3] i R BE
AR 1243062114461970984
HEERRA (B iR
smnmA @D s
HENHHEEAR (BF) LS
=, msnws
waz 2o o )
| AR 910101”!« *
= amAnm
LA
" TR TERE TR s k52
L B nzses Zral
2 EEEHAR
L2 EURGAE s B
EER e oA
o PERRIERN  wee Lg%
#TR  [RESREINE SERANAR w0450 (1598
¥





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	岳阳县中医医院感染性疾病病区改扩建项目

	项目代码
	2020-430621-84-01-032200

	建设单位联系人
	刘翠晖
	联系方式
	1380740****

	建设地点
	岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧（岳阳县中医医院，院内东南角）

	地理坐标
	 113 度 06分 25.91秒， 29 度 08分 14.28秒

	国民经济

行业类别
	Q8412 中医医院
	建设项目

行业类别
	四十九，卫生、医院841：其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	岳县发改（2020）161号

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	1.33
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	951.3

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《湖南省岳阳市岳阳县医疗卫生服务体系规划》（2015-2020）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《湖南省岳阳市岳阳县医疗卫生服务体系规划》（2015-2020）规划目标主要包括：

1、在“打造湖南通江达海的新增长极”的大背景下，合理适度地发展医疗卫生服务业，形成良好发展公共服务基础，为“实施科技强县、推进旅游兴县”的战略部署提供支撑产业定位；
2、以在全市率先实现全民基本医疗和公共卫生全覆盖为目标，满足县域内满足90%以上居民的医疗服务需求，争当“一极三宜”江湖名城建设排头兵；

3、提升县级公立医院技术水平，做实基层医疗卫生服务机构服务能力，规范引导民营医院。以康复护理等延续性医疗服务为特色，发展中医特色，预防与治疗相结合，完善县域三级医疗服务网络；

4、按照规模合理、适度超前的思路，实现对周边县的辐射，打造具有岳阳特色的现代化医疗卫生服务体系。

符合性审查：岳阳县中医医院为岳阳县唯一一所二级甲等中医医院，项目经过改扩建后将更加细化科室设置，科室分布更加合理，功能更加齐全，从而使医院正常发挥和满足人民群众的医疗卫生需求，提高该医院预防感染性疾病的能力，更好的保障该地区人民的身体健康，本项目建设地理位置优越，共用辅助设施有保证，本项目属于中医医院，符合规划中“发展中医特色，预防与治疗相结合”原则。

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析

本项目属于医疗卫生服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目为鼓励类“三十七、卫生健康—5、医疗卫生服务设施建设”，因此，项目建设符合国家产业政策。

（2）选址合理性分析

岳阳县中医医院现位于岳阳县荣家湾镇，是岳阳县唯一一所二级甲等中医医院，2009年4月，岳阳市环境保护科学研究院编制了《岳阳县中医院整体搬迁项目环境影响报告书》，2009年4月28日取得环评批复文件（岳环评批{2009}30号），医院于2014年1月于原城南西路整体搬迁至荣新公路南侧，2018年7月完成环保验收（原环评批复、验收备案登记表、应急预案备案表详见附件13）。

岳阳县中医医院感染性疾病病区改扩建项目在医院现有区域内建设，不新增用地，项目建设地位于中医院现有门诊综合楼的东南侧，建设地原为防疫简易棚，现已拆除；项目的建设已取得岳阳县发展和改革局批复文件（岳县发改{2020}161号），根据岳阳县自然资源局核发的《建设用地规划许可证》可知，项目土地用途为公共管理与公共服务用地。

感染病区主要工作内容为传染病专项排查，排查若发现患有传染病则需转入具有资质的传染病院进行治疗，项目的建设可以使医院功能更加齐全，使医院正常发挥和满足人民群众的医疗卫生需求，提高医院预防新型冠状病毒等感染性疾病的能力，从而进一步加强对感染性疾病的及早发现、及早诊断、及时控制，从而更好的保障该地区人民的身体健康，促进岳阳县及岳阳市地区的经济社会稳定发展。

据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。
（3）三线一单符合性分析

①生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。

本项目位于岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧，土地用途为公共管理与公共服务用地，不属于生态红线内的管控区域，从选址上符合湖南省生态保护红线划定的相关要求。

②环境质量底线

项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

根据2020年度岳阳县环境空气质量常规监测数据可知，项目所在区域各常规监测因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区；根据岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；项目西侧综合楼、东侧30m处枫桥村敏感点环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。由上述可知，项目区域的环境质量较好。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物后，不会改变项目所在区域环境质量等级，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、天然气资源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④生态环境准入清单

根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地不属于优先管控及重点管控清单内。同时对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。

⑤与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中荣湾镇的相符性分析
表1-1  与岳政发〔2021〕2号符合性分析（摘录）
管控维度

管控要求

符合性分析

荣家湾镇 /中洲乡

空间布局约束

1.1全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死 畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存 点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养 殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区 内的水产养殖搬迁或关停；1.3限制新墙河区域稀土、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量

项目不属于养殖类、开采类，不涉及该条内容。
污染物排放管控

加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡 结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能

项目实施雨污分流，医疗废水、生活废水经处理后排入岳阳县污水处理厂。
环境风险防控

3.1大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用；3.2防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设 畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展 畜禽粪污专业化集中处理；3.3控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃 农膜回收贮运和综合利用网络；3.4强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治；3.5深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、 农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系；3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁 山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制

项目不属于养殖类别，不涉及农业面源污染。

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、 项目由来

经过多年的建设和发展，岳阳县已经形成了覆盖城乡、功能比较齐全的卫生服务网络，医疗卫生资源总体上能够满足岳阳县居民的基本卫生服务需求，但居民健康问题依然不容忽视。岳阳县传染病防治任务繁重，已被控制的一些传染病有复发的趋势，新传染病陆续出现，新老传染病构成双重威胁。新发传染病不断威胁人类，有效预防和控制新发传染病已经成为重要的公共卫生任务，且需要配置相应的医疗资源。

2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情严重，岳阳县中医医院针对疫情防控在医院东南角临时搭建了核酸检测棚，根据现代化传染性疾病救治条件，岳阳县中医医院现不具备各类救治条件和设施。临时搭建棚也无法满足今后传染病控制需求。为更好地为人民群众的身体健康和生命安全提供保障，岳阳县中医医院拟拆除现有临时棚并在院区东南角改扩建一栋标准化感染性疾病病区。
2、 主要工程内容

岳阳县中医医院为二级甲等中医医院，医院总占地面积约16675.64m2，院内已建设一栋1+8F综合楼，建筑面积14800m2。综合楼设置科室有：放射科、急诊楼、口腔科、康复科、妇产科、药剂科、检验科等神经外科，制剂室、糖尿病、手术室专科等，医院内现有病床240张，总职工人数273人。

改扩建项目位于医院现有场地东南角（在医院现有区域内建设，不新增用地），主要规划建设1栋4F建筑面积为3478m2的感染性疾病病区（建筑占地面积951.3m2，地上3F，地下1F），主要内容包括呼吸道门诊、发热门诊、感染性疾病门诊等，有挂号、检验、药房及独立卫生间，有普通隔离病房、负压病房等功能用房，改扩建项目将在感染病区新增病床50张，购置彩超等相关专科设备；改扩建项目配套地下停车位11个；项目不新增员工。
感染病区主要工作内容为传染病专项排查，排查若发现患有传染病则需转入具有资质的传染病院进行治疗，本项目感染区不进行传染病治疗。

表2-1  项目主要工程内容表

序

号

分类

建设内容
功能分布
1

主体

工程

感染性疾病病区：1栋1+3F，建筑面积为3478m2（新增）
负一层

预留风机房、4个预留设备用房

一层

接诊大厅、挂号收费、呼吸道门诊、发热门诊、感染性疾病门诊、化验室、诊室、留观室、抢救室、库房、药房、更衣室、卫生间等

二层

出入院办理区、护士站、普通隔离病房（床位25张）、医生办公值班室、处置室、更衣室

三层

护士站、普通隔离病房（床位25张）、医生办公值班室、处置室、更衣室

2

依托

工程

综合大楼
现有，1栋1+8F，建筑面积为14800 m2，主要科室有：放射科、急诊楼、口腔科、康复科、妇产科、药剂科、检验科等神经外科，制剂室、糖尿病、手术室专科等，医院内现有病床240张

食堂

现有，位于综合大楼负一层，供职工、病人就餐

消防水池

现有，位于综合大楼负一层，容量252m3
供氧

现有，综合楼顶楼设置有制氧机

供热水

现有，综合楼东侧设两台天然气锅炉（一备一用）

供电

县城变电所供电

给排水

自来水厂供水，雨污分流管网、现有废水处理站
废气处理设备

两台天然气锅炉配套一根8m高烟囱；食堂设1套油烟净化设施

3

公用

工程

停车位

医院内现有100个地面停车位，本次改扩建后新增11个地下停车位

4

环保

工程

废水处理

新增，感染区地下室设预消毒池，处理规模20m3/d；
新增，感染区化验室设容积0.5m3检验废水预处理设施；
现有，院区西北角设“生物接触氧化+接触消毒”污水处理装置1座处理医疗废水及生活废水，处理规模158m3/d，现实际处理量约62m3/d，本项目新增废水量17.3m3/d，改扩建后总处理量达到79.3m3/d，依托使用可行

医疗废物

暂存间

新增，位于感染病区地下室，面积10m2，本项目隔离疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装物并及时密封，后存入医疗固废暂存点
垃圾收集桶

主要设在楼道和建筑物四周

3、原辅材料使用情况

改扩建项目营运期主要消耗原辅料及能源为各类药品等消毒物料及水电，各原辅料具体消耗量见下表。

表2-2  改扩建项目主要原辅材料消耗一览表

种类

原辅料名称

用量

最大储存量
储存方式
来源

原材料

各类药品

2600箱/a

500箱

药房，箱装
岳阳本地
一次性空针、输液管、输液瓶

40000个/a

5000个

药房，箱装
岳阳本地
化验试剂

500瓶/a

100瓶

检验室，箱装

岳阳本地
液氧

5万m3
16m3
中心供氧
岳阳本地
辅料
氯酸钠

1500kg/a

200kg

污水处理站，玻璃瓶盛装

岳阳本地
浓盐酸

3750kg/a

500kg

污水处理站，
玻璃瓶盛装

岳阳本地
氢氧化钠

50kg/a
5kg/a
实验室废水处理使用，瓶装
岳阳本地

能源
水

7893.13m3/a

/

/

自来水

电

40万kw/a

/

/

国家电网

天然气

6万m3
管道在线量0.8m3
/

天然气网管

氯酸钠安全使用要求：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物；

 浓盐酸安全使用要求：储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 

4、主要生产设备

医院现有主要医疗设备有CT、DR、胃肠镜及B超设备等，本次改扩建项目将在感染病区内新增彩超等相关专科设备，同时在现有240张床位的基础上新增床位50张床位，医院内现有的的CT属于医疗用Ⅲ类射线装置，位于放射科内，主要医疗设备见表2-3。
表2-3   主要医疗设备一览表

位置

序号

设备名称

型号

数量

放置科室

备注

综合楼

1

CT

UCT550

1台

放射科

利用现有

2

CT

SOMATOM SPINIT

1台

放射科

利用现有

3

DR

NOVAFA

1台

放射科

利用现有

4

彩超

HP11、HP7

2台

B超室

利用现有

5

数字胃肠镜

V170

1套

B超室

利用现有

6

呼吸机

/

2台

手术室
利用现有

7

病床床位

/

240张

综合楼
利用现有

8

制氧机

氧气流量50m3/h

1套

顶楼
利用现有

9

电梯

/

2台

/

利用现有

10

天然气锅炉

TFZ80-I-Q

2台

综合楼东侧
利用现有

11

中央空调

/

1套

/
利用现有

感染病区
1

彩超

Q5

1台

B超室

新增

2

病床床位

/

50张

/

新增

3

电梯

/

2台

/

新增

4

中央空调

/

1套

/

新增

其他配套设备

1

救护车

/

2辆

/
利用现有

根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。

5、项目总平面布置

岳阳县中医医院项目选址岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧，医院大门出入口设置在北侧，供病人、医护人员出入，院区内设两栋楼，现有的综合楼位于大门正对面，新增的感染病区位于综合楼东侧，医院平面功能按使用要求将综合楼、感染病区等主要交通空间及辅助功能集中设置在建筑平面的中部，内部道路环绕建筑物建设，可便捷的服务于就诊病人。医院区域地势较为规整，道路整体上为平进，进入医院通过景观轴线引入，院前道路为硬质铺地，即可给人们散步休闲，也可以做隐形消费车道。项目总平面设计功能分区合理，各出入口功能明确，符合当地交通和地理位置的实际情况，避免医院和外界相互影响；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。污水处理装置位于院区西北角，污水处理设施各功能池加盖密闭，恶臭对医院内外影响较小；医疗废物暂存间位于地下室，医疗废物装车后经医院内部道路直接运出，不经过其他功能用房和主出入口。项目总的平面布置图见附图2（环保设施布局详见附图3）。
6、 公用工程

（1）供水系统

本项目建设区域用水主要来源于县城自来水厂，县城给水管网完善，管网压力为0.3MPa，从县城管网上接入一根DN150的给水管，在院区内形成环状布置，于室外设水表并计量，其水量、水质均可满足项目的要求。

项目用水定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）确定，项目用水量、排水情况见下表。

表2-4  改扩建项目用水量、排水量

分类

项目

数量

用水额度

用水量

排污

系数

排水量

医疗

留观隔离病人

50床位
400L/d.床

7300m3/a

0.8

5840m3/a

门诊病人

150人次/天

10L/人.次

547.5m3/a

438m3/a

检验科室

50床位

2.5L/d.床

45.63m3/a

36.5m3/a

合计

7893.13m3/a

6314.5m3/a

（2）热水系统

医院内热水由天然气锅炉供应，综合楼东侧内已设置两台天然气锅炉（一备一用），本项目可依托使用。

（3）排水系统

医院排水实行“雨污分流”“污污分流”排水体制，医院雨水采用盖板暗渠，院区的屋面及地面、道路雨水采用暗沟利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入市政雨水管网；
医院排水主要包括医疗废水和生活污水，根据现场踏勘可知，院区西北角已设置有处理规模为158m3/d的“生物接触氧化+接触消毒”污水处理装置，项目检验废水、感染病区废水通过预处理后与医疗废水、生活废水一同进入医院内已设置的污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准后排入市政污水管网。根据实际情况调查计算，医院内现有外排污水量62m3/d，改扩建后新增废水量17.3m3/d，现有及改扩建后总的废水量79.3m3/d，本次改扩建项目产生的废水依托医院现有废水处理站处理可行。

6.2、供电工程

本项目配电房设在地下室，根据用电负荷与用电分级要求，确保本项目用电需求。改扩建项目年用电量约40万kw/a。
6.3、消防工程

（1）室外消火系统

本工程室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。在室外环状给水管网上均匀布置室外消火栓（SS100/65-1.0型），间距不大于120m，火灾时，由城市消防车道现场由室外消火栓取水并加压进行灭火。

（2）室内消火栓系统

本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统，消防控制室设在一层。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立系统。火灾10分钟由屋顶消防水箱供给，火灾延续时间的消防用水由消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给。在大楼梯间设双阀消火栓。

6.4、医疗用气系统

医用气体主要是氧气，应用在所有病房、治疗室、抢救室等，院内设置制氧站。

6.5、通风系统

项目通风以自然通风为主，同时在卫生间等区域加设机械排风系统，确保通风换气达到有关规定和要求，具体情况如下：

1) 公共卫生间、污物间等设排风系统,按15次/时换气次数计算；

2) 电梯机房除设空调外还需设机械排风系统，按15次/时换气次数计算；

3) 专变变配电所、公变变配电所：按排除变压器等设备的散热量计算确定；

4) 消防水泵房、生活水泵房设置机械排风系统,按6次/时换气次数计算, 补风量按不小于80%排风量计算；

5) 污水泵房将设置独立机械通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h。

6.6、消毒

医院内部采用84和戊二醛消毒，医疗设备采用卧式压力灭菌器消毒（电加热）；医院内未设洗衣房，医院需洗涤物品需外包（外包协议详见附件12）。

7、人流组织

门诊人流：门诊人员从综合业务楼、感染病区一层门诊入口进入大厅，通过楼梯可以方便的到达所有的检查及诊疗单元；

隔离人群：全员隔离；

医护人流：在各医疗单元将医护和病人的流线加以区分。



	工艺流程和产排污环节
	（1）施工期
施工期包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其工艺流程及产污环节见图2-1。


[image: image2.emf]基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程

噪声 、 扬

尘 、 弃土 、

设备尾气

噪声 、 扬

尘 、 建筑弃

渣

噪声 、 废

气 、 建筑弃

渣 、 废装修

材料

噪声 、 废弃

物

场地平整

噪声 、 扬

尘 、 建筑垃

圾

图2-1  施工期工艺流程及产污节点
项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。

①施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水；

②废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等；

③扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘；

④噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声；

⑤固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

（2）运营期：

运营期间病人可通过在感染区挂号后赴门诊进行检查，若无需隔离观察，则取药后即可返回，若有传染病疑似病情，则需隔离观察并进行护理，若是确诊人员，则需转入具有资质的传染病院进行治疗。感染楼内无放射科，CT检查需依托综合楼内现有。运营期工艺流程及产污环节见下图5-1。

[image: image3.emf]病人

门 诊

检 查 取药 返回

病人转院

检验 、 诊断

护理

复 检

天然气锅炉

通风系统

医护人员

供热水

噪声

护理

病人出院

生活垃圾 生活废水

环卫清运

化粪池

污水站

病房清扫 、 消毒

病人被服外包

医疗废水

医疗废水

通风

医疗废物

院区污

水站

交由资质单位处理

污泥

油烟

净化外排

急诊

病人

筛查区

疑似隔离观

察区

疑似病人

确诊病人

隔

离

留

观

区

预消毒

图2-2   运营期流程及产污节点图



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、原有项目基本情况

岳阳县中医医院位于岳阳县荣家湾镇，是岳阳县唯一一所二级甲等中医医院，医院于2014年1月于原城南西路整体搬迁至荣新公路南侧，2009年4月，岳阳市环境保护科学研究院编制了《岳阳县中医院整体搬迁项目环境影响报告书》，2009年4月28日取得环评批复文件（岳环评批{2009}30号），2018年7月完成环保验收（根据验收意见和岳阳市卫生局等部门的核定，验收时床位为240张，已通过环保验收。原环评批复、验收备案登记表、应急预案备案表详见附件13）。

医院总占地面积约16675.64m2，院内已建设一栋1+8F综合楼，建筑面积14800m2。综合楼设置科室有：放射科、急诊楼、口腔科、康复科、妇产科、药剂科、检验科等神经外科，制剂室、糖尿病、手术室专科等，医院内实际开设床位240张，门诊人数300人/d；全院现有在岗人数273人（其中医生78人，其他中西类、护理、技师、行政管理及后勤工作人员等195）。

表2-5   原有项目主要建设工程组成一览表

序

号

工程

分类

建设内容
功能分布
1

主体

工程

综合大楼1栋1+8F，建筑面积为14800 m2
负一层

营养食堂、CT、DR、煎药室、中药库房、锅炉房（两台锅炉，一备一用）、配电室、消防水池及水泵

一层

门诊区、门诊西药房、中药房、收费室、药房、急诊科

二层

治未病科、国医堂门诊、检验科、功能科、胃肠镜室

三层

康复一科、康复二科，设置床位70张

四层

内一科、内二科，设置床位60张

五层

妇产科、儿科，设置床位50张

六层

外一科、外二科，设置床位60张

七层

行政办公区、消毒供应室

八层
血透室、麻醉、手术室

2

辅助工程

停车位
地面停车位，含100个停车位
食堂

位于综合大楼负一层，供职工、病人就餐

消防水池

位于综合大楼负一层，容量252m3
3

环保

工程

污水处理设备

院区西北角设“生物接触氧化+接触消毒”污水处理装置1座处理医疗废水及生活废水，处理规模158m3/d

废气处理设备

两台天然气锅炉配套一根8m高烟囱；食堂设1套油烟净化设施

垃圾收集桶

主要设在楼道和建筑物四周

医疗废物暂存间

位于综合楼地下室，面积30m2
二、原有项目污染情况

1、废水污染及现有的环保措施

医院产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、手术室及食堂。根据医院提供的统计资料，医院现用水量总计为：77.5m3/d（28287.5m3/a），外排废水量为62m3/d（22630m3/a）。

院区西北角设置有处理规模为158m3/d的“生物接触氧化+接触消毒”污水处理装置，用来处理院内产生的医疗废水及生活废水，处理后的废水通过城市污水管网排入岳阳县污水处理厂。

根据岳阳县中医医院2021年第二季度常规检测（详见附件14）数据可知，医院污水处理站排放口各污染物监测结果均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准，具体监测结果如下：

表2-6  2021年第二季度医院污水处理站排放口现状监测结果

采样时间

采样点位

检测项目

单位

检测结果

标准值

04月21日

污水处理站排放口

pH
无量纲

7.51

6-9

氨氮
mg/L

32.8

15

化学需氧量
mg/L

42

250

五日生化需氧量
mg/L

8.4

100

悬浮物
mg/L

58

60

阴离子表面活性剂
mg/L

0.09

10

石油类
mg/L

ND

20

动植物油
mg/L

ND

20

总余氯
mg/L

5.79

/

挥发酚
mg/L

0.0016

/

总氰化物
mg/L

ND

0.5

粪大肠菌群
MPN/L

400

5000

色度
倍

4

/

备注：1、标准值源自于《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准；2、ND表示低于该方法检出限；

2、废气污染及现有的环保措施

现有医院营业过程中产生的废气主要为天然气锅炉燃烧废气、污水处理站恶臭、食堂油烟以及汽车尾气。

医院设置两台天然气锅炉（一备一用）提供热水，根据业主提供资料，天然气年用量为11万Nm3/a，根据湖南永辉煌检测技术有限公司锅炉污染源监测数据可知，排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表3特别排放限值（二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：150mg/m3，颗粒物：20mg/m3）。
表2-7  锅炉烟囱有组织废气污染源检测数据
监测

时间

监测

点位

监测

因子

排放速率

监测值（折算浓度）

排放

限制

是否达标

2021.7.18-7.19
锅炉烟囱排气口

平均流量
2245.17Nm3/h
SO2
0.015-0.017kg/h

1-3mg/m3
50

达标

NOx
0.0022-0.0045kg/h

46-54mg/m3
150
达标

颗粒物

0.082-0.1kg/h

8.4-9.1mg/m3
20
达标

医院西北角设“生物接触氧化+接触消毒”污水处理装置，污水处理站散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，根据岳阳县中医医院2021年第二季度常规检测（详见附件14）数据可知，医院上风向及下风向各监测指标均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3最高允许浓度标准值。
表2-8   2021年第二季度无组织废气检测报告单

采样时间

采样位置

检测项目

单位

检测结果

标准值

04月21日

厂界上风向

硫化氢

mg/m3
0.010

0.03

氨气
mg/m3
0.11

1.0

臭气浓度
无量纲

<10

10

甲烷

%

1.26×10-4

1

氯气

mg/m3
0.03

0.1

厂界下风向

硫化氢

mg/m3
0.022

0.03

氨气
mg/m3
0.21

1.0

臭气浓度
无量纲

<10

10

甲烷

%

1.76×10-4

1

氯气

mg/m3
0.07

0.1

备注：标准值源自于《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3最高允许浓度标准值；

医院食堂使用天然气和电能，医院食堂最高就餐人数为80人，耗油量为292kg/a，油烟产生量为8.76kg/a，目前食堂内设置有去除率≥80%的油烟净化设施，则油烟排放量为1.75kg/a，油烟排放浓度约0.6mg/m3。现有医院内目前排放的油烟废气能够达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3的要求。

医院现设置地面停车场共100个，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小。
3、噪声污染及现有的环保措施

项目噪声主要为水泵、挂式空调及进出人群、车辆嘈杂声等，为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2021年7月5-6日对两处敏感点进行了监测，监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，因此本项目正常营业期间对周边环境影响较小。
4、固体废物污染及现有的环保措施

医院现有固体废物主要包括有：医疗固废、生活垃圾、污水处理产生的污泥，医疗固废产生量约为15.6t/a，生活垃圾产生量约为42.8t/a，污水处理产生的污泥量约为3.5t/a；医院各楼房周边、楼道内均设置有垃圾桶收集生活垃圾，并由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理；医疗固废暂存于地下室的医疗废物暂存室，面积约30m2，定期与污水处理产生的污泥一同由岳阳市方向固废安全处置中心收集后集中处置（医疗固废处置协议详见附件11）。
三、现有工程落实环评及批复情况

根据现场勘查、询问、查阅资料，本项目现有工程落实环评及批复情况如下表：

表 2-9  现有工程环评及批复落实情况一览表

序号

环评批复要求

实际落实情况

备注

1

举办的岳阳县中医院是所政府非盈利性的二级医疗机构，总职工人数87人，建设规模为185张病床。包括急诊、门诊、住院及行政、科研、后勤、会议、污水处理设施等一系 列配套设施。占地面积28亩，总建筑面积14800平方米。设置科室有:放射科、急诊科、口腔科、康复科、妇产科、药剂科、检验科等神经外科、制剂室、糖尿病、手术室专科等。项目选址于岳阳县城关镇城南西路枫桥村。项目总投资项目总投资2800万元，其中环保投资90万元。
项目建设规模为240张病床。规模变更后，废水处理站处理规模满足实际废水处理量要求。包括急诊、门诊、住院及行政、后勤、会议、污水处理设施等一系列配套设施。占地面积28亩，总建筑面积14800平方米，设置科室有：放射科、急诊、内科、外科、妇产科、功能科、检验科、手术室等。项目选址于岳阳县城关镇城南西路枫桥村。项目总投资项目总投资2800万元，其中环保投资88万元。
基本落实

2

①切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工噪声、扬尘和水土流失影响，将工程扰民减小到最低限度；
建设期间未对居民产生影响，建设期间未接到周边居民投诉；
执行到位

3

②医院污水经生化处理达标后排入市政污水管网。施工泥浆水须进行沉淀处理达到国家污水综合排放标准一级标准后排入城市污水管网，禁止就近设置排污口；
医院废水经过自建污水处理站生化处理及消毒后排入市政污水管网最后进入新墙河。施工期间废水经沉淀后排入市政污水管网。未就近设置排污口；
执行到位

4

③加强动力设备噪声污染防治，并采取措施防治。

动力设备置于地下室内。
执行到位

5

④医疗固废等防范收集、贮存并送有危险废物经营许可证的单位处置；
医疗固废等防范收集、贮存并送有危险废物经营许可证的单位处置。
执行到位

6

⑤按放射性防护法规要求加强射线装置的管理。

已取得放射诊疗许可证，加强射线装置的管理。

执行到位

由上表可见现有工程基本落实了环评及批复要求。本项目已于 2018年7月进行了环保验收。改扩建项目主要规划建设1栋4F建筑面积为3478m2的感染性疾病病区，位于医院现有场地东南角（在医院现有区域内建设，不新增用地），根据现场勘查建设场地原为临时防疫棚，现已经拆除并清空场地，不存在原有污染源和环境问题。

  表2-10   污染物排放“三本帐”分析

类型

排放源

污染源

名称

原有工程

改扩建工程

“以新带老”削减量

改扩建后排放总量

排放浓度

排放量

排放浓度

排放量

排放浓度

排放量

排放增减量

废气

食堂

油烟

0.6mg/m3
1.75kg/a

/

0
0
0.6mg/m3
1.75kg/a

0

停车场

CO
/

50.36kg/a
/
5.54kg/a
0

/
55.9kg/a
+5.54kg/a
HC
/

4.36kg/a
/

0.48kg/a
0

/

4.84kg/a
+0.48kg/a
NOx
/

3.27kg/a
/

0.36kg/a.
0

/

3.63kg/a
+0.36kg/a.
天然气锅炉

SO2
3mg/m3
49.64kg/a

3mg/m3
26.28kg/a

0
3mg/m3
75.92kg/a

+26.28kg/a

NOX
54mg/m3
13.14kg/a

54mg/m3
5.76kg/a

0

54mg/m3
18.9kg/a

+5.76kg/a

颗粒物
9.1mg/m3
292kg/a

9.1mg/m3
132kg/a

0
9.1mg/m3
424kg/a

+132kg/a

废水

医疗、生活废水

COD
250mg/L
6.79t/a

250mg/L
1.58t/a

0

250mg/L
8.37t/a

+1.58t/a
BOD5
100mg/L
3.39t/a

100mg/L
0.63t/a

0
100mg/L
4.02t/a

+0.63t/a
SS
60mg/L
2.72t/a

60mg/L
0.38t/a

0

60mg/L
3.1t/a

+0.38t/a
NH3-N
30mg/L
0.68t/a

30mg/L
0.19t/a

0

30mg/L
0.87t/a

+0.19t/a
固体

废物

医院
医疗废物
/
15.6t/a
/
5.48t/a
0

/
21.08t/a

+5.48t/a
生活垃圾
/

42.8t/a
/
18.25t/a
0

/

61.05t/a

+18.25t/a

污泥
/

3.5t/a
/
1.5t/a
0

/

5t/a

+1.5t/a



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）2020年度岳阳县环境空气质量常规监测数据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3-1  2020年岳阳县空气质量现状评价表

评价因子

平均时段

百分位

现状浓度/

标准浓度/

占标率/％

达标情况

SO2
年平均浓度

-

7μg/m3
60μg/m3
0.117

达标

NO2
年平均浓度

-

19μg/m3
40μg/m3
0.475

达标

CO

百分位上日平均

95

1.1mg/m3
4mg/m3
0.275

达标

臭氧

8h平均质量浓度

90

123μg/m3
160μg/m3
0.769

达标

PM2.5
年平均浓度

-

34μg/m3
35μg/m3
0.97

达标

PM10
年平均浓度

-

51μg/m3
70μg/m3
0.73

达标

由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。

（2） 特征因子

本项目特征因子为硫化氢、氨气，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目》环境影响报告表中湖南宏润检测有限公司对特征因子硫化氢、氨气现状监测的数据。搬迁后的岳阳县民生精神病医院位于本项目东北侧1.7km处，监测时间2020年10月22日-28日。具体监测统计结果见下表：

表3-2  特征因子监测表

采样

点位

检测项目及频次

采样时间及检测结果（mg/m3）

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

岳阳县民生精神病医院

硫化氢

日平均

0.003

0.004

0.003

0.003

0.002

0.003

0.002

氨

日平均

0.04

0.03

0.03

0.02

0.03

0.04

0.03

岳阳县民生精神病医院下风向100m

硫化氢

日平均

0.002

0.003

0.004

0.004

0.004

0.002

0.002

氨

日平均

0.02

0.03

0.04

0.03

0.02

0.04

0.04

根据上表监测结果，项目所在区域特征因子浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)附录D要求限值硫化氢≤0.01mg/m³，氨气≤0.2mg/m³，就特征污染因子方面，环境质量情况较好。

2、地表水环境质量现状

新墙河为岳阳县具有代表性的地表水域，为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。

（1）监测断面：W1：八仙桥断面

（2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。

（3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

（4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。

表3-3  地表水监测统计结果   单位：mg/L，pH除外

监测项目

监测点位/分析结果

标准值

是否达标

（年平均值）

pH

7.30

6-9

是

溶解氧

9.15

≧5

是

高锰酸盐指数

3.34

≦6

是

CODcr

15.25

≦20

是

BOD5
2.00

≦4

是

氨氮

0.287

≦1.0

是

总磷

0.108

≦0.2

是

石油类

0.01L

≦0.05

是

阴离子表面活性剂

0.05L

≦0.2

是

注：L表示低于检出限，不计算标准指数。

监测结果表明，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

3、声环境质量现状

本项目西侧临近综合楼、东侧30m处为枫桥村居民点，为了解敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2021年7月5-6日对两处敏感点进行了监测，具体监测点位详见附图3；监测结果见下表：

表3-4  声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

编号

监测点位名称

监测时间

等效声级Leq [dB(A)]

昼间

夜间

1＃

西侧现有综合楼（坐标113.1065，29.1377）

2021.7.5
59

46

2021.7.6
55

42

2#

东侧30m处为枫桥村居民点（坐标113.1076，29.1371）
2021.7.5

58

47

2021.7.6

54

43

从监测数据来看，项目建设地西侧临近综合楼、东侧30m处为枫桥村居民点昼夜间声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。



	环境

保护

目标
	本项目建设地位于岳阳县荣家湾镇荣新公路南侧（岳阳县中医医院），该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-5，项目保护目标图见附图4。

表3-5   大气环境保护目标一览表

类型

主要敏感目标

规模

相对院区方位及距离

保护级别

大气环境

岳阳县县城居民区

2000户

N，133-500m

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准
枫桥村居民区

1900户

NE，270-500m

枫桥村居民区

140户

E，30-500m

城南村居民点

320户

S，140-500m

岳阳县城南小学
师生人数约3000人

W，150-500m

现有综合楼
床位240张

W，30-120m
水环境

新墙河
中河

NE，3.2km

（GB3838-2002）

中的Ⅲ类标准
声环境

枫桥村居民区
5户

E，30-50m

（GB3096-2008）2类标准

现有综合楼

床位240张

W，30m


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物：

天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表3特别排放限值；污水处理设施的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；

表3-6   运营期废气排放限值

污染工序

污染物

最高允许排放浓度

天然气燃烧

二氧化硫

50mg/m3
氮氧化物

150mg/m3
颗粒物

20mg/m3
 污水处理站恶臭

氨

1.0mg/m3
硫化氢

0.03mg/m3
臭气浓度

10（无量纲）

氯气

0.1mg/m3
甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）

1%

2、废水

医院产生的医疗废水及生活废水经“生物接触氧化+接触消毒”污水处理装置处理达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准后排入城市污水管网。

表3-7    医疗机构水污染物排放标准（mg/L）

序号

控制项目

排放标准

序号

控制项目

排放标准

1

pH
6～9（无量纲）

8

动植物油
20
2

氨氮
15
9

总余氯
/
3

化学需氧量
250
10

挥发酚
/
4

五日生化需氧量
100
11

总氰化物
0.5
5

悬浮物
60

12

粪大肠菌群
5000
6

阴离子表面活性剂
10
13

色度
/
7

石油类
20
3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-8   建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

依据：《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的固体废物控制要求；一般生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》( 环发[2003]206号)中有关规定；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度标准值。
表3-10    医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数(MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

—

—

—

>95



	总量

控制

指标
	项目废水经预处理后进入岳阳县污水处理厂，最终排入新墙河。CODCr排放量为2.90t/a、氨氮排放量为0.17t/a；本次改扩建工程新增天然气燃烧烟气中二氧化硫排放量为0.026t/a、氮氧化物排放量为0.006t/a。项目属于社会服务类性质，无需申请总量指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期约6个月，期间对环境污染问题主要表现在扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境特别是对西侧医院现有综合楼住院病人构成不同程度的污染影响。

1、施工期废气污染及保护措施
   （1）扬尘

该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段：

Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w
式中：Q—一起尘量，kg／吨•年；

V50――距地面50米处风速，m/s；

V0――起尘风速，m/s；

W――尘粒的含水率，%。

根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。

表4-1  不同粒径的沉降速度

粒径（微米）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（微米）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（微米）

450

550

650

750

850

950

1050

沉速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

②车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆；

V一汽车速度，km/h；

W一汽车载重量，吨；

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

表4-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表4-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆.km

P

车 速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.31

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。
   （2）施工机械、运输车辆尾气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。

（3）环境保护措施

项目周边环境较敏感，西侧30m处为现有中医院综合楼、东侧30m处为枫桥村居民区，为防止项目施工期废气对环境的影响，施工工地要做到“六个百分之百”：现场封闭管理百分之百、场区道路硬化百分之百、渣土物料蓬盖百分之百、洒水清扫保洁百分之百、物料密闭运输百分之百、出入车辆清洗百分之百，具体如下：

①施工现场硬质围挡应连续设置，路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑物单体四周1.5m以外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。

②主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。

③建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。超过2天以上的渣土堆、裸地是用防尘布覆盖或喷凝固剂等方式防尘。所有粉料建材覆盖或是用料仓密封存放。在各类建设工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾处理干净。并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。

④工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备。整个施工期必须设专职保洁员2人以上。专职保洁员主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。

⑤为防止施工车辆行驶产生的扬尘、泥土装卸的扬尘对道路两侧存在居民点产生影响，运输人员应将易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

⑥施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

在采取上述措施后，施工扬尘对厂区内部及周边敏感点影响较小。

2、施工期废水污染及保护措施
施工期废水主要为施工人员日常生活污水及施工设备的冲洗废水。

根据建设单位提供的资料，最大施工人数预计为20人，根据《湖南省用水定额地方标准》，生活用水量按100L/人·日计，施工时间6个月（除去假期约160天），则施工期生活用水量为320m3（2m3/d），污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为256m3/施工期（1.6m3/d），可知项目施工期产生的生活污水较少，产生的生活污水可依托现有综合楼内化粪池处理。
施工设备的冲洗废水污染物主要为SS和石油类，施工场内设置隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。
3、施工期噪声污染及保护措施
噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。
表4-3  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表  单位：dB(A)
 距离(m)

施工设备

5

10

20

30

40

50

60

70

80

100

推土机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

装载机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

挖掘机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

各类打桩机

105

99.0

93.0

89.5

87.0

85.0

83.4

82.1

81.9

80.0

振捣机

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

电锯

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

空压机

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

卡车

85

79.0

73.0

69.5

67.0

65.1

63.5

62.2

61.0

59.0

从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

项目西侧现有中医院综合楼及城南小学，且北侧、东南侧居民点较多，项目的施工对周边敏感点有一定的影响。环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施：

（1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，同时充分协调好与周边居住居民的关系，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民产生明显影响。

（2）建议在厂区东侧设2m以上的围挡，对高噪声设备设局部围挡。

（3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。

（4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。

施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。
4、施工期固废污染及保护措施
施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。

主要固体废物处置措施

（1）产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。

(2) 施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。

(3) 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

(4) 建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。

综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。




	运营期环境影响和保护措施
	1、运营期环境影响和保护措施

（1）废水环境影响和保护措施

①废水源强

本次改扩建工程感染病病区主要废水为医疗废水、检验废水和生活污水，医疗废水来自于日常诊疗，检验废水源自化验室，生活污水主要来自于陪护人员。根据表2-4计算数据可知，感染病病区废水总排放量为17.3m3/d（6314.5m3/a）。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知综合废水水质为COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：30mg/L、粪大肠杆菌:1.6×108个/L。 
②废水处理工艺：

感染区排水实行“污污分流”排水体制，感染区内产生的医疗废水及检验废水分别通过预处理后排入院内西北角现有的污水处理站处理后外排，具体分析如下：

A：感染区医疗废水、检验废水预处理：

感染病区医疗废水预处理：感染区医疗污水可能含有传染性病原菌、病毒，为防止通过下水道扩散传染病，感染病区废水应进入预消毒池消毒后再进入现有的污水处理站处理，消毒过程在消毒池内加入氯酸钠，预消毒时间不得小于2小时。预消毒池可设置于感染楼地下室，处理规模20m3/d。
检验废水预处理：项目检验医疗废水源自化验室的排水。项目检验科主要进行血常规及生化检验，采用全自动检测仪器和商品试剂盒，不需要自行配置检验试剂，不使用含氰化合物和含铬化学试剂，无含氰和含铬废水产生。所用的针筒、试管、商品试剂盒等均为一次性，一次检验完成后与检验样本废液一并收集就作为医疗废物废弃。本项目检验废水产生量小，约0.1m³/d，项目检验废水为使用酸性清洗液（过氯酸、一氯乙酸等）定期对检测仪器进行消毒清洗产生的少量含酸废水。项目拟在化验室内设置一套检验废水预处理设施，容积为0.5m3，主要分为检验废水收集塔、废水处理槽专用槽及搅拌器级加药槽，通过加碱(氢氧化钠)进行中和预处理后，再排入院区污水处理站。

②化验室含酸废水、强酸消毒水应单独收集，再与其它医疗废水一同进入污水处理站处理。

B：依托现有污水处理站可行性分析：

院区西北角建设一座“生物接触氧化+接触消毒”污水处理站，污水处理站水解酸化池尺寸为W: 4mXL: 3.5mXH: 2m (28m3)，接触氧化池W: 7.5mXL: 3.5mXH: 2m (52.5m3)。接触氧化池设计停留时间为8h，则废水处理设污染施处理能力约为158m3/d。

“生物接触氧化+接触消毒”具体工艺详见下图：


[image: image4.emf]感染区废

水

综合楼废

水

预消毒

处理

格栅 、

调节池

生物接触

氧化池

斜管沉

淀池

接触消

毒池

污泥浓

缩池

污泥脱

水间

泥饼外

运

上清液 、 浮渣

预处理

检验废水

岳阳县污

水处理厂

市政管

网


图4-1  医院污水处理工艺流程图

项目各类废水进入格栅池，以细格栅拦截大颗粒固体及漂浮物，拦截的栅渣定期人工清理，出水进入调节池对水质和水量进行调节。调节池池对水质、水量进行调节后，进入一体化处理设备，污水经厌氧好氧生化处理后再自由流入接触消毒池，污水经二氧化氯发生器产生的消毒液进行消毒后排放。对格栅和污泥进行定期清理，由医疗废物处理中心进行集中处理。
表4-4   综合废水污染物产生及排放情况

产生环节

指标

产生浓度（mg/L）
产生量(t/a)
排放浓度（mg/L）
排放量(t/a)
医疗、生活废水

水量

——

6314.5
——
6314.5
COD

250
1.58
250
1.58
BOD5
100
0.63
100
0.63
SS

80
0.51
60
0.38
NH3-N

30

0.19
30
0.19
粪大肠杆菌 

1.6×108个/L。
1.01×1012（个）
3500（个/L）
0.22×1011（个）
项目污水经过自身污水处理站处理后，外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准，后通过市政污水管网排入岳阳县污水处理厂，最终排入新墙河。

本改扩建项目废水产生浓度：COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：30mg/L、粪大肠杆菌：1.6×108个/L。根据业主提供资料，“生物接触氧化+接触消毒”污水处理站进水水质控制标准：COD：451mg/L、BOD5：250mg/L、SS：95mg/L、NH3-N：35mg/L、粪大肠杆菌：24×108个/L。改扩建水质可满足现有污水站进水水质要求。
根据业主提供资料，现实际处理量约62m3/d，改扩建后新增废水量17.3m3/d，现有及改扩建后总的废水量93.79m3/d，现有的规模可满足改扩建后院区所有废水处理需求。且根据岳阳县中医医院2021年第二季度常规检测数据可知，医院污水处理站排放口各污染物监测结果均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准。证明现有的污水处理工艺能够满足处理要求，本次改扩建产生的废水依托该处理设备处理可行。

表4-5   项目废水排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

污染治理设施名称

排放去向

排放方式

排放口地理坐标

排放口类型

经度

纬度

DW001

污水排放口
预处理+生物接触氧化+接触消毒
进入岳阳县污水处理厂

间接排放

113.1062

29.1383

一般排放口-其他

（2）废气环境影响和保护措施

本次改扩建项目营业期间的主要污染因子为天然气燃烧废气、汽车尾气及污水处理设备产生的恶臭。

①天然气燃烧废气

项目热水依托现有两台天然气锅炉提供，根据2021年7月18-19日湖南永辉煌检测技术有限公司锅炉废气污染源监测报告中数据（表2-7）可知，在正常营运期间（现有天然气年用量11万Nm3/a），工况废气平均流量为2245.17m3/h，废气中SO2、氮氧化物、烟尘排放速率0.017kg/h、0.0045kg/h、0.1kg/h，浓度最大值为3mg/m3、54mg/m3、9.1mg/m3，排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表3特别排放限值（二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：150mg/m3，颗粒物：20mg/m3）。

改扩建后项目新增天然气用量6万Nm3/a，经过实测数据推算可知，本次改扩建项目将新增SO2排放量为0.009kg/h（26.28kg/a）、0.0024kg/h（5.76kg/a）、0.055kg/h（132kg/a）。

目前院内两台天然气锅炉配套一根8m高烟囱，废气经烟囱排放。
②汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出院区停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。本改扩建项目新增地下停车位共11个，按每个车位都停车，每辆车停留时间4小时，则平均日车流量为66车次，每车每次在项目区内范围内行驶平均距离按100m计。

根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，每辆小型车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为2.3g/km、0.2g/km、0.15g/km。则CO、HC、NOx的产生量分别为：5.54kg/a，0.48kg/a，0.36kg/a.

由于区内车辆多为小型车辆，进出车辆分散、停放时间长，而启动时间短，汽车尾气排放量较小且易于扩散稀释。为进一步减少机动车尾气对环境的影响，建议采取以下措施：

A:加强绿化，在区内道路两旁种植空气净化能力较好的植被；

B:合理安排车辆在区内的行驶路线；

C:加强交通管理，合理疏导进、出机动车，减少车辆怠运行时间和区内车流量。

在采取以上措施后，营运期医院进出机动车尾气不会对项目本身和周围环境造成大的影响，项目对区域空气环境影响较小。

③恶臭

医院恶臭源主要来自于现有的污水处理站、新建的感染楼废水预消毒池，污水处理站及预消毒池散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢，此外还有甲硫醇等物质，硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院现有的污水处理站设置为地埋式，恶臭为无组织排放，硫化氢产生量约0.0005g/h，NH3约0.00014g/h。预消毒池位于感染楼地下室，恶臭为无组织排放，硫化氢产生量约0.0003g/h，NH3约0.00008g/h。

医院自建的污水处理站及预消毒池规模均不大，同时又具有较好的密封性。所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少。根据岳阳县中医医院2021年第二季度常规检测（详见附件14）数据可知，医院上风向及下风向各监测指标均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3最高允许浓度标准值。
其污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响：a、绿化。在污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。b、及时清运。在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。c、贮存密闭。污泥脱水应在密闭的空间中进行、运输需选用密封的运输设备进行运输。

在采取以上措施后，污水处理系统产生的恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，不会造成大的环境影响。

医疗固废储存间位于感染病区地下室，医疗固废通过专用容器及防漏胶带密封，恶臭溢出量较少，针对医疗固废暂存间建设单位应做到加强管理、加强消毒并定期清运，防治对医院内外环境造成影响。
（3）噪声环境影响和保护措施

3.1、噪声源情况

本项目营运期主要的噪声源为供水泵、中央空调、电梯、进出车辆人流等，设备噪声级在60～75dB(A)，项目中央空调设备房、供水泵等设备布置在感染区楼地下层，其它设备也布置在室内，同时对设备进行基础减震处理，设备运行噪声较低，加上楼层结构的阻隔作用，设备噪声不会医院本身声环境及对外环境的声环境产生明显不利影响。为确保医院运营过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施：
①感染区供水泵应安装在专门设备房内，并采取有效的隔声、隔振措施，同时在设备选型上选用低噪声设备；水泵采用低转速、机械密封型且运行噪音低的，基础采用减振器柔性安装，并安装水锤消除器，管道安装可曲绕橡胶柔性接头。管道穿墙或楼板时，采用防固体传声设施。

②电梯噪音主要有运行引起的低频振动声、运行过程中产生摩擦声、运行产生的空气流动等噪声污染。建议在电梯机房的四周墙体采用轻钢龙骨固定吸声棉，对电梯主机增加弹簧减振器或橡胶减振器实现二次减振。
③加强院区内部的交通管理，规定车辆进出小区时减速慢行、禁止鸣笛。为减少交通道路车辆运行对项目区声环境的影响，靠医院进出道路、医院场界四周设置2m的绿化隔声带，道路与院区之间和院区内多种植较高大的阔叶常青树种。

主要噪声设备特征及治理措施见下表。

表4-6 项目噪声产生情况  单位：dB(A)
序号

设备名称
设备位置
声级值

治理措施

治理后源强

持续时间

1

水泵
地下室
80~88
隔声、基础减震

70
连续
2

电梯
感染病区
75～78
隔声、基础减震

65
根据人流量间歇使用
3

中央空调
感染病区
73~80
隔声、基础减震

65
连续(冬夏季)
4

人流
医院内
65~70
隔声、基础减震

55
连续
5

车辆
医院内
75～85
隔声、基础减震

60
连续
3.2、噪声预测

按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)规定和预测软件的要求，拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，分别按点声源、线声源和面声源的距离衰减模式逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级(dB)。

采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的公式。

1)噪声传播衰减模式为:


[image: image5.wmf])

/

(

d

)

/

(

g

201

)

ro

(

)

(

o

B

o

A

r

A

r

r

L

r

r

L

L

-

D

-

-

=


式中：
[image: image6.wmf])

(

r

A

L

—距声源r处的A声级，dB;


[image: image7.wmf])

ro

(

A

L

—距声源ro处的A声级，dB;
          
[image: image8.wmf]B

L

D

—附加衰减量，dB;
          r—预测点距声源的距离，m;
          ro—距声源的参照距离，m，ro=1m;
          d-空气衰减系数，d=0.006dB。
2)声压级合成模式


[image: image9.wmf]å

=

=

n

1

i

Li/10

10

g

101

Ln


式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB;

Li—各声源的A声级，dB。

3.3、厂界预测结果

根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见下表：

表4-7  项目各噪声源在厂界处预测结果表  单位：dB(A)

序号

设备
隔声减震治理后

距厂界距离

衰减至厂界贡献值

东

南

西

北

东

南

西

北

m

m

m

m

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

1

水泵
70
38
22
125
91
38.40
43.15
28.06
30.82
2

电梯
65
25
16
138
97
37.04
40.92
22.20
25.26
3
中央空调
65
33
18
130
95
34.63
39.89
22.72
22.45
昼间本底值
59
59
59
59
昼间叠加值

59.08
59.23
59.01
59.01
标准值

昼间60

夜间本底值
47
47
47
47
夜间叠加值

48.13
49.68
47.1
47.1
标准值

夜间50
是否达标

达标

达标

达标

达标

由上表预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

3.3敏感点达标性分析

项目周边敏感点主要为项目东侧30m处枫桥村居民点，敏感点噪声预测结果如下：

表4-8   项目各噪声源在敏感点处预测结果表  单位：dB(A)

敏感点

与噪声源距离

噪声贡献值

背景值

叠加值

标准值

达标情况

项目东侧枫桥村居民区
30m

41.73
昼间：58
58.1
60

达标

夜间：47
48.13
50
达标

由上表预测情况可知，项目在敏感点处预测值能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2002）中2类标准要求，设备通过隔声、距离衰减后噪声对敏感点影响不大。

（4）固体废物环境影响和保护措施

医院是人群及患者活动、治疗、检查和生活的集中场所，在正常运营过程中产生的固体废物包括生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站产生的污泥等。其产生及排放情况为：

（1）生活垃圾

①项目建成后将新增床位50张，留观隔离人员按50人计算，每人每天产生生活垃圾量按0.6kg计，生活垃圾产生量为30kg/d（10.95t/a）；

②门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数150人计，产生生活垃圾量为20kg/d（7.3t/a）；

本项目建成后生活垃圾总产生量约18.25t/a。根据《医疗废物管理条例》（第380号）第三条规定“医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾，按照医疗废物进行管理和处置。”因此感染区产生的生活垃圾应按照医疗废物进行管理和处置。
（2）医疗固体废弃物

医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类：

①、感染性废物：主要包括病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，废弃血液等。

②、药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。

③、化学性废物：化学消毒剂及废弃的温度计等。

本项目将新增床位50张，医疗废物产生量按0.15kg/床•d计，每天门诊人数150人计，门诊医疗废物按0.05kg/人•d计算，则本项目产生的医疗垃圾为5.48t/a。隔离的疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装物并及时密封，后暂存入感染病区地下室的医疗固废暂存点，定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。
（3）污水处理系统污泥

改扩建项目废水经过预消毒后进入医院现有污水处理站处理，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，污泥属于危险废物的范畴。本项目改扩建新增床位为50床，预消毒池污泥年产生量约为0.5t，污水处理站污泥年产生量约为1.0t，污泥经消毒后由岳阳市方向固废安全处置中心上门收集处置。

项目营运期固废产生、排放情况详见下表。

表4-9  项目固废产生、排放情况一览表

编号

固体废物性质、来源及名称

产生量

收集措施

处置措施

1

危险废物

HW01类

损伤性废物

损伤性废物，如医用针头、缝合针、载玻片、试管、手术刀、解剖刀等

5.48t/a

使用黄色利器盒收集（在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制医疗废物警示标识。）

医疗废物分类收集经消毒、毁型后运至暂存间暂存，定期交由岳阳市方向固废处置有限公司处理

感染性废物

一次性棉签、手术衣、敷料等

使用黄色塑料袋收集（在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）

一次性注射器、输液器等

毁型、消毒后用黄色塑料袋收集（并在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）

化学性废物

废弃的化学试剂、汞温度计、汞血压计等

使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）

HW03类

药物性废物

过期药品

集中登记贮存、使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）

上报药检部门，统一交由岳阳市方向固废处置有限公司处理

HW01类

污泥

预消毒池及污水处理站污泥

1.5t/a

定期清掏、消毒后交由有危废资质的单位处理

消毒后交由岳阳市方向固废处置有限公司处理

2

隔离、门诊生活垃圾
18.25t/a
消毒后交由有危废资质的单位处理
消毒后交由岳阳市方向固废处置有限公司处理
医疗固废暂存及运输要求：

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。建议建设单位在感染病区地下室设置10m2的医疗固废储存间用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。医疗固废储存间应封闭式储存间，并设防渗防雨措施。

医疗废物的收集、贮存和管理应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》、《危险废物污染防治技术政策》相关要求进行：

①危险废物存放间及危险废物周转箱、容器均必须粘贴符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求的警示标志，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。医疗废物包装袋、利器盒和周转箱的材质、规格均按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》要求进行。

③禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出。疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封。由专门工作人员放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。   

⑤暂时贮存时间：应防止医疗废物在医疗固废暂存点中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清的，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 

⑥废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医疗固废暂存点。暂存点中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

项目医疗废物由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中收集处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。在选择合理的运输路线前提下，保证运距合理，沿线敏感点很少，只要在运输过程中严格按照有关规定进行，不会对沿线环境及居民造成影响。

岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。

污水处理站污泥运输要求：

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）后方能排放。污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等，改扩建项目污水处理站污泥石灰消毒处理后由岳阳市方向固废处置有限公司处理。

综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，运营期产生的固废对项目周围环境不会产生明显影响。

（5）外环境对项目的影响分析

根据本项目的特殊属性，在本项目运营时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。

本项目东侧为居民区、南侧为空地、西侧为城南小学，周边用地以居住用地为主，周边无大型工厂与小型加工作坊企业，无固定大气污染源，在不变更用地规划的情况下，周边居民的生活所产生的大气污染易消散，影响小，不会对本项目造成较大影响。

本项目建设地北侧为荣新公路，荣新公路北侧现正在建设住宅小区（目前处于施工期），外环境对本项目的影响主要为周边街道交通噪声、施工噪声、社会生活噪声影响。本环评建议本项目感染楼面向交通道路的门窗使用隔声门窗，使用双层隔音玻璃，同时请交通管理部门在周边交通道路设置限速、禁鸣标志。街道空气流通性较好，汽车尾气经自然扩散后对项目影响不大。通过上述措施后营运期可以改善医院病人就诊、住院的声环境状况，对医患影响较小。
2、环境管理、监测计划

2.1环境管理

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为医院的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，医院应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

2.1.1管理机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由现有后勤管理部门负责，下设环境管理小组和专职环保管理人员对全院环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。施工期在建设工程指挥部设2~4名环境管理人员。

2.1.2环境管理机构职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对医院环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。

2.1.3运营期环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对医院内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。

（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用医疗垃圾转运专用车，运到指定地点处置。

（5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对医院的绿地必须有专人管理、养护。

2.2监测计划

 本项目具体监测计划如表4-10：

表4-10  环境监测计划表

监测项目

监测内容

监测负责单位

监测频次

监测站点

废气

无组织：硫化氢、氨气、臭气浓度

委托第三方监测单位

1季度/1次
厂界上风向一个点，下风向两个点

锅炉废气：SO2、NOX、颗粒物
SO2、颗粒物：1季度/1次
NOX：1月/1次
锅炉烟囱
废水

流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、余氯、粪大肠杆菌群

流量：自动监测

pH：12小时/1次

BOD5、SS：1周/1次

粪大肠杆菌群：1月/1次

氨氮、余氯：1季度/1次
医院废水总排污口

噪声

等效连续A声级：

昼间60dB，夜间50dB；

1季度/1次
厂界

3、环境风险评价

3.1评价目的与重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。

3.2、风险评价等级判定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下：

Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn
式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的危险物质为浓盐酸、氯酸钠、氧气，其最大存在总量详见下表：

表4-11   浓盐酸、氯酸钠、氧气最大储存量与临界量比值

序号

危化品名称

实际量q（t）

临界量Q（t）

q/Q

1

浓盐酸

0.5

5

0.1

2

氯酸钠

0.2

100

0.002

3

液氧
16
200

0.08
4

天然气

0.8（在线量）

50

0.016
合计

0.198
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目浓盐酸、氯酸钠、氧气等物质数量与临界量总比值为q/Q=0.198，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）环境风险评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表4-12  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级  

一    

二

三

简单分析

注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A

由表4-11分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。

3.3环境敏感目标概况

环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-4。
3.4环境风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。
物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。

3.4.1物质危险性识别

拟建项目涉及的风险物质为浓盐酸、氯酸钠、氧气、天然气，其物理化学性质及危险特征见表4-13、4-14、4-15、4-16。
表 4-13  浓盐酸的理化性质、危险特性及应急防范措施

标识

中文名

浓盐
英文名
Hydrochloric acid

分子式
HCL
分子量
36.46

危险货物编号

81013

理化性质
外观与性状

无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味

沸点
108.6℃
熔点
-114.8℃ 
相对密度（g/cm3）
空气=1:20；水=1:26
饱和蒸气压

30.66kPa/21℃

溶解性
与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱液并与碱液发生

中和反应。能与乙醇任意混溶，溶于苯。 
主要用途
重要无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。

危险性
能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
包装与储存

储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。  

毒理学资 料 
毒性：LD50：900mg/kg；LC50：3124ppm/1:H。

健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

泄漏应急 处理措施
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
急救措施
呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
手防护：戴橡皮手套。
其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

灭火方法
用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

表 4-14  氯酸钠的理化性质、危险特性及应急防范措施

标识

中文名

氯酸钠

别    称

氯酸鲁达、白药钠、氯酸碱

英文名
Sodium chlorate
分子式
NaClO3
分子量

106.44

危险类别码 

9-22-51/53

理化性质
性状

常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。相对密度2.5。熔点248℃。

物理性质

常温下为无色立方晶体或三方结晶或白色粉末。味咸而凉。密度2.490g/cm3。熔点255℃。易溶于水，0℃在水中的溶解度为79g。溶于乙醇、甘油、丙酮、液氨。

化学性质

常压下加热至300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂(如硫酸铜)存在时，则是强氧化剂。

主要用途
用于制造二氧化氯及高氯酸盐，用作除草剂、印染氧化剂等

危险性
与酸类(如硫酸)作用放出二氧化氯，有强氧化性。与硫、磷和有机物混合或受撞击，易引起燃烧和爆炸。

包装与储存

 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物；

毒理学资 料 

毒性：低毒，半数致死量（大鼠，经口）1200mg/kg。

健康危害：本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。 

泄漏应急 处理措施

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

急救措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

灭火方法

用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。

表 4-15  氧气的理化性质、危险特性及应急防范措施

标识

中文名

氧气

英文名
Oxygen

分子式
O2 
分子量
32.0

危险货物编号

22002 

理化性质
外观、性状
液化后为蓝色
沸点

-183.1℃

熔点

-218.8℃ 

相对密度（g/cm3）

空气=1:1.14；

水=1:1.43

饱和蒸气压

506.62kPa/21℃

溶解性

溶于水、乙醇 

主要用途
重要无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。

化学性质

氧气的化学性质比较活泼。除了稀有气体、活性小的金属元素如金、铂、银之外，大部分的元素都能与氧气反应，这些反应称为氧化反应，而经过反应产生的化合物（有两种元素构成，且一种元素为氧元素）称为氧化物。一般而言，非金属氧化物的水溶液呈酸性，而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外，几乎所有的有机化合物，可在氧中剧烈燃生成二氧化碳与水。化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应，氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应。氧气具有助燃性，氧化性。

主要用途
用于冶炼工艺、化学工业、国防工业、医疗保健等

危险性
与乙炔、氢、甲烷等易燃气体按一定比例混合能成为爆炸性混合物；能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸；有助燃性。

包装与储存

包装：钢质气瓶；

储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

泄漏应急 处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法

用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

表4-16  天然气理化性质及危险特性及应急防范措施表

标识

中文名

天然气

英文名
liquefied natural gas 

危险货物编号
33636
分子量
/

分子式

/

CAS号

8006-14-2

理化性质
外观与性状

无色无臭液体

沸点（℃）

-160~-164

熔点
/ 
相对密度（水=1）
0.7174

饱和蒸气压

/

溶解性
/

毒性及健康危害

侵入途径

/

毒性

/

健康危害

天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重灼伤。

急救措施

应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救；液体与皮肤接触时用水冲洗，如产生冻疮，就医诊治。

燃烧爆炸危险性
燃烧性

易燃

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳、水

闪点（℃）

/

爆炸上限%（v%）

14（室温时）；13（-162℃）

自燃温度

/

爆炸下限%（v%）

5（室温时）；6（-162℃）

危险特性

极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围之外，仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷。

灭火方法

用泡沫、二氧化碳、干粉灭火。小面积可用雾状水扑灭。

泄漏应急 处理措施
切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。
储运注意事项

储运条件：液化天然气应在大气压下稍高于沸点温度(-160℃)下用绝缘槽车或槽式驳船运输；用大型保温气柜在接近大气压并在相应的低温(-160～-164℃)下储存，远离火种、热源，并备有防泄漏的专门仪器；钢瓶应储存在阴凉、通风良好的专用库房内，与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。

3.4.2运营、公用、贮运工程风险识别

（1）病毒交叉感染的风险

由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物及病原体，血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。

（2）医疗废水处理站设备故障可能引发的环境风险

医院医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理，直接排入北侧沙港河，对沙港河水质造成影响。

（3）医疗废物储存可能引发的环境风险

医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。

（4）消毒剂制备可能引发的环境风险

项目二氧化氯发生器采用氯酸钠和浓盐酸生产二氧化氯工艺，该系统主要设备包括二氧化氯发生器、盐酸罐、氯酸钠罐等。其主要风险源自氯酸钠和浓盐酸。

人体接触浓盐酸的蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。氯酸钠具有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。

（5）制氧机可能引发的环境风险

制氧机所含的设备装置大多属于压力容器和压力管道，由于各种原因硬气的设备、管道本身安全性能不足或超压时，有发生爆炸的可行性，并继而引发坍塌、火灾、爆炸、中毒窒息等其他次生事故。制氧机最容易发生爆炸的部位：主冷。液氧的存在，在蒸发过程中造成危险物的浓缩、积聚或沉淀，组成了爆炸性混合物，在一定条件下促成发生爆炸。

3.5环境风险防范措施 

3.5.1医疗废水处理站风险防护措施

医疗废水处理站是对医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证医疗废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。医疗废水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。

3.5.2医疗垃圾收集、贮存风险防护措施

①分类收集、运送与暂时贮存

项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。

③医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

④人员培训和职业安全防护

医院应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管埋工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管埋的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处埋措施。

3.5.3消毒剂制备设备及原料储备风险防护措施

（1）氯酸钠：应密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

（2）浓盐酸：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。在浓盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将浓盐酸雾排出室外处理。也可在浓盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制浓盐酸酸雾的挥发产生。

3.5.4制氧机风险防护措施

（1）控制空气不清洁而带进了杂质，保证纯化器正常工作，分子筛处于良好运行状态。

（2）制氧岗位操作工属于特种作业人员，必须参加有关部门安全培训，考核合同上岗操作，操作要严格执行有关安全操作过程，定期排放液氧，不得超温、超压、超负荷运行。

（3）检修作业时，应严格执行安全操作规程，对设备进行加热放散，防止误操作发生事故。

（4）制氧区应远离易燃易爆物品，远离明火与热源，其使用安全距离应在10米以上。

3.6环境风险评价结论

建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表 4-17  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

岳阳县中医医院感染性疾病病区改扩建项目

建设地点

湖南省

岳阳市

岳阳县

荣家湾镇荣新公路南侧

地理坐标

经度

 113 度 06分 25.91秒

纬度

29 度 08分 14.28秒

主要危险物质及分布

病毒交叉感染、废水处理设施、医疗废物、消毒剂制备、风险物质

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

废水及危废事故排放造成地表水、地下水和大气污染

风险防范措施要求

企业加强监管监控，设备定期维护和保养；加强废水处理设施维护。 

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的

综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目运营期间产生的环境风险在可接受的范围内。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	NH3和H2S
	地埋式、加强周围绿化
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求

	
	天然气燃烧
	SO2、NOX、

颗粒物
	经过一根8m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表3特别排放限值

	
	汽车
	CO、NOx、THC
	限速、绿化吸收
	《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准

	地表水环境
	医疗废水和

生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、余氯
	“雨污分流”“污污分流”管道、158m3/d的“生物接触氧化+接触消毒”装置、容积为0.5m3的检验废水预处理设施、处理规模为20m3/d的感染区废水预消毒池
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	隔声、减振、消声等降噪措施
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准要求

	固体废物
	运营期生活垃圾及医疗固废在暂存后岳阳市方向固废处置有限公司处理；感染病区地下室设置10m2的医疗固废储存间用于暂存感染楼内医疗过程中产生的医疗废物。医疗废物的收集、贮存和管理应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》、《危险废物污染防治技术政策》相关要求进行

	土壤及地下水

污染防治措施
	废水处理装置以及医疗固废储存间均采取严格的防渗处理，避免对地下水造成污染

	生态保护措施
	本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大

	环境风险防范措施
	本项目环境风险为①风险物质泄漏；②废水事故排放；③病毒交叉感染；④消毒剂中毒风险；⑤制氧机爆炸风险，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。医院在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。

	其他环境管理要求
	/


六、结论

	1、结论

综上所述，项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。

2、建议

为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作：

（1）污水处理设备应科学设计，充分考虑水质水量可能的变化，留有足够余量，保证处理效果，同时应注意与人群集中区域保持距离或做好隔离防护，防止二次污染。

（2）医疗废物应分类收集严格管理，设置医疗废物临时存放间应符合《危险废物污染物控制标准》和《医疗废物转运车技术要求》以及《医疗废物管理条例》等的要求，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。

（3）本项目污水处理站产生的污泥应及时清掏消毒，并按危险废物有具备资质的公司妥善处理。

（4）本项目医疗为敏感单位，建议在项目实施过程提出严格控制周边现有企业规模、数量，不得新建易燃易爆、危化品储存仓库，污染物排放大的工业企业，噪声污染较大的娱乐场所以及油烟产生量较大的餐饮业。

（5）建议建设单位将污水处理使用的消毒剂更换为活性氧消毒剂，活性氧消毒剂不含氯，作用后生成氧气和水，消毒与灭菌效果好，稳定、无毒、无味、无副作用。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目


	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	食堂
	油烟
	1.75kg/a
	/
	/
	0
	/
	1.75kg/a
	0

	
	停车场
	CO
	50.36kg/a
	/
	/
	5.54kg/a
	/
	55.9kg/a
	+5.54kg/a

	
	
	HC
	4.36kg/a
	/
	/
	0.48kg/a
	/
	4.84kg/a
	+0.48kg/a

	
	
	NOx
	3.27kg/a
	/
	/
	0.36kg/a.
	/
	3.63kg/a
	+0.36kg/a.

	
	天然气锅炉
	SO2
	49.64kg/a
	/
	/
	26.28kg/a
	/
	75.92kg/a
	+26.28kg/a

	
	
	NOX
	13.14kg/a
	/
	/
	5.76kg/a
	/
	18.9kg/a
	+5.76kg/a

	
	
	颗粒物
	292kg/a
	/
	/
	132kg/a
	/
	424kg/a
	+132kg/a

	废水
	医疗、生活废水
	COD
	6.79t/a
	/
	/
	1.58t/a
	/
	8.37t/a
	+1.58t/a

	
	
	BOD5
	3.39t/a
	/
	/
	0.63t/a
	/
	4.02t/a
	+0.63t/a

	
	
	SS
	2.72t/a
	/
	/
	0.38t/a
	/
	3.1t/a
	+0.38t/a

	
	
	NH3-N
	0.68t/a
	/
	/
	0.19t/a
	/
	0.87t/a
	+0.19t/a

	固体废物
	医疗废物
	15.6t/a
	/
	/
	5.48t/a
	/
	21.08t/a
	+5.48t/a

	
	生活垃圾
	42.8t/a
	/
	/
	18.25t/a
	/
	61.05t/a
	+18.25t/a

	
	污泥
	3.5t/a
	/
	/
	1.5t/a
	/
	5t/a
	+1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
	本报告表应附以下附件、附图：     

附件1  环境影响评价委托书

附件2  质量保证单、监测报告
附件3  医疗机构许可证

附件4  事业单位法人证书

附件5  岳阳市发展和改革局文件

附件6  建设项目用地预审与选址意见书

附件7  建设工程规划许可证

附件8  建设用地规划许可证

附件9  不动产证

附件10  辐射安全许可证

附件11  医疗固废处置协议

附件12  医院布草洗涤合同

附件13  原环评批复、验收备案表、应急预案备案表

附件14  岳阳县中医医院常规检测数据

附件15  专家评审意见
附件16  评审意见修改说明
附图1  项目地理位置图

附图2  感染楼平面布置图

附图3  项目监测布点图

附图4  项目周边环境现状及保护目标图

附图5  项目现场及周边现状照片

附表一 建设项目环评审批基础信息表




PAGE  


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
病人


筛查区


门 诊


检 查


取药


返回


病人转院


检验、诊断


护理


复  检


天然气锅炉


疑似隔离观察区


通风系统


医护人员


供热水


噪声


护理


病人出院


生活垃圾


生活废水


环卫清运


化粪池
污水站


病房清扫、消毒


病人被服外包


医疗废水


医疗废水


通风


医疗废物


院区污水站


交由资质单位处理


污泥


油烟


净化外排


急诊


病人


疑似病人


确诊病人


隔
离
留
观
区


预消毒



_1234567892.vsd
�

感染区废水


综合楼废水


预消毒处理


格栅、调节池


生物接触氧化池


斜管沉淀池


接触消毒池


污泥浓缩池


污泥脱水间


泥饼外运


上清液、浮渣


岳阳县污水处理厂


预处理


检验废水


市政管网



_1234567890.vsd
�

基础工程


主体工程


装饰工程


安装工程


噪声、扬尘、弃土、设备尾气


噪声、扬尘、建筑弃渣


噪声、废气、建筑弃渣、废装修材料


噪声、废弃物


场地平整


噪声、扬尘、建筑垃圾



