建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          年加工300吨休闲食品改建项目

建设单位（盖章）：     岳阳县升远食品有限公司

编制日期：                2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	65

附表	66

建设项目污染物排放量汇总表	66

附件1：环评委托书
附件2：项目营业执照
附件3：项目监测报告
附件4：原有项目批复
附件5：项目验收批复
附件6：项目租赁合同
附件7：项目同意办厂申请
附件8：项目垃圾接纳协议
附件9：项目废油协议
附件10：项目废渣协议
附件11：排污权证
附件12：食品安全许可证
附件13：信用平台截图
附件14：专家意见
附图1：项目地理位置图
附图2：总平面布置图
附图3：现状监测布点图
附件4：环境保护目标图
附件5：项目现场图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工300吨休闲食品改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 童喜闹 | 联系方式 | 1387405**** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县新墙镇沙河村 |  |  |
| 地理坐标 | （113度 10分21.2秒，29 度 8 分 21 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1392豆制品加工 C1371蔬菜加工 C1369其他水产品加工 C1393蛋品加工 C1353肉制品及副产品加工 | 建设项目 行业类别 | 农副食品加工业13 其他农副食品加工139中豆制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 13 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目建设区域位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇沙河村，根据岳阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中第四章：推进农业农村现代化：构建产业体系现代化。大力发展都市现代农业，做优做强生产、加工、储藏、包装、流通、销售各环节，形成农产品加工聚集效应，打造农业全产业链。”本项目为食品加工项目，符合岳阳县“十四五”区域定于中的加快发展农副产品加工产业。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与“三线一单”符合性分析 生态保护红线：对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和岳阳县生态红线范围，本项目位于岳阳县新墙镇，不在岳阳县生态红线保护区内，因此，本项目符合生态保护红线要求。 环境质量底线：本项目所在地环境空气污染物基本项目年均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区；新墙河六合垸、八仙桥断面常规监测断面中监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目承包池塘中监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量符合功能区划定。本项目营运期采取的环境治理措施技术可行，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。 资源利用上线：指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段地资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目属于“一、农林业的第二十六农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，属于鼓励类建设项目，项目建设符合国家产业政策。不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 生态环境准入清单：根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳县新墙镇，属于重点保护单元（环境管控单元编码（ZH43062120003）），本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）符合性分析详见下表1-1。 表1-1 《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 管控要求; 符合性分析. 空间约束布局; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点 收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 。 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养 殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停; 本项目不属于养殖业，不涉及淘汰传统掩埋、化尸窑等处理方式，不涉及从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为. 污染物排放管控; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 本项目不在城市建成区. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后 方可使用 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设 畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展 畜禽粪污专业化集中处理 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃 农膜回收贮运和综合利用网络 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、 农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁 山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 本项目不涉及上述问题. 2、产业政策相符性性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于鼓励类中一、农林业的第二十六农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，项目建设与国家政策相符。 - 项目选址合理性分析 本项目位于岳阳县新墙镇沙河村，南面1公里有省道201，东面6公里可上京珠高速、国道107，交通便利，利于原料及产品的运输。项目属于食品加工业，项目原有选址已征得当地乡镇部门意见（见附件）。 项目所在地东北面为林地，南面为荒山，西面为沙河页岩砖厂，且项目选址地周边环境敏感点较少，距离较远，评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求。同时符合岳阳县新强镇规划、土地利用规划要求。本项目在原有项目上进行改建，不新增占地面积，因此，建设项目的选址符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 岳阳县升远食品有限公司位于岳阳县新墙镇沙河村，项目于2014投资500万建设了加工公干鱼项目，建设了一条生产线，年加工300t公干鱼，项目于2014年10月28日获得了岳阳市生态环境局岳阳县分局批复，批复号为“岳县环评批[2014]81号”，同时于2017年11月获得竣工环境保护验收监测报告。 随着经济的发展，人们的需求在发生变化，不再满足吃饱，还要吃特色、吃风味、吃口味、吃休闲、吃方便等的需求。根据市场的需求以及公司的战略规划，岳阳县升远食品有限公司在决定利用现有厂房将原有年加工300t公干鱼更改为年加工鱼制品150吨、年加工豆制品60吨、年加工蔬菜制品10吨、年加工肉制品20t、年加工蛋制品60t，同时由于企业锅炉老化，将现有0.5t的锅炉更换为1t的燃生物质锅炉，将老化0.35t导热油炉更换为新的0.35t的导热油炉，同时将麻石水膜除尘器更换为布袋除尘器。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，属于十农副食品加工业13 中肉类加工135、水产品加工136、其他农副食品加工139中豆制品制造，其中本项目建设的肉制品、水产品、蔬菜制品、蛋制品均属于环评豁免范围，建设的豆制品需要编制环境影响评价报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。岳阳县升远食品有限公司委托湖南创佳环保有限公司承担年加工300t休闲食品改建项目的环境影响评价工作。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本报告表。 2、项目概况 ⑴项目名称：年加工300t休闲食品改建项目 ⑵建设单位：岳阳县升远食品有限公司 ⑶建设地点：岳阳县新墙镇沙河村 ⑷建设性质：改建 ⑸项目投资：本项目总投资400万元。 ⑹生产规模：改建前：年加工300t公干鱼，改建后：年加工150吨鱼制品、年加工60吨豆制品、年加工10吨蔬菜制品、年加工肉制品20吨、年加工蛋制品60t。 2、改建后项目基本情况 （1）项目内容 本项目在现有4000m2厂区范围内进行，不新增用地，新增部分设备，相应主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程均依托现有工程（项目产品均使用一条生产线）。项目组成详见表2-1。 表2-1 项目构成及主要建设内容 项目组成; 规模; 技改前建设内容; 技改后项目内容. 主体工程; 生产车间; 包含前处理车间、配料间、油炸卤制车间、内包装间，占地面积为1100m2; 新增肉制品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品的产品，与鱼制品共用一套生产线. 杀菌车间; 占地面积为100m2; 依托现有. 包装、打码室; 位于成品仓库，占地面积为20m2; 依托现有. 成品仓库; 占地面积为400m2; 依托现有. 辅助工程 废水; 办公室; 占地面积300m2，两层; 依托现有. 浸泡池; 3个、2.4×1.2m2; 新增1个2.6×1.2m2. 锅炉房; 占地面积为150m2，一台0.35kw导热油炉，一台0.5t蒸汽锅炉; 更换导热油炉和1t/h蒸汽锅炉. 后勤保障用房; 占地面积为130m2; 依托现有. 冷库; 3m×2.5m×2.5m，制冷剂为R401A，占地面积20m2; 依托现有. 公用工程; 用电; 新墙镇供电网; 依托现有. 供水; 生产用水均由自备水井供应、6个储备水罐; 依托现有. 供热; 采取锅炉供热; 依托现有. 环保工程; 废水; 生产废水依托现有“气浮+A/O生物接触氧化工艺”处理工艺处理后排入池塘; 依托现有. 化粪池; 依托现有化粪池; 依托现有. 废气; 锅炉废气经布袋除尘+25m排气筒排放 卤制废气和油烟废气经高效油烟净化器+15m排气筒排放; 将麻石水膜除尘器改为布袋除尘器，卤制废气与油烟废气共用处理设施处理，同一排气筒排放. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施; 依托现有. 固废; 生产车间中设置专门固废收集点；设固废暂存间收集废包装材料; 依托现有. （2）项目设备情况 根据《产业结构调整指导目录2019年》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的工业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见表2-2： 表2-2项目设备情况 序号; 设备名称; 改建前（台）; 型号; 改建后（台）; 备注. 1; 浸泡池; 3; 2.4×1.2m2; 4; 新增1个2.6*1.2m2. 2; 气泡洗鱼机; 1; JYQX-4000; 1; 不变. 3; 自动油炸机; 1; JYZD-8000; 3; 新增2台. 4; 自动脱油机; 1; JYTY-800; 0; 减少1台. 5; 自动卤味机; 1; JYLW-5000; 淘汰; 减少1台. 6; 自动摊凉机; 1; JYTL-4000; 淘汰; 减少1台. 7; 卤锅; /; 4台直径1.2m，2台直径1米; 6台; 新增6台. 8; 摊凉台 （2台风扇风干）; /; 2个9.0*2.2m; 2个; 新增2个. 9; 拌料机; 1; 40kg; 2; 新增1台50kg. 10; 真空包装袋机; 8; DZD600; 8; 不变. 11; 工作台; 8; 1.2*2.2; 6; 减少2个. 12; 喷码机; 1; V98; 3; 新增了2台. 13; 电子秤; 8; 1000g; 8; 不变. 14; 不锈钢双锅并联全自动杀菌锅; 1; LG-1200×3000; 1; 不变. 15; 洗袋——过水机; 1; 5000×1100; 1; 不变. 16; 振动筛; 1; 3700×1200×1200; 1; 不变. 17; 三层烘干机; 1; 10M×1200×1750; 1; 不变. 18; 蒸汽锅炉; 1; DZL0.5t; 更换为DZL1.0t. 19; 导热油炉; 1; YLW0.35; 1; 更换为YGL0.35. 20; 冷库; 1; /; 1; 不变. 21; 车间通风扇; 8; /; 8; 不变. 22; 自动包装机; /; /; 3; 新增3台. 注：项目锅炉扩大是由于原有锅炉满负荷运行，同时运行时间较长（12小时），现将锅炉扩大，缩短时间至6小时。 （5）项目原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 原有年用量（t/a）; 改扩建后年用量（t/a）; 来源; 备注. 1; 鱼仔（半成品）; 260; 140; 冷库冷冻; 减少120t/a. 2; 蔬菜半成品（腌制后）; /; 7; 本地采购; 新增7t/a. 3; 鸡蛋; /; 55; 本地采购; 新增55t/a. 4; 豆制品半成品; /; 55; 本地采购（半成品）; 新增55t/a. 5; 猪肉; /; 15; 本地采购; 新增15t/a. 6; 包装袋; 1.9×107个; 1.9×107个; 本地采购; 不变. 7; 食用植物油; 70t; 70; 本地采购; 不变. 8; 干红椒; 10t; 10; 本地采购; 不变. 9; 食用盐; 1.5t; 1.5; 本地采购; 不变. 10; 味精; 4t; 4; 本地采购; 不变. 11; 孜然; 2.5t; 2.5; 本地采购; 不变. 12; 花椒; 2t; 2; 本地采购; 不变. 13; 卤料; 3.064; 3.064; 本地采购; 不变. 14; 包装箱; 4.8万个; 4.8万个; 本地采购; 不变. 15; 包装盒; 96万个; 96万个; 本地采购; 不变. 16; 封箱胶带; 800卷; 800卷; 本地采购; 不变. 17; 成型生物质燃料; 416.07t/a; 416.07t/a; 本地采购; 不变. 18; 导热油; 2t; 2t; 本地采购; 不变. 注：项目所用蔬菜制品均不在厂区进行腌制，猪肉不在厂区进行屠宰，鸡蛋为生鸡蛋，需要煮熟。生物质燃料采取成型生物质颗粒。 生物质燃料计算：每小时的燃料消耗量=60万大卡*吨位/生物质颗粒燃烧热值/锅炉燃烧效率=600000kcal*1/4200kcal/kg/80%=178.57kg/h。每天工作6小时，年工作330天，则一年所需成型生物质燃料使用量为：353.57（锅炉燃料）+62.5（0.35t导热油炉燃料）=416.07t/a。（原有生物质锅炉根据0.5t的锅炉、0.35t的导热油炉计算，每天工作12小时，经计算，原有项目生物质燃料用量为416.07t/a）。 - 项目产品方案 表2-4 项目产品方案 产品; 原有产能（t/a）; 改建后产能（t/a）; 原料; 包装; 备注. 鱼制品; 300; 150; 小鱼仔; 袋装; 减少了150t/a. 豆制品; /; 60; 半成品臭豆腐; 袋装; /. 肉制品; /; 20; 猪肉; 袋装; /. 蛋制品; /; 60; 鸡蛋; 袋装; /. 蔬菜制品; /; 10; 藕、莴笋、萝卜; 袋装; /. （6）平面布置合理性分析 本项目平面布置应严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）。项目大门设在西侧，靠近道路。根据项目平面布置图可知，项目按照生产工艺流程布置。项目厂区布置由东向西依次为油炸车间、浸泡车间、生产车间、打包间、成品仓库。项目锅炉房位于项目东北角，办公室及生活区位于项目南侧，污水处理站位于项目西南侧。项目主要废气产生部分集中于项目东侧，同时采取了相对的污染防治措施，也在厂区周边种植了绿化，减少污染物的产生，周边居民点主要分布在南侧，项目南侧主要为办公室、员工生活区，对居民影响较小，因此，本项目平面布局合理。 （7）劳动定员及工作班制 改建后项目员工由30人减少至20人，采用白班制8小时生产、年工作时间为330天。 （8）产品包装、运输、贮存 产品采用符合食品卫生要求的容器密封包装，在包装上注明厂名、厂址、产品名称、数量、重量、体积、生产日期，图示标志符合GB191规定。 项目内建设有专用仓库进行产品的贮存，产品运输采用汽车进行运输。 产品运输和贮存中不得与有毒有害物品混装、混运，运输时避免剧烈震荡，防止日晒雨淋，应在清洁干燥、阴凉、通风条件好的室内贮存。 （9）公用工程 1）给排水 本工程用水取自当地符合国家饮用水标准及项目生产要求的水井。 2）排水工程 本项目厂区内排水采用雨污分流制排水系统。本项目产生的废水生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、卤制过程废水以及地面冲洗废水等，产生的综合污水通过自建污水处理站处理，扩建前污水处理站最大处理能力50m³/d，处理达标后用管道就近引入北侧池塘排放，改建后废水排放量为4870.4t/a。雨水则经厂区内的雨水管网收集后直接排入北侧池塘，项目采用在各厂房房檐四周设置雨水收集栏，重力排放。 3）、供电工程 根据各专业的用电设备估算本项目安装容量为200KW，用电等级为三类负荷。电源由岳阳县新墙镇电业部门配送，本项目配备一台300KVA变压器，负责本项目各用电设施用电需要。 4）、消防工程： 室外消防用水为I52/S，室内为工段52/S，火灾延续时间为2小时。厂区消防系统采用低压混合制，厂区主管网管径D150，并呈环形布置，在主管网上每隔12米距离设置了一个消火栓，形成厂内消防系统。 在变配电室，锅炉房等处设置了一定数量的干粉灭火器，以防万一。 5）、动力（供热） 项目产品生产过程中需要使用到蒸汽加热，项目原有供热采用0.5t/h燃生物质锅炉供热，同时配备一台型号为YLW0.35的导热油炉提供热力；改建项目供热采用1.0t/h的生物质锅炉替换原有的0.5t/h燃生物质锅炉供热。导热油炉YLW0.35更换为YLW0.35提导热油炉供热力，为项目提供生产中所需热力。两台锅炉日生产时间为6小时，生物质年用量416.07吨。 项目肉类等原材料和成品的储存采用冷库保存，制冷剂使用R410A。R410A一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷（暖）效率高。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成，主要有氢，氟和碳元素组成（表示为hfc），具有稳定，无毒，性能优越等特点。同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程及产污环节 本项目厂房等已经建成，本项目施工期主要为增加肉制品工艺设备的安装与调试，工程量较少，主要为人工操作，因此本项目不分析施工期的环境影响评价，主要分析营运期环境影响评价，营运期工艺流程图见图1（项目共用相同的设备）。 鱼制品工艺流程： （1）项目鱼仔运进后，人工拣选破损原料，完好的原辅材料送入冷库冷藏。然后以清水浸泡清洗，进行筛选，使原辅材料吸收部分水分，以便油炸或烘烤，此处有清洗废水及残渣产生。 （2）然后将清洗好的原辅材料进行自然风干，将鱼干送入油炸线进行油炸。油炸采用导热油锅炉供应热力，产生的油烟经油炸线上方安装的油烟收集罩收集后，再通过油烟净化机进行净化后排放。 （3）油炸后的鱼干放入蒸煮槽进行蒸煮3分钟，然后自然风干后经自制的加热到100℃卤水中进行卤制，自然风干后加入在油炸间制备好的各种调料和香辛料，如辣椒、味精、盐及各种香辛料，经拌料机混合均匀后，再采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 （4）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽）杀菌。通过杀菌采取水冷却通过自然风干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣，最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 豆制品工艺流程： （1）项目豆制品（半成品）运进后，人工拣选已破损的原料，完好的原辅材料送入油炸线进行油炸。油炸采用导热油锅炉供应热力，产生的油烟经油炸线上方安装的油烟收集罩收集后，再通过油烟净化机进行净化后排放。 （3）油炸后的豆制品放入蒸煮槽进行蒸煮3分钟，然后自然风干后经自制的加热到100℃卤水中进行卤制，自然风干后加入在油炸间制备好的各种调料和香辛料，如辣椒、味精、盐及各种香辛料，经拌料机混合均匀后，再采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 （4）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽）杀菌。通过杀菌冷却自然风干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣，最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 肉制品工艺流程： （1）项目肉类运进后，检验后送入冷库冷藏，然后以清水解冻、清洗，进行筛选，此处有清洗废水及残渣产生。 （2）然后将清洗好的原辅材料进行自然风干，放入蒸煮槽进行蒸煮3分钟，然后自然风干后经自制的加热到100℃卤水中进行卤制，自然风干后加入在油炸间制备好的各种调料和香辛料，如辣椒、味精、盐及各种香辛料，经拌料机混合均匀后，再采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 （3）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽）杀菌。通过杀菌冷却自然风干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣，最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 蔬菜制品工艺流程： （1）项目腌制好的蔬菜运进后，直接进入拌料间，加入在拌料间制备好的各种调料和香辛料，如辣椒、味精、盐及各种香辛料，经拌料机混合均匀后，再采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 （2）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽）杀菌。通过杀菌冷却自然风干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣，最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 蛋制品工艺流程： 图2-1 项目工艺流程图及产污节点图 （1）项目购买的鸡蛋运进后，人工拣选破损原料，选好的原料放入蒸煮槽进行蒸煮3分钟。然后进行剥壳，剥壳后的鸡蛋经自制的加热到100℃卤水中进行卤制，自然风干后加入在油炸间制备好的各种调料和香辛料，如辣椒、味精、盐及各种香辛料，经拌料机混合均匀后，再采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 （3）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽）杀菌。通过杀菌冷却自然风干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣，最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目原有工艺流程： 图2-2 原有项目工艺流程图 工艺流程阐述： （1）鱼干运进后，人工拣选除去其中不合格原料，将剩余的鱼干送入冷库冷藏。然后以清水浸泡，使鱼干吸收部分水分，以便油炸或烘烤，此处有清洗废水及残渣产生。 （2）然后将浸泡后的鱼干进行自然风干，送入油炸线进行油炸。油炸采用导热油锅炉供应热力，产生的油烟经油炸线上方安装的油烟收集罩收集后，再通过油烟净化机进行净化后排放。 （3）油炸后的鱼干放入蒸煮槽进行蒸煮3分钟，然后自然风干后经自制的加热到100℃卤水中进行卤制，自然风干后加入在油炸间制备好的各种调料和香辛料，如辣椒、味精、盐及各种香辛料，经混合机混合均匀后，再采用人工手工灌装、真空机封口、打码（生产日期）。 （4）封口后，用托盘送入杀菌锅进行高温（采用锅炉提供的100℃~120℃蒸汽）杀菌。通过杀菌冷却自然风干后的产品堆放在分拣台上进行人工分拣，最后，经检验合格的产品，按相应的规格型号进行装箱放入成品库。 一、原有项目基本情况 1、原有项目工程内容及规模 （1）工程内容 原有项目占地面积为4000m2，总建筑面积2200m2，包括：生产车间、锅炉房、办公用房、员工宿舍、食堂、冷库，以及建设给排水、电、绿化等配套设施。年加工公干鱼300t/a。 表2-5 项目构成及主要建设内容 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 清洗筛选间、油炸卤制间、配料间、包装间、灭菌间. 冷库; 3m×2.5m×2.5m，制冷剂为氟利昂. 产品库; 400m2，单层砖混结构. 辅助工程; 食堂、宿舍; 300m2，单层. 办公室; 占地300m2，二层. 配电房; 50m2. 公用工程; 供水; 生产生活用水均由厂区自备水井供应（屋顶建有6只5m3的储水塔）. 排水; 生产废水通过自建污水处理站，处理达标后排入承包池塘；员工食宿用水通过隔油池、化粪池处理后用于周边农田、山地浇灌，不外排周边水体. 供电; 岳阳县新墙镇电网供电. 环保工程; 废水治理; 采取“气浮+A/O生物接触氧化工艺”，50m3/d. 废气治理; 导热油炉、锅炉共用一套“麻石水膜除尘器”+25m排气筒排放 油炸油烟废气、卤制废气：通过采取高效油烟净化器+15m排气筒排放. 噪声; 采取隔声、消声等. 固废; 设有固废暂存间. - 原有项目设备清单 表2-6 原有项目设备清单 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 1; 洗鱼池; 3; 2.4×1.2m2. 2; 气泡洗鱼机; 1; JYQX-4000. 3; 自动油炸机; 1; JYZD-8000. 4; 自动脱油机; 1; JYTY-800. 5; 自动卤味机; 1; JYLW-5000. 6; 自动摊凉机; 1; JYTL-4000. 7; 拌料机; 1; 40kg. 8; 真空包装袋机; 8; DZD600. 9; 工作台; 8; /. 10; 喷码机; 1; V98. 11; 电子秤; 8; 1000g. 12; 不锈钢双锅并联全自动杀菌锅; 1; LG-1200×3000. 13; 洗袋——过水机; 1; 5000×1100. 14; 振动筛; 1; 3700×1200×1200. 15; 三层烘干机; 1; 10M×1200×1750. 16; 蒸汽锅炉; 1; DZL0.5t. 17; 导热油炉; 1; YLW0.35. 18; 冷库; 1; /. 19; 车间通风扇; 8; /. （3）原有项目原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表2-7。 表2-7 项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 备注. 1; 鱼仔; 280t; 冷库冷冻. 2; 包装袋; 1.9×107个; 本地采购. 3; 食用植物油; 70t; 本地采购. 4; 干红椒; 10t; 本地采购. 5; 食用盐; 1.5t; 本地采购. 6; 味精; 4t; 本地采购. 7; 孜然; 2.5t; 本地采购. 8; 花椒; 2t; 本地采购. 9; 卤料; 0.15t/a; 本地采购. 10; 包装箱; 4.8万个; 本地采购. 11; 包装盒; 96万个; 本地采购. 12; 封箱胶带; 800卷; 本地采购. 13; 生物质燃料; 416.07t; 本地采购. - 原有项目产品方案 表2-8 项目产品方案 产品; 产量（t/a）; 原料; 包装、储存方式、储存位置. 公干鱼; 300; 小鱼仔; 储存于成品仓库. 二、现有污染情况： 由于年加工300吨公干鱼项目已于2017年11月通过验收（岳县环保验【2017】14），结合相关的环保验收情况以及根据现场实际调查，其所产生的污染物及其排放等情况如下所述： 表2-9 锅炉废气监测结果 监测 地点; 监测 时间; 监测 项目; 计量 单位; 监测结果; 标准值. 第1次; 第2次; 第3次. 蒸汽锅炉; 2017.2.9; 标干烟气流量; Nm3/h; 2524; 2536; 2529; /. 烟尘; 排放浓度; mg/m3; 44.1; 42.3; 41.1; 30. 排放速率; kg/h; 0.111; 0.107; 0.104; /. SO2; 排放浓度; mg/m3; 71; 70; 71; 200. 排放速率; kg/h; 0.179; 0.178; 0.180; /. NOx; 排放浓度; mg/m3; 102; 98; 101; 200. 排放速率; kg/h; 0.257; 0.249; 0.255; /. 烟气黑度; 排放浓度; /; 1级; 1级; 1级; ≤1. 排放速率; /; /; /; /; /. 2017.2．10; 标干烟气流量; Nm3/h; 2541; 2539; 2526; /. 烟尘; 排放浓度; mg/m3; 47.2; 45.5; 41.2; /. 排放速率; kg/h; 0.120; 0.116; 0.104; /. SO2; 排放浓度; mg/m3; 69; 72; 68; /. 排放速率; kg/h; 0.174; 0.183; 0.172; /. NOx; 排放浓度; mg/m3; 100; 103; 99; /. 排放速率; kg/h; 0.254; 0.262; 0.250; /. 烟气黑度; 排放浓度; /; 1级; 1级; 1级. 排放速率; /; /; /; /. 备注： 锅炉和 导热油炉的废气 共一根高25米排气筒排放. 由上表可见，公司排气筒监测点中烟尘浓度最高值为47.2mg/m3，二氧化硫浓度最高值为72mg/m3，氮氧化物浓度最高值为103mg/m3。均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）表1、2中Ⅱ时段二类区标准值。 表2-10 油炸油烟监测结果 监测时间; 监测点位; 单位; 油烟排放浓度（平均值）; 标准值. 2021.6.15; 油烟（油烟出口）; mg/m3; 1.76; 2.0. 2021.6.16; mg/m3; 1.78. 2021.6.17; mg/m3; 1.76. 备注; 委托湖南永辉煌检测技术有限公司. 由表2-10可见，公司油炸油烟出口监测点中油烟浓度最高值为1.78mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准》（GWPB5—2000）标准（2.0 mg/m3)。 表2-11 无组织排放废气监测结果 监测地点; 监测时间; 监测项目; 监测结果 （单位：无量纲）. 1次; 2次; 3次; 标准值. 厂界下风向; 2021年6月15日; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ≤20. 2021年6月16日; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ≤20. 2021年6月17日; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ≤20. 备注; 监测期间风向为北风，风速为1.3m/s，晴。 臭气委托湖南永辉煌检测技术有限公司监测。. 由表2-11可见，公司无组织排放废气监测点中臭气浓度最大值为＜10（无量纲），满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。 - 废水 现有产生的废水主要是生产工艺过程中产生的废水，废水的污染源强、处置措施及排放情况见下表。 表2-12 废水处理站监测结果 单位：（mg／L，pH除外） 监测 时间; 频次; pH; SS; CODcr; BOD5; 氨氮; 动植物油; 石油类; 阴离子表面活性剂. 处理 设施 排放 口; 2017.2.9; 1次; 7.9; 66; 15.2; 5.56; 12.3; 0.133; 0.023; 0.062. 2次; 7.9; 64; 16.6; 5.40; 13.1; 0.101; 0.0016; 0.067. 3次; 8.0; 67; 15.5; 5.24; 13.5; 0.0094; 0.0027; 0.062. 4次; 7.7; 66; 14.6; 5.64; 12.7; 0.112; 0.033; 0.069. 2017.2.10; 1次; 7.8; 67; 16.0; 5.56; 12.2; 0.127; 0.029; 0.057. 2次; 9.0; 64; 16.5; 5.80; 13.4; 0.096; 0.018; 0.060. 0.034; 3次; 7.8; 62; 17.1; 5.16; 13.1; 0.091; 0.033; 0.062. 4次; 7.8; 64; 15.2; 5.54; 13.2; 0.110; 0.034; 0.062. 标准值; ≤6-9; ≤70; ≤100; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5; ≤5. 根据上表可知，总排口（生产废水）监测的8项污染物中，pH、SS、CODcr 、BOD5、氨氮、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 - 噪声 项目主要噪声来自于生产设备，产生噪声的设备主要为清洗机、灭菌机、拌料机、油烟收集电泵等，噪声值约75～93dB（A）。结合相关的环保验收情况以及根据现场实际调查，其所产生的噪声情况如下所述： 表2-13 现有项目生产设备噪声产生情况一览表 噪声源名称; 数量; 特征; 声级值［dB(A)］. 清洗机; 1条; 间断; 80. 灭菌机; 1台; 间断; 93. 振动筛机; 1台; 间断; 75. 油烟收集电泵; 1台; 连续; 75. 表2-14 现有项目厂界噪声一览表 测点编号; 点位类型; 测点位置; 等效声级Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间. 2月9日; 2月10日; 2月9日; 2月10日. 1; 厂界噪声; 东面厂界外一米; 50; 52; 47; 46. 2; 南面厂界外一米; 52; 52; 46; 46. 3; 西面厂界外一米; 51; 51; 44; 46. 4; 北面厂界外一米; 50; 50; 45; 43. 执行标准; 60; 50. 是否达标; 是; 是. 备注; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 根据监测结果，项目所在地厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、固废 项目主要包括：鱼渣、不合格产品、废植物油、油炸、锅炉灰渣等 现有项目产生的固体废物的来源、数量、属性等具体情况见下表。 表2-15 现有项目固体废物产生情况一览表 序号; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 属性; 去向. 1; 精选环节; 鱼干杂物; 6; 一般固废; 出售鱼粉厂做原料. 2; 不合格产品; 鱼干渣; 6; 一般固废; 返回生产线继续利用. 3; 油炸线; 废食用油; 28; 一般固废; 交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司. 4; 废渣; 15; 一般固废; 交由岳阳天创饲料有限公司. 4; 锅炉; 锅炉灰渣; 4.4; 一般固废; 作为农田肥料. 5; 食堂; 生活垃圾; 9.9; 一般固废; 环卫部门收集. 6; 污水处理站; 污泥（干）; 8; 一般固废; 作为砖厂原料. 7; 隔油池; 废油; 0.35; 一般固废; 交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司. 由上表可知，项目产生的固体废物均得到有效处置。 项目存在的环保问题： - 废油桶暂存区未设置挡雨棚。 - 木材作为燃料。 - 麻石水膜除尘器老化。 4、原有污水处理站污泥处理方式不当。 以新带老整改措施： - 废油桶暂存区需设置挡雨棚。 - 需使用成型生物质颗粒作为燃料。 - 将麻石布袋除尘器更换为布袋除尘器。 4、污水处理站污泥经过干化场经过滤网风干处理后作为砖厂原料。 现有项目污染物产生量： 现有项目污染物产生量根据项目现有工艺及处理方式计算得出。 表2-16 现有项目污染物产生量及排放量汇总一览表 内容; 名称; 污染物; 产生量及浓度; 排放量及浓度. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 大气污染物; 锅炉废气; SO2; 134.62mg/m3; 0.35t/a; 134.62mg/m3; 0.35t/a. NO2; 161.54mg/m3; 0.42t/a; 161.54mg/m3; 0.42t/a. 烟尘; 601.69mg/m3; 15.6t/a; 30mg/m3; 0.78t/a. 油炸油烟; 油烟; 26mg/m3; 1.4t/a; 2mg/m3; 0.13t/a. 挥发性气体; 臭气浓度; 少量; 少量. 水污染物; 生产废水（4917t）; COD; 1028mg/m3; 5.05; 51.4mg/m3; 0.25t/a. BOD5; 550mg/m3; 2.7; 27.8mg/m3; 0.14t/a. SS; 425mg/m3; 2.9t/a; 42.5mg/m3; 0.21t/a. NH3-N; 62mg/m3; 0.305t/a; 12.4mg/m3; 0.06t/a. 石油类; 60mg/m3; 0.30t/a; 12mg/m3; 0.059t/a. 声环境; 噪声; 基底减振、绿化吸收. 固体废物; 不合格产品; 鱼干渣; 6t/a; 6t/a. 油炸线; 废食用油; 42t/a; 42t/a. 废渣; 15t/a; 15t/a. 卤制; 卤渣; 6.8t/a; 6.8t/a. 锅炉; 锅炉灰渣; 4.4t/a; 4.4t/a. 食堂; 生活垃圾; 9.9t/a; 9.9t/a. 污水处理站; 污泥（干，含水率60 %）; 5.06t/a; 5.06t/a. 隔油池; 废油; 0.35t/a; 0.35t/a. 项目周边环境情况 据调查，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内未见珍稀野生动植物。项目西侧有少量居民居住，目前项目周边主要污染为居民生活噪声、车辆行驶噪声。 综上，项目各生产线环保设备均按照环评要求建设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 （1）空气质量达标区判定 根据2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据进行判定，其判定结果如下。 表3-1 2020年岳阳县区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19μg/m3; 40μg/m3; 47.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 123μg/m3; 160μg/m3; 76.9; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.1; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 51μg/m3; 70μg/m3; 72.9; 达标. 由上表可知，项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 经现场调查，本项目周边主要地表水系为池塘、新墙河，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目所在区域新墙河六合垸、八仙桥断面常规监测断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2019在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，水质监测和评价结果具体见表3-2。 表3-2 洞庭湖水系新墙河六合垸、八仙桥断面水质监测结果统计 监测项目; 六合垸断面; 八仙桥断面. pH值（无量纲）; 浓度范围; 6.70-7.11; 7.01-7.81. 标准值; 6-9; 6-9. 溶解氧; 浓度范围; 8.09-11.0; 5.25-10.15. 标准值; ≥5; ≥5. 高锰酸盐指数; 浓度范围; 2.67-3.06; 1.77-2.53. 标准值; ≤6; ≤6. 化学需氧量; 浓度范围; 7.76-14.6; 5.92-13.2. 标准值; ≤20; ≤6. 五日生化需氧量; 浓度范围; 2.00-2.97; 0.30-3.65. 标准值; ≤4; ≤4. 氨氮; 浓度范围; 0.188-0.661; 0.108-0.744. 标准值; ≤1.0; ≤1.0. 总磷（以P计）; 浓度范围; 0.017-0.085; 0.059-0.160. 标准值; ≤0.2; ≤0.2. 铜; 浓度范围; 0.01L-0.01L; 0.01L-0.02. 标准值; ≤1.0; ≤1.0. 锌; 浓度范围; 0.01L-0.01L; 0.01L-0.02. 标准值; ≤1.0; ≤1.0. 氟化物; 浓度范围; 0.18-0.45; 0.14-0.46. 标准值; ≤1.0; ≤1.0. 硒; 浓度范围; 0.00005L-0.00005L; 0.00005L-0.00005L. 标准值; ≤0.01; ≤0.01. 砷; 浓度范围; 0.0002L-0.0015; 0.0002L -0.0021. 标准值; ≤0.05; ≤0.05. 汞; 浓度范围; 0.00002L-0.00002L; 0.00002L-0.00002L. 标准值; ≤0.0001; ≤0.0001. 镉; 浓度范围; 0.0001L-0.0002; 0.0001L-0.0002. 标准值; ≤0.005; ≤0.005. 六价铬; 浓度范围; 0.004L-0.004L; 0.004L-0.004L. 标准值; ≤0.05; ≤0.05. 铅; 浓度范围; 0.003L-0.003L; 0.003L-0.003L. 标准值; ≤0.05; ≤0.05. 氟化物; 浓度范围; 0.004L-0.004L; 0.004L-0.004L. 标准值; ≤0.2; ≤0.2. 挥发酚; 浓度范围; 0.002L-0.002L; 0.002L-0.002L. 标准值; ≤0.005; ≤0.005. 石油类; 浓度范围; 0.05L-0.05L; 0.05L-0.05L. 标准值; ≤0.05; ≤0.05. 硫化物; 浓度范围; 0.005L-0.005L; 0.005L-0.005L. 标准值; ≤0.2; ≤0.2. 粪大肠菌群; 浓度范围（个）; 90-330; 120-490. 标准值; ≤10000; ≤10000. 由上表可知，新墙河八仙桥、六合垸断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准限值。 地表水环境 本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2021年6月15日～17日对项目所在地池塘进行了连续3天的现状监测。 ①监测断面、监测因子 表3-3 监测断面及监测因子 ### 监测点位; 监测因子. W1：项目北侧池塘; 水温、PH、COD、BOD、SS、挥发酚、阴离子表面活性剂、总余氯、石油类、粪大肠菌群. ②地表水监测统计结果 表3-4 水质监测数据统计结果 单位：mg/l 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 06月15日; 06月16日; 06月17日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. W1北侧200米池塘; 水温; ℃; 18.7; 18.8; 19.9; 17.8; 18.0; 19.0; 18.2; 18.8; 19.6; /. pH; 无量纲; 7.16; 7.13; 7.17; 7.14; 7.16; 7.12; 7.19; 7.15; 7.19; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 18; 18; 17; 18; 17; 17; 17; 18; 18; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.6; 3.8; 3.8; 3.7; 3.6; 3.7; 3.8; 3.6; 3.8; 4. 悬浮物; mg/L; 22; 25; 23; 21; 24; 26; 23; 25; 23; /. 挥发酚; mg/L; ND; 0.0003; 0.0009; 0.0005; ND; 0.0003; 0.0009; 0.0007; ND; 0.005. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.10; 0.12; 0.10; 0.10; 0.09; 0.10; 0.12; 0.11; 0.12; 0.2. 总余氯; mg/L; 0.09; 0.10; 0.09; 0.13; 0.14; 0.14; 0.11; 0.10; 0.12; 0.2. 石油类; mg/L; 0.012; 0.011; 0.012; 0.011; 0.010; 0.012; 0.011; 0.011; 0.010; 0.05. 粪大肠菌群; MPN/L; 2.0×103; 2.1×103; 2.3×103; 2.3×103; 2.1×103; 2.3×103; 2.0×103; 2.1×103; 2.3×103; 10000. 备注：1、ND表示低于该方法检出限； 2、检测结果仅对本次采样负责。. 根据上表可知，池塘中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 补充监测：项目委托湖南中昊检测有限公司对项目北侧池塘进行了补测，监测时间为2021年8月6日至8日，主要数据如下： 表3-5 补测检测结果 单位：mg/L 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准值. 8月6日; 8月7日; 8月8日. 北侧池塘; 氨氮; 0.264; 0.281; 0.273; 1.0. 总磷（以P计）; 0.03; 0.04; 0.04; 0.05. 根据上表可知，池塘中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 - 声环境质量现状 本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司2021年6月16日—17日对本项目进行噪声监测，监测结果如下： （1）监测点设置： Z1——项目所在地厂界东1m处； Z2——项目所在地厂界南1m处； Z3——项目所在地厂界西1m处 ； Z4——项目所在地厂界北1m处； Z5——项目西北侧居民点（项目西北侧75m） （2）监测因子：等效连续A声级LAeq （3）监测时间：2021年6月16日～2021年6月17日 （4）监测结果见下表 表3-6 声环境质量现状监测和评价结果 监测 点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 2021.6.16; 52; 43; 60; 50; 达标; 达标. 2021.6.17; 53; 43; 达标; 达标. Z2; 2021.6.16; 55; 45; 达标; 达标. 2021.6.17; 55; 44; 达标; 达标. Z3; 2021.6.16; 57; 46; 达标; 达标. 2021.6.17; 57; 47; 达标; 达标. Z4; 2021.6.16; 52; 39; 达标; 达标. 2021.6.17; 51; 40; 达标; 达标. Z5; 2021.6.16; 51; 39; 达标; 达标. 2021.6.17; 51; 39; 达标; 达标. 从上表分析可知，项目各监测点位昼间和夜间声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图。 表3-7 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 标准. 经度; 纬度. 环境 空气; 沙河村居民点1; 113.171863629; 29.135319973; 居民; 150户，约450人; 二类区; 东北; 165~449; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 沙河村居民点2; 113.170865848; 29.144611145; 居民; 60户，约180人; 二类区; 东南; 315~409. 沙河村散户; 113.174717500; 29.137562300; 居民; 16户，约48人; 二类区; 西北; 75~287. 声环境; 本项目50m范围无居民点. 水环境; 池塘; 池塘; 渔业用水区; 北; 200m; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气排放标准 项目营运期在生产过程中产生的异味无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲），有组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中（15m高排气筒：臭气浓度≤2000，无量纲）。 表3-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 规模; 浓度值（无量纲）. 无组织臭气浓度; 20. 有组织臭气浓度; 15m（排气筒）2000. 无组织硫化氢; 0.06mg/m3. 无组织氨; 1.5mg/m3. 食堂油烟和油炸油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3。 表3-9饮食业单位的油烟最高允许排放浓度 规模; 浓度值（mg/m3）. 最高允许排放浓度; 2.0. 项目改建后为一台1t/h的蒸汽锅炉和0.35t导热油炉，导热油炉和锅炉燃料主要为生物质燃料，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定，使用生物质成型燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，故项目锅炉烟气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，具体值见表3-10。锅炉排气筒高度按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度（25m）执行。 表3-10 锅炉大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 表3-11 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ﹤0.7; 0.7~﹤1.4; 1.4~﹤2.8; 2.8~﹤7; 7~﹤14; ≥14. t/h; ﹤1; 1~﹤2; 2~﹤4; 4~﹤10; 10~﹤20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 2、废水排放标准 生产废水经污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入池塘。生活污水经化粪池处理后交由附近村民用作农肥，具体标准值见表3-9。 表3-12 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位mg/L（pH无量纲） 污染源; 污染因子; 单位; 一级标准. 生产废水; pH; --; 6～9. COD; mg/L; 100. BOD5; mg/L; 30. SS; mg/L; 70. 氨氮; mg/L; 15. 动植物油; mg/L; 20. 氯化物; mg/L; 0.5. 磷酸盐（以P计）; mg/L; 1.0. 3、营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体标准值见表3-13： 表3-13 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水产生量主要为生产废水、生活废水、锅炉废水，锅炉废水属于清净下水，用于厂区绿化，项目生产废水和生活废水中COD、NH3排放量均根据项目实际排放量计算，COD的最大排放量为0.23t/a，氨氮的排放量为0.056t/a。 本项目废气主要为锅炉废气，废气中SO2、氮氧化物排放总量均根据最大排放浓度计算，二氧化硫的排放量为0.35t/a，氮氧化物的排放量为0.42t/a。 现有企业已通过购买排污权总量COD：0.4t/a，NH3-N：0.1 t/a，SO2：0.8t/a，氮氧化物：0.5t/a。本项目现有总量满足其需求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目无需新建构建筑物，利用现有已建厂房，本项目仅进行设备安装，本次环评不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 物料平衡： 表4-1 物料平衡核算表 投入物料; 产出物料或去向. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 物料衡算. 鱼仔; 140; 鱼仔; 150. 蔬菜制品; 7; 蔬菜制品; 10. 蛋制品; 55; 蛋制品; 60. 豆制品; 55; 豆制品; 60. 肉制品; 15; 肉制品; 20. 食用植物油; 70; 油烟外排废气; 0.099. 干红椒; 10; 废油; 33.99. 食用盐; 1.5; 污泥; 1.9. 味精; 4; 废油渣; 15. 孜然; 2.5; 卤渣; 7.1. 花椒; 2; 隔油池废油; 0.375. 卤料; 2.464; 不合格产品; 6. 合计; 364.464; 364.464. 一、主要污染源分析 项目锅炉改造污染源较少，且项目鱼制品已建成，主要为新增设备的调试与安装，产生的污染比较少，对周边环境影响较小，这里主要分析营运期的污染源，分析改建后总体的污染物源强。 1、废气 （1）废气产生源强 废气来源主要有：锅炉废气、油炸线油烟废气、卤制废气、食堂油烟、污水站臭气、异味，本项目改建后员工人数减少至20人。 （锅炉废气 本项目改建后安装1台1.0t/h的生物质锅炉和1台0.35t的导热油炉，均以生物质为燃料，生物质燃料年使用总量为416.07t，项目导热油锅炉与蒸汽锅炉共用一套废气处理设施和一根排气筒，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目参考生物质锅炉的产污系数见下表。 表4-2 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 汽/热水/其它; 生物质燃料; 层燃炉; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨－原料; 6,240. 二氧化硫; 千克/吨－原料; 17S①. 颗粒物; 千克/吨－原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨－原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，例如生物质中含硫量（S%）为0.05%，则S=0.05。根据建设方提供资料，本项目中取S=0.05。 表36有组织污染物排放源强参数一览表（点源） 名称; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X; Y. 锅炉（DA001）; 113.17310; 29.13918; 0; 25; 0.8; 0.73; 常温; 1980. 根据上表中的产排污系数结合本项目的情况（按锅炉每天运行6h小时，每年工作330天计算），计算出锅炉中大气污染物的产生量见下表。 表4-3 本项目锅炉废气产生情况表 污染源 名称; 废气（m3/a); SO2; NOX; 烟尘. 浓度（mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）. 锅炉; 2.6×106; 134.62; 0.35; 161.54; 0.42; 80.77; 0.21. 本项目锅炉烟气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值，废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用布袋除尘器进行处理。根据建设方提供资料，布袋除尘器设计风量为2000m3/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》得知布袋除尘器除尘效率为99.7%，根据上表中的产排污系数结合本项目的情况，按锅炉每天运行6h小时，每年工作330天计，本项目生物质锅炉中大气污染物的产生量及排放情况详见下表。 表4-4 本项目锅炉废气产生及排放情况一览表 污染源名称; 废气量 (m3/a); 类别; SO2; NOX; 烟尘. 生物质锅炉; 2.6×106; 产生量; 0.35t; 0.42t/a; 0.21t/a. 产生速率; 0.18kg/h; 0.21kg/h; 0.11kg/h. 产生浓度; 134.62mg/m3; 161.54mg/m3; 55mg/m3. 处理措施; 采用布袋除尘器（除尘效率为99.7%，设计风量为5000m3/h），一根1#25m高排气筒. 排放量; 0.35t; 0.42t/a; 0.00063t/a. 排放速率; 0.18kg/h; 0.21kg/h; 0.00032kg/h. 排放浓度; 134.62mg/m3; 161.54mg/m3; 0.16mg/m3. ②卤制废气、油烟废气： 项目经过油炸后在进行卤制，两者在同一生产车间进行，新增的肉制品、蔬菜制品、蛋制品不进行油炸，新增的油为拌料中的油量。项目鱼制品、豆制品需要进行油炸，项目用油量为70t/a，油炸部分用油量为55t/a，根据项目原有情况及检验数据所得其产生量按用油量的2%计，则改扩建后油炸废气产生量为1.1t/a，0.42kg/h。 油炸油烟采用集气罩收集，收集率按90%计，约10%的油烟为车间内无组织排放，则无组织排放量为0.042kg/h，有组织产生量为0.375kg/h、0.99t/a，则有组织排放的油烟其产生浓度为18.9mg/m3，油烟废气收集后采用一台油烟净化机进行净化处理，根据业主提供的资料，净化设备的处理风量为20000m3/h，其净化率按90%计，则油烟排放浓度为1.875mg/m3、0.099t/a。 项目卤料在加热卤制的过程中，卤料中的低沸点有机物受热挥发至形成卤制废气，该部分气体不会对员工产生不利影响，项目卤制工序、蒸煮工序、油炸工序在同一个车间进行，占地面积约为150m2，设有卤锅6台，根据类比调查现有厂区生产类别分析以及在本项目的现场监测数据，产品的总挥发物的浓度在1-100mg/kg之间，其中单一化合物的浓度在μg/kg或ng/kg级，产品中对应的香气物质的含量是原料的10-6或10-9，产生的臭气浓度小于2000（无量纲），同时生产厂房设置了抽排风设施，换气次数不少于6次/小时，且项目卤制废气与油炸废气一同经油烟净化器处理，项目油烟净化器风量不低于20000m3/h，处理后由15m排气筒排放。 则项目油炸废气、卤制废气通过油烟净化器处理后，引至15m排气筒排放，排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求。 （车间异味 项目配置调料过程中使用的味精、香料等调味料将会挥发产生少量的废气，配置调料过程温度为70-100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气，以臭气浓度来进行表征。该气体不会对员工产生不利影响。根据本项目对项目所在地无组织排放污染物臭气浓度的监测数据结果表明，污染物的监测浓度未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，表明本项目无组织排放的异味对周边区域环境影响不大。同时建设单位在车间设置了抽排风设施，加强通风，减少异味气体对车间工人的影响。 采样 点位; 检测项目 及频次; 采样时间及检测结果; 执行标准. 6.15; 6.16; 6.17. 项目所在地; 臭气浓度 （无量纲）; 第一次; 10L; 10L; 10L; 20. 第二次; 10L; 10L; 10L. 第三次; 10L; 10L; 10L. 备注：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值；. 表4-5 污染物现状监测结果（mg/m3） ④污水站废气 根据对污水处理站工艺的分析，项目污水处理站废气主要产生于调节池、厌氧池、污泥浓缩池，在污水处理过程中会产生硫化氢和氨。本次评价主要参考美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按每处理 1g 的 BOD5，可产生 0.0031g 的 NH3 和 0.00012g的 H2S，估算项目建成污水处理站运行过程中的恶臭源强，项目废水量为6031.3t/a，项目污水处理站 H2S 和 NH3源强估算见表4-6。 表4-6 污水处理站NH3、 H2S排放估算 项目; 废水量; BOD5削减量; 恶臭污染物产生量. NH3; H2S. t/a; t/a; kg/a; kg/h; kg/a; kg/h. 污水处理站; 4870.4; 2.56; 9.86; 0.0041; 0.38; 0.0092. 该废气对产生恶臭气体的处理设施采取封闭措施，同时在污水处理设施周边种植大量吸收臭气的植物，无组织排放量能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值中无组织排放浓度。 ⑤食堂油烟 根据建设提供资料，本项目有20人在厂区内进行就餐。食堂油烟是在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物，前者占80%以上，是粒径较小的气溶胶，通常称为烹饪油烟。根据类比资料，住户每人每日消耗动植物油以30g/d计，本项目食堂用餐人数为20人，则年消耗食用油0.18t/a，在烹饪过程时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.0054t/a。 （2）废气影响分析 1）锅炉废气 项目锅炉燃生物质废气拟采用布袋除尘器系统处理，处理流程见图4-1。 图4-1 锅炉烟气处理工艺流程 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 本项目采用布袋除尘系统对燃成型生物质锅炉产生的烟气进行除尘处理，保守起见，布袋除尘效率99.7%，则净化处理后的锅炉废气中SO2、烟尘、氮氧化物排放浓度分别为134.62mg/m3、161.54mg/m3、0.16mg/m3净化后的锅炉废气由25m烟囱高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求（SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3、烟尘：30mg/m3）对周边环境影响较小。 根据上述分析，布袋除尘系统等工艺成熟，处理效率可靠，技术可行。 排气筒高度合理性分析 本项目为燃生物质锅炉和导热油炉，锅炉为1t/h，导热油炉为0.35t/h，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，本项目锅炉烟囱最低允许高度为25m，本项目现有锅炉排气筒高度为25m，不需要新增高排气筒。 2）油烟废气、卤制废气影响分析 项目生产中油炸流水线会产生一定的油烟和卤制时产生卤制废气，油烟废气产生浓度为18.9mg/m3，油烟废气和卤制废气采用一台油烟净化机进行净化处理，根据业主提供的设备资料，净化设备的处理风量为20000m3/h，其净化率按90%计，经处理后排放浓度为1.875mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高浓度排放限值，再由引风机引至15m排气筒排放。同时厂房采取抽排风措施，设置排气扇，每小时更换空气次数不小于6次，同时污染物产生量较少，持续时间短，油烟净化装置的处理效率能够满足污染物的处理，处理可行。对地面上及周边居民的人群健康和环境空气影响小。 3）异味 项目腌制过程中使用的食用植物油、味精、孜然等调味料将会挥发产生少量的废气，蒸煮卤制温度为70-100℃，在此温度范围内，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为水蒸气，同时此过程调味料的挥发产生一定的气味，形成调味剂废气。在生产厂房车间设置了抽排风设施通风，厂界浓度可小于20（无量纲），能满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-2018）》中标准要求，对环境影响不大。 4）污水处理站废气 本项目产生的恶臭气体硫化氢排放浓度为0.016mg/m3、氨排放浓度为1.14mg/m3，项目污水处理站采取自由扩散、绿化吸收后，污染物能够《恶臭污染物排放标准（GB14554-2018）》中标准要求。 5）食堂油烟 本项目食堂油烟废气经高效油烟净化器进行处理后，高空外排。根据环保要求对于小型炉灶其油烟净化器的净化效率不得低于40%，通过处理器油烟浓度≤2mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较少。 2、废水 本项目废水来源主要有产品清洗废水、地面冲洗水、生活废水、卤制废水、锅炉废水。 （1）肉制品生产线废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中屠宰及肉类加工污染源排放系数手册中卤制肉制品废水（包含解冻、清洗、蒸煮卤制、杀菌冷却工序）产生系数为18.7吨/吨－产品，项目年生产肉制品为20t，则项目肉制品生产线产生的废水为374t。 （2）鱼制品生产线废水 1）浸泡废水 根据原有项目情况，项目原料公干鱼浸泡用水为原料的3倍，项目公干鱼年用量为140t/a，则浸泡废水用水量为420t/a，则项目废水产生量为用水量的90%，则项目废水产生量为378t/a。 2）原料清洗废水 根据业主提供的资料，清洗水用量为产品数量的2.0—2.2倍，本项目主要原辅材料都需清洗，则清洗量为140t，则用水量为308.4t/a，废水产生量为用水量的90%，则项目废水产生量为277.2t/a。 3）蒸煮卤制废水 根据业主提供的资料，项目蒸煮卤制取水按生产1t产品新用水量1t计，年生产鱼制品150t，则用水量为150t/a，卤制用水经过滤后回用，不外排。 4）杀菌锅冷却废水 本项目产品需要进行杀菌处理，杀菌锅冷却废水为较清洁的废水，根据建设单位实际运行情况得知，项目冷却用水量为180m3/a，本项目为节约水资源，设置了循环水池，对其进行了循环使用，一般每周排放一次，年排放约48次，每次排放量为3t，年排放量为144t/a； （3）蛋制品生产线废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中蛋制品加工行业系数手册中卤蛋制品废水（包含清洗、煮蛋、冷却/剥蛋、卤制调味、封口、杀菌/冷却）产生系数为13.20吨/吨－原料，项目原料蛋55t/a，则蛋制品废水产生量为726t/a。 （4）豆制品废水 本项目豆制品为购买好的半成品，在厂区不进行浸泡，不进行清洗，主要用水为蒸煮卤制废水、杀菌锅冷却废水。 1）蒸煮卤制废水 根据业主提供的资料，项目蒸煮卤制取水按生产1t产品新用水量1t计，年生产豆制品60t，则用水量为60t/a，卤制用水经过滤后回用，不外排。 2）杀菌锅冷却废水 本项目产品需要进行杀菌处理，杀菌锅冷却废水为较清洁的废水，根据建设单位实际运行情况得知，项目冷却用水量为72m3/a，本项目为节约水资源，设置了循环水池，对其进行了循环使用，一般每周排放一次，年排放约48次，每次排放量为1.2t，年排放量为57.6t/a； （5）蔬菜制品废水 项目蔬菜为腌制好的半成品，在厂区不进行腌制，不进行清洗，主要用水为蒸煮卤制废水、杀菌锅冷却废水。 1）蒸煮卤制废水 根据业主提供的资料，项目蒸煮卤制取水按生产1t产品新用水量1t计，年生产蔬菜制品10t，则用水量为10t/a，卤制用水经过滤后回用，不外排。 2）杀菌锅冷却废水 本项目产品需要进行杀菌处理，杀菌锅冷却废水为较清洁的废水，根据建设单位实际运行情况得知，项目冷却用水量为12m3/a，本项目为节约水资源，设置了循环水池，对其进行了循环使用，一般每周排放一次，则年排放量为9.6t/a； （6）地面冲洗废水 地面冲洗用水系数为0.05m3/m2，地面冲洗面积1100m2，则地面冲洗用水量为55m3/d，每五天冲洗一次，则冲洗用水量为3630m3/a。冲洗废水产生量按用水量的80%计算，则本项目冲洗废水产生量为2904m3/a，冲洗废水中主要污染因子为SS、石油类。 （7）生活污水 职工生活和食堂产生的废水为生活废水。本项目生产员工在厂区住宿，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020）用水参数，住宿员工用水定额为145L/人·d，则用水量为2.9t/d、957t/a，废水按用水的90%计，则生活废水产生量为2.61t/d，年产生量为861.3t/a。本项目生活污水经化粪池处理后交由附近居民用作农肥。 （8）锅炉废水 锅炉用水：锅炉用水量为48m3/d，其中蒸汽管道损耗量为12m3/d，循环利用量33.6m3/d，蒸汽锅炉运行一定周期后，为避免其中盐类物质蓄积对设备损害，需定期更换排放，排放量约为2.4m3/d，故每天需要补充新鲜水14.4m3/d。 由上述分析可知，项目锅炉排污水为2.4m3/d，600m3/a，属于清净下水，用于绿化用水，不外排。 表4-8 本项目废水的产生情况一览表 项目; 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 肉制品废水; 产生浓度; /; 990; 600; 40; 600; 60. 产生量t/a; 374; 0.37; 0.22; 0.015; 0.22; 0.022. 鱼制品废水; 产生浓度mg/L; /; 760; 400; 35; 400; 40. 产生量t/a; 799.2; 0.57; 0.30; 0.029; 0.30; 0.030. 豆制品废水; 产生浓度mg/L; /; 400; 200; 30; 200; 20. 产生量t/a; 57.6; 0.023; 0.012; 0.0017; 0.012; 0.0012. 蔬菜制品废水; 产生浓度mg/L; /; 400; 200; 30; 200; 20. 产生量t/a; 9.6; 0.004; 0.002; 0.00028; 0.002; 0.0002. 蛋制品废水; 产生浓度mg/L; /; 820; 560; 70; 500; 60. 产生量t/a; 726; 0.93; 0.43; 0.053; 0.38; 0.053. 地面冲 洗废水; 产生浓度mg/L; /; 300; 250; 30; 400; 20. 产生量t/a; 2904; 0.87; 0.73; 0.087; 1.2; 0.06. 综合废水; 产生浓度mg/L; /; 1028; 556; 62; 425; 60. 产生量t/a; 4870.4; 5.0; 2.7; 0.3; 2.1; 0.29. 本项目废水经项目自建的污水处理站处理后外排于池塘，处理工艺为“气浮+A/O生物接触氧化”的工艺，根据项目验收数据，项目污水处理站对其中SS、CODcr 、氨氮、BOD的处理效率分别为90%、95%、65%、95%。则项目的产生及排放情况见下表。 表4-9 废水产生及排放情况一览表 项目; 单位; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度; mg/L; /; 1028; 556; 62; 425; 60. 产生量; t/a; 4870.4; 5.0; 2.7; 0.3; 2.1; 0.29. 处理效率; %; /; 95; 95; 80; 90; 80. 排放浓度; mg/L; /; 51.4; 27.8; 12.4; 42.5; 12. 排放量; t/a; 4870.4; 0.25; 0.14; 0.06; 0.21; 0.058. 排放标准; mg/L; /; 100; 30; 15; 70; 20. 本项目废水经过污水处理设施处理后，排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 图4-2 水平衡图 与现有项目废水量对比： 表4-10 项目废水的产生情况对比一览表 项目; 项目; 废水量; 项目; 项目; 废水量. 改建项目; 现有项目. 肉制品; 产生量t/a; 374; 浸泡废水; 产生量t/a; 1170. 鱼制品; 产生量t/a; 799.2; 原料清洗废水; 产生量t/a; 594. 豆制品; 产生量t/a; 57.6; 杀菌、冷却; 产生量t/a; 249.6. 蔬菜制品; 产生量t/a; 9.6; 地面冲洗废水; 产生量t/a; 2904. 蛋制品; 产生量t/a; 726. 地面冲洗; 产生量t/a; 2904. 综合废水外排; 产生量t/a; 4870.4; 综合废水外排; 产生量t/a; 4917. 工艺可行性分析： 本项目生产废水和生活污水都属于可生化性程度较高的有机废水，可采取相同的处理工艺，在进水前通过调节池将各废水先调节均匀后再一同处理是可行的。 （1）格栅：本项目废水中含有较多等漂浮物，因此需设置专用的格栅，以保证后续设备的正常运行。格栅应设置于调节池前，去除大型杂物。 （2）调节池：调节池的作用一是收集污水，二是贮存一定量的污水，三是均衡污水水质。水质均匀，有益于进一步处理，同时为进一步处理提供了稳定的水量。 （3）隔油池：隔油池处理废水基本原理相同，利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。项目隔油池合建，设置1座平流式，停留时间1h。在隔油池中将废水中所含动植物油和砂石去除，否则将影响后续工艺对废水的处理，经沉砂隔油处理后的废水流至集水池。 （4）气浮池：是利用水中通入的空气或其他气体产生的微小气泡作为载体，粘附废水中的细小悬浮油珠，使其密度小于水而上浮到水面形成浮渣，以实现固液分离。气浮法主要用来处理含油废水中靠重力分离难以去除的分散油、乳化油和细小的 悬浮固体。 （5）生物接触氧化池：附着在载体（俗称填料）上的生物膜为主，净化有机废水的一种高效水处理工艺。是具有活性污泥法特点的生物膜法，兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下，不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理，都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。 （6） 二沉池：是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清，同时对混合液中的污泥进行浓缩。 综合以上，项目生产废水经厂区污水处理设施处理后其出水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准要求，项目现有污水处理站日处理污水50t/d，改建后项目污水量为14.76t/d，现有的污水日处理设备能够满足改建后项目的污水量处理，处理后的废水排入项目北侧池塘，不会对周围水环境造成影响。 3、噪声 项目建成后，主要噪声来自于生产设备，产生噪声的设备主要为烘干机、灭菌机、振动筛、油烟收集电泵等，噪声值约75～93dB（A）。具体设备噪声源强见下表： 表4-11 拟建项目生产设备噪声产生情况一览表 噪声源名称; 数量; 特征; 声级值［dB(A)］; 处理后; 排放强度 dB（A）. 烘干机; 1条; 间断; 80; 经基座减震、绿化、围墙隔声等; 60. 灭菌机; 1台; 间断; 93; 73. 振动筛鱼机; 1台; 间断; 75; 55. 油烟收集电泵; 1台; 连续; 75; 55. 拌料机; 2台; 连续; 85; 65. （2）预测模式 ①预测内容 预测项目投产后，设备噪声对厂界各受声点的噪声影响程度。 ②预测点 为便于比较噪声水平变化情况，本次评价对项目建设可能对声环境造成的影响进行了预测，预测点为项目运营期间东南西北四面厂界外1米处。 ③预测源强 项目主要噪声源为车间生产设备。 ④预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 A.对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； r — 预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； a—空气衰减系数； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。 B.对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级； Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级； Le—声源的声压级； r—声源与室内靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向性因子； TL—围护结构处的传输损失； S—透声面积（m2）。 C.对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位dB(A) 厂界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 53; 42.63; 53.68; 2类标准： 昼间60; 达标. 南; 昼间; 55; 38.75; 55.62; 达标. 西; 昼间; 57; 32.73; 57.51; 达标. 北; 昼间; 52; 36.95; 52.54; 达标. 居民点; 昼间; 51; 32.85; 52.19; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，四面厂界噪声排放全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。 4、固废 本项目在不合格产品、油炸、卤制、产品包装等过程中产生的固体废物以及员工产生的生活垃圾。 本项目在生产过程中会产生固体废弃物，其具体的产生情况见下： （1）不合格产品 通过建设方提供的资料，产品检验工序产生的不合格产品的产生量一般为产品重量的2%，本项目产品规模为300吨/年，则不合格产品产生为6吨/年，属一般工业固体废物。 （2）原辅料包装物 项目中原辅料均为外购，废弃外包装纸箱产生量为1.1t/a，属于一般工业固体废物。 （3）油炸工序废渣 本项目油炸工序产生的废渣属于一般工艺固体废物。项目生产的休闲食品制品的油当天全部处理完毕，在油炸过程中产生的油炸废渣的产生量约为15t/a，废渣交由岳阳县天创饲料有限公司处理，本项目油烟产生量为1.1t/a，油烟净化装置处理效率为90%，则项目净化装置收集的油量为0.99t/a，本项目还会产生废油，按用油量的60%计，本项目油炸部分用油量55吨，则废食用油产生量为33吨，交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用。 （4）卤制废渣 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中卤制品加工行业系数手册中一般工业固废产生系数为26.1千克/吨－原料，原料量为272t/a，则产生的一般固废为7.1t/a。 （5）锅炉炉渣 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（ 工业锅炉（热力生产和供应生产），锅炉运行过程的炉渣产生系数按1.01A千克/吨燃料（A为燃料收到基灰分含量，本项目A=1.50）计算，则干炉渣产生量约为0.63t/a，交由附近村庄农户用于作为果园、苗圃或绿化树木的肥料。 （6）除尘灰 锅炉废气经布袋除尘净化处理过程中，除尘将收集一定量的灰渣，约kg/a。收集的灰渣交由附近村庄农户用于作为果园、苗圃或绿化树木的肥料。 （7）废水处理污泥 通过类比，污水处理站污泥产生量按去除1kgCOD产生0.4kg干污泥，根据前面的工程分析可知，本项目COD去除量为4.75t/a，因此，本项目污泥经干化场滤网进行风干，干污泥产生量为1.9t/a，含水率为40%。暂存于厂区，送往附近砖厂作为原料处理。 （8）生活垃圾 项目共有员工20人，年工作330天，均不在厂区住宿，人均生活垃圾排放量以1kg/人·天计，则生活垃圾产生量为20kg/d、6.6t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 - 隔油池废油 根据业主提供的资料，隔油池产生的废油量为0.375t/a，属于危险废物（HW08、900-249-08），交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用。 本项目产生的固体废物的来源、数量、属性等具体情况见下表。 表4-13 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 属性; 处置方式. 1; 不合格产品; 废渣; 6; 一般固废; 交由岳阳县天创饲料有限公司作为饲料. 2; 油炸线; 废渣; 15; 一般固废. 废油; 33.99; 一般固废; 交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用. 3; 卤制; 卤渣; 7.1; 一般固废; 交由岳阳县天创饲料有限公司作为饲料. 4; 包装; 废包装袋; 1.1; 一般固废; 经厂区回收，交由包装厂厂区. 5; 锅炉; 炉渣; 0.63; 一般固废; 委托村民用作树木肥料. 6; 除尘灰; 0.20937; 一般固废; 委托村民用作树木肥料. 7; 员工; 生活垃圾; 6.6; 一般固废; 安全暂存，交地环卫部门处理. 8; 污水处理站; 污泥（干）; 1.9; 一般固废; 作为砖厂原料使用. 10; 隔油池; 废油; 0.375; 一般固废; 交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用. 通过采取上述措施后，本项目生产过程中产生的固体废物全部可以得到综合利用或妥善处置，不排入外环境。因此，只要加强管理，做好固体废物的回收利用及处理处置工作，本项目产生的工业固废将不会对周围环境造成明显影响。 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（车间内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围挡隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 5、 “三本帐”分析 根据项目整治前现有工程主要污染物排放情况、整改后项目主要污染物排放情况，汇总整改前后污染物排放量及排放增减情况，具体见下表。 表4-14 项目改建前后“三本帐”一览表 单位：t/a 类型 内容; 排放源; 污染物; 改建前排放量; 改建排放量; 以新带老削减量; 增减量; 改建后排放总量. 废气; 锅炉废气; 废气量（万立方米/a）; 260; 260; 0; +0; 260. 颗粒物; 0.78; 0.00063; 0.77937; -0.77937; 0.00063. SO2; 0.35; 0.35; 0; +0; 0.35. NOx; 0.42; 0.42; 0; +0; 0.42. 废水; 综合污水; COD; 0.25; 0.25; 0; +0; 0.25. 氨氮; 0.06; 0.06; 0; +0; 0.06. 固废; 污水处理; 污泥、格栅渣; 2.34; 1.9; 0.44; -0.44; 1.9. 油炸工序; 废油; 42; 33; 9; -9; 33. 废渣; 15; 15; 0; +0; 15. 生活垃圾; 生活垃圾; 9.9; 6.6; 3.3; -3.3; 6.6. 卤制过程; 卤渣; 6.8; 7.1; -0.3; +0.3; 7.1. 挑选工序; 不合格产品; 6; 6; 0; +0; 6. 锅炉; 锅炉炉渣和除尘灰; 4.4; 0.83973; 3.56027; -3.56027; 0.83973. 6、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目主要涉及食用油，未列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应的危险物质，可直接判定环境风险潜势为I。 （2）潜在的风险因素识别 原料成品库内堆放着易燃物品，因天气原因或人工操作不当引发着火点，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境。 （3）风险事故的环境影响分析 原料成品库内堆放着易燃物品，因天气原因或人工操作不当引发着火点，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境，其燃烧会产生有毒有害气体，将会进一步污染周边环境及人群健康。根据现场实地考察，原料成品仓、生产车间等处均设有消防栓，能够满足消防需求。产生的消防废水将流入小沟，影响小沟水质。一旦发生该类突发环境事件，将消防废水引至事故池，待应急终止后，交由有资质单位处理。 （4）风险事故防范 ①加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐； ②建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对厂区人员的安全知识进行培训和检查。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括火灾事故引发的环境风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 7、环境监测计划 ①污染的监测 为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源可能影响范围内的空气和噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况。 ②监测方法 监测方法按《环境监测技术规范》和《排污许可证申请和核发技术规范中农副产品加工业》执行。 ③审核制度 为确保环境监测计划提供出准确有效的监测资料，必须对该计划实行定期复审，每年一次，删除不必要的项目，修改或补充原计划没有的项目，使环境监测计划更好地发挥保证环保措施和保护环境资源的作用。 表4-15环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 执行标准. 大气; 厂界; 臭气浓度、H2S、N-NH3; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值. 锅炉废气; SO2、NOX、烟尘; GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》. 油炸; 油烟、臭气浓度; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界标准值新扩改建的二级标准。. 水; 废水总排口; pH、SS、COD、NH3-N、石油类、BOD、磷酸盐（总磷）、动植物油、色度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 10、项目环保投资 本项目总投资400万元，其中新增环保投资15万元，已有环保投资37万元，则改建后总环保投资占总投资的13%，本项目环保投资详见下表。 表4-16 本项目环保投资一览表 污染源因素; 环保措施; 已投资; 新增投资. 投资（万元）. 废气; 锅炉废气; 经布袋除尘器处理后由25m烟囱高空排放; 9; 15. 油炸废气、卤制废气; 静电式油烟净化器+15m排气筒; 5; /. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后屋顶排放; /. 废水; 生活废水; 雨污分流管网、化粪池、污水处理站; 12; /. 生产废水. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 2; /. 卤渣; 环卫部门统一清运; /. 生物质灰渣; 委托附近村民用作肥料; /. 除尘灰. 处理站污泥; 定期清运至垃圾填埋场; 2; /. 杂质; 暂存，交地环卫部门处理; 5; /. 废渣; 交由天创饲料有限公司处理; /. 废食用油; 交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用; /. 隔油池废油; 交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用; /. 噪声; 设备噪声; 构筑物隔声，加强管理和维护，购买低噪声设备; 2; /. 合计; 52. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001锅炉废气（坐标：经度：113.1731198、纬度：29.1392127） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘器+25米烟囱 | GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》（标准值：烟尘：30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3） |
|  | DA002油烟废气（坐标：经度：113.1730514、纬度：29.1391657） | 油烟、异味 | 油烟净化机进行净化处理+15m排气筒 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（标准值油烟2.0mg/m3、臭气浓度：2000无量纲） |
|  | 无组织恶臭 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 易产生恶臭的污水处理设施封闭、绿化吸收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界（标准值臭气浓度：20无量纲、氨：1.5mg/m3、氨：0.06mg/m3） |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、 NH3-N、动植物油、SS | 气浮+A/O生物接触氧化法 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准值 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、动植物油、SS | 化粪池 | 用作农肥 |
| 声环境 | 设备噪声 | LeqA | 低噪设备，减振，车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间60dB(A)、夜50dB(A) |
| 固体废物 | 项目废油交由岳阳县新诺再生资源开发有限公司综合利用、项目卤渣、废渣交由天创饲料厂处理，目污水处理站污泥暂存厂区运往附近砖厂作为原料，锅炉炉灰、除尘灰交由附近居民用作农肥、项目生活垃圾交由环卫部门处理， |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，定期巡检，设有消防设备与应急池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度。加强对物料运输和存储的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，平面布局基本合理，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢kg/a | / | 0 | 0 | / | / | / | +0 |
|  | 氨kg/a | / | 0 | 0 | / | / | / | +0 |
|  | 二氧化硫t/a | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0 |
|  | 氮氧化物t/a | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0 |
| 废水 | CODt/a | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | +0 |
|  | BOD5t/a | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | +0 |
|  | 氨氮t/a | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | +0 |
|  | SSt/a | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾t/a | 9.9 | 0 | 0 | 6.6 | 9.9 | 6.6 | -3.3 |
|  | 污泥、格栅t/a | 2.34 | 0 | 0 | 1.9 | 2.34 | 1.9 | -0.44 |
|  | 废卤渣t/a | 6.8 | 0 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | +0.3 |
|  | 隔油池废油t/a | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | +0 |
|  | 锅炉炉渣和除尘灰t/a | 4.4 | 0 | 0 | 0.83973 | 4.4 | 0.83973 | -3.56027 |
|  | 不合格产品t/a | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | +0 |
|  | 废油t/a | 42 | 0 | 0 | 33 | 42 | 33 | -9 |
|  | 废油渣t/a | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥