建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产PVC封边条2000万米建设项目

建设单位：湖南岳邦新材料有限公司

编制日期：二〇二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 17 -

四、主要环境影响和保护措施	- 22 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 40 -

六、结论	- 41 -

附表	42

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：环境保护目标图

附图4：项目现状图

附图5：本项目与岳阳高新技术产业园区总体规划位置关系图

附图6：外部排水路径图

附图7：本项目位置及园区雨水、污水流向图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：入园意见

附件4：项目投资合同

附件5：湖南省环境保护厅关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见

附件6：备案证明

附件7：专家评审意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南岳邦新材料有限公司年产PVC封边条2000万米建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-430621-04-05-902742 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓建军 | 联系方式 | 1382503**** |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层 |  |  |
| 地理坐标 | E：113°8′50.36″，N：29°7′15.74″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六：橡胶和塑料制品业29； 塑料制品制造业292； 其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳县工业集中区环境影响报告书》 召集审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号） 文件名称：《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》 召集审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评[2014]127号） 《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2021-2025）环境影响报告书》目前正在报批中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与岳阳高新技术产业园规划符合性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，是经湖南省人民政府2015年批准设立的高新技术产业园区。岳阳高新技术产业园区最初成立于2001年，为岳阳市编委批准成立的岳阳县生态工业园，后于2012年由湖南省人民政府批准设立岳阳县工业集中区（湘政办函[2012]187号）。2012年9月6日湖南省环境保护厅以湘环评[2012]281号文对《岳阳县工业集中区环境影响报告书》予以批复，原工业集中区用地面积为4.8274km2。2014年，为继续推进岳阳县的经济建设，产业园进行调扩区规划，2014年12月9日湖南省环境保护厅以湘环评[2014]127号文对《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》出具了审查意见。经调规扩区后，岳阳高新技术产业园的总用地面积为5.716km2。 根据尚未批复的《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2021-2025）环境影响报告书》内容，岳阳高新技术产业园规划调区扩区在原核准范围的基础上设立主区，新增洪山洞片区。 （1）调整后规划用地范围 岳阳高新技术产业园区2014年调园扩区后具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积为5.716km2。本项目位于岳阳高新技术产业园区调规后范围内。 （2）调整后主导产业 根据尚未批复的《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2021-2025）环境影响报告书》内容，调区扩区后，园区设“三主两辅”产业格局，三大优势主导产业包括生物医药、新材料、机械制造；两大辅助产业包括电子信息产业和物流产业。主区主导产业为生物医药产业、机械制造产业、新材料产业，辅助产业为电子信息产业、物流产业。 1.2与岳阳高新技术产业园环境准入条件和负面清单相符性分析 表1-1 岳阳高新技术产业园准入与限制行业类型一览表 总体控制要求; 规划为二类工业用地禁止引进三类工业项目。严格禁止使用高硫煤，严格控制废水涉重金属的企业入区；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业入区；禁止印染、电镀、水泥、农药、制革、炼油石化化工等废水、废气、噪声排放量大的污染企业或行业进入园区；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；禁止引进致癌、致畸、致突变产品生产项目；禁止引进来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；禁止引进国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2和TSP排放的工业项目。. 行业控制; 入区相关要求; 入区 方位. 机械制造; 鼓励类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境影响较轻的项目。 允许类：精密数控机床及配件，钢结构、模具制造，检测仪表，紧固件，大型施工机械及零部件制造，选矿设备，泵、阀业机械制造、先进食品生产设备。 限制类：废水、废气排放量较大的项目；新建普通铸锻件项目；矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目；40平方米及以下筛分机制造项目；非数控金属切削机床制造项目；非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目；8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目、56英寸及以下单级中开泵制造项目；通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：严禁引入高耗能、高污染、耗水量大的机械制造企业入区；电镀、喷涂项目；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。; 二类工业用地. 生物医药; 鼓励类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境较小的项目。 允许类：污水排放量少的医药制造，新型药用包装材料，新型医疗设备及器械，新型医用材料；混装制剂类；废水不含重金属的中药类制药；单位产品排水量不大于2000m3/t、且不排放重金属的发酵类制药；基因工程疫苗、治疗性酶等生物工程类制药；生物制品功能保健产品、新型酶制剂。 限制类：废水、废气排放量较大的项目（单位产品排水量大于2000m3/t制药企业）； 新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置；新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：原药及化学合成类；细胞因子、生长因子、人生长激素类（生物工程类），庆大霉素、卷曲霉素、维生素（发酵类）等排水量大的水污染企业（单位产品排水量大于5000m3/t制药企业）；排放重金属的制药企业；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品。不符合行业准入条件的项目。; 二类工业用地. 项目产品为PVC封边条，属于C2922塑料板、管、型材制造业，主要能源为电能，生产过程无生产废水外排，废气经处理后排放量较小，固废均可妥善处理，同时项目属于国家产业政策允许类别，本项目属于园区王木匠家装建材生产项目的配套项目，项目已取得园区入园意见（附件3），符合入园要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 1.4选址合理性分析 项目位于岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层，建设单位已跟岳阳高新技术产业园区管理委员会签订投资合同（附件4）。根据岳阳县高新技术产业园功能分区，规划布局采用组团式布局形态。高新技术产业园内主要有综合服务中心、医药组团、建材组团、电子工业组团、轻工业组团和食品加工组团六大功能板块。另根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281 号）、《关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]127 号）内容可知，项目所在的岳阳县工业集中区“禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限值引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目”。本项目为PVC封边条建设项目，属于“C2922塑料板、管、型材制造”业，根据园区产业定位，为允许类，且不属于三类工业类。 由此可知，本项目符合岳阳县工业集中区产业定位要求。本项目用地为高新技术产业园工业用地，符合园区用地规划，本项目选址符合规划要求。 选址符合环境功能区划要求；项目区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小；项目所在区域内地表水、地下水均具有一定的环境容量。通过采取完善的环保措施，项目外排污染物对环境影响较小。区域声环境质量状况良好，运营期通过采取相应的隔声、减振等措施后，项目对声环境影响较小。 建设场地地质条件、交通运输、环境保护和水、电等基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，项目拟建地附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，项目建设用地范围无环境制约因素，与周边环境相容。综上可知项目选址符合规划、环境敏感度、环境功能区划及环境质量、防护距离要求，通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，厂址选择基本合理可行。 综上所述，项目选址基本合理。 1.5三线一单符合性分析 表1.5-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据岳阳市生态环境局《岳阳市生态保护红线初步划定方案》（2018年）文件可知，本项目位于岳阳市岳阳县高新技术开发区金信路北侧，为工业园区，属于重点管控单元，选址不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县2020年环境空气现状监测统计结果，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。根据岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据可知，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域水环境质量达标；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，暨不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水以及园区土地资源，建设项目供电由园区电网统一供给，生活用水来自于自来水，租赁岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层进行生产，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 生态环境准入清单 《湖南省“三线一单”省级以上产业园区生态环境准入清单》（ZH43062120002岳阳高新技术产业园区）; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （1.2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （1.3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; 本项目运营过程中外排废水主要为生活污水，不涉及重金属及持久性有机物，不属于重型水污染企业；本项目为二类工业企业；本项目位于岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地，位于园区中部地区，不位于园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2.2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 （2.4）园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目生活污水、经预处理后进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理；本项目不涉及燃煤、锅炉等；项目无45m的高架源；本项目属于C2922塑料板、管、型材制造业，不属于挥发性有机废气排放重点源，运营过程中产生的有机废气通过采取相应的措施后，对环境影响较小；项目运营期产生的危险废物暂存于危废暂存间后，委托有资质的单位进行处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理能力。; 本项目中不存在重大危险源；项目用地不涉及土壤风险防控相关问题; 符合. 资源开发频率要求; （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020 年的区域综合能耗消费量预测当量值为 483400 吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。 （4.2）水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县2020年万元工业增加值用水量控制指标为32立方米/万元，万元国内生产总值用水量106立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工产业土地投资强度标准分别为220万元/亩、270万元/亩、200万元/亩、190万元/亩。; 能源：项目能源为电能，属于清洁能源；水资源：项目运营过程中用水主要为生活用水及冷却用水，冷却水循环使用。; 符合. . |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程建设内容 1、主要建设内容 湖南岳邦新材料有限公司拟投资500万元，租赁岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层建设年产2000万米PVC封边条建设项目，项目已完成备案（详见附件6）。 本项目建设内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目具体建设内容见表2.1-1。 表2.1-1 主要建设内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约4700m²，一楼为原料车间（200 m2）、混料车间（200m2）、造粒车间（200m2）、挤出车间（1400 m2）、二楼为印刷车间（1500m2）、包装车间（600m2）等; 利用现有厂房，进 行内部改造和安装设备. 储运工程; 原料车间; 位于1F，面积约200m². 成品车间; 位于1F，面积约200m². 运输道路; 场区道路; 依托. 辅助工程; 办公区; 位于1F西北侧，建筑面积约200m². 公用工程; 给水; 由园区自来水供给，供给水量可以满足本项目生产及生活用水的需求. 供电; 园区电网供给. 排水; 项目区内实行雨污分流，雨水经园区雨水管网收集后排入市政雨水管网，雨水排口位于创业创新基地西侧；生活污水经创业创新基地已建化粪池处理后经园区污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河. 环保工程; 废气; ①破碎、混料、投料粉尘收集至布袋除尘处理后经楼顶排气筒（26m、DA001）排放，布袋除尘器设置于混料车间；②造粒、挤出、涂胶、印刷产生的有机废气经收集后采取“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后通过楼顶排气筒（26m、DA002）排放，有机废气治理设施设置于1F车间外；; 新建. 废水; 生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，提高装备质量和精度，减少机件撞击、摩擦声，加强设备维护和保养，采用基础减振、厂房隔声等; 新建. 固废; 生产区及办公区均设有生活垃圾收集桶，收集后交环卫部门统一处理；一般工业固废集中收集至一般固废暂存间（1楼厂房西侧，30m²），交由物资回收公司处理；收集的粉尘和不合格产品回用于生产，危险废物设置危废暂存间（10m2），位于一楼厂房西南侧，分类存放，交由有危废处理资质单位处理; 新建. 2.2产品方案及规模 项目主要产品方案及规模见下表。 表2.2-1 产品方案及其规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; PVC封边条; 万米; 2000; 按客户需求分切成不同尺寸成品，（主要为厚 1mm*宽 22mm*长 200m/卷）. 2.3主要设备 本项目具体设备详见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; 300A混料机; 台; 5. 2; 造粒机; SJSZ-65锥双螺杆; 台; 1. 3; 造粒机; SJSZ-80锥双螺杆; 台; 2. 4; 板材挤出机; SJ-65单螺杆; 台; 15. 5; 收盘机; 180冲孔; 台; 15. 6; 印刷机; 260型/800型; 台; 7. 7; 粉碎机; SG-600; 台; 2. 8; 空压机; J-75; 台; 1. 9; 分切机; GX-FQJ650C; 台; 3. 10; 片材挤出机; SJ80-156锥双螺杆; 台; 2. 11; 冷却水循环系统; 5m×4m×1m; 套; 1. 2.4主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2.4-1 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 最大储存量t/a; 年用量t/a; 储存方式. 1; 聚氯乙烯（PVC）粉末; 20; 1000; 袋装. 2; DOTP油; 1; 29.25; 桶装. 3; 色粉; 0.03; 1.34; 袋装. 4; 碳酸钙粉; 10; 600.015; 袋装. 5; 稳定剂（硬脂酸钙）; 1; 20; 袋装. 6; 水性背胶; 0.1; 5; 桶装. 7; 水性油墨; 0.1; 5; 桶装. 8; UV光油; 0.1; 5; 桶装. 9; 活性炭; 0.6; 2.34; 活性炭箱. 10; UV灯光; 40支; 80支; UV光解处理箱体. 注：本项目所用的原辅材料均属外购新料且不使用再生塑料为原料。. 主要原辅材料理化性质： - PVC粉：即聚氯乙烯，英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。半透明状，有光泽，微黄色，密度1.38g/cm3，软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，聚氯乙烯塑料的成型温度范围较窄，通常控制在150~180℃之间，170℃左右开始分解。具有稳定的化学性质，不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低，不易被酸、碱腐蚀。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 （2）DOTP油：对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂。它与常用的邻苯二甲酸二异辛酯（DOP）相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。因其挥发性低，使用DOTP能完全满足电线电缆耐温等级要求，可广泛应用于耐70°C电缆料（国际电工委员会IEC标准）及其它各种PVC软质制品中。DOTP除了大量用于电缆料、PVC的增塑剂外，也可用于人造革膜的生产。此外，具有优良的相溶性，也可用于丙烯腈衍生物，聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑剂。还可用于合成橡胶的增塑剂，涂料添加剂，精密仪器润滑剂，润滑剂添加剂，亦可作为纸张的软化剂。 （3）色粉：是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，色母主要用在塑料上，色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 （4）碳酸钙粉：白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。熔点1339℃（825-896.6℃时已分解），10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于醇，溶于氯化铵溶液，几乎不溶于水。 （5）稳定剂：稳定剂由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力，实践证明，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 （6）水性背胶：能有效改善硅胶材质的表面极性，大大提高粘接性能，处理后的硅胶可以用于硅胶背双面胶，同时处理后在硅胶上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。 表2.4-2 水性背胶中挥发性有机物含量一览表 名称; 用量（t/a）; 组成成分; 成分比重（%）; 是否挥发. 水性背胶; 5; EVA-丙烯酸酯聚合物; 30; 否. 特制橡胶; 10; 否. 增沾树脂; 10; 否. 水; 45; 否. 乙酸乙烯酯; 5; 是. （7）水性油墨：水性丙烯酸乳液（45-55%），有机颜料（7-20%）、纯净水（28-32%）、防冻剂（1-2%）、胺助剂（0.3-0.5%），水性蜡助剂（3-5%）、水性消泡剂（0.2-0.3%）。由于水性油墨用水做溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆、几乎无挥发性有机气体产生。 （8）UV光油：成分为聚氨酯30-35%、Po-NPGDA30-35%、附着力促进剂10-12%、消光粉10-12%、光敏剂4-6%、消泡剂0.5-1%、流平剂0.5-1%。 2.5劳动定员与工作制度 职工人数：生产定员36人，均不在厂区食宿。 工作制度：每天工作8小时，年工作300天。 2.6产能分析 项目年工作300天，其中平均每天造粒工作5小时、挤出工序每天8小时，破碎工序为间歇式，平均每天工作时间为4小时， 根据建设单位提供项目生产工艺及设备额定产能资料，项目设置一台SJSZ-65锥双螺杆造粒机、两台SJSZ-80锥双螺杆造粒机，其中SJSZ-65锥双螺杆每小时最大工作量为250kg、SJSZ-80每小时最大工作量为410kg，则每天最大造粒为5.35t，年最大造粒量约1605t，可满足造粒生产需求。 项目设置15台SJ-65单螺杆板材挤出机，最大工作量为35kg/h，设置两台SJ80-156锥双螺杆片材挤出机，最大工作量为75kg/h，则每天最大挤出量为5.4t/a，年最大挤出量约为1620t，可满足挤出生产要求。 项目设置1台SG-600粉碎机，最大粉碎量为100kg/h，粉碎机仅对项目不合格产品进行粉碎，其粉碎量约为8t/a。不合格产品收集后，平均2天进行一次粉碎，可满足项目粉碎需求。 2.7总平面布置 本项目租赁创新创业基地B栋一层、二层进行生产，其中1楼厂房主要为混料车间、造粒车间、挤出车间、包装车间。厂房东侧由东向西依次为混料车间、造粒车间；厂房中部设置片材挤出车间及板材挤出车间；厂房东南侧为原料车间。2楼厂房主要为印刷车间、包装车间。印刷设置于厂房中间，共设置7条印刷生产线，包装车间位于车间东南。车间办公区位于1楼厂房西北侧。循环水池（5m×4m×1m）设置于挤出车间，园区化粪池设置于西侧，雨水排口（YS001）位于园区西侧。危废暂存间设置于1楼厂房西南侧，面积约10m²，一般固废暂存间位于1楼厂房西侧，面积与30m²。布袋除尘器设置于混料车间，经处理后的粉尘经楼顶颗粒物排气筒（DA001）排放，颗粒物排气筒设置于楼顶东北侧，有机废气治理设施（UV光解+活性炭吸附）设置于1F车间外，经处理后的有机废气通过楼顶有机废气排气筒（DA002）排放，有机废气排气筒设置于楼顶东侧。总平面布置图详见附图2。 项目总平面布置各功能分区明确，在满足生产要求、安全及卫生的前提下，确保工艺流程顺畅、物料运输短捷，互不干扰又相互联系，项目平面布局合理可行。 2.8公用工程 （1）给水 项目营运期用水由园区自来水供给，水有冷却水、生活用水。 ①生活用水 项目劳动定员36人，年工作300天，均不在厂区食宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，不在厂区住宿职工生活用水量按45L/d•人计，则项目生活用水量为1.6m3/d（486m3/a）。 ②冷却水 挤出机挤出的封边条通过冷却水直接冷却，冷却水的供水采用的是循环池供水，循环水池规格约为：5m×4m×1m，即总容积为20m3。根据建设单位提供的资料，本项目水池中的贮存量约为15m3，年损耗量按10%计。循环水池冷却水循环使用，不外排。则循环水池的新鲜水用量为13.5t/a。 （2）排水 采用雨、污分流排水系统，雨水通过创业创新基地雨水管道经西侧雨水排口汇入高新技术产业园雨水管网。冷却用水循环使用，不外排。外排废水主要为生活污水，生活污水污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.28m3/d（384m3/a）。依托创业创新基地已建化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河。 （3）供电 用电由岳阳高新技术产业园区电网接入厂区配电室内，再由配电室送至各用电区域，可以满足项目用电需求，无需另外设置发电机作为备用电源。 2.9物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2.9-1 物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位. 入方; 原料/辅料; 聚氯乙烯（PVC）粉末; 1000; t/a. DOTP油; 29.25; t/a. 色粉; 1.34; t/a. 碳酸钙粉; 600.015; t/a. 稳定剂（硬脂酸钙）; 20; t/a. 水性背胶; 5; t/a. 水性油墨、UV光油; 10; t/a. 合计; 1665.605; t/a. 出方; 合格产品; PVC封边条; 1653; t/a. 废气; 颗粒物; 9.94; t/a. 有机废气; 2.665. 合计; 1665.605; t/a. |
| --- | --- |
| 工艺流程及产排污环节 | 2.10施工期： 本项目施工期主要对设备安装调试等。施工期主要为设备安装噪声及施工扬尘和少量的建筑废水与建筑垃圾。 2.11营运期 项目运营期工艺流程及排污节点图： 图2-1 运营期工艺流程及产污节点图 PVC封边条主要由PVC粉、钙粉、稳定剂、DOTP油、色粉等加工而成，本项目所用的原辅材料均属外购新料且不使用再生塑料为原料，本项目印刷工序所用的油墨为水性油墨，产生的挥发性有机废气较少，本项目加热工序均为电加热。 工艺流程简述： - 投料混合混料：将PVC粉末、钙粉、稳定剂、DOTP油、色粉（根据客户需要选择对应颜色）按照比例投入造粒流水线的拌料机中，加温混合混料均匀，加热温度约为100℃左右。投料、混料工序主要会产生投料粉尘G1、混料粉尘G2以及设备运行产生的噪声。 - 造粒：采用高温熔融、塑化、挤出的过程改变塑料的物理性能，达到对塑料的塑化和成型，挤出后切割成颗粒状，本工序采用电加热，加热温度约为170℃~180℃。该工序有会产生噪声、有机废气G3。 - 挤出成型：挤出工艺分为加料段、熔融段、均化段，加料段对塑料粒子进行软化和破碎，熔融段对经过破碎的塑料粒子在一定温度和压力下变成粘流态，完成初步塑化，均化段塑料粒子在高温高压下压实后通过口模挤出成型，本工序加热温度约为170℃~180℃，压力约为1MPa。该工序有会产生噪声、有机废气G4。 - 检验涂胶：经冷却后，合格产品在封边条背面涂上水性胶水，涂胶工序为常温操作，自然晾干，该工序有会产生有机废气G5。不合格产品进入破碎工序，经破碎后的不合格品重新回用于生产工序，该过程主要产生破碎粉尘G6及设备运行噪声。 - 印刷：根据客户需求，需对表面进行上色或滚涂木纹效果等，故在滚涂流水线上对挤出的半成品表面进行着色或纹路印刷。印刷使用水性油墨作底层涂料和中层涂料、UV光油作表层涂料，该工序有会产生有机废气G7及设备运行噪声。 - 分切包装：按客户要求尺寸，进行分切，分切后进行包装，该工序主要产生废包装材料。 表2.11-1 生产工序主要污染源及产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 投料车间; 投料; 颗粒物. 2; G2; 混料车间; 混料; 颗粒物. 3; G3; 生产车间; 造粒; 非甲烷总烃、臭气浓度 氯化氢. 4; G4; 挤出成型. 5; G5; 涂胶车间; 涂胶; 非甲烷总烃. 6; G6; 破碎车间; 破碎; 颗粒物. 7; G7; 印刷车间; 印刷; 非甲烷总烃. 8; 噪声; N; 生产过程中. 9; 固废; S; 包装工序. |
| 与项目关的原有环境污染问题 | 本项目租赁岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层进行生产，标准厂房共3层，厂房3层暂未有企业入驻。 根据现场勘查，园区标准厂房正处于室内装修阶段，暂未交付。标准厂房施工阶段已采取相应的环保措施，现装修阶段由于油漆、涂料的使用，会产生甲醛、甲苯、二甲苯等有机污染物，项目周围区域开阔，少量油漆废气对周围空气环境影响较小，随着施工的结束而自行消失。 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| # 区域 # 环境 # 质量 # 现状 | 3.1环境空气 3.1.1环境空气质量现状评价 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。 # 本环评选择2020年为评价基准年评价本区域环境空气质量现状，引用2020年岳阳市生态环境局岳阳县分局年度环境空气质量报告中相关数据进行大气环境质量现状评价。具体情况见下表 表3.1-1 岳阳县2020年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 123; 160; 76.9; 达标. # 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 # （2）补充监测 # 本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃，为了解本项目所在区域特征因子质量现状，本环评引用了《湖南宸博铝业有限公司年生产3万吨建筑铝型材建设项目环境影响报告表》中关于区域TSP的数据（监测时间2019年5月3日~5月10日），以及《湖南科伦小容量注射剂（聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿）生产线改扩建项目环境影响报告表》中关于区域非甲烷总烃的数据（监测时间2020年2月24日~3月1日）。两个项目监测点位均在本项目5km范围内（与本项目位置关系见下表），符合引用要求（5千米范围内近3年的现有监测数据），本次评价引用的数据有效。 # 监测及评价结果：见表3.1-2。 # 表3.1-2 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 # 监测点 # 点位; # 与本项目位置关系; # 监测 # 因子; # 监测范围; # 平均值; # 标准值; # 超标倍数; # 是否达标. # 湖南宸博铝业有限公司所在地G1; # SE， # 1km; # TSP; # 0.03-0 08; # 0.06; # 0.15; # 0; # 达标. # 湖南科伦制药有限公司G1; # NW，1.3km; # 非甲烷总烃; # 0.11~0.18; # 0.145; # 2; # 0; # 达标. 由监测结果可知，项目地的TSP监测数据符合TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃浓度低于《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 3.2地表水 # 项目无生产废水产生，生活污水经三级化粪池处理后进入园区污水管网汇入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 # 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县生态环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，水质监测评价结果见表3.2-1； 表3.2-1 地表水监测统计结果 （单位：mg/l） # 监测项目; # 监测点位/分析结果; # 标准值; # 是否达标. # 八仙桥断面（年均值）. # pH; # 7.30; # 6~9; # 是. # 溶解氧; # 9.15; # ≥5; # 是. # 高锰酸盐指数; # 3.34; # ≤6; # 是. # CODcr; # 15.25; # ≤20; # 是. # BOD5; # 2.00; # ≤4; # 是. # 氨氮; # 0.287; # ≤1.0; # 是. # 总磷; # 0.108; # ≤0.2; # 是. # 石油类; # 0.01L; # ≤0.05; # 是. # 阴离子表面活性剂; # 0.05L; # ≤0.2; # 是. # 由表3.2-1可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.3声环境 根据关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境现状监测。 3.4地下水、土壤 项目场地均已硬化，且本项目不存在污染土壤和地下水的途径，因此本报告不对土壤和地下水进行现状监测 3.5生态环境现状 # 本项目位于岳阳高新技术产业园内，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| # 环境保护目标 | 3.6环境保护目标 本项目岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层，主要环保目标见下表及环保目标分布图（见附图4） ①大气环境保护目标 根据现场勘查及岳阳高新技术产业园区总体规划，本项目大气环境保护目标详见下表： 表3.5-1 项目大气环境保护保目标一览表 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 1; 兰塘村 雷家屋组; 113.142; 29.123; 居民; 约20户，约60人; 二类; E; 70. 2; 大冲村; 113.138; 29.124; 居民; 约80户，约240人; 二类; NW; 290. 3; 园区办公楼（规划中）; 113.140; 29.123; 办公人员; /; 二类; 园区内. ②地表水环境保护目标： 表3.5-2 地表水环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 厂界距保护目标最近距离和方向; 规模; 功能; 保护级别. 1; 新墙河; N，3.8km; 中河; 渔业用水; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. ③声环境保护目标： 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ④地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑤生态环境保护目标： # 本项目位于岳阳高新技术产业园区范围内，无生态环境保护目标； |
| # 污染物排放控制标准 | 3.6废水： 项目无生产废水产生，生活污水经预处理后排入园区污水管网最终进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河，因此外排废水须满足岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准要求（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准），其污染物标准值可见表3.6-1。 表3.6-1 污水综合排放标准 序号; 污染因子; 排放限值/（mg/L）; 标准来源. 三级标准. 1; pH; 6~9; （GB8978-1996）表4. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; NH3-N; -. 5; SS; 400. 6; 动植物油; 100. 7; 石油类; 20. 3.7废气： 本项目运营过程中产生的废气主要为投料、混料、破碎工序产生的颗粒物；造粒、挤出、涂胶、印刷工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、恶臭。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中规定“使用聚氯乙烯树脂生产塑料制品的排污单位大气污染物许可排放浓度按照GB 16297、GB 37822确定”。本项目含有印刷工序，且生产过程中产生的非甲烷总烃经收集后共用DA002排气筒排放，根据《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），其中非甲烷总烃排放限值严于GB 16297，所以本项目非甲烷总烃排放执行《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1、表2的排放限值；氯化氢、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 具体标准值见表3.7.1至表3.7-4： 表3.7-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m³）. 颗粒物; 120; 26; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 氯化氢; 100; 26; 0.43; 0.2. 表3.7-2 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017表1摘录 污染物; 有组织. 最高允许排放浓度限值（mg/m³）; 最高允许排放速率限值（kg/h）. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 表3.7-3 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017表2摘录 污染项目; 浓度限值（mg/m³）. 厂界; 厂区. 挥发性有机物; 4.0; 10.0. 表3.7-4 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）（摘录） 指标; 污染物排放标准; 厂界标准值. 排气筒高度（m）; 标准值（无量纲）; 二级（无量纲）. 臭气浓度; 26; 6000; 20. 3.8噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 表3.8-1 项目噪声排放标准一览表 污染因子; 排放限值/dB(A); 标准来源. 3类区域. Leq(A); 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 55. 3.9固体废物 # 一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. |
| # 总量控制标准 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子如下： 表3-10.1 总量控制因子 污染物; 名称; 总量控制因子; 排放量. 废水; 生活污水; CODcr; 0.019t/a. NH3-N; 0.0001t/a. 废气; 挥发性有机物; VOCs; 0.815t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 4.1施工期 项目施工期主要对设备安装调试等。施工期短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。施工期主要为设备安装，施工期环境影响主要为为施工噪声、生活垃圾、施工废水等，采取的环境保护措施如下： 4.1.1施工废水环境保护措施 施工期废水为施工人员生活污水，经化粪池处理后进入园区污水管网汇入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 4.1.2施工噪声环境保护措施 施工期噪声是本项目施工期最主要的影响因素，工程主要噪声源为设备安装时产生的噪声。施工期主要噪声设备为电钻、电锤、手工钻等。项目在施工期采取的噪声防治措施如下： （1）规范施工时间，夜间（22:00—06:00）不得施工，午休（12:00—14:00）不得施工。 （2）对设备安装设备的装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，原材料运输车辆进入场地禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料； （3）加强施工期噪声管理，减少人为噪声；加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》（GB12523-2011）的规定，不会对周围环境产生明显影响。 4.1.3固体废弃物环境保护措施 项目施工期会产生废弃包装、生活垃圾等固体废物。施工期产生的废气包装物经收集后外售；生活垃圾交由环卫部门清运。 采取上述措施后，项目施工期固体废物不会对周围环境产生污染影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2营运期 4.2.1废气环境保护措施 1、废气污染源强分析 本项目运营期废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度。 ①投料、混料粉尘 项目在投料、混料过程中产生一定的颗粒物，根据根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知，混料工序粉尘产生系数为6千克/吨-产品，项目产品约1653t/a，则项目投料、混料工序颗粒物产生量为9.9t/a。 ②破碎粉尘 项目破碎过程中会产生粉尘，参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册可知，废PVC料干法破碎工序的颗粒物产污系数为450克/吨-原料，项目不合格产品约为8.2t/a，则破碎工序粉尘产生量为0.004t/a。 投料、混料、破碎工序均在密闭的车间内进行，粉尘由集气管道收集，经同一套布袋除尘装置处理后通过1根26m高的排气筒DA001排放，收集效率为85%，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知，布袋除尘装置处理效率为99%，风机风量为10000m3/h。未被收集的粉尘为15%，粉尘呈无组织的形式排放，项目投料、混合、破碎粉尘布袋除尘器收集量为8.3t/a，有组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为3.5mg/m3，无组织排放量为1.52t/a。 ③造粒挤出废气 项目在造粒挤出过程会产生非甲烷总烃、氯化氢。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知，造挤出工序的挥发性有机物（以非甲烷总烃作为表征因子）产污系数为1.5千克/吨-产品”，项目产品约1653t/a，则项目造粒挤出废气非甲烷总烃产生量为2.47t/a。 根据原料聚氯乙烯理化性质分析，其对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，但在添加稳定剂后，通过取代不稳定的氢原子、中和氯化氢、与不饱和部分发生反应等方式可抑制聚氯乙烯的分解，有少量的HCl气体产生。 本次环评氯化氢的产生源强参考汨罗嘉庆树脂瓦厂《年产2000吨环保树脂瓦技改建设项目》，该项目产品主要为环保树脂瓦，其原辅料主要为PVC树脂粉、ASA膜、石蜡、稳定剂、钙粉、硬脂酸等，该项目工艺流程为混料→上料→挤出成型→切割→检验。该项目已完成竣工环境保护验收，项目验收监测期间，氯化氢产生及排放情况如下： 表4.2-1 有组织废气（氯化氢）监测结果 计量单位：流量：m³/h、排放浓度：mg/m³、排放速率：kg/h 监测点位; 检测项目; 检测结果. 2018年6月29日; 2018年6月30. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001排气筒进口; 氯化氢; 标况流量; 2963; 3024; 3076; 3804; 3023; 3104. 排放浓度; 34.2; 22.6; 28.5; 19.7; 23.7; 28.1. 排放速率; 0.101; 0.068; 0.088; 0.075; 0.072; 0.087. DA001排气筒出口; 氯化氢; 标况流量; 2917; 2933; 2889; 2993; 2886; 2940. 排放浓度; 4.3; 2.9; 3.8; 3.5; 3.8; 2.7. 排放速率; 0.013; 0.009; 0.011; 0.010; 0.011; 0.008. 根据汨罗嘉庆树脂瓦厂《年产2000吨环保树脂瓦技改建设项目》监测数据可知，该项目年工作时间为2400h，则该项目氯化氢最大产生量为0.24t/a，排放量为0.03t/a。 汨罗嘉庆树脂瓦厂《年产2000吨环保树脂瓦技改建设项目》PVC树脂粉用量为1600t/a，挤出成型温度为175℃左右，其原料及工艺与本项目类似，本项目PVC粉末用量为1000t/a，则本项目氯化氢最大产生量约为0.15t/a。 ④涂胶废气 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知“292塑料制品的生产过程中，如果包含胶黏工艺，废气指标可参考2437地毯/挂毯行业胶黏工段的产污系数”。所以本项目涂胶废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2437地毯/挂毯行业”其中背胶工序挥发性有机废气（以非甲烷总烃作为标准因子）产生系数为9.28×10-1千克/吨-原料，本项目背胶使用量为5t/a，则非甲烷总烃产生量为0.005t/a。 ⑤印刷废气 本项目滚涂工序中使用水性油墨、UV光油，油墨的使用会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃作为表征因子），根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知“292塑料制品的生产过程中，如果包含印刷工艺，废气指标可参考2319塑料包装印刷行业印刷工段的产污系数”。所以本项目印刷废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2319塑料包装印刷行业可知”印刷工序挥发性有机废气（以非甲烷总烃作为标准因子）产生系数为19kg/t-原料，本项目油墨使用量为10t/a，则非甲烷总烃产生量为0.19t/a。 根根据建设方提供资料，造粒、挤出和印刷车间均采取墙体隔开半密封生产措施，各工序均在单独的半封闭车间生产加工，相互无交叉影响，项目拟采取局部通风的措施，加强厂内的通风换气。 本项目拟在有机废气产生工序（挤出机、造粒机、印刷机等）上方设置集气罩单独进行收集，各个生产设备上方的的集气罩均连通到支管道上,支管道再连接到主管道上，主管道最终接入“UV光解+活性炭吸附”装置，通过处理后的有机废气由26m高排气筒（DA002）排放。 集气罩集气效率约为85%，风机风量为22000m3/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知，UV光解+活性炭吸附处理处理效率为24%。项目年工作2400h，则非甲烷总烃有组织排放量为1.72t/a，排放速率为0.72kg/h，则排放浓度为32.7mg/m3。15%未收集到的非甲烷总烃（约0.4t/a），以无组织的形式排放。氯化氢有组织排放量为0.097t/a，排放速率为0.04kg/a，排放浓度为1.82mg/m³，未收集到的氯化氢（约0.023t/a），以无组织的形式排放。 ⑥臭气 项目树脂受热挤出时会产生少量的臭气，难以定量。根据项目工艺设计，臭气经排风装置加强车间通风处理，经采取上述措施后，臭气可以得到有效削减，排放臭气对车间操作环境及周围大气环境影响较小，本次评价不做定量分析。 项目挥发性有机物平衡图如下： 图4-1 挥发性有机物平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-2 废气污染源产生排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 风量; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 投料、破碎; 有组织; 颗粒物; 350; 3.5; 8.42; 10000; 85; 99; 是; 布袋除尘器; 3.5; 0.035; 0.08; DA001；颗粒物排放口; 26; 0.5; 25; 一般排放口; 113.14153 29.12304; 120; 5.9. 造粒挤出、涂胶、印刷; 有组织; 氯化氢; 2.27; 0.05; 0.128; 22000; 85; 24; 是; UV光解+活性炭吸附; 1.82; 0.04; 0.097; DA002；有机废气排放口; 26; 0.8; 25; 一般排放口; 113.14153 29.12297; 100; 0.43. 非甲烷总烃; 40.5; 0.89; 2.13; 30.7; 0.675; 1.72; 50; /. 臭气浓度; /; 少量; /; /; /; 少量; 6000（无量纲）. 投料、破碎; 无组织; 颗粒物; /; 0.63; 1.52; /; /; /; /; /; /; 0.63; 1.52; /; /; /; /; /; 周界外浓度最高点1.0; /. 造粒挤出、涂胶、印刷; 氯化氢; /; 0.01; 0.023; /; /; /; /; /; /; 0.01; 0.023; /; /; /; /; /; 周界外浓度最高点0.2. 非甲烷总烃; /; 0.17; 0.4; /; /; /; /; /; /; 0.17; 0.4; /; /; /; /; /; /; 厂界4.0； 厂区10.0. 臭气浓度; /; 少量; /; /; /; 少量; 厂界20（无量纲）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、自行监测计划 本项目常规环境监测应委托有资质单位进行定期监测，参考《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中自行监测相关要求，本项目环境监测计划见下表。 表4.2.-3 自行监测信息表 类别; 监测点; 监测因子; 执行排放标准名称; 标准限值; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物; GB16297; 120mg/m³; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; DB43/1357; 50mg/m³; 1次/年. 氯化氢; GB16297; 100mg/m³. 臭气浓度; GB14554; 6000（无量纲）. 厂界; 颗粒物; GB16297; 1.0mg/m³; 1次/年. 非甲烷总烃; DB43/1357; 4.0mg/m³; 1次/年. 氯化氢; GB16297; 0.2mg/m; 1次/年. 臭气浓度; GB14554; 20（无量纲）; 1次/年. 厂区; 非甲烷总烃; DB43/1357; 10mg/m³; 1次/年. 3、环境空气影响分析 （1）污染防治措施可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐可行技术： 4.2-4 废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料板、管、型材制造; 颗粒物; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 本项目投料、混料、破碎过程均在车间内进行，产生的粉尘通过集气罩收集，进入布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘通过一根沿着厂房外墙布置的排气管道连接至高于楼顶的排气筒（26m、DA001）排放，根据表4.2-2、表4.2-4、可知，本项目采用布袋除尘器处理粉尘为可行技术，经处理后的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（颗粒物：120mg/m³）。 本项目在造粒、挤出、涂胶、印刷工序会产生非甲烷总烃、氯化氢和恶臭，根据建设单位提供资料可知，项目采取“集气罩+UV光解+活性炭吸附”的工艺对产生的非甲烷总烃、氯化氢及恶臭进行处理，处理后的废气沿着厂房外墙布置的排气管道连接至高于楼顶的排气筒（26m、DA002）排放，根据表4.2-2、表4.2-4、可知，本项目采用的“UV光解+活性炭吸附”为可行性技术，经处理后的非甲烷总烃可满足《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1的排放限值（50mg/m³；2.0kg/h）；氯化氢可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（氯化氢：100mg/m³），恶臭可满足恶臭污染物排放标准（GB14554-93）（臭气浓度：6000无量纲）。 活性炭吸附饱和后需定期更换，为保证其整体吸附效率，则应保证活性炭每季度更换一次；同时为保证活性炭及时更换，活性炭吸附装置需由专业设备厂家为其设计安装压差报警器，压差报警器能够感应活性炭吸附装置进、出口两端的压差，当活性炭吸附饱和后报警器自动报警，提示更换活性炭。在保证更换频次，及时更换活性炭的情况下，可保证其净化效率。 综上所述，本项目采取的废气污染防治措施可行。 （2）排气筒设置的合理性分析： 根据项目污染源分析，本项目DA001和DA002排气筒设置参数：DA001内径均为0.5m，DA002内径为0.8m，废气量分别为为10000m3/h和20000m3/h，由此计算出烟气排放速率分别为14.17m/s，11.07m/s，满足相关行业要求。 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度的要求：①新污染源的排气筒一般不应低于15m；②排气筒高度须遵守表列排放速率标准值；③排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。本项目为新建项目，根据现场踏勘可知，目前项目周围200m范围内最高的建筑为本项目所在厂房（厂房高度为21m），根据建设单位提供资料，项目排气筒设置高于楼顶5m（DA001:26m；DA002:26m），满足相关要求。 4.2.2废水环境保护措施 1、水污染源强核算 本项目主要参考《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中的系数法和物料衡算法进行废水污染源源强核算。 项目用水有冷却水、生活用水。其中生活污水外排，冷却水循环使用。 ①冷却水 挤出机挤出的封边条通过冷却水直接冷却，冷却水的供水采用的是循环池供水，循环水池规格约为：5m×4m×1m，即总容积为20m3。根据建设单位提供的资料，本项目水池中的贮存量约为15m3，年损耗量按10%计。循环水池冷却水循环使用，不外排。则循环水池的新鲜水用量为13.5t/a。 ②生活污水 项目劳动定员36人，年工作300天，均不在厂区食宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，不在厂区住宿职工生活用水量按45L/d•人计，则项目生活用水量为1.6m3/d（486m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.28m3/d（384m3/a）。依托园区化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河。 生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L。产生量COD 0.115t/a，BOD 0.077 t/a、SS 0.115t/a、NH3-N 0.012t/a，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，化粪池对各污染物去除率：COD 15%，BOD 9%、SS 35%、NH3-N 3%，则处理后浓度COD 255mg/L，BOD 182mg/L、SS 195mg/L、NH3-N 29.1mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准，符合岳阳县工业集中区污水处理厂接纳标准，排放量COD 0.098t/a，BOD 0.077t/a、SS 0.075t/a、NH3-N0.011t/a，经岳阳县工业集中区污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排入新墙河。 生活污水排放情况见表4.2-5： 表4.2-5 废水污染物信息表 pH单位：无量纲 产排污环节; 类别; 产生量t/a; 污染物种类; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 治理设施; 排放量t/a; 污染物排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a. 治理工艺; 是否可行技术. 办公、生活; 生活污水; 384; pH; 6~9; /; 化粪池; 是; 384; 6~9; /. COD; 300; 0.115; 255; 0.098. BOD5; 200; 0.077; 182; 0.077. SS; 300; 0.115; 195; 0.075. NH3-N; 30; 0.012; 29.1; 0.011. 表4.2-6 废水排放方式及排放口信息一览表 污染物类别; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 受纳污水处理厂/水体名称. 生活污水; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 污水总排口; DW001; 一般排放口; E:113.141 N:29.123; 岳阳县工业集中区污水处理厂. 雨水; 间接排放; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 雨水排放口; YS001; 一般排放口; E:113.140 N:29.122; 城南河. 表4.2-7 废水监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 废水; 废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类; 每年1次. 本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河，对地表水环境不会造成影响。 冷却水循环可行性分析： 本项目设置一套冷却水循环系统，成型后的产品经冷却水进行冷却，冷却水不与物料接触，冷却方式为间接冷却，冷却水经冷却池循环使用，项目需要定期添加新鲜水来补充蒸发损耗的水分即可，补充水为自来水，直接进循环水池后循环使用，不会对周边水环境造成影响。 污水纳入岳阳县工业集中区污水处理厂的可行性、可靠性分析： 岳阳县工业集中区污水处理厂位于县城荣家湾荣站村，设计处理规模为3万t/d，污水处理厂于2018年初建成，2018年3月投入试运行。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至京广铁路；南至跃进村—方杨村—划船塘水库一线；东至县林科所；北至白洋水库。本项目位于该污水处理厂服务范围内。 根据调查，岳阳县工业集中区污水处理厂采用A2/O氧化沟（其中二期工程采用微孔曝气形式）+紫外线（UV）消毒池的处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，目前污水处理厂一期规模废水处理量为5000m3/d，调查污水处理厂实际处理的废水量约为3500m3/d，剩余1500m3/d处理能力，本项目废水主要为生活污水，生活污水排放量为1.28t/d，远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，经化粪池预处理后排入园区污水管网，废水可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准，岳阳县工业集中区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳县工业集中区污水处理厂可行。 4.2.3噪声 1、污染物产生情况 本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，如搅拌机、造粒机、挤出机等。噪声级范围在80～90dB（A）之间，各噪声源强见表4.2-8。 表4.2-8 噪声源信息表 序号; 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间. 1; 搅拌机; 85; 基础减振+厂房隔声; 65; 连续. 2; 造粒机; 85; 65; 连续. 3; 挤出机; 80; 60; 连续. 4; 收盘机; 80; 60; 连续. 5; 印刷机; 80; 60; 连续. 6; 粉碎机; 90; 70; 连续. 7; 空压机; 90; 70; 连续. 8; 分切机; 85; 65; 连续. 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源，因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 固定噪声源预测评价 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 项目建成后厂界噪声值预测见下表。 表4.2-9 厂界噪声预测结果一览表 噪声源; 预测源强/ dB（A）; 措施降噪（隔声、减振） [dB（A）]; 预测 源强; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 搅拌机（5台）; 92; -20; 72; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 52; 46; 46; 52. 造粒机（3台）; 90; -20; 70; 距离（m）; 15; 15; 25; 5. 贡献值dB(A); 46.5; 46.5; 42; 56. 挤出机（15台）; 87; -20; 67; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 47; 41; 41; 47. 收盘机（15台）; 87; -20; 67; 距离（m）; 5; 5; 35; 15. 贡献值dB(A); 53; 53; 36; 43. 印刷机（7台）; 85; -20; 65; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 45; 39; 39; 45. 粉碎机（2台）; 93; -20; 73; 距离（m）; 5; 25; 15; 15. 贡献值dB(A); 59; 45; 49; 49. 空压机（1台）; 90; -20; 70; 距离（m）; 8; 22; 12; 17. 贡献值dB(A); 52; 43; 48; 45. 分切机（3台）; 90; -20; 70; 距离（m）; 5; 25; 15; 15. 贡献值dB(A); 56; 42; 47; 47. 厂房噪声贡献值dB(A); 62.3; 55.3; 53.2; 58.5. 根据上表可知，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求。综上所述，本项目对周围声环境影响较小。 为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防止振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 综上所述，本项目采取本次环评提出的相关要求后，运营期噪声对周围环境影响较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4.2-10 声环境监测要求一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每年1次. 4.7固体废物 4.7.1固废源强核算 本项目运营期间产生的固废主要包括生产固废和生活垃圾。生产固废分为一般工业固废和危险废物，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），本项目一般工业固废主要包括：收集粉尘、不合格品、废包装材料等；危险废物主要包括：废活性炭、废UV管、含油抹布及手套、废油墨桶等。 （1）生活垃圾 项目共有职工36人，均不在厂区住宿，参照我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾产生量为0.5kg/(人·天)，项目年工作时间按300天计，则项目生活垃圾产生量约5.4t/a。 （2）一般工业固废 ①不合格产品 根据建设单位提供经验系数，项目产品合格率约99.5%，则不合格品产生量约为8.15t/a，属于一般固体废物，分类代码为292-009-99，收集破碎后回用于生产。 ②废包装材料 项目在包装等工序中会有废包装材料产生，根据业主提供材料，废包装材料的产生量为0.5t/a，属于一般固体废物，分类代码为292-009-99，出售给有关物资回收部门。 ③收集的粉尘 项目废气处理设施捕集粉尘及车间内粉尘沉降过程会产生收集粉尘，根据4.4.1章节可知收集粉尘的产生量约为8.33t/a，属于一般固体废物，分类代码为 292-009-66，集中收集后直接回用于生产，不外排。 ④废原料桶 项目废原料空桶主要为水性油墨、环保胶水桶，约0.05t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34331-2017）第6.1节：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或在生产点经过修复和加工后满足地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”。项目废原料空桶由生产厂家回收并重新使用，废油墨桶虽不属于危险废物，但须收集暂存于危废贮存间，定期交由厂家回收利用。 ⑤含油废抹布及手套： 项目机械设备维修过程中会产生废油抹布、含油废手套，项目废油抹布、含油废手套年产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）《危险废物豁免管理清单》中的（24）废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集的，全过程不按危险废物管理，属于可豁免危险废物，可与生活垃圾共同处理。 （3）危险废物 ①废矿物油 项目机械设备维修过程中会产生废矿物油，产生量约为0.001t/a，据《国家危险废物名录》，废矿物油属于危废（危险废物HW48）900-249-08，经集中收集至危废暂存间暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理。 ③废活性炭 根据废气污染源分析，经过UV光解处理（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》UV光解处理效率12%）后的废气量为1.68t/a，则活性炭有机废气去除量为0.35t/a（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》活性炭处理效率21%）。其中活性炭吸附废气的吸附量取最大值30kg/100kg，所需活性炭总用量为1.17t/a。环评要求活性炭定期更换，并做好更换记录工作。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49（其他废物），危废编号为900-039-49（烟尘、VOCs治理过程产生废废活性炭），环评要求该项危废妥善收集贮存，与其他危废分开暂存于危废间，并委托有资质单位合理处置。 ④废UV灯管： 项目UV光解废气处理装置在使用过程中会产生废UV灯管，其产生量约为 0.01t/a，属危险废物（HW29含汞废物，危险废物代码900-023-29），经收集暂存危废间后交由有资质的单位处置。 表4.2-11 一般固废的产生和处理情况一览表 序号; 产污环节名称; 名称; 一般固废代码; 物理性状; 贮存方式; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 办公、生活; 生活垃圾; /; 固体; 垃圾桶; 5.4; 交由市政环卫部门统一处置. 2; 生产、维修; 含油抹布、手套; /; 固体; 垃圾桶; 0.001. 3; 生产过程; 不合格产品; 292-009-99; 固体; 一般固废暂存间; 8.15; 破碎后回用于生产. 4; 包装; 废包装材料; 292-009-99; 固体; 0.5; 收集后外售. 5; 投料、混料、破碎; 收集的粉尘; 292-009-66; 固体; 0.01; 收集后回用于生产. 6; 涂胶、印刷; 废原料空桶; /; 固体; 危废暂存间暂存; 0.05; 由生产厂家直 接回收. 表4.2-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.001; 设备保养、检修; 液态; 矿物油; 矿物油; /; T，I; 置于危废暂存间暂存，交有资质的单位进行处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.17; 废气处理; 固态; 废活性炭; 有机废气; 每季度; T. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 废灯管; 汞; 每年; T. 环境管理要求： 1、建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。本次环评建议建设单位在1F厂房西侧设置面积为30m2的一般固废暂存间，一般固废收集后定期外售。 2、建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单对危险废物的收集、暂存、运输进行管理，并委托有资质的单位进行处置，本项目拟在1F厂房西南侧设置一个危废暂存间，面积约10m2： （1）危险废物处置措施 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员和个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目的位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应表明一下信息：主要化学成分或危险废物的名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位的名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 a.危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服，并设有报警装置和应急防护措施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 4.3环境风险 4.3.1评价依据 ①风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品不涉及危险化学品。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目使用各种原辅材料中危险物质主要为UV油墨、水性背胶，油墨属于易燃品、有毒品，最大存储量为0.002t，水性背胶最大存储量为0.005t；产生的固废含有少量危废，包括废油墨罐、废胶桶、废活性炭、废矿物油、含油抹布、手套。 表4.3-1 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 油墨; 液体; 毒性、易燃性; 桶装; 0.002t; 10t; 0.0002. 2; 水性背胶; 液体; 易燃性; 桶装; 0.005t/a; 10t; 0.0005. 3; 危险废物; /; 毒性、易燃性; 危废间暂存; 0.012t/a; 100t; 0.00012. 合计; 0.00064. 注：注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.00064，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00064＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4.3-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目风险潜势为I，项目评价工作等级为简单分析。 4.3.2环境风险识别 表4.3-3 项目危险物质污染途径分析 名称; 风险因素; 污染途径; 危害. 生产线、原料仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 水性油墨、环保胶水通过雨水管网进入水环境; 通过周边雨水管道污染周边水体. 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染; 泄漏; 消防废水通过雨水管网进入水环境. 废气事故排放; 事故排放; 非甲烷总烃未经处理直接排入大气; 废气污染物产生量不大，对大气环境影响不大. 危废暂存间; 泄漏; 危险废物泄露可迅速收集; 危废迅速收集对周边环境影响较小. 4.3.3环境风险影响分析 泄漏影响分析：项目原材料使用均在车间内进行，若发生泄露，泄漏的原料可在车间内收集，基本不会泄漏到厂外环境。可将泄漏部位转向上，移至安全区域，然后转移物料，并采用吸油毡对泄漏的原材料进行吸附，使用过的吸油毡按照危废进行处理； 水性油墨、环保胶水漏时会挥发少量的废气，由于原料均采用桶装，泄漏时泄漏的量比较少，有机废气挥发量也相对较少，且泄漏时水性油墨、环保胶水等原料可由工人迅速收集到原料容器中，泄漏的时间较短，泄漏时挥发的有机废气对周围环境影响较小。发现有危险废物泄漏等异常迹象时，应果断采取转移、堵漏等措施，实施紧急处置，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响。 火灾次生污染影响分析：项目所用原辅材料中易燃物质为有机溶剂，企业在生产过程中加强管理，严禁在车间及仓库内吸烟或使用明火；仓库派专人进行管理，严禁闲杂人进入，并配备了足量的与贮存物质相对应的灭火装置，可有效的控制火情。一旦发生火灾，首先使用与着火材料相对应的灭火器材来控制火情，同时迅速将着火点附近的其他物料进行转移，并采取隔离措施，防止火情进一步扩大，不会对周围环境产生太大的影响。 4.3.4环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 a安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作作出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的化学品仓库。 b火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：车间禁止吸烟；定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 c泄漏风险防范措施 ①危废暂存间将采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少0.5米厚粘土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或2毫米厚的高密度聚乙烯等其它人工材料。防渗地坪采用三层结构，从下面起第一层为上述的防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm。 ②原料仓储区设置明显标志，做好防腐防渗处理。 d其他风险防范措施 ①做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ②在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ③要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 4.3.5环境风险评价结论 项目化学品用量较少，危险废物均放置在危废储存间内，一旦发生泄漏，主要会对项目厂区环境产生一定的不利影响，如能采取有效的监控和防护措施，发生风险事故后短时间作出反应并进行控制，则本项目正常经营过程环境风险水平是可以接受的。 表4.3-4 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南岳邦新材料有限公司年产PVC封边条2000万米建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （岳阳）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 113°8′50.36″; 纬度; 29°7′15.74″. 主要危险物质分布; 油墨、水性背胶、非甲烷总烃、氯化氢、危险废物等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①油墨泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ②水性背胶泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ③危废泄露对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ④废气事故排放会污染周边大气环境。 ⑤火灾爆炸次生污染导致对周边环境空气造成影响，消防产生的消防废水若无法及时有效的收集，则会对地表水、土壤和地下水造成一定影响.. 风险防范措施要求; ①原料仓储区做好防腐防渗处理，泄漏的油墨、水性背胶如发生泄漏，可将泄漏部位转向上，由工人迅速收集到原料容器中，移至安全区域，然后转移物料，并采用吸油毡对泄漏的原材料进行吸附，使用过的吸油毡按照危废进行处理； ②危废暂存间将采取有效的防渗措施； ③加强对废气处理设施的维护，如废气处理设施发生故障，应立即停止生产，待维修完成后，方可继续生产； ④厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资，如遇火灾爆炸，应及时收集消防废水，禁止消防废水经雨水管道直接排入外环境。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地生态环境部门。在上级生态环境部门到达之后，要从大局考虑，服从生态环境部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 颗粒物排放口：DA001（投料、混料、破碎）(E:113.14153 N:29.12304) | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+26m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）（120mg/m³） |
|  | 有机废气排放口：DA002（造粒、挤出、涂胶、印刷）(E:113.14153 N:29.12297) | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+26m高排气筒 | 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）（50mg/m³）、 |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）（100mg/m³） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（6000无量纲） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间封闭、强化废气收集效率，减少无组织废气排放 / | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）（1.0mg/m3） |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）（0.2mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）（4.0mg/m³） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（20无量纲） |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃 |  | 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）（10mg/m³） |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类 | 化粪池进行预处理后排入污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 pH：6~9；BOD5：300mg/m³ COD：500mg/m³；SS：400mg/m3 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备；采取基础减振+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65/dB(A)； 夜间：55/dB(A)） |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；不合格品破碎后回用于生产；收集的粉尘回用于生产；废包装材料收集后外售；废油墨桶定期交由厂家回收利用；危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位应在项目的正常运营过程中，危废暂存间采取防渗措施，确保不发生泄漏从而污染至地下水和土壤的情景 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强车间周围绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 针对火灾风险，应按规范设置灭火和消防装备，制定巡查制度、提高人员防火意识和加强火源管理，定期培训工作人员防火技能和知识 |  |  |  |
| 其它环境管理要求 | 1、严格落实环保“三同时”要求； 2、保证各环保设施正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响； 3、项目竣工后，及时按照建设项目竣工环保验收规范要求开展验收。 |  |  |  |

# 六、结论

6.1结论 湖南岳邦新材料有限公司年产PVC封边条2000万米建设项目位于岳阳高新技术产业园武广路3号创新创业基地B栋一层、二层，项目总投资500万元，从事PVC封边条的生产，计划年产PVC封边条2000万米。 项目符合所在地土地利用规划；符合区域环境功能区划要求，与周边环境相容。项目投产后具有良好的社会经济效益。通过落实配套的环保措施，可实现污染物的达标排放，区域环境能够满足环境功能区划和总量控制要求。全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施和风险防范措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.6t/a | 0 | 1.6t/a | 1.6t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 2.12t/a | 0 | 2.12t/a | 2.12t/a |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | 0.12t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.098t/a | 0 | 0.098t/a | 0.098t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | 0.011t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 5.4t/a | 0 | 5.4t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 8.15t/a | 0 | 8.15t/a | 8.15t/a |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 8.33t/a | 0 | 8.33t/a | 8.33t/a |
|  | 废原料桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.17t/a | 0 | 1.17t/a | 1.17t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①