建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:年产500万幅通信天线项目（年产5G室内分布天线495万套、5G基站天线5万套）

建设单位：湖南中轶信科技有限公司

编制日期：二〇二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 4 -

二、建设项目工程分析	- 13 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 23 -

四、主要环境影响和保护措施	- 29 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 49 -

六、结论	- 50 -

附表	51

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：环境空气质量现状监测点位图

附图4：大气环境保护目标图

附图5：项目现状图

附图6：外部排水路径图

附图7：本项目与岳阳高新技术产业园区总体规划位置关系图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：备案证明

附件4：租赁合同

附件5：入园意见

附件6：油墨、环保胶水分析报告

附件7：湖南宸博铝业有限公司环评批复

附件8：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函

附件9：专家评审意见及签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500万幅通信天线项目（年产5G室内分布天线495万套、5G基站天线5万套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-430621-04-01-897725 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李春九 | 联系方式 | 1536700**** |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园区金信路3号 |  |  |
| 地理坐标 | E：113°9'2.699"，N：29°7'2.020" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3921 通信系统设备制造； C2929 塑料零件及其他塑料制品制造; C2231纸和纸板容器制造; | 建设项目 行业类别 | 三十六：计算机、通信和其他电子设备制造业39； 通信设备制造392； 全部（仅分割、焊接、组装的除外）； 二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） 十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 223 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的； |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与岳阳高新技术产业园区规划符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2021-2025）环境影响报告书》内容，本次调区扩区为规划近期规划范围如下： 1）主区 原《中国开发区审核公告且录》(2018年版）核准范围称为主区：将主区林冲路以西面积189hm2调出，不再进行工业开发；将主区核准范围外以东、中部以北和以南的部分区域共计面积458.75hm2纳入扩区范围。调扩区后主区范围：东至林科所-燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章-燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路-武广高铁线，北至东方村易家组-城南大道线，调区扩区后的规划面积727.75hm2。 2）洪山洞片区 将长湖乡洪山洞片区面积188.2.5hm2纳入扩区范围，设为洪山洞片区。洪山洞片区范围：东至107国道酉侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，规划面积188.25hm2。 3）调区扩区后总体方案 本次调区扩区规划实施后，岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，为“一园两区”，调区扩区后规划总用地面积916hm2,其中城镇建设用地面积910.23hm2，区域交通设施用地5.77hm2。 本项目位于调区扩区后的岳阳高新技术产业园区主区。 4）调整后主导产业 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》内容，调区扩区后，园区设“三主两辅”产业格局，三大优势主导产业包括生物医药、新材料、机械制造；两大辅助产业包括电子信息产业和物流产业。主区主导产业为生物医药产业、机械制造产业、新材料产业，辅助产业为电子信息产业、物流产业。 1.2与岳阳高新技术产业园区环境准入相符性分析 表1.2-1 岳阳高新技术产业园区环境准入行业清单 片区; 类别; 行业. 主区; 推荐产业; 主导产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27 医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34 通用设备制造业；C35 专用设备制造业；C367 汽车零部件及配件制造；C38 电气机械和器材制造业；C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283 生物基材料制造；C331 结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63 电信、广播电视和卫星传输服务，I65 软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59 装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）。. 禁止类; 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594 危险品仓储。. 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。. 限制类; 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序等表面处理工艺的企业。. 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。. 洪山洞片区; 推荐产业; 主导产业： 新材料产业：在现有高温耐火材料的基础上，发展耐火、耐磨特种新材料集群，代表行业C307 陶瓷制品制造；C308 耐火材料制品制造；C331 结构性金属制品制造。. 禁止类; 规划主导产业以内： ①新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。. 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。. 限制类; ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。. 本项目属于“C3921通信系统设备制造业”，属于电子信息产业，为园区推荐产业，符合岳阳高新技术产业园产业定位。 |
| 其他符合性分析 | 1.3依托湖南宸博铝业有限公司可行性分析 湖南宸博铝业有限公司成立于2019年，于2019年8委托常德市双赢环境咨询服务有限公司办理了环评手续，且于2019年9月2日取得了岳阳市生态环境局的批复（岳环评【2019】132号）。建设有生产车间6栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，由于市场需求以及企业自身原因，厂房建设后一直未上马投产。 本项目租赁湖南宸博铝业有限公司6#、8#栋闲置厂房进行生产，依托已建办公楼、宿舍及食堂。运营过程中产生的生活污水依托已建隔油池、化粪池进行预处理。 本项目运营过程废气主要为少量切割粉尘、注塑、印刷产生的有机废气等，经过处理后，其排放量远低于相关排放限值，对周边环境影响较小，不存在交叉污染。 1.4产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 1.5选址合理性分析 项目位于岳阳高新技术产业园区金信路3号（湖南宸博铝业有限公司内），本项目已与湖南宸博铝业有限公司签订租赁协议（附件4），已取得园区入园意见（附件5）。 根据岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2030），岳阳高新技术产业园区共分为生物医药产业区、新材料产业区、机械制造产业区、电子信息产业区、物流产业区等。另根据关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号）内容可知，岳阳高新技术产业园区“禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业、禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业、禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业、禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业等”。本项目为“C3921通信系统设备制造业”，属于园区推荐行业，不属于高耗能、高污染的企业。 由此可知，本项目符合岳阳县工业集中区产业定位要求。本项目用地为高新技术产业园工业用地，符合园区用地规划，本项目选址符合规划要求。 选址符合环境功能区划要求；项目区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小；项目所在区域内地表水、地下水均具有一定的环境容量。通过采取完善的环保措施，项目外排污染物对环境影响较小。区域声环境质量状况良好，运营期通过采取相应的隔声、减振等措施后，项目对声环境影响较小。 建设场地地质条件、交通运输、环境保护和水、电等基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，项目拟建地附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，项目建设用地范围无环境制约因素，与周边环境相容。综上可知项目选址符合规划、环境敏感度、环境功能区划及环境质量、防护距离要求，通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，厂址选择基本合理可行。 综上所述，项目选址基本合理。 1.6三线一单符合性分析 表1.6-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《岳阳市生态保护红线初步划定方案》（2018年）文件可知，本项目位于岳阳市岳阳县高新技术开发区金信路北侧，为工业园区，属于重点管控单元，选址不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县2020年环境空气现状监测统计结果，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。根据岳阳县环境监测站2020年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据可知，八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域水环境质量达标；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，暨不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水以及园区土地资源，建设项目供电由园区电网统一供给，生活用水来自于自来水，租赁岳阳高新技术产业园湖南宸博铝业有限公司6#、8#栋厂房进行生产，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 生态环境准入清单 《湖南省“三线一单”省级以上产业园区生态环境准入清单》（ZH43062120002岳阳高新技术产业园区）; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （1.2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （1.3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; 本项目运营过程中外排废水主要为生活污水，不涉及重金属及持久性有机物，不属于重型水污染企业；本项目为二类工业企业；本项目位于岳阳高新技术产业园湖南宸博铝业有限公司内，位于园区中部地区，不位于园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2.2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 （2.4）园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目生活污水、经预处理后进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理；本项目不涉及燃煤、锅炉等；项目无45m的高架源；本项目属于“C3921通信系统设备制造业”，不属于挥发性有机废气排放重点源，运营过程中产生的有机废气通过采取相应的措施后，对环境影响较小；项目运营期产生的危险废物暂存于危废暂存间后，委托有资质的单位进行处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理能力。; 本项目中不存在重大危险源；项目用地不涉及土壤风险防控相关问题; 符合. 资源开发频率要求; （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020 年的区域综合能耗消费量预测当量值为 483400 吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。 （4.2）水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县2020年万元工业增加值用水量控制指标为32立方米/万元，万元国内生产总值用水量106立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工产业土地投资强度标准分别为220万元/亩、270万元/亩、200万元/亩、190万元/亩。; 能源：项目能源为电能，属于清洁能源；水资源：项目运营过程中用水主要为生活用水无生产用水; 符合. 污染控制指南（试行）》相关要求。 1.7与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析情况见表1-7.1。 表1-7.1 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 相关政 策要求; 相关规定; 本项目拟采取的措施. 挥发性 有机物 （VOCs）污染防 治技术 政策; - 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； - 废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放； - 在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； - 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放： - 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 1、本项目注塑工艺、印刷工序会产生少量VOCs，采用：“UV光解+活性炭吸附”处理； 2、本项目无生产废水产生； 3、本项目在印刷过程中使用非溶剂型低VOCs含量油墨； 4、项目产生的VOCs采用活性炭吸附后，通过15m高排气筒达标排放； 5、本项目运营期根据监测要求进行自行监测。. 由上表可知，本项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。 . |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程建设内容 1、主要建设内容 本项目位于岳阳高新技术产业园区金信路3号，租赁湖南宸博铝业有限公司闲置钢结构厂房（6#、8#栋）进行生产，生产车间总建筑面积11111m2，。 本项目建设内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目具体建设内容见表2.1-1。 表2.1-1 主要建设内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 5G天线生产线; 位于6#栋厂房，建筑面积约2000m²主要设置6条5G高端通讯天线生产设备线，主要包括激光切割机、折弯机、剪板机等；; 利用现有厂房，进 行内部改造和安装设 备. 外罩生产线; 位于6#栋厂房，建筑面积约2000m²，主要设置9台注塑机. 纸箱生产线; 位于6#东厂房，建筑面积约2000m²，主要设置分纸机、印刷机等. 组装区; 位于8#栋厂房，建筑面积约3000㎡，采用半机械半人工的方式进行组装. 储运工程; 原料车间1#; 位于6#栋厂房，面积约500m². 成品车间; 位于6#栋厂房，面积约2000m². 运输道路; 场区道路; 依托. 辅助工程; 办公区; 依托湖南宸博铝业有限公司西侧办公楼，建筑面积约630m². 宿舍; 依托湖南宸博铝业有限公司西北侧宿舍楼，建筑面积570m². 公用工程; 给水; 由园区自来水供给，供给水量可以满足本项目生产及生活用水的需求. 供电; 园区电网供给. 排水; 项目区内实行雨污分流，雨水经雨水管道收集外排南侧金信路雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理后外排南侧金信路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河. 环保工程; 废气; 切割粉尘在切割机内自然沉降，定期清理：设置密闭的投料室; 新建. 注塑、粘合、印刷产生的有机废气采取“集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）”排放，废气处理设施设置于车间外；; 新建. 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后外排南侧金信路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，提高装备质量和精度，减少机件撞击、摩擦声，加强设备维护和保养，采用基础减振、厂房隔声等; 新建. 固废; 废边角料、金属颗粒物、废纸板集中收集后暂存于一般固废暂存间（6#栋厂房北侧，30m²），交由物资回收公司处理；生活垃圾交由环卫部门处理；设置危废暂存间（6#栋厂房东北侧，5m2），危险废物分类存放，交由有危废处理资质单位处理; 新建. 表2.1-2本项目与湖南宸博铝业有限公司依托关系表 名称; 湖南宸博铝业有限公司; 依托关系; 备注. 主体工程; 厂房; 6栋生产车间（2#栋、3#栋、5#栋、6#栋、7#栋、8#栋）; 租赁闲置6#、8#厂房进行生产; 本项目按生产要求进行分区. 辅助工程; 办公楼、综合楼; 1栋宿舍楼（1#栋）、 1栋办公楼（4#栋）; 依托办公楼2楼、宿舍楼2楼; 本项目不新建办公楼及宿舍楼. 公用工程; 供电; 园区供电系统; 依托; 本项目用电量较小，园区的供电 系统能足够满足日常生产. 供水; 园区供水系统; 依托; 本项目无生产废水产生，日常用水主要为生活用水. 环保工程; 废水; 隔油池、化粪池; 依托; 生活污水依托湖南宸博铝业有限公司现有隔油池、化粪池进行预处理. 2.2产品方案及规模 项目注塑生产线生产的天线外罩及包装纸箱仅用于本项目配套使用，不单独外售，项目主要产品方案及规模见下表。 表2.2-1 产品方案及其规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 主要产品. 1; 5G室内分布天线; 万套; 495; /. 2; 5G基站天线; 万套; 5; /. 配套产品. 3; 室内分布天线外罩; 万套; 495; 作为5G天线配套产品，不作为产品出售. 4; 基站天线外罩; 万套; 5. 5; 包装纸箱; 万套; 500. 2.3主要设备 本项目具体设备详见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 5G天线生产线. 1; 数控机床; GH21-45T/80T/125T; 台; 7; 冲压产品零部件. 2; 全自动同轴剥线机; DM-9600S; 台; 2; 剥线. 3; 输送设备; L20m/L10m*1.5m*2m; 台; 5; 输送加工半成品或成品. 4; 变频空压机; BLT-50A LPM+; 台; 1; 电力变频空压. 5; 网络分析仪; NA7682C端口8.5G; 台; 2; 产品质量检测. 6; 液压剪板机; Q12Y-6*3200; 台; 1; 剪板材料. 7; 数控折弯机; QH-1032NT; 台; 4; 折弯材料. 8; 中功率激光切割机; MPS-3015C; 台; 1; 激光切割材料. 外罩生产线. 1; 搅拌机; 300A搅拌机; 台; 1; 原料搅拌. 9; 海天注塑机; MA2500II/1000; 台; 2; 挤压成型塑料外罩. 10; 海天注塑机; MA2000II/700; 台; 2; 挤压成型塑料外罩. 11; 海天注塑机; HTB150*1; 台; 1; 挤压成型塑料外罩. 12; 海天注塑机; HTB100*1; 台; 1; 挤压成型塑料外罩. 13; 海天注塑机; HTB200*1; 台; 1; 挤压成型塑料外罩. 14; 海天注塑机; HTB300*1; 台; 1; 挤压成型塑料外罩. 15; 伊之密注塑机; UN4003M; 台; 1; 挤压成型塑料外罩. 纸箱生产线. 16; 分纸机; SY25000; 台; 1; 分纸、切纸. 17; 印刷机; SYM2500; 台; 1; 印刷. 18; 快速钉机; TD1400; 台; 1; 打钉. 19; 高速粘钉一体机; TB2K00; 台; 1; 粘胶、打钉. 19; 打包机; SD-305-1050; 台; 1; 打包产品. 20; 废纸打包机; HY20T; 台; 1; 打包废纸. 2.4主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2.4-1 主要原辅材料一览表 序号; 种类; 名称; 年使用量; 最大储存量; 计量单位; 备注. 5G天线. 1; 原料; 铝材铝板; 300; 30; t/a; 外购. 2; 电缆; 30; 10; 万m; 外购. 3; 铜接头; 500; 20; 万个; 外购. 4; PCB板; 500; 20; 万个; 外购. 4; 天线外罩; 500; /; 万个; 来自注塑生产线. 5; 辅料; 纸箱包装; 500; /; 个; 来自纸箱生产线. 外罩生产线. 1; 原料; PP颗粒; 400; 10; t/a; 外购新料且禁止使用再生塑料为原料. 2; 原料; 色粉; 0.5; 0.5; t/a; 外购. 纸箱生产线. 1; 原料; 纸板; 100; 10; 吨/年; 外购. 2; 辅料; 水性油墨; 0.1; 0.1; 吨/年; 外购，非溶剂型低VOCs含量油墨. 3; 环保胶水; 0.01; 0.01; 吨/年; 外购，非溶剂型低VOCs含量胶水. 废气处理. 1; /; 活性炭; 0.017; 0.009; 吨/年; 废活性炭暂存于危废间，并委托有资质单位处置. 2; /; UV灯光; 20支; 40支; /; UV光解处理箱体. 原辅料理化性质： ①聚丙烯：简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，分解温度为370℃，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。置于阴凉处存储，避开热、火花、明火、高温的着火源。 ②水性油墨：本项目使用黑色水性油墨，根据建设单位提供的MSDS报告，主要由碳黑（N330）、水性树脂油、消泡剂、去离子水组成。 水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。水性油墨的连结料主要分为两种类型：水稀释型和水分散型。前者可以使用的树脂类型有很多种，比如顺丁烯二酸树脂、紫胶、马来酸树脂改性虫胶、乌拉坦、水溶性丙烯酸树脂和水性氨基树脂等。水分散型的连结料是在水中通过乳化的单体聚合所得，它是两相体系，其中油相以颗粒状在水相中分散，虽不能够被水溶解，但能够被水稀释，所以也可以认为是水包油乳液型。 本次环评要求建设单位使用的水性油墨的挥发性有机物含量须满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），平版印刷油墨中挥发性有机物的含量低于10%的要求。 ③环保胶水：根据建设单位米黄色粘稠液体，稍有气味，主要由高岭土、聚乙烯醇、淀粉、防腐剂、水等组成，聚乙烯醇有机化合物溶于水，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。微溶于二甲基亚砜。聚乙烯醇是重要的化工原料，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等。吸入、摄入对身体有害，对眼睛有刺激作用。可燃，具有刺激性。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 根据建设单位提供的成分分析报告可知，本项目使用的胶粘剂含聚乙烯醇，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2：水基型胶粘剂VOCs含量限值量，其中“其他”类聚乙烯醇的限量值为＜50g/L，所以本次环评要求，建设单位使用的粘胶剂需满足相应的限值要求。 PCB板：中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。 色粉：是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，色母主要用在塑料上，色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 2.5劳动定员与工作制度 职工人数：生产定员160人，依托湖南宸博铝业有限公司已建宿舍和食堂食宿。 工作制度：每天工作8小时，年工作330天。 2.6总平面布置 本项目办公生活区依托湖南宸博铝业有限公司已建办公楼、宿舍楼，租赁6#、8#栋厂房进行生产，其中6#厂房设置有5G天线生产线、外罩生产线以及纸箱生产线，6#厂房北侧设置6条5G天线生产线，设备呈东西向布置，整体靠近厂区北侧，6#厂房东侧为注塑生产线，共设置9台注塑机，呈南北向布置，6#厂房中部为纸箱生产线，设备呈东西向布置，原料堆放区位于车间西侧，成品区位于车间西南侧。8#厂房主要为组装车间，采用半人工半机械的组装方式。危废暂存间设置于6#栋厂房东北侧，面积约5m²，一般固废暂存间设置于6#栋厂房北侧，面积约30m²。（详见附图2）。 项目5G天线、注塑生产线及纸箱生产线均设置于6#栋厂房，8#仅进行组装工序，由于组装采用半人工半机械的组装方式，由于原材料需要分类码放，占用了8#栋的大部分面积，无法满足成品的堆放，所以将成品区设置有6#栋厂房。将加工好的铝材、注塑件、纸箱采用专门的运输工具运至8#栋进行组装，再将组装好的产品运至6#栋仓库。 项目总平面布置各功能分区明确，在满足生产要求、安全及卫生的前提下，确保工艺流程顺畅、物料运输短捷，互不干扰又相互联系，项目平面布局合理可行。 2.7产能分析 根据建设单位提供项目生产工艺及设备额定产能资料，产能控制工序主要为注塑机、印刷等主要工序。 项目根据不同的注塑件需求设置了9台注塑机，每小时最大可生产注塑件170kg，每天注塑工作时间为8h，则每天最多可生产注塑件1.36t/d，9台注塑机全年满负荷生产可生产塑料组件约408t，可满足项目需求。 项目设置了一台SYM2500印刷机，最大印刷速度为约45kg/h，可根据不同的包装大小进行调整，每天印刷工作时间为8h，则每天最大可印刷纸板360kg/d，印刷机全面满负荷生产科印刷纸板108t，可满足项目需求。 2.8公用工程 （1）给水 项目营运期用水由园区自来水供给，主要为生活用水。 ①生活用水 项目劳动定员160人，年工作330天，均在厂区食宿（依托胡南宸博铝业有限公司宿舍楼及食堂），按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则项目生活用水量为23.2m3/d（7656m3/a）。 ②冷却循环水 冷却方式为间接冷却，冷却水不与物料接触，产品经冷却成型后取出，冷却水经冷却池循环使用，只需定期补充少量损耗水冷却水不外排。循环水池规格约为：3m×2m×1m，即总容积为6m3。根据建设单位提供的资料，本项目水池中的贮存量约为5m3，年损耗量按10%计。循环水池冷却水循环使用，不外排。则循环水池的新鲜水用量为0.5m³/a。 （2）排水 项目区内实行雨污分流，雨水经雨水管道收集外排南侧金信路雨水管网；污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为18.6m3/d（6138m3/a）。依托胡南宸博铝业有限公司已建隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河。 （3）供电 用电由岳阳高新技术产业园区电网接入厂区配电室内，再由配电室送至各用电区域，可以满足项目用电需求，无需另外设置发电机作为备用电源。 |
| --- | --- |
| 工艺流程及产排污环节 | 2.9施工期： 施工期只对标准化厂房进行装修、安装设备等作业。因此，本环评只针对项目运营期做工程分析。 2.10营运期 项目运营期工艺流程及排污节点图： 图2-1 5G天线流程及产污节点图 工艺流程简述： - 生产车间将仓库原材料铝板进行切割和折弯后，进行冲压做成半成品；此过程将会产生切割粉尘、噪声、及固废； - 将半成品与采购的铜接头、电缆和注塑生产线生产的天线外罩进行组装，加工成产品；此过程主要产生噪声； 3、质检部门对产品进行质量检测，合格品进入下一道工序，不合格品返回车间重新加工调试； 4、将质量检验合格的产品进行编码和纸质包装，过程将会产生废包装； 5、按照销售订单将生产完成包装好的产品发货销售。 本项目不涉及表面处理、涂装、焊接等工序。 图2-2 包装纸箱流程及产污节点图 工艺流程简述： - 裁剪纸板：利用分纸机将原料纸板裁剪成需要的大小，形状；此过程主要产生噪声和固废； - 印刷：采用平板印刷工艺，印刷机中提前放入外购的印刷版，并将外购的水性油墨经软管送入印刷机中，在输送带和滚轴转动的情况下将印刷版上的图案印刷到纸箱的相对位置上。印刷完成后在相应的位置进行模切开口，印刷采用水性油墨，会产生少量的有机废气； 3、打钉、粘合：打钉和粘箱是为了将纸板的两端进行连接以使纸板形成箱体。粘箱工序使用的是水性胶水，刷完胶之后自然晾干，粘合过程会产生少量有机废气，钉箱是利用扁丝和钉箱机将纸板的两端进行连接的工序，以使纸板形成箱体。 4、打包入库：将做好的成品用打包机进行打包，然后装袋入库。 图2-3 天线外罩（注塑）流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、投料、混合：将PP颗粒、色粉按照比例投入搅拌机内进行充分混合，该过程会产生混料粉尘。 2、注塑成型：将注塑机对原料进行熔融，然后将熔融的原料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到需要的各种塑料外罩，冷却方式为间接冷却，冷却水不与物料接触，产品经冷却成型后取出，冷却水经冷却池循环使用，只需定期补充少量损耗水冷却水不外排。此过程将产生废气、噪声与固废。 营运期产污环节： 表2.10-1 生产工序主要污染源及产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 切割加工; 切割; 颗粒物. 2; G2; 印刷; 印刷; 非甲烷总烃. G3; 粘合; 粘合; 非甲烷总烃. 3; G4; 投料、混合; 搅拌机; 颗粒物. 4; G5; 注塑; 注塑; 非甲烷总烃. 5; 噪声; N; 生产过程中. 6; 固废; S; 生产过程中、包装过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于岳阳高新技术产业园金信路北侧（湖南宸博铝业有限公司内）。 湖南宸博铝业有限公司成立于2019年，于2019年8委托常德市双赢环境咨询服务有限公司办理了环评手续，且于2019年9月2日取得了岳阳市生态环境局的批复（岳环评【2019】132号）。建设有生产车间6栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，由于市场需求以及企业自身原因，厂房建设后一直未上马投产。根据现场勘察，目前厂房均为闲置，不存在原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| # 区域 # 环境 # 质量 # 现状 | 3.1环境空气 3.1环境空气 3.1.1环境空气质量现状评价 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。 # 本环评选择2020年为评价基准年评价本区域环境空气质量现状，引用2020年岳阳市生态环境局岳阳县分局年度环境空气质量报告中相关数据进行大气环境质量现状评价。具体情况见下表 表3.1-1 岳阳县2020年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 123; 160; 76.9; 达标. # 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 # （2）补充监测 # 本项目特征因子为TSP，为了解本项目所在区域特征因子质量现状，本环评引用了《湖南宸博铝业有限公司年生产3万吨建筑铝型材建设项目环境影响报告表》中关于区域TSP的数据（监测时间2019年5月3日~5月10日），监测点位均在本项目5km范围内（与本项目位置关系见下表），符合引用要求（5千米范围内近3年的现有监测数据），本次评价引用的数据有效。 # 监测及评价结果：见表3.1-2。 # 表3.1-2 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 # 监测点 # 点位; # 与本项目位置关系; # 监测 # 因子; # 监测范围; # 平均值; # 标准值; # 超标倍数; # 是否达标. # 湖南宸博铝业有限公司所在地G1; # 湖南宸博铝业有限公司内; # TSP; # 0.03-0 08; # 0.06; # 0.15; # 0; # 达标. 由监测结果可知，项目地的TSP监测数据符合TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3.2地表水 为了解项目所在区域新墙河的地表水环境质量，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目所在区域新墙河八仙桥断面常规监测断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2020年在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，满足近三年的时间要求。监测断面包括新墙河八仙桥断面，引用监测数据合理。 引用监测断面的基础情况见表3.2-1。 表3.2-1 新墙河八仙桥断面水质监测结果统计 （单位：mg/L） 监测项目; 八仙桥断面; 是否达标. pH值(无量纲); 浓度范围; 7-8; 达标. 标准值; 6-9. 溶解氧; 浓度范围; 5.7-10.7; 达标. 标准值; ≥5. 高锰酸盐指数; 浓度范围; 2.3-5.2; 达标. 标准值; ≤6. 化学需氧量; 浓度范围; 6.2-18.5; 达标. 标准值; ≤20. 五日生化需氧量; 浓度范围; 0.7-2.5; 达标. 标准值; ≤4. 氨氮; 浓度范围; 0.10-0.78; 达标. 标准值; ≤1.0. 总磷（以P计）; 浓度范围; 0.041-0.120; 达标. 标准值; ≤0.2. 铜; 浓度范围; 0.0005-0.013; 达标. 标准值; ≤1.0. 锌; 浓度范围; 0.005-0.033; 达标. 标准值; ≤1.0. 氟化物; 浓度范围; 0.194-0.346; 达标. 标准值; ≤1.0. 硒; 浓度范围; 0.0002; 达标. 标准值; ≤0.01. 砷; 浓度范围; 0.0008 -0.0021; 达标. 标准值; ≤0.05. 汞; 浓度范围; 0.0000005-0.00002; 达标. 标准值; ≤0.0001. 镉; 浓度范围; 0.00002-0.00048; 达标. 标准值; ≤0.005. 六价铬; 浓度范围; 0.002; 达标. 标准值; ≤0.05. 铅; 浓度范围; 0.00004-0.003; 达标. 标准值; ≤0.05. 氰化物; 浓度范围; 0.0005-0.002; 达标. 标准值; ≤0.2. 挥发酚; 浓度范围; 0.0002-0.0006; 达标. 标准值; ≤0.005. 石油类; 浓度范围; 0.005; 达标. 标准值; ≤0.05. 硫化物; 浓度范围; 0.002-0.015; 达标. 标准值; ≤0.2. 由上表监测结果可知，新墙河八仙桥断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，本项目所在区域地表水环境质量良好。 # 由表3.2-1可知，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.3声环境 根据关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境现状监测。 3.4地下水、土壤 项目场地均已硬化，且本项目不存在污染土壤和地下水的途径，因此本报告不对土壤和地下水进行现状监测 3.5生态环境现状 # 本项目位于岳阳高新技术产业园内，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| # 环境保护目标 | 3.6环境保护目标 本项目位于岳阳高新技术产业园区金信路3号，湖南宸博铝业有限公司内，主要环保目标见下表及环保目标分布图（见附图4） ①大气环境保护目标 根据现场勘查，本项目大气环境保护目标详见下表： 表3.6-1 项目大气环境保护保目标一览表 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 1; 细塘家村; 113.151; 29.119; 居民; 约15户，约50人; 二类; NE; 140. 2; 兰塘村; 113.152; 29.121; 居民; 约10户，约130人; 二类; NE; 380. 3; 惠民小区; 113.152; 29.121; 居民; 约260户，约780人; 二类; NE; 490. 4; 跃进村; 113.145; 29.113; 居民; 约50户，约150人; 二类; SW; 500. ②地表水环境保护目标： 表3.6-2 地表水环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 厂界距保护目标最近距离和方向; 规模; 功能; 保护级别. 1; 新墙河; N，4.4km; 中河; 渔业用水; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. ③声环境保护目标： 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ④地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑤生态环境保护目标： # 本项目位于岳阳高新技术产业园区范围内，无生态环境保护目标； |
| # 污染物排放控制标准 | 3.7废水： 项目无生产废水产生，生活污水经预处理后排入园区污水管网最终进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河，因此外排废水须满足岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准要求（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准），其污染物标准值可见表3.7-1。 表3.7-1 污水综合排放标准 序号; 污染因子; 排放限值/（mg/L）; 标准来源. 三级标准. 1; pH; 6~9; （GB8978-1996）表4. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; NH3-N; -. 5; SS; 400. 6; 石油类; 20. 7; 动植物油; 100. 3.8废气： 在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NHMC表示）作为污染物控制项目，本项目VOCs以非甲烷总烃表征。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），注塑成型工序使用聚氯乙烯树脂生产塑料零件及其他塑料制品产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料零件及其他塑料制品执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）；印刷工序产生的非甲烷总烃执行《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 具体标准值见表3.8.1至表3.8-4： 表3.8-1 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 有组织特别排放限值. 污染物; 浓度（mg/m3）; 适用合成树脂类型. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂. 无组织排放限值. 污染物; 浓度mg/m3; 监控点. 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.5; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）. 表3.8-2 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017表2摘录 污染项目; 浓度限值（mg/m³）. 厂界; 厂区. 挥发性有机物; 4.0; 10.0. 表3.8-3 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017表1摘录 污染物; 有组织. 最高允许排放浓度限值（mg/m³）; 最高允许排放速率限值（kg/h）. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 表3.8-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2摘录 标准来源; 污染物项目; 标准限值. （GB16297-1996）; 无组织颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0mg/m³. 由于本项目印刷工序、粘合、注塑工序产生的非甲烷总烃经收集后共用DA001排气筒排放，根同种污染物应执行各许可排放限值中最严格的许可排放浓度，因此项目有组织非甲烷总烃统一执行《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1、表2的排放限值； 3.9噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 表3.9-1 项目噪声排放标准一览表 污染因子; 排放限值/dB(A); 标准来源. 3类区域. Leq(A); 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 55. 3.10固体废物 # 一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020》。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| # 总量控制标准 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子如下： 表3-9 总量控制因子 序号; 名称; 总量控制因子; 排放量. 1; 生活污水; CODcr; 0.31t/a. NH3-N; 0.03t/a. 2; 有机废气; VOCs; 0.019t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 本项目租赁原湖南宸博铝业有限公司已有厂房进行生产。项目施工期主要对设备安装调试等。施工期短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。施工期主要为设备安装，无大气污染物产生，施工期环境影响主要为为施工噪声、生活垃圾、施工废水等，采取的环境保护措施如下： 4.1施工废水环境保护措施 施工期废水为施工人员生活污水，经化粪池处理后进入园区污水管网汇入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 4.2施工噪声环境保护措施 施工期噪声是本项目施工期最主要的影响因素，工程主要噪声源为设备安装时产生的噪声。施工期主要噪声设备为电钻、电锤、手工钻等。项目在施工期采取的噪声防治措施如下： （1）规范施工时间，夜间（22:00—06:00）不得施工，午休（12:00—14:00）不得施工。 （2）对设备安装设备的装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，原材料运输车辆进入场地禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料； （3）加强施工期噪声管理，减少人为噪声；加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》（GB12523-2011）的规定，不会对周围环境产生明显影响。 4.3固体废弃物环境保护措施 项目施工期会产生废弃包装、生活垃圾等固体废物。施工期产生的废气包装物经收集后外售；生活垃圾交由环卫部门清运。 采取上述措施后，项目施工期固体废物不会对周围环境产生污染影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.4废气 4.4.1废气污染源强分析 本项目运营期废气主要为切割粉尘、注塑废气、粘合废气、印刷废气。 ①切割粉尘 本项目使用激光切割机对铝板进行切割，切割过程中会产生激光切割粉尘。经相关资料(《锻压装备与制造技术》2011年05期《激光切割粉尘分析及除尘系统》)可知，激光切割机在进行切割时，每小时释放39.6g烟尘。根据建设单位提供的资料，本项目激光切割机年工作时间约2640h（激光切割机每年工作330天，每天工作8h），则本项目切割粉尘的产生量为0.1t/a，项目设1台密闭激光切割机，由于切割粉尘比重较大，自然沉降较快，基本上全部在切割机内沉降，沉降量以90%计，则短时间内沉降到切割机内的粉尘量为0.09t/a，则切割粉尘无组织排放量约为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h。 ②投料粉尘 本项混合工序在密闭的搅拌机内进行，混合工序产生的粉尘不外排。根据建设单位提供资料，项目原料采用PP颗粒，PP颗粒投料过程中不产生粉尘，仅在色粉投料时产生粉尘，色粉在投料过程产生的粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2922 塑料板、管、型材制造行业系数表—树脂、助剂—配料-混合-挤出，颗粒物产生量为6kg/吨产品，本项目色粉年用量为0.5t/a，则项目投料过程颗粒物产生量为0.003t/a，投料粉尘在密闭的搅拌车间内无组织排放，则投料粉尘无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h。 ③注塑废气 本项目注塑废气参照《简阳市信义时代包装材料有限公司年加工2000万个PP塑料包装生产项目竣工环境保护验收监测报告》内监测数据，该项目验收监测时间为2019年8月5日~6日。 《简阳市信义时代包装材料有限公司年加工2000万个PP塑料包装生产项目》产品主要为PP塑料包装，年生产时间4800h，原辅料主要为PP塑料颗粒，使用量为3000t/a，工艺为：PP塑料颗粒→注塑→打包及人工品检→入库，该注塑废气采用“UV光解+活性炭吸附”。 其原辅料、生产工艺及废气处理方式与本项目注塑生产线一致，该项目废气监测结果如下： 表4.4-1 有组织废气（非甲烷总烃）检测结果表 检测时间; 检测位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 2019.8.5; 废气处理设施进口; 非甲烷总烃; 标杆流量; m3/h; 3690; 4151; 4483. 排放浓度; mg/m3; 4.41; 4.54; 4.39. 排放速率; kg/h; 1.59×10-2; 1.88×10-2; 1.97×10-2. 废气处理设施出口; 标杆流量; m3/h; 5021; 4877; 4790. 排放浓度; mg/m3; 2.02; 2.01; 2.00. 排放速率; kg/h; 1.01×10-2; 9.80×10-3; 9.60×10-3. 2019.8.6; 废气处理设施进口; 非甲烷总烃; 标杆流量; m3/h; 4216; 3915; 4409. 排放浓度; mg/m3; 4.35; 5.03; 5.35. 排放速率; kg/h; 1.79×10-2; 1.97×10-2; 2.36×10-2. 废气处理设施出口; 标杆流量; m3/h; 4803; 4899; 4906. 排放浓度; mg/m3; 2.11; 1.94; 1.84. 排放速率; kg/h; 1.01×10-2; 9.50×10-3; 9.03×10-3. 根据表4.4-1可知，《简阳市信义时代包装材料有限公司年加工2000万个PP塑料包装生产项目》非甲烷总烃年产生量为0.113t/a。 本项目PP塑料颗粒使用量为400t/a，年生产时间为2640h，根据计算可知，本项目非甲烷总烃产生量为0.015t/a，产生速率为0.006kg/h。 ④印刷废气 本项目在印刷工序中使用水性油墨，油墨的使用会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃作为表征因子），根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2319 包装装潢及其他印刷”印刷工序挥发性有机废气（以非甲烷总烃作为标准因子）产生系数为13kg/t-原料，本项目油墨使用量为0.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.013t/a。 ⑤粘合废气 本项目在粘合过程中使用环保胶水，会产生少量有机废气，根据建设单位提供原料成分分析单可知，环保胶水中挥发分主要为聚乙烯醇，其含量为5%~10%， 环评按挥发分最大含量10%计，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计，项目环保胶水用量约0.01t/a，则产生非甲烷总烃约0.001t/a。 根根据建设方提供资料，注塑生产线与纸箱生产线位于6#栋厂房，注塑和印刷车间均采取墙体隔开半密封生产措施，各工序均在单独的半封闭车间生产加工，相互无交叉影响，项目拟采取局部通风的措施，加强厂内的通风换气。 本项目拟在有机废气产生工序（注塑机、印刷机等）上方设置集气罩单独进行收集，各个生产设备上方的的集气罩均连通到支管道上,支管道再连接到主管道上，主管道最终接入“活性炭吸附”装置，通过处理后的有机废气由15m高排气筒（DA001）排放。 集气罩集气效率约为85%，风机风量为10000m3/h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册可知，UV光解+活性炭吸附处理处理效率为24%。项目年工作2640h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.019t/a，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品要求。排放速率为0.007kg/h，则排放浓度为0.7mg/m3，15%未收集到的非甲烷总烃（约0.004t/a），以无组织的形式排放。 废气污染源产生排放见下表： |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.4-2 废气污染源产生排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量; 风量; 收集效率; 去除效率; 处理工艺; 是否可行技术; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; %; %; mg/m3; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 注塑、印刷、粘合; 有组织; 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.025; 10000; 85; 24; UV光解+活性炭吸附; 是; 0.7; 0.007; 0.019; DA001；有机废气排放口; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 113.1415 29.12297; 50; 2.0. 切割、; 无组织; 颗粒物; /; 0.04; 0.1; /; /; /; /; /; /; 0.004; 0.01; /; /; /; /; /; 周界外浓度最高点1.0. 投料; /; 0.001; 0.003; /; /; /; /; /; /; 0.001; 0.003; /; /; /; /; /. 注塑、印刷、粘合; 非甲烷总烃; /; 0.002; 0.004; /; /; /; /; /; /; 0.002; 0.004; /; /; /; /; /; /; 厂界4.0； 厂区10.0. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.4.2自行监测计划 本项目常规环境监测应委托有资质单位进行定期监测，参考《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中自行监测相关要求，本项目环境监测计划见下表。 表4.4-3 自行监测信息表 类别; 监测点; 监测因子; 执行排放标准名称; 标准限值; 监测频次. 废气; DA001; 非甲烷总烃; DB43/1357; 50mg/m³; 1次/年. 厂界; 颗粒物; GB16297; 1.0mg/m³; 1次/年. 非甲烷总烃; DB43/1357; 4.0mg/m³; 1次/年. 厂区; 非甲烷总烃; DB43/1357; 10mg/m³; 1次/年. 3、环境空气影响分析 （1）污染防治措施可行性分析： ①切割粉尘 由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和原国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 ②注塑、粘合、印刷 参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）中推荐可行技术： 表4.4-4 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术. 塑料零件及其他塑料制品制造; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 表4.4-5 印刷工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术. 印刷设备; 非甲烷总烃; 集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再 生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、其他. 本项目注塑、粘合、印刷工序会产生非甲烷总烃，根据建设单位提供资料可知，项目采取“集气罩+UV光解+活性炭吸附”的工艺对产生的非甲烷总烃进行处理，处理后的废气沿着厂房外墙布置的排气管道连接至高于楼顶的排气筒（15m、DA001）排放，根据表4.4-3、表4.4-4可知，本项目采用的“集气罩+UV光解+活性炭吸附”为可行性技术。项目非甲烷总烃产生量较小，经过活性炭处理后，可满足《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）（非甲烷总烃：50mg/m³）。 活性炭吸附饱和后需定期更换，为保证其整体吸附效率，则应保证活性炭每半年更换一次；同时为保证活性炭及时更换，活性炭吸附装置需由专业设备厂家为其设计安装压差报警器，压差报警器能够感应活性炭吸附装置进、出口两端的压差，当活性炭吸附饱和后报警器自动报警，提示更换活性炭。在保证更换频次，及时更换活性炭的情况下，可保证其净化效率。 综上所述，本项目采取的废气污染防治措施可行。 （2）排气筒设置的合理性分析： 根据项目污染源分析，本项目DA001排气筒设置参数：DA001内径均为0.5m，废气量分别为10000m3/h，由此计算出烟气排放速率为14.17m/s，满足相关行业要求。 根据《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准(DB43/1357-2017)》要求，排气筒高度应不低于15m，本项目厂房所在高度为9m，本项目排气筒DA001设置高度为15m，可满足相关要求。 4.5废水 本项目运营过程中无生产废水产生，冷却水循环使用不外排，外排废水主要为生活污水。 项目劳动定员160人，年工作330天，均在厂区食宿（依托胡南宸博铝业有限公司宿舍楼及食堂），按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则项目生活用水量为23.2m3/d（7656m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为18.6m3/d（6138m3/a）。依托胡南宸博铝业有限公司已建隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河。 生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油 30mg/L。产生量COD 1.84t/a，BOD 1.22 t/a、SS 1.84t/a、NH3-N 0.18t/a、动植物油0.18t/a，生活污水经化粪池、隔油池处理后进入园区污水管网，化粪池对各污染物去除率：COD 15%，BOD 9%、SS 35%、NH3-N 3%、隔油池对动植物油的去除效率为60%，则处理后浓度COD 255mg/L，BOD 182mg/L、SS 195mg/L、NH3-N 29mg/L、动植物油 12mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准，符合岳阳县工业集中区污水处理厂接纳标准，生活污水经岳阳县工业集中区污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排入新墙河。 生活污水排放情况见表4.5-1 表4.5-1 废水污染物信息表 pH单位：无量纲 产排污环节; 类别; 产生量t/a; 污染物种类; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 治理设施; 排放量t/a; 污染物排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a. 治理工艺; 是否可行技术. 办公、生活; 生活污水; 6138; pH; 6~9; /; 隔油池、化粪池; 是; 6138; 6~9; /. COD; 300; 1.84; 50; 0.31. BOD5; 200; 1.22; 10; 0.06. NH3-N; 30; 0.18; 5; 0.03. SS; 300; 1.84; 10; 0.06. 动植物油; 30; 0.18; 1; 0.006. 表4.5-2 废水排放方式及排放口信息一览表 污染物类别; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 受纳污水处理厂/水体名称. 生活污水; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 污水总排口; DW001; 一般排放口; E:113.156 N:29.113; 岳阳县工业集中区污水处理厂. 雨水; 间接排放; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 雨水排放口; YS001; 一般排放口; E:113.140 N:29.122; 城南河. 表4.5-3 废水监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 废水; 废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油; 每年1次. 生活污水经化粪池、隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河，对地表水环境不会造成影响。 污水纳入岳阳县工业集中区污水处理厂的可行性、可靠性分析： 岳阳县工业集中区污水处理厂现有处理能力为5000m3/d，二期设计规模为2.5万m3/d(二期未建设，后续不再扩建)。污水处理厂采用混凝沉淀池+水解酸化+A2/O+二沉池+高效澄清池+滤布滤池处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河。 目前污水处理厂一期规模废水处理量为5000m3/d，调查污水处理厂实际处理的废水量约为3500m3/d，剩余1500m3/d处理能力，本项目废水主要为生活污水，生活污水排放量为18.6t/d，远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，经化粪池预处理后排入园区污水管网，废水可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准，岳阳县工业集中区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳县工业集中区污水处理厂可行。 4.6噪声 1、污染物产生情况 本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，如切割机、折弯机、激光切割机等。噪声级范围在80～90dB（A）之间，各噪声源强见表4.6-1。 表4.6-1 噪声源信息表 序号; 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 持续时间. 1; 剪板机; 85; 基础减振+厂房隔声; 连续. 2; 折弯机; 85; 连续. 3; 激光切割机; 90; 连续. 4; 变频空压机; 90; 连续. 5; 同轴剥线机; 80; 连续. 6; 数控机床; 90; 连续. 7; 注塑机; 80; 连续. 8; 分纸机; 80; 连续. 9; 快速钉机; 80; 连续. 10; 高速粘钉一体机; 85; 连续. 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源，因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 固定噪声源预测评价 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 项目建成后厂界噪声值预测见下表。 表4.6-2 厂界噪声预测结果一览表 噪声源; 预测源强/ dB（A）; 措施降噪（隔声、减振、消声器等） [dB（A）]; 预测 源强; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 剪板机 （1台）; 85; -20; 65; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 45; 39.0; 39.0; 45. 折弯机（4台）; 91; -20; 71; 距离（m）; 15; 15; 25; 5. 贡献值dB(A); 47.5; 47.5; 43.0; 57.0. 激光切割机 （1台）; 90; -20; 70; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 50.0; 44.0; 44.0; 50.0. 变频空压机 （1台）; 90; -20; 70; 距离（m）; 5; 5; 35; 15. 贡献值dB(A); 56.0; 56.0; 39.1; 46.5. 同轴剥线机 （2台）; 83; -20; 63; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 43.0; 37.0; 37.0; 43.0. 数控机床 （7台）; 97; -20; 77; 距离（m）; 10; 25; 15; 10. 贡献值dB(A); 57.0; 49.0; 53.5; 57.0. 注塑机（9台）; 87; -20; 67; 距离（m）; 5; 20; 20; 15. 贡献值dB(A); 53.0; 41.0; 41.0; 43.5. 分纸机（1台）; 80; -20; 60; 距离（m）; 8; 18; 22; 12. 贡献值dB(A); 42; 35; 33; 36. 快速钉机 （1台）; 80; -20; 60; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 40.0; 34.0; 34.0; 40.0. 高速粘钉一体机 （1台）; 85; -20; 65; 距离（m）; 10; 20; 20; 10. 贡献值dB(A); 45.0; 39.0; 39.0; 45.0. 厂房噪声预测值dB(A); 61.0; 57.6; 54.6; 60.7. 根据上表可知，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求，为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防止振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 表4.6-3 声环境监测要求一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每年1次. 4.7固体废物 本项目营运期固废主要包括一般工业固废（金属边角料、金属颗粒、废纸板、废塑料、废油墨桶、废胶水桶、含油抹布及手套）、危险废物（废矿物油、废活性炭、废UV灯光）、生活垃圾等。 （1）生活垃圾 项目共有职工160人，均在厂区住宿，参照我国生活垃圾排放系数，住厂职工生活垃圾产生量为1kg/(人·天)，项目年工作时间按330天计，则项目生活垃圾产生量约52.8t/a。 （2）一般工业固废 ①金属边角料 根据建设单位提供资料，项目废金属边角料约0.5t/a，属于一般工业固体废物，分类代码为332-001-99，收集后外售。 ②金属颗粒 项目切割过程中收集的金属颗粒约0.09t/a，属于一般工业固体废物。分类代码为332-001-99，收集后外售。 ③废纸板 根据建设单位提供资料，项目纸箱生产线废纸板产生系数约为1%，则项目废纸板产生量为1t/a，分类代码为332-003-99，收集后外售。 ④废塑料 根据建设单位提供资料，项目注塑生产线废塑料产生系数约为0.1%，则项目废塑料产生量为0.4t/a，分类代码为292-009-99，收集后外售。 ⑤废原料桶 项目废原料空桶主要为水性油墨、环保胶水桶，约0.01t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34331-2017）第6.1节：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或在生产点经过修复和加工后满足地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”。项目废原料空桶由生产厂家回收并重新使用，废油墨桶虽不属于危险废物，但须收集暂存于危废贮存间，定期交由厂家回收利用。 （3）危险废物 ①含油废抹布、手套： 项目机械设备维修过程中会产生废油抹布、手套，年产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）《危险废物豁免管理清单》中的（24）废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集的，全过程不按危险废物管理。本项目含油废抹布、手套使用后可做到分类收集，不符合豁免要求，所以项目产生含油废抹布及手套按危险废物进行管理，经集中收集至危废暂存间暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理。 ②废矿物油 项目机械设备维修过程中会产生废矿物油，产生量约为0.001t/a，据《国家危险废物名录》，废矿物油属于危废（危险废物HW08）900-249-08，经集中收集至危废暂存间暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理。 ③废活性炭 根据废气污染源分析，经过UV光解处理（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》UV光解处理效率12%）后的废气量为0.022t/a，则活性炭有机废气去除量为0.005t/a（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》活性炭处理效率21%）。其中活性炭吸附废气的吸附量取最大值30kg/100kg，所需活性炭总用量为0.017t/a，则项目废活性炭年产生量为0.017t/a。环评要求活性炭定期更换，并做好更换记录工作。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49（其他废物），危废编号为900-039-49（烟尘、VOCs治理过程产生废废活性炭），环评要求该项危废妥善收集贮存，与其他危废分开暂存于危废间，并委托有资质单位合理处置。 ④废UV灯管： 项目UV光解废气处理装置在使用过程中会产生废UV灯管，其产生量约为0.001t/a，属危险废物（HW29含汞废物，危险废物代码900-023-29），经收集暂存危废间后交由有资质的单位处置。 表4.7-1 一般固废的产生和处理情况一览表 序号; 产污环节名称; 名称; 一般固废代码; 物理性状; 贮存方式; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 办公、生活; 生活垃圾; /; 固体; 垃圾桶; 52.8; 交由市政环卫部门统一处置. 2; 切割; 金属边角料; 332-001-99; 固体; 一般固废暂存间; 0.5; 收集后外售. 3; 金属颗粒; 332-001-99; 固体; 0.09. 4; 纸箱生产线; 废纸板; 332-003-99; 固体; 1. 5; 注塑生产线; 废塑料; 292-009-99; 固体; 0.1. 6; 印刷; 废原料空桶; /; 固体; 危废暂存间暂存; 0.01; 由生产厂家 回收. 表4.7-2 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.001; 维修; 固态; /; /; /; T，I; 置于危废暂存间暂存，交有资质的单位进行处理. 2; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.001; 设备保养、检修; 液态; 矿物油; 矿物油; /; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.017; 废气处理; 固态; 废活性炭; 有机废气; 每季度; T. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 废灯管; 汞; 每年; T. 环境管理要求： 1、建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。本次环评建议建设单位在6#车间北侧设置面积为30m2的一般固废暂存间，一般固废收集后定期外售。 2、建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单对危险废物的收集、暂存、运输进行管理，并委托有资质的单位进行处置： （1）危险废物处置措施 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员和个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目的位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应表明一下信息：主要化学成分或危险废物的名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位的名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 a.危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服，并设有报警装置和应急防护措施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 4.8环境风险 4.8.1评价依据 ①风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品不涉及危险化学品。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目使用各种原辅材料中危险物质主要为油墨、环保胶水，属于易燃品、有毒品，最大存在量为0.11t/a，产生的固废含有少量危废，包括废活性炭、废矿物油。 表4.8-1 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 油墨; 液体; 毒性、易燃性; 桶装; 0.1t; 100t; 0.001. 2; 环保胶水; 液体; 易燃性; 桶装; 0.01t/a; 100t; 0.0001. 3; 危险废物; /; 毒性、易燃性; 危废间暂存; 0.029t/a; 100t; 0.0003. 合计; 0.0014. 注：注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0014，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0014＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4.8-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目风险潜势为I，项目评价工作等级为简单分析。 4.8.2环境风险识别 表4.8-3 项目危险物质污染途径分析 名称; 风险因素; 污染途径; 危害. 生产线、原料仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 油墨、胶水通过雨水管网进入水环境; 通过周边雨水管道污染周边水体. 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染; 泄漏; 消防废水通过雨水管网进入水环境. 废气事故排放; 事故排放; 非甲烷总烃未经处理直接排入大气; 废气污染物产生量不大，对大气环境影响不大. 危废暂存间; 泄漏; 危险废物泄露可迅速收集; 危废迅速收集对周边环境影响较小. 4.8.3环境风险影响分析 泄漏影响分析：项目原材料使用均在车间内进行，若发生泄露，泄漏的原料可在车间内收集，基本不会泄漏到厂外环境。可将泄漏部位转向上，移至安全区域，然后转移物料，并采用吸油毡对泄漏的原材料进行吸附，使用过的吸油毡按照危废进行处理； 油墨漏时会挥发少量的废气，由于原料均采用桶装，泄漏时泄漏的量比较少，有机废气挥发量也相对较少，且泄漏时水性油墨可由工人迅速收集到原料容器中，泄漏的时间较短，泄漏时挥发的有机废气对周围环境影响较小。发现有危险废物泄漏等异常迹象时，应果断采取转移、堵漏等措施，实施紧急处置，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响。 火灾次生污染影响分析：项目所用原辅材料中易燃物质为有机溶剂，企业在生产过程中加强管理，严禁在车间及仓库内吸烟或使用明火；仓库派专人进行管理，严禁闲杂人进入，并配备了足量的与贮存物质相对应的灭火装置，可有效的控制火情。一旦发生火灾，首先使用与着火材料相对应的灭火器材来控制火情，同时迅速将着火点附近的其他物料进行转移，并采取隔离措施，防止火情进一步扩大，不会对周围环境产生太大的影响。 4.8.4环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 a安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作作出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 b火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：车间禁止吸烟；定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 c泄漏风险防范措施 ①危废暂存间将采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少0.5米厚粘土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或2毫米厚的高密度聚乙烯等其它人工材料。防渗地坪采用三层结构，从下面起第一层为上述的防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm。 ②原料仓储区设置明显标志，做好防腐防渗处理。 d其他风险防范措施 ①做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ②在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ③要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 4.8.5环境风险评价结论 项目危险废物均放置在危废储存间内，一旦发生泄漏，主要会对项目厂区环境产生一定的不利影响，如能采取有效的监控和防护措施，发生风险事故后短时间作出反应并进行控制，则本项目正常经营过程环境风险水平是可以接受的。 表4.8-4 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南中轶信科技有限公司5G通信设备及配套产品制造建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （岳阳）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 113°9'2.699"; 纬度; 29°7'2.020". 主要危险物质分布; 油墨、环保胶水、非甲烷总烃、危险废物等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①油墨泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ②环保胶水泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ③危废泄露对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ④废气事故排放会污染周边大气环境。 ⑤火灾爆炸次生污染导致对周边环境空气造成影响，消防产生的消防废水若无法及时有效的收集，则会对地表水、土壤和地下水造成一定影响.. 风险防范措施要求; ①原料仓储区做好防腐防渗处理，泄漏的油墨、水性背胶如发生泄漏，可将泄漏部位转向上，由工人迅速收集到原料容器中，移至安全区域，然后转移物料，并采用吸油毡对泄漏的原材料进行吸附，使用过的吸油毡按照危废进行处理； ②危废暂存间将采取有效的防渗措施； ③加强对废气处理设施的维护，如废气处理设施发生故障，应立即停止生产，待维修完成后，方可继续生产； ④厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资，如遇火灾爆炸，应及时收集消防废水，禁止消防废水经雨水管道直接排入外环境。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地生态环境部门。在上级生态环境部门到达之后，要从大局考虑，服从生态环境部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口：DA001（印刷、粘胶、注塑） （E:113.1415 N:29.12297） | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017表1（50mg/m³） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭，切割机内自然沉降，定期清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 （1.0mg/m³） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭、强化废气收集效率，减少无组织废气排放 | 《湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）（4.0mg/m³） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 湖南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）（10mg/m³） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、 | 依托已建隔油池、化粪池进行预处理后排入污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 pH：6~9；BOD5：300mg/m³ COD：500mg/m³； SS：400mg/m3 动植物油：100mg/m3 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备；采取基础减振+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65/dB(A)； 夜间：55/dB(A)） |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；边角料、金属颗粒、废纸板、废塑料收集后外售；废油墨桶定期交由厂家回收利用；危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位应在项目的正常运营过程中，危废暂存间采取防渗措施，确保不发生泄漏从而污染至地下水和土壤的情景/ |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强车间周围绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 针对火灾风险，应按规范设置灭火和消防装备，制定巡查制度、提高人员防火意识和加强火源管理，定期培训工作人员防火技能和知识 |  |  |  |
| 其它环境管理要求 | 1、严格落实环保“三同时”要求； 2、保证各环保设施正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响； 3、项目竣工后，及时按照建设项目竣工环保验收规范要求开展验收。 |  |  |  |

# 六、结论

6.1结论 根据评价分析，项目符合国家产业政策、选址可行、平面布局合理。建设单位如能按本报告所提的各项措施加以认真落实，严格执行国家“三同时”环保政策，健全各项规章制度，确保工程质量，保证环保设施的正常运转，实现污染物达标排放，本项目的建设从环保的角度分析是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万标立方米/年） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | 0 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 挥发性有机物 | 0 | 0 | 0 | 0.023t/a | 0 | 0.023t/a | 0.023t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.31t/a | 0 | 0.31t/a | 0.31t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 52.8t/a | 0 | 52.8t/a | 52.8t/a |
|  | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 金属颗粒 | 0 | 0 | 0 | 0.09t/a | 0 | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  | 废纸板 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 1t/a |
|  | 废塑料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | 0.017t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①