# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目

建设单位（盖章）：      岳阳稳固建筑材料有限公司

编制日期：                   2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	51

附件：附件1：委托书

附件2：发改委立项文件

附件3：营业执照

附件4：土地租赁协议

附件5：岳阳县筑城混凝土有限公司现有用地文件

附件6：原料来源协议

附图：附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置

附图3：监测布点图

附图4：雨污管网图

附图5：环境保护目标分布示意图

附图6：岳阳市生态红线图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-430621-04-01-881654 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢敏 | 联系方式 | 1527302**** |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地） |  |  |
| 地理坐标 | 东经：113.024384，北纬：29.152254 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3032建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30中56砖瓦、石材等建筑材 料制造 303中粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 450 |
| 环保投资占比（%） | 15 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000（15亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 本项目主要产品为碎石和砂，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制、淘汰类建设项目范围。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地），项目用地已平整。评价区域内空气、地表水体环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；本项目投产后可以为当地村民创造更多的就业机会，带动当地经济发展；该项目技术优势明显，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的符合相关标准要求。综上所述，本项目符合规划、环保等方面的相关要求。 项目东面为水塘，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水域，主要水体功能为灌溉。项目所在地周边农户饮水均为自备井，项目运营期沉淀池均作防渗处理，故项目通过采取相应治理保护措施，能将项目的影响降至最低，对其影响能控制于可控范围内。因此，本项目不影响乡镇、乡村规划，周边无重大环境敏感点，无重大环境制约因素，项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地），项目厂区由原料堆放区、生产区组成。从总平面布置来看，厂区大门布置于北侧，大门处设置洗车平台，靠近厂前道路及办公楼，厂区内分区明显，原料堆放区设置在厂区西面，主要堆放废石，成品直接外售给岳阳县筑城混凝土有限公司做原料使用；项目平面布局图见附图2。 （4）与《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性 本项目与《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性见下表所示。 表1-1 与机制砂石骨料砂工厂设计规范的相符性 设计规范要求; 本项目符合性分析. 一、厂址选择 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地，用地性质为集体用地），项目不占用农田、林地，故项目选址基本合理. 二、工艺与装备 1、工艺流程：制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺，当不能满足时宜采用湿法制砂工艺； 2、设备选型：设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定，并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品。 3、工艺布置：工艺生产线的联结、厂房总体布置及车间设备配置应遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则; 本项目采用湿法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。厂房总体布置及车间设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则。. 三、辅助生产设施 原料仓的有效容积，应根据破碎生产能力和原料供给能力确定，且不应小于原料运输车2车的容量。产品堆场储存时间应根据产品产量、运输条件等因素确定，储存时间不宜小于2d。堆场应采用封闭式结构，设有防水、排水设施。; 原料仓的有效容积200m3能满足原料运输车2车的容量（80t/2.6g/cm3=31m3）的要求，产品直接外售给岳阳县筑城混凝土有限公司，破碎加工区实现厂房全封闭，设有防水、排水设施。. 四、环境保护 1、机制砂石骨料生产线须配套收尘系统，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 2、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 3、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 1、项目生产线配套设置收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。 2、生产线配置了消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。 3、废水经三级沉淀处理后回用，不外排。. 综上，本项目的建设是符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016）相关要求的。 （4）与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性见下表所示。 表1-2 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性 行业规范条件要求; 本项目符合性分析. 一、规划布局和建设要求 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地），不位于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域，距离资源所在地较近，故项目选址基本合理. 二、工艺与装备 1、生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 2、生产工艺：优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备； 3、节能降耗：生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 1、本项目为年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目。项目为利用废石、建筑等废弃物生产砂石骨料，因此可以适当放宽 2、本项目采用湿法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。 3、本项目所用设备较少，均为大型设备，采用带式输送机进行物料输送。. 三、质量管理 机制、天然砂石骨料质量应符合《建设用砂》 （GB/T 14684）等标准要求; 项目砂石产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）等要求。. 四、环境保护与资源综合利用 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 3、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 4、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 1、本项目建成后将制订相关环境保护管理体系文件等。 2、项目生产线配套设置收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。 3、生产线配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。 4、废水经三级沉淀处理后回用，不外排。. 综上，本项目的建设是符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求的。 （5）与《关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（湘发改价调规〔2021〕458号）的符合性分析 根据《关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（湘发改价调规〔2021〕458号）中“第二点：重点举措（三）积极推进砂源替代利用。10.支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。11.鼓励利用一般固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾、混凝土路面垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。” 本项目为积极推进砂源替代利用项目，项目原材料为废石及废弃建筑垃圾。经加工生产再生砂石。因此，本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（湘发改价调规〔2021〕458号）相符。 （6）与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239 号）的符合性分析 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号）相关内容的符合性分析如下： 设计规范要求; 本项目符合性分析. 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品; 本项目砂石来源为汉寿县金达砂石有限公司，节约了天然资源，提高了产业固体废物综合利用水平。. 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 本项目年运输量约为30万吨（＜150万吨），故无需建设铁路专用线，且原料来源较近，公路运输更加便捷；本项目设置地磅，加强运输车辆检测，可有效防止超限超载车辆出场上路。. 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建 设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目采用湿法生产工艺，废水采用循环利用技术，项目生产线配套设置收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实行厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求. 通过上表分析可知，本项目的建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239 号）的相关要求。 （7）“三线一单”分析 ①生态红线 项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地）。项目拟建地不属于城市建成区，不涉及生态环境敏感目标，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目为废石加工项目，生产废水经三级沉淀后循环使用，不外排，对周围地表水环境质量影响较小；项目所在区域的环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放；项目采取隔声、减振等措施后，设备运行噪声对周围声环境影响较小。 综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量现状，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的废石材、建筑废弃物，项目产品为砂、碎石，项目公用工程水电等可依托岳阳县筑城混凝土有限公司厂区内现有设施利用，总体资源及能耗消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④生态环境准入清单 对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。根据湖南省发展和改革委员会发布的“关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知”（湘发改规划[2018]373号）、“关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”（湘发改规划[2018]972号）。项目选址不属于重要生态功能保护区范围内，也不属于负面清单内产业。 本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），本项目所在区域属于优先保护单元，与荣家湾镇生态环境准入清单符合性详见下表。 表1-3 荣家湾镇生态环境准入清单（优先保护单元） 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; - 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 - 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵 养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库；重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停； - 限制新墙河区域稀土、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量; 本项目为废石加工项目，不属于空间布局约束型项目; 符合. 污染物排放管控; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 项目实行雨污分流，初期雨水经沉淀后回用于生产，生产废水经三级絮凝沉淀后回用，不外排; 符合. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准 后方可使用 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开 展畜禽粪污专业化集中处理 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 本项目为废石加工项目，项目生产废水经三级沉淀后回用，不外排。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5 万吨标准煤 4.5 土地资源： 荣家湾镇：镇耕地保有量5618.31 公顷，基本农田保护面积4231.82 公顷。建设用地总规模3754.96公顷，城乡建设用地规模2800.53公顷，城镇工矿用地规模2077.78公顷; 本项目租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地，不新增用地。; 符合. 综合上表，本项目建设与荣家湾镇环境管控要求基本相符。 经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会突破环境质量底线及资源利用上线，且本项目未列入环境准入负面清单，与“三线一单”的控制要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | - 项目由来 随着经济的发展，建筑用砂石在建筑行业有着非常广泛的用途，可用于道路、堤防、房屋等的修筑，还可用于房屋装修等，在建筑行业扮演着及其重要且不可或缺的角色。随着我国经济不断发展，人民生活水平不断提高，城市和农村的基础工程建设不断加快，对建筑砂石料有着强力需求，对拉动砂石料加工行业发展具有重要的作用。 因市场砂石供不应求，为此，岳阳稳固建筑材料有限公司拟投资3000万元在岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地）建设年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目，项目生产的砂石外售给岳阳县筑城混凝土有限公司混凝土使用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国第253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，以及对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），项目属于“二十七、非金属矿物制品业30中56砖瓦、石材等建筑材 料制造 303中粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”，环评类别为报告表。2021年10月，岳阳稳固建筑材料有限公司委托我单位编制该项目的环境影响评价报告，我司接受委托后，收集了相关资料，并进行现场踏勘，对周围环境现状进行了调查，在此基础上编制了《年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目环境影响报告表》。 2、项目概况 （1）项目名称：年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目； （2）建设单位：岳阳稳固建筑材料有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地），地理坐标（东经：113.024384，北纬：29.152254）。项目具体地理位置见附图1。 （5）项目投资：3000万元，其中环保投资450万元，环保投资占总投资比例15%。 （6）规模及内容：项目总占地面积为10000m2，建筑面积为6600m2。建设完成后年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石。 （7）预计投产时间：2022年5月。 3、项目基本情况 （1）项目内容 本项目租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地（占地面积为10000m2，建筑面积为6600m2），不新增用地，项目组成详见表2-1。 表2-1 本项目主要组成一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 废石加工; 全封闭厂房内设置下料、破碎、制砂、筛分及清洗等工序，面积5600m2; 新建. 辅助工程; 办公室; 1栋1F建筑面积260m2，依托岳阳县筑城混凝土有限公司; 依托现有. 储运工程; 废石堆场; 三面1.5m高围挡原料堆场，建筑面积1000m2; 新建. 成品堆场; 直接外售给岳阳县筑城混凝土有限公司，筑城公司原料堆场，占地面积4400m2; 依托现有. 运输; 项目原料由运输车辆从X109运输至本项目的堆场; /. 公用工程; 用电; 依托岳阳县筑城混凝土有限公司现有电网; 依托现有. 供水; 依托岳阳县筑城混凝土有限公司现有自备井和水塘水; 依托现有. 环保工程; 废水; 车辆、地面冲洗废水：沉淀池85m3; 新建. 洗砂废水：经三级沉淀池絮凝沉淀后循环使用，不外排，（沉淀池150m3/个）; 新建. 初期雨水经初期雨水沉淀池（75m3）沉淀后用于厂区洒水降尘; 新建. 生活污水：化粪池，依托岳阳县筑城混凝土有限公司; 依托现有. 废气; 上料粉尘：喷雾降尘系统 破碎、筛分：密闭生产厂房+设备上方集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 输送带：密闭输送 原料堆存粉尘：原料车间+洒水喷淋设施 道路扬尘：洒水降尘; 新建. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施. 固废; 布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池底泥作为建筑材料外售，办公生活垃圾实行集中袋化处理，交由环卫部门统一处理；含铁固废收集后外售，废机油交由有资质单位处置. （2）项目设备情况 根据《产业结构调整指导目录2019年》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的工业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见表2-2： 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 悬挂式输送带电磁除铁器; 2.5kw; 台; 4. 2; 破碎筛分一体机; HX2S185PSG50; 套; 4. 3; 制砂筛分一体机; HX3S1848V30; 套; 4. 4; 螺旋洗砂机; LSX-920; 台; 4. 5; 重型振动筛; 2600*6500; 台; 8. 6; 压滤机; 800; 台; 1. 产能合理性分析：本项目所用破碎筛分一体机型号为HX2S185PSG50，理论生产率为115t/h；制砂筛分一体机为HX3S1848V30，理论生产率为130t/h，年工作时间为3000h，生产率按115t/h，故设计产能为年生产能力为345000t。项目生产线设计产能相比项目产能均大于项目产能，因考虑到实际生产过程中设备运行存在检修维护等情况，设备运行负荷率在87%左右，则项目各主要生产线产能与项目产能基本相符。 （3）项目原辅材料 本项目原辅料消耗情况见下表： 表2-3 石料加工原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 单 位; 消耗量; 最大储存量（t）; 备 注. 1; 废石材、鹅卵石; t/a; 20万; 1.0万; 汉寿县金达砂石有限公司. 2; 建筑废料; t/a; 10万; 1.0万; 经建筑废弃物管理部门同意，建筑废弃物要求未受油脂污染，严禁使用含有毒有害物质的危险废物. 3; 絮凝剂; t/a; 1.0; 0.1; 当地采购. 4; 润滑油; t/a; 1.0; 0.1; 当地采购. 絮凝剂：项目使用絮凝剂主要成分为PAC（聚合氯化铝），该产品是一种无机高分子混凝剂。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD5及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 （4）项目产品方案 项目主要产品为砂石，产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产品规格; 产量. 1; 碎石; t/a; ≤24mm; 137590. 2; 砂; t/a; ≤5mm; 160620. 备注：设备可自动调整出砂粒径，机制砂含水率＜8%. 4、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地），厂区总平面布置图示意图见附图2。项目生产区布置在西面，堆场布置在东面，有利于厂区原料的供应，有效减少输送过程中扬尘的产生，项目洗砂废水沉淀池布置在南面，排气筒布置在破碎、筛分工序的西面，排气筒坐标为（E：113.023731，N：29.151872），同时采取了相对的污染防治措施，减少污染物的产生，周边居民点主要分布在东北侧，项目东北侧主要为办公室、员工生活区，对居民影响较小，因此，本项目平面布局合理。 5、劳动定员及工作班制 劳动定员10人，年工作日300天，每天工作10小时，均不在厂区食宿。 6、运输方式、运输路线及环保措施 ①原辅材料运输路线：本项目原辅材料由运输车辆从X109运输至本项目的原料堆场。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，洗车平台需硬化，周边设置导流沟连接至沉淀池，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 ②成品运输路线：项目产品碎石和砂供岳阳县筑城混凝土有限公司生产混凝土使用，不外运。 7、公用工程 （1）给水：本项目生产用水由厂区水塘供给，水塘水不足时由厂区自备井供给，生活用水由厂区自备井供给。 项目营运期主要用水为生产用水、车辆清洗用水、生活用水、降尘喷淋用水。 ①车辆清洗用水及排水 本项目年加工量为30万吨（项目产品供岳阳县筑城混凝土有限公司混凝土搅拌站使用），因此项目年运输量30万吨，本项目运输方式为陆运。根据建设方提供的资料，原料由车辆运输，其车辆年运输量为30万吨，单车一次运输量最大为40吨，约需运输7500次，每两次需清洗一次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，故每天产生的冲洗水约为0.625m3，年产生量约为187.5m3，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。排放量按用水量的80%考虑，则排放量为150m3/a，拟经洗车台沉淀池处理后用作生产清洗用水。 ②降尘用水 物料堆存区设置洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。经查阅相关资料，洒水喷头流量一般在10~15m3/h（根据同类料堆场运行经验，本评价取10m3/h进行计算），由于项目进出物料量较大，洒水降尘系统拟在生产期间每半小时开启一次，每次持续开启10min，则洒水降尘用水量为8.3m3/d（2490m3/a），该部分用水蒸发损耗。 ③场地冲洗用排水 项目拟每周对厂区地面进行三次冲洗，需冲洗面积约3400m2，冲洗水量按2L/m2•次考虑，则项目厂区每次冲洗用水量为6.8m3，则年地面冲洗用水量约为1224m3，地面冲洗废水排放量按用水量的80%考虑，则地面冲洗废水产生量为5.44m3/次，9797.2m3/a，拟经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 ④生产用水 本项目生产过程中需加水将砂石中的灰洗去，参考《现场或附属生产企业施工（生产）用水参考定额》中洗砂用水量为1m3/吨-原料，本项目每小时加工原料100吨，则本项目用水量为100m3/h，设计水力停留时间为2.5h，则废水循环量为150m3，由于自然蒸发会损耗一定用水，损耗系数取0.2，则平均每天补充水量为30m3(9000m3/a)。生产清洗水经三级沉淀池絮凝自然沉淀后回用于生产，不外排。 综上，项目新鲜水用量为51.165m3/d。 ⑤生活用水 项目职工10人，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为1.45m3/d（435m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.16m3/d（348m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边农田及林地施肥。 （2）排水： 项目采用雨污分流、清污分流。本项目涉及的用水主要为清洗用水、生活用水、洒水降尘用水等；清洗废水排入三级沉淀池经絮凝沉淀后上清液回用于生产，不外排至外环境；项目生活污水依托岳阳县筑城混凝土有限公司现有化粪池处理后用于周边农田、菜地肥用，不外排； 项目初期雨水经初期雨水池收集沉淀后用于非雨天洒水降尘、绿化浇灌。初期雨水池设置转换阀门，初期雨水收集完成后，关闭阀门，后期雨水随雨水沟排入水塘。 初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算： 其中：P=2；t取 30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区情况，汇水面积约3400m2计算得，项目初期雨水产生量为66.64m3/次，项目初期雨水容积约75立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。 图2-1 本扩建项目水平衡图 单位：t/d 图2-1 水平衡图 单位：t/d （3）供电 本项目用电依托厂区岳阳县筑城混凝土有限公司现有供电系统。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 一.施工期工艺流程及产污节点图 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。施工期主要为设备安装噪声及施工扬尘和少量的建筑废水与建筑垃圾。 二.营运期工艺流程 图2-2 工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 废石/鹅卵石生产工艺流程：废石/鹅卵石通过运输车辆运至厂区原料仓库后卸料堆存，生产时原料经破碎筛分一体机初步破碎后进行第一次筛分，大于24mm的物料经输送带输送至破碎机再次破碎，13-24mm的物料为成品碎石，小于13mm的物料使用制砂筛分一体机再次破碎后进行第二次筛分，筛上物（大于5mm的物料）通过输送带输送至制砂筛分一体机再次破碎，筛下物（小于5mm的物料）依次进入洗砂机、脱水机，已达到将原料中的灰洗去的目的，得到成品砂。 建筑废弃物生产工艺流程：建筑废弃物经人工分拣选出钢筋等固废后，采用磁选除铁器除去原料中的铁，然后经破碎筛分一体机初步破碎后进行第一次筛分，大于 24mm的物料经输送带输送至破碎机再次破碎，13-24mm的物料为成品碎石，小于 13mm的物料使用制砂筛分一体机再次破碎后进行第二次筛分，筛上物（大于5mm的物料）通过输送带输送至制砂筛分一体机再次破碎，筛下物（小于5mm的物料）依次进入洗砂机、脱水机，已达到将原料中的灰洗去的目的，得到成品砂。 备注：生产产生的清洗废水经三级沉淀池+板框压滤机进行处理，压滤泥饼作为建筑材料外售，处理后的水则回用于生产。 产污环节 表2-5 项目营运期产生污染物及产污节点分析 污染类型; 排放源; 污染因子/污染物名称. 废气; 破碎筛分; 粉尘. 卸料工序; 粉尘. 输送工序; 粉尘. 堆存工序; 粉尘. 道路运输; 扬尘. 生活污水; 生活污水; COD、氨氮、SS、动植物油类、BOD5. 生产废水; 生产工序; SS. 固废; 除尘器收集的粉尘; 粉尘. 沉淀池底泥; 底泥. 设备维修; 废机油、含油抹布、手套、劳保用品. 员工生活; 生活垃圾. 噪声; 设备噪声; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地，项目为新建项目，与项目有关的原有环境污染问题即岳阳县筑城混凝土有限公司污染物情况。 2020年8月委托江西展航环保科技有限公司编制了《年产10万立方米商品混凝土、15万吨干混砂浆建设项目环境影响报告表》，2020年9月27日取得了岳阳市生态环境局岳阳县分局出具的该项目批复（岳县环评批[2020]46号），目前筑城公司混凝土生产线及配套设施已配套齐全。 2021年3月29日办理了排污许可登记手续（登记编号：91430621MA4M5RFB05001W） 2021年6月4日获得年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告； 岳阳县筑城混凝土有限公司年产10万方商品混凝土生产线，干混砂浆暂未建设。 （1）建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 商品混凝土生产车间; 商品混凝土生产线1条，生产能力120m3/h，配置拌合站1座，4个仓筒，容积均为160t/个（其中水泥仓筒2个，矿粉仓筒1个，粉煤灰仓筒1个），占地面积1200m2. 辅助工程; 办公区; 1栋1F建筑面积260m2. 仓储工程; 砂石堆场; 占地面积4400m2，设置围挡且搭设钢架棚. 公用工程; 供水; 厂区自备井、水塘水. 排水; 生产废水经自然沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥. 供电; 厂内供电线路. 环保工程; 废气治理设施; 仓顶废气经自带布袋除尘器处理后听过排气孔外排. 搅拌过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放. 噪声治理设施; 隔声、减震、厂区设置绿化带等措施. 废水处理设施; 生活污水; 化粪池处理. 初期雨水; 收集后回用. 生产废水; 经三级沉淀后回用于生产（一级：3*5*7m；二级、三级均为：3*7*8m）. 固废处理设施; 生活垃圾; 交环卫部门统一处理. 废机油; 设危险固废暂存间，8m2. 除尘器收集的粉尘、沉淀池底泥; 回用于生产. （3）主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 主机; JS120; 1台. 2; 控制系统; 洛华; 1套. 3; 螺旋; 219*8; 2根. 4; 控制室（带空调）; 1套. 5; 装载机配料机; 长沙三立HDP16005t; 1台. 6; 混凝土搅拌车; 25吨/台; 5台. 7; 主机外包; 彩钢瓦; 1套. 8; 装载车; /; 4台. 9; 矿粉仓; 160T; 1座. 10; 粉煤灰仓; 160T; 1座. 11; 水泥仓; 160T; 2座. （4）原辅材料及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 使用量; 形态; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 水泥; t/a; 31400; 粉状; 水泥仓; 160*2; 搅拌站配套2个水泥仓、1个粉煤灰仓、1个矿物粉仓. 2; 粉煤灰; t/a; 7100; 粉状; 粉煤灰仓; 160*1. 3; 矿粉; t/a; 7950; 粉状; 矿物粉仓; 160*1. 4; 碎石; t/a; 104000; 颗粒状; 料场; 3200; 外购成品，厂区内不生产. 5; 砂; t/a; 78600; 粒状; 料场; 3200. 6; 减水剂; t/a; 950.035; 液态/固态; 桶装; 40; 外购、聚羧酸高效减水剂. （5）工艺流程 图2-3 混凝土工艺流程及产污环节图 现有项目污染防治措施及现状污染源监测情况 （1）现有项目污染防治措施 ①废水 公司废水主要为车辆冲洗废水、场地冲洗及搅拌机清洗废水以及生活污水。 ①车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。 ②搅拌机清洗水经沉淀池沉淀后回用。 ③场地冲洗水经沉淀池沉淀后回用。 （2）生活污水 生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥。 ②废气 （1）原料筒仓粉尘 公司所使用的水泥、粉煤灰、矿粉等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，会产生少量粉尘，对周围环境空气影响较小。 各筒仓粉尘分别经风机收集至震动式除尘器，经除尘器处理后通过仓筒顶部外排。本项目各筒仓自带除尘装置。由于本项目筒仓粉尘经设备自带震动除尘器处理后由仓顶气孔排放，不具备采样条件，故本此监测不对筒仓粉尘排气孔进行检测。 筒仓粉尘 风管 风机 气孔外排 震动式除尘器 （2）投料及搅拌粉尘 商混生产过程中，骨料通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，输送皮带采取封闭措施。本项目在生产线的配料机及搅拌机上部配套安装集气罩同时配套有皮带遮蔽帘，用于收集该过程中产生的粉尘。 （3）卸车、堆场扬尘 项目所用原辅材料河砂、碎石等在运输至项目分仓料场卸车时，由于河砂、碎石颗粒较细，因此，会产生一定量的粉尘。河砂、碎石在堆放过程中，由于会受风力等影响会有少量粉尘产生，属于无组织排放。料场做搭棚处理，可有效减少无组织粉尘排放量。 （4）运输车辆动力扬尘 车辆在厂区内行驶会产生扬尘，厂区内道路硬化，同时对厂区内地面进行定时洒水等措施，可有效减少道路粉尘。 为了解项目废气污染源现状，建设单位于2020年12月10-11日对区域颗粒物进行了现状监测。 表2-6 无组织排放废气监测结果表 采样点位; 采样日期; 颗粒物检测结果mg/m3. 第一次; 第二次; 第三次. A1厂界上风向5m处; 2020.12.10; 0.119; 0.125; 0.120. A1厂界上风向5m处; 2020.12.11; 0.108; 0.134; 0.126. A2厂界下风向5m处; 2020.12.10; 0.149; 0.161; 0.155. A2厂界下风向5m处; 2020.12.11; 0.160; 0.167; 0.170. A3厂界下风向5m处; 2020.12.10; 0.178; 0.185; 0.190. A3厂界下风向5m处; 2020.12.11; 0.182; 0.197; 0.212. 标准值; 0.5. 备注：标准值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准限值。. 表2-5监测结果表明，项目生产过程无组织排放的颗粒物浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准限值。 ③噪声 本项目噪声主要来源于搅拌楼，运输车辆，装载机，输送带驱动装置等设备运行时产生的噪声，噪声源强80-95dB(A)之间。 为了解项目正常运行，噪声对周边环境的影响，建设单位委托湖南精准通检测技术有限公司在项目正常运行期间对项目噪声进行了一期监测。 表2-7 厂界噪声监测结果统计结果 监测点位; 检测结果Leq，dB（A）; 标准值dB（A）. 2020.12.10; 2020.12.11. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 47.8; 36.5; 48.0; 36.6; 60; 50. N2南厂界外1m; 48.2; 36.0; 47.9; 36.3; 60; 50. N3西厂界外1m; 48.9; 35.9; 48.5; 36.5; 60; 50. N4北厂界外1m; 47.3; 36.4; 47.5; 36.0; 60; 50. 备注; 厂界环境噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 由上表可知，项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 ④固体废物 项目营运期固体废物为布袋除尘收集的粉尘、废砂浆料、沉淀池沉渣、员工办公产生的生活垃圾。布袋除尘收集的粉尘、沉淀池沉渣经收集后回用于生产，废砂浆料经收集后回用于生产，生活垃圾实行袋装化，统一交由市政环卫部门处理。不对项目区外环境产生影响；废液压油、废机油经危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理（湖南瀚洋环保科技有限公司），废含油抹布与生活垃圾一同处理。 本项目为新建项目，根据现场勘查，无原有环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 （1）空气质量达标区判定 根据2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据进行判定，其判定结果如下。 表3-1 2020年岳阳县区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19μg/m3; 40μg/m3; 47.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 123μg/m3; 160μg/m3; 76.9; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.1; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 51μg/m3; 70μg/m3; 72.9; 达标. 由上表可知，项目所在区域为达标区。 （2）特征因子 岳阳县筑城混凝土有限公司2020年6月8-14日委托中国检验认证集团湖南有限公司在本项目上风向100m、项目地、项目地下风向100m进行了现状监测。 监测项目：TSP。 监测时间：2020年6月8-14日连续7天监测。 监测布点：G1：项目地上风向；G2：项目地；G3：项目地下风向。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-2。 表3-2 监测结果（单位：mg/m3） 监测点位; 监测因子; 监测范围; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. 项目地上风向; TSP; 0.107-0.109; 0.3; 0; 0; 达标. 项目地; TSP; 0.112-0.125; 0.3; 0; 0; 达标. 项目地下风向; TSP; 0.115-0.134; 0.3; 0; 0; 达标. 由表3-2可知，项目拟建地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 岳阳县筑城混凝土有限公司2020年6月8-14日委托中国检验认证集团湖南有限公司对项目地水塘进行了监测。 （1）监测布点：W1：水塘中心处； （2）监测因子：pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目; 单位; 监测范围; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. PH; 无量纲; 6.87-6.92; 6-9; 0; 0; 达标. DO; mg/L; 6.3-7.4; ≥5.0; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.5-2.8; ≤6.0; 0; 0; 达标. COD; mg/L; 14.8-16.1; ≤20; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 2.8-3.1; ≤4.0; 0; 0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.247-0.269; ≤1.0; 0; 0; 达标. SS; mg/L; 17-19; ≤30; 0; 0; 达标. TP; mg/L; 0.01-0.02; ≤0.05; 0; 0; 达标. TN; mg/L; 0.73-0.87; ≤1.0; 0; 0; 达标. 石油类; mg/L; ＜0.01; ≤0.05; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 1100-1400; ≤10000; 0; 0; 达标. 备注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 由上表可见，项目所在地水塘符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 声环境质量现状 本项目评价范围50m内无居民等环境敏感点，因此本环评不对其声环境做现状监测。 4、生态环境 根据生态环境部办公厅 2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于岳阳县筑城混凝土有限公司现有厂区内，不新增土地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇鹿角村原农科砖厂，属于农村地区。项目环境保护目标详见表3-6——3-7，环境保护目见图3-1： 表3-6大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位、距离. X; Y. 鹿角村居民1; +80; -40; 居民; 7户25人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; E，80-200m. 鹿角村居民2; +320; +100; 12户42人; NE，350-500m. 鹿角村居民3; -115; +150; 5户18人; NW，150-300m. 表3-7 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 水塘; S; 项目区; 企业自挖水塘作为生产储备用水，3亩; （GB382.6318-2002）中的Ⅲ类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 社会环境; X109; N; 20; 县道; 保障道路不受影响. 生态环境; 评价范围内周边林地、农田、植被、水土等. 项目产品运输路线两侧环境保护目标见下表： 表3-9 产品运输线路两侧环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 与项目相对方位、位置; 保护级别. 大气、声环境; 沿X109道路两侧居民点; 20m; 环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准；声环境质量标准（3096-2008）中的2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气排放标准 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值。 表3-8 大气污染物排放执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 15m时最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 本项目生产废水经沉淀后循环使用，生活污水依托现有化粪池处理后用于周边林地、农田浇灌，不外排。 3、噪声 营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体标准值见表3-9： 表3-9 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾由当地环卫部门集中收集后，外运至填埋场进行填埋，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水依托现有化粪池处理后用于周边林地、农田施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（租赁岳阳县筑城混凝土有限公司闲置用地。 1、施工期水污染源强分析 （1）生活污水 本项目施工期产生的生活污水包括粪便污水、清洗污水，其主要污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS。项目施工人员生活污水经临时化粪池处理后用于周边林地肥用，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工生产废水 建筑施工废水主要是施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水。施工废水往往呈偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。据类比调查，建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，主要污染物浓度为：CODcr为300mg/L，石油类为40mg/L，SS为500mg/L。本项目建筑面积为220m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量为0.11。施工废水经过隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，禁止外排至水体。 项目各种建筑材料运输过程均会引起扬尘，而这些尘埃会随风飘落到靠路较近到水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料，如砂石、水泥等物质在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体，将污染水环境。因此，必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物进入水体，使其对水环境水质的影响程度降低到最小。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。 施工废水污染治理措施如下： （1）施工人员粪便污水经化粪池处理后用于周边林地肥用，不外排。 （2）水泥、黄沙类的建筑材料需集中堆放，四周必须开挖明沟和沉沙井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染。及时清扫施工运输过程中抛射的建筑材料，物料堆场。 （3）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用。 （4）在施工工地周界应设置排水明沟，场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。 （5）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 2、大气污染源强分析 施工期大气污染源主要为清运建筑材料过程中造成的扬尘污染物，主要为TSP。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表4-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可使空气中扬尘量大大减少(降70%左右)，达到较好的降尘效果，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。 表4-1 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和施工作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。调研同类工程，距施工现场100m处的TSP日平均浓度为0.12～0.79mg/m3。 综上，本项目施工期可能产生的扬尘影响主要为堆场产生的风力扬尘及运输车辆行驶扬尘，有关研究资料显示，在采取加强场地管理、及时洒水抑尘、采用商品混凝土等措施，可以有效的控制施工期扬尘影响的范围及程度。 为了缓解施工期产生扬尘对周边敏感点的影响，本环评要求施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及其它有关法律法规落实相关措施，以降低施工期扬尘对环境空气的影响。 3、噪声污染源强分析 土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。在施工期的主要噪声源是各类施工机械的辐射噪声及车辆噪声。 防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，必须采取以下措施： a、严格执行政府城建施工有关规定，合理安排施工工作时间和施工设备数量，避免在打夯、挖掘等过程中影响居民休息。 b、禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业；应避免在同一时间集中使用大量的高噪声动力机械设备。 c、合理布局施工场地，同时避免局部声级过高。 d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用隔声措施；机械设备应尽量入棚操作，并布置在场地的中间并设简易隔声围挡，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 e、加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声。 综上所述，该项目建设过程中产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行结束，采取相应的措施后，对周边敏感点影响小。 4、固体废物污染源强分析 主要指建筑物建设过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾。 据调查类比分析，建筑施工过程中每平米建筑面积产生建筑垃圾0.03t。本项目总建筑面积约220m2，则本项目建筑垃圾产生总量估计约6.6t。在施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，其中装修过程中产生的危险固废如废油漆桶、废涂料桶等，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理，不得随意处置；剩余部分堆放达一定量时及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 建筑垃圾应由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运，承运单位必须拥有合法的车辆行驶证、合法的道路运输营运许可证、运输车辆具备全密闭运输机械装置、安装行驶及装卸记录仪和相应的建筑垃圾分类运输设备；清运建筑垃圾的车辆应按指定的地点、时间、路线装载和处置建筑垃圾，避开交通高峰期，积极与交通管理部门相互配合，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆的运输途径，以减小施工运输对区域沿线道路的交通负荷；尽量避开沿线敏感点较多的运输路线；不得随意倾倒、沿途丢弃、遗撒建筑垃圾；建筑垃圾运输车驶出施工场地和消纳场地前，应冲洗车体，净车出场，并且避免从人流、客流量大的交通要道及市中心繁华区域穿行。 施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人数按10个工人计，则每天共产生生活垃圾5kg。本项目实际施工工作期约1个月，则施工期产生生活垃圾总量0.15t。生活垃圾集中入垃圾箱，由环卫部门统一收集、转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 综合以上，施工固体废物均可得到有效处理，不会对区域环境构成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产生源强 1、生产粉尘 按照《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求，砂石骨料生产企业砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施；破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭。项目生产时通过密闭的输送带输送物料，输送过程基本不产生粉尘；产品库为密闭厂房，基本不产生堆存粉尘。项目生产过程主要粉尘为卸料上料粉尘、破碎筛分粉尘、原料堆存粉尘。 （1）卸料上料粉尘 本项目原料为大块的废石/鹅卵石，在卸料、上料过程会产生的一定的粉尘，由于本项目原料粒径较大，卸料、上料粉尘产生量相对较少。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，碎石卸料的粉尘产生系数为0.01kg/t，项目原料年总用量约为30万t/a，则原料卸料过程中粉尘产生量为3t/a。由于砂石粉尘密度较大，约50%的粉尘在卸料区域内自然沉降；环评要求企业在卸料处安装喷雾降尘系统对未沉降的粉尘（1.5t/a）进行降尘处理，通过喷雾降尘系统可降低粉尘产生量的80%左右，剩余部分约0.3t/a粉尘无组织排放，卸料、上料部分粉尘无组织排放速率约为0.1kg/h。 （2）破碎、筛分粉尘 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求，破碎加工区应实现厂房全封闭。将破碎和筛分工序设置在厂房内，然后在破碎机、筛分机上方分别设置集气罩对粉尘进行收集，然后通过引风机、引风管将各破碎机、筛分机产生的粉尘收集后引至1套布袋除尘装置，处理后经15m排气筒排放。该粉尘处理技术系目前普遍采用的技术，其处理效率较好，具有可行性。 根据《全国第二次污染物普查》中3039其他建筑材料制造行业中砂石骨料生产，其破碎、筛分粉尘产生量按1.89kg/t-产品计。本项目砂石量为30万吨，则本项目破碎筛分粉尘产生量约为567t/a（236.25kg/h）。 设计对生产车间进行封闭，并在车间内破碎、筛分设备上设置集气装置，评价要求集气效率不低于90%，粉尘经集气装置收集后引至高效袋式除尘器处理，经处理后由风管引至车间为15m排气筒有组织排放。则进入袋式除尘器的粉尘约为510.3t/a，布袋除尘器处理效率为99.5%，配置风机风量不小于10000m3/h，则经处理后粉尘排放量为2.55t/a、排放浓度为85mg/m3，由15m排气筒排放；未收集的粉尘量为56.7t/a，由于砂石粉尘密度较大，且车间密闭，约80%的粉尘在卸料区域内自然沉降，则自然沉降颗粒粉尘为45.36t/a，未沉降的粉尘（5.67t/a）进行喷雾降尘处理，处理效率约为90%左右，剩余部分约1.134t/a粉尘无组织排放。 （3）原料堆存区粉尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。项目堆场起尘量按西安治金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算： Q=4.23×10-4 ×V4.9 ×S 其中：Q——起尘量，mg/s； S——表示面积（单位m2）； V——表示风速，V均取当地年平均风速V=2.9m/s； 本项目物料堆场的面积为1000m2，原料堆场基本上不会出现满堆或漫堆的现象，因此S取总面积的70%计，则原料场扬尘产生量为0.6t/a。环评要求对原料堆场采取“防雨淋、防流失、防扬尘”的措施，将原料堆场采取三面围挡和洒水喷淋设施，降尘率约为80%，则原料堆场粉尘无组织排放量为0.12t/a，0.04kg/h。 2、道路扬尘 本工程外购原材料采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 V:——车辆行驶速度，15km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 本项目车辆在厂区行驶距离约为100m，平均每天发车空、重载各50辆次，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见下表。 表4-2 不同路面清洁度情况下的扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.25; 0.41; 0.56; 0.69; 0.82; 0.94. 重车; 0.62; 1.05; 1.42; 1.76; 2.08; 2.39. 合计; 0.87; 1.46; 1.98; 2.46; 2.90; 3.33. 据以上公式计算，厂区空车单辆运输车道路扬尘量为0.0245kg/辆、载货单辆运输车道路扬尘量为0.0964kg/辆，按单辆运输车装载20t计算，本项目废石/鹅卵石原料、产品运输量按一年共运输300000t计算，空车、载货车各行驶15000次，则厂区运输总扬尘产生量为（0.0245+0.0964）×15000=1.8135t/a。本环评要求企业配置专门洒水专员，道路洒水间隔不低于每2小时一次，洒水应均匀。通过采取上述降尘方式，可减少约80%的粉尘量，项目场内运输扬尘排放量为0.3625t/a，排放速率为0.12kg/h。 （2）措施可行性分析 有组织粉尘污染控制措施： 本项目生产车间加工过程产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒高空排放，排气筒排放的颗粒物浓度为85mg/m3，排放量为2.55t/a，排放速率为0.85kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求（120mg/m3，3.5kg/h）。 本项目采用布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1布袋除尘处理工艺流程图 无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对堆场采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 表4-3 粉尘源强 污染物名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 面源长度m; 面源宽度m; 排放高度 m. 加工粉尘; 有组织排放; 18900; 567; 布袋除尘+15m排气筒; 85; 2.55; /; /; 15. 无组织排放; /; 56.7; 加强通风; /; 1.134; 80; 42.5; /. 卸料粉尘; 无组织排放; /; 3.0; 洒水降尘; /; 0.3; 80; 42.5; /. 堆场粉尘; 无组织排放; /; 0.6; /; 0.12; 80; 42.5; /. 道路扬尘; 无组织排放; /; 1.8135; /; 0.3625; 80; 42.5; /. 无组织粉尘合计; /; 62.1135; /; 1.9165; /. 表4-4 点源参数一览表 名称; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 类型. X; Y. 15m排气筒（DA001）; 113.023731; 29.151872; 0; 15; 0.6; 常温; 3000; 一般排放口. - 污染物排放核算 本项目污染物排放量核算情况见下表。 表4-5 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 85000; 0.85; 2.55. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.55. 表4-6 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; /; 加工 仓库; 颗粒物; 洒水降尘; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000; 1.9165. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.9165. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 4.4665. 2、废水 项目营运期外排废水仅职工生活污水。 （1）废水源强核算过程 根据建设单位介绍，本项目运营期生产废水均回用于生产不外排，职工生活污水用作农肥不外排。 ①生产废水 根据第二章水平衡分析，本项目运营期生产废水产排情况如下： a洗车水 本项目洗车废水产生量约为187.5m3/a（0.625m3/d），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。排放量按用水量的80%考虑，则排放量为150m3/a，主要污染因子为SS，拟经洗车台沉淀池处理后用作回用。 b降尘水 项目进出物料量较大，洒水降尘系统拟在生产期间每半小时开启一次，每次持续开启10min，则洒水降尘用水量为8.3m3/d（2490m3/a），该部分用水蒸发损耗。 c场地冲洗水 地面冲洗废水产生量为5.44m3/次，拟经沉淀池絮凝沉淀处理后用作生产清洗用水。 d生产水 本项目用水量为100m3/h，设计水力停留时间为2.5h，则废水循环量为150m3，由于自然蒸发会损耗一定用水，损耗系数取0.2，则平均每天补充水量为30m3(9000m3/a)。生产清洗水经三级沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，不外排。 ②生活污水 本项目生活用水量为1.45m3/d（406m3/a）。生活污水的产污系数以0.8计，则项目生活污水产生量为1.16m3/d（324.8m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水依托岳阳县筑城混凝土有限公司原有化粪池预处理后用于周边农田及菜地农肥。 （2）废水处理可行性分析 本项目废水经三级沉淀池絮凝沉淀后循环使用（生产废水——沉淀池——回用于生产），不外排。 ①沉淀池规模：项目设置三个沉淀池，沉淀池规格为150m3/个。本项目废水循环量约为105.44m3/d，沉淀池规模能满足本项目生产废水循环利用的需要，沉淀时间可大于2.5h。 ②沉淀池建设要求：项目废水循环沉淀池须做到防渗。沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗。 本项目生产废水经上述措施处理后返回生产工序使用，不外排。沉淀池沉渣通过人工打捞至砂石料堆场后用于生产，生产废水不外排，故不设置排污口。 表4-9 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口坐标. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 周边农田农肥，综合利用; /; 1#; 化粪池; 隔油+厌氧+周边农田农肥，综合利用; /; 不外排. 2; 生产废水; SS; 回用于生产; /; 2#; 沉淀; 沉淀+循环利用; /; 不外排. 3、噪声 项目运营期噪声主要产生于给料机、破碎机、振动筛、制砂机砂机、运输车辆等机械设备噪声，主要噪声设备位于生产车间，项目主要噪声源强见表4-9。 表4-9 项目主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 治理前; 治理措施; 治理后车间外; 位置; 备注. 1; 悬挂式输送带电磁除铁器; 4; 85; 选用低噪设备、减震垫基础减震、车间和绿化带隔声，优化布局。类比同类项目，降噪效果一般为15-20分贝; 65; 生产车间厂房; 连续运行. 2; 破碎筛分一体机; 4; 100; 80. 3; 制砂筛分一体机; 4; 90; 70. 4; 洗砂机机; 4; 75; 55. 5; 脱水筛; 8; 75; 55. 6; 运输车辆; /; 80; 禁止鸣笛，减速，道路及隔声绿化; 50. 点声源叠加计算; 72.57. （2）预测模式 ①预测内容 预测项目投产后，设备噪声对厂界各受声点的噪声影响程度。 ②预测点 为便于比较噪声水平变化情况，本次评价对项目建设可能对声环境造成的影响进行了预测，预测点为项目运营期间东南西北四面厂界外1米处。 ③预测源强 项目主要噪声源为车间生产设备。 ④预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 A.对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； r — 预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； a—空气衰减系数； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。 B.对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级； Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级； Le—声源的声压级； r—声源与室内靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向性因子； TL—围护结构处的传输损失； S—透声面积（m2）。 C.对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 表4-10 项目厂界噪声预测结果 单位dB(A) 厂界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; /; 49.58; 49.58; 2类标准：昼间60; 达标. 南; 昼间; /; 50.68; 50.68; 达标. 西; 昼间; /; 52.73; 52.73; 达标. 北; 昼间; /; 50.34; 50.34; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，四面厂界噪声排放全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境昼间厂界四周达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 为使项目噪声对周围环境影响降低，建议采取以下噪声防治措施： ①加强设备日常运行维护及保养，确保运行正常； ②对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ③对强噪声设备在支架下面安装橡胶减震设施，以降低噪声； ④加强物料装卸管理，降低物料装卸过程产生的噪声影响，厂区内禁止运输车辆鸣笛。 因此，本项目经采取以上防治措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境影响较小。 （4）运输车辆噪声 根据项目工程特征，项项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在进出厂区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输砂料，防止洒落； ③合理安排作业时间，禁止夜间运输； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复，并对沿线进行清扫、洒水抑尘。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对周边居民的影响。 为进一步减少项目营运期噪声对周边声环境的影响，企业应选用低噪声设备，加强设备的维护与保养，加强设备基础减震。 4、固废 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、压滤泥饼、收集到的粉尘等一般固体废物以及设备维护维修产生的废机油、含油抹布、手套、劳保用品。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取1.0kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a。 ②收集到的粉尘：项目沉降的粉尘，采用人工清扫的方式收集，以及除尘设施收集的粉尘，其产生量约为626.5t/a。属于一般固废。其性质与产品性质相同，根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ③沉淀池底泥：本项目清洗废水经沉淀池沉淀后到带式压滤机压滤成饼，根据建设方提供资料，本项目原料含泥量约0.5%，故废水中含泥量干重为1500，含水率为40%，压滤泥饼产生量约为900t/a，该部分固废收集后作为建筑材料外售。 ④废机油：项目机械设备需定期检修，检修过程中产生的废机油为0.1t/a，废机油废物类别为HW08，废物代码为900-241-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）收集暂存于危废暂存间，再委托有资质的单位处理。 ⑤含油抹布、手套、劳保用品：对设备进行维修保养时会产生含油废抹布、手套、劳保用品，产生量约0.02t/a，类别为HW49其他废物，废物代码为900-41-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应定期委托有资质的单位安全处置，并执行联单制度。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录（2021年）》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于如下表4-11。 表4-11 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 分类代码; 物理性状; 环境危险特性; 处置措施; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 3.0; 332-001-99; 固态; /; 经收集后交由环卫部门处理; 是. 2; 沉淀池底泥; 900; 332-001-99; 固态; /; 作为建筑材料外售; 是. 3; 收集的粉尘; 626.5; 332-001-99; 固态; /; 收集后外售; 是. 4; 废机油; 0.1; HW08 废矿物油 与含矿物 油废物; 液态; T/In; 交由有资质单位处理; 是. 5; 含油抹布、手套、劳保用品; 0.02; HW49其他废物; 固态; T/In; 交由有资质单位处理; 是. 表4-12 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a/）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08; 900-241-08; 0.1; 设备维修; 液; 油类; T/In; 委托有资质的单位处理. 2; 油抹布、手套、劳保用品; HW49; 900-41-49; 0.02; 设备维修; 固; 油类; T/In. 一般固废管理要求： 设置一般工业固体废物暂存间，暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，同时建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物管理要求： 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置危险废物暂存间位于生产区域的西南角。危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的以下要求： 1）按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用-其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行地下水评价。 本项目生产用水由水塘进行供给以及沉淀池回用，但本项目生产废水循环使用不外排，同时生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田施肥。根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本项目废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①项目使用的排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染。 ②沉淀池防渗措施不足，造成处置过程中渗滤液下渗污染地下水。 ③垃圾池防渗、防水、防漏措施不到位，导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染。为进一步降低出现污染地下水的可能性，建议对项目采取如下防治措施： ①做好沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失。 ②加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 ③及时清理垃圾收集池垃圾，做好防渗、防雨、防漏措施。 综上所述，只要建设方落实以上环保措施，加强员工的管理，对地下水环境影响较小。 6、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 本项目不涉及风险物质，风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 （1）营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要风险包括有：①生产期间未及时清扫地面粉尘、未定期对堆场及加工区进行晒水降尘，致使无组织排放的粉尘浓度大大增加，进而严重危害周边环境；②污水处理设备出现故障，导致生产废水、初期雨水等直接排入周边水塘及农田，对水塘水质、农田生态造成影响。 （2）环境风险防范措施 ①粉尘事故排放风险防护措施 为减少事故性排放对周围环境的影响，原材料运输车辆，在运输中可能产生粉尘污染，应遮盖严密，捆绑牢固，厂区内严禁出现扬尘或散落现象，并且按指定地点卸料。生产过程中设备如出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可复开机。 ②废水处理装置风险防范措施 根据本项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。 a加强设备管理 加强对压滤机等机械设备的管理及维护，定期对设备进行检查。发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使机械设备保持最佳运行状态。 b加强人工巡视，防止风险事故发生 当生产设备发生故障时，需采取临时停产措施，以避免废水浆液外排事故发生，废水浆液存放于沉淀池内。 c厂区配套设置雨水导流沟，初期雨水由雨水导流沟引至废水收集池，可有效防止暴雨时节，雨水未经收集处理直排风险的发生。 综上所述，只要加强管理、严格操作，废水事故排放基本是可以杜绝的。 ③其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 7、环境管理、环境监测计划 （1）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 ①管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 ②环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： A编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； B贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； C领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； D负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； E制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识； F在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； G针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； H负责全区的环境管理工作。 ③运营期环境保护管理 A工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染； B加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行； C制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值； D生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理； E根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； F负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； G负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； H项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； I在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动。 （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的废气、噪声环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表4-13 环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 执行标准. 大气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 15m排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其它最高允许排放浓度（120mg/m3，3.5kg/h）. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分DA001（坐标：E：113.023731，N：29.151872） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2的二级标准（标准值：120mg/m3） |
|  | 卸料上料 | 粉尘 | 喷雾降尘系统 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2标准（标准值：1.0mg/m3） |
|  | 输送粉尘 | 粉尘 | 喷雾降尘系统 |  |
|  | 堆存粉尘 | 粉尘 | 封闭堆场、喷雾降尘系统 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 洒水降尘 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经三级沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，沉淀池容积150m3/个 | 回用于生产 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水经沉淀后后用于非雨天洒水降尘、绿化浇灌。初期雨水池设置转换阀门，初期雨水收集完成后，关闭阀门，后期雨水随雨水沟排入水塘。 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、动植物油、SS | 化粪池 | 用作农肥 |
| 声环境 | 设备噪声 | LeqA | 低噪设备，减振，车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间60dB(A)、夜50dB(A) |
| 固体废物 | 项目收集的粉尘收集后外售，沉淀池底泥作为建筑材料外售，生活垃圾交由环卫部门处理，含油抹布、手套、劳保用品、废机油交由有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区配套设置雨水导流沟，加强管理，定期巡检，设有消防设备与应急池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度。加强对物料运输和存储的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置；同时需办理排污许可证；并及时进行环保竣工验收；及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，平面布局基本合理，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 要求及建议： 1、项目不得设废水排放口，生产废水全部循环回用，严禁外排； 2、配套设置雨水导流沟，收集初期雨水，经处理后回用，避免污染周边环境。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 4.4665 | 0 | 4.4665 |  |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 员工生活 |  | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 沉淀池底泥 |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 作为建筑材料外售 |  |
|  | 收集的粉尘 |  | 0 | 0 | 626.5 | 0 | 收集后外售 |  |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 交由有资质单位处置 |  |
|  | 含油抹布、手套、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 交由有资质单位处置 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥