建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        新增石屑水洗加工生产线项目

建设单位（盖章）：     岳阳县公田镇团结碎石加工厂

编制日期：                2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

修改说明

1、细化项目由来，强化项目选址合理性分析，补充自然资源部门、镇政府对项目建设的意见。
    修改说明：已细化项目由来，见P6，已强化项目选址合理性分析，见P4，补充自然资源部门、镇政府对项目建设的意见。见附件。

2、核实建设内容一览表，明确项目原料仅来源于本公司产生的石屑，核实改建前后的产品方案，补充压滤设备，核实生产用水来源。
    修改说明：已核实建设内容一览表，见P7，已明确项目原料仅来源于本公司产生的石屑，已核实改建前后的产品方案，已补充压滤设备，见P8，已核实生产用水来源。见P9。

3、强化现有工程采取的污防措施调查，结合《湖南省砂石骨料行业规范条件》，强化现有工程存在的环境问题分析，完善“以现带老”的工程措施。

修改说明：已强化现有工程采取的污防措施调查，结合《湖南省砂石骨料行业规范条件》，强化现有工程存在的环境问题分析，完善“以现带老”的工程措施。见P15。

4、结合编制指南完善环境保护目标的调查。
修改说明：已结合编制指南完善环境保护目标的调查。见P19。

5、细化石屑水洗加工生产线工艺流程及产污节点图，核实物料平衡；核实新增清洗废水产生源强，明确清洗废水沉淀是否使用絮凝剂，结合沉淀池规格、废水停留时间，进一步分析生产废水循环使用不外排的可靠性分析，核实水平衡。

修改说明：已细化石屑水洗加工生产线工艺流程及产污节点图，见P10，已核实物料平衡；P21，已核实新增清洗废水产生源强，已明确清洗废水沉淀是否使用絮凝剂，结合沉淀池规格、废水停留时间，进一步分析生产废水循环使用不外排的可靠性分析，核实水平衡。见P24。

6、结合原料含泥率，核实清洗生产线沉淀污泥产生量，明确污泥压滤后的含水率，明确压滤后污泥去向并分析合理性；核实项目建设前后污染物排放的“三本账”。
    修改说明：已结合原料含泥率，核实清洗生产线沉淀污泥产生量，明确污泥压滤后的含水率，明确压滤后污泥去向并分析合理性；见P28，已核实项目建设前后污染物排放的“三本账”。见P29。

7、强化平面布局合理性分析，提出平面布局的优化建议，完善“三线一单”相符性分析，考虑以新带老的环保投资，校核新增环保投资，完善环境保护措施监督检查清单。

修改说明：已强化平面布局合理性分析，提出平面布局的优化建议，见P8，已完善“三线一单”相符性分析，见P3，已考虑以新带老的环保投资，校核新增环保投资，已完善环境保护措施监督检查清单。见P34。

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	21

六、结论	39

附表	40

建设项目污染物排放量汇总表	40

附件1：环评委托书
附件2：原有项目批复
附件3：验收批文
附件4：项目监测报告
附件5：项目租赁合同
附件6：项目乡镇、国土意见
附件7：项目角料收购协议
附件8：信用平台截图
附件9：编制承诺书
附件10：项目专家意见及签到表
附图1：项目地理位置图
附图2：总平面布置图
附图3：现状监测布点图
附件4：环境保护目标图
附件5：项目现场图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增石屑水洗加工生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周双林 | 联系方式 | 1357402**** |
| 建设地点 | 岳阳县公田镇公田村 |  |  |
| 地理坐标 | （113度28分30.8秒，29度7分43秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | CO3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造303中其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 118 |
| 环保投资占比（%） | 14.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与“三线一单”符合性分析 生态保护红线：对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和岳阳县生态红线范围，本项目位于岳阳县公田镇，不在岳阳县生态红线保护区内，因此，本项目符合生态保护红线要求。 环境质量底线：本项目所在地为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目环境空气污染物基本项目年均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区；团结水库为渔业用水区，属于Ⅲ类水质，项目监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目团结水库中监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，项目所在地为声环境2类功能区，噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量符合功能区划定。本项目营运期采取的环保治理措施技术可行，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。 资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由公田镇电网统一供给，生产、生活用水来自于井水，本项目用水量9078.3m3。公司现有场地占地面积为5000m2，本项目不新增占地，在现有场地基础上生产，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 生态环境准入清单：根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳县公田镇，属于重点保护单元（环境管控单元编码（ZH43062110004），本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）符合性分析详见下表1-1。 表1-1 《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 公田镇管控要求（摘录与本项目有关的要求）; 本项目情况; 符合性. 空间约束布局; 《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》湘发改规划（2018）373号中禁止准入产业。 要求限制周边生活污水直接排入农村集体生活用水水源地水库; 本项目所属项目不在产业准入负面清单的禁止准入产业内。 项目生活污水经化粪池收集处理用作农肥; 符合. 污染物排放管控; 无与本项目有关的污染物排放管控要求; 本项目不在城市建成区; 符合. 环境风险防控; 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河 流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系; 本项目生产废水经沉淀池回用，不外排处理; 符合. 2、产业政策相符性性分析 根据对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目，故本项目符合国家产业政策。 据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 项目选址合理性分析 本项目位于岳阳县公田镇公田村，项目东面为省道306，交通便利，利于原料及产品的运输，周边主要为山地，项目属于其他建筑材料制造，本项目属于改建项目，项目原有选址已征得当地乡镇、国土部门同意（见附件）。 项目所在地北面、南面、西面为山地，东面为省道308，本项目不再省道308改线红线范围内，且项目选址地周边环境敏感点较少，距离较远，评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求。同时符合岳阳县公田镇规划、土地利用规划要求。本项目在原有项目上进行改建，不新增占地面积，因此，建设项目的选址符合要求。 4、现有项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 表1-2 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 序号; 规范条件; 现有项目建设内容; 结论. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目目位于岳阳县公田镇公田村，项目选址远离居民区，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域范围内，不在矿山爆破安全危险区范围内。; 符合. 2; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目生产规模为15万t/年，本项目为利用甘田鹏盛市场的角料生产砂石，其生产规模可适当放宽，同时该项目为改建项目。; 符合. 3; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备; 本项目采用干法作业，破碎、筛分工序采取布袋除尘器处理，使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）淘汰类，限制类。项目在各输送阶段设置喷雾洒水抑尘装置; 符合. 4; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机; 现有项目设置一条石料加工线，生产设备的配置满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料输送采用皮带输送机; 符合. 5; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 现有项目产品分类分区堆放; 符合. 6; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等; 本项目制订了相关环境保护管理体系文件，环境突发事件应急预案已办理完成; 符合. 7; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施; 现有项目不涉及矿石开采， 本项目现有原材料、成品均入库，采取三面封闭，采取洒水抑尘措施，皮带输送带为全封闭，采取了喷淋降尘，破碎机采取布袋除尘器处理。; 符合. 8; 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统; 现有项目选用低噪声设施，对生产设备进行定期检查，保证项目运行噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，项目废水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 岳阳县公田镇团结碎石加工厂位于岳阳县公田镇公田村，项目于2017投资200万在公田村建设了年产15万吨碎石项目，建设了一条生产线，项目于2017年11月20日获得了岳阳市生态环境局岳阳县分局批复，批复号为“岳县环评批[2017]26号”，同时于2019年3月获得竣工环境保护验收监测报告批文，批文号为岳县环保验（2019）8号。 项目在生产碎石的过程中会产生大量的石屑，由于石屑含泥量大，强度较差，已不能满足市场需求，因此，团结碎石厂拟投资800万在碎石生产线后增加石屑水洗生产线，减少产品含泥量，不新增土地用地，原址已获得相关部门同意建设意见（见附件）。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，属于二十七非金属矿物制品业中砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造，该项目应编制环境影响报告表。岳阳县公田镇团结碎石加工厂委托湖南创佳环保有限公司承担新增石屑水洗加工生产线项目的环境影响评价工作。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本报告表。 2、项目概况 ⑴项目名称：新增石屑水洗加工生产线 ⑵建设单位：岳阳县公田镇团结碎石加工厂 ⑶建设地点：岳阳县公田镇公田村 ⑷建设性质：改建 ⑸项目投资：本项目总投资800万元。 ⑹生产规模：年生产水洗石屑37345吨。 3、改建项目基本情况 （1）改建项目内容 本项目在现有5000m2厂区范围内进行，新增一条水洗砂生产线，包括传送带2条、螺旋式洗砂机1台、风火轮洗砂机1台、滚动筛1台等相关配套设施。项目组成详见表2-1。 表2-1改建项目构成及主要建设内容 项目组成; 规模; 新增部分; 备注. 主体工程; 加工区; 占地面积300平方米，全封闭措施; 依托现有的用地面积，新建. 辅助工程; 原料堆场; 占地面积500平方米，需采取三面封闭措施; 依托现有. 成品堆场; 占地面积500平方米，需采取三面封闭措施; 依托现有. 办公用房; 占地面积为150m2，砖混结构; 依托现有. 食堂; 占地面积为50m2; 依托现有. 卫生间; 占地面积30m2; 依托现有. 公用工程; 用电; 公田镇供电网; 依托现有. 供水; 自打水井; 依托现有. 环保工程; 废水; 初期雨水经雨水初期雨水沉淀池（一个容积2m3、一个容积60m3）收集回用于生产线; 依托现有. 洗砂废水经沉淀池（120m3，三级沉淀池，每个沉淀池40m3）收集回用于生产用水; 新建. 生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥; 依托现有. 废气; 下料区封闭、安装喷淋设施，输送皮带封闭，加工区采取全封闭措施，原料堆场、成品堆场采取三面封闭措施. 噪声; 采用低噪声设备、基座减振，定期维修. 固废; 生活垃圾依托现有，泥饼堆存堆土场，堆土场需要采取全封闭、防风、风雨、场地硬化等措施. （2）项目设备情况 表2-2改建项目设备情况 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 螺旋式洗砂机; 1580; 1台; 新增. 2; 风火轮洗砂机; 1830; 1台; 新增. 3; 双层滚动筛; 2040; 1台; 新增. 4; 细沙回收一体机; 35; 1台; 新增. 5; 运输带; 40米; 2个; 新增. 7; 污泥压滤机; /; 1台; 新增. （5）项目原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表2-3。 表2-3项目主要原辅材料表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 石屑; t; 35000; 仅为项目厂区现有项目生产的石屑. 2; 絮凝剂; t; 0.413; 本地购买. 3; 生产用水; m3; 4226.36; 新鲜用水量. - 项目产品方案 表2-4项目产品方案 产品; 规格; 改建后产能（t/a）; 备注. 水洗石屑; ＜5mm; 37345; 含水率为10%（由原有的石屑进行水洗）. （6）平面布置合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县公田镇公田村。根据平面布置图，项目的西南面为沉淀水池。项目的中部由北至南原料堆场、加工区、成品堆场。主要产噪设备位于项目的中部，远离厂界四周，项目破碎、筛分工序的处理设施位于项目西侧，排放口位于西侧，有绿化遮挡吸收，对周边环境保护目标影响较小。项目固废暂存间为生产区的北侧，项目的东面为办公用房与进厂道路。项目生活污水处理设施位于办公用房的南侧，项目雨水收集池位于产品堆场的南侧、东侧，办公区与生产区由厂区内道路连通，既相互联系又相互独立，互不干扰。项目因地制宜，合理布局，最大限度地减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 （7）劳动定员及工作班制 本项目劳动定员不变，项目劳动定员人数为6人，采用白班制8小时生产、年工作时间为220天。 （8）公用工程 1）给排水 本工程生活用水取自当地符合国家饮用水标准及项目生产要求的水井，生产用水采用沉淀池沉淀处理后回用，新鲜水采取项目自打水井补充。 2）排水工程 本项目厂区内排水采用雨污分流制排水系统。本项目初期雨水经雨水沟渠、沉淀池收集后用于厂区降尘洒水等，后期雨水排入项目西北池塘。洗砂废水经沉淀池沉淀后回用于洗砂；生活污水经隔油池加化粪池处理后用于附近居民清掏做农肥。 3）供电工程 电源由岳阳县公田镇电业部门配送，本项目配备一台160KW变电器，负责本项目各用电设施用电需要。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程及产污环节 营运期工艺流程图见图1。 工艺流程阐述： 将石屑送入到螺旋机进行第一次水洗，水洗后的石屑再次进入风火轮式洗砂机进行第二次水洗，水洗好的石屑进入双层振动筛中进行最后筛选，筛选出粒径小于5mm的砂送往成品堆场，洗砂废水通过细沙回收一体机处理，回收一部分的细沙送往成品堆场，剩余的洗砂废水排入沉淀池沉淀回用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目现有工艺流程： 图2-2 原有项目工艺流程图 工艺流程阐述： 项目角料由运输车辆运送至原料堆场，经由传送带输送至反击式破碎机进行湿法破碎，该工序产生一定量的粉尘和噪声。之后经传送带送至振动筛进行筛分，未被完全破碎的石料返回至破碎工序进行重新破碎。筛分后的物料由传送带送至成品堆场堆放、外运。 一、现有污染情况： 1、现有项目情况 - 项目主要建设内容 现有建设项目内容见表2-5。 表2-5现有项目构成及主要建设内容 项目组成; 规模; 建设内容; 备注. 主体工程; 加工区; 占地面积300平方米，一条碎石加工生产线; 年加工15万吨碎石. 辅助工程; 原料堆场; 占地面积500平方米; /. 成品堆场; 占地面积500平方米; /. 办公用房; 占地面积为150m2，砖混结构; 包括食堂、办公、卫生间. 配电房; 占地面积20m2; /. 初期雨水池; 一个容积60m3; /. 一个容积2m3; /. 公用工程; 用电; 公田镇供电网; /. 供水; 自打水井; /. 环保工程; 废水; 初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产用水. 化粪池; 经化粪池、隔油池处理后用作农肥. 废气; 原料堆场扬尘采取顶棚遮挡措施，产品堆场扬尘采取防尘网遮挡，生产区破碎机采取洒水降尘，皮带输送采取封闭式处理和喷淋降尘，道路扬尘采取洒水抑尘处理. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施. 固废; 沉淀池泥沙用于厂区绿化和回填，含油抹布、手套与生活垃圾一同交由环卫部门处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，废机油交由有资质单位处理. （2）项目设备情况 现有项目主要生产设备见表2-6： 表2-6项目设备情况 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 反击式破碎机; PF1007; 1; 台. 2; 振动筛; 2460; 1; 台. 3; 传送带; 200m; 4; 条. 4; 运输车; /; 2; 辆. 5; 地磅; 150t; 1; 台. （3）项目原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表2-6。 表2-7项目主要原辅材料表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 石料角料; t; 150242.9636; 甘田乡涌泉、鹏盛等石业有限公司. 2; 生产用水; m3; 2556; 初期雨水、团结水库做补充水. 3; 生活用水; m3; 105.6; 自打井水. 4; 电; 万kwh; 50; 当地电网. （4）项目产品方案 表2-8项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 重量. 1; 碎石; 5-10mm; 40000t/a. 2; 碎石; 10-15mm; 40000t/a. 3; 碎石; 16-31.5mm; 35000t/a. 4; 石屑; 0-5mm; 35000t/a. 由于年产15万吨碎石建设项目已于2018年9月通过验收，拿到验收备案表，结合相关的环保验收情况以及根据现场实际调查，其所产生的污染物及其排放等情况如下所述： 表2-9废气监测结果 采样位置; 检验项目; 单位; 采样时间; 检验结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次. 东厂界; 颗粒物; mg/m3; 7.25; 0.156; 0.162; 0.159; 1.0. mg/m3; 7.26; 0.158; 0.164; 0.161; 1.0. 南厂界; 颗粒物; mg/m3; 7.25; 0.137; 0.141; 0.132; 1.0. mg/m3; 7.26; 0.134; 0.136; 0.139; 1.0. 西厂界; 颗粒物; mg/m3; 7.25; 0.175; 0.180; 0.178; 1.0. mg/m3; 7.26; 0.182; 0.177; 0.185; 1.0. 北厂界; 颗粒物; mg/m3; 7.25; 0.243; 0.227; 0.229; 1.0. mg/m3; 7.26; 0.237; 0.234; 0.223; 1.0. 执行《大气污染物综合排放标准》（GB1616297-1996）（1.0mg/m3）. 由上表可见，公司项目粉尘排放0.243mg/m3。均符合执行《大气污染物综合排放标准》（GB1616297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 - 废水 项目废水主要为生活污水、初期雨水，抑尘用水蒸发，初期雨水经雨水渠收集经沉淀池沉淀处理后回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农肥。均不外排。 - 噪声 项目主要噪声来自于生产设备，产生噪声的设备主要为破碎机、振动筛、运输带等，噪声值约65～85dB（A）。具体设备噪声源强见下表： 表2-10现有项目生产设备噪声产生情况一览表 噪声源名称; 数量; 声级值［dB(A)］; 降噪措施; 治理后声级［dB(A)］. 破碎机; 1台; 85; 基础减震; 70. 振动筛; 1台; 85; 70. 运输带; 200m; 65; 50. 表2-11现有项目厂界噪声一览表 测点编号; 点位类型; 测点位置; 等效声级Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间. 7月25日; 7月26日; 7月25日; 7月26日. 1; 厂界噪声; 东面厂界外一米; 57.7; 58; 41.1; 40.8. 2; 南面厂界外一米; 58.6; 58.9; 40.2; 40.4. 3; 西面厂界外一米; 56.9; 57.1; 38.9; 39.2. 4; 北面厂界外一米; 57.2; 57.4; 39.5; 39.8. 执行标准; 60; 50. 是否达标; 是; 是. 备注; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 根据监测结果，项目所在地厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 固废 项目主要包括：沉淀池泥沙、危险固废、生活垃圾等，现有项目产生的固体废物的来源、数量、属性等具体情况见下表。 表2-12现有项目固体废物产生情况一览表 序号; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 属性; 去向. 1; 沉淀池; 泥沙; 26.88; 一般固废; 未处理. 2; 设备; 废机油; 0.1; 危险废物; 用作设备的润滑油. 3; 设备; 含油抹布和手套; 0.02; 危险废物（豁免）; 与生活垃圾一同处理. 4; 生活; 生活垃圾; 1.32; 一般固废; 交由环卫部门处理. 由上表可知，项目产生的固体废物均得到有效处置。 项目存在的环保问题： 1、项目破碎、筛分工序未配置除尘装置； 2、项目成品堆场未采取喷雾、全封闭措施； 3、项目原料堆场为未采取喷雾、全封闭措施； 4、未及时清理沉淀池和雨水收集沟堆积的污泥。 5、厂区生产区域内地面未采取硬化措施。 以新带老整改措施： 根据现场踏勘，本次改建工程以新带老的相关环保措施见下表。 表2-13 以新带老措施一览表 序号; 现有工程问题; 环保措施现状; 本项目以新带老措施. 1; 项目破碎、筛分工序未配置收尘装置；; 仅采取了喷淋措施; 项目加工线产区全封闭措施，同时进出口设置喷淋设施，破碎和筛分工序采取全封闭处理，集气罩收集后进入布袋除尘器处理. 2; 项目成品堆场未采取喷雾、全封闭措施；; 仅采取了防尘网遮盖; 采取三面封闭措施，棚顶安装喷淋降尘装置. 3; 项目原料堆场为未采取喷雾、洒水、全封闭措施；; 仅搭建了100m3的半封闭式堆放棚; 采取三面封闭措施，棚顶安装喷淋降尘装置. 4; 未及时清理沉淀池和雨水收集沟堆积的污泥。; 未清理; 沉淀池污泥采取絮凝沉淀，污泥压滤机处理. 5; 厂区生产区域内地面未采取硬化措施。; 部分地区未硬化; 采取硬化措施. 项目周边环境情况 据调查，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内未见珍稀野生动植物。项目西侧有少量居民居住，目前项目周边主要污染为居民生活噪声、车辆行驶噪声。 综上，项目各生产线环保设备均按照环评要求建设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 （1）空气质量达标区判定 根据2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据进行判定，其判定结果如下。 表3-1 2020年岳阳县区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19μg/m3; 40μg/m3; 47.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 123μg/m3; 160μg/m3; 76.9; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.1; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 51μg/m3; 70μg/m3; 72.9; 达标. 由上表可知，项目所在区域为达标区。 为了解评价区域特征因子TSP质量现状，2021年9月8-10日，由湖南中昊检测有限公司对项目上风向100m、项目厂址中心、下风向200m居民点的TSP进行监测。监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气检测结果一览表 检测点位; 检测时间; 监测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 上风向100m; 2021.9.8; TSP （日均值）; 0.067; 0.3; mg/m3. 2021.9.9; 0.066. 2021.9.10; 0.068. 项目所在地; 2021.9.8; 0.069. 2021.9.9; 0068. 2021.9.10; 0.077. 下风向200m居民点; 2021.9.8; 0.072. 2021.9.9; 0075. 2021.9.10; 0.077. 根据上表可知，项目监测因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 2、地表水环境质量现状 经现场调查，本项目周边主要地表水系为团结水库，本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2021年9月8日～10日对项目所在地东侧28m团结水库进行了连续3天的现状监测。 ①监测断面、监测因子 表3-3 监测断面及监测因子 ### 监测点位; 监测因子. W1：项目东侧水库; COD、BOD、SS、氨氮、石油类、粪大肠菌群、总氮、总磷. ②地表水监测统计结果 表3-4 水质监测数据统计结果 单位：mg/l 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 2021.9.8; 2021.9.9; 2021.9.10. 地表水; 团结水库; COD; 14; 17; 15; 20; mg/L. BOD5; 2.4; 2.8; 2.6; 4; mg/L. SS; 18; 17; 15; /; mg/L. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. NH3-N; 0.197; 0.149; 0.193; 1.0; mg/L. 总磷; 0.02; 0.03; 0.02; 0.05; mg/L. 粪大肠菌群; 4500; 4900; 4600; 10000; 个. 总氮; 0.84; 0.86; 0.89; 1.0; mg/L. 根据上表可知，水库中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 - 地下水质量现状 本项目生活用水采用水井，本项目对水井采取监测，监测结果如下： 表3-5 地下水水质监测数据结果一览表 检测类别; 检测点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 地下水; 项目所在地水井; 2021.9.8; 溶解性总固体; 137; 142; 158; 1000; mg/L. PH; 7.38; 7.41; 7.63; 6.5-8.5; 无量纲. 浑浊度; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 3; NTU. 总硬度; 255; 261; 248; 450; mg/L. 氯化物; 9.56; 9.52; 9.63; 250; mg/L. 氟化物; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.0; mg/L. 氨氮; 0.087; 0.098; 0.096; 0.5; mg/L. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3; MPN/100ml. 2021.9.9; 溶解性总固体; 158; 163; 167; 1000; mg/L. PH; 7.25; 7.36; 7.31; 6.5-8.5; 无量纲. 浑浊度; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 3; NTU. 总硬度; 271; 269; 253; 450; mg/L. 氯化物; 8.56; 8.28; 8.74; 250; mg/L. 氟化物; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.0; mg/L. 氨氮; 0.079; 0.081; 0.092; 0.5; mg/L. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3; MPN/100ml. 4、声环境质量现状 本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司2021年9月8日—9日对本项目进行噪声监测，根据监测单位说明：项目监测时厂区在生产运行，监测结果如下： （1）监测点设置： Z1——项目所在地厂界东1m处； Z2——项目所在地厂界南1m处； Z3——项目所在地厂界西1m处 ； Z4——项目所在地厂界北1m处； Z5——项目西北侧居民点（项目西侧90m） （2）监测因子：等效连续A声级LAeq （3）监测时间：2021年9月8日～2021年9月9日 （4）监测结果见下表 表3-6声环境质量现状监测和评价结果 监测 点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 2021.9.8; 57; 42; 60; 50; 达标; 达标. 2021.9.9; 58; 43; 达标; 达标. Z2; 2021.9.8; 58; 42; 达标; 达标. 2021.9.9; 56; 43; 达标; 达标. Z3; 2021.9.8; 57; 43; 达标; 达标. 2021.9.9; 57; 41; 达标; 达标. Z4; 2021.9.8; 58; 47; 达标; 达标. 2021.9.9; 57; 46; 达标; 达标. Z5; 2021.9.8; 56; 45; 达标; 达标. 2021.9.9; 55; 44; 达标; 达标. 从上表分析可知，项目各监测点位昼间和夜间声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图。 表3-7 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 标准. 经度; 纬度. 环境 空气; 公田村居民点1; 113.475205449; 29.131752330; 居民; 150户，约450人; 二类区; 北; 242~378; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 唐家山居民点; 113.477605521; 29.124541459; 居民; 7户，约21人; 二类区; 东南; 353-500. 沙河村居民点; 113.470474033; 29.127664643; 居民; 户，约90人; 二类区; 东南; 118~500. 声环境; 本项目50m范围内无居民点. 水环境; 团结水库; 水库; 渔业用水区; 东; 28m; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气排放标准 项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见下表。 表3-8 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15m; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度，具体见下表3-9。 表3-9 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化措施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水排放标准 生产废水经沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 3、营运期噪声 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体标准值见表3-10： 表3-10 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020的相关标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水为洗砂废水和生活污水，洗砂废水进沉淀池沉淀后回用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥。 本项目废气为粉尘，不需要进行总量购买。则本项目不需要购买总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目无需新建构建筑物，利用现有已建厂房，本项目仅进行设备安装，本次环评不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 物料平衡： 表4-1 物料平衡核算表 投入; 产出. 石屑; 35000t/a; 水洗石屑（含水率10%）; 37345t/a. 絮凝剂; 0.413t/a; 无组织粉尘排放量; 0.107t/a. 用水量; 9078.3t/a; 沉淀池污泥（含水率40%）; 1750t/a. 回用水量; 4528.3t/a. 蒸发水量; 308t/a. 沉淀池蒸发水量; 147t/a. 被处理的粉尘量; 0.306t/a. 总计; 44078.713t/a; 44078.713t/a. 一、主要污染源分析 污染源分析为新增部分产生的污染物产生量及排放量分析。 1、废气 （1）废气产生源强 项目石屑水洗生产过程中废气产生主要为下料过程中产生的粉尘和车辆转运过程中产生的粉尘。水洗过程中砂石含水率较高，基本无粉尘产生。 - 无组织粉尘 下料粉尘产生于机制砂下料过程，石屑水洗量为3.5万吨，参照《逸散性粉尘控制技术》，粉尘产生系数 0.01kg/t 原料，则下料粉尘产生量为 0.35t/a、0.2kg/h。本次环评要求下料处设置封闭厂房（车辆卸料处不封闭），厂房内配套喷淋设施。在采取上述措施后，下料排放量可减少约74%，排放量为 0.052kg/h、0.091t/a。 2）车辆运输粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，该过程粉尘产生量采用经验公式进行估算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 厂区为硬化路面，不洒水时道路表面粉尘量按 0.2kg/m2；则空载时起尘量为0.001kg·辆，重载时起尘量为 0.017kg·辆，全年发空车、重载约3500辆次，则项目总起尘量约为0.063t/a、0.036kg/h，企业对项目厂内道路进行设置了喷淋降尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中喷淋降尘的处理效率为74%，则项目汽车扬尘会减少至0.016t/a、0.0091kg/h。 （2）废气影响分析： 本项目所产生的废气主要为下料粉尘、运输粉尘。 表4-3废气情况一览表 序号; 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 排放量（t/a）; 排放速率kg/h. 1; 无组织; 下料粉尘; 0.35; 0.2; 0.091; 0.054. 2; 运输粉尘; 0.063; 0.036; 0.016; 0.0091. （3）污染防治技术可行性 车辆运输粉尘：项目运输粉尘采取水喷淋设施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》处理效率为74%。 下料粉尘：项目下料粉尘采取全封闭设施，进出口采取水喷淋措施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》处理效率为74%。 在采取上述措施后，颗粒物排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，对周边环境影响较小，环保措施可行。 （4）废气影响结论 本项目根据2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012），为达标区，项目无组织粉尘采取封闭式措施和喷淋降尘，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准（1.0mg/m3）。 2、废水 本项目废水来源主要有抑尘用水、喷淋用水、洗砂废水、生活污水。 （1）抑尘用水 1）转运道路及时洒水抑尘，参考《湖南省用水定额标准》 （DB43/T388-2020）中“公共设施用水定额”，道路场地浇洒用水量为 2L/m3 .d，道路面积约200m2，则洒水抑尘用水量约为0.4m3 /d，本项目年工作220天，则道路洒水抑尘用水量约为88m3 /a。这部分水全部蒸发损失。 2）喷淋用水 项目上料时和原料堆存会产生少量粉尘，项目料仓、原料运输皮带、原料堆场采取封闭生产，同时设置水喷淋降尘，根据企业提供的资料，用水量约为1.0m3/d，年工作220天，则抑尘用水为220m3/a。该部分水全部蒸发。 （2）洗砂废水 砂石料在清洗过程将产生清洗废水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业，废水量产生量系数为0.14m3/t，年生产水洗石屑37345吨，则水洗废水量为5228.3m3/a（23.52m3/d），其中产品含水率为10%，则成品带走水量为3395m3/a，污泥产生量为1750t，含水率40%，则污泥带走水量700t，蒸发水量约占总用水量的3%，蒸发水量为147m3/a，则计算得出项目总用水量为8770.3t/a，则最后回用废水量为4528.3m3/a（15.09m3/d），用作项目洗砂废水和场地抑尘用水。 4）初期雨水 初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响，建议建设单位建设初期雨水收集池，对初期雨水进行收集，作为抑尘用水使用，不外排，不会对区域水环境产生影响。 根据湖南大学采用数理统计法编制的《暴雨强度及雨水流量计算公式表》，岳阳县暴雨强度公式为： i——暴雨强度（mm/min）； P——P为设计降雨重现期，取2年； t——t为降雨历时（min），取60min； Q= iFψT Q——暴雨雨季废水产水量； F——汇水面积（m2），0.5公顷； Ψ——为径流系数（取0.15）； T——降雨历时，取15min。 计算结果为暴雨季节暴雨强度q为239.74升/秒·公顷，雨水流量为17.98升/秒。项目暴雨收集时15分钟初期暴雨，场区暴雨废水汇集产生量为16.182m3/次。每年暴雨期约为20次，则初期雨水产生总量为323.64m3/a。根据需建设雨水收集池3m3，本项目现有两个初期雨水池（2m3，60m3），能够满足本项目初期雨水要求。 项目沉淀池合理性分析： 本项目新建洗砂废水沉淀池，根据下列公式计算： A=（Qmax/u）×1000 （m2） u=（u02-w2）1/2 F=（Qmax/v）×1000 （m2） B=F/h （m）b=B/n （m） L=A/B （m） A：沉淀池水面面积 Qmax：最大设计流量（m3/s） u：砂粒平均沉淀速度 u0：砂粒在静水中的沉淀速度 w：由池内紊流形成的竖向分速，一般取0.05v v：沉淀池内水平流速，mm/s，一般沉淀池的水平流速在0.15~0.3m/s为宜，本次环评取0.2m/s h－最大设计流量时沉淀池有效水深，m，取3m n－采用的沉淀池数，取3 项目沉淀需要采取絮凝剂絮凝沉淀，絮凝沉淀停留时间为2h，本项目每天处理23.52m3/d（2.94m3/h），经计算，项目需要3个34m3的沉淀池（絮凝池、沉淀池、清水池），共计102m3。本次环评建议新建沉淀池120m3，且为3个40m3的沉淀池（絮凝池、沉淀池、清水池），沉淀池能够满足项目洗砂废水的处理，并预留出雨季初期雨水量大的情况下雨水沉淀空间。 （4）生活污水 本项目员工不新增，为内部人员调配。 水平衡如下： 图4-1 水平衡图 t/a （5）废水环境影响分析 项目沉淀池容积为120m3，絮凝池、沉淀池、清水池容积分别为 40m3，添加絮凝剂后，絮凝沉淀停留时间为2h左右。洗砂废水从洗砂斗底部由管道引入絮凝池，经絮凝池絮凝后进入沉淀池沉淀，上层清水流入清水池，备下次洗砂用，底层高浓度泥水经压滤机压滤，实现泥水分离，废水重新流回絮凝池。废水循环利用系统中，可以满足洗砂废水循环利用的工艺要求。因此，洗砂废水循环使用，不外排，对周边水环境影响小。 3、噪声 项目建成后，主要噪声来自于生产设备，产生噪声的设备主要为破碎机、洗砂机、振动筛等，噪声值约75～90dB（A）。具体设备噪声源强见下表： 表4-6 新增生产设备噪声产生情况一览表 噪声源名称; 数量; 特征; 声级值［dB(A)］; 处理后; 排放强度 dB（A）. 洗砂机; 2台; 间断; 80; 设备减振、绿化隔声; 60. 双层振动筛; 1台; 间断; 75; 55. （2）预测模式 ①预测内容 预测项目投产后，设备噪声对厂界各受声点的噪声影响程度。 ②预测点 为便于比较噪声水平变化情况，本次评价对项目建设可能对声环境造成的影响进行了预测，预测点为项目运营期间东南西北四面厂界外1米处。 ③预测源强 项目主要噪声源为车间生产设备。 ④预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 A.对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； r — 预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； a—空气衰减系数； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。 B.对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级； Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级； Le—声源的声压级； r—声源与室内靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向性因子； TL—围护结构处的传输损失； S—透声面积（m2）。 C.对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 表4-7 项目厂界噪声预测结果单位dB(A) 厂界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 58; 42.63; 58.12; 2类标准： 昼间60; 达标. 南; 昼间; 58; 38.75; 58.05; 达标. 西; 昼间; 57; 32.73; 58.01; 达标. 北; 昼间; 58; 36.95; 58.03; 达标. 居民点; 昼间; 56; 32.85; 56.02; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，四面厂界噪声排放全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目夜间不进行生产，对周边环境影响较小。 3、防治措施 本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，对新增的设备采取选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的联轴节，弹性垫或其他装置； 在采取上述措施后，可将项目产生的噪声降低到最低程度，减少对周边居民的影响。 4、固废 本项目固废主要为沉淀池污泥、维修废机油、员工产生的生活垃圾。 （1）沉淀池污泥 项目沉淀池污泥主要为废水沉淀后的泥沙，污原料含泥量约为5%，经采取板框式压滤机处理，则处理后的泥饼量为1750t/a，含水率40 %，收集后外售给周边砖厂做原材料。 （2）废机油、含油抹布、手套 设备运行和维修过程有废机油、含油废抹布产生，废机油产生量约 0.1t/a，废含油抹布产生量约为 0.01t/a。废机油属于危险废物，危废类别为 HW08废矿物油与含矿物油废物，代码 900-217-08；企业用于设备的润滑油，项目废机油产生量较少，能满足作为设备的润滑油使用，企业资源再利用，减少了资源的浪费，同时减少对环境造成影响。 含油抹布手套根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于危险废物豁免管理清单中900-410-49，可与生活垃圾一同交由环卫部门处理。 （3）生活垃圾 本项目员工不新增，为内部人员调配。 本项目产生的固体废物的来源、数量、属性等具体情况见下表。 表4-8 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 属性; 处置方式. 1; 沉淀池; 沉淀池泥沙; 1750; 一般固废; 收集后外售给周边砖厂做原材料. 2; 机修; 含油抹布、手套; 0.01; 危险废物（豁免）; 交由环卫部门处理. 废机油; 0.1; 危险废物; 作为企业润滑油处理. 通过采取上述措施后，本项目生产过程中产生的固体废物全部可以得到综合利用或妥善处置，不排入外环境。因此，只要加强管理，做好固体废物的回收利用及处理处置工作，本项目产生的工业固废将不会对周围环境造成明显影响。 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（车间内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围挡隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 新增生产线后整个产区污染物排放量： 表4-3整个厂区污染物排放量一览表 序号; 整个厂区排放情况. 污染源; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率kg/h. 1; 无组织废气; 石屑水洗上料粉尘; 0.35; 0.091; 0.054. 2; 石屑水洗运输粉尘; 0.063; 0.016; 0.0091. 7; 废水; 喷淋废水; 880; /; /. 8; 初期雨水; 2.178; /; /. 9; 道路抑尘; 220; /; /. 10; 洗砂废水; 986.3; /; /. 固废; 沉淀池泥沙; 1750; /; /. 含油抹布、手套; 0.02; /; /. 废机油; 0.2; /; /. 生活垃圾; 1.32; /; /. 除尘灰; 280.665; /; /. 5、 “三本帐”及“以新带老”分析 （1）“三本帐”分析 根据项目整治前现有工程主要污染物排放情况、整改后项目主要污染物排放情况，汇总整改前后污染物排放量及排放增减情况，具体见下表。 表4-9项目扩建前后“三本帐”一览表 单位：t/a 类型 内容; 排放源; 污染物; 扩建前排放量; 扩建部分排放量; 以新带老削减量; 增减量; 改扩建后排放总量. 废气; 生产区; 破碎粉尘; 4.25; 0; 0; 0; 4.25. 水洗上料粉尘; /; 0.091; 0; +0.091; 0.091. 车辆运输粉尘; 0.035; 0.016; 0; +0.016; 0.051. 堆场粉尘; 0.020; 0; 0; +0; 0.020. 皮带运输粉尘; 0.074; 0; 0; +0; 0.285. 废水; 生产废水、生活污水; 项目废水不外排. 固废; 污水处理; 污泥; 26.88; 1750; 0; +1750; 1776.88. 除尘; 除尘灰; 280.665; 0; +280.665; 280.665. 生产工序; 废机油; 0.1; 0.1; 0; +0.1; 0.2. 含油抹布、手套; 0.01; 0.01; 0; +0.01; 0.02. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.32; 0; 0; +0; 1.32. 6、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目主要为石屑水洗加工，没有《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018）中的危险化学品，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应的危险物质，可直接判定环境风险潜势为I。 （2）潜在的风险因素识别 主要为危险废物废机油，容易发生火灾，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境。 （3）风险事故的环境影响分析 危废暂存间堆放着易燃物品，因人工操作不当引发着火点，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境，其燃烧会产生有毒有害气体，将会进一步污染周边环境及人群健康。一旦发生该类突发环境事件，将消防废水引至沉淀池，待应急终止后，交由有资质单位处理。 （4）风险事故防范 ①加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患； ②建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对厂区人员的安全知识进行培训和检查。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括火灾事故引发的环境风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 7、环境监测计划 ①污染的监测 为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源可能影响范围内的空气和噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况。 ②监测方法 监测方法按《环境监测技术规范》和《排污许可证申请和核发技术规范》执行。 ③审核制度 为确保环境监测计划提供出准确有效的监测资料，必须对该计划实行定期复审，每年一次，修改或补充原计划没有的项目，使环境监测计划更好地发挥保证环保措施和保护环境资源的作用。 、 表4-10环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 执行标准. 大气; 厂界; 粉尘; 2次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 排气筒; 粉尘; 2次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放限值. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 10、项目环保投资 本项目总投资800万元，其中新增环保投资101万元，已有环保投资17万元，则改建后总环保投资占总投资的14.75%，本项目环保投资详见下表。 表4-11本项目环保投资一览表 污染源因素; 环保措施; 已投资; 新增投资. 投资（万元）. 废气; 破碎废气; 采取布袋除尘收集; 5; 35. 筛分上料粉尘; 封闭式、喷淋降尘; /; 3. 皮带运输粉尘; 封闭式、喷淋降尘; 1; 5. 车辆运输粉尘; 洒水降尘; 1; 5. 原料堆场粉尘; 封闭式、喷淋降尘; 3.5; 25. 产品堆场粉尘; 封闭式、喷淋降尘. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后屋顶排放; 0.5; /. 废水; 生活废水; 隔油池、化粪池; 1; /. 生产废水; 沉淀池; 1; 10. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 2; /. 废机油; 用作润滑油处理; 0.5; 0.5. 处理站污泥; 收集后外售给周边砖厂做原材料; /; 5. 含油抹布、手套; 暂存，交地环卫部门处理; 0.5; 0.5. 除尘灰; 厂区回填; /; 2. 噪声; 设备噪声; 构筑物隔声，加强管理和维护，购买低噪声设备; 1; 10. 合计; 118. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 皮带运输粉尘 | 颗粒物 | 全封闭式、喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值（颗粒物：1.0mg/m3） |
|  | 上料粉尘 | 颗粒物 | 全封闭式、喷淋降尘 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 沉淀池 | 回用于生产线 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 化粪池、隔油池 | 用作农肥 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池 | 回用于生产线 |
| 声环境 | 设备噪声 | LeqA | 低噪设备，减振，车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间60dB(A)、夜,50dB(A) |
| 固体废物 | 项目废机油交由有资质单位处理，含油抹布、手套交由环卫部门处理，收集后外售给周边砖厂做原材料，项目生活垃圾交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，定期巡检，设有消防设备与应急池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度。加强对物料运输和存储的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，平面布局基本合理，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织粉尘t/a | 0.129 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.236 | +0.107 |
| 废水 | 不外排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 新增石屑水洗加工生产线项目 |  |
| 建设项目类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造303中其他建筑材料制造 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 岳阳县公田镇团结碎石加工厂 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 92430621MA4M0Y7Q4U |  |
| 法定代表人（签章） |  | 余以荣 |  |
| 主要负责人（签字） |  | 周双林 |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 周双林 |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南创佳环保有限公司 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430600MA4P7UBD3F |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 曾旺兴 | 2014035430352013439901000631 | BH022172 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 曾旺兴 | 建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论 | BH022172 |  |

注：报批时该表由环境影响评价信用平台自动生成