# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产2500吨金属化薄膜建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 岳阳中正材料有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二三年一月 |

中华人民共和国生态环境部

修改说明

- 核实项目建设基本情况和行业类别，进一步细化项目规划及规划环境影响评价、“三线一单”等政策符合性分析。

修改说明：①已核实基本情况和行业类别，见P1

②已进一步细化项目规划及规划环境影响评价、“三线一单”等政策符合性分析，见P2—P6

- 进一步细化项目由来和项目工程内容，据此完善依托可行性分析；细化主要生产设备和原辅料使用情况，据此完善项目产能相符性分析；完善项目水平衡分析。根据企业实际情况，进一步分析原有项目环境问题，并据此细化整改措施。细化项目生产工艺流程及产污节点。

修改说明：①已进一步细化项目由来和项目工程内容，见P12

②已完善依托可行性分析，见P13

③已细化主要生产设备和原辅料使用情况，据此完善项目产能相符性分析，见P14

④完善项目水平衡分析，项目设备不需要清洗，车间保持清洁干燥，见P15

⑤根据企业实际情况，进一步分析原有项目环境问题，见P19

⑥细化项目生产工艺流程及产污节点，本项目生产工艺简单，锌铝是真空蒸镀，不需要喷洒。P18

- 核实环境质量现状监测数据；进一步核实项目执行标准。

修改说明：①已核实环境质量现状监测数据，见P20，21

②进一步核实项目执行标准，见P23

4、强化项目生产无工艺废气依据，核实项目废水污染源源强、固废产生情况，据此完善环境影响和保护措施可行性分析。

修改说明：①强化项目生产无工艺废气依据，见P28

②核实项目废水污染源源强、固废产生情况，见P26，P31，P33

5、依据企业实际建设情况完善环境风险分析，并提出有针对风险防范措施；完善环境保护措施监督检查清单相关内容。

修改说明：①依据企业实际建设情况完善环境风险分析，并提出有针对风险防范措施，见P34，P35

②完善环境保护措施监督检查清单相关内容，见P38

6、补充项目第三层平面布局图，并依据指南要求完善项目附件附图信息。

修改说明：①已补充三楼平面图，并完善附图附件信息，见附图附件

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 20 -

四、主要环境影响和保护措施	- 25 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 38 -

六、结论	- 39 -

附表	- 40 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 40 -

附件：

# 附件一 环评委托合同

# 附件二 营业执照

# 附件三 投资合同

# 附件四 备案证明

附件五 租赁合同

# 附件六 岳阳高新技术产业园区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书审查意见

# 附件七 专家签到表

# 附件八 专家意见

# 附件九 复核后修改说明

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目环境保护目标位置图

附图三 项目一楼平面布置图

附图四 项目二楼平面布置图

附图五 项目三楼平面布置图

附图六 岳阳高新技术产业园区调园扩区总体规划功能分区图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2500吨金属化薄膜建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-430621-04-05-866824 |  |  |
| 建设单位联系人 | 魏星 | 联系方式 | 1860730**** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区 （原岳阳市华虹服装有限公司厂房一、二、三层） |  |  |
| 地理坐标 | （东经113.13498419，北纬29.13026287） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、电计算机、通信和其他电子设备制造业39电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 0.18% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030)》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施<岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030年)>的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目建设区域位于湖南岳阳高新技术产业园区（原岳阳市华虹服装有限公司厂房一、二、三层），根据《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》的规划产业定位：岳阳高新技术产业园区规划范围为916公顷，由主产业片区和洪山洞产业片区组成：主产业片区规划面积727.75公顷，东至林科所—燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章—燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路—武广高铁线，北至东方村易家组—城南大道线，主要发展生物医药、机械制造、新材料（主要包括生物基材料制造、结构性金属制品制造、数码耗材和耐火耐磨材料等)。洪山洞产业片区规划面积188.25公顷，东至107国道西侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，主要发展建筑材料（主要包括陶瓷制品、水泥制品等)。 本项目在高新技术产业园区主产业片区内，属于电子产品产业，符合主产业片区规划发展电子信息产业（辅助产业）的定位，符合《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》的规划。 2、规划环境影响评价符合性分析 依据《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2022-2025）环境影响评价报告书》及其审查文件（湘环评[2021]40号）项目与园区规划环评相符性分析见下表。 表1-1 项目与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及批复相符性分析表 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 是否符合. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 项目位于生物医药产业区，但本项目无生产废水、废气排放，对周边环境不会造成影响；根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目；综上，项目符合国家产业政策。; 符合. 2; 严格环境准入,优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; 本项目不涉及生产废水的排放。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。; - 本项目不属于涉水型污染企业，无生产废水产生，仅有生活废水产生，生活废水经预处理后排入园区污水处理厂。在厂区内实行雨污分流。 （2）本项目无生产废气产生。 （3）生产的一般固废锌渣铝渣、薄膜边角料、废包装箱收集后外售，生活垃圾由环卫清运；危险废物废矿物油、废矿物油容器暂存后交有资质单位处置。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; 本项目制定完善的监测计划，严格执行。; 符合. 综上，项目建成与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及审查意见的要求是相符的。 3、规划环境影响评价产业定位符合性分析 根据产业发展规划的有关内容，岳阳高新技术产业园区产业定位设为“三主”+“二辅”，具体如下：三大优势主导产业：生物医药产业、机械制造产业、新材料产业；两大辅助产业：电子信息产业、物流产业。 本项目属于电子专用材料制造行业，符合主片区发展电子信息产业的定位。 4、规划环境影响评价环境准入工艺和产品负面清单符合性分析 表1-2 《关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》环境准入工艺和产品负面清单相符性分析表 电子信息产业; 禁止类; 含线路板蚀刻、电镀等涉及印刷线路板及其他涉及废水、废气中含重金属的工艺. 限制类; 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。. 本项目不涉及线路板蚀刻、电镀等涉及印刷线路板及其他涉及废水、废气中含重金属的工艺，项目既不涉及园区禁止类，也不涉及园区限制类的产业，符合园区规划及规划环评的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与“三线一单”符合性分析 生态保护红线：本项目位于岳阳高新技术产业园，根据湖南省自然资源厅《关于正式启用“三区三线”划定成果的通知》可知，项目所在地不在岳阳县生态红线保护区内，因此，本项目符合生态保护红线要求。 本项目所在地范围内大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018 年修改单；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类。本项目所在地环境空气污染物基本项目年均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区；新墙河六合垸、八仙桥断面常规监测断面中监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本项目营运期采取的环境治理措施技术可行，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。 资源利用上线：项目营运过程中将消耗一定量的电、水等资源，但项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 生态环境准入清单：根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)，本项目位于岳阳高新技术产业园，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062120002，本项目与《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)符合性分析详见下表1-3。 表1-3 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （1.2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （1.3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; 本项目位于岳阳高新技术产业园，为新建项目，在《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》中不属于限制类和淘汰类项目。 - 不属于排水涉重金属及持久性有机物的企业，不属于排水量大的企业； （1.2） 不属于原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成的企业，不属于新建三类工业企业及项目； （1.3）项目位于园区的西北部生物医药产业区，但本项目无废气排放。. 污染物排放管控; （2.1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2.2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45 米的高架源，以及家具制造等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 （2.4）园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; （2.1）本项目无生产废水，仅有生活废水外排，生活污水经园区污水管网，进岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理后达标后排入新墙河，雨水经雨水管道进入武广路一侧的市政雨水排放系统。 （2.2）本项目不属于重点排污单位。 （2.3）本项目计划建立完善的固废管理体系，加强危废监管。 （2.4）本项目无锅炉. 环境风险防控; （3.1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理能力。; 厂区拟建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，符合管控要求。. 资源开发要求; （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020 年的区域综合能耗消费量预测当量值为483400 吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.610 吨标煤/万元；2025 年区域综合能耗消费量预测当量值为596900 吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.497 吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500 吨标煤。 （4.2）水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县2020 年万元工业增加值用水量控制指标为32 立方米/万元，万元国内生产总值用水量106 立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工产业土地投资强度标准分别为220 万元/亩、270 万元/亩、200 万元/亩、190 万元/亩。; 本项目主要资源为电、水，不涉及高污染燃料的使用，不使用天然气，无生产用水，仅有生活用水。. - 园区产业定位符合性分析 本项目建设区域位于岳阳高新技术产业园区，根据《岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2035）功能分区图》，岳阳高新技术产业园区划分为生物医药产业区、居民生活区、新材料产业区、机械制造产业区、物流产业区、电子信息产业区。本项目生产年产2500吨金属化薄膜，属于电子元件及电子专用材料制造范畴，项目选址位于《岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2035）功能分区图》中主产业区，基本符合岳阳高新技术产业园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求。 3、产业政策符合性分析 本项目为年产2500吨金属化薄膜，根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》和国务院关于发布《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）的规定，本项目属于鼓励类“十九、轻工，11、真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”。同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》中淘汰、限制类类工艺设备。 因此，本项目符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 本项目位于岳阳高新技术产业园，选址地属于园区新型标准化厂房区域，本项目租用原岳阳市华虹服装有限公司厂房一、二、三层进行建设，项目所在地用地性质已划分为工业用地，厂房区域水、电、气、通信等市政基础设施条件完善，出入交通依托园区已建成道路网络，外部交通便利、区位优势明显。根据现场勘察，项目50m范围内无声环境敏感点。同时项目所在区域500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊重要生态环境敏感区域。在认真落实各项污染防治措施，能确保各污染物达标排放，对周边环境影响较小。 本项目选址位于岳阳高新技术产业园区，建设单位租赁原岳阳市华虹服装有限公司厂房一、二、三层作为项目生产用房。且租赁的厂房为空置厂房，除房屋架构存在，没有任何东西。根据岳阳县工业园入园要求，项目满足岳阳高新技术产业园区准入要求，即不涉及“两高”项目、不违反国家相关产业政策条件、不涉及有毒有害项目，也不属于产业园规定的禁止类、限制类和推荐类，属于允许类项目。据本次评价分析项目产生的污染物经环保措施处理后可满足相关排放标准要求。可知项目选址满足岳阳高新技术产业园区准入要求。 因此，本项目选址符合园区用地规划和功能板块划分要求，选址是可行的。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 岳阳中正材料有限公司位于湖南岳阳高新技术产业园区，租赁原岳阳市华虹服装有限公司一、二、三层厂房，用于建设年产2500吨金属化薄膜建设项目及其配套建设相关环保处理装置。因此租赁给岳阳中正材料有限公司生产用。项目占地面积3000m2，项目建设规模：年产2500吨金属化薄膜。 目前，我国薄膜电容器从传统的白色家电、照明等领域逐渐扩展到新能源汽车、智能电网、新能源发电及轨道交通等领域。随着下游市场的大规模应用，薄膜电容器行业市场规模快速增长，金属化薄膜生产行业也随之增长。 结合自身发展情况及市场需求，建设单位拟投资10000万元，建设年产2500吨金属化薄膜建设项目。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版本，生态环境部第16号令）的规定，本项目属于“三十六、电计算机、通信和其他电子设备制造业 39 电子元件及电子专用材料制造 398”中需编制环境影响报告表。综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 受岳阳中正材料有限公司委托，湖南创佳环保有限公司于2022年6月承担该项目环境影响评价工作。按有关环评技术规范规定，我单位对本项目进行实地勘察，收集有关资料，对项目所在区域环境质量现状进行评价，在工程分析基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为企业设计及环保部门管理提供科学依据 项目概况 2.1项目名称及性质 项目名称：年产2500吨金属化薄膜建设项目 建设单位：岳阳中正材料有限公司 建设地点：湖南岳阳高新技术产业园区原岳阳市华虹服装有限公司一、二、三层厂房 东经：113.134984198 北纬：29.130262873 建设性质：新建 项目投资：总投资10000万元，其中环保投资18万元。 2.2建设内容及建设规模 岳阳中正材料有限公司位于岳阳高新技术产业园区，租赁原岳阳市华虹服装有限公司一、二、三层厂房作为生产车间（租赁合同直接与园区签订，投资合同见附件三、租赁合同见附件五），为新建项目，总占地面积3000m2，总建筑面积为8561.84m2，项目建成后年产2500吨金属化薄膜建设项目。 项目主要建设内容情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容情况一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 蒸镀车间; 位于车间1F中部偏北，占地面积850m2; 依托车间，新建生产线. 分切车间; 位于车间1F中部偏南，占地面积800m2; 依托车间，新建生产线. 辅助工程; 临时原料仓库; 位于车间1F西北角，占地面积约277m2。; 依托仓库，新建货架. 临时成品仓库; 位于车间西1F南角，占地面积约277m2。; 依托仓库，新建货架. 仓库; 位于车间西2F，占地面积约2300m2。; 依托仓库，新建货架. 办公生活设施; 办公室、会议室; 位于车间东南侧占地面积约200m2; 依托. 环保工程; 排水系统; 依托园区排水系统，实行“雨污分流”排水方式; 依托. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网，进岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理后达标后排入新墙河，雨水经雨水管道进入武广路一侧的市政雨水排放系统; 依托. 固废; 在车间3F西侧有1处100m2一般固废暂存处，锌渣铝渣、薄膜边角料、废包装箱收集后外售，生活垃圾由环卫清运。; 依托. 在车间3F西侧设置一间20m2危废暂存间，设备维修产生的废矿物油及其容器分类暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。; 依托. 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声、减振等措施合理布局。; 依托. 公用工程; 供水系统; 生活用水为自来水，由园区自来水管网提供。; 依托. 供电系统; 由园区供电系统接入，配套相应的配电设施。; 依托. 依托可行性分析：项目租赁岳阳高新技术产业园中原岳阳市华虹服装有限公司一、二、三层厂房。办公室、一般固废暂存处均依托原有厂房。供水系统、供电系统和排水系统依托园区。生活污水依托园区厂房配套建设的化粪池处理后，经园区污水管网，进岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理后达标后排入新墙河，雨水经雨水管道进入武广路一侧的市政雨水排放系统。 2.3、产品方案 本项目建设7条生产线，项目建成后达到年产2500吨金属化薄膜的生产能力。 表2-2 产品方案 产品名称; 产量; 单位; 包装方式. 金属化薄膜; 2500; 吨/a; 纸箱. 2.4、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备设施一览表 序号; 工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 蒸镀车间; 蒸镀机; 莱宝650; 3. 2; 蒸镀机; 真空950; 4. 3; 分切车间; 分切机; DS650; 6. 4; 分切机; DS950; 10. 5; 分切机; 康甫950; 4. 由《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 根据设备核实产能产能分析： 本项目蒸镀车间，650蒸镀机3台，每台每小时生产0.065吨金属薄膜，950蒸镀机4台，每台每月生产0.1吨金属薄膜，两班制，每个班10h，每年工作270天，共计5400h，设计每天生产前准备工作0.5小时，年实际生产5265h，故理论年产3132.675吨金属薄膜（实际生产会低于理论值，不是所有设备一定都同时启动），与设计生产2500吨/年接近，故产能合理。 2.5、主要原辅材料及能源消耗 按照本项目的生产规模，本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅料及能耗表 项目; 序号; 原料名称; 年用量; 单位; 应用工序; 备注. 原辅料; 1; 定向聚丙烯薄膜; 2150; 吨; 蒸镀; 外购. 2; 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜; 380; 吨; 蒸镀; 外购. 3; 无铅铝丝; 19.6; 吨; 蒸镀; 外购. 4; 锌丝; 98.79; 吨; 蒸镀; 外购. 能耗; 5; 自来水（m3）; 年新鲜用水量为930 m³. 6; 电（万KW·h）; 250万KW·h. 原辅材料理化性质： - 定向聚丙烯薄膜：流动性极好，成形性能好，是通用塑料中耐热最高的一种(100℃)，抗位强度大，在100℃时仍保留常温时抗拉强度的一半；密度小（0.90—0.91），是目前使用的塑料中最轻品种之一；有较好的抗化学药品浸蚀性,能耐80℃以下的无机酸、碱液、盐类及很多有机溶剂的浸泡，吸水性也很小；电气性能好，介电常数低（2.2—2.6）. - 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜：化学式为(C10H8O4)n，是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽，是生活中常见的一种树脂；在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 物料平衡见下表： 表2-5 物料平衡核算表 投入物料; 产出物料或去向. 物料名称; 用量; 产品名称; 数量. 物料衡算. 定向聚丙烯薄膜; 2150吨/年; 金属薄膜; 2500吨/年. 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜; 380吨/年. 无铅铝丝; 19.6吨/年. 锌丝; 98.79吨/年; 锌渣铝渣; 4.64吨/年. /; /; 薄膜边角料; 143.75吨/年. 合计; 2648.39吨/年; 合计; 2648.39吨/年. 2.6、公用工程 （1）给水 本项目用水水源为自来水，由市政供水管网提供。沿场区道路呈环状布置，采用生活给水、冷却水系统和消防独立给水管网；本项目车间地面不进行清洗，设备不清洗，保持车间干燥清洁，不产生清洗用水。 生活用水：本项目劳动定员为80人，年工作270天，厂区不提供食宿，食堂依托园区食堂，厕所依托园区已建化粪池。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，用水定额按办公用水38L/人·d，则本项目生活用水量为3.04t/d（820.8t/a）。生活污水的排放系数取0.8，则生活污水排放量为2.432t/d（656.64t/a）。 设备冷却循环用水：项目设备须采用间接冷却水，对设备部件进行冷却，以满足工艺参数的要求。冷却水循环使用，定期补充损失水量，根据建设单位提供的资料，冷却水使用2.5×2×2m规格储水箱（储水量10m3），进出管道直径110mm，15根管道（直径25mm）分布在设备上，对设备进行冷凝，冷凝后的水进入储水箱冷却后持续循环进冷凝管，形成一个闭环。冷却水使用量10m3，冷凝过程中水的损耗量约0.1m3/d，补允量为0.1m3/d ( 27m3/a） 新鲜水 生活用水 化粪池 企业废水总排口DW001 岳阳高新技术产业园区污水处理厂 820.8 656.64 656.64 损耗：164.16 656.64 37 损耗：27 设备冷却用水 10 图2-1 项目水平衡图 单位m³/a （2）排水 ①车间地面不进行清洗，设备不进行水洗，不产生清洗用水，厂区不提供食宿，食堂依托园区食堂，厕所依托园区已建化粪池。 ②项目全厂排水实行“雨污分流”排水方式。雨水经雨水管道进入武广路一侧的市政雨水排放系统；生活污水经化粪池处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂。 （3）供电系统 项目用电均由工业园电网提供。用电基本为生产、办公及照明等，可满足项目建成后的用电负荷。 （4） 供热制冷系统 本项目办公室供暖、制冷采用分体空调，保证室内降温，采暖的需要，以供良好的生产和办公环境的需求；生产耗采用电能。 （5）消防系统 以园区消防管道用水作为给水水源，按消防部门要求，布置相关消防设施。 2.7、生产定员与工作制度 劳动定员：本项目建成达产后，全厂劳动定员80人，厂区不提供食宿。 工作制度：采用两班制，每班工作10小时，年工作270天。 2.8、平面布局 本项目位于湖南岳阳高新技术产业园区，租赁原岳阳市华虹服装有限公司一、二、三层厂房作为生产车间。厂房整体呈矩形，该项目在确保工艺流程经济、合理的前提下，力求总平面布置紧凑、生产线路流畅、运输方便。根据各个生产工艺的要求，并按原材料、产品流向，构成一个完整的生产体系的原则进行布置。项目厂区一楼西侧为维修间、压缩机房，原料仓库、成品仓库，中部北面为蒸镀车间，南面为分切车间，东侧为洗手间、更衣室、茶水间、接待室。 新建项目生产设备均设置在厂房一楼中部生产车间内，项目主要噪声设备均设置在厂房中部生产车间内，距离最近的敏感点厂区东侧60m处的江家冲居民。 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等有求前提下，适当划分厂区。各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理，厂区平面布置图详见附图3、附图4、附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图及产排污环节 项目在公司现有厂区内建设，施工期主要进行厂房改造及设备安装、调试、投产。其主要工艺流程简图如下： （1）施工期工艺流程及产污节点如下： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 （2）产排污环节 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废水：施工场地内施工人员的生活污水； ②废气：项目厂房装修及设备安装，均在室内进行，会产生一定量的粉尘； ③扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶过程中产生的扬尘； ④噪声：项目施工期噪声主要源于施工设备，如电钻、电锤、电锯、手工钻和无 齿锯等运转而产生的噪声，施工设备声功率级范围约为70dB(A)～85dB(A)； ⑤固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 2、营运期工艺流程图及产排污环节 根据建设单位提供资料，本项目工艺流程及产排污环节见下图。 - 建设项目生产工艺流程及产排污环节： 图2-3 生产金属薄膜的工艺流程及产污节点图 岳阳中正材料有限公司专业生产电容器用金属化薄膜。生产车间为万级无尘防静电环境，设备使用清洁能源电。生产工序参与加工的物料有两种：第一是塑料薄膜，主要采用美国杜邦，北欧和日本东丽公司产品。第二是直径1.7mm高纯度铝和高纯度锌丝。这两种材料除了满足电容特性的各项高品质要求、环保上满足国内各项要求，符合欧美REACH，RoHS环保认证。制程采用蒸镀及分切设备，将铝和锌高温蒸发附着到塑料薄膜表面，使之变成具有一定厚度金属层的金属化薄膜，再根据需要将膜精密分切成需要的宽度。具体流程分两段： （1）蒸镀： 将整卷的塑料薄膜安装到蒸镀机的放卷和金属丝装入到蒸镀机器舱室内对应工位，机器启动后舱门关闭并抽真空。在高真空状态下，通过电阻发热加热锌条或铝丝至蒸气状态蒸发，薄膜在蒸发炉上方，经蒸镀设备的冷却辊冷凝进行热交换，冷却辊的内部是冷媒循环使用。金属蒸汽遇到低温薄膜产生冷凝并黏附，薄膜经过卷绕辊轴，卷绕到蒸镀机器的收卷，完成镀膜工序。真空镀不是电镀，是一种纯物理镀的工艺，全程在设备高度真空的密闭舱室内完成，无废气、废水产生。 （2）分切： 分切也是一种纯物理切割工艺，分切设备没有封闭，在空气状态下操作，非真空状态。通过高精密刀片将镀好的整卷金属薄膜分切成需要的宽度后经标识包装形成金属化薄膜成品。本工序亦无废气、废水、产生。 （3）经独立真空包装后打纸箱入库。 表2-6 运营期主要污染工序及污染物 序号; 环节; 方位; 污染物; 污染因子; 处理措施. 1; 蒸镀车间; 蒸镀; 机械噪声、固废; 锌渣铝渣、噪声; 锌渣铝渣用吸尘器收集后外售. 2; 分切车间; 分切; 机械噪声、固废; 薄膜边角料、噪声; 薄膜边角料清扫收集后外售. 3; 分切车间; 包装; 固废; 废包装箱; 清扫收集后外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁原岳阳市华虹服装有限公司一、二、三层厂房作为生产车间，现场查看为空置厂房，仅有房屋架构存在，厂房内没有任何设施设备，根据调查原企业无环境投诉问题，没有污染源情况或主要环境问题存在。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状及达标区判定 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）》要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集2021年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。 岳阳县2021年区域环境空气质量数据见表3-1。 表3-1 2021年岳阳县空气质量现状评价表 所在区域; 评价因子; 评均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 20μg/m3; 40μg/m3; 50; 达标. CO; 95百分位日平均; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 135μg/m3; 160μg/m3; 84.4; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32μg/m3; 35μg/m3; 91.4; 达标. PM10; 年平均浓度; 49μg/m3; 70μg/m3; 70; 达标. 由上表可知，岳阳县SO2、NO2年平均质量浓度和CO 95百分位上日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度、PM2.5、PM10年平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为达标区。 2、地表水环境 本项目废水在厂区内预处理后最终进入园区市政污水管网，经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理后排入新墙河。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门公布的2021年对新墙河八仙桥和六合垸断面常规监测断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：八仙桥断面；W2：六合垸断面 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、LAS。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-2 八仙桥断面地表水监测统计结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS. 新墙河八仙桥断面; 01月; 7; 11; 2.1; 0.4; 0.067; 0.05. 02月; 7; 9; 1.1; 1.18; 0.108; 0.05. 03月; 7; 8; 1.3; 0.38; 0.093; 0.05. 04月; 7; 10; 0.8; 0.45; 0.109; 0.02. 05月; 7; 13; 0.9; 0.21; 0.077; 0.05. 06月; 7; 11; 1.7; 0.16; 0.064; 0.05. 07月; 7; 13; 0.9; 0.23; 0.06; 0.02. 08月; 6; 20; 2.2; 0.35; 0.067; 0.05. 09月; 7; 15; 1; 0.36; 0.068; 0.05. 10月; 7; 8.7; 1.4; 1.13; 0.143; 0.17. 11月; 7; 11; 2.6; 0.76; 0.113; 0.05. 12月; 7; 12; 1.3; 1.02; 0.115; 0.05. 年均; 7.9; 12.9; 1.44; 0.55; 0.09; 0.055. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 表3-3 六合垸断面地表水监测统计结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS. 新墙河六合垸断面; 01月; 6.55; 15; 1.2; 0.151; 0.093; 0.05. 02月; 6.96; 14; 1.3; 0.843; 0.126; 0.05. 03月; 6.36; 10; 1.1; 0.403; 0.107; 0.05. 04月; 6.49; 6; 1.4; 0.783; 0.05; 0.05. 05月; 6.19; 16; 1.3; 0.417; 0.12; 0.05. 06月; 6.6; 14; 1.4; 0.165; 0.06; 0.05. 07月; 7; 8; 1.8; 0.168; 0.10; 0.05. 08月; 7.2; 15; 1.4; 0.472; 0.05; 0.05. 09月; 7.2; 13; 0.6; 0.493; 0.07; 0.05. 10月; 7.3; 10; 2.2; 0.496; 0.11; 0.05. 11月; 7.8; 8; 1.9; 0.420; 0.09; 0.05. 12月; 7.4; 16; 0.9; 0.568; 0.080; 0.05. 年均; 6.9; 12.08; 1.375; 0.448; 0.088; 0.05. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 由上表可知，新墙河八仙桥断面、六合垸能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内的无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 4、生态环境 本项目位于岳阳高新技术产业园区建材产业片区，不新增土地，区域内及周边主要植被为杂草、少量蔬菜及人工绿化树种，在工程区内无珍稀野生动植物存在，生态环境一般。 5、地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目评价范围主要环境保护目标详见表3-4至表3-5，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图2。 表3-4 项目周边环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 江家冲; 113.14227125; 29.12738129; 居民; 约31户，约96人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东方; 60-190. 早家坡; 113.13617421; 29.12607152; 约250户，约750人; 西南方; 280-1400. 童家里; 113.14281263; 29.13110281; 约17户，约52人; 东北方; 240-600. 表3-5 项目周边水环境保护目标一览表 保护目标; 规模、功能; 方位与厂界距离; 保护级别. 新墙河; 中河，渔业用水; 北侧，4000m; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 1、声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 2、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、生态环境：项目位于已获得规划及其环评批复的岳阳高新技术产业园区，项目利用现有厂房，不新增用地，经调查无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 本项目无生产废水产生，项目生活污水依托园区化粪池处理达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质要求（即pH6~9、COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤200mg/L、动植物油≤100mg/L、TP≤3mg/L等），排入园区污水管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。 2、废气 本项目的蒸镀工序属于真空镀不是电镀，是一种纯物理镀的工艺，全程在高度真空的密闭舱室内完成，无废气产生。锌和铝的蒸汽喷发到机器盖板和容器上，设备冷却后产生的锌渣、铝渣为固体。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 项目噪声排放标准 执行标准; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 65; 55. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年其修改单；生活垃圾交由环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 水污染物：本项目无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后单独排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，因此，项目不设置水污染物总量控制指标。 大气污染物：项目无废气产生，无需设置大气污染物总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工扬尘 本项目施工期的大气污染物主要为装修过程中产生的粉尘，尘产生量较小，扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失，采取洒水抑尘措施后，更加的减少扬尘的排放。 - 废水 本项目施工期废水主要为生活污水。施工期间，施工现场不设住宿和食堂，仅有少量生活污水产生。高峰期施工人员及管理人员约5人，按生活用水量45L/d•人，施工期生活日用水量0.23m3，生活污水产生量以生活用水量的80％计算，施工生活污水产生量0.18m3/d，废水依托现有厂房化粪池处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂。 本项目施工期废水能得到有效处置，对周边的水环境影响较小。 3、噪声 施工过程噪声主要来源于设备安装和运输车辆。常用施工机械在室内作业时声级范围均在70dB左右，且通过厂房隔声、围墙隔声和厂区绿化吸收以及距离衰减后，施工噪声对周围环境影响很小。 为避免设备安装时对当地声环境产生影响，项目应注意以下几个方面： - 合理安排作业时间，尽量避免夜间施工； - 采用低噪声设备，并将室内门窗关闭； - 设备、装修材料应轻拿轻放，严禁抛掷，减少金属件的碰击声； - 对现场运输车辆加强管理，车辆进入现场禁止鸣笛。 4、固体废物 本项目施工固体污染物主要为施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员生活垃圾。 - 建筑垃圾 建筑垃圾主要为装饰材料边角废料等。根据企业对厂房改造方案估算，施工期建筑垃圾产生量为2.0t，建设单位对其进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的运往城市渣土管理部门送至指定场所消纳。 - 生活垃圾 在施工期间，项目施工人数以5人计，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工工期按90天计，则施工期生活垃圾产生量为0.24t/a。施工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）污染源 本项目用水主要有设备冷却循环水和生活用水。 设备冷却循环用水：项目设备须采用间接冷却水，对设备部件进行冷却，以满足工艺参数的要求。冷却水循环使用，定期补充损失水量，根据建设单位提供的资料，补允量为0.4m3/d ( 108m3/a）。 生活污水：本项目劳动定员为80人，年工作270天，厂区不提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按办公用水38L/人·d，则本项目生活用水量为3.04 m3/a（820.8 m3/a）。生活污水的排放系数取0.8，则生活污水排放量为2.432m3/d（656.64m3/a）。生活污水经化粪池处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，可以对生活废水进行有效处理，不会对周边水体环境造成较大污染。 （2）生活废水依托处置可行性分析 根据水平衡分析，项目生活废水量为2.432m3/d（656.64m3/a），依据排污系数手册，一般生活废水主要污染物浓度COD300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油15mg/L、TP 4mg/L。产生量COD 0.197t/a，BOD5 0.1313t/a、SS 0.197t/a、NH3-N 0.0197t/a、动植物油 0.00985t/a、TP 0.009728t/a。 生活污水经厂房配套建设的化粪池处理后进入园区污水管网，化粪池对各污染物去除率：COD 15%，BOD5 9%、SS 35%、NH3-N 3%、动植物油 20%、TP 25%，则处理后浓度COD 255mg/L，BOD5 182mg/L、SS 195mg/L、NH3-N 29.1mg/L、动植物油12mg/L、TP 3mg/L，根据岳阳高新技术产业园区污水处理厂的进水水质要求，生活废水的接纳标准为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、动植物油100mg/L（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准）、TP 3mg/L，经预处理后，项目排入园区污水管网的生活废水主要污染物均能达标，排放量COD 0.16744t/a，BOD5 0.1195t/a、SS 0.128t/a、NH3-N 0.01911t/a、动植物油 0.00788t/a、TP 0.007296t/a，经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排入新墙河。 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），全部为新征地，总用地面积约为38750m2（合58.125亩），岳阳高新技术产业园区污水处理厂的近期设计规模为：10000m3/d，远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。本项目位于该污水处理厂服务范围内。 根据调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查已有企业日排水量4500m3，剩余5500m3/d处理能力，本项目废水主要为生活污水，生产生活污水排放量为2.432m3/d，远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，经化粪池预处理后排入园区污水管网，废水可满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂废水接纳标准，岳阳高新技术产业园区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行。 - 生活废水污染物排放情况 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-1。 表4-1本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD、氨氮、动植物油、总磷等; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂; 间断 排放， 排放 期间 流量 稳定; /（依托园区）; 化粪池; 厌氧发酵; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 2、废气 本项目工序共三道：蒸镀、分切、包装。 蒸镀工序：将整卷的塑料薄膜安装到蒸镀机的放卷和金属丝装入到蒸镀机器舱室内对应工位，机器启动后舱门关闭并抽真空。在高真空状态下，通过电阻发热加热锌条或铝丝至蒸气状态蒸发，薄膜在蒸发炉上方，经蒸镀设备的冷却辊冷凝进行热交换，冷却辊的内部是冷媒循环使用。金属蒸汽遇到低温薄膜产生冷凝并黏附，薄膜经过卷绕辊轴，卷绕到蒸镀机器的收卷，完成镀膜工序。真空镀不是电镀，是一种纯物理镀的工艺，全程在设备高度真空的密闭舱室内完成。锌和铝的蒸汽喷发到机器盖板和容器上，设备冷却后产生的锌渣、铝渣为固体，因此本项目无废气产生。 分切：按照客户需求进行分切，薄膜具有一定韧性，不会产生碎屑粉尘，因此无废气产生。 包装：将分切好的薄膜进行装箱，无废气产生。 3、噪声 （1）噪声源情况 本项目营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强70~85dB(A)。 本项目主要噪声源强见下表4-2。 表4-2 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 数量; 噪声值 （dB（A））; 安装位置; 降噪措施及效果; 处理后噪声级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 莱宝650蒸镀机; 3; 75-80; 安装于生产车间; 设备基础减震、厂房及 建筑材料隔 声、吸声等 措施，降噪20~25dB(A); 55-60; 5265. 2; 真空950蒸镀机; 4; 75-80; 55-60; 5265. 3; DS650分切机; 6; 70-75; 50-55; 5265. 4; DS950分切机; 10; 70-75; 50-55; 5265. 5; 康甫950分切机; 4; 70-75; 50-55; 5265. 6; 空压机; 1; 70-85; 空压机房; 50-60; 5265. （2）噪声影响分析 参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目机械设备较多，噪声源较简单，不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表4-3。 表4-3 项目噪声衰减预测结果 设备 名称; 噪声源强 dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. m; dB(A); m; dB(A); m; dB(A); m; dB(A). 车间; 80; 40; 42.84; 20; 48.31; 50; 42.03; 20; 48.31. 标准值 （昼间、夜间）; 65、55. 达标情况; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 本项目位于岳阳高新技术产业园区生物医药产业区，厂房周边50m范围内无声环境敏感点。为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： ①使用国内先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施； ②合理布局，生产设备按工艺流程的顺序配置，且设备相互之见保持一定距离，高噪声设备布置在厂区中间； ③加强设备维修和保养工作，防止设备老化产生机械摩擦，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 4、固体废物 本项目产生的固体废物依据业主提供的资料，本项目跟东丽薄膜加工(中山）有限公司采用同样生产工艺生产设备，东丽薄膜加工(中山）有限公司的生产技术成熟，因此本次固体废物产生量参考东丽薄膜加工(中山）有限公司生产情况。生产的一般固废主要为锌渣铝渣（锌渣和铝渣是在融化锌和铝时，锌和铝的蒸汽喷发到机器盖板和容器上产生的。收集方式就是用铲刀把盖板上的锌铝渣铲下来和用吸尘器吸入，收集到专用的锌、铝渣桶里面。）、金属薄膜、废包装箱和生活垃圾；危险废物为废矿物油及其容器。 （1）一般固废： 项目主要产生固体废物环节包括蒸镀工序产生的锌渣铝渣（一般固废，产生量约4.64t/a），分切过程中产生的薄膜边角料（一般固废，约143.75t/a），包装过程产生的废包装箱（一般固废，约0.01t/a）。 （2）本项目实施后员工为80人，均不在厂区住宿，按每人每天产生0.5kg/人·d计，年工作天数以270天计，则生活垃圾产生量约为40kg/d（10.8t/a），集中收集后委托环卫部门清运。 （3）危险废物： 设备检修产生的废矿物油（危险废物，约0.1t/a），储存矿物油的容器（危险废物，约0.4t/a）。 根据上述分析，对项目固废的利用处置方案进行汇总，详见下表。 表4-4 固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 污染防治措施. 1; 锌渣、铝渣; 生产; 一般固废; /; 4.64; 集中收集后外售. 2; 薄膜边角料; 生产; 一般固废; /; 143.75. 3; 废包装箱; 生产; 一般固废; /; 0.01. 4; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 10.8; 环卫清运. 5; 废矿物油; 设备维修; 危险废物; 900-249-08; 0.1; 交有资质单位处理. 6; 废矿物油容器; 设备维修; 危险废物; 900-041-49; 0.4. 表4-5 危险废物产生情况一览表 序号; 危废名称; 产生工序; 形态; 有害成分; 危废类别; 产生量t/a; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; 设备维修; 液态; 油类; HW08; 0.1; T/I; 交有资质单位处理. 2; 废矿物油容器; 设备维修; 固态; 油类; HW49; 0.4; T/In. 表4-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式. 1; 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 厂区（3F）西侧; 20m2; 容器. 2; 废矿物油容器; HW49; 900-041-49; 堆放. 本项目一般固废暂存区（100m2）设置在厂区（3F）西侧。评价要求建设单位按一般工业固体废物标准等要求完善，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的储存要求。暂存间内分区存放厂区产生的各类别一般固废。 在厂区（3F）西侧建设一处占地约20m2危险废物暂存区，暂存区场所应严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求对危险废物贮存场所进行建设。 厂区内应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求；储存容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录）；暂存间的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；地面与裙脚围建一定的空间，容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物在暂存间内分区分开存放。 危险废物的贮存和转运应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物转移联单管理办法》中相关要求执行。 通过以上固废处理措施，项目运营期产生的固体废物能做好合理处理，满足固体废物资源化、无害化的处置原则，对区域环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径。 6、生态影响 本项目位于湖南岳阳高新技术产业园区标准化厂房，租赁原岳阳市华虹服装有限公司厂房一、二、三层厂房作为生产车间。项目用地范围已三通四平，无植被覆盖，用地范围内无生态环境保护目标，项目的建设对周边生态环境影响不大。 7、环境风险 （1）评价依据 计算所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 按下式计算物质总量与临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100； 对照《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录B，本项目主要风险物质为废矿物油。 各风险物质储存情况及风险临界量比值情况见表4-7。 表4-7 环境风险物质的数量与其临界量比值 序号; 物质名称; 物质形态; 储存单元; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 风险物质数量/临界量（Q）. 1; 废矿物油、废矿物油容器; 液态; 危废暂存间; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00004. 由表4-21可知，本项目环境风险物质最大存在量与临界量比值Q为0.00004，Q<1，该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分依据。 表4-8 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简要分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （3）环境风险识别 本项目风险单元主要为危险废物暂存间，主要体现在设备维修过程中产生的废矿物油等危险废物储存可能导致物质的释放与泄漏，若废矿物油发生泄露，在未采取污染防治措施的情况下，可能会下渗至一楼，及挥发少数挥发，但是不会产生重大污染，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量”的建设项目需要分析说明，本项目简要分析即可。 - 环境风险分析 废矿物油主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是C15-C36的不饱和烃，其沸点一般高于 200℃，泄露后极少挥发至大气中。废矿物油泄露主要的污染对象是土壤和地下水，废矿物油中的多环芳烃、苯系物、酚类等成分对人体都具有一定毒性和危害作用。由于废矿物油进入环境后难以生物降解，因此一旦进入环境，就会造成长期的环境污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）防范措施：本项目废矿物油管理应当符合《危险废物管理制度》及《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定：①危废暂存间按规定设立标志牌，门口内侧设置围堰，并对危险废物暂存区的地面作硬化及“三防”处理，铺设防渗层，渗透系数小于10 -7cm/s，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施；②危废暂存间需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，废矿物油应当 贮存于专业容器内，粘贴相应危险废物标签，房间内张贴企业《危险废物管理制度》标识；③废矿物油入库要由专门人员负责将其运输到指定存放地点，在运输过程中，确保不撒漏、不混放，确保暂存间内整洁有序；④废矿物油暂存时间不得超过1年；⑤做好废矿物油出入库登记管理，建立台账，废矿物油的转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名等。⑥危废贮存间禁止存放除危险废物及应急工具以外的物品；禁止私自处理处 47 置危险废物，如焚烧、丢弃等；⑦本项目在试运营前需明确废矿物油的危险废物处置单位，确保本项目产生的危险废物及时有效的 得到控制。 2）应急要求：暂存间内废矿物油发生泄露时，应当按以下要求进行操作：①泄露时及时跟换贮存油桶；②将泄露地面的油液尽可能铲起，重新贮存在新油桶内，无法铲起的部分用抹布吸干，交由签订危废处置协议单位处置；③清理过程中保持暂存间空气流通至异味可接受。 3）应急措施 开展应急预案编制，制定完善的应急体系，其中突发环境事件应急预案至少应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在项目建成后，企业应根据厂区内实际情况，及时编制公司突发事件环境应急预案，并报环保部门备案，定期按照预案要求组织演练。 （6）风险结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 8、监测要求 项目实施后，企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》(HJ 1253-2022) 等标准和技术规范的要求编制监测方案，自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。 本项目污染物推荐的监测内容、点位和频次如下表所示： 表4-10 运营期环境监测计划 监测 项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 备注：依据规范要求，生活污水单独排入集中式污水处理厂的仅说明去向。 建设单位目前不具备环境监测能力，项目自行环境监测可委托有资质的第三方监测机构进行，建设单位应做好监测报告记录和存档工作。 9、环保投资 本项目总投资为10000万元，环保投资估算为18万元，占工程总投资的0.18%。项目环保投资表见下表。 表4-11 项目环保投资一览表 金额：万元 序号; 项目; 治理措施; 投资. 1; 废水治理; 生活污水; 依托园区厂房配套建设的化粪池处理后排入园区污水处理系统; 1. 3; 固废处置; 一般废物暂存、转运; 在车间3F西侧有1处100m2一般固废暂存处，锌渣铝渣、薄膜边角料、废包装箱收集后外售，生活垃圾由环卫清运。 在车间3F西侧设置一间20m2危废暂存间，设备维修产生的废矿物油及其容器暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。; 5. 4; 噪声防治; 设备设置减振、构筑物隔声；合理布局; 7. 5; 环境风险; 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。; 5. 合计; 18. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | DW001/生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油等 | 化粪池，进岳阳高新技术产业园区污水处理厂 | COD、SS、BOD5、氨氮、总磷：岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质标准； 动植物油：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减、厂区绿化等措施，夜间不生产 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在车间3F西侧设置一处100m2一般固废暂存区，锌渣铝渣、薄膜边角料、废包装箱收集后外售，生活垃圾由环卫清运。 在车间3F西侧设置一处20m2危险废物暂存间，废矿物油、废矿物油容器暂存后交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范； 2、地面需采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料；定期检查矿物油桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏。 3、加强生产管理，提高职工的安全意识和风险防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 3、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。项目在营运过程中只要充分落实完善好本评价提出的各项环保措施，有效地防治废水、废气、噪声及固体废物带来的污染和危害，确保各项污染物达到国家规定的排放标准，污染物对环境保护目标及周围环境影响较小，项目营运对周边环境的影响可以满足环境功能规划的要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 656.64m3/a | / | 656.64m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.16744t/a | / | 0.16744t/a | / |
|  | BOD | / | / | / | 0.1195t/a | / | 0.1195t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.01911t/a | / | 0.01911t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.00788t/a | / | 0.00788t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.007296t/a | / | 0.007296t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装箱 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 锌渣铝渣 | / | / | / | 4.64t/a | / | 4.64t/a | / |
|  | 薄膜边角料 | / | / | / | 143.75 t/a | / | 143.75 t/a | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | / |
|  | 废矿物油容器 | / | / | / | 0.4 t/a | / | 0.4 t/a | / |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①