建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 黄沙街镇金磊水过滤材料加工厂（年产10.05万吨石英砂）

建设单位（盖章）：岳阳县金磊建筑材料有限公司

编制日期： 2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

报告修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重新分析项目属于重大变动重新报批编制环境影响报告表的理由。 | 已重新分析《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照情况表，具体见P7-9 |
| 2 | 核实是否开工建设，调查规划情况并分析规划相符性。 | P1已核实项目未开工建设，目前暂无黄沙街镇规划情况，根据附件九建设项目选址意见表，黄沙街镇已同意项目选址要求 |
| 3 | 核实变更前后劳动定员变化情况 | 已核实变更前后劳动定员变化情况，变更前后劳动定员变化情况不变，具体见P18 |
| 4 | 核实初期雨水产生量，据此核实水平衡，核实水平衡，进一步论证生产废水循环使用不外排的可靠性。 | 对照P16初期雨水产生量93.5m3/次，将P37初期雨水产生量修改为93.5m3/次，已核实水平衡图2-1，生产废水经处理后回用不外排，具体见P16 |
| 5 | 重新核算变更前后无组织排放颗粒物源强。 | 已重新核算无组织排放颗粒物源强，具体见P39-40 |
| 6 | 补充说明项目投资变化的原由。 | 已补充现项目投资变化的原由，新增投资100万用于购买生产设备 |
| 7 | 进一步完善项目由来，并核实项目属于重大变动重新报批编制环境影响报告表的理由；简化项目概况；核实项目工程建设情况 | 已完善项目由来背景，具体见P7；已核实《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照情况表，具体见P7-9；已简化项目基本情况，具体见P10；已核实项目未开工建设，具体见P1 |
| 8 | 进一步明确项目原辅料、产品等变化情况；完善项目平面布局、产能匹配性分析 | 已明确项目原辅材料、产品的变化情况，具体见P12-13、P17-18；已完善项目平面布局和产能匹配性分析，具体见P18、P17 |
| 9 | 依据主要变更内容，完善项目工艺流程及产污节点；核实项目执行标准、总量指标 | 已依据主要变更内容，完善了项目工艺流程及产污节点，已明确项目变更后工艺流程，具体见图2-2；已核实项目总量指标和执行标准，具体见P31 |
| 10 | 补充施工期生态影响及保护措施分析；核实项目废气源强数据，据此完善废气环境影响分析 | 已补充施工期生态影响及保护措施分析，具体见P36；已核实项目废气源强数据并已完善了废气环境影响分析，具体见P39-46 |
| 11 | 依据企业实际涉及物料，强化环境风险分析，据此完善环境风险防范措施 | 已依据企业实际涉及物料，强化了环境风险分析，完善了环境风险防范措施，具体见P53-55 |
| 12 | 根据报告分析，已提出分区防渗要求，补充分区防渗图 | 已补充分区防渗图，具体见附件3 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	61

附表	62

附件一 环评委托书

附件二 项目立项备案表

附件三 土地承包合同

附件四 营业执照

附件五 供应合同

附件六 占用林地相关情况说明

附件七 自然资源局

附件八 土地租赁报告

附件九 建设项目选址意见表

附件十 环境质量现状监测报告

附件十一 原环评批复

附件十二 专家评审意见

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布局示意图

附图3  分区防渗图

附图4  项目四至图

附图5  环境保护目标分布图

附图6  项目大气环境监测分布图

附图7  岳阳市生态保护红线分布图

附图8  工程师勘查现场照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黄沙街镇金磊水过滤材料加工厂（年产10.05万吨石英砂） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-430621-04-01-305375 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李鑫 | 联系方式 | 1857305**** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片 |  |  |
| 地理坐标 | 28度98分80.597秒，113度11分16.189秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七非金属矿物制造业-60、石墨及其他非金 属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 9.1 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：原环评建设内容已建设，本次环评建设内容未建设 | 用地面积（m2） | 11852 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性 对照岳阳市环境管控单元图，本项目选址于岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片，属于重点管控单元，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）管控要求，重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。项目运营期废气、废水、噪声、固废及环境风险等各项污染防治措施完善，均能做到达标排放及妥善处置，满足《意见》管控要求。 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片，根据2022年11月15日湖南省自然资源厅发布的《关于正式启动“三区三线”划定成果的通知》，本项目用地范围不在生态红线范围内。. 资源利用上线; 本项目营运过程中会消耗一定量的电资源、水资源、土地资源、生物质成型燃料，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据收集的资料，本项目所在地目前的大气、地表水、声环境质量状况分别满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准、特征污染因子TSP浓度现状满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域声环境满足行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，环境质量状况良好。项目所在区域环境空气为达标区；项目建成后各污染物对大气、地表水、噪声环境等影响均在可接受范围内，并且项目在运营过程中将加强对各污染防治措施的运行管理，做到污染物达标排放尽可能避免项目对周边环境造成明显影响；综合所述，本项目对区域环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目选址于岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片，属于重点管控单元环境管控单元编码为ZH43062120003）。本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）符合性分析详见下表。 表1 项目与“岳政发〔2021〕2号”中环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局. ZH43062120003; 黄沙街镇; 黄沙街镇; 省级层面重点生态功能区; 黄沙街镇：种植业、绿色农产品加工、农业. 主要属性; 黄沙街镇：一般生态空间（公益林/水土流失敏感区/自然保护区）/大气环境优先保护区（东洞庭湖国家级自然保护区）/大气环境高排放重点管控区（湖南岳阳台湾农民创业园）/建设用地污染风险重点管控区. 管控维度; 管控要求; 改扩建项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死 畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点 收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 1.2在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 2.1加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能。 3.1大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用; 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农林施肥，不外排；生产清洗废水经絮凝沉淀+压滤（过滤）处理后回用于生产，不外排。并且厂区采取雨污分流体制，初期雨水汇入初期雨水收集池，回用于生产。项目产生污（废）水均不外排; 符合. 环境风险防控; 3.2防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设 畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.3控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、 农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 4.1对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量 32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 4.4能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤 4.5土地资源： 黄沙街镇：耕地保有量4400.98公顷，基本农田保护面积3369.81公顷。建设用地总规模1361.81公顷，城乡建设用地规模917.44公顷，城镇工矿用地规模234.38公顷; 本项目生产用水取南面水塘用水（自有水塘），项目生产清洗废水经污水处理设施处理后回用于生产。初期雨水汇入初期雨水收集池沉淀处理后，回用于生产。 项目用地已取得岳阳县林业局的证明（占地不涉及国家和省级公益林）。项目选址意见已取得岳阳县黄沙街镇大明村村民委员会、岳阳县黄沙街镇人民政府的意见，同意选址（详见附件九）; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 二、产业政策符合性分析 本项目主要产品为非金属矿物制品制造，主要生产设备、主体工艺不属于《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》中限制及淘汰类中提及的内容，并且本项目已取得岳阳县发展和改革局备案同意（详见附件2），因此项目建设符合国家现行产业政策。 三、选址合理性分析 根据现场勘查，本项目项目厂界东侧为林地、南侧为水塘和农田、西侧为林地、北侧为水塘和农田。项目四至情况详见附图4。 本项目为新建项目，黄沙街镇大明村委员会已向岳阳县黄沙街镇人民政府申请将大明村余兰片三组土地租赁给岳阳县金磊建筑材料有限公司进行生产（附件8），项目选址意见已取得岳阳县黄沙街镇大明村村民委员会、岳阳县黄沙街镇人民政府的意见，同意选址。已取得岳阳县自然资源局的选址意见，项目选址符合大明村村庄规划（附件9）。因此本项目选址符合规划。 根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中提高产业高质量发展水平。严格建设项目环境准入，新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套高效环保治理设施。因本项目建设为大明村的扶贫项目，项目的投产后能增加大明村就业机会，社会效益明显，本项目热风炉能源为生物质成型燃料，不属于高污染燃料，本项目生物质成型燃料产生的废气采取布袋除尘器处理后能达标排放。且项目取得了岳阳县发展和改革局备案，选址取得了岳阳县黄沙街镇大明村村民委员会、岳阳县黄沙街镇人民政府的意见，同意选址，因此，本项目与该方案不冲突。 并且项目的经济指标达不到入园的要求，不符合入园条件，但是该项目生产的产品在国民生产生活中不可缺少，项目有建设的必要性，所以项目选址不进入园区。 综合分析，从环境角度分析，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 大明村村民老龄化严重，青壮年外出务工人员较多，为了响应国家精准扶贫的号召，推进产业扶贫工作，将本项目建设为大明村的扶贫项目。河砂滤料是国内外水处理行业采用最广泛、最普通的一种滤料。采用天然河砂，经筛选、二次水洗、分级筛选生产而成，河砂滤料可以将水中的悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。河砂滤料具有硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，截污能力强，使用周期长的特点，是净化水处理的理想材料，不仅能带来集体经济，又具有较好的环境效益和社会效益，并且项目投产后能增大大明村就业机会，社会效益明显。 本项目于2021年委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制了《黄沙街镇金磊水过滤材料加工厂（年产10万吨石英砂）建设项目环境影响报告表》（以下简称“原环评”），2021年8月12日岳阳市生态环境局岳阳县分局以“岳县环批〔2021〕5号”文予以批复。 由于项目实施建设过程中，企业实际建设内容增加，实际增加的建设内容主要位于公司办公室北侧的预留厂房。项目主要增加了一道摇床筛分的生产工序，新增两个产品。原环评工程内容仍处于建设阶段，未运行投产。 项目立项备案表为原环评立项备案表，主要因项目发生变更，导致投资额、施工周期等发生变化，但与其他信息保持一致。 岳阳县金磊建筑材料有限公司拟新增500t/a的黑砂和粉砂，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件要求进行判别，具体对照情况见下表。 表2-1 项目变动内容与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照情况 类别; 重大变动清单变动内容; 原环评情况; 实际建设情况; 变动情况; 是否属于重大变化. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 水过滤材料加工项目; 水过滤材料加工项目; 无变化; 不属于. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的；; 年产10万吨石英砂; 年产10.05万吨石英砂; 年产石英砂由10万吨变动为10.05万吨，生产能力增加5%; 不属于. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的；; 不涉及废水第一类污染物排放; 不涉及废水第一类污染物排放; 无变化; 不属于. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 烘干废气产生烟（粉）尘排放量为0.042t/a、SO2排放量为0.0612t/a、氮氧化物排放量为0.073t/a、无组织排放量为0.1488t/a; 烘干废气产生烟（粉）尘排放量为0.042t/a、SO2排放量为0.0612t/a、氮氧化物排放量为0.073t/a、无组织排放量为0.325t/a; 无组织颗粒物排放量增加0.02t/a，排放量增加14%；大气污染物无组织排放量增加10%以上; 属于. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的；; 位于湖南省岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片，原环评建设内容为主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程、环保工程; 位于湖南省岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片，原环评建设内容为主体工程（生产厂房1、生产厂房2）、仓储工程、辅助工程、公用工程、环保工程; 实际情况新增一个生产厂房，总平面布置未变化，未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点的; 不属于. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 原环评生产工艺为简单的洗砂加工。（1）排放污染物为颗粒物、SO2、NOx；（2）位于环境质量达标区；（3）不涉及废水第一类污染物；（4）烟（粉）尘排放量为0.042t/a、SO2排放量为0.0612t/a、氮氧化物排放量为0.073t/a; 实际新增摇床筛分生产工艺。（1）排放污染物为颗粒物、SO2、NOx；（2）位于环境质量达标区；（3）不涉及废水第一类污染物；（4）烟（粉）尘排放量为0.042t/a、SO2排放量为0.0612t/a、氮氧化物排放量为0.073t/a; 新增摇床筛分生产工艺，但并未新增排放污染物种类、污染物排放量未增加; 不属于. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输方式为车辆运输、装卸方式为设备装卸、贮存方式为单层封闭建筑; 物料运输方式为车辆运输、装卸方式为设备装卸、贮存方式为单层封闭建筑; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，未导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的；; 原料堆场、装卸、运输废气无组织排放；烘干废气由布袋除尘器+15m排气筒；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后回用于生产，不外排；; 原料堆场、装卸、运输废气无组织排放；烘干废气由布袋除尘器+15m排气筒；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后回用于生产，不外排；; 无变化; 不属于. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水为间接排放; 废水为间接排放; 无变化; 不属于. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 主要废气排放口均为一般排放口; 主要废气排放口均为一般排放口; 无变化; 不属于. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 低噪声设备、设备减振、隔声; 低噪声设备、设备减振、隔声; 无变化; 不属于. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 生活垃圾交由环卫部门处置；脉冲除尘器收集的粉尘外售于砖厂；热风炉炉渣可做农肥综合、沉淀池沉渣暂存沉渣池，外售制砖厂用作原料、絮凝剂包装袋集中收集外售给废品回收站；废机油、废含油抹布收集于危废暂存间后交由有资质单位进行处置; 生活垃圾交由环卫部门处置；脉冲除尘器收集的粉尘外售于砖厂；热风炉炉渣可做农肥综合、沉淀池沉渣暂存沉渣池，外售制砖厂用作原料、絮凝剂包装袋集中收集外售给废品回收站；废机油、废含油抹布收集于危废暂存间后交由有资质单位进行处置; 无变化; 不属于. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无事故废水暂存/拦截设施; 无事故废水暂存/拦截设施; 无变化; 不属于. 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》判定（详见表2-1），本项目属于重大变动，需主动向环保主管部门重新报送环评文件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等国家有关建设项目环境管理的要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“二十七、非金属矿物制造业”，“60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中的“其他”，应编制环境影响报告表。因此，岳阳县金磊建筑材料有限公司于2022年11月委托岳阳达峰环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，环评单位在现场踏勘的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。 二、项目基本情况 项目名称：黄沙街镇金磊水过滤材料加工厂（年产10.05万吨石英砂）； 建设地点：湖南省岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片； 项目性质：新建； 建设规模：本项目生产规模为石英砂10.05万吨/年。 总投资：1100万元，其中环保投资100万。 劳动定员：本项目拟定员工人数10人从事本项目生产，本项目设食堂不设宿舍。年工作时间为300天，实行一班工作制，每班工作8小时。 三、建设内容及规模 本项目规划总用地面积11852m2，建筑面积5732.87m2，主要变更内容是新增一栋生产厂房，变更后主要建设内容见下表。 表2-2 项目建设内容一览表 名称; 建筑内容及规模; 变更情况; 实际情况. 变更前; 变更后. 主体工程; 生产厂房1; 占地面积约4141.25m2，单层封闭式厂房，设置1条石英砂湿砂生产线（设有送料等生产设备，主要工序有筛分、清洗等；）、设置1条干砂生产线（筛分细砂送至干砂生产线烘干、内置烘干滚筒、送料等石英砂生产设备等）; 占地面积约4141.25m2，单层封闭式厂房，设置1条石英砂湿砂生产线（设有送料等生产设备，主要工序有筛分、清洗等；）、设置1条干砂生产线（筛分细砂送至干砂生产线烘干、内置烘干滚筒、送料等石英砂生产设备等）; 不变; 在建. 生产厂房2; /; 占地面积约200m2，单层封闭式厂房，设置两张摇床; 新增一栋生产厂房; 未建. 仓储工程; 成品仓库; 单层封闭建筑，占地面积975m2，用于湿砂、干砂成品存放；湿砂、干砂成品分区堆放; 单层封闭建筑，占地面积975m2，用于湿砂、干砂成品存放；湿砂、干砂成品分区堆放; 不变; 在建. 原料堆场; 位于生产厂房，占地面积约1774.31m2，原料堆场（棚内设置喷雾降尘措施）; 位于生产厂房，占地面积约1774.31m2，原料堆场（棚内设置喷雾降尘措施）; 不变; 在建. 辅助工程; 办公楼、宿舍; 1栋2层砖混结构建筑物，建筑面积423m2，用于管理人员办公、生活、食堂等。; 1栋2层砖混结构建筑物，建筑面积223m2，用于管理人员办公、生活、食堂等。; 办公楼建筑面积由423m2变更为223m2; 已建. 洗车平台; 在厂区进口处设置一个洗车平台，对运输车辆轮胎进行清洗; 在厂区进口处设置一个洗车平台，对运输车辆轮胎进行清洗; 不变; 在建. 公用工程; 供电; 当地供电系统供给，厂区内配电间占地面积约120m2，设一台400KVA 变压器，用于本项目生产设备供电。; 当地供电系统供给，厂区内配电间占地面积约120m2，设一台400KVA 变压器，用于本项目生产设备供电。; 不变; 已建. 给水; 生活用水：水井（自备） 生产用水：南面水塘抽取; 生活用水：水井（自备） 生产用水：南面水塘抽取; 不变; 已建. 环保工程; 废气治理设施; 原料堆场扬尘：单层封闭厂房，内设置喷雾降尘； 车辆运输扬尘：通过对道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理； 皮带输送：采用全封闭廊道配套自动洒水降尘处理。; 原料堆场扬尘：单层封闭厂房，内设置喷雾降尘； 车辆运输扬尘：通过对道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理； 皮带输送：采用全封闭廊道配套自动洒水降尘处理。; 不变; 在建. 热风炉产生的燃料热空气进入烘干机对石英砂进行烘干，热风炉烟气与烘干粉尘一并进入布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。; 热风炉产生的燃料热空气进入烘干机对石英砂进行烘干，热风炉烟气与烘干粉尘一并进入布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。; 不变; 在建. 厨房油烟：经油烟净化设施收集处理后排放; 厨房油烟：经油烟净化设施收集处理后排放; 不变; 已建. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 设备减震、隔声、绿化; 不变; 已建. 废水治理设施; 生活污水; 隔油沉淀池、三格化粪池处理后用于周边林地、农田施肥; 隔油沉淀池、三格化粪池处理后用于周边林地、农田施肥; 不变; 已建. 生产废水; 生产废水经自建一套350m3/d污水处理设施（一个300m3沉淀池（沉淀池采取挡雨措施）、一个300m3沉淀罐配套板框压滤设备、一个300m3清水池）处理后回用于生产，不外排。; 生产废水经自建一套350m3/d污水处理设施（一个300m3沉淀池（沉淀池采取挡雨措施）、一个300m3沉淀罐配套板框压滤设备、一个300m3清水池）处理后回用于生产，不外排。; 不变; 在建. 初期雨水; 厂区四周设置截水沟，初期雨水汇流入初期雨水收集池（200m3）后经自建废水处理设施处理后回用于生产，后期雨水进入本项目南面的水塘。; 厂区四周设置截水沟，初期雨水汇流入初期雨水收集池（200m3）后经自建废水处理设施处理后回用于生产，后期雨水进入本项目南面的水塘。; 不变; 已建. 固废防治措施; 生活垃圾收集交由环卫部门定期清运； 厂区北角侧设一个300m2沉渣池（沉渣池采取挡雨、防渗措施）用于压滤后的沉渣堆存；; 生活垃圾收集交由环卫部门定期清运； 厂区北角侧设一个300m2沉渣池（沉渣池采取挡雨、防渗措施）用于压滤后的沉渣堆存; 不变; 在建. 设1间10m2，一般固废暂存间，位于生产车间内; 设1间10m2，一般固废暂存间，位于生产车间内; 不变; 在建. 设1间10m2危险废物暂存间，位于生产车间内; 设1间10m2危险废物暂存间，位于生产车间内; 不变; 在建. 三、原辅材料及能源消耗 （1）原料 一般砂石含水率在4-5%（本环评取砂石含水率4.5%），主要原料如表2-3所示。 表2-3 项目主要原料消耗一览表 序号; 名称; 变更前数量; 变更后数量; 储存方式及最大储量; 备注; 变更情况. 1; 河砂; 100573.224; 101073.335; 封闭式原料堆场，最大储量2000t; 含泥量：1% 含水量：4.5%; +500.111t/a. 建设单位从岳阳源红砂石有限责任公司购买原料，并承诺使用河砂原料均从合法途径购入，本环评提出禁止使用山砂作为原料；供应合同详见附件五。 （2）主要能源及辅材料 主要能源及辅材料见表2-4。 表2-4 主要能源及辅料消耗表 序号; 名称; 年耗量（t）; 来源; 备注; 变更情况. 变更前; 变更后. 1; 能源; 生产用水; 7057.44; 7192.44; 水塘; 南面水塘取水（自有水塘）; +435t/a. 2; 生活用水; 300; 300; 井水; 水井（依托现有的水井）; 无变化. 3; 电; 100万度/a; 110万度/a; 当地电网供给; /; +10万度/a. 4; 生物质成型燃料; 72; 72; 外购，袋装; 生物质颗粒; 无变化. 5; 药剂; 聚丙烯酰胺; 1; 1; 外购，袋装; 助凝剂; 无变化. 6; 聚合氯化铝; 1; 1; 外购，袋装; 絮凝剂; 无变化. 聚合氯化铝：PAC，无色或黄色树脂状固体。通常也称作净水剂或混凝剂，它是一种水溶性无机高分子聚合物。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末，碱化度70%~75%。该产品有较强的架桥吸附性能，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质、SS、COD、BOD5及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 聚丙烯酰胺：PAM，亦称三号凝聚剂，是线状水溶性高分子聚合物，分子量在1800-2000万之间，外观为白色粉末状或无色黏稠胶体状，无臭、中性、溶于水，温度超过120℃时易分解。能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。 生物质成型燃料：本项目使用的生物质成型燃料为颗粒状的成型燃料，直径6-12mm可通过更换磨具加工成不同规格，长度4-12mm颗通过切刀的调节实现不同规格的生产。其质量相当于中质烟煤，可直接燃烧，燃烧特性明显改善。同时具有黑烟少、火力旺、燃烧充分，不飞灰、干净卫生、污染物排放少等优点，便于运输和贮存，是环境友好的清洁生产过程，也是废旧农作物秸秆、木材下脚料等综合利用的有效途径之一。 四、变更后给排水情况 项目变更后营运期产生的给排水情况与变更前一致 （1）给水情况 项目营运期用水环节主要为生活用水和生产用水，本项目生活用水由水井（依托现有水井）提供，生产用水由厂区南侧业主自有水塘中抽取供给。 （2）排水情况 本项目职工生活污水经隔油池和化粪池处理后用于周边林地、农田施肥，不外排；生产废水（车辆轮胎清洗废水、洗砂废水）经自建废水处理设施处理后回用生产，不外排；初期雨水进入初期雨水收集池经自建废水处理设施处理后回用于生产，后期雨水进入本项目南面的水塘；沉淀池污泥脱水经板框压滤机的压滤水经自建废水处理设施处理后回用于生产，不外排。 五、变更后水平衡图 项目变更后营运期产生的污水排放去向与变更前一致，由于产量的增加，项目皮带输送洒水降尘用水增加30m3/a、原料堆场洒水降尘用水增加30m3/a、水过滤生产线（洗砂）用水增加425m3/a。 （1）降尘用水 ①皮带输送洒水降尘用水 为了抑制砂料在输送过程中产生扬尘，本项目在皮带输送砂料时设置自动洒水降尘，根据业主提供的资料，皮带输送砂料洒水降尘量约为0.6m3/d（180m3/a），该部分水进入砂料带走或蒸发损耗，不产生废水。 ②原料堆场洒水降尘用水 为了抑制砂料堆场扬尘，本项目在原料堆场设置喷雾降尘，根据业主提供的资料，原料堆场洒水降尘量约为0.6m3/d（180m3/a），该部分水进入砂料带走或蒸发损耗，不产生废水。 ③运输道路洒水降尘用水 运输车辆进出厂区都会产生道路扬尘车辆行驶产生的扬尘，本项目采取对道路进行洒水降尘，道路洒水面积约为1600m2，洒水量按平均1L/m2·次，晴天按每隔4h洒水一次，生产期间晴天天数按200天计，则本项目运输道路洒水降尘用水量为640m3/a（3.2m3/d）。该部分水蒸发损耗，不产生废水。 （2）车辆轮胎清洗用水 本项目年运输量约20.5万吨，运输方式为汽车运输。根据建设方提供的资料，单车一次运输量最大为40吨，合计约需运输5125次，为了防止运输车辆扬尘，本项目将对运输车辆轮胎进行冲洗，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2013）可知，本项目车辆轮胎冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，故本项目运输车辆轮胎冲洗用水约为256.25m3/a（0.85m3/d），损耗量按15%计，则年损耗水量约为38.44m3/a，则车辆轮胎冲洗废水产生量为217.81m3/a（0.73m3/d）。 （3）水过滤材料生产线（洗砂）用水 根据项目建设设计资料，清洗用水量按1t/t－产品计，本项目年产10.05万吨石英砂，则用水量为10.05万m3/a（335m3/d），损耗量按15%计，则年损耗水量约为15075m3（50.25m3/d），则废水产生量约85425m3/a（284.8 m3/d）。 （4）生活用水 项目职工10人，提供伙食，不提供住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，用水量按100L/d•人计，则本项目生活用水量为1m3/d（300m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.8m3/d（240m3/a）。生活污水中食堂含油污水经隔油池沉淀池处理、厕所污水经三格化粪池处理后，用于周边林地、农田施肥，不外排。 （5）初期雨水 初期雨水：初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将遗漏在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水进入本项目南面的水塘。 初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算： 其中：P=2；t取30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，本项目污染的初期雨水主要来自厂区生产区及仓储区（含厂内运输道路），则厂区汇水面积约5850m2（0.5850hm2），经计算项目初期雨水产生量为93.5m3/次，项目初期雨水收集池总容积（200m3）可完全收集项目产生的初期雨水，经自建废水处理设施处理后回用于生产。 （6）沉淀池污泥脱水 本次建设单位设置板框压滤机对沉淀池泥渣进行脱水，经板框压滤机脱水后沉淀池泥渣含水率约为60%，脱水量为2.38m3/d，污泥脱水回用于生产，不外排，泥渣带走水分为1.43m3/d。 ### 本项目变更后水平衡图见图1-1 9350 9350 降雨 初期雨水收集池 初期雨水 损耗180 皮带输送洒水用水 原料堆场洒水用水 180 9350 损耗180 7192.44 180 损耗640 640 输送道路洒水用水 新鲜水7492.44 217.81 损耗38.44 85642.81 256.25 93849.81 车辆轮胎清洗用水 5936.19 损耗15075 沉淀池+沉淀罐 清水池 泥浆水携带1143 854250 洗砂用水 压滤设施 714 回用94563.81 泥渣带走429 .43 损耗60 生活用水 240 300 周边林地、农田施肥 图2-1 变更后水平衡图 单位：m3/a - 变更后物料平衡分析 表2-5 变更后物料平衡一览表 工序; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 水过滤材料生产线; 河砂（含水4.5%）; 101073.335; 干砂（含水0.5%）; 10000. 新鲜水; 7492.44; 湿砂（含水5%）; 90500. 初期雨水; 9350; 砂堆起尘产生量; 0.69. 装卸扬尘产生量; 0.045. 厂区道路扬尘; 0.1. 烘干粉尘产生量; 1.5. 压滤污泥量（干重）; 571. 压滤污泥量（含水量）; 429. 项目损耗水量; 16173.44. 生活废水（农肥综合利用）; 240. 合计; /; 117915.775; /; 117915.775. ### 七、主要生产设备 本项目主要设备见表2-6。 表2-6 过滤材料生产线主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注; 变更情况. 变更前; 变更后. 1; 铲车; 50型/30型; 2; 2; /; 无变化. 2; 给料机; 3008; 2; 2; 给料; 无变化. 3; 双层无轴洗砂机; 1810; 1; 1; 洗砂; 无变化. 4; 滚筒筛; 4KW; 6; 6; 筛分; 无变化. 5; 皮带机; 500×12m; 6; 6; 物料输送; 无变化. 6; 轮式洗砂机; 3016; 1; 1; 洗砂; 无变化. 7; 细砂回收机; 1530; 1; 1; /; 无变化. 8; 三回程烘干机; 50t/h; 1; 1; 石英砂烘干（配备1台0.5t生物质热风炉）; 无变化. 9; 生物质热风炉; 0.5T; 1; 1; /; 无变化. 10; 板框压滤设备; 250m2; 1; 1; 用于污水处理设施沉淀罐出来的泥浆压滤; 无变化. 11; 摇床; /; 0; 2; 筛分; +2台. 根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》可知，本项目所选设备均不属于国家淘汰类和限制类。 产能匹配性分析：本项目主要产能控制生产设备为三回程烘干机，理论生产能力为 50t/h，1台三回程烘干机年工作2400h可产12万吨产品，因此，项目采用的生产设施满足产能要求。 八、变更后产品方案 本项目生产规模为石英砂10.05万吨/年，具体产品方案见表2-7。 表2-7 变更后产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 变更前数量（万t/a）; 变更后数量（万t/a）; 含水率; 备注; 变更情况. 1; 石英砂（干砂）; 0.5mm以下; 1; 1; 0.5%; 合计：石英砂（干砂）1万吨/年；石英砂（湿砂）9.05万吨/年; 无变化. 2; 石英砂（湿砂）; 0.5~0.8mm; 1; 1; 5%; 无变化. 3; 石英砂（湿砂）; 0.8~1.0mm; 1; 1; 5%; 无变化. 4; 石英砂（湿砂）; 1.0~2mm; 2; 2; 5%; 无变化. 5; 石英砂（湿砂）; 2~3mm; 2; 2; 5%; 无变化. 6; 石英砂（湿砂）; 大于3mm; 3; 3; 5%; 无变化. 7; 黑砂（湿砂）; /; 0; 300t; 5%; +300t. 8; 粉砂（湿砂）; /; 0; 200t; 5%; +200t. ### 九、劳动定员 项目变更前劳动定员10人，工作班制：8小时1班制，年工作天数300天，均在厂区食宿，不提供住宿。项目变更后劳动定员不变。 ### 十、变更后厂区平面布局分析 项目变更后，原环评拟定平面布局图未发生变化，仅在办公生活楼北侧新增一个生产厂房。 本项目主要组成部分包括：生产厂房1、生产厂房2、成品堆场、原料堆场、办公楼（含宿舍）、一般废物暂存间和危险废物暂存间、自建废水处理设施、洗车平台、初期雨水收集池等。具体平面布置详见附图2。 项目用地范围呈不规则长方形，南北长，东西宽，厂区西部主要建设原料堆场、湿砂生产线；东部为成品堆场、办公楼（含宿舍）、生产厂房2、一般废物暂存间和危险暂存间。在场址西南角靠近原料堆场处布设自建废水处理设施便于收集生产废水处理，自建废水处理设施包括沉淀池、沉淀罐、压滤机设备、沉渣池、清水池、初期雨水收集池等；项目办公生活楼设置在成品堆场北侧，位于项目生产车区主导风上风向。工具房设置在办公生活楼北侧，危险废物暂存间设置在工具房东西侧。 整个厂区人流、物流分开，方便了运输，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，既美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目属于重大变动，由于主体工程、辅助工程等原环评工程内容仍处于建设阶段，所以仍需进行主体工程、辅助工程等工程的设备安装。主要施工工程流程如下图2-1所示。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点 ### 1、废气 施工期间运输建筑材料和生产设备的运输车辆，将产生扬尘，扬尘通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。建设单位应根据《岳阳市扬尘污染防治条例》（岳阳市第八届人民代表大会常务委员会公告2019年第3号）和打赢蓝天保卫战实施方案的要求，落实控制施工场地扬尘相关防控措施。 施工期在生产设备安装过程中会产生装修废气，装修废气具有不确定性，具体产生情况难以估算，由于施工期较短，通过加强车间内通风换气，保证施工人员不受较大影响。 ### 2、废水 由于施工期的工程量不大，项目施工人员为施工区域附近施工队临时招聘，不住在施工场区内，施工人员住宿期间产生的生活污水不属于本项目施工期生活污水。 ### 3、噪声 施工噪声主要来自安装生产设施基础等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在70～95dB（A）之间，多为间隙声源和流动声源，这些噪声对其周围环境均有一定的影响。施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围环境敏感点的影响，对流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。应加强施工人员的劳动保护，对大噪声源建筑设备，施工人员应有相应的卫生防护措施。同时限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸水泥、钢筋等建筑材料。 ### 4、固体废物 施工期产生固体废物主要为生产设备包装材料、设备安装过程废弃金属边角料、少量施工人员的生活垃圾。施工人员生活垃圾在厂区范围内分类收集委托当地环卫部门统一清运；施工期设备包装材料、安装设备产生的废弃金属边角料可集中收集后外售物资回收公司综合利用，不外排。施工期固废能做到合理处置，不会对周边环境造成影响。 本项目施工期工程量较小，在做好合理防治措施后，在施工时间结束，产生的施工期环境影响也随之消逝。 运营期 - 项目变更后工艺流程 本次变动环评新增摇床筛分工序。 本项目变更后工艺主要工序为储料、上料、洗砂、滚筒刷筛分、摇床筛分、烘干、成品。运行期产排污节点具体如下图所示 图2-2 运营期工艺流程及产污节点 （一）变更后工艺流程简述： 本项目石英砂生产线使用的原料为优质河砂，无需进行磁选除铁及浮选去云母工序，只需进行清洗、筛分、烘干既得成品。本项目原材料河沙由岳阳源红砂石有限责任公司供销，购销合同详见附件五，本项目不涉及原材料河砂地开采，不使用山砂。 （1）初步清洗：原料经皮带输送机均匀地送入双层无轴洗砂机中进行带水粗洗，主要目的是去除砂石中的泥土，双层无轴洗砂机出口流出的砂直接进入下一道工序，此过程会产生洗砂废水。 （2）二次清洗及细砂回收：由双层无轴洗砂机出口流出的砂进入轮式洗砂机进行精洗，进一步除去砂石中含有的泥土，经精洗后的砂进入筛分工序；粒径5mm以下的细砂经细砂回收机收集，此过程会产生洗砂废水。 （3）筛分1：清洗后的砂（0.5mm以上）提升至滚筒筛中进行分级筛分，项目共设6个分级滚筒筛，各个滚筒筛的网格孔径大小不一致，经滚筒筛筛分后的筛下物进入下一级滚筒筛进行筛分，筛上物经传输皮带传送至成品库中； （4）筛分2：清洗后的砂提升至摇床进行筛分，筛分出两种产品，筛上物经传输皮带传送至成品库中； （5）烘干：清洗筛分后的湿砂（10%）经料斗、皮带进入烘干机（温度180~220℃；热风炉产生的燃料热空气经烘干机再进入废气处理系统）。直接烘干后的干砂由烘干机出料口出料，储存至存料罐中，根据不同的规格大小分别灌装，灌装后成品运至成品堆场后，装车外售。热风炉烘干能源采用生物质成型燃料，烘干过程中会产生生物质成型燃料废气以及烘干粉尘形成的烘干废气（烟尘、SO2、NOx、烘干粉尘）。 本项目在生产中拟采取的治理措施如下： 1）废水： 车辆轮胎清洗废水和洗砂过程中产生的废水经收集管道收集后进入沉淀池，处理后的清水进入清水池中储存，清水池的水回用于洗砂工序；淀池底部的污泥经板框压滤机压滤处理后的含泥水进入初级沉淀池内，压滤后的干污泥外售砖瓦厂做原料。 2）废气 本项目烘干能源来源于热风炉燃生物质成型燃料提供热气，项目热风炉热气进入烘干机对石英砂进行烘干，热风炉烟气与烘干粉尘一起进入布袋除尘器通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 项目热风炉烟气和烘干废气走向示意图详见下图： 图2-3 热风炉烟气和烘干废气走向示意图 除了生产车间产生的各类污染物外，废气方面还有堆场扬尘、车辆运输扬尘、员工食堂饮食油烟等，废水方面还有初期雨水、企业员工生活产生生活污水；固废方面会产生生产性固废、生活垃圾等。 （二）变更后产污环节： 本项目在变更后营运期污染物及产污节点详见下表。 表2-8 变更后营运期污染物及产污节点统计表 污染物类型; 产污节点; 污染因子; 拟采取措施. 废气; 砂堆装卸起尘; 扬尘（颗粒物）; 围挡、加盖顶棚、洒水抑尘. 运输路面扬尘; 扬尘（颗粒物）; 洒水抑尘. 烘干废气; SO2、NOx、颗粒物; 热风炉产生的燃料热空气进入烘干机对石英砂进行烘干，热风炉烟气与烘干粉尘一并进入布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。. 食堂煮食; 饮食油烟; 油烟净化器处理后排放. 废水; 生产废水; SS; 自建污水处理设施. 初期雨水; SS; 初期雨水收集池. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 隔油池、化粪池. 固废; 脉冲布袋除尘器; 收集烟（粉）尘; 可外售制砖厂用作原料. 热风炉炉渣; 生物质灰烬; 可做农肥综合利用. 废水处理; 压滤沉渣; 暂存于沉渣池外售至砖厂制砖. 废水处理; 絮凝剂包装袋; 集中收集作为一般资源外售处理. 设备保养; 废机油、沾有机油抹布; 暂存于危险废物暂存间，交危险废物资质单位处置. 员工生产; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门清运. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 隔音、减震等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原环评审批情况 1、原环评基本情况 岳阳县金磊建筑材料有限公司于2021年投资了1000万元在湖南省岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片占地11852m2建设“黄沙街镇金磊水过滤材料加工厂（年产10万吨石英砂）建设项目”，并于2021年8月12日获得了岳阳市生态环境局岳阳县分局出具的环评批复（批复文号：岳县环批〔2021〕5号），原环评工程内容仍处于建设阶段。 2、原环评产品方案 表2-9 产品方案一览表 名称; 数量. 石英砂; 10万t/a. 3、原环评产品工艺流程 项目原环评进行简单的洗砂加工，无摇床筛分工序。工艺流程图如下所示。 图2-4 项目变更前工艺流程及排污节点图 4、原环评污染物产排情况及治理措施 4.1、废水 项目营运期废水主要为车辆轮胎清洗污水、清洗污水、生活污水、沉淀池污泥脱水污水。本项目生产废水（车辆轮胎清洗废水、洗砂废水和沉淀池污泥脱水）收集后进去厂内自建废水处理设施，其中在雨天产生的初期雨水经初期雨水收集后进入厂内自建废水处理设施，经沉淀处理后的废水全部回用于生产，不外排；生活污水中食堂含油污水经隔油池沉淀池处理、厕所污水经三格化粪池处理后，用于周边林地、农田施肥；初期雨水经初期雨水收集池后进入自建污水处理设施处理后用于非雨天洒水降尘或回用。 4.2、废气 本项目大气污染源主要有砂堆起尘、原料装卸起尘、汽车运输扬尘、烘干废气、食堂油烟废气。 项目废气污染物及环保措施见下表。 表2-10 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; /; 堆场; 颗粒物; 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000μg/m3; 0.138. 2; /; 装卸; 颗粒物; 0.0058. 3; /; 运输; 颗粒物; 0.005. 4; DA001; 烘干; SO2、NOx、颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》; 颗粒物限值：30mg/m3；二氧化硫限值：200mg/m3；氮氧化物限值：300mg/m3; 0.1762. 5; /; 食堂; 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准; 2mg/m3; 0.36. 4.3、噪声 项目变更前产生的噪声为设备噪声，采取隔音、消音、减振等措施，经相应措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.4固体废物 项目变更前产生的脉冲布袋除尘器收集烟（粉）尘、热风炉炉渣、压滤污泥等一般固体废物；含油抹布的等危险废物以及生活垃圾。脉冲除尘器收集烟（粉）尘量为4.168t/a，其成分主要为砂尘、生物质烟尘，可外售制砖厂用作原料；热风炉燃烧生物质燃料过程中产生的炉渣，产生量约为12t/a，可做农肥综合利用；沉淀池沉渣产生量为1000t/a，属于一般固废物，暂存沉渣池，外售制砖厂用作原料；絮凝剂包装袋产生量约0.05t/a，集中收集外售给废品回收站；机修过程中产生废机油、废润滑油约0.05t/a，交由有危废处理资质的单位进行安全处置；含废油抹布属于HW49其他废物，交由有危废处理资质的单位进行安全处置；项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a，交由环卫部门进行处理。 5、原环评污染物排放情况汇总 表2-11原环评污染物排放量汇总表 项目; 污染物名称; 排放量（t/a）. 无组织废气; 颗粒物; 0.1408. 有组织废气; 颗粒物; 0.042. 氮氧化物; 0.073. SO2; 0.0612. 油烟; 0.36. 废水; 水量; 0. 固体废物; 生活垃圾; 1.5. 脉冲除尘器收集烟（粉）尘; 4.168. 热风炉炉渣; 12. 沉淀池沉渣; 1000. 絮凝剂包装袋; 0.05. 废机油; 0.05. 废含油抹布; 0.005. 二、主要环境问题及整改措施 目前，原环评工程内容仍处于建设阶段，根据现场勘察，未有环境污染纠纷，无环保投诉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境现状调查与评价 1、本项目位于岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片，本次大气环境质量现状评价采用岳阳县常规自动在线监测点位的监测数据，故本次评价的基本污染物环境质量现状数据引用岳阳市生态环境局岳阳县分局主管部门已公布的岳阳县常规监测点2021年年均监测值中的数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。 岳阳县常规监测点自动监测站点监测因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项常规污染物。监测时间为2021年全年数据。项目所在区域为二类空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 判断情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 135; 160; 84.4; 达标. 根据HJ2.2-2018中“城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据表3-1对岳阳县监测点位全年年均值分析可知，该监测点位的年均监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域判定为达标区域。 - 其他污染物监测数据 本项目产生的特征污染因子TSP，为了了解项目所在地区域TSP现状，于2021年6月25-27日委托湖南昌源环境科技有限公司进行的环境监测数据。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，因此引用2021年监测数据是可行的。 ①监测布点 表3-2 其他污染物补充监测点位基本消息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂界下风向; 113°11′29.138″; 28°98′37.761″; TSP; 1次/天*3天; 南侧; 470. ②监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 厂界下风向; 1113°11′29.138″; 28°98′37.761″; TSP; 24h; 300; 120~200; 66.67; 0; 达标. 由上述监测结果表示来看，项目所在区域TSP浓度现状符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 二、地表水环境现状调查与评价 项目所在地周边200m范围内无河流、大中型水库，项目初期雨水汇入初期雨水收集池后经自建废水处理设施处理后回用于生产，后期雨水经收集后汇入南侧水塘，该水塘属于建设单位自有水塘，水塘中水用于生产用水，本项目无生产废水外排。周边水塘应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 本项目所在地属于洞庭湖流域，本次环评收集了洞庭湖东洞庭湖断面的监测数据资料，详见表3-4。 表3-4 东洞庭湖断面水质监测评价结果一览表 单位：mg/L，pH除外 断面; 月份; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; LAS. 东洞庭湖常规断面; 01月; 8; 6.0; 0.2; 0.24; 0.070; 0.005; 0.02. 02月; 8; 5.2; 0.8; 0.09; 0.035; 0.005; 0.02. 03月; 8; 7.5; 0.8; 0.08; 0.065; 0.005; 0.02. 04月; 7; 9.0; 2.1; 0.03; 0.055; 0.005; 0.02. 05月; 8; 8.0; 0.7; 0.08; 0.050; 0.005; 0.02. 06月; 7; 7.0; 2.4; 0.05; 0.050; 0.005; 0.02. 07月; 8; 7.0; 2.4; 0.02; 0.055; 0.005; 0.02. 08月; 8; 12.8; 1.6; 0.02; 0.044; 0.005; 0.02. 09月; 7; 9.0; 1.6; 0.02; 0.045; 0.005; 0.02. 10月; 8; 5.0; 0.2; 0.02; 0.065; 0.005; 0.02. 11月; 7.60; 8.0; 0.5; 0.07; 0.050; 0.005; 0.02. 12月; 8.08; 7.0; 1.9; 0.39; 0.150; 0.005; 0.02. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.2. 根据表3-2可知，东洞庭湖断面排口各监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求 - 声环境质量现状 本项目50米范围内无声环境保护目标。 四、生态环境质量 经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农村生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、鲤等；主要家畜有猪；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，树木，如灌木、乔木、常绿松柏类等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境敏感目标为明确厂界外500米范围内，根据现场勘查，本项目大气环境保护目标详见下表。 表3-5 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 邱家屋居民①; 28.988240809; 113.107254802; 居民; 约20户，约60人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西面; 400-500. 邱家屋居民②; 28.989233226; 113.108091651; 约2户，约6人; 西北面; 360. 胡家屋居民; 28.991491646; 113.108327686; 约7户，约21人; 西北面; 500. 上屋; 28.988460750; 113.116116821; 约13户，约39人; 东面; 400-500. 玉华缘农庄; 28.98351799; 113.112941541; 约20人; 南面; 500. 2、其他环境要素 表3-6 其他环境要素保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 地表水; 水塘; 南侧; 100; 渔业用水; GB3838-2002 III类. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标. 生态环境; 评价范围内无珍稀、濒危等生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 热风炉产生的燃料热空气进入烘干机对石英砂进行烘干，热风炉烟气与烘干粉尘一并进入布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。废气参照执行《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布）的有关标准，本项目生物质热风炉属于方案中暂未制定行业排放标准的工业炉窑，其污染物排放参考《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值，具体值见下表。 表3-7 湖南省涉工业窑炉行业主要大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 限值. 颗粒物; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 厂区无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值，标准值具体详见表3-8； 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值，标准值具体详见表3-9。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 监控点; 浓度mg/m3. 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-9 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60; 75; 85. 二、废水排放标准 本项目污（废）水均不外排，因此不设置废水排放标准。 三、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-10建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 场界; 70; 55. 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、固体废物排放标准 本项目一般固废按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）进行分类，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾交由环卫部门。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无废水外排，故无需申请用水总量控制指标。 原环评已购买总量控制建议指标，因此本次环评无需再次购买。二氧化硫和氮氧化物的总量不发生变化，生物质烘干炉废气排放SO2：0.0612t/a；NOx：0.073t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要污染工序 本项目施工期的主要环境问题是施工噪声、扬尘、施工车辆尾气、建筑垃圾、弃土弃渣、施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 一、施工期大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 1、6个100%的防扬尘措施 （1）工地须设置环境保护牌，标明扬尘治理措施、责任人及监督电话等内容。 （2）工地应设置连续封闭的围墙（挡），围墙（挡）高度不低于2.5米，围墙（挡）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 （3）工地应合理设置出入口，采取混凝土硬化。硬化路面长度，宽度、厚度应符合规范规定，满足大型运输车辆通行要求。 （4）工地大门内侧应设置冲洗台，配备高压水枪等冲洗设备，其周边设置排水沟和沉淀池。明确专人负责对出场的运输车辆100%清洗，确保车辆不带泥上路。保持出入口通道及其周边100 米以内道路清洁。 （5）工地主要道路均要进行混凝土硬化，在易出现扬尘和泥土的路段必要时可采用铺设再生棉毡等方法，加大吸附能力，并定期洒水，确保车辆行驶不造成扬尘污染。 （6）建设工地在进（出）土阶段，根据工程量大小，配备足够的保洁员，分别负责工地环境卫生和洒水降尘工作。 （7）易产生扬尘的粉状建筑材料应存放在库房内且严密遮盖。 （8）建筑垃圾不得凌空抛掷、抛撒。 （9）工地内的裸土、不能及时清运的土方或垃圾必须及时用密目网覆盖。 （10）建筑物、构筑物拆除时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散。 （11）严禁使用柴油打桩机。 （12）生产场区应全部采用混凝土浇筑方式进行硬化并落实场地保洁措施，不得存在浮土、泥泞现象；办公、生活区域未硬化场地应进行绿化。 （13）四级以上大风天气时，严禁建筑物、构筑物拆除，土方开挖、内部倒土、回填以及土地平整等可能产生扬尘的施工和生产作业，同时要积极对施工现场采取覆盖、洒水等降尘措施。 （14）市政府发布空气重污染应急响应后，要积极按照预案等级做好扬尘防治工作。 2、根据《岳阳市扬尘污染条例》2019年12月1号起施行，废气污染控制措施如下： （1）施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息； （2）城市主要路段、一般路段的施工工地应当分别设置高度不低于二点五米、一点八米的硬质封闭围挡或者围墙； （3）施工工地的出入口通道内侧安装车辆冲洗设施和污水沉淀池，并定期清扫周边道路，保证出场车辆和周边道路洁净； （4）对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化； （5）对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输； （6）对建筑垃圾、建筑土石方及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施； （7）按照市人民政府的规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； （8）采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染。 二、施工期水环境保护措施 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经临时化粪池处理后用于周边林地、农田施肥。 水污染控制措施： ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水，严禁外排周围水体。 ②做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 三、施工噪声及振动防治措施 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机），表4-1为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表4-1 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 96; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 50; 46; 44. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 载重车; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 39; 37. 冲击机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 混凝土输送泵; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 由上表可知，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消声器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间8点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 四、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾及时清运至岳阳县城管局渣土办指定的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运，对周边环境影响较小。 固体废物污染防治措施： ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施；施工完成后的弃渣需运往弃渣场进行处理。 ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 - 生态影响防治措施 项目在施工过程可能造成地表植被破坏，本次要求边施工边恢复，且充分考虑周边自然生态条件，因地制宜，制定植被恢复方案，优先使用乡土物种，防止外来生物入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。 项目施工范围为11852m2，预计破坏植被大概为1852m2，本项目属于直接影响，造成的影响程度为弱，因性质是可逆的，在通过一系列恢复方案后，可以减轻本项目对所在地的生态。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、运营期废水环境影响和保护措施 1、废水产排污分析 项目变更后营运期产生的生活污水排放去向与变更前一致，营运期废水主要为车辆轮胎清洗污水、清洗污水、生活污水、沉淀池污泥脱水污水。 （1）车辆轮胎清洗污水 本项目车辆轮胎冲洗废水产生量为217.81m3/a（0.73m3/d），该废水的主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业（新干县品胜石英有限公司年加工 12000 吨石英砂项目竣工验收）的类比调查可知，在产品、工艺流程相似的情况下，同类型企业SS的浓度为1500~2500mg/L，本次评价取值2000mg/L。 （2）水过滤材料生产线（洗砂）污水 本项目废水产生量约85425m3/a（284.8m3/d），该废水的主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业（新干县品胜石英有限公司年加工 12000 吨石英砂项目竣工验收）的类比调查，在产品、工艺流程相似的情况下，同类型企业SS的浓度为2500~3500mg/L，本次评价取值3000mg/L。 本项目车辆轮胎清洗废水和洗砂废水收集后进入厂区自建废水处理设施处理后回用于生产。 （3）沉淀池污泥污水 板框压滤机产生的脱水量为2.38m3/d，污泥脱水进入厂区自建废水处理设施处理后回用于生产，不外排。 （4）生活污水 职工产生的生活污水排放量约为0.8m3/d（240m3/a）。 项目生活废水水质情况为：CODCr 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油30mg/L、TP4mg/L。项目生活污水经化粪池和隔油池处理后回用于周边林地、农田施肥。 （5）初期雨水 本项目初期雨水的产生量为93.5m3/次，雨季（按每年100日计）年均收集雨水量约为9350m3，初期雨水经初期雨水收集池收集后再入自建废水处理设施处理后回用于生产。 2、废水防治设施分析 本项目生产废水（车辆轮胎清洗废水、洗砂废水和沉淀池污泥脱水）收集后进去厂内自建废水处理设施，其中在雨天产生的初期雨水经初期雨水收集后进入厂内自建废水处理设施，废水处理工艺详见图4-1。经沉淀处理后的废水全部回用于生产，不外排；生活污水中食堂含油污水经隔油池沉淀池处理、厕所污水经三格化粪池处理后，用于周边林地、农田施肥；初期雨水经初期雨水收集池后进入自建污水处理设施处理后用于非雨天洒水降尘或回用。 3、废水可行性分析 a、废水循环利用的可行性 根据分析可知，车辆轮胎清洗废水产生量为0.73m3/d、洗砂废水产生量284.8m3/d、沉淀池污泥脱水产生量2.38m3/d，生产废水收集后进去厂内废水处理系统，本项目拟新建一套废水处理设施处理规模为350m3/d。项目洗砂工序用水水质需求不高，生产废水经絮凝沉淀+压滤（过滤）后可全部回用，既避免了废水的排放，又节约了水资源，增大了资源利用率，提高了清洁生产水平。建设单位应定期对废水处理设施进行清理及检修，防止生产废水无法循环，保证废水处理池均正常运作。 生产废水处理说明：废水经专用管沟进入沉淀池沉淀，底部浓泥水通过泵送入沉淀罐，同时添加絮凝剂混凝沉淀，沉淀约4h后，清水入清水池回用于生产，底部泥浆通过污泥泵泵入板框压滤机压滤成饼后作为建筑材料外售，压滤液进入清水池回用于生产。压滤沉渣主要成分为泥砂，为一般废物，暂存于厂区内沉渣池外售至砖厂制砖。压滤区需硬化，四周设置导流沟连接至沉淀池。本项目生产废水经上述措施处理后返回生产工序使用，不外排。故不设置排污口。 项目拟在厂区西南角设置350m3/d废水处理设施，该系统包括一个300m3沉淀池、一个300m3沉淀罐配套板框压滤设备、一个300m3清水池，并配套泵、配电间等。项目生产区地理位置较高，废水处理系统地势较低，废水可通过管道重力自流进入处理系统。具体处理工艺流程图见下图。 沉淀池 清水池 生产废水 回用于生产 板框压滤机 泥饼外售 絮凝剂 浓泥水 清水 泥浆 清水 沉淀罐 初期雨水 初期雨水收集池 图4-1 生产废水处理工艺 4、变更后监测计划 因本项目污（废）水均不外排，因此不设置废水监测计划。 ### 二、运营期废气环境影响和保护措施 本项目大气污染源主要有砂堆起尘、原料装卸起尘、汽车运输扬尘、烘干废气、食堂油烟废气。 1、砂堆起尘及装卸扬尘 本项目原料河砂堆放场地拟建围挡、加盖顶棚，堆场会产生扬尘，装卸时也会产生一定量的扬尘，属无组织排放。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算公式如下： 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D 指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（单位：千克/ 平方米）； S 指堆场占地面积（单位：平方米）。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录 4； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录 5。 堆起扬尘： 经上述公式计算，堆场起尘产生量为1.071t/a，按照工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式计算，则堆场扬尘排放量为0.148t/a。 装卸扬尘： 经上述公式计算，装卸扬尘产生量为0.135t/a。按照工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式计算，则堆场扬尘排放量为0.0108t/a。 2、运输扬尘 本项目原料及产品均通过汽车运输，根据本项目的情况，本项目原材料及产品年运输量约为20.5万吨，运营期车流量为5125车次/年（以40吨每车次计），因此，引发道路扬尘的车流量约为3417车次/年。汽车进出厂区都会产生道路扬尘车辆行驶产生的扬尘，车辆运输时产生的扬尘产生及排放参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中相关计算方法进行计算。 本环评要求厂区进行水泥硬化，道路扬尘源排放系数计算公式如下 式中： 1）EPi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）。 2）ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，取0.62。 3）sL为道路积尘负荷，g/m2。本项目取得1.48。 4）W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量。 5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。本项目采用洒水抑尘，去除效率取66%。 经计算，EPi＝6.395g/km。 本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，则本项目运输车辆道路扬尘产生量为0.01t/a，按运输车辆进厂、出厂合计时间20min（全年1133h），则无组织排放速率为0.04kg/h。 表4-2 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 堆场; 颗粒物; 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000; 0.148. 2; /; 装卸; 颗粒物; 0.0108. 3; /; 运输; 颗粒物; 0.01. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.1688. - 烘干炉燃成型生物质废气 根据建设单位提供资料，预计烘干炉生物质燃料消耗量为72t/a，年工作时间为1000小时，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2020版）中4430中生物质锅炉产排污系数，详见下表： 表4-3 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块 等）; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数形式式表示。成型生物质含硫量（S%）取值0.05%，则S=0.05。 本项目生物质热风炉燃生物质成型燃料烟尘产生量为2.71t/a，SO2产生量为0.0612t/a，氮氧化物产生量为0.073t/a；烟气量为44.928万m3。 烘干废气：燃生物质热风炉废气直接进入滚筒式烘干机进行烘干，高温气流和湿砂直接接触，在高速热气流输送中，将湿砂中的水分蒸发，根据《逸散型工业粉尘控制技术》，烘干产生的粉尘产生系数为0.15kg/t，本项目干砂产品约为10000t/a，则烘干粉尘产生量为1.5t/a。 烘干废气一起引入耐高温布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒外排，除尘器除尘效率达99%以上（本评价按99%），除尘器风机风量为4000m3/h，则烟（粉）尘排放量为0.042t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为9.44mg/m3；SO2排放量为0.0612t/a，排放速率为0.0612kg/h，排放浓度为13.76mg/m3；氮氧化物排放量为0.073t/a，排放速率为0.073kg/h，排放浓度为16.41mg/m3。 综上分析，生物质热风炉废气（含烘干废气）各类污染物均能达到参照执行的《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》中湖南省涉工业窑炉行业主要大气污染物排放浓度限值（颗粒物限值：30mg/m3；二氧化硫限值：200mg/m3；氮氧化物限值：300mg/m3）。 4、汽车尾气 本项目运输车辆行驶过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，项目区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边环境的影响不大。 5、食堂油烟 本项目有10名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.9kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。抽风风量为1000m3/h，油烟去除效率按 60%计，食堂油烟废气的排放浓度约为1.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。 表4-4 食堂油烟废气产生及排放情况 工序; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 煮食; 饮食油烟; 4; 0.9; 1.6; 0.36. （2）排放口基本情况 表4-5 排放口基本情况 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. /; 单位; /; /; m; m; m; Nm3/h; ℃; h; /; kg/h; kg/h; kg/h. DA001; /; 113.111473514; 28.988322538; 79; 15; 0.6; 4449.28; 80; 1000; 正常排放; 0.042; 0.0612; 0.073. （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目污染源监测计划见下表。 表4-6 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 烘干废气有组织排放口; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》. 表4-7 无组织废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂区无组织废气; 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准. （4）达标排放分析 1、本项目热风炉燃生物质燃料烟气与烘干粉尘经脉冲式布袋除尘器处理的可行性分析，脉冲除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图4-2 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 布袋除尘器高温控制原理： 1）烟气进除尘器前的高温措施 由于烘干烟气温度较高，现在已有的普通袋式除尘 器无法适应，故在烟气进入袋式除尘器采取三项降温及预防措施。 设置气体冷却器：冷却高温烟气的介质采用温度低的空气，称为风冷。 装设冷风阀：吸风冷却阀用在袋式除尘器以前主要是为了防止高温烟气超过允许温度进入布袋除尘器。它是一个有调节功能的蝶阀，一端与高温管道相接，另一端与大气相通。调节阀用温度信号自动操作，控制吸入烟道系统的空气量，使烟气温度降低，并调节在一定值范围内。 吸风支管与烟道相交处的负压应不小于50～100Pa，吸入的空气应与烟气有良好的混合，然后进入布袋除尘器。这种方法适用于烟气温度不太高的系统。由于该方法温度控制简单，在用冷却器将高温烟气温度大幅度降低后，再用这种方法将温度波动控制在较低范围，如±20℃内。 2）结构措施：为防止高温烟气冷却后结露，在袋式除尘器内部结构设计首先减少了气体停滞的区域。除尘器根据布置含尘空气从箱体下部进入，而出口设置在箱体的上部，与入口同侧。此时，滤袋下部区域以及与出口相对的部位，气流会滞留，由于箱体壁面散热冷却，就容易结露。为减少壁面散热，设计成在箱体内侧面装加强筋结构的特殊形式。箱体上用的环保型无石棉衬垫和密封材料，能承受耐设定温度的材料。 3）采用耐高温滤袋 耐高温滤袋品种很多，应用较广，如Nomex、美塔斯、Ryton、P84、玻纤毡、泰氟隆、Kerme等。对于高温干燥的气体可用Nomex等，如果烟气中含有一定量的水分或烟气容易结露则必须选用不发生水解的耐高温滤布如P84等。 4）保温措施 除尘器的灰斗不论怎样组织气流都难免产生气流的停滞，所以在设计中采取了保温措施。保温层结构按防止结露计算。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对原料堆场采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，应加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 - 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目设置一根有组织废气排气筒（DA001），具体位置详见附图中厂区平面布局图。本项目热风炉装机容量0.5t/h，由于《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》未对炉窑排气筒高度作出规定，本次评价参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中有关排气筒高度规定进行分析，窑炉烟囱最低允许高度为15m，同时应高出周围200米半径范围的建筑3米以上。根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为9m，本项目废气通过设置的15m高排气筒（DA001）排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 4、无组织粉尘处理措施分析 （1）汽车动力扬尘 一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在场地硬化、并对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些运输的大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境，因此必须在大风干燥天气对经过的道路实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。同时，项目拟每天对运输车辆进行清洗，已减少车辆产生的扬尘。如以上措施得以满足，则车辆行驶动力扬尘对附近的行人和居民的影响不大。 - 堆料场风力扬尘 堆沙场主要的大气环境影响是粒径较小的砂砾、灰渣在风力作用下启动输送，会对下风向大气环境造成污染。 建设单位采取如下措施： ①堆场内设置喷洒水设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到5%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘，堆场采取全封闭措施。 ②转运装卸物料时进行洒水抑尘，同时在大风天气不进行装卸作业。 5、非正常排放 根据大气导则规定，点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。 对照大气导则要求，本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，本项目非正常工况主要为：脉冲布袋除尘器发生设备故障，烟（粉）粉处理效率降低至0%。 表4-8 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 布袋破损，除尘器效率降至0%; 颗粒物; 946.2; 4.21; 1; 1; 立即停产，对设备进行维修. 为减少废气非正常排放，应采取以下措施： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。 ②建设单位应在每日开工前先行运行废气处理装置和风机，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 6、废气排放环境影响 项目污染物排放量较小，且污染治理措施为袋式除尘，因此本项目采取的废气治理措施可行，废气经治理后对周围环境影响不大。 - 运营期噪声环境影响和保护措施 本项目噪声主要来源于给料机、洗砂机、筛分机等设备产生的噪声，本项目生产设备采取隔声、减振、消声等措施，噪声消减量为20~25dB（A），项目主要噪声源强及降噪措施详见下表。 表4-9主要噪声源及设备 序号; 设备名称; 单台噪声源强dB(A); 数量（台）; 防治措施; 源强dB（A）. 1; 给料机; 95; 2; 隔声、减振; 78. 2; 双层无轴洗砂机; 85; 1; 隔声、减振; 65. 3; 滚筒筛; 95; 4; 隔声、减振; 81. 4; 皮带机; 90; 6; 隔声、减振; 76. 5; 轮式洗砂机; 75; 1; 隔声、减振; 55. 6; 细砂回收机; 70; 1; 隔声、减振; 50. 7; 三回程烘干机; 95; 1; 隔声、减振; 75. 8; 风机; 100; 1; 安装消声装置; 80. 9; 摇床; 90; 2; 隔声、减振; 70. （1）噪声排放达标性分析 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中点源的噪声预测模式，计算各声源在预测点产生的等效声级贡献值，其计算公式如下： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi：第 i 声源至预测点处的声压级，dB（A）； n：声源个数。 计算项目各声源在预测点产生的等效声级贡献值为117.65dB（A）。 各声源由于厂区内外其它遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，可忽略不计，为了简化计算工作，预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减，单个点源在预测点产生的贡献值LAi（A声级）采用预测公式如下： 式中：LAi—距离r（m）处的A声级，dB（A）； LA（r0）－声源的A声级，dB（A），r0取值1m； r—声源至声点的距离m。 NR—噪声从室内向室外传播的声级差，dB（A）； TL—车间墙体隔声损失量，dB（A）； △L—隔音设施降噪量，dB（A）； TL 可根据下表4-11取值，△L表4-12取值。 表4-11 车间隔墙插入损失值（TL） 单位： dB（A） 取值条件说明; A; B; C; D. TL值; 20; 15; 10; 5. 说明：A：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声 处理，但较密闭；C：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：车间门、窗部分敞开。. 表4-12 各种形式隔音罩 A 声级降噪量（△L） 单位： dB（A） 条件; 固定密封型; 活动密封型; 局部开敞型; 带有通风散热消声器. △L值; 30~40; 15~30; 10~20; 15~25. 项目声源所在车间墙体及门窗按照表4-5中条件A取值，车间墙体隔声损失量按30dB（A）计。 （2）噪声预测结果及影响分析 综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收等因素，利用上述噪声预测公式，预测厂界噪声结果见下表。 表4-11 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 位置; 声源距厂界距离（m）; 昼间. 贡献值; 标准值. 1#; 项目东厂界; 60; 50.1; 60. 2#; 项目南厂界; 30; 56.1; 60. 3#; 项目西厂界; 30; 56.1; 60. 4#; 项目北厂界; 90; 46.5; 60. 备注： 1、根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中9.2.1条评价方法和评价量：新建项目厂界噪声以工程噪声贡献值作为评价量。 2、本项目夜间不进行生产，故不对夜间进行噪声预测。. 根据预测结果，项目厂界噪声排放贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）防治措施 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： ①加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ②加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ③加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 （4）运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输砂料； ③合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可以大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减少对沿线居民的影响。 （5）监测计划 表4-12 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周1m处各布设一个点; 连续等效A声级; 1次/季度. ### 四、运营期固废环境影响和保护措施 生产过程中的固体废物主要包括：脉冲布袋除尘器收集烟（粉）尘、热风炉炉渣、压滤污泥等一般固体废物；含油抹布的等危险废物以及生活垃圾。 1、脉冲除尘器收集烟（粉）尘：脉冲除尘器收集烟（粉）尘量为4.168t/a，其成分主要为砂尘、生物质烟尘，可外售制砖厂用作原料。 2、热风炉炉渣：热风炉燃烧生物质燃料过程中产生的炉渣，产生量约为12t/a，可做农肥综合利用。 3、沉淀池沉渣：根据类比同类企业可知，本项目压滤污泥产生量约为0.01t/t-原料，本项目年加工砂石料10万吨，则年产生量为1000t/a，属于一般固废物，暂存沉渣池，外售制砖厂用作原料。 4、项目产生的废水在沉淀池沉淀时添加絮凝剂包装袋，进一步加速废水絮凝沉淀，产生的絮凝剂包装袋约0.05t/a，集中收集外售给废品回收站。 5、废机油：生产设备需要定期进行维修保养，机修过程中产生废机油、废润滑油约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），设备机修产生的废机油，属于危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，交由有危废处理资质的单位进行安全处置。 6、废含油抹布：项目正常生产中对生产设备进行简单维护保养，需要清洁的地方均利用抹布清理，会产生含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2021版），沾有机油的抹布属于危险废物，属于HW49其他废物，交由有危废处理资质的单位进行安全处置。 7、员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a。 表4-13 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 代码; 处理方式. 1; 脉冲除尘器收集烟（粉）尘; 4.168t/a; 一般固废; 303-999-66; 可外售制砖厂用作原料. 2; 热风炉炉渣; 12t/a; 一般固废; 303-999-64; 做农肥料综合利用. 3; 沉淀池沉渣; 1000t/a; 一般固废; 303-999-61; 暂存于沉渣池后，出售砖厂综合利用. 4; 絮凝剂包装袋; 0.05t/a; 一般固废; 303-999-61; 外售给废品回收站. 5; 废机油; 0.05t/a; 危险废物; HW08 900-041-49; 厂内暂存后交由有危废处理资质的单位进行安全处置。. 6; 废含油抹布; 0.005t/a; 危险废物; HW49 900-220-08. 7; 员工生活垃圾; 1.5t/a; 一般固废; 303-999-64; 交由环卫部门处理. （1）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括脉冲布袋除尘器收集烟（粉）尘、热风炉炉渣、压滤污泥，一般固体废物贮存过程按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 建设单位按照一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 - 危险废物处置措施 机械设备维修保养过程中需更换废机油和擦拭设备的废含油抹布等，此类废物属危险废物，废机油通过塑料桶盛装并密封后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 本项目拟设1间10m2危险废物暂存间，危废暂存间的厂内贮存措施需要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）有关标准。 （1）建设要求 ①危险废物暂存场所采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到暂存库内。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （2）日常管理要求 ①须做好危险废物管理记录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ②定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 ③危险废物堆场必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ④危险废物堆场内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 ⑤加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 表4-14建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 10m2; 桶装; 半年. 2; 沾有机油的抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 桶装; 半年. 综上采取以上措施后，本项目一般固体废物、危险固废对周围环境不会有大的影响。 五、生态环境保护措施 本项目建设前是老旧的生产厂房，土地性质为建设用地，属于集体建设用地（附件6），该地块不涉及国家和省级生态公益林，考虑到本项目属于扶贫项目，且对周边环境影响较小，经与岳阳县自然资源局（附件7）、乡镇和村委会（附件9）等同意项目选址。 建设前的生态现状是野生杂草灌木丛、人工种植的杉树，本项目建设完成后生态现状去除范围内野生杂草灌木丛和移植部分人工种植的杉树，并进行绿化，主要采用草皮、桂花树、映山红等当地常见植物，形成与周边相容的植物群落，本项目建设完成后由植被取代了野生杂草灌木丛和部分人工种植的杉树，一方面取代了原有野生杂草灌木丛，使得景观更为美观，另一方面部分人工种植的杉树主要采用移植到其他集体用地的方式，最大程度的降低了生物量的损失，同时做好村民的沟通协调。因此，本项目的建设总体生态现状得到一定程度的改善，形成与周边相容的景观生态。 六、环境风险分析 1、风险潜势判断 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的风环境风险物质为废机油，厂内暂存的废机油（0.05t）小于临界量（2500t），因此本项目危险物质的数量与临界量比值 Q＜1，风险潜势为I。 2、风险识别 （1）物质危险性识别 # 属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的危险废物有：废机油。 # （2）生产系统危险性识别及影响环境途径 本项目生产设施的的环境风险识别见下表： 表4-15 项目生产设施风险识别表 设施名称; 事故类型; 事故引发可能原因; 影响途径及可能受影响的环保目标. 危险废物暂存间; 泄漏; 废机油桶破损; 废机油进入土壤、地下水. 絮凝剂存放区; 洒落（固态）; 袋装破损引起固态物料洒落; 洁净地扫把清扫后收集. 废气处理设施; 废气事故排放; 布袋除尘器破损，项目废气未经布袋除尘器处理直接通过排气筒排放; 环境空气. 废水处理设 施; 废水事故排放; 项目废水沉淀效果变差; 重新进入沉淀系统，同时添加絮凝剂，不直接影响水环境. 生物质成型燃料堆放区; 火灾; 火灾产生的次生污染（CO、消防废水）; 环境空气、地表水. 本项目环境风险识别详见下表。 表4-16 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 危险废物暂存间; 废机油桶; 废机油; 泄漏; 地下水、土壤; 危险废物暂存区重点防渗。设置吸附材料（如吸油毡等），项目废机油产生量小，不会泄漏到危险废物暂存区外，采取防渗后基本不影响地下水; /. 2; 絮凝剂存放区; 原料袋装; 絮凝剂; 洒落; 地下水、土壤; 洁净地扫把清扫后收集，采取防渗后基本不影响地下水; /. 3; 环保设施; 废气处理装置; 烟（粉）尘; 事故排放; /; 环境空气; /. 废水处理系统; SS等; /; /; /; 重新进入沉淀系统，同时添加絮凝剂，不直接影响水环境. 4; 生物质成型燃料堆放区; 火灾; 次生污染（CO、消防废水）; /; 环境空气、地表水; 设置消防废水收集池; /. 3、风险防范措施 1）危废暂存间废机油泄漏应急处理措施 装有废机油包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油类物质作为危险废物处置。 2）絮凝剂存放区包装袋破损应急处理措施 絮凝剂包装袋破损发生撒漏，洁净地扫把清扫后收集，收集的絮凝剂可用于废水治理。 3）环保设施事故应急处理措施 ①废气处理装置（布袋除尘器破损） 定期对废气处理系统（布袋除尘器）进行维护，企业要确保设备在良好状态下运行，运行过程中一旦发现异常立即启动车间紧急停车，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修，确保废气经有效处理后排放。 ②废水处理装置（沉淀效果差） 定期对废水处理系统进行清渣处理，一旦发现废水沉淀效果变差，立即添加絮凝剂。 4）火灾事故应急处理措施 严格控制火源；严格在生物质成型人类储存点附近吸烟和违章用火；防止静电火花产生；定期测试线路绝缘，防止线路老化着火；电气设施要符合防爆等级要求等。火灾事故发生后，应立即启动应急预案，报告上级管理部门，向消防系统报警，采取应急救援措施，防止火灾扩大；并对周围相关人员进行疏散和救护。设置消防废水收集池，对消防废水进行收集，禁止消防废水外排周围地表水。 5）企业投产后制定应急预案。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 5、结论 本项目环境风险潜势为I，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-17建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 黄沙街镇金磊水过滤材料加工厂（年产10.05万吨石英砂）. 建设地点; 湖南省岳阳市岳阳县黄沙街大明村余兰片. 地理坐标; 经度; 113度11分16.189秒; 纬度; 28度98分80.597秒. 主要危险物质及分布; 废机油、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废气事故排放会污染周边大气环境。 - 废水事故排放会污染周边地表水体。 - 废机油泄漏事故会污染周边土壤、地表水、地下水。 - 火灾爆炸次生污染导致对周边环境空气造成影响，消防产生的消防废水若无法及时有效的收集，则会对地表水、土壤和地下水造成一定影响. 风险防范措施要求; 详见第3小节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 七、变更后地下水及土壤的环境影响及保护措施 本项目生产区域均已土壤硬化，在正常情况下不存在地下水、土壤的污染途径，主要可能因硬化地面出现破损或防渗性能未达到要求出现污染地下水及土壤情形，本次评价要求建设场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体措施如下表所示。 表4-18 防渗区防腐、防渗等预防措施 区域; 防渗分级. 危险废物暂存间; 重点防渗区. 废水处理设施池体、一般废物暂存间、化学及原料仓库; 一般防渗区. 生产车间、原料堆场、成品库、及其他区域; 简单防渗区. 本次评价建设要求依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，对重点防渗区建议采取粘土铺底，再在上层铺设10～15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防腐防渗；对一般防渗区建议采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化；对简单防渗区采取一般地面硬化的要求做好分区防渗错。 综上分析，在采取上述措施后对土壤及地下水环境几乎无影响。 ## 八、环保投资 项目总投资1100万元，估算环保投资约100万元，环保投资占项目总投资的9.1%。 建设单位应按环保管理要求落实“三同时”制度，确保环保设施建成并有效治理营运期产生的各项污染源，满足现行环保管理要求。同时项目建成投产后，建设单位应按相关竣工环保验收管理要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。具体验收清单见第五章，环保投资估算见下表： 表4-19 项目环保投资表 类别; 措施或设施; 投资（万元）. 废气; 热风炉产生的燃料热空气经烘干机后再进入废气处理系统（布袋除尘器）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放; 8. 原料堆场设置顶棚+围挡、棚内喷雾降尘；成品堆场内外道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化等; 5. 厨房油烟经油烟净化设施收集处理后排放; 1. 废水; 生活污水经隔油沉淀池、三格化粪池处理后用于周边林地、农田施肥; 1. 生产废水经自建污水处理设施（一个300m3沉淀池、一个300m3沉淀罐配套板框压滤设备、一个300m3清水池，并配套泵、配电间）处理后回用于生产; 50. 初期雨水汇流入初期雨水收集池（200m3）后经自建废水处理设施处理后回用于生产; 10. 固废; 絮凝剂包装袋暂存于一般固废暂存间后交由供销商处理; 5. 沉淀池沉渣暂存于沉渣池后，外售制砖厂综合利用. 热风炉炉渣暂存于一般固废暂存间后做农肥综合利用。. 废含油抹布、废机油暂存于危险废物暂存间后交由有危废处理资质的单位进行安全处置. 噪声; 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施; 5. 生态环境; 加强绿化，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善; 10. 环境风险; 设置消防废水收集池、配备消防器材及应急器材、制定事故应急预案; 5. 合计; 100. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉燃生物质烟气、烘干废气DA001（113.111537421，28.988361814） | 颗粒物、SO2、氮氧化物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》中湖南省涉工业窑炉行业主要大气污染物排放浓度限值（颗粒物限值：30mg/m3；二氧化硫限值：200mg/m3；氮氧化物限值：300mg/m3） |
|  | 堆场、装卸、运输等 | 颗粒物 | 原料堆场设置顶棚+围挡、棚内喷雾降尘；成品堆场内外道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物限值：1.0mg/m3） |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值（食堂油烟：2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 隔油沉淀池、三格化粪池处理后用于周边林地、农田施肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经自建污水处理设施处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 经初期雨水收集后进入自建污水处理设施处理后用于回用生产、非雨天洒水降尘等 | 不外排 |
| 声环境 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施 | 厂界四周均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废、危险废物：危废进入危废暂存间进行危废暂存，定期交由资质单位无害化处置，企业须与有资质的单位签订危废处理协议，企业对于危废的入库出库等须做好台账记录；一般固废依托一般固废暂存间进行暂存，并依据要求进行处理处置，要求做到妥善处置，不得导致环境污染事件。 2、生活垃圾：厂区设置垃圾桶，垃圾收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采用分区防渗，对于重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，分别按照相应的要求做好防控措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化，植被合理布局，全面规划，营造与周边相容植物群落，整体上改善项目所在区域生态景观。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格按照本环评以及企业后续突发环境事件应急的要求，落实相关的环境风险设施及设备。 2、根据应急预案的要求，建立相关的应急组织机构，配置应急人员及应急物资，落实应急演练计划。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，申请项目排污许可证，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等。 2、定期做好自行污染源监测。 3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 |  |  |  |

# 六、结论

建设项目位于岳阳县黄沙街大明村240国道东侧，项目建设内容符合国家现行产业政策，项目周边无国家级、省级重点文物保护单位、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，运营期产生的污染物能做到达标排放，不会对周边环境保护目标造成污染影响，不影响区域现有环境功能区划。因此，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0612t/a | / | 0.0612t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.073t/a | / | 0.073t/a | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.36kg/a | / | 0.36kg/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 车辆轮胎清洗废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 生产洗砂废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 初期雨水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 脉冲除尘器收集烟（粉）尘 | / | / | / | 4.168t/a | / | 4.168t/a | / |
|  | 热风炉炉渣 | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 1000t/a | / | 1000t/a | / |
|  | 絮凝剂包装袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 员工生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①