岳县环评﹝2023﹞26号

关于岳阳县顺兴混凝土有限公司年产20万吨碎石建设项目环境影响报告表的批复

岳阳县顺兴混凝土有限公司：

你公司报送的《年产20万吨碎石建设项目环境影响报告表》及报批申请书、岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳县顺兴混凝土有限公司年产20万吨碎石建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2023〕11号）收悉。经研究，批复如下：

一、你公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制的《年产20万立方米商品混凝土、10万吨水稳层、1万立方米水泥涵管建设项目环境影响报告表》于2018年9月30日取得岳阳县环境保护局批复（岳县环评批[2018]41号），于2020年7月填报了排污登记表（登记编号91430621MA4LRGBY2F001Y）。项目位于岳阳县黄沙街镇荷塘村，厂区占地面积19723m2，目前该项目年产10万吨水稳层和年产1万立方米水泥涵管生产线未建设。为了给已建成的商品混凝土生产线提供碎石原材料，拟在现有厂区内北部建设“年产20万吨碎石建设项目”，不新增占地（利用原厂区内面积6000m2）。项目利用鹅卵石及矿山花岗岩废料为原料，经进料、一次破碎、筛分、清洗、二次破碎、筛分等工序生产碎石，采用湿法破碎工艺。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的基本内容、结论和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳县顺兴混凝土有限公司年产20万吨碎石建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2023〕11号），我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目施工期及运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，并着重做好以下环保工作：

# （一）做好施工期环境保护工作

1. 加强大气污染防治。采取有效的施工扬尘污染控制措施，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响；建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭防尘网遮盖；运输砂石、土方等散装、流体物料的车辆应当采取密封或者其它措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按规定路线行驶；装卸物料应当采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。

2. 加强水污染防治。施工过程中产生的废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，施工期生活废水经临时化粪池处理后用于施肥，全部综合利用。

3. 加强噪声污染防治。尽量缩短施工期，合理安排作业时间，设置围挡隔声等措施减少施工噪声对环境影响。

4. 加强固废污染防治。施工期建筑垃圾运至相关部门指定的地方堆存，严禁建筑垃圾乱堆乱倒，施工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

# （二）做好营运期环境保护工作

1.落实大气污染防治措施。项目堆场、装卸以及道路运输产生的扬尘采取洒水降尘、冲洗运输车辆等措施，降低扬尘对周边环境的影响；上料、破碎、筛分等易产生粉尘的生产工序采取湿法作业、封闭生产车间、喷雾等降尘措施，降低粉尘对周边环境的影响。厂界排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中浓度限值要求。

2.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则完善项目区域内的雨水及污水管网。项目产生的车辆冲洗废水、初期雨水进入厂区现有三级沉淀池处理后回用。地面清洗、筛分洗砂等生产废水经压滤处理后进入厂区现有三级沉淀池处理后全部回用，不外排。产生的生活废水经化粪池处理后用作农肥，全部综合利用。

3.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对破碎机、振动筛、滚筒筛、风机、水泵等高噪声设备采取消声、减振、密封等措施；加强对设备的维护和保养；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存、处理和处置，建立健全固体废物产生、收集、储存、转运、处置等相关管理台账。废机油等危险废物采用专用容器盛装后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置并严格执行转移联单制度。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求规范设置一般固体废物暂存间，压滤污泥和沉降收集的粉尘暂存于固废暂存间，用于砖厂制砖；絮凝剂废包装收集、暂存后，外售废品回收站；生活垃圾委托环卫部门统一处理。

5.强化风险防范措施。加强厂区现场管理，设专门的环保机构及人员，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保周边环境安全。

三、依法须办理自然资源、林业等部门手续的，经相关部门批准后方可开展建设活动。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目投产前应办理排污许可变更手续。

抄送：黄沙街镇人民政府，湖南聚星励志环保科技有限公司

经办人：许  峰                   2023年10月18日