# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工40万吨废石建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县和平碎石加工厂

编制日期：     二〇二四年五月

# 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：环境保护目标图

附图4：监测布点图

附件

附件1：委托书

附件2：投资备案证

附件3：自然资源局文件

附件4：原料采购意向协议

附件5：和平瓦厂环评批复

附件6：营业执照及法人身份证

附件7：监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工40万吨废石建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-430621-04-05-580325 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市岳阳县（区）杨林街镇（街道）城山舟村和平片上屋村民组 |  |  |
| 地理坐标 | （113度24分41.793秒，29度06分56.810秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30中砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 19.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 2220 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳县杨林街镇经济和社会发展“十四·五”规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 该规划总体发展战略是：一、打造实力跃升、产业优化的繁荣杨林。二、打造底蕴厚重、路径成熟的样板杨林。三、打造生态文明、协调发展的绿色杨林。四、打造安居乐业、富裕和谐的幸福杨林。本项目为废石加工业，与其战略不违背。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态环保红线符合性分析 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组，根据岳阳县“三区三线”划定成果，本项目用地不在生态红线范围内，且建设项目500m范围内无自然保护区、水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环 境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区域环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气质量状况良好，属于达标区。新墙镇断面的地表水监测数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目生产废水经沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后用作农肥；项目废气和噪声经处理后对周边环境产生的影响较小，项目产生的固体废物得到妥善处置。项目建设不会改变区域环境质量，因此项目不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用，上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批 决策提供重要依据。 本项目主要是进行骨料生产，项目营运涉及到的原辅材料主要来源于矿山的废石。区域内已通自来水且水源充足， 生产与生活用水量相对不大；能源主要使用电能，由国家电网供应。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合要求。因此，项目建设不存在资源过度使用的情况，符合资源利用上限要求。 （4）生产环境准入清单符合性分析 对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于湖南省岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组，属于杨林街镇，为岳阳县优先管控单元，本项目为碎石加工项目，无外排废水，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表。 表1-1 与“岳政发〔2021〕2号”中环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 类别; 单元名称; 本项目. 区域; 杨林乡/筻口镇/公田镇; 杨林乡. 主要属性; 杨林乡：一般生态空间（公益林/湿地公园/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/饮用水水源保护区）/水环境优先保护区（岳阳县新墙河国家湿地公园）/建设用地污染风险重点管控区; 不属于上述区域. 空间布局 约束; - 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； - 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库；重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停。; 不属于上述行业. 污染物排 放管控; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 项目厂区雨污分流。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；生产废水沉淀池处理后回用于生产，不外排。初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后回用于生产。符合. 环境风险 防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用； 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理； 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络； 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系； 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、 铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 不属于上述内容，符合。. 资源开发 效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围； 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置； 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量 106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56；4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 17.5 万吨标准煤 4.5 土地资源：杨林乡：杨林乡耕地保有量 2979.61 公顷，基本农田保护面积 2462.57 公顷。杨林乡建设用地总规模606.31 公顷，城乡建设用地规模507.97公顷，城镇工矿用地规模42.05公顷。; 1、本项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组，该区域不属于取用水总量接近区； 2、本项目生活用水为自来水，生产用水由厂区北面沙港河和初期雨水供给。 3、本项目不新增用地。 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 二、产业政策符合性分析 本项目利用矿山废石生产建材用碎石，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“第一类、鼓励类，十二、建材，11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”。 本项目生产工艺装备和产品均不属于《部分工业行业淘汰落后生 产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》确定的淘汰落后生产工艺装备和产品。 同时，本项目已取得岳阳县发展和改革局的备案证明（项目代码：2311-430621-04-05-580325，详见附件2）。综上，本项目建设符合国家产业政策的要求。 三、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组，项目用地不占用基本农田、公益林地。项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等特殊环境敏感区域，不涉及生态红线。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量与地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目厂址南侧临近S310，交通条件便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 建设单位应严格按照本报告中提出各项环保措施建设运营。项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后厂界达标，不会对周围环境造成明显噪声影响；废气在处理达标外排的情况下，不改变区域环境功能区划，不会对周边大气环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放。 本项目位于岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组（原岳阳县杨林街镇和平瓦厂），不另新增用地。项目选址已获得岳阳县自然资源局的同意。 从环境保护角度分析，项目选址较为合理。 四、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性见下表所示。 表1-2 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性 行业规范条件要求; 本项目建设内容; 相符性. 一、规划布局和建设要求 （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 （三）新建机制砂石骨料项目宜 选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 1、本项目主要利用周边矿山废石生产建筑用砂石骨料，不涉及天然砂石骨料开采加工。项目为新建项目，符合国家产业政策，项目用地已取得岳阳县自然资源局文件。 2、项目周边废石资源较丰富，远离居民区。距离项目最近居民点为东南面350m居民散户，中间有树木阻隔。项目不属于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。; 符合. 二、工艺与装备 1、生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 2、生产工艺：优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备； 3、节能降耗：生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 1、本项目综合利用矿山废石生产砂石骨料，生产规模为40万t/a，生产规模符合要求。 2、本项目采用干法生产工艺。对照《产业结构调整指导 目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 3、本项目生产设备的配置与生产规模相适应，本项目所用设备较少，均为大型设备，物料采用封闭带式输送机进行物料输送。; 符合. 三、质量管理 机制、天然砂石骨料质量应符合《建设用砂》（GB/T 14684）等标准要求; 项目碎石产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2022）等要求; 符合. 四、环境保护与资源综合利用 （一）环境保护 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 3、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 4、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 （二）资源综合利用 资源综合利用砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 1、本项目建成后将按要求制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、项目破碎、筛分粉尘采用喷雾、洒水等措施，并经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放；加工区、原料库、成品料库等实现了厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级标准要求。 3、生产线配置减振、隔声等设施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。项目采用干法生产工艺，无生产废水排放；初期雨水经收集沉淀处理后用于洒水降尘，不外排；洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥。 - 项目公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 - 项目综合利用矿山废石建筑废料生产砂石骨料，实现了资源综合利用。; 符合. 综上，本项目的建设符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求。 - 与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）的符合性分析 表1-3 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》相符性 类别; 行业规范条件要求; 本项目建设内容; 相符性. - 厂址选择; - 厂址选址应符合下列规定：（1）厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区； - 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带； - 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄； - 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧；; - 本项目砂石骨料的原料来自于附近区域，项目所在地距离居民聚集区较远。 - 本项目工程地质和水文地质较好。 - 本项目利用租赁场地进行生产，不占用农田，无需对周边村庄进行搬迁。 - 本项目距离镇区直线距离约1.6km，且位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; - 符合. - 工艺流程; - 难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程，易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程； - 对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加整形工艺; - （1）本项目矿石均为易碎性矿石，采用单段破碎筛分流程； - （2）本项目产品无特殊要求，进对粒径不同的骨料进行分类，无需增加整形工艺; - 符合. - 环境保护; - 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统; - 本项目砂石生产线将配备粉尘处置系统，项目碎石生产线采用喷雾、全封闭皮带运输等措施。; - 符合. - 粉尘污染防治应符合下列规定： - 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施； - 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求； - （3）对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; - （1）本项目砂石生产线采用喷雾、全封闭皮带运输等措施；破碎和筛分加工区等区域进行厂房封闭，并安装自动喷雾装置进行降尘。 （2）根据工程分析，采取相应的除尘措施 后，项目粉尘外排浓度可以满足《大气污染 物综合排放标准》（GB16297-1996）的要 求； - （3）项目对于生产车间无组织排放的扬尘采取封闭、喷雾等防尘措施，厂内道路硬化，定期清洗，还设置有雾炮机喷雾降尘，确保粉尘达标排放; - 符合. - 固体废弃物污染防治应符合下列规定： - 收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施； - 固体废弃物宜综合利用; - 项目初期雨水沉淀池沉渣定期外卖综合利用。 - 项目生活垃圾经收集后送垃圾收集点由环卫部门统一清运，项目营运期各固废均能得到合理处置; - 符合. - 废水污染防治应符合下列规定： - 生产排水、雨水和生活污水，应清污分流； - 污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定； - 生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; - 本项目抑尘废水全部蒸发和随产品带走损失，项目不涉及洗砂工序，初期雨水经沉淀后用作场地抑尘用水；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。各废水清污分流。 （2）根据工程分析，本项目生产废水和生活污水不外排。; - 符合. - 噪声污染防治应符合下列规定： - 厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087的有关规定； - 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定； - 设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施； - 高噪强振的设备，应采取消声、减振措施； - 高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; - 项目按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）等规范要求对厂房进行设计和施工； - 根据工程分析，采取本环评提出的减振降噪措施后，本项目外排噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类限值要求。 - 本项目选用低噪声设备，并将设备布置在车间内，降低噪声影响。 - 本项目采取密闭高噪设备和安装减震垫等措施降低设备噪声影响。 - 项目拟对加工车间采取隔声措施。; - 符合. - 六、与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 根据2021年12月24日湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》的通知，本项目与该文件相符性分析如下： 表1-4 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 本项目. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; 不涉及. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对颗粒物、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 不涉及. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 不涉及. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 不涉及. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不涉及. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不涉及. 水泥熟料、平板玻璃; 不涉及. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不涉及. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; 不涉及. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 不涉及. 综上分析，本工程为废石加工项目，不属于“两高”项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 众所周知，砂石骨料是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础材料。但当前我国砂石资源缺乏，市场供需极不平衡，导致砂价一涨再涨，而在金属和非金属矿山的长期开采生产过程中，产生了大量的废石，这些废石资源可以加工成砂石骨料，在一定程度上缓解了供需矛盾。 岳阳县现有矿山开采量较大，伴随着开采过程产生的废石较多。同时随着城市的发展，建筑砂石材料的需求量越来越大。为满足岳阳县及周边地区建筑用石的市场需求，岳阳县和平碎石加工厂拟租赁岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂现有厂房建设年加工40万吨废石建设项目。本项目仅进行碎石加工，不涉及采砂、采石。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“ 二十七、非金属矿物制品业 30中砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造”，应编制环境影响报告表。因此，岳阳县和平碎石加工厂委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 - 建设内容及规模 本项目不涉及矿石开采，所用原料均为矿山废石，本项租用积为2220m2，依托岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂已有办公生活区，并对原料堆场、成品堆场及生产区进行改造，原料运输由供货单位运送至原料堆场。项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 碎石生产线; 现有厂房半成品车间进行改造，为全封闭的结构，设破碎机、筛分机等设备，占地面积约500m2; 利用现有厂房进行改造. 辅助工程; 办公生活区; 1栋，建筑面积120m2; 依托现有. 储运工程; 原料堆场; 现有厂房原料棚进行改造，为全封闭的结构，用于存放外部采购原石料，占地面积约800m2; 利用现有厂房进行改造. 成品堆场; 现有厂房成品堆场进行改造，用于存放成品碎石，占地面积约800m2; 利用现有厂房进行改造. 公用工程; 供水工程; 生产用水来自北面沙港河; /. 排水工程; 采用雨污分流制；项目初期雨水经雨水沟收集后汇入沉淀池经沉淀后回用于生产。生活污水经化粪池处理后用作农肥。; 新建. 供电工程; 区域电网供给; 依托. 运输; 厂内运输采用皮带输送机完成，场外运输采用货车运输。; 新建. 道路; 通过入厂运输道路连接场外主干道，厂内地面硬化; 利用现有厂房进行改造. 环保 工程; 废气治理; 堆场扬尘：控制堆场高度；建设钢架结构的封闭式厂棚；洒水降尘；规范作业；原料堆场和成品堆场地面硬化； 生产工艺粉尘：建设钢架结构的封闭式厂房；在封闭式钢架厂棚内作业；皮带运输全封闭；破碎、筛分机分别设置集气罩，通过1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA001）；规范作业；生产区地面硬化； 装卸料粉尘：在封闭式钢架厂棚内作业；降低装卸高度；装卸料口配置喷淋/喷雾设施洒水；规范作业； 运输车辆扬尘：运输道路进行适当硬化；设置洗车平台；加大对路面的清扫、洒水频率、限制车速，并在车顶加盖篷布; 新建. 废水治理; 初期雨水：经厂区北面的初期雨水沉淀池（25m3）沉淀处理后用于运输车辆清洗、洒水降尘等; 新建. 车辆清洗废水：经厂区东面沉淀池（4m3）处理后回用; 新建. 噪声防治; 厂区：合理布置，选用低噪声设备，对生产设备进行基础减震，定期维修和保养，利用厂房围墙阻隔等隔声减振措施。 运输道路：合理安排运输时间，尽量减少居民午休期间运输次数，夜间不运输，避免夜间行车扰民；加强对运输车辆的管理，在距敏感点较近的路段减速行驶、禁止鸣笛; 新建. 固体废物治理; 沉淀池污泥：初期雨水沉淀池污泥定期清理（雨季2次/月，旱季1次/月），经收集后外售至砖厂；沉降粉尘、布袋除尘器收集的粉尘经收集后外售。; 新建. 一般固废暂存间5m2，位于厂区西侧中部，危险废物在危废暂存间（3m2，位于厂区西南侧）暂存后交由有资质的单位处置。; 新建. 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运; 依托. 3、原辅材料及能源消耗 表2-2 原辅材料消耗及能耗一览表 名称; 年用量; 来源. 矿山花岗岩废料; 40万t/a; 岳阳市闽瑞石业有限公司、岳阳县毅虹矿业有限公司、岳阳县小沅采石场（普通合伙）. 水; 1739t/a; 自来水、初期雨水、沙港河. 电; 30万KW·h/年; 当地电网供给. 注：本项目原料来源合法，原料提供企业有合法手续，本项目原料不得使用非法采砂、采矿及其他无合法来源的废石。 4、产品及产能 本项目产品及产能如下： 表2-3 产品方案 序号; 产品名称; 年产量（t/a); 备注. 1; 碎石; 99968.28; 粒径4-6mm. 2; 碎石; 200000; 粒径8-21.5mm. 3; 碎石; 100000; 粒径21.5-31.5mm. 5、项目生产设备 本项目生产设备见表2-4，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 表2-4 项目设备清单 序号; 设备名称; 规格型号/尺寸; 设备数量; 用途. 1; 喂料机; GF1245; 1台; 送料. 2; 破碎机; PEV750*1060; 1台; 破碎. 3; 滚筒式筛分机; S5X2460-3; 3台; 筛分. 4; 皮带输送机; 0.8/1.0m; 6台; 输送. 5; 水泵; /; 1台; 抽水. 6; 除尘设备; 风量20000m3/h; 1套; 除尘. 产能匹配性分析： 项目主要设备产能匹配性分析如下。 表2-5 本项目主要设备生产能力分析表 设备名称; 数量; 单台产能（t/h）; 工作时间（h）; 总产能（t/a）; 本项目产能（t/a）. 喂料机; 1; 170; 2400; 408000; 400000. 破碎机; 1; 174; 2400; 417600; 400000. 滚筒式筛分机; 3; 60; 2400; 432000; 400000. 综上所述，本项目设备能够满足本项目的生产需求。 6、总平面布置 本项目设置有生产厂房、原料堆场、成品堆场、沉淀池、固废暂存间。本项目从北到南依次布置原料堆场、生产车间、成品堆存，沉淀池布置在原料堆场旁，便于喷雾降尘。一般固废暂存间位于本项目生产车间西北角；危险废物暂存间布置在生产车间西南角。办公区位于厂区的西南角，不在项目生产区主导风向下风向，具体见附图2，项目生产不会对生活造成影响。 整个厂区人流、物流分开，方便了运输，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，既美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局基本合理。 7、公用工程 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水以及道路降尘、堆场抑尘、生产抑尘、运输车辆清洗用水。 ①生活用水 本项目职工8人，均不在厂区食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，用水量按38m3/a•人计，则本项目生活用水量为1.01m3/d（304m3/a）。 ②道路降尘 项目厂内道路面积约100m2，按平均2L/m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按150天计算，则道路洒水抑尘用水量约0.4m3/d、60m3/a。 ③原料堆场和产品堆场抑尘 项目设原料堆场（800m2）和产品堆场（1000m2），按平均2L/ m2•次，每天中午洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按150天计算，则堆场抑尘用水量约270m3/a。 ④生产线生产抑尘用水 本项目生产过程中投料、破碎、筛分和传送等工序中将产生粉尘，为降低生产过程中的粉尘排放量，本项目在粉尘产生量较大工序拟采用安装喷雾头进行降尘。喷雾降尘用水量约为0.01m3/t·原料，则生产抑尘用水量约2000m3/a。 ⑤车辆清洗用水 根据建设单位提供的资料，本项目运输车辆清洗用水约2m3/d，本项目工作日为300天，则运输车辆清洗用水量约600m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流，初期雨水经收集后用于厂区降尘洒水，项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，正常雨水随厂区雨水管道经厂区北面沙港河。生产废水经沉淀池自然沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于农田菜地施肥。 ①生活污水：生活用水量为1.01m3/d（304m3/a），排污系数的80%计，则生活废水产生量为243.2m3/a（0.808m3/d），经化粪池处理后用于农田菜地施肥。 ②车辆清洗水：本项目车辆冲洗水量为2m3/d，600m3/a，排水按90%计算，则清洗废水产生量为540m3/a（1.8m3/d），清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ③初期雨水：由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 按照暴雨强度计算公式： Q=ψ*q* F 式中：Q——初期雨水量，L/s； ψ——径流系数，取0.9，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）中“屋面及混凝土及沥青路面”径流系数取值； F——汇水面积，ha； q——暴雨强度，L/s·ha；本评价采用岳阳县暴雨强度计算公式： q=1020（1+lgP）/（t+1） 其中：q——计算暴雨强度(L/s·ha) t——降雨历时（min），取15min； P——暴雨重现期（年），取1年； 计算得q为63.75L/s·ha。 本项目厂区占地面积约3743m2（约为0.37ha）；通过上式计算得，项目区汇集的初期雨水量为21.23L/s，一般初期雨水量以15min雨水作为初期雨水，初期雨水量约19.10m3/次，间接暴雨频次按50次/年计，则建设项目初期雨水收集量约955m3/a，建设单位拟在厂区四周设雨水收集沟，初期雨水经雨水沟收集后进入沉淀池（25m3）暂存，用于运输车辆清洗、洒水降尘，不外排。 （3）供电系统 本项目供电由当地电网供给。 ### 本项目水平衡图如下。 图2-1 水平衡图 单位：m3/a ### 8、劳动定员 本项目劳动人员8个人，年工作日300天，实行一班制，8小时工作制，均不在厂区内住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目租用原岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂建设年加工40万吨废石建设项目。依托岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂已有办公生活区，并对原料堆场、成品堆场及生产区进行改造（改造为封闭式车间，钢结构），原料运输由供货单位运送至原料堆场。本项目施工期的污染源主要为厂区装修及设备安装时产生的污染物。大气污染主要是设备运输过程中产生的汽车尾气和装修厂房产生的废气；废水主要为施工人员的生活废水；施工期噪声源主要为室内装修活动以及对外购设备的运输、安装和调试；固体废物主要为设备包装垃圾和生活垃圾。这些污染物伴随着施工期的结束而消失。 二、运营期 本项目营运期生产工艺流程及产污节点： 图2-2 运营期工艺流程及产污节点 工艺流程简述：本项目所用原料为废石，原料堆放于原料堆场，原料由封闭的传送带输送到喂料机中，喂料机为封闭形式，均匀地送进破碎机进行破碎，经过筛分机筛分出不同规格的碎石，不满足粒度要求的石子返料进破碎机进行再次破碎，合格的碎石通过封闭传送带进入成品库中待售，生产车间紧邻成品库，由封闭的传送带连接，用来转运成品，成品在厂区内运输不涉及运输车辆。不涉及铲车或其他装载设备、油料存储。 三、产污环节 本项目产污节点详见下表。 表2-6 本项目项目产污环节一览表 类别; 污染源; 污染物; 主要污染因子; 治理措施及去向. 废气; 破碎、筛分; 粉尘; 颗粒物; 洒水降尘、布袋除尘器+15m排气筒. 原料堆场; 扬尘; 颗粒物; 洒水降尘. 装、卸料; 粉尘; 颗粒物; 洒水抑尘. 道路运输; 扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘. 废水; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; SS; 沉淀后回用. 职工生活; 生活污水; COD、TP、动植物油等; 经化粪池处理后用于菜地. 厂区; 初期雨水; SS; 收集沉淀回用. 固废; 沉淀池; 一般固废; 污泥; 外售砖厂制砖. 布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废; 粉尘; 外售. 设备运行维护; 危险废物; 废机油; 交由有资质的单位处理. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 噪声; 车间; 设备噪声; LAeq; 隔声减震、加强管理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用原岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂建设年加工40万吨废石建设项目。 岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂基本情况： 2014年4月岳阳县杨林乡和平村页岩红瓦厂委托长沙振华环境保护开发有限公司编制完成了《年产800万块页岩红瓦项目》，且于2014年4月21日取得了环评批复；该项目于2015年7月通过了环保竣工验收。因市场需求等原因，该瓦厂于2021年关闭停产，至今为闲置状态。 目前厂区内有烘房、半成品车间、隧道窑、原料棚、成品堆场、堆煤场、配电房、办公楼等，本项目利用半成品车间、原料棚、成品堆场、堆煤场进行改造；隧道窑不进行利用，保持原状， 根据现场勘踏，项目地遗留有部分原材料、废渣以及部分生产设备未处置。本环评经咨询砖厂老板拟对该遗留的问题进行如下整改： 1、对于遗留的原材料、废渣外售给其他瓦厂作为生产原料； 2、砖厂设备除隧道窑不处置保持现状外，其他将全部处置；对生产设备部分外售给其他瓦厂，部分报废的外售给废品站。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境现状调查与评价 1、达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 依据上述要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2022年岳阳县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对岳阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，根据岳阳县空气自动监测站提供的2022年全年的空气环境质量监测数据，经过统计得2022年岳阳县空气环境质量监测数据如下表3-1。 表3-1 岳阳县空气质量现状评价表 所在区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 95百分位日平均; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 156μg/m3; 160μg/m3; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 47μg/m3; 70μg/m3; 67.14; 达标. 环境空气六项基本污染物年评价指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，本项目所在行政区环境空气质量为达标区。 - 其他污染物监测数据 本项目产生的特征污染因子TSP，为了解项目所在地区域TSP现状，岳阳县和平碎石加工厂委托湖南中额环保科技有限公司于2023年11月21日~23日对厂界以及厂界下风向TSP进行了监测。监测结果如下。 表3-2 补充监测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 达标情况. 2023.11.21; 2023.11.22; 2023.11.23. G1厂界; TSP; 0.118; 0.102; 0.096; 0.3; 达标. G2厂界下风向; 0.123; 0.106; 0.110; 0.3; 达标. 由上述监测结果表示来看，项目所在区域TSP浓度现状符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 二、地表水环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量数据可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解本项目所在地表水环境质量现状，本次环评选择引用岳阳县地表水省控断面新墙河新墙镇断面2022年的监测数据，详见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测数据 断面名称; 监测因子; 单位; 平均值; Ⅲ类标准（mg/L）. 新墙镇断面; pH; 无量纲; 7.1; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.4; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.8; ≤6. COD; mg/L; 12; ≤20. BOD5; mg/L; 1.8; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.29; ≤1. TP; mg/L; 0.06; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.05L; ≤0.2. 根据上表可知，新墙镇断面2022年的监测数据均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境质量较好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，可不进行监测。 四、生态环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”本项目不新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 五、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于场区现有场地内，对生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于岳阳县杨林乡和平村，根据现场勘查，主要环境保护目标如下。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 和平村居民; 113.412199663; 29.115844651; 居民; 约10户，约35人; GB3095-2012，二类; 东南; 350-500. 地表水环境; 沙港河; /; /; 河流; 小河; GB3838-2002，III类; 北面; 50. 生态环境; 评价范围内无珍稀、濒危等生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有、无组织排放标准。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染 因子; 有组织; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水 - 本项目生产废水经自然沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 - 噪声 - 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A），夜间50dB（A））。 - 固体废物 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求。 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》和湖南省发布的《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号），目前实施总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。同时，《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求协同控制细颗粒物和臭氧。 根据工艺特点和工程分析，本项目产生的生产废水及生活污水不外排，无需购买总量指标，项目废气为颗粒物，颗粒物排放量为11.643t/a，该指标为约束性指标，无需购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气污染及防护措施 项目施工期对大气环境产生影响的主要污染物扬尘，施工设备和运输设备产生的尾气。 （1）扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表4-1。 表4-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。若不采取合理的降尘措施，将会使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。 （2）施工车辆尾气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 （3）防护措施 ①文明施工，严格管理。 ②对运输车辆进行冲洗，及时冲洗地面。 ③施工场地进行喷淋降尘，装卸物料采取密封或喷淋等防治防治扬尘污染。 ④施工场地设置硬质围挡、施工场地堆放的易产尘物料采用防尘布进行覆盖。 ⑤大风天气下停止施工。 ⑥为防止施工车辆行驶产生的扬尘、泥土装卸的扬尘对道路两侧存在居民点产生影响，运输人员运输砂石、土方等散装、流体物料的车辆采取密封或防尘布覆盖等防尘措施，防止物料遗撒造成扬尘污染。运输车辆按照规定路线行驶。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 2、废水污染及防护措施 施工期废水主要为施工人员日常生活污水及施工设备的冲洗废水。 根据建设单位提供的资料，最大施工人数预计为10人，根据《湖南省用水定额地方标准》，生活用水量按90L/人·日计，施工时间2个月（60天），则施工期生活用水量为54m3（0.9m3/d），污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水量为43.2m3/施工期（0.72m3/d），可知项目施工期产生的生活污水较少，产生的生活污水经化粪池处理后作为农肥。 施工设备的冲洗废水污染物主要为SS和石油类，施工场内设置隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池沉渣用于周边低洼地块回填。 3、噪声污染及防护措施 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣机、电锯、卡车等，其噪声值在85~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过大对周围居民产生影响。 表4-3 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民产生明显影响。 （2）对高噪声设备设局部围挡。 （3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。 （4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废弃物及防护措施 本项目在现有厂区内进行建设，场地已平整，施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 生活垃圾：项目施工人员均为附近村民，不在厂区内设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工时间约为60天，平均施工人员按10人计，施工期间生活垃圾总产生量为300kg，施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。 （1）产出的弃料及其他建筑垃圾，及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 （2）施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 （3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （4）在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、运营期废水环境影响和保护措施 1、废水产排污分析 本项目产生的废水主要是运输车辆清洗废水、初期雨水及生活污水。 ### （1）运输车辆清洗废水 根据建设单位提供的资料，本项目运输车辆清洗用水约2m3/d，本项目工作日为300天，则运输车辆清洗用水量约600m3/a，排水按90%计算，则清洗废水产生量为540m3/a（1.8m3/d），清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。车辆冲洗废水SS的浓度约2000mg/L，则本项目车辆清洗水中SS产生量为1.08t/a。 ### （2）生活污水 ### 本项目生活用水量为1.01m3/d（304m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为243.2m3/a（0.808m3/d）。生活污水水质COD 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油30mg/L、TP 4mg/L，则产生量分别为，COD0.073t/a，BOD5 0.036t/a，SS 0.049t/a，氨氮0.005t/a，动植物油0.007t/a，TP 0.001t/a。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 （3）初期雨水 在降雨天气情况下，初期雨水将会夹带少量泥砂，导致初期雨水中泥砂含量较高等，按照暴雨强度计算公式： Q=ψ*q* F 式中：Q——初期雨水量，L/s； ψ——径流系数，取0.9，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）中“屋面及混凝土及沥青路面”径流系数取值； F——汇水面积，ha； q——暴雨强度，L/s·ha；本评价采用岳阳县暴雨强度计算公式： q=1020（1+lgP）/（t+1） 其中：q——计算暴雨强度(L/s·ha) t——降雨历时（min），取15min； P——暴雨重现期（年），取1年； 计算得q为63.75L/s·ha。 本项目厂区占地面积约3734m2（约为0.37ha）；通过上式计算得，项目区汇集的初期雨水量为21.23L/s，一般初期雨水量以15min雨水作为初期雨水，初期雨水量约19.10m3/次，间接暴雨频次按50次/年计，则建设项目初期雨水收集量约955m3/a，建设单位拟在厂区四周设雨水收集沟，初期雨水经雨水沟收集后进入沉淀池（25m3）暂存，用于运输车辆清洗、洒水降尘，不外排。 2、废水处理可行性分析 本项目采用“雨污分流”的排水制度，分别收集处理各股废水： ①运输车辆清洗废水 运输车辆清洗废水含高浓度SS，本项目采用沉淀池对洗车废水进行处理。沉淀池容积设置4m3，平流沉淀池的设计沉淀时间为1.5-3h，本次评价取2h，则每2h可沉淀4m3的废水，一天可沉淀废水量为16m3。根据前文分析，洗车废水进入沉淀池的废水量540m3/a（1.8m3/d），可满足洗车废水停留2个小时以上，沉淀后回用。 ②初期雨水 初期雨水污染物为SS，本项目在厂区北侧建设初期雨水收集池，根据前文水平衡计算，暴雨时初期雨水量约为19.10m3/次（955m3/a），项目设置一座25m3的初期雨水收集池可满足要求。初期雨水收集后经沉淀池自然沉淀后回用于厂区洒水降尘等。 ③生活污水 本项目生活污水产生量为243.2m3/a（0.808m3/d），根据现场调查，项目周边约有50多亩农田、苗木地。根据《湖南省地方标准用水定额》（GB43/T388-2020），灌溉用水约为180m3/亩.a，则项目周边需要灌溉林地、农田需水量为9000m3/a。本项目生活污水量远远小于周边林地、农田所需用水，因此本项目生活污水用于周边农灌可行。 综上所述，项目生产废水经合理有效的处理后，回用于生产；生活污水处理后用于周边林地施肥，在技术和经济上均可行。 ### 二、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期产生的废气主要包括堆场扬尘（颗粒物）、破碎、筛分工艺粉尘（颗粒物）、装卸料粉尘（颗粒物）和运输车辆扬尘（颗粒物）。 1、堆场起尘 项目生产区北侧设置占地面积800m2的原料堆场，原料堆场为封闭式，主要为废石堆存。在干燥、大风天气，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。堆场粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附件2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》 中颗粒物产生核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数（湖南省0.0008），b指物料含水率概化系数（参照混合矿石执行取值为0.0084）， Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（Ef为0）； S指堆场占地面积（800m2）。 项目原料装卸量为40万吨，车辆载重约为20t，则需运载车次为2.0万次。则原料堆场起尘、原料装卸料起尘产尘量约为38.1t/a。 项目堆场为封闭式车间，则堆场颗粒物排放量为： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），（本项目控制措施为洒水，取值为74%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），（本项目控制效率为密闭式99%）； 则项目粉尘排放量为0.10t/a。 2、生产工艺粉尘 由于花岗岩废石加工无产排污系数，故本项目破碎及筛分粉尘源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》- 中101石灰石、石膏开采行业系数手册，本项目破碎及筛分过程产污系数见下表。 表4-4 产排污系数 工艺名称; 等级规模; 污染物指标; 单位; 产污系数. 破碎; 所有规模; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 56.9. 颗粒物; 千克/吨-产品; 3.07*10-2. 筛分; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 60.0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.4. 本项目破碎及筛分工段在封闭车间内进行，项目产品约为40万t /a，根据上表系数，本项目破碎、筛分粉尘量如下表所示。 表4-5 破碎及筛分粉尘产生情况表 地点; 污染源; 废气产生量m3/a; 粉尘产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h. 生产车间; 破碎粉尘; 2276万; 12.28; 539.35; 5.12. 筛分粉尘; 16万; 160; 6666.67; 66.67. 根据表4-3可知，本项目破碎粉尘及筛分粉尘合计产生量为172.28t/a，分别在破碎机及筛分机上方设置集气罩，风机风量为20000m3/h，粉尘经收集率为80%（收集效率参照主要污染物总量减排核算技术指南2022年修订，表2-3废气收集率和治理设施去除率通用系数密闭正压收集效率按80%）的集气罩收集后，经布袋除尘器除尘，除尘效率为99%，布袋除尘器中收集的粉尘量为136.45t/a，作为成品外卖，有组织排放量为1.378t/a（172.28*0.8*0.01）。 本项目破碎粉尘及筛分粉尘经集气罩收集后，由布袋除尘器进行处理，含尘气流由除尘器下部进入布袋，在通过布袋滤料的空隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由上部排出。沉积在滤料上的粉尘可以在机械振动的作用下，从滤料表面脱落落入灰斗中，定期排出。布袋除尘器是最古老的除尘方法之一，设备正常工作时，含尘气体由风口进入灰斗，一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞和自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘目的。除尘效率可达99%以上。最小捕集粒径<0.1um，由于其效率高、性能稳定、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，而获得越来越广泛的应用。 破碎、筛分工序未收集到的粉尘34.456t/a（172.28*0.2）经洒水降尘后，无组织排放，参照堆场粉尘洒水降尘沉降效率74%，则沉降粉尘为25.497t/a，则无组织粉尘排放量为8.595t/a。 其破碎、筛分废气排放情况见下表： 表4-6 破碎及筛分粉尘产生情况表 地点; 污染源; 粉尘产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 治理措施; 粉尘产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h. 生产车间; 破碎、筛分粉尘; 172.28; 3589; 71.79; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 有组织; 1.378; 28.71; 0.57. 无组织; 8.595; /; /. 项目有组织破碎、筛分粉尘通过15m高排气筒排放 （DA001），排放的粉尘量为1.378t/a，排放浓度为28.71mg/m3，排放速率为0.57kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准（颗粒物浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）。 3、装、卸料粉尘 原料及产品在堆场中装卸时均有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中砂和砾石装货及卸料的排放因子均为0.01 kg/t·卸料，则本项目原料及成品装卸料时产生量共计约4t/a。因装载及卸料均在封闭厂房中进行，且本项目拟在装卸料口拟配置喷淋/喷雾设施洒水，增加表面湿度；卸料过程降低投料口高度，减少逸散。通过以上措施，可减少80%的粉尘产生，即本项目原料及成品堆场装卸料时排放粉尘量约0.8t/a。此部分扬尘呈无组织排放。 4、运输车辆扬尘 车辆运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源，运输过程中对装载容易散落、飞扬、流漏物料的运输车辆管理不当，将会导致厂区周围和运输沿线装载物泄漏、遗撒，运输车辆在离开厂区后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境会产生一次和二次扬尘污染：运输车辆在进出厂区时，车体不清洁，车轮挂带泥沙，产生扬尘也会影响厂区周围环境质量。 在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算汽车行驶时扬尘产生系数： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q——汽车行驶时的扬尘产生系数，kg/km.辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表4-7。 表4-7 不同路面清洁度情况下的扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.25; 0.41; 0.56; 0.69; 0.82; 0.94. 重车; 0.62; 1.05; 1.42; 1.76; 2.08; 2.39. 合计; 0.87; 1.46; 1.98; 2.46; 2.90; 3.33. 据以上公式计算，载货单辆运输车道路扬尘量为0.0964kg/辆，按单辆运输车装载20t计算，本项目原料、产品运输量按一年共运输80万吨计算，则需运输车次为40000次，则厂区运输总扬尘产生量为3.86t/a（0.0964×40000/1000）。本环评要求企业配置专门洒水专员，道路洒水间隔不低于每2小时一次，洒水应均匀。通过采取上述降尘方式，可减少约80%的颗粒物量，项目场内运输扬尘排放量为0.77t/a。 5、运输车辆尾气 车辆在运输过程中车辆燃油会产生的 NOx、CO和HC的废气，属无组织排放，由于项目运输车辆数量少，且运输距离短，排放强度不大，经大气稀释扩散，不会对周边环境空气造成明显影响。 运营期粉尘产生、排放一览表见表4-8。 表4-8 营运期粉尘产生、排放情况一览表 序号; 排放源; 粉尘产生量t/a; 降尘措施; 粉尘排放量t/a. 1; 堆场扬尘; 38.1; 控制堆场高度；建设钢架结构的封闭式厂棚；洒水降尘；规范作业；原料堆场和成品堆场地面硬化。; 0.10. 2; 破碎、筛分; 172.28; 建设钢架结构的封闭式厂房；在封闭式钢架厂棚内作业；皮带运输全封闭；集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；规范作业；生产区地面硬化。; 9.973. 3; 装卸料粉尘; 4; 在封闭式钢架厂棚内作业；降低装卸高度；装卸料口配置喷淋/喷雾设施洒水；规范作业。; 0.8. 4; 运输车辆扬尘; 3.86; 运输道路进行适当硬化；设置洗车平台；加大对路面的清扫、洒水频率、限制车速，并在车顶加盖篷布。; 0.77. 5; 合计; 218.24; 11.643. 为了减少本项目对周围环境的影响，本项目拟采取以下措施： ①堆场扬尘：控制堆场高度，建设钢架结构的封闭式厂棚，同时采取洒水降尘措施，增加表面湿度，规范作业；原料堆场和成品堆场地面硬化。 ②破碎、筛分工艺粉尘：建设钢架结构的封闭式厂房，在封闭式钢架厂棚内作业，皮带运输全封闭，配置喷淋/喷雾设施洒水，规范作业，生产区地面硬化。 ③装卸料粉尘：在封闭式钢架厂棚内作业，降低装卸高度，装卸料口配置喷淋/喷雾设施洒水，规范作业。 ④运输道路扬尘运输道路进行适当硬化，设置洗车平台，加大对路面的清扫、洒水频率、限制车速，并在车顶加盖篷布。 ⑤在厂区设置雾炮机，不定时对厂区进行降尘。 6、大气污染物排放 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 坐标; 高度（m）; 内径（m）; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 年排放量t/a. 一般排放口. DA001; 113.24417; 29.06574; 15; 0.7; 颗粒物; 28.71; 0.57; 1.378. 一般排放口合计; 颗粒物; 1.378. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.378. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; /; 颗粒物; 建设钢架结构的封闭式厂棚；洒水降尘；规范作业；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 10.265. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 10.265. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 11.643. （3）非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是废气治理设施出现故障，造成有机废气未经处理直接排放，其情况见表4-12。 表4-12 项目非正常工况分析一览表 污染源; 排口情况; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 频次持续时间. 破碎、筛分; DA001; 颗粒物; 废气治理设施故障; 3589; 71.78; 1次/年 1h/次. （4）监测计划要求 项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期过程中应对废气排放进行自行监测，监测计划见下表。 表4-13 废气日常管理监测表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准. 厂界; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. - 运营期噪声环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 本项目主要产噪设备主要为喂料机、破碎机和筛分机等，其噪声值在70dB(A)~105dB(A)。对产生噪声的设备在基础上加装隔震垫、厂房隔声、定期检修及建设封闭式钢架厂棚等降噪措施后可以降噪，减震降噪效果为20~30dB(A)。项目主要噪声源强及降噪措施详见下表。 表4-14 主要噪声源及设备 序号; 名称; 数量; 单位; 声源强度[dB(A)]. 1; 破碎机; 1; 台; 95~105. 2; 筛分机; 2; 台; 90~100. 3; 喂料机; 1; 台; 95~105. 4; 输送带; 6; 根; 70~90. 5; 水泵; 1; 台; 80~100. （1）噪声排放达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）噪声预测结果及影响分析 本项目夜间不生产，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收等因素，利用上述噪声预测公式，预测厂界及声环境保护目标噪声结果如下。 表4-15 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 预测值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z. 厂界东; 59.9; 58; 1.2; 昼间; 39.4; 39.4; 60; 达标. 厂界南; -74.6; -75.5; 1.2; 昼间; 30.7; 30.7; 60; 达标. 厂界西; -34.5; 31.1; 1.2; 昼间; 42.1; 42.1; 60; 达标. 厂界北; -28.8; 72.6; 1.2; 昼间; 45.3; 45.3; 60; 达标. 根据预测结果，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）防治措施 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： ①加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ②加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 （4）运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输砂料； ③合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可以大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减少对沿线居民的影响。 （5）噪声监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），确定厂界环境噪声的监测详见下表4-16。 表4-16 项目噪声监测方案一览表 监测点; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周厂界外1m、高度1.2m以上; 等效声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. ### 四、运营期固废环境影响和保护措施 生产过程中的固体废物主要是沉淀池产生的污泥、沉降粉尘以及布袋除尘器收集的粉尘、设备检修维护过程中产生的废机油以及生活垃圾。 1、沉淀池污泥 根据前文分析可知，初期雨水沉淀池、运输车辆清洗废水沉淀池废水量为1495t/a（540+955），沉淀池底泥悬浮物约为2000mg/L，项目污泥产生量约为3.0t/a，为一般固废，固废代码为303-999-61，收集后外售至砖厂。 2、废机油 本项目所使用的机械设备在设备运行、检修、维护过程中会产生少量的废机油，本项目大型设备较少，废机油产生量极少，约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属危险固废，其废物类别和代码为HW08（900-214-08）。本项目废机油交由有危废处理资质的单位进行安全处置。 3、沉降粉尘以及布袋除尘器收集的粉尘 根据分析，本项目沉降粉尘量约为6.978t/a，布袋除尘器收集的粉尘为162.04t/a，则收集的粉尘量为206.597t/a，固废代码为 303-999-61，收集后暂存于固废暂存间，然后外售。 4、生活垃圾 本项目劳动定员8人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为4kg/d、1.2t/a。 表4-17 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 代码; 处理方式. 1; 沉淀池污泥; 3.0; 一般固废; 303-999-61; 暂存于固废暂存间后，外售. 2; 沉降粉尘; 206.597; 一般固废; 303-999-66. 3; 废机油; 0.05; 危险废物; HW08 900-214-08; 厂内暂存后交由有危废处理资质的单位进行安全处置。. 4; 员工生活垃圾; 1.2; 一般固废; 303-999-64; 交由环卫部门处理. 5、处置及管理要求 （1）一般工业固废处置措施 本项目一般固废暂存间位于车间的西面（5m2）。一般工业固废主要是污泥和沉降粉尘，一般固体废物贮存过程按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 建设单位按照一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 （3）危险废物处置措施 机械设备维修保养过程中需更换废机油，此类废物属危险废物，废机油通过塑料桶盛装并密封后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 厂区现有1间3m2危险废物暂存间，位于厂区西南侧。危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），主要包括： ①按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； ②存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ③基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ④堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑥设施内要有安全照明设施和观察窗口； ⑦应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； ⑧危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 在危险废物的收集、贮存、处置方面需采取如下措施： ①收集 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分类收集。 ②贮存 根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。贮存场所须做好防渗漏、防风、防雨、防晒、防火等措施，地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，危险废物堆放点设置警示标识。严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。最大贮存期限一般不超过一年。 ③转移 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 ④处置 将危险委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 ⑤管理 指定专人进行日常管理。建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 综上采取以上措施后，本项目一般固体废物、危险固废对周围环境不会有大的影响。 五、土壤环境影响分析 本项目为碎石生产项目，生产废水经沉淀后回用，不外排，厂区地面进行硬化防渗，生产废水主要污染因子为SS，生产废气主要为粉尘，不存在具有土壤积累富集性质的污染物。因此，本项目不会对土壤环境造成不利影响。 六、环境风险分析 1、风险潜势判断 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的风环境风险物质为废机油，厂内废机油最大贮存量0.05t。 表4-18 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量（t）qi; 临界量（t）Qi; qi/Qi. 1; 废机油; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 桶装; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.00002. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.00002＜1，风险潜势为I。故本项目评价工作等级为简单分析。 2、风险识别 （1）物质危险性识别 # 属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的危险废物有：废机油。 # （2）生产系统危险性识别及影响环境途径 本项目生产设施的环境风险识别见下表： 表4-19 项目生产设施风险识别表 设施名称; 事故类型; 事故引发可能原因; 影响途径及可能受影响的环保目标. 危险废物暂存间; 泄漏; 废机油桶破损; 废机油进入土壤、地下水. 废水处理设 施; 废水事故排放; 项目废水沉淀效果变差; 重新进入沉淀系统；不直接影响水环境. 废水处理设施泄露; 建设应急池，废水进入应急池，不直接影响水环境. 生产设备; 火灾爆炸; 线路老化、静电火花; 废气影响周边环境；废水溢出厂区. 3、风险防范措施及应急要求 1）危废暂存间 风险防范措施：危险废物暂存间应设置专人进行管理，员工必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识；规范化危险废物暂存间，地面进行防渗处理，必须配备个人防护用品、消防沙及废机油暂存装置；废机油委托有资质的单位进行处置，建立危险废物转运台账。 应急要求：危险废物一旦发生泄露，隔离泄露区，限制无关人员出入；应急人员穿好防护服将泄露出来的危险废物进行清理，禁止直接接触泄漏物；使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油类物质作为危险废物处置。对被危险废物污染的场地用清水处理，并将处理水进行收集处理，若危险废物泄露对地表水产生污染，则需对地表水进行监测，并根据污染程度采取修复措施。 2）环保设施 ①定期对废水处理系统进行清渣处理，一旦发现废水沉淀效果变差，立即添加絮凝剂。 ②本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 ③做好沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失。 ④设专人进行管理，一但发现废水处理设施泄露、废水事故排放，立即停止生产。 ⑤建设应急池，避免生产废水外流。加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 3）火灾事故 风险防范措施：严格控制火源，禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理；防止静电火花产生；定期测试线路绝缘，防止线路老化着火；电气设施要符合防爆等级要求等。强化生产设备的维护保养制度，定期对生产设备进行保养和维护，减少设备事故发生概率。加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。 应急要求：火灾事故发生后，立即切断电源，报告上级管理部门，向消防系统报警，采取应急救援措施，防止火灾扩大；并对周围相关人员进行疏散和救护。设置消防废水收集池，对消防废水进行收集，禁止消防废水外排周围地表水。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 4、结论 本项目环境风险潜势为I，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工40万吨废石建设项目. 建设地点; 岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组. 地理坐标; 经度; 113度24分41.793秒; 纬度; 29度06分56.810秒. 主要危险物质及分布; 废机油、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废水事故排放会污染周边地表水体。 - 废机油泄漏事故会污染周边土壤、地表水、地下水。 - 火灾爆炸次生污染导致对周边环境空气造成影响，消防产生的消防废水若无法及时有效的收集，则会对地表水、土壤和地下水造成一定影响. 风险防范措施要求; 详见第3小节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 七、环保投资及“三同时”验收一览表 项目总投资为500万，环保投资约为19.5万，环保投资占工程总投资的3.9%。 表4-21 环保投资及“三同时”验收一览表 污染控制类型; 控制措施; 投资额; 验收标准. 废气污染控制; 堆场扬尘：控制堆场高度；建设钢架结构的封闭式厂棚；洒水降尘；规范作业；原料堆场和成品堆场地面硬化; 0.6; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 装卸料粉尘：在封闭式钢架厂棚内作业；降低装卸高度；装卸料口配置喷淋/喷雾设施洒水；规范作业; 0.6. 运输车辆扬尘：运输道路进行适当硬化；设置洗车平台；加大对路面的清扫、洒水频率、限制车速，并在车顶加盖篷布; 0.6. 破碎、筛分粉尘：洒水降尘、集气罩+布袋除尘器+1根15m高的DA001排气筒; 12; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准. 废水防治措施; 化粪池; /（依托已有）; 农肥使用. 初期雨水沉淀池（25m3）; 0.6; 回用于生产，不外排. 沉淀池（4m3）. 噪声控制; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 2; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准. 固体废物处置; 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处理; 1.1; 合理处理、处置. 危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置. 沉淀池污泥、沉降的粉尘以及布袋除尘器收集的粉尘经收集后外售; 2. 合计; 19.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 控制堆场高度；建设钢架结构的封闭式厂棚；洒水降尘；规范作业；原料堆场和成品堆场地面硬化 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准 |
|  | 破碎、筛分粉尘（DA001 E：113.24417；N：29.06574） |  | 建设钢架结构的封闭式厂房，在封闭式钢架厂棚内作业；皮带运输全封闭；集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）；规范作业；生产区地面硬化 |  |
|  | 装卸料粉尘 |  | 在封闭式钢架厂棚内作业；降低装卸高度；装卸料口配置喷淋/喷雾设施洒水；规范作业 |  |
|  | 运输车辆扬尘 |  | 运输道路进行适当硬化；设置洗车平台；加大对路面的清扫、洒水频率、限制车速，并在车顶加盖篷布 |  |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS | 初期雨水经雨水沉淀池（25m3）沉淀处理后用于运输车辆清洗、洒水降尘等 | 循环使用，不外排 |
|  | 车辆清洗废水 |  | 经沉淀池（4m3）处理后回用 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 生产厂房 | 各类生产设备 | 选用低噪声设备，合理布局、建筑隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池污泥、沉降的粉尘以及布袋除尘器收集的粉尘经收集后外售； 检修维护过程中产生的少量废机油经收集后交由有资质单位处置； 生活垃圾交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 施工单位应定期对喷淋、除尘设备进行检查，发现故障，应及时找专业维修人员及时维修；若维修时间较长，建设单位应停工待设备运行正常后再进行生产。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 2、排污许可制度 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发【1999】24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发【1999】24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），项目属于“二十五、非金属矿物制品业30中64砖瓦、石材等建筑材料制造303其他建筑材料制造3039”中其他，为简化管理范畴，需在投产前办理排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

建设项目位于岳阳市岳阳县杨林街镇城山舟村和平片上屋村民组，项目建设内容符合国家现行产业政策，项目周边无国家级、省级重点文物保护单位、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，运营期产生的污染物能做到达标排放，不会对周边环境保护目标造成污染影响，不影响区域现有环境功能区划。因此，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 11.643t/a | / | 11.643t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉降粉尘 | / | / | / | 206.597t/a | / | 206.597t/a | / |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
|  | 员工生活垃圾 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①