# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 建材混凝土搅拌站建设项目 （年生产商品混凝土60万m3） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 湖南茂源建材有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年五月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

建设项目污染物排放量汇总表	55

附件：

附件1  环评委托书

附件2  建设单位营业执照

附件3  项目备案文件

附件4  《关于变更岳阳县凌云混凝土搅拌站建设主体的复函》

附件5  《岳阳市预拌商品混凝土专项规划（2023-2027）》相关内容

附件6  《关于岳阳县凌云混凝土有限公司迁建商品混凝土搅拌站的复函（岳建函〔2023】63号）》

附件7  岳阳县自然资源局不动产权证（湘（2024）岳阳县不动产权第0000631号）

附图：

附图1  地理位置图

附图2  环境敏感保护目标

附图3  项目平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建材混凝土搅拌站建设项目（年生产商品混凝土60万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-430621-04-01-621842 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | 188****1088 |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处 |  |  |
| 地理坐标 | （E113°4′18.241″，N29°8′26.688″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：项目于2024年5月动工平整场地，目前还未进行主体工程建设，该项目建设岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队出具了限期改正通知书（附件8） | 用地面积（m2） | 29240.34 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 名称：《岳阳市预拌商品混凝土专项规划(2023-2027年)》 机关：岳阳市住房和城乡建设局 文号：岳建发〔2023〕49号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《岳阳市预拌商品混凝土专项规划（2023年-2027年）》相符性分析 截至2022年底岳阳县现已有13家具备生产资质在生产的预拌混凝土企业（详见附件5），具体如下： 表1-1 岳阳县2022年底已建成投产（含在建） 预拌商品混凝土搅拌站点一览表 序号; 企业名称; 生产地址; 规模（万m3/年）; 批复日期; 目前生产状态. 1; 岳阳华铭混凝土有限公司; 岳阳县新开镇胜天村桂花组; 90; 2015.6; 正常生产. 2; 岳阳县凌云混凝土有限公司; 岳阳县荣家湾镇欣荣村和荣鹿村交界（变更新址）; 60; 2016年6月（原站点）; 正在迁建. 3; 岳阳市通益混凝土有限公司; 岳阳县新开镇朱砂桥村陈家塅; 60; 2018.6; 正常生产. 4; 岳阳县顺兴混凝土有限公司; 岳阳县黄沙街镇荷塘村宋家组; 60; 2019.2; 正常生产. 5; 岳阳县永固混凝土有限公司; 岳阳县荣家湾镇友爱村周谢片; 60; 2019.5; 正常生产. 6; 岳阳磊强新型建材有限公司; 岳阳高新技术产业园建材产业片区(长湖乡); 60; 2019.6; 正常生产. 7; 岳阳固达建材有限公司; 岳阳县筻口镇居委会(团坨岭); 60; 2020.4; 正常生产. 8; 岳阳混凝土有限公司; 岳阳县新开镇龙湾村高珑片五组; 60; 2020.4; 正常生产. 9; 岳阳市青云高新材料有限公司; 岳阳县新开镇朱石桥村; 60; 2020.7; 在建. 10; 岳阳永兴源混凝土有限公司; 岳阳县柏祥镇十步桥村; 30; 2021.7; 在建. 11; 岳阳县顺盛混凝土有限公司; 岳阳县长湖乡范家村; 30; 2021.5; 在建. 12; 岳阳鸿惠混凝土有限公司; 岳阳县杨林乡尚书村; 30; 2021.4; 在建. 13; 湖南通驰绿建科技有限公司; 岳阳高新技术产业园金诚路5号; 30; 2022.6; 基本建成. 根据岳阳市住房和城乡建设局关于印发《岳阳市预拌商品混凝土专项规划（2023年-2027年）》的通知（岳建函〔2023〕49号），2023-2027年规划不另新增预拌商品混凝土搅拌站，仅对岳阳县凌云混凝土有限公司进行迁建。 根据岳阳市住房和城乡建设局发布的《关于变更岳阳县凌云混凝土搅拌站建设主体的复函》（附件4），湖南茂源建材有限公司承接原岳阳县凌云混凝土有限公司迁建商品混凝土搅拌站，在岳阳县荣家湾镇欣荣村和荣鹿村交界处建设2条180混凝土搅拌站生产线，设计产能为60万立方/年，符合《岳阳市预拌商品混凝土专项规划（2023年-2027年）》。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目主要产品为商品混凝土，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策，且项目已取得了岳阳县发展和改革局的备案（详见附件3）。 项目使用的生产设备不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。 2、“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性详见下表： 表1-2 本项目与三线一单相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处，项目不在生态红线保护范围内，且项目周边无重点文物保护单位、无风景名胜区、无饮用水源保护区，符合生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目为混凝土搅拌站建设项目，主要资源消耗为水、电、砂石及水泥等。给水由市政统一供给，供电由市政电网供给，砂石及水泥通过合法途径购买。对区域资源基本无影响。. 环境质量底线; 从当地区域环境现状质量分析，本项目所在区域环境质量较好，尚有一定的环境容量。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于该清单中的禁止类项目；对照《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，本项目不属于该负面清单中的建设项目。. 3、与岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）符合性分析 对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处，属于荣家湾镇，为重点管控单元，主要环境问题为游港河水质不能长期稳定达标；畜禽养殖等农业面源污染。本项目为商品混凝土生产项目，无外排废水，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表。 表1-3 分区管控意见符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH430621 20003; 黄沙街镇/ 荣家湾镇/ 新开镇/新 墙镇; 重点管控单元; 369.91km2; 荣家湾镇：以机械制造业为主，以商贸物流、食品加工、包装印刷，医疗器材制造为辅；第三产业、服务业; 游港河水质不能长期稳定达标；畜禽养殖等农业面源污染. 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停；; 项目选址位于岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处； 项目为商品混凝土生产。 1.1不涉及； 1.2不涉及；; 符合. 污染物排放管控; 2.1 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 项目废水经沉淀后循环使用，不外排，符合要求; 符合. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河; 项目为商品混凝土生产。 3.1不涉及； 3.2不涉及； 3.3不涉及； 3.4不涉及； 3.5不涉及； 3.6不涉及；; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤 4.5 土地资源： 荣家湾镇：耕地保有量5618.31 公顷，基本农田保护面积 4231.82 公顷。建设用地总规模 3754.96 公顷，城乡建设用地规模 2800.53 公顷，城镇工矿用地规模 2077.78 公顷; 本项目用地性质为工矿仓储用地；项目不使用锅炉，能源消耗主要为水、电，消耗量较低，不会突破当地资源利用上线。; 符合. 4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 根据《湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）〉的通知》要求，其负面清单实施细则（试行）明确指出了以下负面清单： - “第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、潭水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； - 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目； - 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。” 本项目为混凝土生产项目，项目符合国家相关产业政策，不属于上述禁止的行业类别，不位于上述禁止建设区域内，项目生产废水全部回用不外排。因此，本项目的建设与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 5、与《湖南省洞庭湖保护条例》相符性分析 根据《湖南省洞庭湖保护条例》：“禁止在湖区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向湖区转移。”本项目属于混凝土生产项目，不属于对生态系统有严重影响的产业；且项目所在地不属于《湖南省洞庭湖保护条例》中的沿岸堤防保护的区域。故项目符合《湖南省洞庭湖保护条例》的要求。 6、选址合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处。根据附件7岳阳县自然资源局不动产权证（湘（2024）岳阳县不动产权第0000631号），本项目用地为仓储用地，项目未占用基本农田、林地和生态红线，本项目选址是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《湖南省散装水泥条例》《建筑企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《商务部公安部建设部交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商政发〔2003〕341号）等法规要求，所有城市建筑和道路建设均只能统一使用商品混凝土，以确保建设工程质量和改善城市环境。因此发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。 根据岳阳市住房和城乡建设局发布的《关于岳阳县凌云混凝土有限公司迁建商品混凝土搅拌站的复函（岳建函〔2023】63号）》（附件6），岳阳县凌云混凝土有限公司原址位于岳阳县荣家湾镇大毛家湖八仙桥处，该处存在生态环境问题，已不适合生产要求，同意岳阳县凌云混凝土有限公司将其混凝土搅拌站迁建至岳阳县荣家湾镇欣荣村和荣鹿村交界处，建设规模为两条HZS180型预拌混凝土生产线，年设计产能为60万立方米。同时根据岳阳市住房和城乡建设局发布的《关于变更岳阳县凌云混凝土搅拌站建设主体的复函》（附件4），湖南茂源建材有限公司承接原岳阳县凌云混凝土有限公司迁建商品混凝土搅拌站。且岳阳县及周边城市建设发展迅速，建材类制品得需求日益增大，对商品混凝土等建筑材料得需求量不断增长。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件的要求，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的“二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造”，应当编制环境影响评价报告表。受湖南茂源建材有限公司委托，我公司承担该项目环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关规范要求，编制本项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：建材混凝土搅拌站建设项目（年生产商品混凝土60万m3）； 建设性质：新建（迁建）； 建设单位：湖南茂源建材有限公司； 建设地点：岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处（E113°4′18.241″，N29°8′26.688″）。 建设内容：建设2条HZS180型混凝土搅拌站生产线，主要建设搅拌楼、沙石料场、综合楼及环保工程。 占地面积：项目占地面积约29240.34m2，其中建筑面积25686.83m2； 项目投资：10000万元，其中环保投资200万元。 3、建设内容及规模 本项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，建设内容详见表2-1所示。 表2-1 建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 搅拌楼; 整体封闭式钢架结构，设置商品混凝土生产线2条，单线生产能力180m3/h，其中单线布置2个300t的水泥筒仓、1个300t的粉煤灰筒仓、1个300t的矿粉筒仓、1个100t的膨胀剂筒仓及2个10t外加剂罐；占地面积704.00m2; 新建. 辅助工程; 综合楼; 1栋3F的综合楼，建筑面积约1415m2，主要设置磅房、实验室、工具房、仓库、危废暂存间、办公、生活等; 新建. 储运工程; 砂石料场1#; 占地面积5648.04m2，主要用于原材料堆放，设防雨顶棚及四面围挡，为全封闭式; 新建. 砂石料场2#; 占地面积约4566.04m2，主要用于暂存污泥、布袋除尘器收集粉尘和废弃试验样品，设防雨顶棚及四面围挡，为全封闭式; 新建. 公用工程; 供水; 市政给水管网及初期雨水; 新建. 排水; 生产废水经三级沉淀（1#）后回用与生产，洗车废水经沉淀（2#）后回用于生产；生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥; 新建. 供电; 岳阳县荣家湾镇电网供给; 新建. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水经沉淀池（6m×4.5m×1.2m，容积32.4m3，位于出入口东侧）处理后回用于生产；设备冲洗废水、地面冲洗废水经三级沉淀池（每级均为4.0m×2.4m×2.0m，总容积57.6m3，位于搅拌楼西南侧）处理后回用于生产；生活污水：经化粪池处理后用于周边菜地施肥; 新建. 初期雨水; 设置导流沟及初期雨水收集沉淀池（兼事故池），初期雨水经收集沉淀（3#）处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。初期雨水收集沉淀池（兼事故池）规格为6m×4m×3m（容积72m3，位于厂区东北角）。; 新建. 废气; 筒仓粉尘：经筒仓自带的脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降； 投料及搅拌粉尘：设置封闭式搅拌楼，粉尘经搅拌主机自带的脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降； 原料堆存扬尘：全封闭厂房（四面围挡并设置顶棚），全封闭的皮带运输机，雾化喷淋除尘，洒水降尘； 车辆运输扬尘：生产车间、入厂道路进行水泥硬化；厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗；运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速；定期对路面进行人工清扫并洒水降尘等。; 新建. 噪声; 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、限速禁鸣，加强管理。; 新建. 固废; 一般工业固废暂存于集砂区（10m2，兼作一般固废仓库），回用于生产；办公生活垃圾实行集中收集，委托环卫部门统一清运；危废暂存于危废暂存间（位于综合楼内，面积约4m2，），定期交由资质单位处置; 新建. 4、产品方案 项目产品方案见下表2-2。 表2-2 产品种类及规模 序号; 名称; 单位; 设计产量; 规格. 1; 商品混凝土; 万m3/年; 60; C10-C60，根据市场需求生产. 5、原辅材料消耗主要设备 （1）项目主要原辅材料消耗 本项目所用原材料品种及年耗量如下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及耗量 序号; 名称; 年耗量; 单位; 储存情况; 厂内最大储存量（t）; 备注. 原辅材料. 1; 水泥; 171000; t/a; 储存于300t的筒仓（4个）; 1200; 粉末状，罐车运输. 2; 砂; 535200; t/a; 储存于砂石料场; 4000; 块状，采用密闭运输车运入. 3; 碎石; 552000; t/a; 储存于砂石料场; 4000. 4; 粉煤灰; 48000; t/a; 储存于300t的筒仓（2个）; 600; 粉末状，采用密闭灌装车运入. 5; 矿粉; 30000; t/a; 储存于300t的筒仓（2个）; 600. 6; 膨胀剂; 4800; t/a; 储存于100t的筒仓（2个）; 200. 7; 外加剂; 3000; t/a; 储存于10t的外加剂罐（4个）; 40; 液态，采用罐装，汽车运输. 能源消耗. 1; 电; 200; 万kWh/a; /; /; 荣家湾镇电网. 2; 水; 97142; t/a; /; /; 市政供水管网. 水泥：主要成分为硅酸钙、是由硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 粉煤灰：粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。项目采用的粉煤灰由粉煤灰厂家罐装车运输到厂内、自带气泵输送至项目粉煤灰筒仓。项目粉煤灰由筒仓存储，无地面堆放。 矿粉：矿粉的主要成分有氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、氧化镁等，项目采用的矿粉由矿粉厂家罐装车运输到厂内、自带气泵输送至项目矿粉筒仓。项目矿粉由筒仓存储，无地面堆放。 膨胀剂：主要成分为矾石、生石灰、氧化镁、蓝晶石等。膨胀剂是一种可以通过理化反应引起体积膨胀的材料，其体积膨胀可被应用于材料生产、无声爆破等多个领域。 外加剂：本项目使用的外加剂主要为聚羧酸高效减水剂、早强剂、抗冻剂、抗渗剂。理化性质分别如下：①聚羧酸高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。掺量一般不大于水泥质量的5%。聚羧酸高效减水剂成分较为复杂，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）、《聚羧酸系高性能减水剂》（JG/T223-2017）相关标准；②早强剂混凝土外加剂之一。混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展；既具有早强功能，又具有一定减水增强功能，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）；③抗冻剂能有效降低混凝土的冰点，大大提高混凝土在负温下的抗冻性能。并能使混凝土的早期强度提高80%以上，后期强度不降低，从而保证在正负温和负温条件下强度得到同样发展，其性能指标执行性能指标参考JC/T475-2015)；④抗渗剂可代替水拌合混凝土，在与混凝土反应过程中，其主要成分高分子化合物的原子连接成线形并带有较长分支部网状，抗渗剂一般都是呈现乱向分布的立体结构，密布于混凝土层的高分子结构，并完全堵塞混凝土的毛细通道，使水泥及水泥砂浆具有憎水性，提高混凝土的抗渗能力，增加其密实度和抗渗性。抗渗剂在加热时不能熔融，只能变软；不能在任何溶剂中溶解，只能微溶胀；所以能够有效弥补在施工过程中各种微小瑕疵，抗渗剂具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、无毒无味的特点；应用于各种防水工程中，其耐老化性能与建筑同寿命，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）。 原辅材料暂存场所要求：本项目砂石骨料贮存于砂石料场，砂石料场建设防雨顶棚及四面围挡（呈全封闭式堆场）；仓库设有防水、排水设施。应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①砂石料场应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、原料应集中堆放。②为防止雨水径流进入仓库内，避免渗滤液量增加和滑坡，仓库周边应设置导流渠。③为了防止料场由于风蚀产生新的流失，堆场周围进行防护，采用彩钢板防护的措施。在仓库周围进行全部，彩钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡连接顶棚，挡板外侧采取钢支架支撑措施。 粉料仓要求：封闭式的罐体，应具备防雨、防潮、使用方便等特点。料仓应平整光滑，便于物料装卸；同时应配套除尘系统。 运输方式及环保措施 ①原辅材料运输路线：本项目砂石骨料由运输车辆从X109运输至本项目的砂石料场；水泥等粉末状物料采取专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车设施，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫并定期洒水，以减少汽车行驶扬尘；④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 ②产品运输路线：项目产品经X109运至岳阳县县城及周边乡镇。环保措施：项目产品外运时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应采用专用车运输，避免物料的散落，运输道路沿线定期洒水，以减少汽车行驶扬尘。 （2）项目主要设备 本项目主要生产设备如下表2-4，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目主要生产设备不属于产业政策淘汰类。 表2-4 本项目生产设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 商品混凝土生产线; 1; 搅拌站主机; HZS180; 2台; 设计生产能力180m3/h. 2; 水泥筒仓; 300t; 4个; 高25m，筒仓仓顶：自带脉冲式除尘器. 3; 粉煤灰筒仓; 300t; 2个; 高25m，筒仓仓顶：自带脉冲式除尘器. 4; 矿粉筒仓; 300t; 2个; 高25m，筒仓仓顶：自带脉冲式除尘器. 5; 膨胀剂筒仓; 100t; 2个; 高18m，筒仓仓顶：自带脉冲式除尘器. 6; 外加剂罐; 10t; 4个. 7; 螺旋输送机; Φ313; 8套. 8; 皮带输送机; Φ313; 2套. 公用设备; 1; 混凝土搅拌车; 8m3; 15辆. 2; 混凝土泵车; /; 1辆. 3; 装载机; 2辆. 4; 砂石分离机、污水处理回收系统; 1套. 5; 压滤机; 1套. 6; 实验室设备; /; 1套. 7; 室外雾桩; /; 1台. 8; 仓库喷雾; /; 1套. 9; 地磅; 100t; 1台. 10; 空压机; /; 1台. 根据岳阳市住房和城乡建设局发布的《关于岳阳县凌云混凝土有限公司迁建商品混凝土搅拌站的复函（岳建函[2023]63号）》中“岳阳县凌云混凝土有限公司将其混凝土搅拌站迁建至岳阳县荣家湾镇欣荣村和荣鹿村交界处，建设规模为两条HZS180型预拌混凝土生产线，年设计产能为60万立方米。” 项目商品混凝土生产线理论生产率为360m3/h，年工作210天，夜间不得进行生产，按一天平均生产8h计，全年最大工作时间为1680h，故本项目商品混凝土生产线理论上年生产能力为604800m3，但项目营运期内实际为非连续性生产，大多为订单式生产，能满足设计生产规模年产商品混凝土60万m3，产能设置合理。 6、平面布置 项目由生产车间（搅拌楼、筒仓区）、砂石料场、综合楼等组成。从总平面布置来看，厂区在西北侧设置出入口，紧邻现有县道X109，入口东侧为综合楼，出入口东侧设置洗车废水沉淀池；厂区中部为搅拌楼，搅拌楼东西两侧布置筒仓区，厂区南侧为砂石料场。沉淀池、集砂区（兼作一般固废仓库）均位于砂石料场与生产车间之间；危废暂存间布置于综合楼内。 厂区内分区明确，且各区域均有厂区道路相连，砂石料场及生产区紧邻设置，可满足生产流程的合理顺畅；沉淀池及砂石分离设备位于生产区及砂石料场之间，能有效收集和处理生产过程中产生的废水并回用于生产；生产区位于厂区中部，可尽量减少设备及车辆噪声及粉尘等对周边居民的影响。项目平面布置图见附图3。 7、给排水及公用工程 （1）给水工程 项目用水均以城市自来水为供水水源，从市政给水环管上接入一根DN150mm的引入管，引入厂区作为厂区生活、生产、消防用水，在建筑红线内，经水表井后与厂区室外支管相连接。 本项目新鲜水用量为49503.2m3/a（247.52m3/d），包括生产、生活用水。生产用水包括产品配置用水、车辆冲洗用水、设备冲洗用水、地面冲洗用水、厂区降尘用水、实验室用水、生活用水。 1）产品配置用水：根据建设方提供资料，商品混凝土配料用水量为160kg/m3混凝土，本项目商品混凝土为60万m3，故商品混凝土配料用水为96000t/a（480t/d）。 2）车辆冲洗用水：项目原料运输量约为1344000 t/a，外运产品1440000 t/a，原料、产品运输量均按30吨/辆次计，则每年需运输92800辆次，即464辆次/d（年营运200d）。运输车辆每次运输均需进行冲洗，参考《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）表3.2.7 汽车用水最高日用水定额，运输车辆冲洗水量取值40~60L/辆次，本项目取50L/辆次，则冲洗水用量为23.2m3/d，4640m3/a，经沉淀后回用于生产，新鲜水补充量为2.32m3/d，464m3/a。 3）设备冲洗用水：根据设备设计参数，生产线搅拌机在每天暂停生产时应进行清洗，用水量为2.1m3/d条生产线，故设备冲洗水量为4.19m3/d，880m3/a（一年以210天计），经三级沉淀池（1#）自然沉淀后回用于生产，新鲜水补充量为0.44m3/d，88m3/a。 4）地面冲洗用水：本项目搅拌机作业区地面每天冲洗1次，每次冲洗水1.55m3计算（冲洗水量为310m3/a）。 5）厂区降尘用水：项目砂石料场、生产车间以及厂区道路需要定期洒水降尘，用水量约为8m3/d（1600m3/a），全部蒸发损耗，无废水产生。 6）生活用水：根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）中相关标准，不在厂区住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，本项目劳动定员为40人，均不在厂区住宿，则本项目生活用水量为2.0m3/d（400m3/a）。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流，初期雨水经收集沉淀池（3#）处理后用于厂区降尘洒水，项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在初期雨水收集沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，清净雨水经周边水渠进入厂区外东侧水塘。洗车废水经沉淀池（2#）沉淀后回用于生产，生产废水经三级沉淀池（1#）沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。 ①车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗水量为23.2m3/d，4640m3/a，排水按90%计算，则车辆冲洗废水产生量为4176m3/a（20.88m3/d），经沉淀池（2#）自然沉淀后回用。 ②设备冲洗废水：设备清洗用水量为4.19m3/d，880m3/a（一年以210天计），排水按90%计算，则设备冲洗废水产生量为792m3/a（3.77m3/d），冲洗废水经三级沉淀池（1#，每级均为4.0m×2.4m×2.0m，总容积57.6m3）自然沉淀后回用。 ③地面冲洗废水：本项目生产车间地面冲洗水量为1.55m3/d（310m3/a），排水按90%计算，则冲洗废水产生量为280m3/a（1.4m3/d），冲洗废水经三级沉淀池（1#）沉淀后回用。 ④生活污水：生活用水量为400m3/a（2.0m3/d），排污系数的80%计，则生活污水产生量为320m3/a（1.6m3/d），经化粪池处理后用于周边林地施肥。 ⑤初期雨水 由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 参考《湖南省雨水控制与利用工程技术标准》附表B 湖南省主要城市暴雨强度公式，本项目初期雨水按照岳阳市暴雨强度公式计算： 式中：q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)； P——设计重现期，年； t——降雨历时，min。 其中：P=1；t取15min；计算得q为205.0L/(s·hm2)。 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，本项目初期雨水汇水面积约3200m2（0.32hm2），经计算项目初期雨水产生量为59.05m3/次，项目初期雨水收集沉淀池总容积（72m3）可完全收集项目产生的初期雨水，初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后作为厂区内洒水降尘用水。 年暴雨次数按20次计，则初期雨水年产生量为1440m3/a。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电工程： 由城市电网引入本工程的一路 10kV 电缆线路至室外箱变，本工程负荷供电等级为三级，本厂区采用室外箱变供电，室外设一台800KVA箱变，为满足水泵房消火栓泵配电末端切换要求，根据项目用电负荷计算，项目年用电量约200万kWh。 8、劳动定员 本项目劳动定员为40人，生产采用一班工作制，每天工作8个小时，全年工作210天，均不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图及产污环节 施工期主要包括场地平整等基础施工、主体工程、装修工程以及设备安装、调试等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图2-2： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； ②废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； ③扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘； ④噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； ⑤固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 2、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要从事混凝土的生产，各工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应。商品混凝土生产工艺、产污环节见下图。 G 砂石 砂石料场 进料口 G 装载机 传送装置 水 泵 外加剂 罐 计量 泵 配料门 计量 筒仓 膨胀剂 矿粉 散装水泥 粉煤灰 筒仓 筒仓 水池 筒仓 配料门 配料门 配料门 泵 配料门 计量 计量 计量 计量 计量 泵 放料阀 放料阀 放料阀 放料阀 放料阀 搅拌机（微机控制系统） WS 备注： G—废气 W—废水 Z—噪声 S固废 GWZ GWSZ 送工地 取样试验 混凝土搅拌车 图2-3 项目商品混凝土生产工艺流程图 生产工艺简述： （1）预选原材料：各原辅材料厂商提供样品，对所提供样品进行预配比试配，测定其强度等性能，选出合格且符合要求的样品，由专人负责原料采购。本工序产生的污染物为粉尘。 （2）检验控制：对采购回来的原材料再次进行质量检验，合格后，将水泥、砂石、粉煤灰、矿粉、膨胀剂（根据混凝土用途需要添加）加入原料筒仓，外加剂进行配制后加入外加剂罐。本工序产生的污染物为粉尘。 （3）配料、搅拌：由计算机进行计量配料，完成后加入搅拌机，并由水泵泵入水进行强制搅拌，每天需停机对搅拌机进行清洗。本工序产生的污染物为粉尘、废水以及噪声。 （4）装入罐车：搅拌完成后，将产品装入搅拌车，并在出厂检验合格后运输交付客户。本工序产生的污染物为粉尘、噪声，运输过程将产生车辆噪声，扬尘，车辆冲洗将产生车辆冲洗废水。 （5）取样试验：建设单位在选择物料供应商之时，会随机抽取部分样品进行检验，确保原辅料符合生产需求，若达到不到生产的要求，则直接退还给供应商；若符合生产需求，则进入生产工序，且后续同一供应商同一原料不再检测。在混凝土达到预定搅拌工艺要求后，抽取样品在实验楼进行检测（采用物理实验，不涉及化学试剂，检测内容比如结后的硬度力学实验、凝结时间等物理实验等），以确定生产的混凝土符合该规格的《预搅拌商品混凝土国家标准》（GB/T14902-2016）。试验过程中会产生废弃试验样品。 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入运输车辆，最后送至建筑工地。 本项目砂、石提升以密闭皮带输送方式完成。水泥、粉煤灰、膨胀剂及矿粉等则以压缩空气吹入筒仓，辅以螺旋输送机供料，搅拌用水采用压力供水。 项目商品混凝土服务范围主要为岳阳县城以及周边乡镇。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用空地进行建设，没有与本次评价有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 常规监测因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2023年岳阳市生态环境局岳阳县分局环境质量公报结论数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2023年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 18μg/m3; 40μg/m3; 45.0; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 0.9mg/m3; 4.0mg/m3; 22.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 128μg/m3; 160μg/m3; 80.0; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.1; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 49μg/m3; 70μg/m3; 70.0; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。 1.2 特征污染因子 为了解本项目所在区域环境空气其他污染物质量现状，本次评价引用岳阳格物检测有限公司于2023年5月19—21日对《湖南希奕环境卫生管理有限公司日处理20吨餐厨垃圾建设项目》区域空气质量进行了3天的监测。 ①监测因子：TSP； ②监测点位：G1项目厂界外东北侧（距本项目厂界直线距离4938m）； ③监测时间与频次：2023年5月19—21日，监测日均值； ④监测结果：见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/Nm3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 超标率/%; 达标情况. G1; TSP; 日平均; 0.3; 0.191-0.220; 0; 达标. 根据上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目废水不外排，区域地表水体为新墙河。为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门2023年对新墙河常规监测断面新墙河八仙桥的地表水分析数据。 表3-3 2023年八仙桥断面地表水监测统计结果 断面名称; 监测因子; 单位; 年均值; 标准值. 新墙河八仙桥断面; pH; 无量纲; 7; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.5; ≧5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.0; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 11.2; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.1; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.08; ≤1. 总磷; mg/L; 0.062; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.02; ≤0.2. 根据上表可知，新墙河八仙桥断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目厂界外50m范围无居民敏感点，因此本项目故无需进行声环境质量相关现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需进行相关现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目用地性质为仓储用地，不占用基本农田、林地和生态红线，占地范围内不涉及生态环境保护目标。经现场踏勘，项目区受人类活动影响较大，地块周边主要为农用地，植物多为人工种植作物等，未发现珍稀濒危受保护动植物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目建设地位于岳阳县荣家湾镇欣荣村与荣鹿村交界处，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气环境保护目标。项目环境保护目标见表3-4、表3-5，项目保护目标图见附图2。 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内大气环境主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 1#付友坤居民; 113.07023; 29.14299; 居民点; 5户，18人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 83-260m. 2#周玉米居民; 113.07106; 29.14565; 10户，35人; NW; 290-500m. 3#枫树垄居民; 113.07492; 29.14205; 20户，70人; NE; 160-500m. 4#欣荣村居民; 113.07136; 29.13657; 8户，26人; S; 302-500m. 5#欣荣村居民; 113.07422; 29.13733; 6户，20人; SE; 283-360m. 2、其他环境 表3-5 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模、功能; 保护级别. 地表水环境; 水塘; E; 180m; 灌溉用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 新墙河; NE; 5000m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 荣家湾水库; NE; 2170m; 农业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 地下水; 厂界及评价范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 地下水质量标准(GBT14848-2017) Ⅲ类标准. 声环境; 评价范围50m内无居民等敏感点; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田，评价范围内无珍稀濒危植物. 备注：因项目周边居民生活用水均为自来水. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物 施工期：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 营运期：粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。 表3-6 《水泥工业大气污染物排放标准》表3 污染物; 无组织排放监控位置; 排放限值. 颗粒物; 厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5 mg/m3. 2、水污染物 施工期：本项目施工期生产废水经沉淀处理后回用于现场洒水抑尘，不外排，生活污水经临时旱厕处理后用于周边菜地施肥。 营运期：生产废水经三级沉淀池（1#）沉淀后循环使用；洗车废水经沉淀池（2#）处理后回用于生产；初期雨水经沉淀池（3#）沉淀后用于洒水降尘；生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 本项目排放的大气污染物主要为粉尘；废水经沉淀处理后回用，不外排，生活污水经化粪池收集处理后用作周边林地施肥。项目不涉及排污权交易的主要污染物，无需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期间对环境污染问题主要表现在扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、施工期废气污染及保护措施 （1）扬尘 该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q—一起尘量，kg/吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.31; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 （2）施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 （3）环境保护措施 项目施工严格执行《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告〔2015〕5号）、《岳阳市大气污染防治2016年实施方案》（岳环发〔2016〕15号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳环发〔2016〕27号） “六个百分之百”：现场封闭管理百分之百、场区道路硬化百分之百、渣土物料蓬盖百分之百、洒水清扫保洁百分之百、物料密闭运输百分之百、出入车辆清洗百分之百，具体如下： ①施工现场硬质围挡应连续设置，路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑物单体四周1.5m以外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 ②主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。超过2天以上的渣土堆、裸地是用防尘布覆盖或喷凝固剂等方式防尘。所有粉料建材覆盖或是用料仓密封存放。在各类建设工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾处理干净。并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。 ④工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备。整个施工期必须设专职保洁员2人以上。专职保洁员主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 ⑤为防止施工车辆行驶产生的扬尘、泥土装卸的扬尘对道路两侧存在居民点产生影响，运输人员应将易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 在采取上述措施后，施工扬尘对厂区内部及周边敏感点影响较小。 2、施工期废水污染及保护措施 施工期废水主要为施工人员日常生活污水及施工设备的冲洗废水。 根据建设单位提供的资料，最大施工人数预计为20人，根据《湖南省用水定额地方标准》，生活用水量按100L/人·日计，施工时间6个月，则施工期生活用水量为2m3/d，污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水量为1.6m3/d，可知项目施工期产生的生活污水较少，建设单位在厂区内设置化粪池，产生的生活污水经化粪池处理后作为农肥。 施工设备的冲洗废水污染物主要为SS和石油类，施工场内设置隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池沉渣作为建筑垃圾处置。 3、施工期噪声污染及保护措施 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表4-3 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 各类打桩机; 105; 99.0; 93.0; 89.5; 87.0; 85.0; 83.4; 82.1; 81.9; 80.0. 振捣机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 空压机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民产生明显影响。 （2）对高噪声设备设局部围挡。 （3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。 （4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、施工期固废污染及保护措施 施工期固体废物主要为多余的土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。 （1）产出的弃料及其他建筑垃圾，及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 （2）施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 （3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （4）建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时收集，妥善贮存，交有资质单位处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 （5）项目建设需要对场地进行平整，开挖量约为2.5万m3，填方量约为0.8万m3，弃土约为1.7万m3，运至渣土部门指定的地点堆存，不得随意丢弃。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 5、生态水土流失环境措施 为了减少施工期间的水土流失，提出以下水土保持管理措施要求： ①在土地开挖建设中，应尽量避开雨季； ②合理弃土：为避免临时堆土场的水土流失，建设单位应采用防尘布覆盖全部弃土。苫盖栓牢、压实，做到刮风不开。苫盖接口紧密，接口处互相叠盖，不留空隙；苫盖拉挺、平整，不得有折叠和凹陷。 ③材料堆放场：施工场地要设置材料堆放场堆放砂石料等建筑材料，为了防止降雨对材料堆放场的冲蚀，材料堆放场周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用苫布进行覆盖。 ④合理安排施工时间：在施工过程中，合理安排施工顺序，雨季中尽量减少土地开挖面，并争取土料的随挖、随运、随铺、随压。将施工过程中的泥浆经沉淀、晾干后回填，对水质环境影响能控制在较小范围内，且产生水土流失量较小。 ⑤组织管理：建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。项目施工期各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的水土流失能起到显著的抑制作用，起到防止水土流失、保护生态环境的作用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染物 1.1大气污染源强 本项目排放粉尘主要为筒仓粉尘、原料堆存、卸料扬尘、车辆运输扬尘、汽车尾气等。 （1）筒仓粉尘 本项目设置商品混凝土2条生产线，每条生产线配套设置5个筒仓（300t的筒仓4个，100t的筒仓1个），项目所需的水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀剂等通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部自带的仓顶除尘器处理，处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 根据设计资料，各筒仓单罐设仓顶除尘器风量为2000m3/h，项目为一天8小时制，年工作时间210天，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中3021水泥制品制造，其物料输送储存粉尘产生量按0.12kg/t-产品计。本项目年产60万立方商品混凝土（约144万吨），则本项目筒仓产生的粉尘为172.8t/a。 根据业主提供资料，项目所购买的搅拌主机的各筒仓顶均自带一个脉冲布袋除尘器，一套搅拌设计合计5个筒仓，2条生产线共设10套脉冲布袋除尘器；除尘器除尘效率可达99.7%，则筒仓粉尘排放量为0.52t/a，经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目生产车间设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 （2）投料及搅拌粉尘 商品混凝土生产过程中，骨料通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，输送皮带采取封闭措施。本项目进料口设于封闭的砂石料场内，且在生产线的配料机及搅拌机上部配套安装集气罩同时配套有皮带遮蔽帘，用于收集该过程中产生的粉尘，投料和搅拌过程中产生的粉尘经收集后经搅拌主机配套的脉冲布袋除尘器处理，经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目生产车间设于封闭式厂房内，生产车间无组织粉尘对外环境影响较小。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中3021水泥制品制造，其物料混合搅拌粉尘产生量按0.13kg/t-产品计。本项目年产60万立方商品混凝土（约144万吨），则本项目投料及搅拌粉尘量为187.2t/a，通过自带的脉冲布袋除尘器处理后的排放量为0.56t/a（去除效率取99.7%），在搅拌楼内自然沉降。 - （3）原料堆存扬尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，计算本项目原料堆存扬尘产排情况。 ①原料堆存扬尘包括装卸扬尘和风蚀扬尘，其产生量核算公式如下： 式中：P——颗粒物产生量，t； ZCy——装卸扬尘产生量，t； FCy——风蚀扬尘产生量，t； NC——年物料运载车次，t； D——单车平均运载量，t/车； (a/b)——装卸扬尘概化系数，kg/t，其中a 指各省风速概化系数（湖南省0.0008），b指物料含水率概化系数（参照各种石灰石产品取值0.0017）； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，据附录3，取3.6062； S——堆场占地面积，m2，砂石料场10214.08m2。 项目原料砂、碎石装卸量约为1087200吨，车辆单次载重约为30t，则运载车次约为36240次，原料堆存扬尘产尘量约为585.3t/a。 ②原料堆存扬尘排放量核算公式如下： 式中：P——颗粒物产生量，t； UC——颗粒物排放量，t； Cm——颗粒物控制措施控制效率，%，据附录4，洒水、围挡、出入车辆冲洗控制效率分别为74%、60%、78%，则综合控制效率可达1-（1-74%）×（1-60%）×（1-78%）≈97.5%； Tm——堆场类型控制效率，%。料场虽作全封闭，但装卸次数较大，料场出口开关频繁，故控制效率参照附录5，取60%。 计算得原料堆存扬尘排放量为5.85 t/a。 （4）车辆运输扬尘 本工程原材料、产品均采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Qi——车辆运输起尘量，kg/（km·辆次）； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2； Qt——车辆运输总扬尘量，t； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 本项目原料运输量约为1344000 t/a，外运产品1440000 t/a，空车、载重车质量分别约为10t、40t，平均每天空车、载重车各464辆次，在厂内以5 km/h行驶，行驶距离按100m计，道路路况（即表面粉尘量）以0.4 kg/m2计，计算得空车、载重车起尘量分别为3.37kg/d、10.96kg/d，总扬尘量28.66kg/d（5.74 t/a）。 为防止运输道路积尘引起二次扬尘，拟对生产区、入厂道路进行水泥硬化，厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗，运输车辆顶端设篷布遮盖，并限制车速，定期对路面进行人工清扫并洒水降尘，在干燥多风天气期间适当增加清扫和洒水频次。经上述措施后预计粉尘抑制率可达到 80%，运输扬尘排放量为1.14 t/a（0.58 kg/h）。 （5）汽车尾气 项目不设置地下停车场，均为地面停车位，地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的地点（停车位），因此，间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响，对外环境影响较小。 1.2 废气排放情况 本项目废气产排情况见下表 表4-1 废气产排情况一览表 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 原料筒仓; 颗粒物; 172.8; 经筒仓自带脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降; 无组织; 0.56; 0.26. 2; 投料及搅拌; 颗粒物; 187.2; 设置封闭式搅拌楼，粉尘经搅拌主机自带的脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降; 无组织; 0.56; 0.28. 3; 原料堆存; 颗粒物; 585.3; 全封闭厂房（四面围挡并设置顶棚），全封闭的皮带运输机，雾化喷淋除尘，洒水降尘; 无组织; 5.85; 2.93. 4; 车辆运输; 颗粒物; 5.74; 生产车间、入厂道路进行水泥硬化； 厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗； 运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速； 定期对路面进行人工清扫并洒水降尘; 无组织; 1.14; 0.58. 5; 汽车尾气; NOX、CO、THC; 少量; 自然逸散; 无组织; 少量; /. 合计; 颗粒物; 951.04; /; /; 8.11; 4.05. 1.3 非正常工况分析 本项目为混凝土搅拌站建设项目，生产运行阶段存在操作不当或设备故障时会导致非正常工况，如筒仓或搅拌主机配套的脉冲布袋除尘器失效、雾化喷淋除尘设施出现故障未正常运行，增加粉尘无组织排放，将可能造成一定范围内颗粒物短暂超标，对局部范围内的空气质量造成的影响较大，需要建设单位强化环保意识，落实防范措施。具体措施如下： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、维护脉冲布袋除尘器的运行状态，以保持其净化能力及容量。 （2）确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 （3）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，增强操作人员的环保意识。 （4）委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 1.4措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），由于（HJ1119-2020）没有水泥制品制造业的废气污染防治措施可行性参考，本次环评参照其沥青混合料生产的废气污染防治措施可行性参考进行分析。本项目废气处理措施可行性分析见下表。 表4-2 本项目废气处理措施可行性分析一览表 废气类别; 主要污染物; 可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否可行技术. 投料及搅拌粉尘; 颗粒物; /; 脉冲除尘; 是. 筒仓粉尘; 颗粒物; 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘; 脉冲除尘; 是. 原料堆存扬尘; 颗粒物; /; 水雾除尘; 是. 运输扬尘; 颗粒物; /; 洒水降尘; 是. 根据上表可知，本项目废气污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）的要求。 项目投料及搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理；处理后的粉尘经在封闭式搅拌楼内自然沉降。类比岳阳地区同类型项目，厂界粉尘小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值要求。 脉冲式布袋除尘器的原理为：根据水泥、粉煤灰、矿粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤袋，通过最大直径及附着力作用给滤袋孔径的影响作用，满足各粉末状物质过滤要求。除尘器由气体均布室、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入气体均布室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。脉冲布袋除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，其除尘效率可以达到99.7%以上。 本项目在物料的配料、进料、输送、提升、搅拌等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木及铺设草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： A）运输砂石车辆采取篷布覆盖措施，进厂后先喷水再卸料，同时配备洗车平台，对车身及轮胎进行冲洗。 B）对砂石料场采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 C）由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 1.5 废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），“水泥工业”指从事水泥原料矿山开采、水泥（熟料）制造、散装水泥转运以及水泥制品生产的工业部门。本项目产品商品混凝土为水泥制品，属于HJ 848-2017适用范围，因此，本次评价参考HJ 848-2017提出项目废气监测计划，见下表。 表4-3 废气监测项目及计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/季度. 2、废水 2.1废水源强 本项目产品配置用水全部进入产品，该过程无废水产生。项目废水主要为车辆冲洗废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水以及生活污水。根据建设项目工程分析，各类废水产生情况如下： ①车辆冲洗废水：产生量为4176m3/a（20.88m3/d），经沉淀池（2#）自然沉淀后回用； ②设备冲洗废水：产生量为792m3/a（3.96m3/d），经三级沉淀池（1#）自然沉淀后回用。 ③地面冲洗废水：产生量280m3/a（1.4m3/d），经三级沉淀池（1#）沉淀后回用。 ④生活污水：产生量为320m3/a（1.6m3/d），经化粪池处理后用于周边林地施肥。 ⑤初期雨水：产生量为59.05m3/次（1440m3/a），其主要污染物为SS，经初期雨水收集沉淀池（3#）处理后，用于生产厂区降尘用水。在生产区四周修建雨水导流沟，并于厂区东北侧设置初期雨水收集沉淀池（规格为6m×4m×3m，总容积72m3），初期雨水收集沉淀池平时处于打开状态，暴雨后15min后人工关闭切换阀。 2.2水污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 车辆冲洗废水; 回用于生产，不外排; 连续排放; TW002; 生产废水处理设施; 沉淀池（2#）; /; /; /. 2; 设备冲洗废水; 连续排放; TW001; 三级沉淀池（1#）; /; /; /. 3; 地面冲洗废水; 连续排放. 4; 初期雨水; 间歇排放; TW003; 初期雨水收集沉淀池（3#）; /; /; /. 5; 生活污水; 用于周边菜地施肥，不外排; 连续排放; TW004; 生活污水处理设施; 化粪池; /; /; /. 2.3废水治理措施可行性分析 （1）生活污水处理措施可行性分析：生活污水（1.6m3/d）通过化粪池处理后用于周边林地施肥。厂界周边1km范围内分布有足量的林地，完全有能力消纳项目生活污水，生活污水不会影响区域地表水环境。 （2）生产废水处理措施可行性分析 ①初期雨水处理措施可行性分析 项目设置雨水收集系统，并安装可切换的阀门，降雨历时一段时间（取15min）后，通过切换阀门，后期雨水顺地势排入外环境。 初期雨水经收集系统导入初期雨水收集沉淀池，经沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘，水质可满足洒水降尘用水要求。初期雨水产生量为59.05m3/次，初期雨水收集沉淀池容积为72m3，可满足初期雨水的暂存及处理需求。 ②生产废水循环利用可行性分析 项目车辆冲洗废水产生量为20.88m3/d，经沉淀池2#（32.4m3）后回用于生产；设备冲洗废水、地面冲洗废水产生量为1.99m3/d，经沉淀池1#（57.6m3）后回用于生产，可满足项目生产废水的暂存和处理需求。沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，沉淀池在废水处理中广为使用。项目废水经收集系统进入三级沉淀池（总容积为57.6m3，每级沉淀池容积均为19.2m3），在一级沉淀池内通过自然重力沉降进行初步沉淀，去除废水中砂石等大粒径物质，再进入二、三级沉淀池，作进一步沉淀处理，废水的悬浮物在足够停留时间内大部分沉淀至池底，上清液可回用于生产，水质可满足生产用水要求。 2.4 废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目产生的废水均不外排，不设置废水排放口，无需制定废水监测计划。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目产生噪声主要为搅拌站、运输车辆、输送机等机械设备产生的机械噪声，声源值在80dB(A)~85dB(A)之间。其中主要噪声源及设备见下表。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 位置; 设备; 噪声声级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界噪声/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 建筑物外噪声/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 厂区; 皮带输送机; 80; 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 60; 20; 3; 5; 66.0; 08:00~ 18:00; 15; 51.0; 1. 2; 螺旋输送机; 85; 50; 15; 1; 5; 71.0; 56.0; 1. 3; 搅拌机; 80; 40; 10; 1; 8; 62.0; 47.0; 1. 4; 压滤机; 85; 35; 20; 2; 5; 71.0; 56.0; 1. 5; 砂石分离机; 80; 30; 15; 1; 3; 70.5; 55.5; 1. 6; 泵类; 80; 70; 25; 0; 2; 74.0; 59.0; 1. 3.2 噪声预测 - 1、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下： （1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； R＝Sa/ (1-a)，S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T） ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i (T ) ——靠近围护结构处室外N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T ) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级； 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。 2、预测步骤 （1）以本项目厂区中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 （2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： （3）将各声源对某预测点的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值Leqg： 3、预测结果 通过对建设项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，本项目对各厂界噪声影响结果见下表。 表4-6 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源强; 噪声源与厂界距离（m）; 贡献值; 标准值; 是否 超标. 昼间; 夜间. 东厂界; 63.3; 10; 43.3; 60; 50; 否. 南厂界; 7; 46.4; 否. 西厂界; 15; 39.8; 否. 北厂界; 12; 41.7; 否. 由上表可知，项目投产后，厂界昼、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。项目厂界周边50m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周边声环境影响小。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 ①总平面布置：从总平面布置的角度出发，将高噪声设备设置于厂区中部。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房。 ③控制工作制度：项目仅在白天进行生产，夜间不得生产。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： A）皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 B）运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ④加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑤加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 3.4 噪声监测要求 本项目噪声监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），具体见下表。 表4-7 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周1m处各布设一个点; 连续等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固废产生情况 运营期产生固体废弃物主要为生产固废（除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥、废弃试验样品）、员工产生的生活垃圾、废含油抹布及手套、废矿物油等。 ①除尘器收集的粉尘：根据工程分析，项目混凝土生产线除尘器收集的粉尘为358.88t/a，经收集后回用于生产。 ②污泥：包括沉淀池和初期雨水收集沉淀池产生的污泥。类比同类型项目，污泥产生量约占废水量的0.3%，项目生产废水+初期雨水总量约6688m3/a，则污泥量约20.064t/a，经砂石分离器分离砂石、压滤机压滤后，砂石和滤渣作为原料回用。 ③废弃试验样品：类比同类型项目，废弃试验样品产生量约3.0t/a，经收集后回用于生产，不外排。 ③生活垃圾：本项目劳动定员40人，年工作天数为210天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取1kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为44kg/d、8.8t/a。 ④废含油抹布及手套：项目生产过程对生产设备进行维护保养，会产生少量的含油废抹布及手套，产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为 900-041-49，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑤废矿物油：本项目废矿物油主要来自机械设备的维护保养，产生量约为0.5t/a，废矿物油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 表4-8 本项目固废产生和处置情况 属性; 污染物; 产生环节; 废物编码; 毒害 成分; 形态; 危险特性; 产生量(t/a); 处置措施; 处置量(t/a). 危险废物; 废矿物油; 生产操作; HW08 900-214-08; 废矿物油; 液; T，I; 0.5; 收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置; 0.5. 废含油抹布及手套; 生产操作; HW49 900-041-49; 废矿物油; 固; T/In; 0.2; 0.2. 一般固废; 污泥; 废水处理; SW07 900-099-S07; /; 固; /; 20.064; 作为原料回用; 20.064. 除尘器收集的粉尘; 废气处理; SW59 900-099-S59; /; 固; /; 358.88; 358.88. 废弃试验样品; 实验室; SW92 900-001-S92; /; 固; /; 3; 3. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; SW61 900-002-S61 SW62 900-001-S62 SW62 900-002-S62; /; 固; /; 8; 环卫清运; 8. 4.2固体废物管理要求 （1）危废暂存间 项目营运过程中废矿物油、废含油抹布及手套属于危险废物，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。项目危废暂存间的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明信息：危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定： a．按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表4-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 综合楼内危废暂存间; 4m2; 桶装; 0.5t/a; 一年. 废含油抹布及手套; HHW49; 900-041-49; 袋装; 0.2t/a; 一年. （2）一般工业固废仓库 一般固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，具体为： ①贮存区采取防风、防雨、防渗透、防泄漏措施； ②各类固废应分类收集；指定专人进行日常管理，落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废“零排放”； ③贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环保图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水及土壤环境 项目须对危险废物暂存间进行重点防渗，采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，加强危险废物收集、贮存的管理。此外，对生产车间地面、初期雨水收集沉淀池、沉淀池、化粪池采取一般防渗措施。采取上述措施后，项目无污染土壤及地下水环境途径，不会对土壤及地下水环境产生显著不利影响。 6、环境风险 6.1 环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目所涉及的环境风险物质的为废矿物油，其最大储存量及临界量见下表。 ## 表4-10 风险物质最大贮存量及临界量一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 废矿物油; 危险废物HW08; 危险废物; 危废暂存间; 0.5t; 2500t; 0.0002. 合计; 0.0002. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0002＜1，风险潜势为I，故开展简单分析。 6.2环境风险识别及可能影响途径 （1）本项目生产工艺较为简单，主要考虑本项目沉淀池，当由于人为管理不当，或者自然条件的影响（主要考虑暴雨情况）等导致沉淀池废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到外界水环境中，由于沉淀池废水中悬浮物浓度相对较高，泄漏进入外界水环境中会导致局部水环境中悬浮物浓度短时间内明显上升，从而影响项目周边水体环境质量。 （2）由于本项目粉尘为生产过程中产生的主要污染物，本项目粉尘污染防治措施主要为脉冲布袋除尘器、雾化喷淋装置，当装置发生故障时，如设备老化破损、设备断电等情况，导致粉尘未得到及时处理，粉尘排放浓度会增加，对厂区周围大气环境会造成一定的影响。 （3）废矿物油为液态危废，在储存过程中，由于容器的腐蚀破损可能造成废矿物油的泄漏，进而可能渗透污染地下水、土壤。废矿物油可能引发火灾，并导致伴/次生污染事故。 6.3环境风险防范措施 ①规范沉淀池施工建设，对沉淀池进行加盖密闭处理，确保沉淀池体质量达标、满足收集处理要求，防止因池体质量不达标导致的池体破损。 ②加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目厂区排水工程，防止沉淀池废水外溢情况发生。 ④设置有专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作。对出现故障的废气处理设施进行排查，分析故障原因，对破损部位进行修补。待废气处理装置恢复正常后，方可再投入生产。 ⑤在废矿物油存储区设置围挡和防流失措施，危废暂存间地面采取硬化和重点防渗。一旦出现泄漏现象，及时控制泄漏点，并更换盛装容器，将泄漏的废矿物油采用专门的容器收集，及时清理或清洗泄漏的地点，防止废矿物油漫流或下渗。火灾发生时，消防废水收集进入初期雨水收集沉淀池（兼事故池）。 项目须严格落实上述措施，加强防范意识、责任意识，按规范进行操作。在严格采取上述措施前提下，项目风险事故发生概率较低，运营期间环境风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 原料筒仓 | 颗粒物 | 经筒仓自带的脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | 投料及搅拌 | 颗粒物 | 设置封闭式搅拌楼，粉尘经搅拌主机自带的脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降 |  |
|  | 原料堆存 | 颗粒物 | 全封闭厂房（四面围挡并设置顶棚），全封闭的皮带运输机，雾化喷淋除尘，洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 生产车间、入厂道路进行水泥硬化； 厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗； 运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速； 定期对路面进行人工清扫并洒水降尘等 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD5、 NH3-N等 | 化粪池 | 用于周边菜地施肥，不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 车辆冲洗废水沉淀池（6m×4.5m×1.2m，容积32.4m3）；设备冲洗废水、地面冲洗废水三级沉淀池（每级均为4.0m×2.4m×2.0m，总容积57.6m3 | 回用于生产，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集沉淀池（9m×5m×2.4m，容积108m3） | 回用于厂区洒水降尘，不外排 |
| 声环境 | 生产 设备 | Leq(dBA) | 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、限速禁鸣，加强管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运； 污泥、布袋除尘器收集的粉尘和废弃实验样品收集后回收利用； 废含油抹布及手套、废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗，采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，加强危险废物收集、贮存的管理； 生产车间地面、初期雨水收集沉淀池、沉淀池、化粪池采取一般防渗措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①规范沉淀池施工建设，对沉淀池进行加盖密闭处理，确保沉淀池体质量达标、满足收集处理要求，防止因池体质量不达标导致的池体破损。 ②加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目厂区排水工程，防止沉淀池废水外溢情况发生。 ④设置有专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作。对出现故障的废气处理设施进行排查，分析故障原因，对破损部位进行修补。待废气处理装置恢复正常后，方可再投入生产。 ⑤在废矿物油存储区设置围挡和防流失措施，危废暂存间地面采取硬化和重点防渗。一旦出现泄漏现象，及时控制泄漏点，并更换盛装容器，将泄漏的废矿物油采用专门的容器收集，及时清理或清洗泄漏的地点，防止废矿物油漫流或下渗。火灾发生时，消防废水收集进入初期雨水收集沉淀池（兼事故池）。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），项目类别涉及“二十五、非金属矿物制品业30—63、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 —水泥制品制造3021”，属于登记管理范畴。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目在排污前须依法履行排污许可登记手续。 ②竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当及时对配套建设的环保设施组织验收，编制验收报告，公开相关信息，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 ③运营期间，严格按照监测计划要求开展自行监测。 |  |  |  |

# 六、结论

湖南茂源建材有限公司建材混凝土搅拌站建设项目（年生产商品混凝土60万m3）符合岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见、环境功能区划、《岳阳市预拌商品混凝土专项规划（2023-2027年）》（岳建函〔2023〕49号）的要求，运营期间产生的各类污染物在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 8.11 |  | 8.11 |  |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 |  |  |  | 20.064 |  | 20.064 |  |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 358.88 |  | 358.88 |  |
|  | 废弃试验样品 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |
| 危险废物 | 废含油抹布及手套 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1  环评委托书