建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项  目 名 称  ：陌上行歌亲子营地                    
建设单位(盖章)：湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司
编  制 日 期  ：     二〇二五年一月                
中华人民共和国生态环境部制

修 改 说 明

	序号
	专家意见
	修改说明

	1
	完善“建设项目基本情况表”中“项目代码”及“审批部门”等信息，调查核实项目用地性质（自然资源局文件明确“此次报批未涉及建设用地”,提供项目用地批复文件，调查核实项目与生态红线的位置关系，补充自规部门生态红线查询文件，强化生态环境分区管控符合性分析，据此强化项目选址合理性分析。
	①已补充“建设项目基本情况表”中“项目代码”及“审批部门”等信息，P1；

②已核实项目进行房屋等建筑建设的区域为建设用地，该区域占地面积5383.79平方米，自然资源局出具的《岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明》明确了5383.79平方米为建设用地，附件7；

③在湖南自然资源政务平台网上办事大厅查询，营地涉及生态红线、但构建物所在地块不占用生态红线，查询文件见附件4、附件5；④已强化生态环境分区管控符合性分析（P6~8），已据此强化了项目选址合理性分析（P42）。

	2
	核实项目行业类别（文本多处提到“本项目属于房地产业”），强化项目建设与《湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》、与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》符合性分析，据此强化项目选址合理性分析。
	①已核实项目类别为社会事业与服务业，P1；②已强化项目建设与《湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》、与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》符合性分析（P2~3、P9~11）；

③已据此强化了项目选址和理性分析（P42）。

	3
	核实项目总投资（P1为970万元，P149投资5000万元）、占地面积（P1为249440m2,P149为374.16亩；P157为209亩），核实项目建设内容（关注是否有涉洞庭湖水域工程及涉水工程建设内容及规模），据此细化项目建设内容一览表，校核附图2平面布置图可知（本项是否还存在水上栈道、游船、龙虾养殖、娱乐区）。
	①已核实项目总投资为970万元，以项目备案证明为准，见P1、附件3备案证明；

②已核实项目建设内容，项目不涉及洞庭湖水域，已补充涉水工程建设内容，已据此细化了项目建设内容一览表。已校核附图2平面布置图，项目存在水上栈道、游船、龙虾养殖、娱乐区。P13~15、附图2。

	4
	收集区域2023年大气常规监测数据，完善大气环境质量现状评价内容，明确项目场地内湖面积、调查总磷超标原因分析及相应的改善措施；强化环境保护目标调查方位、距离及规模（不能“约2户”）；调查目前区域居民生活污水、生活垃圾等处理、排放方式，校核废水排放执行标准（GB5084—2021代替GB5084—2005）。
	①已集区域2023年大气常规监测数据，完善了大气环境质量现状评价内容，P21~23；

②已调查总磷超标原因分析及相应改善措施，P25；

③已强化环境保护目标调查方位、距离及规模，P27；

④已调查目前区域居民生活污水、生活垃圾等处理、排放方式，P26；

⑤已校核废水排放执行标准，将GB5084-2005替换为GB5084-2021，P29~30。

	5
	强化施工期施工废水、施工扬尘及生态保护措施及管理要求，补充土石方平衡（明确取土来源、弃土、弃渣去向）。
	①强化施工期施工废水、施工扬尘及保护措施及管理要求，P43~45；

②已强化施工期生态保护措施及管理要求，P141~142；

③总挖方与总填方基本平衡，填方来自工程的挖方，挖方全部用来回填，不设置取土场、无弃土弃渣外运，P35。

	6
	根据服务内容及接纳人数，核算废水产生量，特别需核实高峰期废水最高日排放量，据此分析废水处理系统设计处理规模合理性，关注农田面积、雨季及农田无需施肥季节废水去向，强化项目废水用于营地内农田施肥，不外排的可靠性，提出废水不外排的保障措施。
	①已根据服务内容及接纳人数，核算了废水产生量，核实了高峰期废水最高日排放量；P17；
②据此分析废水处理系统设计处理规模合理性，关注农田面积、雨季及农田无需施肥季节废水去向，强化项目废水用于营地内农田施肥，不外排的可靠性，提出废水不外排的保障措施。P49~51。

	7
	生态专项评价：
①结合生态评价等级，强化评价范围生态系统类型、结构与功能、生物多样性现状、保护物种、珍稀濒危物种类型、分布状况等调查。
②强化项目施工期、运营期对评价范围植被及植物多样性、动物多样性、自然景观等生态影响分析，细化生态保护与恢复、补偿措施，提出施工期限制要求。
	①已强化评价啊范围内生态系统类型、结构和功能调查，P91~92、附图6；
②已强化生物多样性现状、保护物种、珍稀濒危物种类型、分布状况等调查。P93~127；

③强化项目施工期、运营期对评价范围植被及植物多样性、动物多样性、自然景观等生态影响分析，P132~138；
④细化生态保护与恢复、补偿措施，提出施工期限制要求。P141~142；

	8
	校核项目生态保护投资，完善生态环境保护措施监督检查清单。
	①校核项目生态保护投资，P146；

②已完善生态环境保护措施监督检查清单，P58。

	9
	补充编制单位和编制人员情况表、编制单位承诺书、编制人员承诺书、编制主持人资格证书、编制单位环境信用平台信息截图、编制单位编制人员环境信用平台信息截图、现场勘查照片。

核实P2“本项目工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，项目属于房地产业”中的“房地产业”，如果是肯定不能在实验区建设。本项目业主注册就是生态文化旅游开发有限公司，核实项目建设项目行业类别。P150自规局明确表示“本项目不涉及建设用地”。
	①已补充编制单位和编制人员情况表、编制单位承诺书、编制人员承诺书、编制主持人资格证书、编制单位环境信用平台信息截图、编制单位编制人员环境信用平台信息截图、现场勘查照片；

②已核实项目类别为社会事业与服务业，P1；

③自然资源局出具的《岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明》明确了5383.79平方米为建设用地，附件7。

	10
	P2“本项目所有工程均不在岳阳县生态保护红线区划范围之内，符合生态保护红线要求。”应补充自规部门生态红线查询文件。核实本项目用地类型。
	①营地涉及生态红线、但构建物所在地块不占用生态红线，查询文件见附件4、附件5；

②已核实项目进行房屋等建筑建设的区域根据自然资源局出具的《岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明》明确了5383.79平方米的用地类型为建设用地，且不涉及生态红线，附件7。

	11
	核实P7本项目是否存在“以鸣笛、轰赶方式惊吓鸟类等危及鸟类生存、繁衍的”活动。核实本项目是否涉及“第三十二条在实验区内开展参观、旅游活动，由保护区管理机构编制方案，方案应当符合保护区保护和管理目标以及保护区旅游开发规划。”。
	①营地主要进行野生动植物科普、体验农耕等活动，不涉及捕鱼，捡拾鸟蛋、雏鸟，捣毁鸟巢等活动；在候鸟越冬、越夏期，停车场禁止鸣笛、轰赶等惊吓鸟类的行为，P10；
②营地在开展活动前由湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局编制活动方案，营地按照方案制定活动计划，开设的活动与保护区保护方向一致。（P10~11）。

	12
	细化建设项目现状情况调查及存在环境问题（现有村民生活污水是否达标排放）。
	细化建设项目现状情况调查及存在环境问题，现有村民生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，P27。

	13
	完善表2-1项目主要组成一览表：核实是否建设医疗室、兽医和柴油发电机等、明确厨房建设规模及能源类型和数量、餐厨垃圾暂存区、一般固废暂存区、围墙、经营方式、区域硬化及绿化面积。核实项目总投资（P1为970万元，P149投资5000万元）、占地面积（P1为249440m²,P149为374.16亩；P157为209亩）。根据附图2平面布置图可知，本项是否还存在水上栈道、游船、龙虾养殖、娱乐区。

核实表2-4项目给排水情况一览表（果蔬用水），用水量应按天计算，据此核实污水处理站规模（40t/d）是否满足本项目需要。
	①已核实建设医疗室，不设置兽医、柴油发电机等，已明确厨房建设规模及能源类型和数量，不专门设餐厨垃圾暂存区，一般固废暂存区位于楼梯下，已明确围墙、经营方式及绿化面积，区域不硬化。P13~15；
②已核实项目总投资为970万元，以项目备案证明为准，见附件3；

③已核实项目占地面积为249440m²，374.16亩，见附件6 岳阳县麻塘办事处文件；
④已核实项目存在水上栈道、游船、龙虾养殖、娱乐区。P13、P15。

	14
	核实表3-1岳阳县2022年空气监测数据统计结果一览表中评价标准。
	已核实表3-1空气监测数据统计结果一览表中评价标准，P21~22。

	15
	环境质量现状建议采用2023年作为基准年。核实表3-3大气监测结果一览表和表3-7声环境质量监测结果：根据查询历史天气情况，岳阳县区域在2024.3.22～2024.3.24期间属于阴～小雨～中雨～大雨，风向主要为南风，核实监测布点合理性（目前是布在厂址西南侧）及数据有效性（环境空气和噪声雨季监测？）。核实表3-5地表水水质监测结果统计表：明确项目场地内湖面积、采样点位合理性及总磷超标原因分析及对策。
	①环境空气质量、现状已采用2023年作为基准年（P21~22）；

②已补充采样监测期间环境空气采样气象参数记录表采样期间天气为晴，风向为东北风，所以大气监测点位布置在厂址西南侧合理，噪声监测合理。（P23、P25）；

③已核实地表水水质监测结果统计表，已明确项目场地内湖的面积（102808㎡），已分析采样点位和理性分析及总磷超标原有及对策。P24~25。

	16
	核实表3-8主要环境保护目标：声环境环境保护目标调查约2户？应明确数量。
	已明确，新垸居民、麻塘居民各两户。P27

	17
	明确表3-14恶臭污染物排放标准的考核点位（无组织废气应在厂界）。
	已明确恶臭污染物排放标准的采样点在厂界的下风向侧，或有臭气方位的边界线上，P29。

	18
	由于本项目场地内湖及洞庭湖区域总磷超标现状，核实本项目废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的依据，建议加强总磷的执行标准。
	已核实项目执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）的依据，已加强总磷的执行标准。P29~30。

	19
	P32补充本项目土石方平衡，明确建筑垃圾处置措施。明确是否使用沥青路面。
	①总挖方与总填方基本平衡，P35；

②建筑垃圾能利用的则利用，不能利用的委托渣土公司外运处理，运至政府指定的位置，P35；

③营地内使用沥青路面，P31。

	20
	完善运营期生态环境影响分析：油烟废气排气筒数量及排气筒高度；恶臭废气的防控措施；生活废水和餐饮废水收集管网及废水处理站规模（明确废水处理站各构筑物的相关参数）；固废的产生类型（是否有废机油、医疗固废、动物尸体等）、产生量及暂存处置措施。
	①已完善油烟废气排气筒数量和排气筒高度；已加强恶臭废气的防控措施。P37~39；
②已补充生活废水和餐饮废水收集管网及废水处理站规模（明确废水处理站各构筑物的相关参数）P38~39、P50。

	21
	补充完善污水处理站故障情况下的应急措施，是否配备应急池；由于人员及动物活动，建议全区域按要求建设雨污分流，并对初期雨水进行收集处理。
	已补充完善污水处理站故障情况下的应急措施，配备应急池；全区域按要求建设雨污分流。P51。

	22
	完善生态现状调查：强化评价区域主要生态问题、生态系统类型、结构与功能，非生物因子特征，生物多样性现状、保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种的类型、分布和保护状况等调查，补充相关图片。
	已完善生态现状调查：强化了评价区域主要生态问题、生态系统类型、结构与功能，非生物因子特征，生物多样性现状、保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种的类型、分布和保护状况等调查，补充了相关图片。P91~128。

	23
	补充施工期、运营期对越冬候鸟的影响及应对措施。
	已补充施工期、运行期对越冬候鸟的影响及硬度措施，P137、P142、P144。

	24
	按照修改后的环保措施重新核实保护投资。
	已重新核实环保投资，P56~57。

	25
	完善附图：项目平面布置图（油烟废气排口、一般固废间、危废间、应急池、初期雨水收集池等）、污水管网图、监测报告质量保证单、地表水采样照片（P173与P175不一致：内湖中心区域和内湖岸边区域）。
	①已完善项目平面布置图，已补充油烟废气排口、一般固废间、应急池收集池等的位置）、补充了污水管网图，附图2、附图3；

③已核实地表水采样的照片中采样人员站在内湖岸边，定位的点也为内湖岸边区域，是一致的。监测报告检测单位已盖章，附件9。


目  录
III建设项目环境影响报告表


1一、建设项目基本情况


12二、建设内容


20三、生态环境现状、保护目标及评价标准


31四、生态环境影响分析


43五、主要生态环境保护措施


58六、生态环境保护措施监督检查清单


61七、 结论


62陌上行歌亲子营地生态专项评价报告


148附图1  项目地理位置图


149附图2 平面布置图


150附图3 雨污管网图


151附图4 声环境、大气环境保护目标示意图


152附图5 项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区位置关系图


153附图6 噪声、地表水、大气监测布点图


154附图7 生态系统分布图


155附图8 土地利用现状图


156附图9 植被类型图


157附图10 敏感区分布图


158附图11 植被覆盖度分布图


159附图12 物种分布图


160附图13 调查植被样方设置图


161附图14 调查样线设置图


162附图15 区域水系图


163附图16 湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能区划图


164附图17 湖南东洞庭湖国家级自然保护区土地利用现状图


165附图18 湖南东洞庭湖国家级自然保护区植被分布图


166附图19 湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护动物分布图


167附图20 湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护植物分布图


170附件1 环评委托书


171附件2 营业执照


172附件3 备案证明


173附件4 三条控制线压覆查询


174附件5 构建物地块红线压覆查询


175附件6 岳阳县麻塘办事处文件


176附件7 岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明


177附件8 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区管理局的复函


178附件9 检测报告


186附件10 专家意见


=


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	陌上行歌亲子营地

	项目代码
	2307-430621-04-05-803637

	建设单位联系人
	李*
	联系方式
	153****7499

	建设地点
	  湖南 省 岳阳 市 岳阳 县 麻塘 街道 畔湖新村

	地理坐标
	 113 度 4 分 33.836 秒， 29 度 15 分 9.251 秒

	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业

——114公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地——其他公园

——118驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场——涉及环境敏感区的
	用地（用海）面积（㎡）/长度（km）
	249440㎡

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建
□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	970
	环保投资（万元）
	98

	环保投资占比（%）
	10.1
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                          

	专项评价设置情况
	生态环境影响专项评价；

涉及环境敏感区—东洞庭湖国家级自然保护区（实验区）

	规划情况
	1、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划（2016~2025）》 

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划（2016~2025）》符合性分析
根据《湖南省东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2016~2025）：对自然保护区内的整个自然环境资源、湿地生物资源和人文景观资源实行全面保护。长久维持一个稳定、健康，功能多样的湿地生态系统，成为永久保持具有全球影响的生物多样性热点地区。
实验区在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社会提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所。

实行全区禁猎，进一步建立健全法规、措施和制度，加强执法力度，增强队伍建设，搞好岗位组合，技能培训，法律法规培训。杜绝非法狩猎、捕猎、毒杀野生动物和破坏栖息地的行为。开展以水禽、江豚为主要对象的湿地生态监测，掌握关键种群的动态变 化，完善湿地信息中心，提高湿地生态的保护管理质量。

保护目标：东洞庭湖湿地及其生物多样性得到有效保护。保护区域内的生态环境和物种多样性，满足依赖湖区资源谋生群众经济持续发展的需求；保护水禽越冬种群和江豚种群；加强水位调控，改善湿地环境条件；加强捕捞、放牧、割苇、采蒿和其他在湿地内进行生产建设的管理，防止湿地退化、植被破坏和珍稀濒危野生动物种群数量的减少；探索合理利用自然资源的途径，促进生物多样性循环与自然演替，达到人与自然的和谐共存。

本项目工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，项目属于社会事业与服务业，项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所。项目对于自然保护区湿地生态、野生动植物保护等公众宣传方面具有重要意义，项目的建设已取湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的选址意见（见附件8）。工程建设与《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》是相符的。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

项目属于社会事业与服务业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本）规定，项目不属于其中限制类、淘汰类类别，为允许类。本项目的建设是符合国家相关产业政策要求的。
2、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据附件4三条红线压覆查询可知营地涉及生态保护红线，根据附件5构建物地块红线压覆查询可知营地构建物地块不涉及生态红线，项目与生态保护红线相关文件符合性分析见以下分析：

①根据表1-1分析可知，项目符合《自然资源部 生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》自然资发〔2022〕142号相关管理要求。
表1-1  与自然资发〔2022〕142号符合性分析
标准要求
本项目情况
符合性
规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
3.经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。
5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。
7.地质调查与矿产资源勘查开采。
8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
9.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。
10.法律法规规定允许的其他人为活动。
项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所，项目对于自然保护区湿地生态、野生动植物保护等公众宣传方面具有重要意义。本项目属于不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教项目。
符合
（二）加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。
①自然资源局出具的《岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明》明确了5383.79㎡为建设用地，项目利用已有的该建设用地进行房屋等设施的建设，项目不新增建设用地；②本项目已取得湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的同意，见附件8。
符合
②根据《湖南省自然资源厅  湖南省生态环境厅  湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知（试行）》（湘自资规〔2024〕1号）：

二、规范允许有限人为活动准入
生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。允许有限人为活动准入目录见附件1。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的项目，应当依法开展环境影响评价。
附件1
湖南省生态保护红线内

自然保护地核心保护区以外区域

允许有限人为活动准入目录

序号

项目类别

5

不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

（1）在不新增建设用地情况下，可利用现有闲置房屋改造建设民宿；

（2）标识标志牌、道路（含索道、步道、栈道等）、观景台、游客服务中心、生态停车场、休憩等配套性服务设施建设及维护；

（3）污水处理、垃圾储运、公共卫生、供电、供气、供水、通信、安全防护、应急避难、医疗救护、电子监控等必要公共设施建设及维护；

（4）符合相关规划的接待等其他配套性服务设施。

项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所，项目对于自然保护区湿地生态、野生动植物保护等公众宣传方面具有重要意义。本项目属于不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教允许有限人为活动。项目的建设不新增建设用地，利用现有房屋改造休闲区、娱乐区、中心体验区的房屋；建设标示标牌、道路观景台、游客服务中心、生态停车场、休憩等配套性服务设施；建设污水处理、公共卫生、供电、供水、安全防护等必要的公共设施及其他配套的服务设施，项目已取得湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的同意，见附件8；同时根据自然资源局出具的《岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明》（附件7）、附件5构建物地块红线压覆查询文件可知进行房屋等建筑建设的区域不涉及生态红线。因此本项目的建设符合《湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知（试行）》（湘自资规〔2024〕1号）。同时项目在建设及投运之前应按相关规定办理相关手续。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区一类区，执行一级标准。根据现有监测数据，项目所在地环境空气能满足一级标准要求。根据监测数据，项目所在区域的NH3、H2S满足（HJ2.2-2018）中附录D标准，地表水中各监测断面监测因子除总磷以外，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。本项目产生的废水经场内污水处理站处理后用于农田施肥，不外排，对地表水影响不大。项目各噪声监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中1类标准。
（3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目使用的资源主要为电和水，施工过程中用电依托当地电网供电，员工生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）生态环境准入清单
本项目位于湖南省岳阳县荣家湾镇，根据岳阳市人民政府《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在地属于重点管控单元，相符性分析如下。
表1-2  岳阳市生态环境管控基本要求分析
管控维度
管控要求
本项目措施
是否符合
空间布局约束

1.1全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为

项目萌宠区拟养殖少量的动物，病死动物交由病死畜禽无害化处理中心处理。

符合

1.2在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停
项目龙虾养殖区养殖少量的龙虾，属于散养，不用网箱、网围、拦网，也不投肥、投饵等，主要为观赏教育用。
1.3限制新墙河区域稀土、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量。
项目远离新墙河区域，且不涉及采矿。

污染物排放管控

2.1 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能。

本项目属于社会事业与服务业，项目废水经处理后用于水稻等植被施肥，不涉及城镇污水收集。

符合
环境风险防控

3.1大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用

项目萌宠区拟养殖少量的动物，不属于大型养殖场；病死动物交由病死畜禽无害化处理中心处理。

符合
3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理

项目饲养动物数量较少，且主要为观赏教育用。动物粪便每日袋装密闭收集至暂存点，用于营地内农田施肥或绿化施肥；动物棚舍冲洗及动物尿液经一体化污水处理设施处理后用于农田灌溉。
符合

3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络

项目种植采用生态种植，不使用农药、农膜，使用有机肥，肥料包装袋交由环卫部门处理。

符合

3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治

项目区域无重点断面、重点污染源、饮用水水源地。

符合

3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系

项目所在区域不涉及国控断面、饮用水水源保护区、水量水质考核断面。

符合

3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。

资源开发效率要求

4.1对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围，严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可

4.2积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置

4.3水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m³/万元，万元工业增加值用水量32m³/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56

4.4能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤

4.5土地资源：荣家湾镇：镇耕地保有量5618.31公顷，基本农田保护面积4231.82公顷。建设用地总规模3754.96公顷，城乡建设用地规模2800.53公顷，城镇工矿用地规模2077.78公顷
①项目使用自来水，不开采地下水；

②项目使用的能源为电源、液化石油气，不使用煤；

③项目不破坏现有耕地、基本农田。

符合

综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。

3、与《中华人民共和国自然保护区管理条例》符合性分析
依据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第二十六条：禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外；第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

本项目工程位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区。项目属于社会事业与服务业，项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所。项目运营期间废气可达标排放，综合废水处理后用于营地内农田施肥及绿化用水，不外排，项目对于自然保护区湿地生态、野生动植物保护等公众宣传方面具有重要意义，依据自然保护区管理条例，本项目建设可行。

5、与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》符合性分析根

根据下表1-3可知，项目符合《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2019.3.1施行）相关要求。

表1-3  与岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》符合性分析
条例要求

项目情况

符合性

第十八条 保护区范围内禁止下列行为，但法律、法规另有规定的除外：

（一）从事砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等破坏保护区生态环境活动的；

（二）向保护区水体和洲滩违法排放污染物、倾倒废弃物的；

（三）经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的；

（四）以损害受保护野生植物物种再生能力或者受保护野生动物的主要生息繁衍场所的方式进行植物采集的；

(五)以毒杀、电击、枪杀、捕鸟粘网、滚钩、迷魂阵等方式非法狩猎或者捕捞野生动物的；

（六）候鸟越冬、越夏期，在候鸟主要栖息地捕鱼，捡拾鸟蛋、雏鸟，捣毁鸟巢，以鸣笛、轰赶方式惊吓鸟类等危及鸟类生存、繁衍的；

（七）破坏鱼类等水生生物洄游通道以及受保护野生动物的主要生息繁衍场所的；

（八）采集、出售、收购、运输、利用国家或者本省重点保护野生动植物及其制品的；

（九）其他不符合保护区功能定位的开发利用与建设行为。

①主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所，不涉及砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等破坏保护区生态环境的活动；

②营地产生的污水经一体化污水处理设施处理后用于农田施肥；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；病死动物交由病死畜禽无害化处理中心处理；动物粪便每日袋装密闭收集至暂存点，用于营地内农田施肥或绿化施肥；③不设施水上餐饮，项目所在地不在湿地洲滩，且无越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的活动；④不不进行受保护的野生植物的采集，不进入受保护野生动物的主要生息繁衍场所；⑤不进行狩猎或者捕捞野生动物的活动；⑥营地主要进行野生动植物科普、体验农耕等活动，不涉及捕鱼，捡拾鸟蛋、雏鸟，捣毁鸟巢等活动；在候鸟越冬、越夏期，停车场禁止鸣笛、轰赶等惊吓鸟类的行为；⑦营地区域不涉及鱼类等水生生物的洄游通道以及受保护野生动物的主要生息繁衍场所；⑧不涉及采集、出售、收购、运输、利用重点保护野生动植物及其制品的活动。
符合

第二十六条 禁止任何单位和个人进入核心无从事与保护和管理无关的活动。

营地位于实验区

符合

第二十七条 禁止在核心区、缓冲区开展旅游和其他生产经营活动，禁止建设任何生产经营设施。在核心区、缓冲区建设防洪抗旱等非生产经营设施的，应事先征求保护区管理机构意见，依法报有关行政主管部门批准，并确保正常情况下不对保护区生态环境造成不利影响。

符合

第三十条 在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设。

向实验区引进或者放生外来物种应当事先征求保护区管理机构的意见，并按照《湖南省外来物种管理条例》的规定，经有关行政主管部门许可。

①营地主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所，项目对于自然保护区湿地生态、野生动植物保护等公众宣传方面具有重要意义。本项目属于不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣项目。

②营地内植被种植本地植物、农作物，不引进外来种；饲养少量的动物用作教学，如引进外来物种则事先征求保护区管理机构的意见，并按照《湖南省外来物种管理条例》的规定，经有关行政主管部门许可后再引进。

③项目已取得湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的同意，见附件8。④营地在开展活动前由湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局编制活动方案，营地按照方案制定活动计划，开设的活动与保护区保护方向一致。

符合

第三十一条 市、县（市、区）人民政府应当调整优化实验区内产业结构，发展与保护区保护方向不相冲突的种植业、养殖业、加工业等生产经营活动，推广农业标准化。

符合

第三十二条 在实验区内开展参观、旅游活动，由保护区管理机构编制方案，方案应当符合保护区保护和管理目标以及保护区旅游开发规划。

在保护区组织参观、旅游活动的机构，应当向保护区管理机构报送活动计划，严格按照前款规定的方案进行，并加强管理。

严禁开设与保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

符合

第三十三条 各级人民政府应当加强实验区垸内天然湖泊的管理，维持湖泊湿地生态功能。禁止围湖造地或者围垦湿地洲滩等改变天然湖泊现状、影响湿地生态服务功能的活动。

对实验区内鸟类栖息数量较多、生态保持较为完整的内垸湖泊由保护区管理机构登记造册并公开。乡镇人民政府或者街道办事处应当予以协助。

纳入名录的内垸湖泊的承包、出租、转让及改变生产经营方式等，不得擅自改变其湿地性质，且事先应当征求保护区管理机构的意见。

①营地保持场内的湿地生态功能，营地不围湖造地，不进行改变湖泊现状、影响湿地生态服务功能的活动。②营地所在地不属于保护区管理机构登记造册在内的鸟类栖息地；③项目不改变湿地的性质，不改变湖泊现状。

符合

第三十四条 实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目以及实验区内已建成的设施，其污染物排放不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标。

营地主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所，不属于生产设施。

符合

第三十五条 保护区管理机构可以根据实际情况，将实验区内候鸟集中栖息地划定为季节性封闭管理区，报市人民政府批准并公布实施。

经调查，营地所在地没有候鸟集中栖息地。

符合




二、建设内容
	地理位置
	1、项目地理位置

本项目位于湖南省岳阳市岳阳县麻塘街道畔湖新村。地理位置为：东经113度4分33.836秒， 北纬29度15分9.251秒。

2、项目与自然保护区的位置关系

本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区。

	项目组成及规模
	1、项目由来

湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司成立于2023年，主要经营范围包括组织策划各类大型活动、组织中小学生课外劳动体验活动、开展户外体验式拓展活动、进行科研教育培训活动等。公司拟投资970万元在岳阳县麻塘街道畔湖新村建设陌上行歌亲子营地，主要借助该地段特有的生态条件，对幼儿进行野生动植物科普、让幼儿体验农耕，拟打造一个临近城乡，自然生态、研学与育童休闲兼具，促进幼儿自然发展、科学发展、健康发展的现代教育基地。项目的建设有利于提升当地文娱活力，带动区域经济。

根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）等环保法律法规的相关规定，本项目行业类别属于“五十、社会事业与服务业——114公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地——其他公园、——118驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场——涉及环境敏感区的”，应进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司委托湖南聚星励志环保科技有限公司对项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。
2、建设项目工程概况

本项目主要工程内容如下：

表2-1 项目主要组成一览表

项目组成

主要工程内容

主体工程

休闲区

休闲区地块双面临水，被四棵大树环绕，建筑设计理念以树和水作为起点，下水、临水、下树、上树。对现有房屋进行改扩建，根据不同尺度的大小，将咖啡厅、阅读区、私密区、屋顶花园、鸟居等功能空间串联起来，形成一个环游上山下山的路径。2层，建筑面积200㎡。
娱乐区

娱乐区对场地内原有3层宅基地改造，建筑面积为373.5㎡，功能为会客厅、包间、儿童区、烘培间和天吧露台，以及包含庭院茶座和临水的休闲平台。整体改造策略为重新粉刷原有外墙、更新门窗体系、三层局部拆除，空出屋顶平台空间。
中心体验区

中心体验区为国有建设用地，现状为3栋1层的红砖厂房，1栋2层的住宅楼，总建筑面积为818.80㎡。对其进行改造，作为厨房、工作坊、卫生间、游客服务中心、后勤用房以及员工休息室等用途。功能：餐饮、体验、展览、办公。
礼仪空间

有连桥滨水平台、连桥、泳池、礼仪草坪、临水单体建筑，其中临水的单体建筑，共2层，建筑面积为350㎡，作为阅读区和活动区用。该区域为新建。
露营帐篷区

帐篷区场地面积共有6060.7㎡，布置12个帐篷在场地周边，保留中部的大草坪区域以及坡地，以满足日后的集体活动和运营需求。功能：居住、露营。
船屋区

占地面积16390㎡。在水塘边建设船屋，建筑面积952.92㎡，为木质结构。功能：住宿、休闲。该部分为新建。
萌宠区

总体面积8500㎡，动物棚舍120㎡，少量喂养兔、狗、鸟、鸡、鸭等动物。该部分为新建。
艺术稻田

在现有农田的基础上种植水稻，稻田面积15372.1㎡，供活动人群观赏，形成艺术景观。

丛林探险区

总体面积6300㎡，根据自然地形搭建木桩布置游乐场景，有山丘攀登、草地穿越、水塘飞影，其中水塘飞影有水上吊桥、生态小岛、独木桩。
果林区

总体面积16000㎡，种植枇杷林、橘子林、苹果林、水杉林，马棚273㎡。
青鸟莲池

利用现有池塘，荷花、芦苇荡换季交替种植，水域面积2950㎡。
向日葵种植区

向日葵种植区面积：6248平方米

种植区

种植面积34443㎡，种植油菜花、荞麦、草莓、黄瓜、番茄等作物。
研学菜地

占地面积2600㎡。主要为研学农田及采摘园，寓教于乐，种植葡萄、番薯、辣椒、落花生、绿豆等农作物。

绿洲沙坑

总体面积5100㎡，瞭望塔1栋，建筑面积163㎡，森林课堂1栋单层建筑，建筑面积200㎡。该部分为新建。
龙虾养殖

利用现有池塘进行龙虾养殖，水域面积：1306㎡。
水上栈道

沿现有池塘修建一个条水上栈道。

辅助工程

门卫岗

门岗亭位于主入口停车场的末端，主要功能包括售票、卫生间、休息等候区。建筑面积80㎡。

医务室

设置于中心体验区

食堂

位于中心体验区内，设置6个灶头，采用液化石油气作为燃料，最大储存量100kg。
绿化
草坪等绿化面积66195㎡。

停车位

330个露天停车位，停车场占地面积约2000㎡。
道路

项目在场地西侧设置一个主入口、一个次入口，方便人员进入，营地内道路布设为碎石路
围墙
不设置实体围墙，用植物简易围墙。
公用工程

供水

由市政供水管网接入
供电

由市政供电系统提供
排水
雨污分流，雨水排放经设置的雨水沟渠的方式排放至临近水塘内，营地内综合废水处理后用于营地内农田施肥及绿化用水，不外排

消防
配备灭火器等相应消防应急物资

暖通
建筑物内配套空调或通风设施
环保工程

施工期
废气
加强施工管理，设置围档、物料堆放采取遮盖措施、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘，加强管理，规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料，使用符合相关环保标准的装修建材和装修涂料
废水

施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用；生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排
噪声

选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备
固废

建筑垃圾委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运
生态
对临时占地进行绿化恢复

营运期

废气
①汽车尾气加强营地内绿化，种植吸附能力较强的植物；

②餐饮油烟安装静电油烟净化器设备处理；

③恶臭采取喷洒除臭剂、定期清洗动物棚舍及公厕、动物粪便及生活垃圾日产日清措施处理；

④一体化污水处理设施采取地埋式，加盖；
废水
①生活废水经化粪池处理后进地埋式一体化污水处理设施；
②餐饮废水经隔油池预处理后进地埋式一体化污水处理设施；
③动物棚舍废水经便于清掏的沉淀池处理后，进地埋式一体化处理设施；
④建设单位拟采用地埋式一体化污水处理设施处理营地内综合废水，处理规模40m³/d，处理后用于营地内农田施肥，不外排。

噪声
配电、风机设备设置在专用设备用房内，并采用隔声、减震措施；场地内设限速、减速、禁鸣标志
固废
①生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门清运；

②餐厨垃圾暂时用带盖的白色大桶收集，由餐厨废物特许经营单位每天上门收集处置，故不专门设置餐厨垃圾暂存区；

③动物粪便每日袋装密闭收集至场地内暂存点，用于营地内农田施肥或绿化施肥；

④隔油池废油采用专用油桶收集后，暂存在一般固废暂存区，外售至有资质的餐饮废油回收单位；

⑤污泥委托环卫部门用吸粪车清运；

⑥病死宠物尸体及时交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理；
⑦医疗废物经妥善收集后委托有相关危险废物处理资质的单位处理。
临时工程

施工营地

不设置专门的施工营地，施工人员租赁附近的农居进行食宿

料场

项目不设料场，所需骨料、沙及碎石料等建筑材料均外购

取/弃土场

项目不设取/弃土场，土石方基本持平

3、土地使用情况
营地总规划为249440m²，374.16亩（见附件6 《岳阳县麻塘办事处关于申请办理湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司“亲子营地”项目相关用地手续的请示》）。根据自然资源局出具的《岳阳县自然资源局关于办理陌上行歌亲子营地项目选址有关事项的说明》明确了5383.79㎡的用地类型为建设用地，附件7，该区域进行房屋等建筑物的建设。其余土地利用类型为水面、耕地，暂未利用的集体建设用地。营地涉及生态红线、但构建物所在地块不占用生态红线，查询文件见附件4、附件5。
除建设用地外，营地区域土地不硬化，采用碎石铺路或木地板。
4、涉水工程
项目不涉及洞庭湖水域，利用营地内现有的池塘，营地内水域面积共约102808㎡。涉水的项目有：

（1）礼仪空间：有连桥滨水平台、连桥、泳池、礼仪草坪、临水单体建筑。其中连桥滨水平台、连桥、泳池涉水。水域面积3000㎡。
（2）丛林探险区：根据自然地形搭建木桩布置游乐场景，有山丘攀登、草地穿越、水塘飞影，其中水塘飞影的水上吊桥、生态小岛、独木桩涉水。水域面积：1850㎡。

（3）青鸟莲池：利用现有池塘，荷花、芦苇荡换季交替种植，水域面积2950㎡。

（4）龙虾养殖：利用现有池塘进行龙虾养殖，水域面积：1306㎡。

（5）水上栈道：沿现有池塘修建一个条水上栈道。

3、主要设备
根据建设单位提供资料，主要公用设备详见表2-2。
表2-2 主要公用设备一览表
序号

设备名称

规模与型号

单位

数量

1

分体式空调
CS-HA4558FWY
台

若干
2

水泵
KQL200/410-90/4((Z)
台

若干
4、项目原辅材料
根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料详见表2-3。

表2-3  本项目主要原辅材料消耗量一览表
序号

物料名称

单位

用量

备注

1

动物饲料、食物

t/a
2
外购，动物喂养
2

消毒剂（次氯酸钠等）
t/a
0.05
外购，地埋式一体化污水设备消毒使用，最大储存量0.02t，就近储存在服务用房
3

电
万kwh/a
200
/
4

水
m³/a
39180.28
/
5
液化石油气
t/a
视使用情况而定
原辅材料理化性质分析：

次氯酸钠（NaClO）：是钠的次氯酸盐，微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。与水及二氧化碳极易生产次氯酸，次氯酸是它是中性分子，可以扩散到带负电荷的细菌表面，并穿过细菌的表面，并穿过细菌的细胞膜进入细菌内部，产生氧化作用，破坏细菌各种酶的系统，最后导致细菌死亡。

根据项目给排水情况一览表可知项目用水41950.88m³/a，其中回用水量2770.6m³/a，则新鲜用水39180.28m³/a。
5、劳动定员、接待人员量
项目劳动定员40人，亲子营地开放时间365天。

营地采取预约制：①寒、暑假为旺季（12周），接待频率拟定为一周2天，接待时间计24天。高峰期最大接待人数1200人/d。②非寒、暑假为淡季（30周），接待人数拟定600人/d，接待频率拟定为一周2天，接待时间计60天，剩余时间不接待人员。

6、公用工程
（1）供电工程：由市政供电系统提供。当地供电稳定，不设置柴油发电机。
（2）给水工程：营地用水来自市政管网自来水。

（3）排水工程：排水采用雨、污分流制排水系统。雨水排放经设置的雨水沟渠的方式排放至场内内湖。营地内部生活污水、动物棚舍排水经污水官网收集后进入地埋式一体化污水处理设施统一处理，经处理后用于营地内农田施肥。

7、项目用、排水核算

项目运营期主要用水节点包括：职工生活用水、活动人群餐饮及公厕用水、动物棚舍用水（动物喂养、棚舍冲洗）、种植用水、绿化用水，用水参考《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》。《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》中家猪的用水定额为35L/头·d，因营地动物棚舍区养殖宠物数量少，主要供幼儿观赏教育用，对卫生要求高，棚舍冲洗、动物清洗次数多，所以用水定额定为105L/头·d。具体情况见下表。
表2-4  项目给排水情况一览表

用水项目

数量

用水系数

用水量

（m³/a）
排水系数

排水量

m³/a
最高日排放量
活动人群
旺季

24d
餐饮

1200人
10L/d·餐

576

80%
460.8

19.2
公厕

1200人
5L/d·人

144

80%
115.2

4.8
淡季

60d

餐饮

600人
10L/d·餐

720

80%
576

9.6
公厕

600人
5L/d·人

180

80%
144

2.4
住宿职工365d

10人
145L/d·人

529.25

80%
423.4

1.16
不住宿职工365d

30人
50L/d·人

547.5

80%
438

1.2
动物棚舍

20头
105L/头·d
766.5

80%
613.2

2.1
种植用水

种植区
34443
320m³/667m²·a
16524.38
自然吸收及蒸发
/
/
研学菜地
2600
320m³/667m²·a
1247.38
/

/

水稻
15372.1

基本424m³/667m²·a
泡田70m³/667m²·a
11385.03
/
/
向日葵种植

6248
116m³/667m²·a
1086.61
/
/
果林区

15727

99m³/667m²·a
1556.97
/
/
草坪等绿化

66195

60L/㎡·月
6687.26
/
/
合计
41950.88

/
2770.6
28.46


	总平面及现场布置
	1、工程总平面布置

项目红线面积374.16亩，主要建设内容包括休闲区、娱乐区、中心体验区、礼仪空间、露营帐篷区、船屋区、萌宠区、艺术稻田、丛林探险区、果林区、花海区、种植区、研学菜地、绿洲沙坑。项目入口位于场地西侧，平面布局充分利用现有地形条件，结合项目区内水域、陆域条件进行优化布置。
2、工程施工布置

（1）供水工程
生活用水来自附近村镇自来水。

（2）排水工程
生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排。
（3）供电工程
本项目临时施工用电由附近村镇供电网接入。

（4）施工管理及生活布置

施工营地：不设置专门的施工营地，施工人员租赁附近的农居进行食宿；

料场：项目不设料场，所需骨料、沙及碎石料等建筑材料均外购；

取/弃土场：土石方基本持平，不设取/弃土场；

施工便道：利用现有水泥道路为施工便道，不独立设置施工便道；

施工区：布置在项目占地范围内。

	施工方案
	1、施工工艺
施工期工艺流程及产污节点图详见下图。

[image: image25.jpg]



图2-1  施工期工艺流程及产排污环节
本项目施工期施工工艺如下：

施工期主要根据需要完成地块内的场地平整及基础开挖、主体及基础配套工程建设、绿化、环保、道路等工程建设以及室内装修。

本项目施工期污染物主要包括：施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气、装修废气等废气；施工废水及施工人员产生的污水；施工设备产生的施工噪声；基础土方开挖产生的土石方、施工过程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

本项目施工按照场地平整→基础施工→主体工程施工→配套附属工程施工→装修的次序安排施工方案。在施工过程中使用低噪声施工设备，采取设置围挡，洒水抑尘等措施，从而减少施工期对居民的影响。

2、建设周期
本项目建设期4个月。
3、劳动定员
施工期间高峰期间施工人员约20人。

	其他
	无。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、主体功能区划
根据《湖南省主体功能区规划》（2012年），省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。

根据《湖南省主体功能区规划》（2012年），岳阳县属于省级重点开发区域，其功能定位为：适度拓展产业空间，扩大人居和生态空间，在优化结构、节约资源、保护环境的基础上，重点支持要素集聚、土地集约、人口集中，推动经济又好又快发展，成为全省经济和人口的密集地区，支撑富民强省和中部崛起的主要区域。到2020年重点开发区域集聚的经济规模占全省80%以上，总人口占65%左右，城镇化率达到60%以上。
发展方向为：
——加快产业发展。坚持做大产业、做强企业、做优品牌，积极发展战略性新兴产业和生产性服务业，运用高新技术改造传统产业，增强产业配套能力，促进产业集群。以长株潭国家综合性高技术产业基地建设为平台，以国家级高新区和经济技术开发区建设为突破口，加强各类园区建设，主动承接长三角和珠三角等发达地区的产业转移。走资源节约型、环境友好型的产业发展道路，大力发展循环经济，实现资源合理开发、节约使用和综合利用。

——促进人口集聚。加快人口城市化步伐，扩大中心城市规模，发展壮大与中心城市具有紧密联系的中小城市和小城镇，形成分工有序、优势互补的城镇体系。推进城乡基础设施和公共服务一体化，提高城镇集聚和承载人口的能力，坚持发展高新技术产业与劳动密集型产业并举，创造更多就业岗位，大规模有序吸纳农村转移人口。

——完善基础设施。统筹规划建设区域内交通、能源、供水、环保等基础设施，加快区域基础设施一体化进程，构建便捷、安全、高效的区域综合交通运输体系。

——保护生态环境。加强环境保护，强化节能减排，减少工业化和城镇化对生态环境的影响，划定必需的生态空间，突出城市群绿心和城市绿地培育保护，加强生态敏感区生态保护，构建绿色相连、疏密相间、山水城林相融的生态格局，打造宜居城市。

——发展都市农业。切实加强耕地保护，划定必需的农业发展区，因地制宜发展市郊农业、建设蔬菜基地，确保都市农产品供应充分、质量安全。

本项目为房地产项目，项目不涉及到生态保护红线，符合区域主体功能区划。
二、实施区域自然概况生态环境现状
湖南东洞庭湖国家级自然保护区地处湖南省东北部岳阳市境内，涉及岳阳县、岳阳楼区、汨罗市、湘阴县、君山区和华容县。范围在 东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬 29°00′00″－29°37′45.7″之间。保护区总面积157628公顷，其中核心区面积 33286.2公顷，缓冲区面积32369.8公顷，实验区面积91972公顷。主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一。

项目生态现状详见生态影响专项评价。
二、环境空气质量现状

（1）为解岳阳县环境空气质量现状，本次环评引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》（链接：https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2193537.html）中的岳阳县环境空气质量数据进行评价，统计结果如下。
表3-1  2023年区域空气质量现状评价表
所在区域
监测

项目
年评价指标
现状浓度（ug/m³）
标准值

（ug/m³）
占标率（%）
达标情况
岳阳县
SO2
年平均质量浓度
5
20
10.0
达标
NO2
年平均质量浓度
18
40
45
达标
PM10
年平均质量浓度
49
70
67
达标
P㎡.5
年平均质量浓度
34
35
97
达标
CO
95百分位数日平均质量浓度
900
4000
25
达标
O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度
128
100
80
达标
（2）项目拟建地位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，因此环境空气质量需执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，本次评价引用《岳阳县东洞庭湖下雁子洲水域历史遗留砂石尾堆清理、生态修复治理项目环境影响报告书》中的现状监测数据（监测时间为2022年4月23日~29日），其监测点位于项目南侧约4km处，且位于东洞庭湖自然保护区的实验区范围内，符合引用要求，其监测结果具体见表3-2。
表3-2  环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3）
监测项目
监测结果
G1（本项目南侧约4km）
SO2
24小时平均浓度范围
0.029~0.042

标准值（24小时均值）
0.05

最大浓度占标率（%）
84

超标率（%）
0

达标情况
达标
NO2
24小时平均浓度范围
0.021~0.034

标准值（24小时均值）
0.08

最大浓度占标率（%）
42.5

超标率（%）
0

达标情况
达标
CO

24小时平均浓度范围
0.3~0.5

标准值（24小时均值）
4

最大浓度占标率（%）
12.5

超标率（%）
0

达标情况
达标
PM10
24小时平均浓度范围
0.032~0.046

标准值（24小时均值）
0.05

最大浓度占标率（%）
92

超标率（%）
0

达标情况
达标
PM2.5
24小时平均浓度范围
0.020~0.034

标准值（24小时均值）
0.035

最大浓度占标率（%）
97.1

超标率（%）
0

达标情况
达标
TSP

24小时平均浓度范围
0.088~0.112

标准值（24小时均值）
0.12

最大浓度占标率（%）
93.3

超标率（%）
0

达标情况
达标
由表3-1可见，各大气监测点的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准要求。
本项目特征因子为硫化氢、氨。本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地环境空气进行了现状监测。具体情况如下：

表3-3  环境空气采样气象参数记录表
采样日期
天气
风向
风速(m/s)
温度(℃)
气压(kPa)
相对湿度(%)
2024.03.22
晴
东北
1.5~1.6
12.5~16.1
100.6~100.7
64~65
2024.03.23
晴
东北
1.5~1.7
11.1~16.2
100.2~100.3
72~73
2024.03.24
晴
东北
1.5~1.7
11.5~15.9
100.5~100.6
69~70
（1）监测布点

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”

根据表3-2环境空气采样气象参数记录表可知，采样时候风向为东北风，即大气监测点位布置在主导风险的下风向-厂址西南侧，详见表3-4。
表3-4 大气监测点
编 号
监测点地名
方位及距离
备注
G1
厂址西南侧
厂址西南侧约30m
主导风向下风向

（2）监测频率和时间

连续监测3天。NH3和H2S监测一小时平均值。

监测结果

表3-5  大气监测结果一览表

点位名称

检测日期

检测结果（μg/m³）

氨

硫化氢

厂址西南侧G1

2024.03.22

02:00~03:00

50
4

08:00~09:00

40
3

14:00~15:00

50
3

20:00~21:00

50
4

2024.03.23
02:00~03:00

40
4

08:00~09:00

50
4

14:00~15:00

40
3

20:00~21:00

40
4

2024.03.24
02:00~03:00

40
4

08:00~09:00

50
3

14:00~15:00

40
4

20:00~21:00

50
3

标准值

200
10
超标率

/

/

项目所在区域的NH3、H2S的监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。
三、地表水环境质量现状

根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》（链接：https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2193537.html）中的结论：岳阳洞庭湖湖体总体处于中营养水平，7个断面中有5个断面为中营养状态，2个断面为轻度富营养状态。洞庭湖水质综合评价达到考核要求，岳阳洞庭湖总磷浓度均值为0.059mg/l。
为了解营地内湖的水环境质量现状，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目场地内湖地表水进行了现状监测。具体监测结果统计如下。

表3-6  地表水水质监测结果统计 单位：mg/L，pH无量纲
检测项目
检测结果及评价
采样时间及检测结果
浓度限值
达标

情况
2024.08.07
2024.08.08
2024.08.09
pH值
检测结果，无量纲
6.9
6.8
6.9
6~9
达标
标准指数
0.1
0.2
0.1
水温
检测结果
16.1
16.2
15.9
/
/
饱和溶解氧
计算结果mg/L
9.81 
9.79 
9.85 
/
/
溶解氧
检测结果mg/L
5.7
5.9
6
≥5
达标
标准指数
0.85 
0.81 
0.79 
高锰酸盐指数
检测结果mg/L
1.2
1.1
1.2
6
达标
标准指数
0.2
0.183
0.2
COD
检测结果mg/L
15
14
13
≤20
达标
标准指数
0.75
0.7
0.65
BOD5
检测结果mg/L
1.1
1.1
1.4
≤4
达标
标准指数
0.275
0.275
0.35
氨氮
检测结果mg/L
0.326
0.32
0.338
≤1.0
达标
标准指数
0.326
0.32
0.338
总磷
检测结果mg/L
0.08
0.08
0.08
≤0.05
超标
标准指数
1.6
1.6
1.6
挥发酚
检测结果mg/L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.005
达标
标准指数
/
/
/
石油类
检测结果mg/L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
达标
标准指数
/
/
/
阴离子表面活性剂
检测结果mg/L
0.06
0.06
0.07
0.2
达标
标准指数
0.3
0.3
0.35
粪大肠菌群
检测结果mg/L
10L
10L
10L
10000个/L
达标
标准指数
/
/
/
总氮
检测结果mg/L
0.51
0.53
0.53
≤1.0
达标
标准指数
0.51
0.53
0.53
由上表可知，除总磷外，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）“4.1.1.1监测断面的布设在宏观上能反映流域(水系)或所在区域的水环境质量状况和污染特征。4.1.1.2 监测断面的布设应避开死水区、回水区、排污口处，尽量设置在顺直河段上，选择河床稳定水流平稳、水面宽阔、无急流或浅滩且方便采样处。”营地内有多个池塘，水域面积共约102808㎡，池塘之间水系相连，地表水监测断面位置位于营地最大的内湖，避开了死水区，且水面宽阔，能反应项目水环境质量状况和污染特征，该位置避开了死水区、回水区、排污口，且采样方便，采样点位合理。

场地内湖现用于鱼塘养殖，鱼饵饲料的施用可能是导致总磷超标的原因，场地内湖属于本次的营地内体验基地，项目建设将对场地内湖水进行治理，取消鱼塘养殖，种植吸收磷多的植被。
四、声环境质量现状
本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2024.03.22~2024.03.23对项目区域声环境质量进行了监测。
根据表3-2环境空气采样气象参数记录表可知采样期间天气为晴，风速1.5~1.7m/s，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中“测量应在无雨雪、无雷电天气，风速5m/s以下时进行。”的要求。

（1）监测布点

50m范围内设置2个环境噪声监测点，各测点的编号详见表3-7。
表3-7  噪声监测点
序号

噪声监测点
与本项目相对位置

N1

新垸居民住宅
东20m
N2

麻塘居民住宅

南20m

（2）监测频率和时间

各点连续监测2天，每天两次，昼间和夜间各一次。

（3）监测结果

表3-8  声环境质量监测结果

监测点位

频次

监测日期及检测结果

标准限值

单位

2024.03.22

2024.03.23

新垸居民住宅N1
昼间
52
50
55
dB（A）
夜间
40
42
45
dB（A）

麻塘居民住宅N2
昼间

51
50
55
dB（A）

夜间

41
41
45
dB（A）

监测结果表明，监测期间项目噪声监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中1类标准，评价区域声环境质量现状较好。

4、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）及参考建设项目环境影响报告表（污染影响类）文件中区域环境质量现状分析可知，原则上不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤、地下水环境污染，因此无需开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	区域居民生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；

居民生活垃圾经收集后，由环卫部门清；

场地内湖现用于鱼塘养殖，鱼饵饲料的施用可能是导致总磷超标的原因，根据湖南昌旭环保科技有限公司2024.03.22~2024.03.24对项目场地内湖的监测数据，场地内湖总磷超标。本次建设建设将对场地内湖水进行治理，取消鱼塘养殖，建设船坞区、生态水塘等，种植吸收磷多的植被。

	生态环境保护目标
	（1）本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区保护实验区范围内，主要环境保护目标见下表。

表3-9  主要环境保护目标
环境要素

编号和名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对方位

最近距离/m

X

Y

大气

环境

新垸居民住宅
113.045386
29.151130
居住区

居民，约35户
一类

东
20
麻塘居民住宅
113.043358
29.145944
居住区

居民，约15户
一类

南
20
新旺居民住宅
113.043565
29.152263
居住区

居民，约26户
一类

北

80

声环境

新垸居民住宅
113.045386
29.151130

居住区

居民，2户

一类

东
20
麻塘居民住宅
113.043358
29.145944

居住区

居民，2户

一类

南
20
生态

东洞庭湖国家级自然保护区
/

湿地生态系统及珍稀水禽，保护其生态功能、湿地生态系统不受建设项目的影响

位于实验区内，与缓冲区直线距离约为101m、核心区直线距离约为481m

（2）地表水环境保护目标
表3-10  地表水环境保护目标

保护目标

规模、功能

方位与厂界距离

保护级别

东洞庭湖

大湖，渔业用水

西侧，101m

GB3838-2002Ⅲ类标准

（3）地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目无地下水环境保护目标。

	评价

标准
	环境质量标准

环境空气质量
本项目所在区域属于一类环境空气功能区，SO2、NO2、PM10、P㎡.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。具体限值见表 3-10。
表3-11  环境空气质量标准 （单位：mg/m³）

污染物名称

标准限值

1小时平均

日平均

8小时均值

年均值

SO2
150

50

/

20

NO2
200

80

/

40

PM10
/

50

/

40

PM2.5
/

35

/

15

CO

10000

4000

/

/

O3

160

/

100

/

地表水环境质量

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准。

表3-12 地表水环境质量标准 （单位：mg/m³，pH无量纲）
水质指标

pH（无量纲）

氨氮

CODCr

BOD5

总磷

溶解氧

石油类

粪大肠菌群（个/L）
III类

6～9

≤1.0

≤20

≤4
≤0.05
≥5
≤0.05
10000
水质指标

高锰酸盐指数
铜
锌
氟化物
硒
砷
汞
阴离子表面活性剂
III类

≤6

≤1

≤1

≤1

≤0.01

≤0.05

≤0.0001

≤0.2
水质指标

铅
镉
氰化物
挥发酚
硫化物
总氮
III类

≤0.05
≤0.005

≤0.2
≤0.005
≤0.2
≤1.0
声环境质量

执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中1类标准。
表3-13  声环境质量标准单位：dB （A）

执行标准

标准限值

昼间

夜间

1类标准

55

45

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

运营期：机动车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中标准限值。油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准。氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放浓度》（GB14533-93）无组织排放监控浓度限值标准。
表3-14  大气污染排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m³

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
表3-15  恶臭污染物排放标准
序号

控制项目

标准值mg/m³

采样点

标准来源

1

NH3

1.0
厂界的下风向侧，或有臭气方位的边界线上

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93一级标准

2

H2S

0.03
3

臭气浓度

20
表3-16 饮食业油烟排放标准（试行）

规模

小型

中型
大型
基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6
对应灶头总功率108J/h

1.67，<5.00

≥5.00，<10
≥10
对应排气罩灶面总投影面积(㎡)

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6
≥6.6
最高允许排放浓度(mg/m³)

2.0

净化设施最低去除率(%)

60

75
85
（2）水污染物排放标准

本项目施工期生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，施工废水经沉淀后回用，不外排。

运营期营地有种植草莓、番茄、黄瓜等，故pH、COD、BOD5、SS排放浓度执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中生食类蔬菜、瓜类和草本水果浇灌水质要求。NH3-N、TP、动植物油排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级排放标准。

表3-17  废水执行标准
污染因子

标准限值

标准

pH
5.5~8.5
《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）
COD
60
BOD5
15
SS
15
NH3-N
10
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
TP
0.5
动植物油
10
（3）噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体数据见表3-15。运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准。
表3-18  建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

时段

昼间

夜间

限值
70

55

表3-19  社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A）

执行标准
昼间

夜间

1类标准
55
45

（4）固体废物控制标准

建筑垃圾和其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危废废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关标准。

	其他
	无。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	项目施工期工艺流程主要为场地平整、基础开挖、主体工程施工、配套工程施工、装修施工，施工期短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。施工期主要污染为废气、废水、噪声、固废及生态环境影响。分析如下：

1、大气环境

施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。

类比同类工程施工场地TSP的量，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内采取经常保持湿润的措施，根据相关监测数据，施工场地周边地区 TSP 浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，40m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定；在不洒水情况下，距离施工区100m内各环境保护目标受施工粉尘影响较大，随着距离的增加，粉尘影响将逐渐减小；采取洒水措施后，距施工现场40m内受施工期影响的居民，受施工产生粉尘影响较大，其余受施工粉尘影响较小。

（2）沥青烟

营地内道路硬地铺装有沥青面层。项目不设沥青搅拌站，外购沥青混凝土。沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产加工过程中产生的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下的气态烃类物质，它是多种化学物质的混合烟气以烃类混合物为主要成分。同时会散发沥青臭气。施工场地开阔，沥青烟、臭气浓度散发快，且施工结束后影响也随着结束，对周边环境产生的影响不大。
（3）运输扬尘
物料运输过程中产生的扬尘会对运输道路沿线的大气环境造成一定的影响。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image2.wmf](

)

(

)

(

)

75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

      V——汽车速度，km/h；

      W——汽车载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/㎡。

表4-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。

表4-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

粉尘量

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

(kg/㎡)

(kg/㎡)

(kg/㎡)

(kg/㎡)

(kg/㎡)

(kg/㎡)

5(km/h)

0.0511

0.0859

0.1164

0.1444

0.1707

0.2871

10(km/h)

0.1021

0.1717

0.2328

0.2888

0.3414

0.5742

15(km/h)

0.1532

0.2576

0.3491

0.4332

0.5121

0.8613

25(km/h)

0.2553

0.4293

0.5819

0.7220

0.8536

1.4355

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表4-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表4-2  施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离(m)

5

20

50

100

TSP浓度

(mg/m³)

不洒水

10.14

2.81

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.68

0.60

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当减少汽车扬尘的有效手段。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对物料运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。
（4）施工机械废气
各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。本项目施工机械产生的废气总量不大且排放时间有限，项目区域地形开阔，稀释扩散速度快。采取一定措施后不会对周围环境产生较大影响。本项目要求施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量。若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。

（5）装修废气
施工期装修阶段会产生有机废气，有机废气主要来源于装修过程中使用的乳胶漆、涂料、黏合剂、稀释剂溶剂、胶合板、塑料贴面等。建议建设单位选择符合国家标准的环保型装修建材和装修涂料，可有效降低装修过程中有机废气的产生，装修完毕后应充分开窗换气。项目装修有机废气排放量不大，项目地平坦空旷，污染物易于扩散。随着装修的结束，装修废气也不再产生，对周边环境产生的影响不大。
2、水环境

施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。

（1）施工废水

施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，施工现场设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出项目场地，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。根据同类工程，石油类浓度为5~50mg/L，悬浮物浓度为3000mg/L，冲洗废水量产生量约为2.5m³/d，该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。项目设废水隔油沉淀池，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面。废水经去油、沉淀处理后回用洒水除尘，不外排，水量可满足场地抑尘需求。禁止将施工废水排入区域地表水域。

（2）生活污水

本项目施工高峰期人数为20人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按145L/人·d 计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为2.9t/d，主要污染物COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，污染产生量分别为COD 0.87kg/d、BOD5 0.58kg/d、SS 0.73kg/d、NH3-N 0.07kg/d。生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排。
3、声环境

本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备及载重车辆，该类突发性非稳态噪声源将对居民和施工人员产生不利影响。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，可能产生较大的影响。本项目施工过程中所用到的主要设备及其噪声值见表4-3。
表4-3 机械设备噪声污染源排放情况一览表

序号

施工设备

噪声级/dB（A）

1

推土机

85~100

2

装载机

85~100

3

挖掘机

80~95

4

泵
80~100

5

振捣机

90~100

6

电锯

85~100

7

压路机

90~100

8

载重卡车

80~90
为降低施工噪声影响可采取以下措施：

①合理安排施工时间，为保证周边居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，禁止中午或夜间施工。

②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座等措施降低噪声，对高噪声设备及与项目施工场地较近的居民住宅一侧设置临时围挡。

④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。

采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。
4、固体废物

（1）生活垃圾

工程建设期4个月，高峰期施工人员20人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·天计，日产生量为10kg，产生总量为1.2t。施工人员产生的生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门进行清运。
（2）土石方
本项目土石方数量主要体现在项目场地标高、场地平整、建筑基础等。根据建设单位提供资料，本项目建设过程中总挖方（15790m³）与总填方（15790m³）基本平衡，填方来自工程的挖方，挖方全部用来回填，不设置取土场、无弃土弃渣外运。工程开挖土方临时堆放在用地范围内的临时堆土场，全部用于后期场地回填及绿化覆土。

（3）建筑垃圾

项目建设过程中建材损耗、装修等会产生的少量建筑垃圾，建筑垃圾主要包括一些废砖瓦、废硬化水泥块、碎木块、金属管线、废包装等。建筑垃圾集中收集后将能回收的废材料、废包装等及时出售给废品回收公司，不能回收的按要求委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒。
5、生态环境

详见详见生态影响专项评价。
6、水土流失影响分析
本工程施工期间土石方开挖等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失，水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，土方开挖过程使得植被遭到破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运过程中，不可避免产生部分水土流失。
施工期需采取水土保持工程和植物恢复措施使水土流失程度降到最小。开挖土方集中堆置，并对临时堆场采取拦挡覆盖、排水等措施；开挖后的边坡及时完成边坡防护工程，并在周边设置临时排水措施。施工结束后及时做好土方倒序回填与植被恢复工程。随着绿化工作的完成，地表植被得以恢复，工程对水土流失的影响会逐渐消失。

	运营期生态环境影响分析
	1、废气
项目运营期废气主要为汽车尾气、餐饮油烟、恶臭。

（1）汽车尾气
项目场地内拟设置330个露天生态停车位，分散设置于营地内。在汽车进停车场怠速行驶的时候会有一定的尾气排放，主要污染物为CO、NOX、HC等。项目场地内为开放区域，污染物扩散较快，对环境空气影响较小。

根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，每辆小型车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为2.3g/km、0.2g/km、0.15g/km，每辆大型车辆进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2的量分别为5.3g/km、0.67g/km、0.62g/km。车辆按每车每次在项目区内平均行驶100米计，年接待天数84天，项目区域内大型及小型车排放的尾气主要污染物计算结果见下表。

表4-4   汽车尾气中主要污染物排放量

车辆数量（按停车位计）

污染物排放量(kg/a)

小型停车位
300
CO

HC

NOx

5.80
0.50
0.38
大型停车位

30
CO

HC

NOx
1.34
0.17
0.16
合计

7.13
0.67
0.53
（2）餐饮油烟

根据项目设计方案，中心体验区设厨房及食堂，主要为员工及活动人群提供餐食，厨房产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。

项目区厨房拟设置6个灶头，平均每天使用6个小时，按国家基准单个灶头2000m³/h计，旺季最大就餐人数按1240人/天计，接待时间计24天，淡季最大就餐人数按640人/天计，接待时间计60天，非接待日按40人/天计，时间计281天，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，则油烟年产生量为71.5kg。产生的油烟拟通过静电油烟净化器处理，通过烟道引至屋顶排放，烟道至少高出屋顶0.5m。设置1个烟道。
（3）恶臭

恶臭污染主要来源为萌宠区、营地内分散设置的垃圾收集桶、公厕、污水处理设施等。

项目萌宠区拟喂养少量动物，种类拟定为浣熊、小狗、松鼠、鸭子、鸡、兔子、山羊、羊驼、鸵鸟、宠物猪、鸟等。恶臭来自于动物的新鲜粪便、尿液、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物，呼出气中的CO2等也会散发出难闻的气味。 但主要来源是动物粪便、尿液排出体外之后分解过程产生的恶臭气体。根据拟建工程特点，萌宠区动物棚舍、笼舍恶臭气体以低矮面源形式排放，属无组织排放。

项目场地内部设置多处垃圾收集桶、多处公厕以及地埋式一体化污水处理设施。生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，在气温较高时，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。在氧气量足够时，垃圾中的有机成份如蛋白质，在好氧细菌作用下产生NH3；在氧气不足时，厌氧细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物H2S和NH3、SO2、硫醇类、胺类等化合物，污水处理设施在处理污水时也会产生一定量的H2S、NH3等恶臭污染物。项目区产生恶臭属无组织排放。①项目按国家有关的卫生要求，加大清扫保洁力度，在旺季时更应加强公厕内地面清洗、保持便池的清洁与通畅。定时给公厕喷除臭剂或空气清新剂；公厕项目采用机械抽风及自然通风相结合，将异味抽到室外，稀释后无组织排放。②一体化污水处理设施采取地埋式，加盖，减少恶臭物质的挥发；③垃圾日产日清，减少有机物发酵产生的恶臭

综上所述，本项目营运期采取上述措施，废气排放对周围环境的污染影响小，对周围环境空气影响较小。
2、废水
（1）废水污染源强
本项目废水主要来源于活动人群、员工的生活污水，餐饮废水，以及动物棚舍内动物尿液、动物棚舍冲洗废水。根据表2-4项目给排水情况一览表可知，项目排水量2770.6m³/a，其中生活污水产生量2157.4m³/a，动物棚舍废水（包括动物尿液、动物棚舍冲洗废水）产生量613.2m³/a，绿化用水由于植被、土壤的吸收和水分的挥发等，不产生废水。根据给排水情况，高峰期营地单日废水产生量最大约为28.46m³/d。建设单位拟在场地内设置一座处理量不小于40m³/d的地埋式一体化污水处理设施处理场地内废水。
营地内按需设置生态型公厕，营地内产生的分散废水由管道输送至厂内污水处理设施统一处理，经处理后用于营地内农田施肥及绿化用水，不外排。

（2）废水水质
生活污水主要包括营地内活动人群、员工产生的冲厕废水、洗漱废水及餐饮废水，总废水量为2157.4m³/a，冲厕废水中含有较高的有机物、悬浮物，尤其是 COD及氨氮较高，洗漱废水属于较清洁的杂排水，餐饮废水含有油脂及食物残渣等，其有机物、油脂、悬浮物都较高，不使用含磷洗衣粉、洗涤剂。类比一般生活污水水质，本项目生活污水水质为 COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、动植物油：40mg/L，总磷2mg/L。SS的沉淀效率取40%。
动物棚舍废水量约为613.2m³/a，由于本项目饲养动物数量较少，且主要为观赏教育用，卫生管理要求高，棚舍清洗频次远高于养殖企业，因此废水污染物浓度要低于传统养殖行业，其污染物浓度参考《昆明贝福兴宠物医院建设项目竣工环境保护验收监测》中的数据。昆明贝福兴宠物医院业务有宠物美容、宠物寄养区、宠物治疗等，医院废水经消毒池消毒后排入污水处理厂，该报告水质采样的水样为消毒池消毒后的废水，未经其他处理，且与本项目相同对卫生要求高，其COD等污染物的浓度可以用来类比本项目。场地内综合废水产生及排放情况见下表。

表4-5  项目废水产生情况

类别
污染物

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油
养殖废水613.2m³/a
浓度（mg/L）

6-9
45

14.9

41

10.7

1.2

3.48

产生量(t/a)

/
0.028 

0.009 

0.025 

0.007 

0.001 

0.002 

生活污水2157.4m³/a
浓度（mg/L）
6-9
300
150
120

30
2

40

产生量(t/a)

/
0.647 

0.324 

0.259 

0.065 

0.004 

0.086 

综合废水2770.6m³/a
混合后浓度（mg/L）

6-9
243.562 

120.099 

102.515 

25.728 

1.823 

31.917 
混合后的量(t/a)
/
0.675 

0.333 

0.284 

0.071 

0.005 

0.088 
3、噪声
随着项目的建设完成，运营期间将带来活动人群和车辆。因此本项目运营期噪声主要有三类，一是水泵房设备、配电房、空调等配套设施产生的固定源噪声，二是人群活动噪声，三是车辆出入亲子营地时产生的交通噪声。噪声源强见下表。

表4-6   本项目主要噪声源强   单位：dB（A）

序号

噪声源

所在位置

声级（dB）
1

水泵房、配电室

设备间

80-85
2

单体空调
空调预留位
50-60

3

人群活动噪声
项目场区内

60-75
表4-7   交通噪声等源强

声源

运行状况

声级（dB）

车辆

怠速行使

59-76

正常行使

61-70

鸣笛

78-84

4、固废
（1）生活垃圾

活动人群生活垃圾按0.2kg/（人·d）计算，淡季（60d）接待游客600人，旺季（24d）接待游客1200 人，则生活垃圾产生量为12.96t/a；

住宿员工生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，不住宿员工生活垃圾按0.2kg/（人·d）计算，其中住宿员工10人，不住宿员工30人，则员工生活垃圾产生量为 0.2t/d，4.01t/a。

本项目营地内设置足够数量的带盖生活垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾桶收集后清运至垃圾收集点，做到日产日清。
（2）餐厨垃圾

本项目在中心体验区设置食堂，食堂垃圾主要有原材料加工的剩饭菜、餐巾纸、塑料袋筷子、饮料罐以及饮料瓶等。餐厅淡季（60d）预计接待餐饮游客600人/d，旺季（24d）接待餐饮游客1200人/d，项目员工40人，餐厨垃圾按照0.2kg/(人/d)的产生系数计算，则餐厨垃圾总产生量约为15.88t/a。经单独收集后交由餐厨废物特许经营单位进行收集、运输、处置，做到日产日清。

（3）动物粪便

项目运营期各类动物会产生粪便，项目饲养动物数量较少，动物体型较小，产生粪便数量较少，根据建设单位提供资料，动物粪便产生数量约0.2t/a。营地内拟设1处动物粪便清运暂存点，位于动物棚舍附近。动物粪便每日袋装密闭收集至暂存点，可用于营地内农田施肥或绿化施肥。

（4）隔油池废油

项目餐饮废水由于含油较高，餐饮废水必须经隔油池预处理后再进入地埋式一体化污水处理装置处理，根据水环境影响分析计算，本项目综合废水中动植物油产生量为0.086t/a，处理后动植物油量为0.009t/a，则隔油池中动植物油的量0.077t/a，此部分废油为动植物油，不属于危险废物。采用专用油桶收集后，外售至有餐饮废油回收资质的单位，严禁私自外售给未取得许可的餐饮废油收集和运输单位。

（5）污泥
根据水环境影响分析计算，本项目综合废水中悬浮物产生量为0.562t/a，处理后悬浮物量为0.056t/a，则废水处理设施中沉淀的悬浮物的量为0.506t/a，按含水率70%计算，即废水处理设施污泥产生量1.687t/a。废水处理设施一般1年清掏2次（旺季根据情况而定），委托环卫部门用吸粪车清运。

（6）动物尸体：营地喂养少量的动物，根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死动物尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。病死宠物尸体及时交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理。
（7）医疗废物

营地有简单的药物，主要处理幼儿擦伤、伤风感冒、中暑等简单小病。营地运营过程中会产生少量的过期药物，该废药物属于危险废物，经妥善收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。医疗废物产生量约0.1t/a，经查《国家危险废物名录》（2025年版），该卫生防疫医疗废物属于危险废物，其废物类别为HW03，废物代码为900-002-03，经妥善收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。

宠物在养殖过程中卫生防疫、治疗将产生废疫苗瓶、废注射器及废药瓶等，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该卫生防疫医疗废物属于危险废物，其废物类别为HW01，废注射器属于841-002-01
损伤性废物，废药品、废疫苗属于41-005-01 药物性废物
5、地下水影响分析
表4-8  地下水评价级别判据

行业类别

环评类别

报告书

报告表

地下水环境影响评价项目类别

报告书

报告表

169、公园（含动物园、植物园、主题公园）
/
其他
/
Ⅳ类
180、公交枢纽、大型停车场
/

停车位2000个及以上；涉及环境敏感区的
/

不在范围内

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目属于其他公园，判定本项目类别为Ⅳ类；建设项目属于大型停车场，判定本项目不在评价范围，故无需开展地下水影响评价。
6、土壤环境影响分析
表4-9 土壤评价级别判据

行业类别

环评类别

Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
Ⅳ类
其他行业
/
/
/
其他

本项目为生态影响类项目，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A（规范性附录）识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类项目，因此无需开展土壤影响评价。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址位于岳阳县麻塘街道畔湖新村，位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区范围内。

①根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局对项目选址意见的复函：项目对推动东洞庭湖国家级自然保护区湿地生态、野生动植物保护等公众宣传方面具有重要意义，原则支持项目选址。

②项目已在岳阳县发展和改革局完成备案，项目的建设取得了岳阳县畔湖新村村民委员会、岳阳县麻塘办事处、岳阳县自然资源局、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的意见。

③根据“一、建设项目基本情况项目”中与规划符合符合性分析、其他符合性分析可知，项目符合《湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》、《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》、生态红线等相关管理要求，不属于禁止建设的项目。

④项目地交通基础设施完善，交通运输、物流配套方便，适合项目的建设。
综上所述，本项目建设符合规划要求，本项目选址是合理的。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期主要污染源及采取的措施如下：

1、废气
施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气。
（1）扬尘
在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。

施工期必须采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响，采取措施如下：

①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期；

②开挖时，对施工场内和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量；

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④进出施工场地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料的运输，运输路线尽量避开居民密集区和学校；设置洗车平台，运输车辆应在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。
⑤严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品预拌混凝土、沥青混凝土；

⑥施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；
⑦对于裸露施工区地表压实处理并适当洒水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。施工结束时，及时对施工占用场地进行绿化恢复；
⑧使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆；
同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆除工程100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。

采取上述措施后，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。

（2）施工机械废气
工程施工需使用机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO、NO2、THC等废气。机械燃油废气属于无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工区。污染物呈面源分布，污染物排放分散。通过加强管理，尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置，对施工设备进行定期的维护保养可减少施工机械及运输车辆尾气。
（3）装修废气
项目建成后，装修期间所使用的乳胶漆、涂料、黏合剂、稀释剂溶剂、胶合板、塑料贴面等装饰材料均会散发出一定量的有害物质，这将带来局部环境空气污染。建议建设单位选择符合相关环保标准的装修建材和装修涂料，可有效降低装修有机废气的产生。由于装修过程是暂时的、分散的，项目地平坦空旷，污染物易于扩散，因此，装修废气对区域环境空气的影响较小。项目建设方可通过在装修过程中采用优质的建筑材料及符合国家标准的室内装饰和装修材料，保持室内的空气流通，或选用净化效果显著的室内空气净化器和空气净化装置，将有效降低装修废气对室内空气产生的影响。
2、废水
施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。项目施工期产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围环境会造成一定影响。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施： 

①设置废水隔油沉淀池对施工废水作沉淀隔油处理，隔油沉淀后的废水用于洒水除尘，不外排水体。

②对施工用水严格管理，对施工期污水的排放进行严格管理，严禁施工污水乱排、乱流而污染水体及周围环境。

③施工场地应加强管理，防止土石方等进入堆放地附近水体。
④做好建筑材料和建筑废料的管理，建筑材料需集中堆放，堆放点应设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体，对周围环境造成污染。

⑤在施工区周界设置临时排水沟，雨季产生的地面径流经排水沟汇合排入临时沉淀池，经收集沉淀后用于工施工场内的洒水抑尘。
⑥严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入附近水体内。

⑦员工生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于周边农田施肥。
综上所示，施工废水不会对周边水环境造成太大的影响。

3、噪声
施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。由于项目地位于自然保护区实验区，且200m范围存在居民住宅，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。

为降低影响可采取以下措施：

①合理安排施工时间，为保证周边居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，禁止中午或夜间施工。

②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座等措施降低噪声，对高噪声设备及与项目施工场地较近的居民住宅一侧设置临时围挡。

④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。

施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。
4、固体废物

施工期固体废物主要是土石方、建筑垃圾以及生活垃圾。

（1）施工人员产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运；

（2）施工期按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽可能回收利用，若不能回用，委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。
（3）严禁将生活垃圾混与建筑垃圾一同处置，更不可随意堆放、丢弃。

（4）进行地表植被清理时，清除出来的含有植物根系的表土，在场内暂存，用作项目建设完成后绿化区域的表土。

（5）土石方全部用于回填，包括地基平整以及绿化工程覆土。由于开挖与回填在时间上不同步，挖方并不能直接用于回填和填筑，对临时堆土场采用砌挡土墙和盖毡布等水土保持措施，并尽快进行回填，避免产生新的水土流失。

综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。

5、生态环境
详见生态影响专项评价。
6、水土流失防护措施
优化主体工程土石方平衡和施工工艺，加强其施工过程中水土流失的控制；
挖方集中堆放，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，减少占地且减少因雨水冲刷造成的水土流失。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免扩大扰动面积；
合理安排施工季节，尽量避免雨季施工。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证该工程区施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象，例如对新产生的裸露地表的松土予以压实、修建排水沟；

雨季施工时应随时关注气象变化，在大雨到来前做好相应的水保应急工作，应备有充足的沙袋、塑料布或草席压住坡面进行暂时防护，以防止出现大规模水土流失现象。此外，在不影响工作效率的前提下，做好工程运筹计划，雨季应尽量缩小工作面；

避免乱挖、乱弃土的现象发生，严禁倾倒至水域，减少人为水土流失的发生。

为了避免施工期间其他未施工区域长时间裸露地表造成水土流失，对裸露地表增设临时覆盖措施，防止降雨和径流对裸露地表的冲刷，减少该区域水土流失；
为防止施工裸露场地、临时堆场的水土被冲刷、流至坑塘、内湖，在永久排水沟位置设置临时排水沟、沉淀池，排水沟采用土质梯形断面，雨水经收集沉淀后用于洒水降尘、施工用水。施工完毕后及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被，边开挖、边平整、边绿化，以减少水土流失；

及时采取有效绿化，种植草木，恢复临时用地植被。
采取系列生态恢复和补偿措施后，本项目建成后对项目区域的生态环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	1、废气
项目运营期废气主要为汽车尾气、餐饮油烟、恶臭。

（1）汽车尾气
项目场地内拟设置330个露天生态停车位，分散设置于营地内。室外生态停车场汽车尾气排放形式为无组织低矮面源排放，无法集中控制，由于国家对汽车尾气的排放采用年检制度，可确保每辆汽车尾气达标排放，对区域大气环境影响较小。

为进一步减少机动车尾气对环境的影响，建议采取以下措施：①项目出入口附近周边种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，美化环境的同时将对机动车产生尾气起到有效地吸附降解作用；②采用合理布设通道、加强交通管理、合理疏导进、出机动车，减少车辆怠运行时间和区内车流量等措施。机动车尾气经绿化带净化以及大气稀释扩散后对周围环境空气不会产生明显不良影响。
（2）餐饮油烟
根据工程分析，项目简餐区内餐饮油烟排放量为71.5kg/a，厨房每天工作按6小时计，产生的油烟废气拟通过安装静电油烟净化器设备处理，处理效率不小于85%，排烟量9000m³/h，则油烟排放量为10.73kg/a，排放浓度为0.49mg/m³，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001表2（油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m³）的要求。

为保证油烟正常排放，运营期间需加强管理，保证油烟净化设施在运营期间正常运行，油烟净化器进行定期清洗，油烟净化设施产生的废油必须全部收集清理，不得造成二次污染，确保油烟排放不扰民。

（3）恶臭
恶臭污染主要来源为萌宠区、营地内分散设置的垃圾收集桶、公厕、污水处理设施等。

项目萌宠区恶臭主要来自于饲养动物的新鲜粪便、尿液、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物等，动物棚舍应做好保洁措施，保证棚舍清洁卫生。动物粪便每日袋装密闭收集至动物粪便清运暂存点，可用于营地内农田施肥或绿化施肥。动物棚舍定时冲洗，保持清洁。

项目场地内部设置多处垃圾收集桶，生活垃圾在堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有硫化氢、NH3等。项目场地内收集的垃圾每天定时交由环卫部门集中清运处理。从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放。另外还应注意垃圾桶的清洁卫生，定时并喷洒除臭剂，减少蚊蝇滋生，做到日产日清，通过以上的措施，垃圾桶臭气对周边环境影响不大。

场地内部设置多处公厕，公厕恶臭气体产生量、产生浓度与公厕内的卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关。项目应按国家有关的卫生要求，加大清扫保洁力度，在旺季时更应加强公厕内地面清洗、保持便池的清洁与通畅。定时给公厕喷除臭剂或空气清新剂；安装低噪音排风机，排风机口的设置应符合国家或地方环保要求。保持自然通风良好，加强对公厕设施的维护；公厕项目采用机械抽风及自然通风相结合，将异味抽到室外，稀释后无组织排放。通过以上措施，可有效的降低恶臭对环境的影响，公厕臭气对环境影响不大。

综上所述，本项目营运期采取上述措施，废气排放对周围环境的污染影响小，对周围环境空气影响较小。

2、废水
（1）废水产生情况
本项目废水主要来源于活动人群、员工的生活污水，餐饮废水，以及动物棚舍内动物尿液、动物棚舍冲洗废水。根据工程分析，本项目所产生的废水为典型的中低浓度生活污水，其特点如下：A：水量变化较大，主要集中在每天的白天时段，其它时段废水量较少；B：可生化降解的成份较多，可生化性较好。场地内废水统一收集后进地埋式一体化污水处理设施处理达标后用做农田农肥，不外排。
动物棚舍产生废水（包括动物尿液、动物棚舍冲洗废水）进入地埋式一体化处理设施前设置便于清掏的沉淀池。餐饮废水在进入地埋式一体化处理设施前设置隔油池沉淀池，隔油效率60%、沉淀效率40%。地埋式一体化污水处理装置采取水解酸化+接触氧化处理工艺。场地内综合废水产生及排放情况见下表。

表5-1  项目废水产排情况一览表
类别
污染物

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油
养殖废水613.2m³/a
浓度（mg/L）

6-9

45

14.9
41

10.7

1.2

3.48

量(t/a)

/

0.028 

0.009 

0.025 

0.007 

0.001 

0.002 

生活污水2157.4m³/a
浓度（mg/L）
6-9

300
150
120
30
2

40

产生量(t/a)

/

0.647 

0.324 

0.259 

0.065 

0.004

0.086 

综合废水2770.6m³/a
混合后浓度（mg/L）

6-9
243.562

120.099 
102.515 
25.728 
1.823
31.917 

混合后的量(t/a)
/
0.675 
0.333 
0.284 

0.071 

0.005

0.088 

一体化污水设施

处理效率%
/
85%

92%

90%

75%

85%

80%

排放情况
排放浓度（mg/L）
/
36.534 
9.608 
10.252
6.432 
0.273
6.383 

排放量(t/a)

/
0.101 
0.027 

0.028 
0.018 
0.001

0.018 

执行标准 物排放标准，mg/L
5.5~8.5
60

15

15

10

0.5

10

营地有种植草莓、番茄、黄瓜等，故pH、COD、BOD5、SS排放浓度执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中生食类蔬菜、瓜类和草本水果浇灌水质要求。NH3-N、TP、动植物油排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级排放标准。
（2）一体化污水处理措施可行性分析

本项目废水主要来源为活动人群、项目员工和营地内饲养的动物。根据给排水情况，项目总废水产生量为2770.6m³/a，高峰期营地单日废水产生量最大约为28.46m³/d。建设单位拟在场地内设置一座处理量不小于40m³/d的地埋式一体化污水处理设施处理场地内废水。地埋式一体化污水处理装置是生活污水最常用的处理设施，既有缺氧又有生物氧化单元，其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术--接触氧化法，处理单元组成：①沉淀池，②调节池，③水解酸化池，④接触氧化池，⑤二沉池，⑥污泥池，⑦消毒过滤池，⑧贮水池。

工艺流程如下：
[image: image1.jpg]¥ + x B AR T
e

2 r 2 it 532 » RIRAL




图5-1  厂区污水处理站污水处理工艺流程图
动物棚舍废水（包括动物尿液、动物棚舍冲洗废水）经便于清掏的沉淀池处理后，进入地埋式一体化处理设施。餐饮废水经隔油池处理后，进地埋式一体化处理设施。场内综合废水在调节池中进行水质的均质均量，随后通过提升泵进入水解酸化池中，在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质，提高污水的可生化性，降低COD等有机物的含量。污水随后进入接触氧化池，池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料，这样在填料表面形成生物膜，由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态，这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落，能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。经过接触氧化法的污水随即自流进入二沉池，进行泥水分离，分离的污泥泵入污泥池。二沉池出水经消毒处理后进入贮水池。

项目采用的生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点，具有较高的容积负荷，另外接触氧化工艺不需要污泥回流，无污泥膨胀问题，运行管理较活性污泥法简单，对水量水质的波动有较强的适应能力。

本项目综合废水经处理后用于营地内农田施肥，不外排，参考《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021），处理后废水污染物可满足农田灌溉旱作标准。营地高峰期营地单日废水产生量最大约为28.46m³/d，污水处理设计规模为40m³/d，处理能力满足项目综合废水量的处理要求。

农田灌溉的可行性分析

根据项目给排水情况一览表可知，项目年种植用水41614.72m³/a，年产生废水量10604.3m³/a，种植用水水量远超废水产生量，从水量上来看废水经处理后用于农田灌溉是可行的。处理后的废水经管道输送至种植区，蔬菜种植区采用滴灌、草地等绿化区采用喷灌、水稻采用淹灌。

从表5-1项目废水产排情况一览表可知，经一体化污水处理设施（处理工艺：水解酸化+接触氧化）处理后pH、COD、BOD5、SS排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中生食类蔬菜、瓜类和草本水果浇灌水质要求。NH3-N、TP、动植物油排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级排放标准。所以本项目废水经处理后用于农田灌溉从水质上来看是可行的。
营地为户外体验营地，营地采取预约制，接待频率拟定为一周2天，在雨天以及连续雨天不接待游客；种植有蔬菜（37043㎡）、水稻（19755㎡）、果林（15727㎡）、草地等绿化（66195㎡），种植种类繁多，一年四季都有种植，比如冬天有草莓、夏秋有水稻、一年四季均有需要蔬菜进行浇灌，所以不会出现处理达标后的水无去向的问题。

同时营地设置一个50m³的应急池，以解决处理设施发生故障，废水无去向的问题。污水处理设施发生故障后，第二天不再进行游客接到，待污水处理设施修缮完毕后再恢复游客接待工作。
3、噪声
项目运营期噪声主要为各类电机噪声、人群活动及车辆运行噪声。

（1）项目配电、风机、水泵设备设置在专用设备用房内，优先选用符合国家标准的低噪声设备，对现有不符合国家标准的设备及时进行更换，固定机械设备可通过发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期检查、维护和保养，保持润滑、紧固各部件，减少运行震动噪声，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强。

（2）项目运营后，人群游乐活动、动物呼啸会产生噪声，主要在营地萌宠区、丛林探险区等区域。这类噪声具有波动性和随机性，随着人群往来增减而变化，高峰期噪声值最大，活动人群散去即逐渐趋于安静。项目营地管理部门应加强秩序管理，合理引导，尽量避免大声喧哗等现象，减轻活动噪声。主要在加强管理和避免人群干扰的情况下，园内动物叫声可有效降低。

（3）加强场地内周围绿化，以降低车辆噪声的传播，确保达到降噪效果，项目运行过程中加强车辆管理，对停车位集中区域交通进行疏导，避免拥堵，缩短车辆在项目内部行驶时间；营地内设限速、减速、禁鸣标志。

通过采取上述措施后，项目场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）1类标准，对周围环境影响较小。

4、固废
本项目运营期产生的固体废物主要有：活动人群和员工办公生活等产生的生活垃圾，餐厨垃圾、动物粪便、隔油池废油以及废水处理设施污泥、动物尸体、医疗废物。评价提出项目固废环境管理要求如下：

生活垃圾：营地内设置多处垃圾收集桶，生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。

餐厨垃圾：根据《岳阳市中心城区餐厨垃圾管理办法》，食堂产生的餐厨垃圾等设置符合标准的餐厨垃圾收集容器，保持收集容器等设施的完好、封闭、整洁，并保持周边环境洁净；单独收集、存放餐厨垃圾，不得将其倒入非餐厨垃圾收集设施，并按照环境保护有关规定，设置油水分离器或隔油池等污染防治设施；按合同约定将餐厨垃圾交由取得服务许可的餐厨垃圾收集、运输单位运输；建立餐厨垃圾收集、运输台帐，真实完整记录餐厨垃圾产生的数量、去向等情况。

动物粪便：动物棚舍饲养动物产生的粪便采用干清粪工艺，营地内拟设1处动物粪便清运暂存点，位于动物棚舍附近，动物粪便每日袋装密闭收集至暂存点，可用于营地内农田施肥或绿化施肥。

隔油池废油：采用专用油桶收集后，外售至有资质的餐饮废油回收单位，严禁私自外售给未取得许可的餐饮废油收集和运输单位。

废水处理设施污泥：废水处理设施污泥池一般1年清掏2次（旺季根据情况而定），委托环卫部门用吸粪车清运。

（6）动物尸体：营地喂养少量的动物，根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死动物尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。病死宠物尸体及时交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理。宠物在养殖过程中的卫生防疫、治疗，由兽医上门治疗，并带走相关废物。
（7）医疗废物

营地有简单的药物，主要处理幼儿擦伤、伤风感冒、中暑等简单小病。营地运营过程中会产生少量的过期药物，该废药物属于危险废物，经妥善收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。医疗废物产生量约0.1t/a，经查《国家危险废物名录》（2025年版），该卫生防疫医疗废物属于危险废物，其废物类别为HW03，废物代码为900-002-03，经妥善收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。

宠物在养殖过程中卫生防疫、治疗将产生废疫苗瓶、废注射器及废药瓶等，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该卫生防疫医疗废物属于危险废物，其废物类别为HW01，废注射器属于841-002-01
损伤性废物，废药品、废疫苗属于41-005-01 药物性废物
表5-2   本项目固废产生处置情况表

序号

类别

数量

废物属性

处理方式

1

生活垃圾

16.97t/a

生活垃圾

分类收集后由环卫部门统一处理

2

餐厨垃圾
15.88t/a

一般工业固体废物

交由餐厨废物特许经营单位进行收集处置

3

动物粪便
0.2t/a
用于农田或绿化施肥

4

废油

0.077t/a

外售至有餐饮废油回收资质的单位

5

污泥

1.687t/a

委托环卫部门用吸粪车清运

6
动物尸体
0.5t/a
危险废物
交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理。
7
医疗废物
0.1t/a
委托有相关危险废物处理资质的单位处理


	其

他
	1、施工期环境保护管理
（1）建设单位环境管理机构

1）工程管理
①工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。

②建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。

③切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。

④有效协调监理、设计、施工各方关系。

⑤有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。

2）环境管理机构职能

环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是：

①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。

②确保本项目环保工程验收实施和正常运转。

③落实本工程环境监测规划的实施。

3）环境管理机构任务

①制定运行期环境管理规定和办法。

②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。

4）环境管理机构组成

根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。

环保科的职责：

①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。

②监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。

③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。

④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。

（2）环境监理单位

确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。

①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。

②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。

③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。

（3）施工单位

参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。

①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。

②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。

③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。

2、运营期环境保护管理
项目建成后，必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，选定专人负责项目相关环保工作，特别注意对生活垃圾的监督管理，保证达标排放和环保要求。运营期环境管理的主要任务如下：

（1）加强对员工及活动人群环保意识的宣传教育，爱护好营地内的各类植物。制订运营期环境监测计划，并负责组织实施。避免活动人群大声喧哗，防止人员惊扰或伤害园内动物。

（2）加强管理，根据各类植被的生长季节及其植物生长习性，不定期施肥浇水，保证植物正常生长。

（3）做好营地内保洁措施，保证营地内清洁卫生，公厕、动物棚舍定期清洁，动物粪便做到日产日清，加强粪便收集设施的密闭性，降低动物粪便异味的影响。

（4）加强废水处理设施的运营管理，确保其长期稳定运行，做到废水污染物达标排放。

（5）加强对引进外来物种的防疫检疫，控制外来物种数量，避免外来物种入侵的风险。

（6）禁止使用国家明文禁止的化肥、农药、杀虫剂。采用有机绿色种植方法，避免过量施用化肥造成土壤及水体污染。

	环保投资
	本项目总投资为970万，环保的投资约为98万，环保投资占工程总投资的10.1%。本项目环保建设内容见下表：
表5-3 环保投资一览表

工程阶段

项目

防治措施

投资估算

（万元）

施

工

期

废水

施工废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘
2
生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排
0
废气
设置围档、物料堆放采取遮盖措施、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘
4
加强管理，规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料

1
使用符合相关环保标准的装修建材和装修涂料
0.5
噪声
选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声
2
固废
生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门进行清运

0.5
建筑垃圾委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存
2
运营期

废水

生活废水经化粪池处理后进地埋式一体化污水处理设施
地埋式一体化污水处理设施，处理规模40m³/d
30
餐饮废水经隔油池预处理后进地埋式一体化污水处理设施
动物棚舍废水经便于清掏的沉淀池处理后，进地埋式一体化处理设施
事故应急池
8
废气
汽车尾气加强营地内绿化，种植吸附能力较强的植物
2
餐饮油烟安装静电油烟净化器设备处理

1
恶臭采取喷洒除臭剂、定期清洗动物棚舍及公厕、动物粪便日产日清措施处理
2
噪声
电机、车辆运行、社会噪声采取配电、风机设备设置在专用设备用房内，并采用隔声、减震措施；场地内设限速、减速、禁鸣标志
2
固废
生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门清运
0.5
餐厨垃圾交由餐厨废物特许经营单位进行收集处置
0.5
动物粪便每日袋装密闭收集至场地内暂存点，用于营地内农田施肥或绿化施肥

1.5
隔油池废油采用专用油桶收集后，外售至有资质的餐饮废油回收单位

1
污泥委托环卫部门用吸粪车清运
0.5
病死宠物尸体及时交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理；

医疗废物经妥善收集后委托有相关危险废物处理资质的单位处理.
2
生态
生物多样性保护宣教
2
警示牌及宣传保护标志
3
水土保持、修建临时排水沟、绿化、表土回填、复垦等
20
加强环境保护和卫生管理，加强环境管理与监测工作
10
合计
43



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理安排施工进度，建立完整有效的水土保持防护措施，减少施工面的裸露时间，施工结束后进行复垦或景观绿化建设，采取车辆限速、禁止鸣笛，对设备采取高噪声设备减震、隔声措施，加强对施工人员的培训和教育，保护陆生动植物，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等

施工期营地内不设置临时占地，夜晚停止施工，减少噪声、光线对鸟类的影响。
	工程临时占地生态基本恢复、不干扰鸟类的生存，营地外无临时占地
	加强对场地内绿化植被维护和管理；设置保护野生动植物的宣传栏，加强工作人员及活动人群保护野生动物的宣传和教育、停车场及进场道路禁止鸣笛
	工程临时占地生态恢复；陆生动植物不受影响、禁止鸣笛标示

	水生生态
	在施工场地和临时堆放场地周边设置临时截排水设施，严禁施工人员下河捕鱼，严禁捕捉水生野生动物，并对受影响的水生野生动物物种实施保护救护
	减小施工对水质影响
	禁止水污染物进入水体
	水生动植物生活不受影响

	地表水环境
	物料堆放采取遮盖措施，避免流入水体；施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用；生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排
	不外排
	建设单位拟采用地埋式一体化污水处理设施处理营地内综合废水，处理规模40m³/d，处理后用于营地内农田施肥，不外排
	处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021），不外排

	地下水及土壤环境
	无
	无
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	配电、风机设备设置在专用设备用房内，并采用隔声、减震措施；场地内设限速、减速、禁鸣标志
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	加强施工管理，设置围档、物料堆放采取遮盖措施、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘，加强管理，规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料，使用符合相关环保标准的装修建材和装修涂料
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求
	汽车尾气加强营地内绿化，种植吸附能力较强的植物；餐饮油烟安装静电油烟净化器设备处理；恶臭采取喷洒除臭剂、定期清洗动物棚舍及公厕、动物粪便日产日清措施处理
	运营期机动车尾气执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中标准限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放浓度》（GB14533-93）相关标准

	固体废物
	建筑垃圾委托渣土公司运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运
	满足《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	①生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门清运；

②餐厨垃圾暂时用带盖的白色大桶收集，由餐厨废物特许经营单位每天上门收集处置，故不专门设置餐厨垃圾暂存区；

③动物粪便每日袋装密闭收集至场地内暂存点，用于营地内农田施肥或绿化施肥；

④隔油池废油采用专用油桶收集后，暂存在一般固废暂存区，外售至有资质的餐饮废油回收单位；

⑤污泥委托环卫部门用吸粪车清运；

⑥病死宠物尸体及时交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理；

⑦医疗废物（废药品，宠物防疫治疗过程中产生的废物）经妥善收集后委托有相关危险废物处理资质的单位处理。
	满足《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


结论

	项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施以及生态保护措施的提前下，各污染物可做到达标排放，产生的环境污染以及对周围环境的生态影响较小，从生态环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。


陌上行歌亲子营地

生态专项评价报告

项目名称： 陌上行歌亲子营地

建设单位（盖章）：湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司
编制单位：湖南聚星励志环保科技有限公司

编制日期：二〇二五年一月

一、总则
1.1项目建设的背景
湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司成立于2023年，主要经营范围包括组织策划各类大型活动、组织中小学生课外劳动体验活动、开展户外体验式拓展活动、进行科研教育培训活动等。公司拟投资970万元在岳阳县麻塘街道畔湖新村建设陌上行歌亲子营地，主要借助该地段特有的生态条件，对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕，打造一个临近城乡，自然生态、研学与育童休闲兼具，促进幼儿自然发展、科学发展、健康发展的现代教育基地。项目的建设有利于提升当地文娱活力，带动区域经济。
本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），自然保护区属特殊生态敏感区，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行），项目属于涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，因此项目需设置生态专项评价专题。
1.2编制依据
1.2.1国家法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年12月29日修订）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年8月1日起实施）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022 年6月5日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；
（7）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起实施）；

（8）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）；
（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起实施）；
（10）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；

（11）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日修正 ）；
（12）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起实施）；
（13）《中华人民共和国城乡规划法（2015年修订）》，2015.4；
（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修，2017年1月1日起实施）；

（15）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日起实施）；
（16）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（1993年9.17）；

（17）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）
（18）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年10月7日修订）

（19）《基本农田保护条例》，2011.1修订；
（20）《全国湿地保护工程规划》（2004~2030年）国务院批准。
1.2.2部门规章、规定
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（2021年1月1日施行）；
（2）《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》，环境保护部公告 2015年第17号，2015.3；
（3）《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》，国家林业局令第50号，2018年4月15日起施行；
（4）《中国湿地保护行动计划》（2000年11月）；
（5）《中国生物多样性保护行动计划》（1994年）；
（6）《关于进一步加强生态保护工作的意见》（2007.3）；
（7）《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号，2015年5月8日）
（8）《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》（国办发〔2004〕50号）；
（9）《关于切实加强风险防范严格环境环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号），2012.8；
（10）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013.9；
（11）《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015.4；
（12）《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）；
（13）《关于加强自然保护区管理有关问题的通知》（国家环境保护总局环办[2004]101号）。
1.2.3地方法规规划
（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令，2007.10.1）；
（2）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修订）；
（3）《湖南省湿地保护条例》（2005年7月30日经湖南省第十届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，自2005年10月1日起施行）；
（4）《湖南省耕地保养管理办法》（湖南省人民政府第76号文，1997.2.15）；
（5）《湖南省野生动植物资源保护条例》2010年7月29日湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第40号公布；
（6）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005，2005.7.1）；
（7）《湖南省风景名胜区条例》于2011年7月29日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，本条例自2011年10月1日起施行；
（8）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；
（9）《湖南省生态保护红线划定方案（报批稿）》；
（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知，（岳政办函〔2015〕21号）；
（11）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（12）《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划(2016～2025)》（2016年5月）；

（13）《湖南省洞庭湖保护条例》（2021年9月1日施行）；
（14）《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2018年第4号，2019年3月1日起施行）。
1.2.4技术导则、标准及规范
（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；
（3）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2015）；
（4）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/T50433-2007）。
1.2.5其他资料
（1）《中国植被》，科学出版社，1980；
（2）《湖南植物名录》，湖南科学技术出版社，1986；
（3）《湖南植被》，湖南科学技术出版社，1990；
（4）《中国珍稀植物》，上海科学技术出版社，1998；
（5）《中国濒危动物红皮书》，科学出版社1998；
（6）《中国鸟类图鉴》，河南科学技术出版社，1998；
（7）《中国两栖动物图鉴》，河南科学技术出版社，1999；
（8）《中国爬行动物图鉴》，河南科学技术出版社，2002。
1.3评价工作等级
项目位于湖南省岳阳市岳阳县麻塘街道畔湖新村，位于湖南省东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）中评价等级判定依据， 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级。因此本次生态环境影响评价等级确定为一级。详见下表。

表1.3-1  生态影响评价等级判定表
	导则内容
	本项目情况

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	项目位于自然保护区实验区

	b）涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及

	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及

	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不属于

	e）根据HJ610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及

	f）当工程占地规模大于20k㎡时包括永久和临时占用陆域和水域)，评价等级不低于二级：改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域)确定；
	工程占地374.16亩，约合面积0.24944k㎡，

小于20k㎡

	g）除本条a)、b）、c）、d）、e)、f）以外的情况，评价等级为三级：
	符合a条

	h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	不涉及多种

	1、建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

2、建设项目同时涉及陆生，水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

3、在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

4、线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级

5、涉海工程评价等级判定参照GB/T19485。


1.4评价范围与评价时段
1.4.1 评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。
项目位于湖南省岳阳市岳阳县麻塘街道畔湖新村，项目主要在施工期对湖南省东洞庭湖自然保护区造成一定的影响，随着施工期结束影响慢慢淡化，本次重点评价范围为项目周边外扩1km。
1.4.2评价时段
本项目评价时段分为施工期和运营期两个时段。
1.5生态环境敏感保护目标
在中国植被区划中，评价区处于北亚热带湿润气候区，植被类型以亚热带常绿落叶阔叶林为主。评价范围内主要的生态环境保护目标情况见表。
表1.5-1   主要生态环境保护目标

	环境保护敏感目标
	规模与特征
	与工程区距离及相对位置
	影响时段
	主要影响源及可能产生的影响
	保护对象与级别

	湖南省东洞庭湖自然保护区
	湿地生态系统维护。总面积190000公顷。主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽、自然与人文景观
	项目地位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内
	施工期（重点）、运营期
	施工期扬尘、噪声可能对其环境有所影响，运营期废气、噪声对其有轻微环境影响
	湖南省东洞庭湖


1.6评价内容
本评价工作的重点包括以下几个方面：
（1）生态环境现状调查与评价；
（2）项目建设及运营对东洞庭湖国家级自然保护区野生植物的影响评价；
（3）项目建设及运营对东洞庭湖国家级自然保护区野生动物的影响评价；
（4）项目建设及运营对主要保护对象的影响评价；
（5）项目建设及运营对项目区周边陆生植被及动物的影响评价；
（6）提出生态保护和恢复措施。

1.7生态影响评价技术路线
项目生态影响评价工作程序如图1.7-1所示。

[image: image19.jpg]



。
二、建设项目概况
2.1项目基本概况
2.1.1项目概况
（1）项目名称：陌上行歌亲子营地；
（2）建设单位：湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司；
（3）建设地点：湖南省岳阳市岳阳县麻塘街道畔湖新村；
（4）建设性质：新建；
（5）项目投资：总投资970万元；
（6）占地面积：374.16亩。
2.1.2工程规模及内容
本项目主要建设内容如下：
表2.1-1 项目主要组成一览表

	项目组成
	主要工程内容

	主体工程
	休闲区
	2层，建筑面积200㎡，主要作阅读、休闲用

	
	娱乐区
	娱乐区对场地内原有3层宅基地改造，建筑面积为373.5㎡，功能为会客厅、包间、儿童区、烘培间和天吧露台，以及包含庭院茶座和临水的休闲平台。

整体改造策略为重新粉刷原有外墙、更新门窗体系、三层局部拆除，空出屋顶平台空间

	
	中心体验区
	中心体验区为国有建设用地，现状为3栋1层的红砖厂房，1栋2层的住宅楼，总建筑面积为818.80㎡。对其进行改造，作为厨房、工作坊、卫生间、游客服务中心、后勤用房以及员工休息室等用途

	
	礼仪空间
	临水的单体建筑，共2层，建筑面积为350㎡，作为阅读区和活动区用

	
	露营帐篷区
	面积6060.7㎡，布置12个帐篷和卫生间（生产用房）

	
	船屋区
	建筑面积952.92㎡，作为住宿、休闲用

	
	萌宠区
	总体面积8500㎡，动物棚舍120㎡

	
	艺术稻田
	种植水稻面积15372.1㎡

	
	丛林探险区
	总体面积6300㎡，根据自然地形搭建木桩布置游乐场景

	
	果林区
	总体面积16000㎡，种植枇杷林、橘子林、苹果林、水杉林，马棚273㎡

	
	花海区
	总体面积14500㎡，其中池塘内荷花、芦苇荡换季交替种植，种植向日葵6100㎡

	
	种植区
	总体面积37000㎡，种植油菜花、荞麦、草莓、黄瓜、番茄等作物

	
	绿洲沙坑
	总体面积5100㎡，瞭望塔1栋，建筑面积163㎡，森林课堂1栋单层建筑，建筑面积200㎡

	辅助工程
	食堂
	设置于中心体验区

	
	停车位
	330个露天停车位，占地面积约2000㎡。

	
	道路
	项目在场地西侧设置一个主入口、一个次入口，方便人员进入，营地内道路布设为碎石路

	公用工程
	供水
	由市政供水管网接入

	
	供电
	由市政供电系统提供

	
	排水
	雨污分流，雨水排放经设置的雨水沟渠的方式排放至临近水塘内，营地内综合废水处理后用于营地内农田施肥及绿化用水，不外排

	
	消防
	配备灭火器等相应消防应急物资

	
	暖通
	建筑物内配套空调或通风设施

	环保工程
	施工期
	废气
	加强施工管理，设置围档、物料堆放采取遮盖措施、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘，加强管理，规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料，使用符合相关环保标准的装修建材和装修涂料

	
	
	废水
	施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用；生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排

	
	
	噪声
	选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声

	
	
	固废
	建筑垃圾委托渣土公司运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运

	
	
	生态
	对临时占地进行绿化恢复

	
	营运期
	废气
	汽车尾气加强营地内绿化，种植吸附能力较强的植物；餐饮油烟安装静电油烟净化器设备处理；恶臭采取喷洒除臭剂、定期清洗动物棚舍及公厕、动物粪便日产日清措施处理

	
	
	废水
	建设单位拟采用地埋式一体化污水处理设施处理营地内综合废水，处理规模40m³/d，处理后用于营地内农田施肥及绿化用水，不外排

	
	
	噪声
	配电、风机设备设置在专用设备用房内，并采用隔声、减震措施；场地内设限速、减速、禁鸣标志

	
	
	固废
	生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门清运；餐厨垃圾交由餐厨废物特许经营单位进行收集处置；动物粪便每日袋装密闭收集至场地内暂存点，用于营地内农田施肥或绿化施肥；隔油池废油采用专用油桶收集后，外售至有资质的餐饮废油回收单位；污泥委托环卫部门用吸粪车清运

	临时工程
	施工营地
	不设置专门的施工营地，施工人员租赁附近的农居进行食宿

	
	料场
	项目不设料场，所需骨料、沙及碎石料等建筑材料均外购

	
	取/弃土场 
	项目不设取/弃土场，土石方基本持平


2.2施工方案
施工初步计划：施工期间高峰期间施工人员约20人，施工期4个月。按照实地现场调查情况和项目区周边道路现状，现状进场道路设置在营地西侧，与现有道路相连，区域内交通便利，满足项目的施工要求，不另设进场施工道路。

根据主体工程设计资料、施工方案和实地现场情况来看，本项目施工过程中，施工区域布置在项目区主体工程占地范围内，施工人员租赁附近的农居进行食宿，不在施工区域内住宿，不设取/弃土场，项目施工期不占用征地范围外的区域。

施工工艺过程：进行场地平整→基础施工→主体工程施工→配套附属工程施工→装修；项目施工期无弃土产生，对临时弃土采取雨水沟导流、盖毡布等措施，弃土全部用于后期场地回填及绿化覆土。建筑垃圾能回收的出售给废品回收公司，不能回收的按要求委托渣土公司运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒。
2.3影响概况
项目施工期造成的环境影响主要有废气、废水、噪声和固体废物。其中对大气环境造成的影响，主要是施工扬尘（包括建筑材料堆放、装卸过程和汽车运输过程产生的扬尘）、施工机械和运输车辆产生的机械尾气、装修废气等。加强施工管理，设置围档、物料堆放采取遮盖措施、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘，加强管理，规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料，使用符合相关环保标准的装修建材和装修涂料，减小施工期废气的影响。
施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工场地产生的施工废水。施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，建设单位拟在进出场区设置临时洗车槽，洗车槽配置沉淀池，施工期施工废水经沉淀处理后回用于场区内洒水除尘。施工期生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理后用于农肥，不外排。

施工期的噪声污染源主要为施工机械设备运转和运输车辆的运行。土石方、打桩及机电安装工程阶段的挖掘机、推土机、压路机、电锯、运输车辆等设备单机噪声在 85～100dB（A）之间。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性。通过合理安排作业时间、夜间禁止高噪声机械施工、加强对机械和车辆的维修、施工前封闭施工场地、合理布置噪声源设备、设置围挡等可减少噪声对周边环境的影响。

施工期固体废物主要来自于施工人员的建筑垃圾、土石方以及生活垃圾。开挖土石方可就地平衡，用于场地回填及绿化覆土。项目施工过程中产生的生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一负责清运处置。建筑垃圾能回收的出售给废品回收公司，不能回收的按要求委托渣土公司运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒。
2.6项目与自然保护区的位置关系
本项目位于岳阳县麻塘街道畔湖新村，位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，项目与周边区域生态敏感区位置关系详见下表2.6-1。
	表2.6-1项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态敏感区位置关系

	保护区区划
	最近距离

	湖南东洞庭湖国家级自然保护区大小西湖-丁字堤核心区
	NW，12.9km

	湖南东洞庭湖国家级自然保护区红旗湖核心区
	NW，6.78km

	湖南东洞庭湖国家级自然保护区春风湖核心区
	W，0.481km

	湖南东洞庭湖国家级自然保护区缓冲区
	W，0.101km

	湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区
	0km

	岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区扁山核心区
	NW，5.78km

	岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区鲶鱼口核心区
	SW，13.16km

	岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区缓冲区
	W，0.101km


三、湖南东洞庭湖国家级自然保护区概况
3.1基本概况
湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积19万公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局是保护区的行政主管部门。
保护区建区30多年来，得到了中央、省、市各级政府和主管部门的高度重视和大力支持，通过洞庭湖国际观鸟节、岳阳论坛、洞庭湖湿地生态旅游、洞庭湖生态保护基金等一系列的工作，取得了卓有成效的结果。2007年被中国野生动物保护协会授予“中国观鸟之都”，2013年被国家林业局、国家教育部、共青团中央授予“国家生态文明教育基地”。
3.2自然特征
3.2.1地理位置
项目位于岳阳县，岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。县界极端位置，东至月田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家寮分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。毗邻岳阳市区，县城离市区23.6公里，距湖南省会长沙100多公里、湖北省会武汉200公里，通勤半径均在2个小时以内，是武汉、长株潭、成渝三大综合改革实验区和“长三角”、“泛珠三角”两大经济圈的重要节点和交通循环次中心。

3.2.2地形地貌特征和地质条件
项目区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。复盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为 180kPa~390kPa，一般均大于 200kPa。

根据搜集的地址勘察报告表明，项目场地自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。

局部场地有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据 GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7 度。
3.2.3水文状况
根据城陵矶水文站1954~2005年的统计资料，长江岳阳段多年平均流量为9940m³/s，多年平均径流量为2940×108m³，实测最大年径流量为5267×108m³（1954年），最小年径流量为1990×108m³（1978年），径流量的年际变化相对较小。长江岳阳段以5~10月为汛期，其平均径流量约占全年的74%，以7月为最大；11月至次年4月为枯水期，其平均径流量约占全年的26%，并以1月为最小。多年平均的月平均流量为20016m³/s。长江岳阳段多年平均输沙量为4140×104t/a，多年平均含沙量为0.141kg/m³。城陵矶水文站多年平均水位22.56m，历史最高水位33.91m，历史最低水位15.24m。最高水温35.3℃，最低水温-2.6℃，平均水温17.8℃。
3.2.4地表水资源分布
岳阳市湖泊众多，河网密布，水系发达，素有“洞庭水乡”之称。境内以洞庭湖水系为主，其流域面积占全市地表水总面积的90.93%，其次是滨江水系和鄱阳湖水系。除长江、湘江、资水外，长度5公里以上的河流有232条，其中10公里以上的有110条，50公里以上的有6条。洞庭湖水系可分为环湖水系与纯湖区水系。
环湖水系包括汨罗江水系、新墙河水系、湘江水系：
①湘江水系：境内流域面积230.90平方公里，占全市总面积的2.11%。包括捞刀河、霞凝河、樟树港等一级支流和发源于玉池山的沙河、白沙河等二级支流。
②汨罗江水系：汨罗江是岳阳市最大的河流，全流域5618.87平方公里，境内流域5148.32平方公里，占全市总面积的47.11%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山，经平江县龙门入境，流经长寿、加义、平江城关、青冲口、新市、汨罗城关，于汨罗市磊石山注入洞庭湖，全长253.2公里。
③新墙河水系：新墙河是岳阳市第二大河流，全流域2370平方公里，境内流域810.13平方公里，占岳阳市总面积的7.41%。该河分南部二源，南源沙港为正源，发源于平江县板江乡宝贝岭，流域963平方公里。北源油港河发源于临湘市龙源乡麻颈，流域973平方公里，经龙源水库、渔潭、桃林于临湘市长塘乡进入岳阳县。南北二源在三港咀汇合，经新墙、荣家湾入洞庭湖。上游系山区性河道，水量丰富，现以建成铁山水库，是岳阳市集中式城市生活饮用水水源地、跨流域引水和解决滨江环湖浅丘区干旱的一个主要水源。
洞庭湖纯湖区水系：长江过境流程75公里；资水从湘阴县毛角口入境，于临淄口与湘江西支并流入洞庭湖；湘江从湘阴县铁角咀入境，于濠河口分东西两支注入洞庭湖；此外，洞庭湖纯湖区还有16条流域5平方公里以上的平原性河道，总流域3749.10平方公里，占岳阳市总面积的34.30%。藕池河、华容河系四口入湖河道，藕池河多年平均流量793立方米/秒，境内流程110公里。华容河已于1958年建闸堵坝，堵坝前多年平均流量335立方米/秒，境内流域35公里。
3.2.5地下水资源状况
根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%，主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。
由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂乱石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300-3000m³/d，埋藏浅，一般0-5m；丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0-30m。裂隙水一般以泉水形式出露，多蕴藏于石灰岩裂缝中。岳阳市石灰岩面积很小，分布在临湘市五里、羊楼司等乡。
3.2.8气候特征
本项目位于湖南省岳阳县，属中亚热带湿润性季风气候区。根椐岳阳县气象站观测的气象站资料统计，日照时间在 1813.8 小时以上，多年平均气温为 16.6℃，历年日平均最高气温为 29.3℃，历年日平均最低气温为 4.3℃，极端最高气温为 39.35℃，极端最低气温-11.7℃；多年平均降水量 1450.0mm，降雨年内变化较大，分布不均，多年平均蒸发量为 1268.2mm，4 月～8 月为主汛期，大洪水主要集中在 6 月～7月。

年平均风速2.6m/s，常年主导风向NE，其年频率为18%，冬季为23%.夏季盛行东南风和南风，频率为21%，静风频率为7%。

3.2.9植被多样性
该区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。
区域内的人工植被主要为梧桐树、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜粟等；天然植被主要是荒坡地上的丝草、回头青、马鞭草等。
3.2.10自然资源

岳阳县东洞庭湖砂石资源蕴藏量丰富，总储量65500万吨，可开采量达1380万吨，主要分布在东洞庭湖、新墙河流域及其滨湖地带。砂石具有质地优良、品种齐全、含硅量高、结构力强、采运方便等优点，广泛应用于建筑、冶金、化工、自来水和石油等领域。

岳阳县境内已探明的矿藏有钒、锰、铀、铍、煤、磷、石煤、萤石、绿柱石、大理石、石灰石、钾长石、重晶石、独居石、白云石、黄铁石、石英砂矿、泥炭矿、铁矿、耐火粘土等20多种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首。
3.3社会经济特征
（1）行政区划及保护区内人口分布
岳阳县，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。截至2022年末，岳阳县常住人口55.72万人。岳阳县下辖14个乡镇、1个办事处，总面积2809平方公里。
（2）所在区域社会经济概述
2022年，岳阳县实现地区生产总值404.69亿元，按可比价计算，同比增长5.0%。其中第一产业增加值72.81亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值163.51亿元，同比增长5.4%；第三产业增加值168.37亿元，同比增长4.7%;三次产业结构比为18.0：40.4：41.6。分季度看：第一季度增加值同比增长6.7%，第二季度增加值同比增长4.7%，第三季度增加值同比增长5.5%，第四季度增加值同比增长5.0%。
（3）交通状况
岳阳县城离岳阳市区23.6公里，离长沙125公里，离武汉仅210公里，京广铁路临城而过，铁路货场年货运能力为150万吨；107国道、京珠高速公路和岳荣新一级公路贯穿县境；荣鹿两条三级公路横跨全县东西，城区往西12公里有500吨级的鹿角码头，顺湖而下水路可通江达海。
3.4功能区划
根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》，湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628h㎡，将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。

调整后，东洞庭湖国家级自然保护区功能区划分情况为：

 ① 核心区。湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹳、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积33286.2h㎡。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区；红旗湖核心区；春风湖核心区。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。
 ② 缓冲区。缓冲区外围界线主要以洞庭湖第一线防洪大堤或者自然水岸线为界线以内，核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8h㎡。

 ③ 实验区。保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业等用地，面积91972h㎡。

保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。

在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。

实验区实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。

对照《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2018）相关规定：

第十八条 保护区范围内禁止下列行为，但法律、法规另有规定的除外：（一）从事砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂等破坏保护区生态环境活动的；（二）向保护区水体和洲滩违法排放污染物、倾倒废弃物的；（三）经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的；（四）以损害受保护野生植物物种再生能力或者受保护野生动物的主要生息繁衍场所的方式进行植物采集的；（五）以毒杀、电击、枪杀、捕鸟粘网、滚钩、迷魂阵等方式非法狩猎或者捕捞野生动物的；（六）候鸟越冬、越夏期，在候鸟主要栖息地捕鱼，捡拾鸟蛋、雏鸟，捣毁鸟巢，以鸣笛、轰赶方式惊吓鸟类等危及鸟类生存、繁衍的；（七）破坏鱼类等水生生物洄游通道以及受保护野生动物的主要生息繁衍场所的；（八）采集、出售、收购、运输、利用国家或者本省重点保护野生动植物及其制品的；（九）其他不符合保护区功能定位的开发利用与建设行为。

第二十六条 禁止任何单位和个人进入核心无从事与保护和管理无关的活动。

第二十七条 禁止在核心区、缓冲区开展旅游和其他生产经营活动，禁止建设任何生产经营设施。在核心区、缓冲区建设防洪抗旱等非生产经营设施的，应事先征求保护区管理机构意见，依法报有关行政主管部门批准，并确保正常情况下不对保护区生态环境造成不利影响。

第三十条 在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设。

向实验区引进或者放生外来物种应当事先征求保护区管理机构的意见，并按照《湖南省外来物种管理条例》的规定，经有关行政主管部门许可。

第三十一条 市、县（市、区）人民政府应当调整优化实验区内产业结构，发展与保护区保护方向不相冲突的种植业、养殖业、加工业等生产经营活动，推广农业标准化。

第三十二条 在实验区内开展参观、旅游活动，由保护区管理机构编制方案，方案应当符合保护区保护和管理目标以及保护区旅游开发规划。

在保护区组织参观、旅游活动的机构，应当向保护区管理机构报送活动计划，严格按照前款规定的方案进行，并加强管理。

严禁开设与保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

第三十三条 各级人民政府应当加强实验区垸内天然湖泊的管理，维持湖泊湿地生态功能。禁止围湖造地或者围垦湿地洲滩等改变天然湖泊现状、影响湿地生态服务功能的活动。

对实验区内鸟类栖息数量较多、生态保持较为完整的内垸湖泊由保护区管理机构登记造册并公开。乡镇人民政府或者街道办事处应当予以协助。

纳入名录的内垸湖泊的承包、出租、转让及改变生产经营方式等，不得擅自改变其湿地性质，且事先应当征求保护区管理机构的意见。

第三十四条 实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目以及实验区内已建成的设施，其污染物排放不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标。

第三十五条 保护区管理机构可以根据实际情况，将实验区内候鸟集中栖息地划定为季节性封闭管理区，报市人民政府批准并公布实施。

本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内，距保护区缓冲区最近距离约为101m、距保护区核心区最近距离约为481m。
3.5主要保护对象及分布
自然保护区的主要保护对象为：
①主要保护金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja）、中华结缕草（Zoysia sinica ）等国家重点保护野生植物；
②鱼类资源：中华鲟(Acipenser )、白鲟（Psephurus gladius）、胭脂（Myxocyprinus

 asiaticus）等珍稀鱼类；
③两栖动物：虎纹蛙（Rana rugulosa）等国家保护动物；
④鸟类：东方白鹤（Ciconiac）、黑鹤（Ciconiac nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白尾海雕（Haliaeetus albicilla）、白鹤Grusg leucogeranus）、白头鹤（Grusgmonacha）、大鸨（Otis tarda dybowskjjs）等国家保护动物；
⑤哺乳动物：江豚（Lipotes vexijjifer）、麋鹿（Elaphurus davidianus）等国家保护动物
⑥湿地生态系统和生物多样性。

⑦自然生态环境和自然资源。

⑧自然和人文景观。

⑨越冬湿地鸟类及其栖息地。

（1）植物资源保护对象
 1）植物多样性
 根据调查及查阅相关文献资料，结合多年来专家学者的实地调查研究，湖南东洞庭湖自然保护区有维管束植物169科、541属、865种（表3.6-1），其中蕨类植物24科、40属、63种，裸子植物7科、17属、22种，被子植物138科、484属、780种。这些植物种类中，包括了农作物、蔬菜、庭园绿化等栽培植物，但不包括盆栽的花卉植物；据统计，这些栽培植物总数达236种，隶属87科180属。
表3.5-1湖南东洞庭湖自然保护区维管束植物统计
	类   别
	科
	属
	种

	蕨类植物
	24
	40
	63

	裸子植物
	7
	17
	22

	被子植物
	小计
	138
	484
	780

	
	双子叶植物
	116
	383
	619

	
	单子叶植物
	22
	101
	161

	合    计
	169
	541
	865


自然保护区865种植物中，分布于湿地区域即水体、洲滩、湖堤等冲积土上的湿地植物共451种（不包括生于红壤上的中生、旱生性植物，不包括栽培的农作物、蔬菜）。典型的水生植物55种，其中挺水植物28种，浮叶植物7种，漂浮植物6种，沉水植物14种。
自然保护区的植物中，几乎全是广布种，包括世界广布种（尤其是水生植物）、全国广布种，更多的则是江南广布种。自然保护区没有地方特有种。
2）珍稀保护植物
自然保护区的国家重点保护野生植物，仅有樟树（Cinnamomum comphora）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja） 、中华结缕草（Zoysia sinica ）4种，都为Ⅱ级。樟树为长江流域丘陵地区的优势伴人植物；金荞麦为我国秦岭以南至东南亚广布种；野大豆几遍布全国（除新疆、青海、海南、台湾等少数省份）及东北亚地区；中华结缕草分布于我国东北、华北至华南地区，日本亦有。金荞麦和野大豆在湖南多分布于荒地、堤岸、路旁、草丛中，为常见种，有时成为恶性杂草，中华结缕草为开阔荒地的草坪植物。
自然保护区内的莲（荷花） （Nelumbo nucifera），是否有野生居群（野生种为国家Ⅱ级重点保护），难以界定。国家Ⅰ级重点保护野生植物莼菜 （Brasenia schreberi），原洞庭湖区域有分布，但近十余年的调查中，未调查到该种。国家Ⅱ级重点保护植物水蕨（Ceratopteris thalictroides）和粗梗水蕨（Ceratopteris pterioides），在自然保护区十余年的调查中，也没有调查到，仅在南洞庭湖的沅江市境内见到。中国植物志上记载的菱科菱属植物“野菱”（国家Ⅱ级重点保护植物），现已进行了种类归并，国产菱属植物小果类的，都归为一种，不宜算为重点保护植物。
（2）鱼类资源保护对象
根根据调查及查阅相关文献资料，结合多年来专家学者的实地调查研究，洞庭湖鱼类资源在鱼纲7目19科90种，数量较多的主要有鲤（Cyprinus carpio）、鲫（Carassiusauratus）、鲶（Silurus spp）、鱤（Yellowcheekcarp）、南方大口鲶（Silurus soldatovi meridionalis Chen）、瓦氏黄颡鱼（Pelteobaggrus vachelli）、青鱼（ Pelteobaggrus vachelli）、草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙鱼（Aristichthys nobilis ）等。鱼类主要以华东区系物种及大量周边地区共有物种构成，华东区系又以江淮亚区的物种为主，其数量占洞庭湖鱼类物种数量的1/5，凡是长江中下游以及周边地区分布的鱼类在洞庭湖均有分布，这种格局与洞庭湖一直就是一个过水性通江湖泊有着密切关系。
（3）两栖动物资源保护对象
洞庭湖属于东洋界、华中区、东部丘陵平原亚区、长江沿岸平原省，动物群落为亚热带林灌、草地、耕地动物群。根据调查及查阅相关文献资料，结合多年来专家学者的实地调查研究，洞庭湖目前分布有两栖动物2目5科11种，它们为东方蝾螈（Cynops orientalis）、中华蟾蜍（Bufo bufo gargarizans）、沼蛙（Hylarana gunetheris）、金线蛙（Rana hubeinensis）、泽蛙（Rana limnocharis）、黑斑蛙（Rana nigromaculata）、虎纹蛙（Rana rugulosa）、大树蛙（Rhacophus dennysi）、斑腿树蛙（Polypedates megacephalus Hallowell）、小弧斑姬蛙（Microhyla heymonsi Vogt）、饰纹姬蛙 （Microhyla ornate）。
现存的物种中有国家濒危物种虎纹蛙（Rana rugulosa），该物种是国家二级保护物种，同时也是国际贸易公约的附录2保护物种。20世纪六七十年代，虎纹蛙在洞庭湖广泛分布，数量较多，每逢繁殖季节，该蛙的叫声此起彼伏，连绵不断。可是，现在的稻作区很难发现虎纹蛙，仅在偏远地区有少量分布；金线蛙（Rana hubeinensis）的情况也是如此，这种喜好清水绿荷的蛙类，很容易受到污染的危害。洞庭湖的两栖动物近几十年来似乎只有姬蛙科的种类没有多大变化，其余物种都有不同程度的减少。
（4）爬行动物资源保护对象
根据调查及查阅相关文献资料，结合多年来专家学者的实地调查研究，洞庭湖目前分布有爬行动物3目5科25种，主要有乌龟（Chinemys reevesjj）、中华鱉（Pelodiscus sinensis）、多疣壁虎（Gekko japonicus）、北草蜥（Takydromus septentrionalis）、中国石子龙（Eumeces chinensis）、钝尾两头蛇（Calamaria septentrionalis Boulenger）、赤链蛇（Dinodon）、王锦蛇（Elaphe carinata）、翠青蛇（EuryPholis major ）、中国水蛇（Enhydris chinensis）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）、乌梢蛇（Zaocys dhumnades）、眼镜蛇（Naja naja atra）、蝮蛇（Agkistrodon halys）、银环蛇（Bungarus multicinctus）、竹叶青（Trimeresuras stejnegeri stejnegeri）等。
洞庭湖发现的25种爬行动物中，有国际贸易公约附录2的保护物种1种（占总数量的4.16﹪），中国濒危动物红皮书中的易危动物7种（占总数量的29.17%），值得关注的动物2种（占总数量的8.33%）,有21种（占总数量的87.50%）系湖南省的地方重点保护物种。
历史上，洞庭湖曾经发现过的爬行动物有35种之多，其中黄缘闭壳龟（Cistoclemmys flavomarginata）、锈链游蛇（Amphiesma craspedogaster）、黄链蛇（Dinodon flavozonatum）、玉斑锦蛇（Elaphe mandarina）、紫灰锦蛇（Elaphe porphyracea nigrofasciata）、饰纹小头蛇（Oligodono rnatus）、黑背白环蛇（Lycodon ruhstrati）、山溪后棱蛇（Opisthotropis latouchii）、紫沙蛇（Psammodynastes mucrosquamatus）、滑鼠蛇（Ptyas mucosus）、渔游蛇（Xenochrophis piscator）、烙铁头（Protobothrops mucrosquamatus）等物种多年来均未遇见，这些物种是否在洞庭湖已经灭绝，有待进一步核实。但是这些物种多年不见踪迹已是不变的事实。即使目前还存在的物种中，也有一些物种的数量极少，例如乌龟、中华鳖、王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇、眼镜蛇和竹叶青等。
（5）鸟类动物资源保护对象
洞庭湖是湖南省的主要冬候鸟栖息地，根据调查及查阅相关文献资料，结合多年来专家学者的实地调查研究，洞庭湖目前的鸟类有鸟纲17目55科251种，可分成37种区系类型，其中广布种的种类最多，占洞庭湖鸟类总数的27.89%；其次是西南—华中—华南共有类型，占10.51%；第三是东北—华北—华中—华南共有类型，占9.78%；第四是东北—华北—西南—华中—华南共有类型，占8.69%；第五是东北—华北—蒙新—西南—华中、华南共有类型，占7.25%。洞庭湖鸟类主要由广布种构成，其中又以东部共有鸟类为主，纯华中区系物种还未发现。由于历史的原因，湖泊面积宽阔，成为了候鸟栖息和迁徒的必经之路，鸟类群落逐渐形成了南北混杂、东西渗透的区系特点。
洞庭湖是鸟类的天堂，特别是冬候鸟的乐园，每年都有大批的雁鸭类等鸟类迁来越冬。但是由于洞庭湖水位变化，许多地方冬季无水，大片的湖底裸露成泥滩，水禽的栖息和觅食面积减小，给当地的冬候鸟造成了较大的威胁。近些年来湖区杨树在湖区讯速推广，大片的洲滩和退田还湖地成了杨树林地。许多天然湿地环境被人为地改造成了旱地，这对洞庭湖区的鸟类群落结构有着直接的负面影响。种植杨树不但使湿地陆地化，干扰了湿地生态的进化历程，而且侵占了湿地面积，减少了湿地鸟类的生存空间，加大了洞庭湖湿地鸟类的生存压力。更为严重的是，它还形成了人工阻隔，使洞庭湖湿地景观破碎化，人为地加速了湿地的消失。
洞庭湖已知的鸟类中许多系濒危珍稀物种，其中有国家一级保护动物7种（东方白鹤（Ciconiac）、黑鹤（Ciconiac nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白尾海雕（Haliaeetus albicilla）、白鹤（Grusg leucogeranus）、白头鹤（Grusgmonacha）和大鸨（Otis tarda dybowskjjs），国家二级保护动物33种。中国濒危动物红皮书种有18种鸟类分布在洞庭湖内。
为了保护世界的生物资源，国际上制定了《濒危野生动植物种国际贸易公约》，我国作为较早的签约国。洞庭湖的鸟类中不少属于该公约中提及的保护物种，除此之外，洞庭湖的鸟类有77%的国家的“三有”保护动物，52%是湖南省地方重点保护种类，还有139种是中-日候鸟保护对象，41种中-澳候鸟保护物种。由此可见，洞庭湖的鸟类资源在世界上占有重要地位。
根据熊建新等于2007年《东洞庭湖湿地野生鸟类资源调查研究》所观察到的 23 种鸟类，优势种 2 种，常见种 17 种，稀有种 4种；其中广泛分布于我国大部分地区的广布种类 15 种，东洋界种类 7 个，古北界种类 1 个。有16 种是湖南的冬候鸟，7 种是留鸟。由于东洞庭湖特殊的地热条件和优越的湿地环境，使大量北方繁殖的种类迁至东洞庭湖越冬，构成了特殊的冬季鸟类结构。
表3.5-2 东洞庭湖湿地野生鸟类群落结构
	目类
	科类
	种数
	目类
	科类
	种数

	雁形目
	鸭科Anatidae
	6
	鹳形目
	鸬鹚科Phalacrocoracidae
	1

	裂形目
	啄木鸟科Picidae
	1
	鹳形目
	鹰科Accipitridae
	1

	鸽形目
	鸠形科Columbidae
	2
	鹳形目
	鹭科Ardeidae
	1

	鹤形目
	鹤科Gruidae
	1
	雀形目
	鸦科Corvidae
	2

	鹳形目
	鹬亚科Tringina
	3
	雀形目
	山雀科Paridae
	1

	鹳形目
	行鸟科Charadriidae
	1
	雀形目
	百灵科Alaudidae
	1

	鹳形目
	鸥科Laridae
	1
	雀形目
	麻雀科Passeridae
	1


表3.5-3 东洞庭湖湿地野生鸟类多样性统计珍稀情况
	鸟类名称
	遇见数限（只）
	个体总数（只）
	Pi值
	LnPi
	乘积
	保护级别

	小天鹅
	1~31  
	80  
	0.0368
	3.30226  
	0.12152  
	+×▽

	豆雁
	11~103  
	210
	0.0967
	2.33614  
	0.22590  
	+×☉

	白额雁
	2~79 
	150 
	0.0690 
	2.67365  
	0.18448  
	+×☉

	小白额雁
	1~37  
	95  
	0.0437
	3.13041  
	0.13680  
	×☉

	斑嘴鸭
	8~27
	63
	0.0290
	3.54046  
	0.10267  
	×☉

	绿翅鸭 
	4~170 
	620 
	0.2855 
	1.25351  
	0.35788  
	+×☉

	大斑啄木鸟
	1 
	2   
	0.0009 
	7.01312  
	0.00631
	

	山斑鸠
	3~16   
	27 
	0.0124
	4.39006  
	0.05444  
	×☉

	珠颈斑鸠
	5~9  
	35 
	0.0161  
	4.12894  
	0.06648  
	☉

	灰鹤
	2~27
	87    
	0.0401
	3.21638  
	0.12898  
	+×□▽

	青脚鹬   
	4~11 
	24  
	0.0110  
	4.50986  
	0.04961  
	+×◇☉

	白腰草鹬
	1~18 
	23 
	0.0106  
	4.54690  
	0.04820  
	+×☉

	矶鹬   
	1  
	1 
	0.0005  
	7.60090  
	0.00380  
	+×◇☉

	凤头麦鸡
	2~67  
	 108 
	0.0497  
	3.00175  
	0.14919  
	+×☉

	红嘴鸥
	7~23 
	58  
	0.0267 
	3.62309  
	0.09674  
	+×

	雀鹰
	2
	2
	0.0009
	7.01312  
	0.00631  
	□▽

	普通鸬鹚
	2~21
	53 
	0.0244
	3.71317  
	0.09060  
	×☉

	苍鹭
	1~21
	40 
	0.0184 
	3.99540  
	0.07352  
	×☉

	红嘴蓝鹊
	2~21 
	22 
	0.0101
	4.59522  
	0.04641
	

	大嘴乌鸦
	1~130  
	 370
	0.1703  
	1.77019  
	0.30146
	

	大山雀
	2~12
	31 
	0.0143  
	4.24750  
	0.06074
	

	小云雀  
	3~25 
	 70  
	0.0322  
	3.43579  
	0.11063
	

	白鹡鸰
	1
	1
	0.0005 
	7.60090  
	0.00380  
	+×◇

	多样性指数
	2.426467
	
	
	
	
	

	均匀度指数
	0.773871
	
	
	
	
	

	注：+ 中日候鸟保护物种；◇中澳候鸟保护物种；×国际湿地公约保护物种；□国际贸易公约保护物种; ▽国家Ⅱ级保护物种；☉湖南省重点保护物种。


（6）哺乳动物资源保护对象

根据调查及查阅相关文献资料，结合多年来专家学者的实地调查研究，洞庭湖现有哺乳动物7目14科33种，主要有普通剌猬（Erinaceus europaeusLinnaeus）、东方蝙蝠（Vespertillio superans）、斑蝠（Scotomanes ornatus）、大蹄蝠（Hipposideros armiger）、华南兔（Lepus sinensis）、东方田鼠（Microtus fortis）、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、小家鼠（Mus musculus）、社鼠（Niviveenter confucianus）、黄胸鼠（Niviveenter confucianus）、江豚（Lipotes vexijjifer）、黄鼬（Mustela sibiria）、黄腹鼬（M. kathiah）、鼬獾（Melogala moschata）、猪獾（Arctonyx collaris）、豹猫（Felis bengalensis）、獐（Hydropotes）、麋鹿（Elaphurus davidianus）等。

就目前发现于洞庭湖的33种哺乳动物中，有国家一、二级保护物种爬行类有6种是国际贸易公约中指定的保护物种，有6种系濒危级的中国珍稀保护动物。

由于人为的干扰和破坏，洞庭湖的环境发生了较大改变，致使许多哺乳动物数量减少甚至灭绝。近十几年来，许多哺乳动物一直难觅踪迹，例如：大灵猫（Viverra zibetha）、金猫（Golden cat）等。

（7）湖南东洞庭湖湿地

湖南东洞庭湖国家级自然保护区与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同。主要保护对象是越冬湿地鸟类及其栖息地。

东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到。东洞庭湖湿地边界范围与东洞庭湖国家自然保护区边界范围相同。

东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到，上述越冬鸟类的栖息地分布整个东洞庭湖湿地范围内。
四、生态环境现状调查与评价
4.1生态功能定位
根据《全国生态功能区划》（环境保护部公告2015年 第61号），湖南东洞庭湖国家级自然保护区属洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区。位于湖南省北部的洞庭湖及其周边湿地分布区，行政区涉及湖南省岳阳、益阳、常德等3个市，面积为8587 k㎡。该区内洲滩及湿地植物发育完整，为珍稀水禽动物提供了良好的栖息场所，是长江中游的洪水调蓄库，对湖南省乃至长江流域的生态安全具有十分重要的作用，同时还是我国重要的水产品生产区。

根据《湖南省主体功能区规划》，各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等属于禁止开发区域，是应当保护自然文化资源的重要区域，点状分布的重要生态功能区，珍贵动植物基因资源保护地，防洪减灾、确保流域安全的重要区域。

生物多样性主要生态问题：湖泊围垦和泥沙淤积导致湖泊面积和容积缩小，洪水调蓄能力降低，水禽等重要物种的生境受到一定的威胁。生态保护主要措施有实行平垸行洪、退田还湖、移民建镇，扩大湖泊面积，提高其洪水调蓄的能力。其次，以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地湖南东洞庭湖国家级自然保护区的建设与管理，处理好湿地生态保护与经济发展关系，控制点源和面源污染。
东洞庭湖国家级自然保护区类型区生态保护的主要方向：
（1）加强洪水调蓄生态功能区的建设，保护湖泊、湿地生态系统，退田还湖，平垸行洪，严禁围垦湖泊湿地，增加调蓄能力。
（2）加强流域治理，恢复与保护上游植被，控制土壤侵蚀，减少湖泊、湿地萎缩。
（3）控制水污染，改善水环境。
（4）发展避洪经济，处理好蓄洪与经济发展之间的矛盾。
4.2现状调查
4.2.1调查范围
调查区域为项目周边外扩1km范围内的陆域和水域。
4.2.2调查时间
2023年10月，在确定评价区范围后由评价单位和建设单位有关人员在项目建设区进行了实地调查，深入了解评价区域生态环境现状。
4.2.3调查方法
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）等要求，采用野外调查和资料收集等方法。

4.2.4样地样线设置

（1）植被及植物多样性调查

在实地踏查的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，乔木群落样方面积20 m×20 m，灌木样方面积5 m×5 m，草丛植被、沼泽及水生植被样方面积为5m×5m、2m×2m （如芒）或1m×1m（低矮草本），记录样方内的所有植物种类，并利用GPS 确定样方位置。根据区域环境状况、植被类型、群系组成及结构等设置了10个样方进行了详细调查，本次样方调查涵盖了针叶林、阔叶林、灌丛、草丛等评价区常见且具有代表性的类型。具体样方调查点位见调查样方设置图。

（2）动物种类调查

陆生动物调查采用样点样线法、访问和资料查询，在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。兽类主要采用现场环境调查，野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。鸟类主要采用样线法与样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样线或样点，抽样强度高于2%。样线法是沿着预先设计的一定路线，边走边进行观察，统计鸟类数量与名称，确定种类时借助望远镜。左右肉眼能见度为这个带状样方的宽度，乘上样线长度即是这个带状样方的面积。在无法设计样带的地方，则采用样点法：以一个中心点为圆心，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。两栖类与爬行类活动能力相对较差，调查时主要在有水域之处及其它适合其生存的生境中采用样点法，观察其种类与数量。从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护野生动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。

根据工程影响区范围内现状特点，选取典型生境设置样方样带，在工程影响1km范围内进行实地调查，本次调查范围与评价范围一致。现场调查共设置了5 条样线，具体样线布置以及样线观测的动物种类和数量见动物调查样线表和样线设置图。
（3）水生生物资源调查方法
本项目不涉及自然保护区水体施工，浮游生物、底栖生物、鱼类资源调查主要通过咨询当地相关管理部门和技术人员，渔获物调查、走访渔民和查阅相关文献资料三者相结合。

4.3生态系统现状调查
景观类型的多样性是指一定区域内景观类型的丰富度和复杂度。类型多样性可通过景观中不同景观类型的数量多少以及它们所占面积的比例来反映。根据现场调查结果，结合GIS遥感图像判读项目评价范围内生态系统类型面积，数据统计如下。
表4.3-1   生态系统类型面积统计表

	生态系统类型
	图斑数（个）
	面积（公顷）
	比例（%）

	森林生态系统(阔叶林)
	191
	14.78 
	2.57 

	草地生态系统(草丛)
	309
	21.00 
	3.65 

	湿地生态系统(河流)
	1109
	183.44 
	31.87 

	湿地生态系统(湖泊)
	721
	105.46 
	18.32 

	湿地生态系统(沼泽)
	97
	21.64 
	3.76 

	农田生态系统(园地)
	39
	4.90 
	0.85 

	农田生态系统(耕地)
	771
	167.04 
	29.02 

	城镇生态系统(居住地)
	348
	35.72 
	6.20 

	城镇生态系统(工矿交通)
	622
	21.69 
	3.77 

	合计
	4207
	575.67 
	100.00 


项目评价区是以湿地生态系统、农田生态系统占主导地位，与森林生态系统、草地生态系统、城镇生态系统等共同组成的复合系统。根据遥感数据分析，湿地生态系统是评价范围内面积最大的生态系统类型，包括河流、湖泊、沼泽等，占53.95%；其次是农田生态系统，包括耕地、园地等，占29.87%；城镇生态系统、草地生态系统、森林生态系统分别占9.97%、3.65%、2.57%。

湿地生态系统的功能：

（1）净化水质：湿地通过物理过滤、生物吸收和化学合成与。

（2）蓄洪防旱:湿地具有超强的蓄水性和透水性，是蓄水防洪的天然“海绵”,在控制洪水、调节河川径流维持区域水平衡中发挥着重要作用。

（3）调节气候:富含有机质的湿地土壤和泥炭层起到了固碳作用，同时湿地水分蒸发和植被叶面的蒸腾作用对周边区域气候也具有明显调节作用。

（4）保护物种：湿地是众多水鸟的越冬地、繁殖地和迁徙停歇地。

（5）补充地下水:湿地水源补充周边地下水。

（6）美化环境:湿地的自然景观和生物多样性为人类提供了理想的旅游、休闲场所，也是很好的教学科研基地。

农田生态系统功能：

能量转换与流动：农田生态系统能够利用太阳能和其他能源，如风能、水势能等，通过食物链在生物间进行传递，形成能量流。

物质转换与循环：农田生态系统通过生物生产过程，如作物通过光合作用吸收无机物合成有机物质，以及人工投入的肥料等化合物，促进物质循环过程。农田生态系统的开放性使得生物生产过程仅为物质循环过程的一部分。

信息转换与传递：农田生态系统通过生物多样性的存在，对于保护改善生态环境质量也有着较为重要的作用和意义。农田生态系统作为城市生态系统与自然生态系统之间的缓冲区和生态库，传递着重要的生态信息。

生态平衡与生物多样性保护：农田生态系统通过维持生态平衡、保护生物多样性、改善环境质量和提供重要资源等方式，发挥着重要作用。例如，农田生态系统通过生物多样性维持了生态平衡，防止了害虫的大面积爆发，减少了农药的使用。

4.4植物多样性调查
4.4.1植物资源现状
根据调查，评价区域植被主要为湿地草甸，植被类型简单，自然植被以杨柳科和禾本科为主，湖盆植被以禾本科、杨柳科、莎草科、蓼科为主。由于开发利用程度较高，原生植被较少，地表覆盖物以农林植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩、湖滩草甸植被。主要农作物为水稻，林地以田间四旁林、农田林网、经济林和宅地稀疏林、堤岸防护林带为主。常见主要乔木树种有香樟、柑橘、旱柳等。
通过对现场调查采集的植物标本鉴定以及对评价区域历年植物区系资料系统的整理，评价区内有维管束植物76 科212属309种。其中蕨类植物4科4属4种，裸子植物2科3属3种，种子植物70科205属302种。从种类构成上，木本植物相对单一，主要有杨柳科柳属的旱柳（Salix matsudana）、垂柳（Salix babylonica）、意大利杨（Populus euramericana），胡桃科枫杨属的枫杨（Pterocarya stenoptera），樟科樟属的香樟（Cinnamomum camphora），杉科水杉属的水杉（Metasequoia glyptostroboides），桑科构属的构树（Broussonetia papyrifera），楝科楝属的苦楝（Melia azedarach），木犀科木犀属的桂花树（Osmanthus fragrans）等。草本植物资源丰富，有水芹（Oenanthe javanica）、野胡萝卜（Daucus carota）、猪殃殃（Galium aparine）、虉草（Phalaris arundinacea）、芦苇（Phragmites communis）、荻（Truarrgena sacchariflorus）、狗牙根（Cynodon dactylon）、野燕麦（Avena fatua）、短尖苔草（Carex brevicuspis）、羊蹄（Rumex japonicus）等。在植物资源利用上，有工业植物香樟、美洲黒杨、南荻、乌桕（Osmanthus fragrans）等，食用植物水芹、蒌蒿（Artemisia selengensis）、莲（Nelumbo nucifera）、芡实（Euryale ferox）、菱（Trapa bispinosa）等，观赏植物桂花树、香蒲（Typha orientalis ）、菖蒲（Acorus calamus）、荇菜（Nymphoides peltatum）、金鱼藻（Ceratophyllum demersum）等，药用植物水蓼（Rumex hydropiper）、大蓟（Cirsium japonicum）、紫云英（Astragalus sinicus）、鱼腥草（Houttuynia cordata）等。
从调查区主要植被的生活型看，多年生草本（地面芽植物）和一、二年生草本植物占据绝对优势，分别约占植物总数的1/2和1/3，而灌木、乔木、半灌木和藤本植物等占植物总数均不超过25%。
区内主要农作物有玉米、南瓜、冬瓜、辣椒、茄子、西红柿、豆角等。
根据已有资料，经本次实地调查，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。

根据现场调查结果，结合GIS遥感图像判读项目评价范围内植被类型面积，数据统计如下。
表4.3-2   植被类型面积统计表

	植被类型
	图斑数（个）
	面积（公顷）
	比例（%）

	阔叶林植被
	191
	14.78 
	2.57 

	经济林植被
	39
	4.90 
	0.85 

	草丛植被
	309
	21.00 
	3.65 

	水田农田植被
	685
	160.73 
	27.92 

	旱地农田植被
	86
	6.31 
	1.10 

	非植被区
	2897
	367.94 
	63.92 

	合计
	4207
	575.67 
	100.00 


根据数据，项目评价范围内植被类型包括水田农田植被、阔叶林植被、草丛植被、旱地农田植被、经济林植被，非植被区占63.92%，主要的植被类型为水田农田植被、草丛植被、阔叶林植被，分别占比27.92%、3.65%、2.57%。
4.4.2主要群落描述
根据实地调查，项目评价区受人为活动影响大，评价区生物群落的水平和垂直结构均比较单调，复层林分不多，以草地为主，植被类型较简单，生物群落结构简单。根据群落样方调查结果，筛选出以下10种典型的植物群落，其植物群落特征如下：
1）樟树群落
樟树，为樟目、樟科、樟属常绿大乔木，主要分布于庭院周边或者道路旁边，均为人工栽培，是优良的绿化树、行道树及庭荫树，景观效果好。树喜光，稍耐荫，喜温暖湿润气候，耐寒性不强，对土壤要求不严，较耐水湿，但不耐干旱、瘠薄和盐碱土。评价区为人工栽培的行道树与庭院树。

	
表4.4-3樟树样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image3.jpg]




	样地面积(㎡)：400
	

	经纬度：N29.152043，E113.045316
	

	海拔(m)：28.5
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：红壤
	

	乔木层高度(m)：3-5
	

	乔木层郁闭度：0.8
	

	灌草本层高度(cm)：30
	

	灌草层盖度(%)：40
	

	乔木层
	多优度—群集度
	存在度

	樟树
	4.4
	Ⅳ

	李子
	3.3
	Ⅲ

	构树
	2.3
	II

	苦楝
	2.1
	II

	灌草层
	多优度—群集度
	存在度

	三裂叶薯
	3.3
	Ⅲ

	大籽蒿
	2.1
	II 

	蚕豆
	+.1
	I


2）构树群落

构树为桑科构树属灌木植物，在我国的温带、热带均有分布，不论平原、丘陵或山地都能生长，该树种为强阳性树种，具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、萌芽力和分叶力强的特点。构树的叶是优良的猪饲料，树液可治皮肤病，经济价值很高。在本评价区内构树分布较广泛，但多为零星或小块分布，主要生长于沟渠边或路边。群落特征见表4.4-4。

	表4.4-4构树样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image4.jpg]




	样地面积(㎡)：25
	

	经纬度：N29.146000，E113.050042
	

	海拔(m)：27.5
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：红壤
	

	乔木层高度(m)：3-6
	

	乔木层郁闭度：0.2
	

	灌木层高度(cm)：140
	

	灌木层盖度(%)：60
	

	乔木层
	多优度—群集度
	存在度

	香樟
	1.1
	II 

	灌草层
	多优度—群集度
	存在度

	构树
	4.3
	Ⅳ

	葎草
	3.2
	Ⅲ

	青蒿
	2.1
	II

	小飞蓬
	1.1
	II

	狗尾草
	+.1
	II 

	酢浆草
	+.1
	I


3）野葛群落
野葛为豆科植物，属多年生草质藤本植物，分布很广，除新疆、青海及西藏外，几乎遍及全国，东南亚至澳大利亚亦有分布，多生长于温暖、潮湿的坡地、沟谷、向阳矮小灌木丛中。葛喜温暖、潮湿的环境，有一定的耐寒耐旱能力，以土层深厚、疏松、富含腐殖质的沙质壤土为佳。本评价区野葛分布较广。在评价区中常见于湖边空地上。
	表4.4-5 野葛样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image20.jpg]




	样地面积(㎡)：25
	

	经纬度：N29.152740，E113.044685
	

	海拔(m)：29.9
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：红壤
	

	灌木层高度(cm)：160
	

	灌木层盖度(%)：90
	

	草本层高度(cm)：20
	

	草本层盖度(%)：30
	

	灌木层
	多优度—群集度
	存在度

	野葛
	5.5
	Ⅴ

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	苔草
	2.2
	II

	狗牙根
	3.2
	Ⅲ

	益母草
	+.1
	II

	马齿苋
	+.1
	II

	虉草
	+.1
	II


4）苔草群落
苔草，即薹草，是莎草科薹草属植物。多年生草本植物，具地下根状茎，秆丛生或散生，三棱形，叶片线形，稀为披针形，小坚果三棱形包于果囊内。全球约2000种，我国苔草属植物约500种。薹草属植物主要观赏部位为叶片和株型，叶片颜色和形状丰富多彩，有从深到浅各种绿色，此外还有蓝色、黄色、橙色、棕色等；株型紧凑，低矮，形态优美。花序很小。该物种主要分布于河岸、房前屋后。
	表4.4-6苔草样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image5.jpg]




	样地面积(㎡)：4
	

	经纬度：N29.145648，E113.044648
	

	海拔(m)：27.5
	

	坡向：-
	

	坡度(°麻塘
	

	土壤：红壤
	

	草本层高度(cm)：10
	

	草本层盖度(%)：95
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	苔草
	5.5
	Ⅴ

	水芹
	2.1
	II 

	空心莲子草
	1.2
	I


5）牛筋草群落
牛筋草，属禾本科，一年生草本，一般生于路边草丛，秆丛生，基部倾斜。牛筋草根系发达，吸收土壤水分和养分的能力很强，对土壤要求不高；它的生长时需要的光照比较强，分布于中国南北各省区及全世界温带和热带地区。多生于荒芜之地及道路旁。全世界温带和热带地区也有分布。根系极发达，秆叶强韧，全株可作饲料，又为优良保土植物。多生长于评价区的池塘、路两侧，一般成小片分布。

	表4.4-7牛筋草样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image6.jpg]




	样地面积(㎡)：4
	

	经纬度：N29.145634，E113.043319
	

	海拔(m)：27.1
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：红壤
	

	草本层高度(cm)：30
	

	草本层盖度(%)：95
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	牛筋草
	5.4
	Ⅴ

	苔草
	2.1
	II 


6）三裂叶薯群落

三裂叶薯，又称小花假番薯、红花野牵牛，为旋花科番薯属的植物。分布在中部及广东等地，多生在丘际陵路旁、荒草地及田野。在评价区分布较为广泛，多生长于堤坡、房前屋后、路两侧，一般成小片分布。群落特征见表4.4-8。
	表4.4-8三裂叶薯样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image7.jpg]




	样地面积(㎡)：4
	

	经纬度：N29.042504，E113.045343
	

	海拔(m)：26.5
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：红壤
	

	草本层高度(cm)：160
	

	草本层盖度(%)：90
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	三裂叶薯
	5.4
	Ⅴ

	苔草
	2.2
	Ⅲ

	酸模
	1.1
	I

	羊蹄
	1.1
	I


7）葎草群落

葎草又称拉拉秧、拉拉藤、五爪龙，为大麻科，葎草属一年生或多年生草质藤本，匍匐或缠绕，为常见杂草，对农业生产等有不良影响。由于其匍匐茎生长蔓延迅速，常缠绕在农作物或者果树上，严重影响其他植物的生长。在评价区葎草极为常见，多生长于路边、沟渠边坡、堤坡、房前屋后，一般成小片分布。

	表4.4-9葎草样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image8.jpg]




	样地面积(㎡)：4
	

	经纬度：N29.145389，E113.050093
	

	海拔(m)：29.9
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：红壤
	

	草本层高度(cm)：80
	

	草本层盖度(%)：90
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	葎草
	5.3
	Ⅴ

	垂序商陆
	2.1
	Ⅲ

	狗尾草
	1.3
	I

	酸模
	1.2
	I


8）空心莲子草群落
空心莲子草，原名：喜旱莲子草，别名：空心苋、水蕹菜、革命草、水花生。1930年传入中国，是危害性极大的入侵物种，被列为中国首批外来入侵物种。嫩茎叶可作蔬菜食用，春夏采其嫩茎叶、洗净、沸水烫，清水漂洗后切断，可凉拌、炒食，清脆可口。也可牛、兔和猪饲料。空心莲子草在东洞庭湖自然保护区广泛，对其他本地生物产生了一定的影响，主要分布于水塘、沟渠及田边。

	表4.4-10 空心莲子草样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image9.jpg]




	样地面积(㎡)：1
	

	经纬度：N29.153076，E113.043331
	

	海拔(m)：26.1
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：-
	

	草本层高度(cm)：20
	

	草本层盖度(%)：90
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	空心莲子草
	5.5
	Ⅴ

	短尖苔草
	+.1
	І

	虉草
	+.1
	І

	狗牙根
	+.1
	І


9）芦苇群落
芦苇为禾本科多年水生或湿生的高大植物，地下有发达的匍匐根状茎，生长在灌溉渠道旁、河堤沼泽地等的低湿地或浅水中。评价区周边水源充足，土壤肥沃，非常适合芦苇的生长，在低洼地、水塘、渠道水体中成小片分布或零散生长。

	表4.4-11 芦苇样方综合表

	地点：麻塘
	[image: image21.jpg]




	样地面积(㎡)：1
	

	经纬度：N29.151125，E113.042170
	

	海拔(m)：25.9
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：-
	

	群落高度(cm)：90
	

	群落盖度(%)：85
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	芦苇
	4.2
	Ⅳ

	苔草
	2.2
	Ⅲ

	狗牙根
	+.1
	І

	狗尾草
	+.1
	І


10）南荻群落
南荻是禾本科荻属的多年生高大竹状草本植物，根状茎发达。分布于中国长江中下游以南各省，生长在海拔30-40米的江洲湖滩上。纤维质优、高产，能制高级文化用纸及静电复印纸。是有发展前途和值得推广的优良种质资源。评价区湿地众多，南荻分布较广泛，主要生长在湖泊堤岸边，多成小块或带状分布。群落特征见表4.4-12。

	表4.4-12 南荻样方综合表

	地点：麻塘

	样地面积(㎡)：4
	[image: image10.jpg]




	经纬度：N29.150272，E113.042309
	

	海拔(m)：26.8
	

	坡向：-
	

	坡度(°)：-
	

	土壤：-
	

	群落高度(cm)：110
	

	群落盖度(%)：90
	

	草本层
	多优度—群集度
	存在度

	南荻
	5.5
	Ⅴ

	艾蒿
	2.2
	Ⅲ

	芦苇
	2.2
	Ⅲ

	猪殃殃
	1.1
	І

	狗尾草
	1.1
	І


4.4.3国家级重点保护野生植物

自然保护区列入国家重点保护野生植物名录有国家Ⅱ保护植物4种：樟树（Cinnamomum comphora）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja）、中华结缕草（Zoysia sinica）。其均不在工程建设区域，施工对其影响较小。
（1）野大豆
野大豆（学名：Glycine soja Sieb. et Zucc.）是豆科，大豆属一年生缠绕草本植物，长可达4米。茎、小枝纤细，托叶片卵状披针形，顶生小叶卵圆形或卵状披针形，两面均被绢状的糙伏毛，侧生小叶斜卵状披针形。总状花序通常短，花小，花梗密生黄色长硬毛；苞片披针形；花萼钟状，裂片三角状披针形，花冠淡红紫色或白色，旗瓣近圆形，荚果长圆形，种子间稍缢缩，椭圆形，稍扁，7-8月开花，8-10月结果。野大豆已收录于国家重点保护野生植物名录，现为二级保护。
[image: image22.jpg]BHYIm& B K — Yl

BIRBK

> [t
T BEg Ik
N — KA ks iy T g
HRPOK s W [ TR el T e T -;;gm {17kt
EE®

15l

- T5UEShE





（2）金荞麦
金荞麦（学名：Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara）是蓼科，蓼属多年生草本植物。根状茎木质化，茎直立，高可达100厘米，叶片三角形，顶端渐尖，基部近戟形，边缘全缘，托叶鞘筒状，膜质，花序伞房状，顶生或腋生；苞片卵状披针形，边缘膜质，花梗中部具关节，与苞片近等长；花白色，花被片长椭圆形，瘦果宽卵形，7-9月开花，8-10月结果。金荞麦被列为国家二级野生保护植物。
[image: image23.png]BERRRUEL

[

REMEHHT

WEBEBHSEN

BHAEAR  RERTRARESRE

MR BT AT

ERHRRRIPRITEIIAN

EAIRBANIR R RPN

BHIPALEE . R

RETERER

1.0-1 HABAKZEE





（3）中华结缕草
中华结缕草（Zoysia sinica Hance）多年生。具横走根茎。秆直立，高13-30厘米，茎部常具宿存枯萎的叶鞘。叶鞘无毛，长于或上部者短于节间，鞘口具长柔毛；总状花序穗形，小穗排列稍疏，长2-4厘米，宽4-5毫米，伸出叶鞘外；小穗披针形或卵状披针形，黄褐色或略带紫色，颖果棕褐色，长椭圆形，长约3毫米。花果期5-10月。中华结缕草被列为国家二级重点保护野生植物。
[image: image24.png]



4.5动物多样性调查
湖南洞庭湖国家级自然保护区作为一个完整的生态单元，是越冬候鸟的重要停歇、觅食的区域，生态评价工作以完整的生态地理单元湖南东洞庭湖国家级自然保护区作为评价范围，调查数据以文献资料收集为主。

《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划(2016～2025)》以及相关研究成果，结合本次调查结果进行综合分析，本评价区范围内共有陆生脊椎动物352种，其中两栖类2目6科10种，爬行纲2目5科15种，鸟纲17目52科297种，哺乳纲7目13科30种。
4.5.1湖南东洞庭湖国家级自然保护区野生动物资源概况

湖南洞庭湖国家级自然保护区作为一个完整的生态单元，是越冬候鸟的重要停歇、觅食的区域，本项目工程虽然远离保护区主体水域，由于动物活动的特殊性，本次评价将特殊生态敏感区湖南东洞庭湖国家级自然保护区作为间接影响区纳入评价范围，调查数据以文献资料收集为主。
《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划(2016～2025)》以及相关研究成果，结合本次调查结果进行综合分析，本评价区范围内共有陆生脊椎动物352种，其中两栖类2目6科10种，爬行纲2目5科15种，鸟纲17目52科297种，哺乳纲7目13科30种。
保护区内分布有陆栖脊椎动物352种，具体分布在各纲中的数量状况参见附录，从表4.5-1中可以看出洞庭湖湿地作为候鸟越冬的重要栖息地和停歇地，东洞庭湖陆栖脊椎动物以鸟类为主。

表4.5-1评价区陆栖脊椎动物数量
	纲
	目
	科
	种

	两栖纲
	2
	6
	10

	爬行纲
	2
	5
	15

	鸟纲
	17
	52
	297

	哺乳纲
	7
	13
	30

	总计
	28
	76
	352


4.5.1.1两栖动物
根据搜集的资料，湖南东洞庭湖目前分布有两栖动物2目6科10种，详见附录，根据中国科学院地理研究所张荣祖的《中国动物地理》，东洞庭湖属于东洋界，华中区，东部丘陵平原亚区，长江沿岸平原省。动物群落为亚热带林灌、草地、农田动物群。调查发现洞庭湖的两栖动物可分成5种区系类型，其中西南-华中-华南共有类型最多，其数量占洞庭湖两栖动物总数的41.67%。其次是华中-华南共有类型，其数量占25%，广布种数量占16.67%，纯华中区类型仅占8.33%。华北-华中共有类型也占8.33%。不难看出，洞庭湖区两栖类主要由华中区物种及周边邻区共有物种构成，其中以西南-华中-华南共有物种为多。这与洞庭湖的发展历史以及特殊的地理位置有着密切关系，洞庭湖南北没有明显的天然阻隔，长期以来与长江相通，加之湘、资、沅、澧四水源于广西、贵州、湖北等地，因此形成了这种南北混杂、东西渗透的现象。
按照生活习性，将以上10种两栖类分为以下2种生态类型：
静水型（在静水或缓流中活动觅食）：包括泽陆蛙(Rana limnocharis)、沼水蛙(Rana guentheri)、黑斑侧褶蛙(Rana nigromaculata )3种，它们主要是在评价区内的池塘、水沟内或水域附近的草丛中及水稻等区域出没，与人类活动关系较密切，评价区范围内现有大量的水稻分布，且有水域包围，为其栖息创造了优越的条件，所以该区有大量的泽陆蛙分布，泽陆蛙为优势种。
陆栖型（在离水较近的陆地上活动觅食）：包括中华大蟾蜍(bufo gargarizans)、饰纹姬蛙(Microhyla ornate)、泽陆蛙（Fejervarya multistriata）、大树蛙(Rhacophorus dennysi)、小弧斑姬蛙(Microhyla heymonsi)、镇海林蛙(Rana zhenhaiensis)7种，它们主要在评价区内水田、池塘、以及水田以外的山包上。
4.5.1.2爬行动物
爬行动物2目5科15种，根据中国科学院地理研究所张荣祖的《中国动物地理》，保护区爬行动物可分成8种区系类型，其中华中-华南共有类型的物种最多；其次是西南-华中-华南共有类，第三类是华北-西南-华中-华南共有类型。与第三类相同的是广布种。以上4种类型构成了评价区内爬行动物的主要成分，它们共占了总物种数的82.60%，其余的17.40%分布在另外4种类型中，即东北-华北-华中-华南共有类型、东北-华北-蒙新-华中-华南共有类型、东北-华北-西南-华中-华南共有类型和华北-华中-华南共有类型。其中洞庭湖区爬行动物主要由华中区物种及周边邻区共有物种构成，其中以华中-华南共有物种为多，其次是西南-华中-华南共有类型。这与洞庭湖的发展历史以及特殊的地理位置有着密切关系。洞庭湖南北没有明显的天然阻隔，长期以来与长江相通，加之湘、资、沅、澧四水源于广西、贵州等地，自武陵山脉的物种随流域可以径直地进入洞庭湖区，因此，形成了这种南北混杂、东西渗透，而以东西渗透成分高于南北混杂的特点。
发现的15种爬行动物中，有国际贸易公约附录2的保护物种1种，中国濒危动物红皮书中的易危动物7种，值得关注的动物2种，其余系湖南省的地方重点保护物种。
按照生活习性，将以上15种爬行类分为以下2种生态类型：
灌丛石隙型：包括北草蜥(Takydromus septentrionalis Guenther)、蓝尾石龙子(Eumeces elegans Boulenger)、蝘蜓(Sphenomorphus  indicus Gray)、中国石子龙(Eumeces chinensis Gray)等。它们主要在评价区内的灌丛中活动，与人类活动关系较密切。
林栖傍水型：包括黑眉锦蛇(Elaphe taeniura Cope)、赤链蛇(Dinodon rufozonatum Cantor)、王锦蛇(Elaphe carinata Gunther)、中国水蛇(Enhydris chinensis Gray)、银环蛇(Bungarus multicinctus)等种。它们主要在评价区内有水域活动。其中蜥蜴类为爬行动物群落中优势种，蛇类绝大多数为偶见物种。
4.5.1.3鸟类
鸟类297种，隶属17目52科150属,其中古北界鸟类144种(另新北界鸟类2种)，东洋界鸟类92种，广布种鸟类59种。冬候鸟或旅鸟166种，留鸟81种,夏候鸟50种。该湿地有国家I级重点保护鸟类6种，国际湿地公约名录鸟类34种。
洞庭湖不但是鱼类的天堂，也是鸟类的天堂，特别是冬候鸟的乐园，每年都有大批的雁鸭类和鸻鹬类迁来越冬。由于丰富的鸟类资源，吸引了大量国内外鸟类学专家和观鸟爱好者，每年一度的东洞庭湖国际观鸟大赛已成为当地的一块品牌。但是由于洞庭湖水位变化，许多地方冬季无水，大片的湖底裸露成泥滩，水禽的栖息和觅食面积减小，给当地的冬候鸟造成了较大的威胁。就目前资料显示，洞庭湖的鸟类中有国家一级保护动物6种（黑鹳Ciconiac nigra、中华秋沙鸭Mergus squamatus、白尾海雕Haliaeetus albicilla albicilla、白鹤Grusg leucogeranus、白头鹤Grusg monacha和大鸨Otis tarda dybowskiis）。中国濒危动物红皮书中有18种鸟类分布在洞庭湖内。
我国鸟类的6个生活型在东洞庭湖自然保护区均有分布。目前发现有游禽52种，涉禽75种，陆禽8种，猛禽19种，攀禽23种，鸣禽120 种，它们分布在群落中各个不同层次，栖息于不同生境,既是生态系统食物链中的重要环节，又是东洞庭湖自然保护区鸟类的一个重要群体,也是该区物种多样性重要的体现者之一。
根据评价区植被类型，将鸟类群落分成浅水区域、草滩沼泽、芦苇地、垸圩丘陵4种生境类型，细分为20种小生境，分别为：开阔水面、芦苇沼泽、苔草沼泽、滩涂、水塘、鱼塘、内河提岸、水塘边林、滩涂边芦苇丛、沼泽灌丛、湖岸上空、丘陵林地、林缘地带、村落附近、开阔草地、农田、芦苇、草丛、道边、浅水洼地。
4.5.1.4哺乳动物
洞庭湖区的哺乳动物与其他动物类群一样，倍受人们关注。1964年科学出版社出版了寿振黄主编的《中国经济动物志》兽类，在该书中描述了162种哺乳动物，其中刺猬(Erinaceus europaeus)、猕猴(Macaca mulatta)、穿山甲（Manis pentadactyla）等36种动物均分布于湖南省境内，而獐（Hydropotes inermis）、小麂（Muntiacus reevesi）、东方田鼠（Microtus fortis）等物种均系洞庭湖分布的动物。此后不少人参与了洞庭湖哺乳动物专项的研究，例如东方田鼠的研究和麋鹿的研究等等。通过查阅文献结合相关调查，洞庭湖现有哺乳动物7目13科30种。
麋鹿为中国特有的大型群居性鹿科动物，于 20 世纪初在中国灭绝，1985 年被重引入中国。1998 年长江流域特大洪灾导致部分麋鹿个体从湖北石首麋鹿国家级自然保护区围栏内外逸，最终在洞庭湖区形成自然野化种群，主要栖息于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内的注滋河湿地和红旗湖湿地。
4.5.1.5湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护野生动物分布概况
湖南东洞庭湖国家级自然保护区内国家I级重点保护的野生动物有黑鹳Ciconia nigra、中华秋沙鸭Mergus squamatus、白鹤Grus leucogeranus、白头鹤Grus monacha、大鸨Otis tarda、麇鹿Elaphurus davidianus、白尾海雕Haliaeetus albicilla等7种 ，国家II级重点保护的野生动物小天鹅、大天鹅、白额雁Anser anser、鸳鸯Aix galericulata等，还有珍稀濒危物种东方白鹳Ciconia boyciana。保护区内湖沼洲滩是最为典型的湿地生态系统，为全球同一生物气候带上具有较高代表性和典型性的区域，是亚热带内陆湿地的典型代表。由于保护区湿地水资源的不稳定性，使得环境因子的波动与变化的频率和幅度都比较明显，湿地生态系统的结构容易发生变化，生物种群和生态系统处于一种不稳定状态，使该自然保护区及其社区的自然一经济一社会的总关系非常脆弱，更需要外力保护和维持稳定与平衡，特别是三峡水库等大型水利枢纽工程的建设，在冬季将会对洞庭湖水位、湿地生态、植被演替、水生动物的分布乃至鸟类的越冬产生明显的影响。区域河滩漫布、水网纵横，在涵养水源和维持生物多样性等发面发挥着极其重要作用。位于亚洲鸟类迁徙通道上，为大量迁徙鸟类提供了安全的繁殖、栖息场所，尤其是在东北亚鹤类网络、东亚雁鸭类网络和东亚。澳大利亚涉禽迁徙网络等区域性物种保护网络中具有十分重要的保护地位。
根据珍稀濒危鸟类等动物的活动规律和典型湿地的分布情况，区内越冬候鸟分布具有一定的规律性，据保护区2010、2011年生物多样性监测报告鸟类分布主要集中在洞庭湖注滋河水域，大小西湖封闭管理区，以及春风湖外滩。近十年来，在丁字堤建新农场附近监测到越冬灰鹤Grus grus。保护区内国家重点保护、珍稀、国际濒危物种（小白额雁、东方白鹳）等野生动物分布及栖息地概况见表4.5-2。
表4.5-2 重点保护、珍稀、濒危物种分布表
	序号
	物种名称
	保护等级
	主要分布区域
	可见频率

	1
	黑鹳
	I
	三大核心区洲滩
	较常见

	2
	东方白鹳
	I
	
	

	3
	中华秋沙鸭
	I
	湘江航道
	偶见

	4
	白鹤
	I
	三大核心区洲滩
	偶见

	5
	白头鹤
	I
	
	

	6
	麋鹿
	I
	注滋河口、红旗湖、君山后湖
	120头左右

	7
	大鸨
	I
	三大核心区
	罕见

	8
	白尾海雕
	I
	三大核心区及外缘缓冲区水域
	罕见

	9
	中华鲟
	I
	湘江航道
	较常见

	10
	白鲟
	I
	
	罕见

	11
	胭脂鱼
	II
	
	偶见

	12
	虎纹蛙
	II
	缓冲区和实验区自然湿地及水田
	较常见

	13
	赤颈鸊鷉
	II
	三大核心区水域
	偶见

	14
	角䴙䴘
	II
	
	

	15
	斑嘴鹈鹕
	II
	
	

	16
	卷羽鹈鹕
	II
	
	

	17
	黄嘴白鹭
	II
	三大核心区洲滩
	罕见

	18
	小苇鳽
	II
	三大核心区及外缘缓冲区芦苇荡
	偶见

	19
	白琵鹭
	II
	三大核心区洲滩
	常见

	20
	黑脸琵鹭
	II
	
	偶见

	21
	大天鹅
	II
	三大核心区洲滩及水域
	罕见

	22
	小天鹅
	II
	
	常见

	23
	白额雁
	II
	三大核心区洲滩
	常见

	24
	红胸黑雁
	II
	
	罕见

	25
	鸳鸯
	II
	三大核心区洲滩及水域
	较常见

	26
	黑耳鸢
	II
	广泛
	较常见

	27
	黑冠鹃隼
	II
	实验区山缘灌丛
	偶见

	28
	蛇雕
	II
	
	罕见

	29
	白头鹞
	II
	三大核心区及缓冲区洲滩草甸
	偶见

	30
	白腹鹞
	II
	
	

	31
	鹊鹞
	II
	
	

	32
	白尾鹞
	II
	
	较常见

	33
	赤腹鹰
	II
	实验区山缘灌丛、灌草丛或农田
	偶见

	34
	灰脸鵟鹰
	II
	
	

	35
	雀鹰
	II
	
	

	36
	苍鹰
	II
	
	

	37
	凤头鹰
	II
	
	

	38
	普通鵟
	II
	三大核心区及缓冲区洲滩草甸
	较常见

	39
	乌雕
	II
	实验区山缘灌丛、灌草丛或农田
	罕见

	40
	白腿小隼
	II
	
	罕见

	41
	燕隼
	II
	
	较常见

	42
	灰背隼
	II
	
	偶见

	43
	游隼
	II
	
	较常见

	44
	阿穆尔隼
	II
	
	偶见

	45
	红隼
	II
	
	较常见

	46
	红脚隼
	II
	
	罕见

	47
	白鹇
	II
	实验区山缘灌丛、灌草丛或农田
	偶见

	48
	灰鹤
	II
	三大核心区洲滩或缓冲区农田
	常见

	49
	白枕鹤
	II
	
	偶见

	50
	花田鸡
	II
	缓冲区、实验区农田
	偶见

	51
	长脚秧鸡
	II
	
	罕见

	52
	小勺鹬
	II
	核心区及外缘缓冲区滩涂
	偶见

	53
	小青脚鹬
	II
	
	偶见

	54
	小鸦鹃
	II
	实验区灌丛、农田
	偶见

	55
	草鸮
	II
	三大核心区及缓冲区洲滩草甸
	较常见

	56
	黄脚渔鸮
	II
	
	偶见

	57
	领角鸮
	II
	实验区山缘灌丛林地
	较常见

	58
	斑头鸺鹠
	II
	
	较常见

	59
	长耳鸮
	II
	
	较常见

	60
	短耳鸮
	II
	
	较常见

	61
	鹰鸮
	II
	
	偶见

	62
	江豚
	II
	湘江航道
	80头左右

	63
	小灵猫
	II
	实验区山缘灌丛林地
	罕见

	64
	獐
	II
	实验区山缘灌丛林地
	罕见


上表数据是根据历年东洞庭湖国家级自然保护区野生动物监测数据汇总得知。可看出，东洞庭湖国家级自然保护区珍稀濒危物种繁多，尤以水禽为主，其中黑鹳、东方白鹳、白鹤、白头鹤、灰鹤、白额雁、白琵鹭、小天鹅等在每年东洞庭湖浓冬水鸟调查期间均可被目击到，且灰鹤、白额雁、白琵鹭、小天鹅等每年在东洞庭湖越冬的种群规模较大（1000羽以上），主要集中分布于保护区三大核心区区域或核心区外缘人为干扰较少的缓冲区。

4.5.2评价区陆生动物多样性调查
本次现场调查共设置了5条样线，调查记录详见下表。

表4.5-3 动物样线调查记录表1
	日期
	2023.10
	自然保护区名称
	东洞庭湖国家级自然保护区

	地点
	麻塘
	样线编号
	1#

	起点坐标
	E 113.042654°，N 29.154396°
	起点海拔
	26.09m

	终点坐标
	E 113.045944°，N 29.154612°
	终点海拔
	29.23m

	样线长度
	904m
	生境类型
	池塘、渠道、村镇

	备注
	人为干扰因素强

	编号
	中文名
	拉丁名
	数量
	状态
	备注

	
	
	
	成体
	幼体
	
	

	1
	泽陆蛙
	Fejervarya multistriata
	2
	
	
	

	2
	八哥
	Acridotheres cristatellus
	1
	
	
	

	3
	麻雀
	Passer montanus
	6
	
	
	

	4
	珠颈斑鸠
	Streptopelia  chinensis
	1
	
	
	

	5
	白头鹎
	Pycnonotus sinensis
	1
	
	
	

	6
	白鹭
	Egretta garzetta
	1
	
	
	

	7
	家燕
	Hirundo rustica
	3
	
	
	

	8
	喜鹊
	pica pica
	3
	
	
	

	9
	中华大蟾蜍
	bufo gargarizans
	2
	
	
	


表4.5-4动物样线调查记录表2
	日期
	2023.10
	自然保护区名称
	东洞庭湖国家级自然保护区

	地点
	麻塘
	样线编号
	2#

	起点坐标
	E 113.044014°，N 29.151945°
	起点海拔
	26.05m

	终点坐标
	E 113.052170°，N 29.152266°
	终点海拔
	29.78m

	样线长度
	1128m
	生境类型
	池塘、渠道、村镇

	备注
	人为干扰因素强

	编号
	中文名
	拉丁名
	数量
	状态
	备注

	
	
	
	成体
	幼体
	
	

	1
	沼水蛙
	Ranaguentheri Boulenger.
	1
	
	
	

	2
	泽陆蛙
	Fejervarya multistriata
	1
	
	
	

	3
	家燕
	Hirundo rustica
	2
	
	
	

	4
	喜鹊
	pica pica
	6
	
	
	

	5
	黑卷尾
	Dicrurus macrocercus
	1
	
	
	

	6
	池鹭
	Ardeola bacchus
	2
	
	
	

	7
	斑嘴鸭
	Anas poecilorhyncha
	2
	
	
	

	8
	白头鹎
	Pycnonotus sinensis
	3
	
	
	

	9
	棕背伯劳
	Lanius schach caniceps
	1
	
	
	


表4.5-5 动物样线调查记录表3
	日期
	2023.10
	自然保护区名称
	东洞庭湖国家级自然保护区

	地点
	麻塘
	样线编号
	3#

	起点坐标
	E 113.045944°，N 29.154612°
	起点海拔
	29.23m

	终点坐标
	E 113.045848°，N 29.144950°
	终点海拔
	29.28m

	样线长度
	713m
	生境类型
	池塘、渠道、村镇

	备注
	人为干扰因素强

	编号
	中文名
	拉丁名
	数量
	状态
	备注

	
	
	
	成体
	幼体
	
	

	1
	白鹭
	Egretta garzetta
	7
	
	
	

	2
	喜鹊
	pica pica
	3
	
	
	

	3
	麻雀
	Passer montanus
	2
	
	
	

	4
	池鹭
	Ardeola bacchus
	4
	
	
	

	5
	白头鹎
	Pycnonotus sinensis
	1
	
	
	

	6
	八哥
	Acridotheres cristatellus
	2
	
	
	

	7
	多疣壁虎
	Gekko japonicus
	1
	
	
	


表4.5-6 动物样线调查记录表4
	日期
	2023.10
	自然保护区名称
	东洞庭湖国家级自然保护区

	地点
	麻塘
	样线编号
	4#

	起点坐标
	E 113.045721°，N 29.144955°
	起点海拔
	28.99m

	终点坐标
	E 113.045466°，N 29.152029°
	终点海拔
	28.62m

	样线长度
	944m
	生境类型
	池塘、渠道、村镇

	备注
	人为干扰因素强

	编号
	中文名
	拉丁名
	数量
	状态
	备注

	
	
	
	成体
	幼体
	
	

	1
	泽陆蛙
	Fejervarya multistriata
	3
	
	
	

	2
	沼水蛙
	Ranaguentheri Boulenger.
	2
	
	
	

	3
	多疣壁虎
	Gekko japonicus
	2
	
	
	

	4
	白鹭
	Egretta garzetta
	1
	
	
	

	5
	麻雀
	Passer montanus
	8
	
	
	

	6
	棕背伯劳
	Lanius schach caniceps
	1
	
	
	

	7
	喜鹊
	pica pica
	3
	
	
	


表4.5-7 动物样线调查记录表5
	日期
	2023.10
	自然保护区名称
	东洞庭湖国家级自然保护区

	地点
	麻塘
	样线编号
	5#

	起点坐标
	E 113.042967°，N 29.144624°
	起点海拔
	28.12m

	终点坐标
	E 113.042082°，N 29.152989°
	终点海拔
	30.13m

	样线长度
	1368m
	生境类型
	湖泊、池塘

	备注
	人为干扰因素强

	编号
	中文名
	拉丁名
	数量
	状态
	备注

	
	
	
	成体
	幼体
	
	

	1
	麻雀
	Passer montanus
	5
	
	
	

	2
	白鹭
	Egretta garzetta
	3
	
	
	

	3
	喜鹊
	pica pica
	6
	
	
	

	4
	池鹭
	Ardeola bacchus
	1
	
	
	

	5
	白头鹎
	Pycnonotus sinensis
	7
	
	
	

	6
	黑卷尾
	Dicrurus macrocercus
	2
	
	
	

	7
	斑嘴鸭
	Anas poecilorhyncha
	1
	
	
	

	8
	珠颈斑鸠
	Streptopelia  chinensis
	3
	
	
	

	9
	八哥
	Acridotheres cristatellus
	2
	
	
	

	10
	丝光椋鸟
	Spodiopsar sericeus
	1
	
	
	

	11
	中国石龙子
	Eumeces chinensis
	1
	
	
	

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	喜鹊 Pica pica
	白鹭 Egretta garztta

	图4.5-1 评价区的鸟类

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	泽陆蛙 Fejervarya multistriata
	中国石龙子Eumeces chinensis

	图4.5-2 评价区常见两栖动物


4.6水生生物调查
4.6.1鱼类资源概况及评价

4.6.1.1东洞庭湖国家级自然保护区鱼类资源概况
洞庭湖鱼类资源的系统报道最早见于1977年，由湖南省水产研究所编写的《湖南鱼类志》中报道了洞庭湖的鱼类110种。1979年唐家汉、钱名全的论文“洞庭湖的鱼类区系”中罗列了洞庭湖鱼类12目23科70属114种，2006年廖伏初等研究中提及洞庭湖的鱼类结构较上世纪70年代有较大变化，而物种仍有111种。同年在胡军华等报道了西洞庭湖有淡水鱼类9目20科111种。以上文章中提及的洞庭湖鱼类物种数量，有些采集了部分标本，有些则沿用了以往的资料，物种数量变化在110～119种之间。
2006--2013年对湖南北部东、南、西洞庭湖地区的鱼类结构和区系进行了调查。洞庭湖是长江最大的过水性调蓄湖泊，是长江流域重要的鱼类和水生生物栖息地，调查发现共有野生鱼类81种，分属9目20科60属，见附表，鱼类组成以鲤形目为主，其次是鲈形目和鲶形目鱼类。
按食性分为：
①肉食性鱼类，如青鱼（Mylopharyngodon piceus）、鳡（Elopichthys bambusa）、鳤（Ochetobius elongatus）、鯮（Luciobrama macrocephalus）、鲌类、鲇类、南方鲇（Silurus meridionalis）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鰕虎鱼（Ctenogobius giurinus）、鳜（Siniperca chuatsi）、乌鳢（Ophiocephalus argus Cantor）、沙塘鳢（Odontobutis obscurus）等。
②杂食性鱼类，如中华鲟（Acipenser sinensis）、鲤（Cyprinus carpio）、鲫（Carassius auratus）、鲴类、白甲鱼（Varicorhinus simus）、赤眼鳟（Squaliobarbus curriculus）、鲮（Cirrhinus molitorella）、鮈类、大鳍鱯（Acanthorhodeus macropterus）、鳗鲡（Anguilla japonica）等。
③植食性鱼类，如草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、长春鳊(Parabramis pekinensis Basilewsky)、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）等。
按栖息习性分：
①咸淡水洄游性鱼类，如中华鲟、长江银鱼（Hemisalanx brachyrostralis）、鳗鲡等，该类型鱼类少见。
②江湖半洄游性鱼类，如鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、草鱼、青鱼、鱤、鳤、鯮、鳊（Parabramis pekinensis）、银鲴（Xenocypris argentea）等，该类型鱼类资源处于衰退状态。
③定居性鱼类，如鲤、鲫、黄颡鱼、鲇鱼（Silurus asotus）、大鳍鳠、黄尾鲴（Xenocypris davidi）、翘嘴鲌（Culter alburnus）、蒙古鲌（Culter mongolicus）、乌鳢、南方鲇等，该生态类型鱼类是湘江的渔业主体。
④山溪定居性鱼类，如四须盘鮈（Discogobio tetrabarbatus）、胡子鲇（Clarias fuscus）、犁头鳅（Lepturichthys fimbriata）、下司中华吸腹鳅（Sinogastromyzon hsiashiensis）、中间前台鳅（Pareformosania intermedia）、珠江拟腹鳅（Pseudogastromizon fangi）等，该类型鱼类资源也较少。
按产卵类型分：
①敞水性产卵鱼类，产漂流性卵鱼类的繁殖，需要有明显的洪水过程，在江河中上游产卵，受精卵顺水漂流孵化，到江河下游及其湖泊中育肥，如乌鳢、鲚类（以短颌鲚Coilia brachygnanthus为主）、银鱼类。
②草上产卵鱼类，产黏性卵，如鲤亚科、鲌亚科、鲇形目鱼类，该类型为评价区内鱼类主体。
③石砾产卵鱼类，如棒花鱼（Abbottina rivularis）、黄颡鱼、鳅科鱼类，将卵产在水底的岩石、石砾或沙砾上发育，该类型鱼类评价区内较为丰富。
④喜贝性产卵鱼类，如鱊亚科鱼类，资源丰富，以大鳍鱊、鳑鲏（Rhodeus sinensis）等。
洞庭湖鱼类主要以华东区系物种以及大量华东周边地区共有物种构成，华东区系又以江淮亚区的物种为主，其数量占了洞庭湖鱼类物种数量的1/5强。这种鱼类的区系结构与洞庭湖的演化和地理位置有关，从目前鱼类组成分析，凡是长江中下游以及周边地区分布的鱼类在洞庭湖均有分布，这种格局与洞庭湖一直就是一个过水性的通江湖泊有着密切关系。
“三场”分布
东洞庭湖分布有鲤、鲫、鲶、黄颡鱼等定居性鱼类产卵场，鲌鱼、鲴鱼等流水产粘性卵鱼类产卵场（短距离洄游性鱼类产卵场），流水产浮性卵鱼类产卵场，及鲚鱼产卵场（浮性卵鱼类产卵场）。可归纳为两类，一类是粘性卵鱼类产卵场：包括鲤、鲫、鲶、黄颡鱼、鲂、鳊、鲴、鲌等，洞庭湖鱼类中多数产粘性卵，分布广，规模大，淹没洲滩浅水区，水深0.5m左右，有草类等卵粘介质的地方就有鱼类产卵繁殖，其产卵场面积与水位密切相关。
另一类为浮性卵鱼类产卵场：主要产卵鱼类包括鳜类、鲚类及银鱼类的鱼类，由于洞庭湖的环境变化，该类产卵场处于衰退状态。东洞庭湖两种生态类型的产卵场均有分布，经调查，有粘性卵鱼类产卵场11~13处，面积约100~150k㎡，主要分布在君山后湖、大小飘尾、华容河外河两侧、藕池河入口附近 ；有浮性卵鱼类产卵场5处，主要分布在三江口，华容河外河河湖交界水域的大坝、二坝、三坝附近，藕池潭入口河湖交界水域。由于调弦口灌江次数越来越少，华容河下游与东洞庭湖河湖交界水面越来越小，华容河下游浮性卵鱼类产卵场处于衰退状态；藕池河也长期处于枯水状态，其入口处浮性卵鱼类产卵场也处于衰退状态。
东洞庭湖是现存洞庭湖的主体，面积约占洞庭湖面积的50%，纳长江“三口”与湖南“四水”之水，从城陵矶注入长江，渔业资源丰富，水生态系统结构完整，湖南东洞庭湖国家级自然保护区是东洞庭湖的主体水域，区内包含洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区全部，长江监利段四大家鱼种质资源保护区部分（该保护区主管省份是湖北省），湖南东洞庭湖国家级自然保护区分布有众多鱼类产卵场、索饵场、越冬场和鱼类等水生动物洄游通道，鱼类种群结构齐全，功能完整。东洞庭湖主要经济鱼类产卵场、索饵场分布见图4.6-1。
[image: image15.jpg]



图4.6-1东洞庭湖主要经济鱼类产卵场、索饵场分布
4.6.1.2鱼类资源结构与功能评价

东洞庭湖是现存洞庭湖的主体，面积约占洞庭湖面积的50%，纳长江“三口”与湖南“四水”之水，从城陵矶注入长江，渔业资源丰富，水生态系统结构完整，湖南东洞庭湖国家级自然保护区是东洞庭湖的主体水域，区内包含洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区全部，长江监利段四大家鱼种质资源保护区部分，湖南东洞庭湖国家级自然保护区分布有众多鱼类产卵场、索饵场、越冬场和鱼类等水生动物洄游通道，鱼类种群结构齐全，功能完整。
评价区江段鱼类125种，分隶于23科。其中鲤科鱼类有66种，占总数的52.8%；其次是鮠科11种，占8.8%；鱼旨科7种，占5.6%；鳅科6种，占4.8%；鱼旨鳅科5种，占4.0%；银鱼科、鲱科、鰕虎科、鳢科各3种，共占9.6%；鲟科、鲶科、塘鳢科、攀鲈科各2种，共占6.4%；其他鱼类10种，占8.0%；不是传统鱼类三场分布区。

4.6.1.3评价区实地调查结果
在项目评价范围内开展鱼类资源多样性监测，根据对渔获物以及周边走访分析，详见下表。

表4.6-2 鱼类调查名录

	科目
	拉丁名
	种名
	拉丁名

	鲱形目
	CLUPEIFORMES
	
	

	鳀科
	Engraulidae
	短颌鲚
	C.brachygnathus

	鲑形目
	SLMONIFORMES
	
	

	银鱼科
	Salangidae
	大银鱼
	Protosalanx hyalocranius

	鲤形目
	CYPRINIFORMES
	
	

	鲤科
	Cyprinidae
	似鱎
	Toxabramis swinhonis

	
	
	翘嘴鲌
	C.alburnus

	
	
	红鳍原鲌
	Cultrichthys erythropterus

	
	
	鲤鱼
	C.carpio

	
	
	鲢鱼
	H.molitrix

	
	
	鲫鱼
	C.auratus

	
	
	草鱼
	Ctenopharyngodon idella

	鲇形目
	SILURIFORMES
	
	

	鲇科
	Siluridae
	鲇鱼
	S.asotus

	鲿科
	Bagridae
	黄颡鱼
	P.fulvidraco

	
	
	瓦氏黄颡鱼
	Pelteobagrus vachellii

	
	
	长脂拟鲿
	Pseudobagrus adiposalis

	
	
	短尾拟鲿
	Pseudobagrus brericaudatus

	
	
	粗吻鮠
	Leiocassis crassirostrils

	鲈形目
	PERCIFORMES
	
	

	鮨科
	Serranidae
	斑鳜
	Siniperca scherzeri

	
	
	大眼鳜
	Siniperca kneri

	塘鳢科
	Eleotridae
	沙塘鳢
	O.obscurus

	虾虎鱼科
	Gobiidae
	栉虾虎鱼
	Ctenogobius giurinus


4.6.2江豚资源概况
4.6.2.1江豚资源现状及分布
长江江豚的食物主要为小型鱼类。江豚捕鱼分个体捕鱼和群体捕鱼两种方式。个体捕鱼一般在近岸的浅水区（水深3m左右），江豚身体出水急促，潜水时头部猛然扎入水中，激起涌浪，潜水时间相对较长，出水后又会在附近水域重复这种行为；群体捕鱼时，一般3～5头江豚汇合形成不规则的半弧形，从不同方向猛然扎入水中，激起涌浪。江豚摄食特别是群体摄食时对干扰反应较为迟钝。

中国科学院水生生物研究所1984~1991年监测结果为：洞庭湖长江江豚的种群数量为104头。杨健等人1997~1999年的调查数据显示：洞庭湖长江江豚的种群数量为100~150头。

2006 年9月至2012 年10月间，中科院水生生物研究所连同美国、英国、瑞士、日本、德国6 个国家科学家组成的国际联合考察队开展了一次大规模的长江淡水豚类考察活动，对洞庭湖的长江江豚进行7次种群生态考察。2006年11月，由中国、估算整个长江江豚种群数量约为1800头，其中洞庭湖230头，占总种群数量的12.78%。

2012 年11月，由农业部牵头，中国科学院水生生物研究所、世界自然基金会和武汉白鱀豚保护基金会共同组织的2012年长江淡水豚考察队再次对长江淡水豚类进行了大规模考察，考察数据显示：2006年9月长江江豚数量为230头；2007年6月长江江豚数量为180头；2009 年1月长江江豚数量为145头；2012 年1月长江江豚数量为85头。洞庭湖长江江豚的种群数量年下降率为16.6%，如果不采取有效的保护措施，洞庭湖长江江豚很可能会在未来10至20年左右出现区域性灭绝。

2017 年11月，由中国科学院水生生物研究所具体组织实施了2017年长江江豚生态科学考察。考察结果显示：2017年长江江豚种群数量约为1012头，其中洞庭湖110头，占总种群数量的10.87%。历史资料记载，在洞庭湖区，长江江豚主要分布在鲶鱼口至洞庭湖大桥的东洞庭湖，其次是鲶鱼口至漉湖农场的草尾河水域以及鲶鱼口至屈原管理区的湘江水域。
2017年农业农村部组织考察的结果显示，洞庭湖长江江豚种群数量为110 头左右，相对于2012 年考察结果略有增加，其种群衰退的趋势得到遏制，但濒危状况并未改变，总体形势依然严峻。

湖南省水产科学研究所对东洞庭湖长江江豚进行了长期观测调查，2017 年共计监测7 次，观测到东洞庭湖长江江豚68 群次，183 头次，平均的群体大小为3.24 头，目击率为0.23 头/km。长江江豚集中分布在以鲶鱼口和扁山为两端的狭长型水域，偶尔有少部分长江江豚个体会进入湘江洪道到达湘阴的虞公庙附近水域。

2018 年共计监测6 次，观测到东洞庭湖长江江豚120 群次，332 头次，平均的群体大小为2.86 头，目击率为0.22头/km，集中分布在以鲶鱼口和扁山为两端的狭长型水域。
[image: image16.jpg]1

201 7KL A A U @» 20184 KITIL RS A U

137004 131004 112°500"% 113°00°4: 131005

K 024 8
[

) km

131005

1130074





图4.6-2  2017年和2018年洞庭湖长江江豚分布示意图
2019年共计监测3次，观测到东洞庭湖长江江豚174群次，347头次，平均的群体大小为1.99头，目击率为2.31 头/km。2019年12月调查结果显示幼豚比例增加，占总观测数量的7.1%。长江江豚分布范围扩展到湘江湘阴段。

2020年12月，在东洞庭湖城陵矶至湘阴段监测到长江江豚56群次，154头次，平均群体大小2.75头，共计观测到幼豚18头次，占总观测总数量的11.68%为近年观测到幼豚比例最高年份。
[image: image17.jpg]



图4.6-3  2019年和2020年洞庭湖长江江豚分布示意图
2017~2020 年长江江豚科学考察调查结果显示，洞庭湖长江江豚种群衰退趋势得到遏制，种群有明显扩张，幼豚比例逐年增加，表明洞庭湖长江江豚种群增长率显著提高。在长江流域进行十年禁渔背景下，洞庭湖长江江豚种群得到恢复的可能性极大提高。另一方面，愈加密集的航运也给长江江豚栖息地质量带来较大的影响，特别是对尚未有独立生存能力的幼豚。同时根据项目所在水域位置分析，项目所在水域不是长江江豚主要分布区域，主要为江豚洄游通道。

4.6.2.2江豚饵料生物现状

江豚为哺乳动物，一般生活在5m左右及以上水体中，间隙性地钻出水面呼吸，在水体作抛物线运动，捕食水体中上层鱼类，主要捕食对象为栖息在水体中上层的鲌类、餐条、银飘鱼、鲚类、银鱼、鲢、鳙、鳊鲂等小型鱼类，尤喜食处于水体上层的鲌类、餐条、鲚类、银鱼及银飘鱼等鱼类。
通过查阅文献及实地调查渔获物组成，江豚饵料鱼资源在渔获物中所占比例较小，约占7.9%，加上“其他”种类中的银飘鱼等，江豚饵料鱼约占捕捞渔获物的10%左右，其中，最喜食鱼类鲌类、餐条、鲚类等仅占2.94%，加上“其他”种类中的银飘鱼等上层鱼类仅占捕捞渔获物的4%左右。说明江豚饵料鱼资源处于衰退或严重衰退状态。
江豚饵料鱼中处于资源“严重衰退”状态的有长颌鲚、银鱼等浮性卵生态类型鱼类；资源处于“衰退”状态的有鳙、鲢等江河上游产漂流卵鱼类，及短颌鲚；有一定资源量的鱼类主要有鲌类、银飘鱼等。目前，洞庭湖鲚鱼资源处于“衰退”或“严重衰退”状态，2000年以来连续14年的监测，其在渔获物中的比例均未达0.1%，短颌鲚在渔获物中的比例也只在1%左右，而1987年以前东洞庭湖鲚鱼产量一直维持在5%以上，最高年份达8.7%。洞庭湖“四大家鱼”一直处于资源衰退状态，其中以鳙鱼资源衰退最严重。

表4.6-3 东洞庭湖渔获物种类重量组成（%）
	种类
	年   份

	
	2002年
	2003年
	2004年
	2011年
	2012年
	2015年

	青鱼
	7.69 
	6.43 
	2.61 
	3.80 
	0.44 
	2.38 

	草鱼
	3.78 
	4.13 
	3.73 
	0.48 
	0.78 
	0.90 

	鲢
	6.13 
	5.33 
	3.18 
	0.40 
	0.28 
	0.98 

	鳙
	
	
	2.11 
	0.09 
	
	

	鲤
	28.69 
	31.68 
	26.93 
	42.89 
	47.77 
	59.44 

	鲫
	4.63 
	4.09 
	2.15 
	2.61 
	3.86 
	3.31 

	鳊
	
	
	0.04 
	0.87 
	0.03 
	0.69 

	鲶
	8.89 
	9.01 
	7.20 
	12.55 
	10.68 
	7.59 

	大口鲶
	
	
	0.89 
	0.70 
	6.73 
	2.88 

	黄颡鱼
	5.52 
	5.12 
	4.03 
	9.45 
	3.84 
	4.96 

	鳜
	
	
	1.68 
	2.43 
	1.78 
	1.31 

	赤眼鳟
	
	
	0.28 
	
	
	0.01 

	长吻鮠
	
	
	1.84 
	0.04 
	
	0.08 

	铜鱼
	25.66 
	22.88 
	38.54 
	8.14 
	4.57 
	7.54 

	鲚
	
	
	1.14 
	0.10 
	1.94 
	1.33 

	鲴类
	
	
	0.77 
	
	0.10 
	

	鲌类
	
	
	0.67 
	
	0.23 
	0.66 

	蛇鮈
	
	
	0.06 
	
	1.04 
	1.30 

	鳡鱼
	
	
	2.15 
	
	
	

	花鱼骨
	
	
	
	
	
	0.09 

	吻鮈
	
	
	
	1.24 
	13.63 
	1.81 

	圆筒吻鮈
	
	
	
	
	
	0.18 

	餐鱼条
	
	
	
	
	
	0.95 

	大鳍鳠
	
	
	
	5.52 
	
	

	中华沙鳅
	
	
	
	6.23 
	
	

	其它
	9.00 
	11.00 
	
	2.17 
	2.68 
	1.62 

	合计
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 


4.6.2.3 江豚所面临的主要生态问题
（1）洞庭湖容量减小
洞庭湖城陵矶水位33.5m时面积2625k㎡，33.5m以上水位时东、西、南洞庭湖、“四水”下游、汩罗江、新墙河等入湖河道均有江豚分布。现城陵矶长年远离33.5m水位，洞庭湖长期处于枯水位和平水位，洞庭湖面积、湖容减少50%左右，江豚分布已从“四水”下游、汩罗江、新墙河入湖河道，压缩至目前仅东洞庭湖有分布，主要分布在鲶鱼口至扁山一带的敞水区，洞庭湖各入湖河道下游、南洞庭湖、西洞庭湖、东洞庭湖的君山后湖已多年未发现江豚分布，磊石山至鲶鱼口段丰水期偶尔有江豚出没，渔都至城陵矶段已很难发现有江豚洄游，洞庭湖不同水文站不同月份多年平均水位差异见图4.6-2。
[image: image18.png]KbL (md

40

35

30

25

20

15

10

8

9

10 11 12

—— A
—- T
—A—
——5%
— =L
——EH





图4.6-4 洞庭湖不同水文站不同月份多年平均水位差异
（2）洞庭湖水迅速回落造成江豚浅搁
三峡的修建对洞庭湖水位变化影响很大，洞庭湖汛期过后水迅速回落，进入芦苇荡、洲滩等水域的江豚，可能出现浅搁、迷途，退水后，浅滩水草腐烂，水质恶化，迷途江豚生存环境恶劣，江豚因搁浅、迷途和局部环境恶劣造成对江豚的不利影响，直至死亡，2003年以来，岳阳市、华容县渔政及捕捞渔民先后多次救护搁浅江豚
。
（3）环境污染对江豚生存活动的不良影响
2012~2013年江豚专项监测表明，湘江鹿角水域水域，新墙河入湖水域，氨氮、CODCr超标，加重了江豚生存的环境压力。

4.6.3浮游动植物、底栖生物资源概况

本节内容参考湖南省水产所相关报道、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区研究文集》及文献资料
。
4.6.3.1 浮游生物
保护区江段水域中共有浮游植物7门49属60余种，主要种类为硅藻门和绿藻门，各检出17和19属，其它各个门的种类较少。优势种主要有舟形藻、直链藻、针杆藻、羽纹藻、脆杆藻等。从时间变化上看，浮游藻类生物量个数近年来有减少趋势，优势藻类生物量所占比例则有所增加。鱼类繁殖和越冬期，浮游植物在数量方面的变化较大，其变幅为11.0～43.9×104 ind./L，而在鱼类肥育期则浮游植物的数量较少。各类浮游植物的年均数量以硅藻占绝对优势，其次是绿藻、蓝藻。
保护区内浮游动物有43种。浮游动物数量年变幅在2.40－4.5ind./L，鱼类越冬期数量稍高，为4.5ind./L，育肥期和繁殖期数量较少，分别为2.4 ind./L和3.6ind./L。各区段生物量最多的为轮虫，枝角类和桡足类数量很少。浮游动物生物量在位置分布和时间分布上无一定规律。
4.6.3.2 底栖动物
保护区内底栖动物有4大类，共62种，其中，水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之。寡毛类及水生昆虫17种，其平均密度986.03个/㎡，平均生物量为0.9398g/㎡。有单壳类软体动物10种，分别隶属于腹足纲的3科6属，其优势种群为环棱螺；有双壳类25种，分别隶属于瓣鳃纲的3科13属，其优势种群为三角帆蚌、丽蚌、河蚬等，底栖软体动物平均生物量为38.92g/㎡。游泳亚目虾类6种，分属2科3属，其优势种群为青虾、秀丽白虾；爬行亚目虾类1种，即克氏螯虾，为优势种；有爬行亚目蟹类3种，分属2科2属，其中优势种群为锯齿溪蟹。

表4.6-4水生寡毛类摇蚊幼虫其它水生昆虫种类
	
	种类名称
	种群数量

	1
	盘水蚓属 Bothrioneurum
	+

	2
	管水蚓属 Aulcdrilus
	++

	3
	水丝蚓属 Limnodrilus
	++

	4
	尾鳃蚓属 Branchiura
	+

	5
	颤蚓属 Tubifex
	+

	6
	单孔蚓属 Monopylephoru
	++

	7
	仙女虫科 Naididae
	++

	8
	粗腹摇蚊属 Pelopia
	+

	9
	菱跗摇蚊属 clinotanypus
	++

	10
	多足摇蚊属 polypedilum
	+

	11
	内摇蚊属 Endochironomus
	+

	12
	前突摇蚊属 Procladius
	++

	13
	隐摇蚊属 Cryptochironomus
	++

	14
	共生突摇蚊属 Symbiocladius
	+

	15
	蛭纲 Hirudinea
	+

	16
	毛翅目Trichoptera
	+

	17
	钩虾亚目Gammaridea
	+


表4.6-5 螺类种类和数量分布
	种类名称
	种群数量

	1
	田螺科Viviparidae
	

	
	(1)中国圆田螺 Cipangonaludina
	+

	
	(2)梨形环棱螺 Bellamya.purificata
	++

	
	(3)铜锈环棱螺 Bellamya.aeruginosa
	++

	
	(4)耳河螺Rivularia.curiculata
	++

	
	(5)长河螺 Rivularia elongate Heude
	++

	
	(6)河螺一种
	++

	
	(7)田螺一种
	++

	2
	黑螺科 Semisulcospira
	

	
	(8)方格短沟卷Semisulcospira cancellata
	++

	
	(9)黑龙江短沟卷Semisulcospira amurensis
	+

	3
	觿螺科 Hydrobiidae
	

	
	(10)大绍螺Porafossaruluss eximius
	++


表4.6-6 蚌类种类和数量分布
	种类名称
	种群数量

	1
	贻贝科Mytilidae
	

	
	（1）淡水壳菜Limnoperna.Lacustris
	++

	2
	蚌科 Unionidae
	

	
	（2）圆顶珠蚌Unio douglasiae
	++

	
	（3）杜氏珠蚌Linio acuglasiae
	+

	
	（4）圆头楔蚌Cuneopsis heudei
	+

	
	（5）鱼尾楔蚌Cuneopsis pisciculus
	+

	
	（6）剑状矛蚌Lanceolaria gladiola
	+

	
	（7）短褶矛蚌Lanceolaria grayana
	+

	
	（8）三型矛蚌Lanceolaria triformis
	+

	
	（9）扭蚌(右)Arconaia lanceolata
	++

	
	（10）扭蚌(左)Arconaia lanceolata
	++

	
	（11）中国尖脊蚌Acuticosta Chinensis
	++

	
	（12）卵形类脊蚌Acuticosta ovata
	++

	
	（13）三槽尖脊蚌Acuti Coosta trlsulcata
	+

	
	（14）射线裂嵴蚌Schistodesmus lampreyanus
	++

	
	（15）三角帆蚌Hyriopsis cuningii
	+

	
	（16）背瘤丽蚌Lamprotula leai
	+++

	
	（17）洞穴丽蚌Lamprotula caveata
	+

	
	（18）猪耳丽蚌Lamprotula rochechouarti
	+

	
	(19)刻裂丽蚌Lamprotula Scripta
	+

	
	（20）背角无齿蚌Anodonta Woodiana
	++

	
	（21）球形无齿蚌Anodonta globosula
	+

	
	（22）蚶形无齿蚌Anodonta arcaeformis
	+

	
	（23）高顶鳞皮蚌Lepidodesma languilati
	+

	
	（24）褶纹冠蚌Cristaria plicata
	+

	3
	蚬科Corbiculidae
	

	
	（25）河蚬Corbiculidae fluminea
	++


表4.6-7 虾蟹种类及种群数量
	种类名称
	种群数量

	1
	游泳亚目Natantia
	

	
	(1) 日本沼虾M.nipponensis
	+++

	
	(2) 喻氏沼虾M.yui
	+

	
	(3) 细螯沼虾M.rosenbergi
	+++

	
	(4) 粗糙沼虾M.asperulum
	++

	
	(5) 秀丽白虾P.(Exop.),modestus
	+

	
	(6) 中华齿米虾C.denticulata sinensis
	+

	2
	爬行亚目 Reptantia
	

	
	(7) 克氏螯虾Cambarus clarkia
	+

	
	(8) 锯齿溪蟹Potamon denticulatus
	+

	
	(9) 腮刺溪蟹Potamon anacoluthon
	+

	
	(10) 中华绒螯蟹Eriocheir sinensis
	+


4.7土地利用调查
4.7.1土地利用现状

湖南东洞庭湖国家级自然保护区土地利用类型多样。根据土地利用现状分类（GB/T21010-2007），评价区土地利用现状统计见下表。

表4.7-1   生态系统类型面积统计表
	土地利用类型
	图斑数（个）
	面积（公顷）
	比例（%）

	水田
	685
	160.73 
	27.92 

	旱地
	86
	6.31 
	1.10 

	乔木林地
	191
	14.78 
	2.57 

	果园
	39
	4.90 
	0.85 

	其他草地
	309
	21.00 
	3.65 

	沟渠
	222
	11.34 
	1.97 

	水工建筑用地
	194
	9.67 
	1.68 

	坑塘水面
	721
	105.46 
	18.32 

	内陆滩涂
	887
	172.10 
	29.90 

	其他沼泽地
	97
	21.64 
	3.76 

	居住用地
	348
	35.72 
	6.20 

	公路用地
	15
	2.69 
	0.47 

	城镇村道路用地
	41
	2.03 
	0.35 

	农村道路
	372
	7.30 
	1.27 

	合计
	4207
	575.67 
	100.00 


根据评价区GIS遥感图像判读，评价范围中内陆滩涂面积占29.9%，水田面积占27.92，坑塘水面占18.32%，居住用地占6.2%，其余用地类型包括旱地、乔木林地、果园、其他草地、沟渠、水工建筑用地、其他沼泽地、公路用地、城镇村道路用地、农村道路。评价范围内土地利用类型主要以内陆滩涂、水田、坑塘水面、居住用地为主。
4.7.2环境敏感程度现状调查

生态敏感区是指那些对人类生产、生活活动具有特殊敏感性或具有潜在自然灾害影响，极易受到人为的不当开发活动影响而产生生态负面效应的地区。陆地生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域。水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等是我国主要的陆地生态敏感区类型。本项目所在地以水土流失为主，根据遥感图像判读，项目评价区水土流失敏感程度面积统计见下表。

表4.7-2   敏感度面积统计表

	敏感度
	图斑数（个）
	面积（公顷）
	比例（%）

	一般敏感区
	3832
	552.53 
	95.98 

	低敏感区
	177
	12.06 
	2.09 

	中敏感区
	124
	3.76 
	0.65 

	高敏感区
	55
	4.24 
	0.74 

	极高敏感区
	19
	3.08 
	0.53 

	合计
	4207
	575.67 
	100.00 


根据数据，评价范围中以一般敏感区为主，面积占95.98%，其次为低敏感区，面积占2.09%。
4.7自然遗迹调查
本项目评价区内无需要保护的自然遗迹分布。
4.8主要生态问题调查
（1）生态环境破坏化

本项目周边以湿地、湖泊、农田、林地生态系统为典型特征，长期以来受人类活动的影响强烈，无原生森林面积，评价区植物种类趋于草本化，乔灌木种类少，植物丰富度逐渐降低，生态环境逐渐被破坏。

（2）动物、植物群落组成受人为活动影响较大

经调查，评价区动物种类偏少，且以亚热带林灌、游禽和涉禽动物群种类居多，如中华大蟾蜍、泽陆蛙、沼水蛙、池鹭、白鹭、家燕、八哥、喜鹊、麻雀等，多为与人类伴居的种类，而亚热带林灌动物群种类较为难见，植物群落以芦苇、人工樟树为主，动植物群落组成受人为活动影响较大。
4.9评价区生态现状综合评价
本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区，根据本项目现场调查和区域规划分析，结合项目地周边的自然地理状况和植被状况，以及社会发展状况，现状凭借结论如下：评价区是以湿地生态系统、农田生态系统占主导地位，与森林生态系统、草地生态系统、城镇生态系统等共同组成的复合系统。评价范围内土地利用类型主要以内陆滩涂、水田、坑塘水面、居住用地为主。

项目占地范围内无珍稀动植物。项目评价范围内植被主要有樟树、构树、苔草、芦苇、南荻、狗牙根、狗尾巴草等等常见野生和人工栽培植物，陆生野生动物较为单一，有中华大蟾蜍、多疣壁虎、东方田鼠、麻雀为主；评价区人为干扰较大，主要是交通和生产干扰，植被单一以人工景观为主，不是野生动物活动的重要场所，野生动物种类较少，不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不是越冬候鸟重要觅食、停歇地；从空间角度来看，该区域部分工程处于越冬候鸟洞庭湖湿地迁移路线上，但不是重要停歇和觅食场所。同时，该区域不涉及水生哺乳动物的重要通道，不涉及其主要栖息区域与产卵、洄游地。总体上，本项目施工期与运营期无直接废水排入洞庭湖水体，项目建设运行与保护区生态保护不冲突。
五、生态影响预测与评价
5.1 生态系统及环境质量影响分析
5.1.1对生态系统影响分析
生态系统是指在自然界的一定的空间内，生物与环境构成的统一整体，在这个统一整体中，生物与环境之间相互影响、相互制约，并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。生态系统是开放系统，为了维系自身的稳定，生态系统需要不断输入能量，否则就有崩溃的危险；许多基础物质在生态系统中不断循环，其中碳循环与全球温室效应密切相关，生态系统是生态学领域的一个主要结构和功能单位，属于生态学研究的最高层次。
本项目占地面积374.16亩，临时占地位于永久占地范围内，临时占地将会对植被造成一定程度的破坏，会导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

相对自然保护区实验区来说，项目工程在保护区范围内占地面积较小，相对保护区总面积来说则更小，因此工程建设对保护区自然景观及生态系统的影响非常小。项目主要对场地内原有的3层宅基地、3栋红砖厂房进行改造，作为项目主要建筑内容，同时结合场地内原有自然环境，在不破坏现有耕地、池塘的前提下，种植水稻、果林、花草、农作物等植被，少量喂养兔、狗、鸟、鸡、鸭等动物，打造一个集休闲、娱乐、教育于一体的环境，建设一个自然和谐的亲子营地。因此项目的建设不会对现有植物群落形成新的分割，不会导致群落关键种变化和群落结构简化。本项目评价区是以湿地生态系统、农田生态系统占主导地位，与森林生态系统、草地生态系统、城镇生态系统等共同组成的复合系统。
东洞庭湖国家级自然保护区为湖泊类型湿地，主导功能是调蓄长江洪水径流，维系长江中下游地区的防洪安全，辅助功能主要是沉沙净污、湖泊湿地景观系统多样性以及在维系水陆复合系统中的生态前置库作用和功能，并具有保护渔业自然增值，繁衍生物多样性，特别是珍稀水禽栖息地的生态服务功能。项目位于自然保护区实验区，项目的建设不涉及自然保护区的核心区与缓冲区，项目主要建设内容是在现有建筑物和现有自然环境的基础上进行建设，项目施工时会少量施工废气、废水、噪声、固废，在采取措施处理后，不会造成当地生态环境造成明显影响，同时工程施工的各项污染物在施工结束后也会消失，对区域现存的动植物影响较小。
5.1.2对主要生态因子影响分析
生态因子分为非生物因子、生物因子和人为因子三大类。非生物因子主要包括气候因子（如光照、温度等）、水分因子和土壤因子等。生物因子主要指植物之间的机械作用，共生，寄生，附生，动物对植物的摄食、传粉和践踏等。人为因子包括人类的垦殖、放牧和采伐，环境污染等，是一类非常特殊的因子。
（1）施工期

施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气，受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区。类比同类工程施工场地TSP的量，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内采取经常保持湿润的措施，根据相关监测数据，施工场地周边地区 TSP 浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，40m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定；在不洒水情况下，距离施工区100m内各环境保护目标受施工粉尘影响较大，随着距离的增加，粉尘影响将逐渐减小；采取洒水措施后，距施工现场40m内受施工期影响的居民，受施工产生粉尘影响较大，其余受施工粉尘影响较小。随着施工活动的结束，施工现场扬尘对环境空气的影响也将消除，同时施工期间建设单位应对施工场地车辆行驶的路面与材料堆场洒水抑尘，晴热高温天气应增加洒水降尘的频次，以减少路面及区内扬尘，从而减少其对周围环境空气质量的影响。
施工废水主要包括施工营地施工人员产生的生活废水、施工场地产生的施工废水等，施工废水主要污染物是SS、石油类等，这些污染物排入地表水体后，容易对局部水环境造成污染，要求对施工废水采取相应的治理措施，设置沉淀池、隔油池，对施工废水进行隔油沉淀处理，处理后用于施工场地降尘、道路洒水降尘等，不外排。施工工人生活及办公用房租用附近的农居，施工人员产生的生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理，用作农肥不外排，对水体影响较小。

施工期噪声主要为各类施工机械（如挖掘机、推土机、铲运机、装载机等）及施工作业场所运输车辆产生的噪声，影响范围一般集中于施工区路50m范围内，对环境影响是局部的，且随着施工结束，其影响也随之消失。

施工期固体废物主要是土石方、建筑垃圾以及生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运。土石方全部用于回填，包括地基平整以及绿化工程覆土。建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽可能回收利用，若不能回用，委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒。项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。
（2）运营期

项目运营期废气主要为汽车尾气、餐饮油烟、恶臭。项目场地内停车位均为露天生态停车位，分散设置于营地内。室外生态停车场汽车尾气排放形式为无组织低矮面源排放，无法集中控制，由于国家对汽车尾气的排放采用年检制度，可确保每辆汽车尾气达标排放，对区域大气环境影响较小。油烟废气拟通过安装静电油烟净化器设备处理，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001表2（油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m³）的要求。恶臭污染主要来源为萌宠区、营地内分散设置的垃圾收集桶、公厕、污水处理设施等。应做好保洁措施，保证园区清洁卫生。动物棚舍定时冲洗，保持清洁；另外还应注意垃圾收集点内的清洁卫生，并喷洒除臭剂。对于场地内公厕应加大清扫保洁力度，在旺季时更应加强地面清洗、保持便池的清洁与通畅。定时给公厕喷除臭剂或空气清新剂。

本项目废水主要来源于活动人群、员工的生活污水，餐饮废水，以及动物棚舍内动物尿液、动物棚舍冲洗废水。场地内废水统一收集后进地埋式一体化污水处理设施处理，动物棚舍产生废水（包括动物尿液、动物棚舍冲洗废水）进入地埋式一体化处理设施前设置便于清掏的沉淀池。餐饮废水在进入地埋式一体化处理设施前设置隔油池。本项目综合废水经处理后用于营地内农田施肥及绿化用水，不外排。

项目运营期噪声主要为各类电机噪声、人群活动及车辆运行噪声。在通过隔声、减震措施、加强秩序管理，场内设限速、减速、禁鸣标志可降低对外界声环境的影响，在采取相应的声环境防护措施后，区域声环境影响在可接受范围内。

本项目运营期产生的固体废物主要有活动人群和员工办公生活等产生的生活垃圾，餐厨垃圾、动物粪便、隔油池废油以及废水处理设施污泥、动物尸体、医疗废物。营地内设置多处垃圾收集桶，生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾交由餐厨废物特许经营单位进行收集处置；动物粪便用于农田或绿化施肥。隔油池废油外售至有餐饮废油回收资质的单位；废水处理设施污泥委托环卫部门用吸粪车清运；病死宠物尸体及时交岳阳县病死畜禽无害化处理收集中心统一收集无害化处理；医疗废物经妥善收集后委托有相关危险废物处理资质的单位处理.采取以上措施处理后，项目固废对环境影响较小。
5.2植被及植物多样性影响分析
5.2.1施工期
根据调查，评价区域植被主要为灌木、草甸等植被，植被类型简单，项目建设过程对植被存在扰动，对区域生态系统生产能力有一定影响。工程建设完成后将利用现有农田种植大面积的艺术稻田，同时在场地内种植橘子林、苹果林、水杉林、荷花、芦苇、油菜花等植被及农作物，具有一定的经济价值及观赏价值，也会大大降低项目的建设对植物的影响，其影响幅度是区域生态系统可以承受的。临时占地位于场地内，因工程建设临时占用的场地应尽量避免破坏景观，临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化，做好环境保护和植被恢复工作。根据当地的自然情况，选择与环境适宜的当地乡土植被进行种植，使项目建设造成的地表裸露面尽可能恢复植被，提高绿化率，防止水土流失。

临时占地可能会对场地内草丛有一定的破坏。草丛多为路边、荒地和田间的常见杂草。工程施工和临时占地会导致项目场地内的草丛破坏，植被生物量会略有减少，但草丛的植物种类为当地常见种类，且在东洞庭湖自然保护区广泛，生态适应性强，生长快，不会因工程建设导致草丛群落结构发生改变，也不会影响物种数量。另外，由于当地水热及土壤条件良好，草丛在当地生长迅速，工程完工后自然更新快，在施工临时占地及周边受工程影响区域容易恢复草丛植被。

另外，施工期间产生的粉尘、废气等对工地周围植物的生长影响是暂时的，受影响的群落在工程结束后逐渐消除。

5.2.2营运期
项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所。工程运营期的产生的污染物主要为生活污染源，经合理的防治措施后，不会对区域现有生态环境造成明显影响。通过在场地内种植植被，进行绿化、景观建设，将会对营运期植物具有一定的正效应。营运期对周边生态系统、植被及植物多样性无明显影响。
5.3动物多样性影响分析
5.3.1施工期
施工期工程临时占地将在场地范围内占用一部分荒地，可能对野生动物的栖息地造成一定程度的压缩，阻隔部分陆生动物的迁移扩散的通道，从而对当地动物的生存产生一定的负面影响。项目所在区域内人类活动相对较频繁，有一定人类社会生活和交通噪声，所在生态系统内动物栖息环境受人为活动干扰影响较大。整体来看项目所在区内动物数量少、种类单一、动物多样性结构简单。项目工程建设期间对不同类型野生陆生动物的影响分述如下：
1、对评价区内陆生脊椎动物影响
（1）鸟类的影响

1）对鸟类生境的影响

施工区不会直接侵占鸟类生境，由于项目施工时产生的废水废气废渣等，对施工区域及周边鸟类生境可能造成一定的影响，施工行为也将驱使其远离施工影响区。麻塘镇水塘众多，且环境与施工区的环境十分相似，评价区鸟类多以喜与人类混居的种类为主，其生境广泛，适应性强，施工区周边适宜生境丰富，因此项目施工对此类鸟类影响很小，因此项目施工不会对其生境造成较大影响。

同时，项目施工临时占地的占用可能导致春风大堤附近涉禽、水禽、鸣禽的部分觅食地消失，但施工区觅食地为此类涉禽、水禽、鸣禽备用觅食地，且施工区以外类似生境丰富，因此施工临时占地对此类春风大堤附近涉禽、水禽、鸣禽影响较小。此外，本项目施工产生振动、噪声传播存在衰减作用，此类影响对春风大堤附近的涉禽、水禽、鸣禽造成的影响也很小。

2）对候鸟迁徙的影响

本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区。通过对保护区春风管理站近年的监测数据分析，该区域涉及候鸟南北迁徙的“宽面迁徙”通道。南北迁徙的候鸟在“宽面迁徙”通道迁徙时，其特征是迁飞高度高、种群相对不集中。迁飞时节利用望远镜观察发现，雁鸭类候鸟迁飞相对高度在300m左右，鸻鹬类和鸥类迁飞相对高度约为120m，且迁飞时多沿南北走向的自然河流。本项目施工期选择在枯水期进行，工程高度与雁鸭类、鸥形目鸟类垂直高度差50m以上，对候鸟迁飞不会有直接的阻隔效应。此外，工程施工区邻近周边村镇居住区，其人为干扰较强，也在一定程度上趋势迁飞鸟类远离该区域迁徙。因此，总体来说，本项目对候鸟迁徙的影响很小。
（2）对其余陆生脊椎动物的影响

工程施工和临时占地会导致项目场地内的草丛破坏清除，在短期内会对工程区内的少量两栖爬行动物造成栖息、觅食造成影响。施工期对野生动物影响由于只涉及在施工区域，范围较小，调查发现，施工占地区域两栖爬行动物及兽类均为湖南省常见种，包括泽陆蛙、中华大蟾蜍、多疣壁虎、东方田鼠等，此类物种生境范围广泛，适应性强，当施工区域生境被侵占或破坏时，可迁移至周边适宜生境栖息，这些野生动物不会因为工程的施工失去栖息地而消亡。本项目周边生境与施工区域生境类似，均为农田、水塘等，因此，施工占地及施工活动对此类动物的影响较小。

本项目施工时会产生施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气等。本项目施工区所在地地势开阔且邻近洞庭湖，空气对流强，除施工区局部地区扬尘较重外，此类影响对两栖爬行动物及兽类的影响很小。
本项目施工时会产生一定的施工废水、生活污水，施工期产生的废水将经隔油、沉淀池等处理后，用于施工用水或者施工道路洒水抑尘，杜绝废水未经任何处理直接排入周边水体。施工人员产生的生活污水经营地内现有住宅配套的化粪池处理，用作农肥不外排。施工期间，施工材料、临时堆场表面覆盖防淋篷布等措施防止径流冲刷，防止造成水质污染影响两栖动物生境。因此，此类影响经过相应处理后其程度较小。

本项目施工时会产生一定的噪声及振动，将对施工区域的此类动物产生驱赶效应。由于施工区域周边适宜生境丰富，水塘、农田众多，动物容易找到替代生境，因此，此类影响对此类动物的影响很小。

本项目施工期会产生一定量土石方、建筑垃圾以及生活垃圾。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运。土石方全部用于回填，包括地基平整以及绿化工程覆土。建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽可能回收利用，若不能回用，委托渣土公司外运至相关部门指定的地方堆存，不得随意丢弃，不得乱堆乱倒，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。施工期产生的固废通过土方回填、生活垃圾统一集中处理等方式有效降低其对施工区周边环境的占用和破坏，因此，此类影响相对较小。
2、对水生生物资源的影响
（1）对鱼类资源影响

项目场地内具有少量池塘、堰塘，根据调查，属于人工干扰的鱼塘，不是天然水库、河流等地表水体区域，不是重要的水生野生鱼类索饵场、产卵场和繁殖场，项目施工不涉及东洞庭湖水体，因此对其水生生物资源产生影响较小。

定居性鱼类是洞庭湖自然保护区主要鱼类对象，本工程水体施工不涉及洞庭湖，未改变东洞庭湖水生态系统整体特征，对东洞庭湖鱼类资源、洄游性鱼类洄游、江豚活动、水生生物的繁殖、水生生物多样性等影响较小。
（2）对保护物种的影响
对江豚的影响：江豚保护区功能主要表现为保护区的功能主要包括两个方面，第一，确保保护区江豚分布区域与正常摄食；第二，确保洞庭湖江豚与长江江豚之间的迁移洄游通道畅通。对照保护区的功能要求与项目的建设施工工艺，工程在岸边施工，不改变东洞庭湖的水文条件，且江豚属敞水区分布类型，栖息水域水平深多在4~5m以上。

本工程施工不涉及东洞庭湖水域，施工废水及生活污水不外排，对江豚的活动不会造成直接影响。工程的施工对保护区江豚分布与摄食等正常活动影响有限。
（3）对保护区结构和功能影响

本工程施工不涉及东洞庭湖水体，未改变东洞庭湖水生态系统整体特征，工程不涉及对保护区内其他鱼类“三场”的影响，因此，工程建设和运营对保护区结构和功能完整性的影响较小。

3、对国家重点保护野生动物的影响

本项目评价区未有国家重点保护野生动物的分布，但湖南东洞庭湖国家级自然保护区春风湖核心区距离本项目较近，最近直线距离约为490m。通过对春风管理站近5年其辖区越冬水鸟监测数据分析，春风湖核心区分布有国家II重点保护野生动物4种，分别为白琵鹭、黑鹳、小天鹅和白额雁，其中白额雁种群规模较大。本项目靠近周边村镇，人为活动相对较频繁，项目施工不会对此类国家重点保护野生动物的生境造成影响，施工所产生的噪声、振动也会随着传播距离的延长而衰减。因此，本项目施工时不会对国家重点保护野生动物产生影响。

此外建议采取以下措施减轻施工期对野生动物的影响：

①项目施工应合理安排施工作业时间，尽量避开鸟类迁徙高峰季节。鸟类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对鸟类等野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，避免在晨、昏及夜间进行高噪声作业。施工期间，严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备，严格控制工程施工噪声对项目地周边野生动物的影响。

②尽量选择噪音小、污染少新型机械，禁止性能差、排污多（浓烟）、噪音大、效率低的老旧机械进入施工场地。施工车辆进入保护区路段应设立禁鸣、限速等交通标志。避免对区域内野生动物造成惊吓，减少噪声对野生动物的影响。
③强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一片区出现大规模的会战施工。

④施工期间要控制污染物的排放，定期对施工机械和设备进行检修，防止出现漏油等事故，并对施工区域以及影响区进行洒水降尘，减少油污及扬尘等对动物生境的破坏。严禁施工废水未经处理随意排放，尤其是粉状材料与有害材料，运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，施工材料的堆放也要远离水源，避免对水生动物造成生境污染。
⑤对施工人员进行环保宣传和培训工作。加强对施工人员的管理，督促其安全施工、文明施工，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。
5.3.2营运期
项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所。工程运营期的产生的污染物主要为生活污染源，经合理的防治措施后，不会对区域现有生态环境造成明显影响。通过在场地内种植植被，进行绿化、景观建设，将会对营运期动物生境具有一定的正效应。营运期对周边野生动物、生物多样性无明显影响。

项目运营期间主要进行对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，主要在营地内活动，且不产生刺耳的噪声；运行期禁止鸣笛，车辆减速慢行，营地运行对越冬候鸟的影响较小。
营运期对生态敏感区内重要野生动植物分布、迁移和生态环境影响见下表。
表5.3-1  营运期对东洞庭湖国家级自然保护区重要物种栖息影响
	保护目标
	分布概况
	影响

	越冬候鸟重要栖息地
	大小西湖-丁字堤核心区
	影响较小

	
	白湖
	影响较小

	
	春风外滩
	影响较小

	白鹤
	大小西湖-丁字堤区域
	影响较小

	白头鹤
	大小西湖、春风外滩
	影响较小

	麇鹿
	大小西湖-注滋河末端、上红旗湖区域内
	影响较小

	东方白鹳
	主要分布在保护区核心区内的大小西湖、采桑湖，在春风湖偶尔也会发现
	影响较小

	小白额雁
	大小西湖、丁字堤外滩、君山后湖、春风湖
	影响较小

	豆雁、白额雁
	大小西湖封闭管理区、丁字堤外滩、春风外滩
	影响较小

	罗纹鸭、绿头鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭、赤颈鸭等
	大小西湖封闭管理区、丁字堤水域、采桑湖
	影响较小

	黑腹滨鹬、反嘴鹬等
	在东洞庭湖湖泊、水塘、河口等水域岸边和附近沼泽与草地上。常成群活动于水边泥地或水边浅水处。根据多年调查大小西湖、丁字堤是此类鸻鹬类鸟类的重要活动区域，分布较为广泛
	影响较小

	江豚
	江豚自然保护区，鹿角至鲶鱼口段
	影响较小


5.4自然景观影响分析
5.4.1对生态系统稳定性的影响
自然生态系统的恢复稳定性，可根据植被净生产力的多少来度量。如果植被净生产力高，则其恢复稳定性越强，反之则越弱。工程建设过程中，临时占地可能对生态系统的恢复稳定性产生一定的影响。项目施工结束后，临时用地将进行绿化恢复，恢复为原用地类型。项目是在现有自然环境的基础上进行设计并建设，种植一定面积的水稻、果林、花草、农作物等植被，形成优美的景观，因此，工程建设对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响无明显影响。
5.4.2对景观生态体系质量的影响
本项目部分工程位于自然保护区的实验区，施工期间会在一定程度上破坏景观的美观和自然性，降低了观赏价值，但施工结束后场地内会进行植被的种植以及绿化恢复，局部提高了景观的观赏性，对美学、经济和文化价值具有一定的促进作用。

工程建设期间产生的固体废物、粉尘将影响自然景观的清洁性，使工程区景观的自然性和美学价值变低，但是这些影响随着临时用地的植被和景观的逐步恢复，这些临时影响将逐步消除。因此工程建设对评价区原有自然景观的美学价值将产生中低度影响。

工程现状用地类型为水田、坑塘水面、居住用地等，规划将占地范围内基本农田区域继续用于种植水稻等生态农业，不改变用地性质。项目在保护当地植物的原生生境的基础上进行建设，有利于植物种群保护，有利于植物资源的可持续利用，有利于加强植物科学教育研究等方面的研究。

项目施工期应做好生态防护及自然景观的保护工作，工程建成后，评价区域内生态系统未发生明显变化，从评价区整体来看，营运期对当地景观生态具有正效应。

采取上述措施后，工程建设对保护区自然景观的影响非常小。
5.5环境风险预测分析
环境风险是指由于自然原因或人类活动引起的通过环境介质传播的，能对人类社会及自然环境产生破坏、损害及毁灭性作用等不良后果事件发生概率及其后果。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险和有害因素，分析项目运行期间可能发生的突发性事件(不包括人为破坏)，预测其造成的人身安全与环境影响和损害程度，进而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故发生几率、损失和环境影响达到可接受水平。 

1、病虫害爆发
工程的运营期间将会种植农作物，少量喂养兔、狗、鸟、鸡、鸭等动物，动物粪便将促使蚊虫滋生，这些因素在一定程度上增加了引起病虫害爆发的可能性，但是通过及时清理动物粪便、严格运营期间产生的生活垃圾、尽量使用本地经过检疫的生物材料、定期做好消毒、保洁措施，保证棚舍清洁卫生，定时给公厕喷除臭剂或空气清新剂等，可在很大程度上降低造成病虫害爆发的可能性。同时在运营阶段加强对动植物病虫害检疫的工作，因该工程引起病虫害爆发的可能性是可以控制的。

2、外来物种或有害生物入侵
根据实地调查，评价区分布的物种大多为当地常见种、广布种，外来入侵的物种主要是喜旱莲子草及少量的水葫芦。喜旱莲子草在评价区内十分常见，生长于池塘、水沟等静止性水域，且需要底泥附着，工程的运营期间不引入外来物种，在不破坏现有耕地、池塘的前提下，种植水稻、果林、花草、农作物等当地常见植被，果林主要为枇杷林、橘子林、苹果林、水杉林，花草主要为荷花、芦苇，农作物主要为油菜花、荞麦、草莓、黄瓜、番茄，均为当地常见物种。

同时，本工程建成后，人为活动强度的增加可能会外来入侵物种，外来物种的繁殖扩散会影响当地物种的生存，降低评价区的生物多样性，但是，评价区的当地物种多为常见种、广布种。分析可知，工程建设导致的外来物种入侵对评价区的当地物种的危害程度较小。工程建设导致外来物种入侵的可能性较小。
5.6保护区主要保护对象影响预测
湖南东洞庭湖国家级自然保护区的保护对象主要有：（1）珍稀濒危水禽及湿地生态系统和生物多样性。（2）白鹤、白头鹤、小白额雁、麇鹿、江豚等珍稀濒危野生动植物。（3）自然生态环境和自然资源。（4）自然和人文景观。区内有国家I级重点保护的野生动物有黑鹳、中华秋沙鸭、白鹤、白头鹤、大鸨、麇鹿、白尾海雕等7种
，国家II级重点保护的野生动物小天鹅、大天鹅、白额雁、鸳鸯等，还有珍稀濒危物种东方白鹳。

保护区涉及的主要保护对象主要位于保护区的核心区，而本项目位于自然保护区的实验区，主要保护对象分布的种类和数量较少，在评价区内发现散布有国家重点保护植物香樟，为人工移栽的园林树种。对不在项目施工范围内的樟树古树和大树采取有效的保护措施在原地加以保存，如设立保护警示标牌，并设置围栏加以保护。项目施工期间尽量减少对周边植被的损伤，加强施工队伍的管理。
白鹤、白头鹤、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕、麋鹿等重要保护目标栖息地位于保护区核心区大小西湖、丁字堤、春风、红旗湖等区域，项目地距离重要栖息地较远，施工期的车辆运输、人员等对主要保护目标的栖息、觅食、停歇等行为影响较小，工程运营后场内产生的生活废水、养殖废水经污水处理站处理后用于场地内农田施肥，不外排，对区域内水质影响较小。工程施工和营运对湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要保护目标影响较小，见表5.6-1。

表5.6-1 工程对湖南东洞庭湖国家级保护区主要保护对象影响
	保护区主要保护对象
	影响

	珍稀濒危水禽及湿地生态系统和生物多样性
	影响较小

	自然生态环境和自然资源
	项目属于社会事业与服务业，项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所，对保护植物影响较小

	白鹤、白头鹤、小白额雁、麇鹿等珍稀濒危野生动植物
	主要分布在保护区核心区内的大小西湖、采桑湖，在春风湖偶尔也会发现，工程距离其栖息、觅食和停歇场所较远，同时建设不涉及洞庭湖水体，工程营运后无废水外排，对白鹤、白头鹤、小白额雁、麋鹿等保护对象影响较小

	江豚保护区
	影响较小


六、生态保护与恢复措施
6.1施工期生态保护措施
6.1.1植物保护措施
（1）严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线及施工和生活区域，避免对施工范围之外的区域的植被造成不必要的碾压和破坏。

（2）施工完成后尽快进行场地内部绿化与生态恢复建设，减少水土流失。

（3）严禁将各类施工垃圾通过转移方式倒入项目周边临近的水域范围中，施工期做好场地内部水土流失防护工作；同时严禁各类施工废水未经有效处理直排周边水体，避免对区域周边湿生植被的生长造成严重影响。
6.1.2动物保护措施
（1）施工开始时间最好选择在鸟类非繁殖期，以避免对项目区内外鸟类繁殖造成消极影响；应合理安排施工季节和作业时间，夜间不施工。

（2）施工期间对施工人员的行为加强约束，做到文明施工，管理好生活垃圾、涂料等容易污染水体的物资，禁止随意向周边水体倾倒；尽量选择噪音小、污染少的先进新型机械，禁止性能差、排污（浓烟）多、噪音大、效率低的老（旧）施工机械进入施工场地；加强对施工机械的定期维护和检修，确保机械的正常高效运转；对产生的建筑垃圾必须严格管理，禁止随意倾倒，有效避免对周边环境造成间接污染，维护水生动物生境。

（3）一旦在施工期间在施工区域发现野生保护两栖爬行动物后，应及时进行应急救援。在施工区域设置警示牌、标示牌，并采取常规观察和重点巡查，如发现需要特殊保护的湿地鸟类，应对其保护，可有效减少施工对保护区的生态影响。
6.1.3鸟类保护措施
为减缓工程建设对鸟类资源的影响，建议施工期采取防护措施。

由于部分水禽类对噪声和振动具有一定的敏感性，施工应尽量选择噪音小、污染少的先进新型机械，严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备。加强对工作人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，禁止工作人员随意破坏植被、捕杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。尽量避免在11月——次年4月的候鸟迁徙期施工，尤其是4月和12月候鸟过境高峰期，避免施工对迁徙候鸟造成惊吓。

（2）建设单位与保护区主管部门加强合作，对候鸟迁徙过程中，受伤、迷途、掉队的类实施及时救助。在穿越鸟类栖息地与迁徙必经路段设置预告、提醒等标志牌，上写“进入鸟类栖息地，请谨慎驾驶”、“减速慢行、禁止鸣笛”等字样，提醒司机在这些路段减速慢行。

（3）工程开工前，对全体施工人员进行环保宣传和培训工作。加强对施工人员的管理，督促其安全施工、文明施工，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。使施工人员懂得物种保护的重要性，增强其环保意识和法律意识，并自觉地进行物种保护。

6.1.4建设方案优化措施
（1）建议优化施工期生态保护和减缓措施，根据保护区越冬候鸟迁徙规律，进一步细化优化施工方案，施工期避开候鸟迁徙期11月——次年4月，施工期间做好周边植物的保护和生态修复工作。

（2）施工期营地内不设置临时占地，夜晚停止施工，减少噪声、光线对鸟类的影响。

（3）制定生物多样性跟踪监测计划，如有发现生物多样性发生较大变化的事件，要及时报告给自然保护区主管部门，并按照相关部门的要求采取相应的措施。
6.1.5水土保持对策
项目施工期间，由于施工场地平整、建筑材料的短暂临时堆放，将暂时改变原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失。同时，开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失。此外，土石方在搬运和回填过程中，不可避免产生部分水土流失。本着“预防为主、防治结合”的原则，提出工程施工中采取以下水土保持措施：

优化主体工程土石方平衡和施工工艺，加强其施工过程中水土流失的控制；

挖方集中堆放，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，减少占地且减少因雨水冲刷造成的水土流失。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免扩大扰动面积；
合理安排施工季节，尽量避免雨季施工。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证该工程区施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象，例如对新产生的裸露地表的松土予以压实、修建排水沟；

雨季施工时应随时关注气象变化，在大雨到来前做好相应的水保应急工作，应备有充足的沙袋、塑料布或草席压住坡面进行暂时防护，以防止出现大规模水土流失现象。此外，在不影响工作效率的前提下，做好工程运筹计划，雨季应尽量缩小工作面；
避免乱挖、乱弃土的现象发生，严禁倾倒至水域，减少人为水土流失的发生；
为了避免施工期间其他未施工区域长时间裸露地表造成水土流失，对裸露地表增设临时覆盖措施，防止降雨和径流对裸露地表的冲刷，减少该区域水土流失；
为防止施工裸露场地、临时堆场的水土被冲刷、流至坑塘、内湖，在永久排水沟位置设置临时排水沟、沉淀池，排水沟采用土质梯形断面，雨水经收集沉淀后用于洒水降尘、施工用水。施工完毕后及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被，边开挖、边平整、边绿化，以减少水土流失；

及时采取有效绿化，种植草木，恢复临时用地植被。
施工期在采取上述水保措施后，水土流失问题将得到有效的缓解。在工程运行期，各项水土流失防治措施相继完成，尽管在运行初期由于植物措施的滞后，可能还有一定的水土流失现象，但也只是暂时的，随着植物措施的实施，运行期的水土流失将得以有效的控制，不会产生长期的水土流失。
6.2运营期生态保护措施
（1）项目运营期间主要开展户外体验式拓展活动、进行科研教育活动，包括对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕等，属于环境教育经营场所。工程运营期的产生的污染物主要为生活污染源，项目所在地人类活动较为频繁，在运营期对保护区内动植物的影响较小，通过加强区域内部人员文明行为管理，设立相关警示标识、张贴规章制度，避免人为因素对区域植物破坏、动物栖息地的影响。
（2）项目员工及活动人群生活用水执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，严禁未经任何处理直接饮用湖水，避免相关人员感染血吸虫病。
（3）项目运营期间人为活动的增加可能导致周边环境中少数鸟类的不适应，可以采取下列措施加强对鸟类生境保护：

①开展环保宣传及培训工作

对项目员工进行环保宣传和培训工作。加强对员工的管理，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。使员工懂得物种保护的重要性，增强其环保意识和法律意识，并自觉地进行物种保护。

②设置宣传标志牌

在场地及周边设立爱护鸟类和自然植被的宣传标志牌，宣传标志牌内容可与保护区管理局联系，结合各种保护鸟类的习性、保护级别等灵活设置。

③巡查及监控措施

常规观察：运营期间，若发现有重点保护鸟类鸟群出没于场内区域时，应酌情安排保护，待其飞离项目区域。

6.3生态监测与监理措施
6.3.1生态监测
由于工程建设会对评价区生态系统带来一定的影响，因此，在项目施工期和运营期，应对评价区域开展生态资源动态监测工作。监测内容包括植物和动物多样性的动态变化情况以及植物群落结构和动物栖息地的受影响情况，根据监测内容确定的监测方法为植物群落结构和动物栖息地的定点、定位监测以及监测动植物物种多样性变化情况的物种样带和样点监测。

施工期，采取实时监测，聘请动植物专家进行技术指导，对由于施工造成对动植物资源的破坏提供具体救护措施。同时，在建设过程中如果发现有保护动植物及时上报相关部门。运营期生态监测内容见表6.3-1。
表6.3-1  运行期生态监测内容
	监测项目
	动植物物种
	群落类型和结构
	生态系统多样性
	物种多样性
	景观格局变化

	监测方法
	野外采样法、室内分析法、定位或半定位观测法
	遥感分析法
	野外采样法
	野外采样法、室内分析法、定位或半定位观测法
	遥感分析法

	监测频次和时间
	开展长期跟踪生态监测（施工期并延续至正式投运后5～10年）

	监测内容
	①评价区内植被群落演替变化、物种变迁，生态系统完整性、植物多样性、

②动物多样性、生物量、生产力；
③评价区水生植物、水生浮游动物、鱼类等水生生物种类、数量、分布变化；
④评价区重点保护动植物种群、数量变化。


6.3.2生态监理

关注工程对临时占地采取的有利于生态保护措施(如是否采取了避免、减缓、补偿、重建等措施)，重点关注对工程建设过程中对生物多样性的保护。除了应最大可能保护植被外，有效保护土壤和水系，是施工期生态监理的基本工作内容。
本项目建设过程中涉及的监理行为包括工程监理和环境监理。项目建设过程中主要的生态环境监理措施见下表。
表6.3-2  建设过程中的生态环境监理措施一览表
	监理措施
	具体内容

	组织保障
	安排经验丰富的监理人员到岗指导；开工前对监理人员进行技术交底、培训和考核。

	制度保障
	施工相关图纸会审制度、监理工作文件编制审批制度、总监例会制度、监理月报制度、工程验收和质量评估报告制度、建设单位相关部门定期到现场考评指导、档案管理制度。

	临时占地
	表层土壤按要求保存，施工结束后，及时用于恢复地表景观和植被。

	施工行为监理
	重点检查场地平整、土建施工、材料运输过程中施工机械和运输车辆是否按环保要求设置了有效的防尘、减少尾气排放和降噪等措施。

	设备安装阶段的监理
	要求施工方按要求采取管理控制措施减少施工过程中产生的废气以及噪声。

	固体废物排放监理
	及时检查施工过程中产生的固体废物、生活垃圾是否进行了分类收集和暂存，有无随意堆放和丢弃现场，督促建设单位按环保要求及时处置。

	定期开展环境监测行为监理
	要督促建设单位按照环评报告文件要求定期开展环境监测工作

	多方协调沟通
	对项目施工期生态环境监理过程中发现的问题，监理单位应及时以监理联系单、监理周报或月报的性质告知建设单位及相关施工单位，限期整改，并核查整改结果，必要时应与上级管理部门协调沟通处理。


6.4生态恢复与补偿措施投资估算

6.4.1生态恢复与补偿措施

本项目生态环境保护措施包括施工期与运营期。施工期间倡导文明施工，严禁产生的废气、废水、噪声、固废等不经处理随意外排，加强水土保持工作，施工结束后根据对临时占地进行，为了能够快速恢复植被，在本工程植被恢复树种选择上一定要采用乡土树种或草种实施人工促进恢复，避免外来物种的入侵。运营期间动植物保护措施以安全设施和管理手段为主，尽最大可能保留和恢复动植物原有的生存环境条件，通过设置野生动物保护设施，在野生动物频繁出没的区域设置醒目的宣传和警示牌等标志对出入人员进行提醒，有效降低对野生动物的伤害。
采取相应的生态防护措施后，能做到不影响自然保护区的现有生态功能，将现有自然生态环境资源、景观破坏程度降至最低，并通过生态恢复做好补偿措施。
6.4.2投资估算

项目生态保护措施及投资具体如下：
表6.4-1  项目生态保护及污染防治措施投资估算表
	序号
	项目及费用名称
	投资/万元
	说明内容

	一
	生态保护措施与宣传教育

	1
	生物多样性保护宣教
	2
	含珍稀动植物和生态敏感区保护宣传及环境教育，由建设单位负责

	2
	警示牌及宣传保护标志
	3
	重点设置在工程施工区、项目场地内等区域，由建设单位负责，禁止任何人员捕捉猎杀野生动物、采摘植被

	二
	施工期防治措施

	9
	生态
	20
	水土保持、修建临时排水沟、沉淀池、绿化、表土回填、复垦等

	三
	营运期污染防治措施

	9
	生态
	10
	加强环境保护和卫生管理，加强环境管理与监测工作

	合计
	35
	


七、结论与建议
7.1生态环境现状评价结论

湖南陌上行歌生态文化旅游开发有限公司拟投资970万元建设陌上行歌亲子营地，主要借助该地段特有的生态条件，对幼儿进行野生动植物科普、体验农耕，打造一个临近城乡，自然生态、研学与育童休闲兼具，促进幼儿自然发展、科学发展、健康发展的现代教育基地。项目的建设有利于提升当地文娱活力，带动区域经济。项目位于湖南省岳阳市岳阳县麻塘街道畔湖新村，位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内。项目占地范围内无珍稀动植物。

评价区是以湿地生态系统、农田生态系统占主导地位，与森林生态系统、草地生态系统、城镇生态系统等共同组成的复合系统。评价范围内土地利用类型主要以内陆滩涂、水田、坑塘水面、居住用地为主。项目评价范围内植被主要有樟树、构树、苔草、芦苇、南荻、狗牙根、狗尾巴草等等常见野生和人工栽培植物，陆生野生动物较为单一，有中华大蟾蜍、多疣壁虎、东方田鼠、麻雀为主。在评价区内发现散布有国家重点保护植物香樟，为人工栽培的行道树与庭院树。项目靠近附近村镇，镇区内交通发达，村镇人为活动频繁，区内生态环境较好。
7.2生态环境影响预测评价结论

拟建项目及临时占地对工程区域内的植被面积和生物量有一定影响，但不会改变植被分布和群落组成，也不会造成种群消失。项目施工结束后，临时用地将进行绿化恢复，恢复为原用地类型。项目是在现有自然环境的基础上进行设计并建设，种植一定面积的水稻、果林、花草、农作物等植被，形成优美的景观，评价区内土地利用格局变化很小，因此本项目建设对当地植被的总体影响不大。

施工期机械噪声、振动和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是暂时的，通常随着施工结束而结束。本项目在施工过程中会新增水土流失，将对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失。项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废采取必要的环保措施处理，可做到不影响自然保护区现有生态功能，将现有生态环境质量和景观破坏程度降至最低。

项目建成运营对区内重点保护脊椎动物栖息、觅食、停歇影响较小，项目不涉及自然保护区水域，项目施工期与运营期生活废水不外排，对自然保护区水生生物多样性的影响较小，该区域作为湘江出入洞庭湖的重要通道，是水生哺乳动物的重要通道，但是并不属于主要栖息区域与产卵、洄游地，所以项目运行对自然保护区内鱼类的栖息、索饵、洄游、江豚活动影响较小。项目地距离自然保护区内重要栖息地较远，施工和运行不会对东洞庭湖国家级自然保护区的候鸟生存和觅食产生明显影响。
7.3建议

1、在本项目工程动工前，应当多方优化施工方案与施工设计，切实减少在自然保护区范围内的施工扰动。
2、施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失，减少对野生动物栖息地的破坏，尤其应加强对可能有候鸟栖息、觅食的湿地和林地的保护。
3、严格控制项目施工活动范围，禁止越界施工。对于施工活动临时占用的土地，工程完工后，根据其原有的土地利用性质，按照原规模进行恢复。植被恢复和绿化尽可能地选用原生本地种，减少外来有害物种的入侵。
4、建设方应严格执行国家有关环保政策，严格执行本报告提出的环保措施，做到各污染物长期稳定达标排放

5、项目营运期间应加强对周围动植物的宣传教育以及保护。
图1.7-1 评价技术路线图





�


图4.4-2 野大豆





�


图4.4-3金荞麦





�


图4.4-4 中华结缕草








�数据来源于文献资料和新闻报道。


�李世健等. 长江中游宜昌至城陵矶江段浮游植物群落结构的周年变化特征[J],长江流域资源与环境，2012.湖南省水产所，《华能湖南岳州电厂新建工程(2×1000MW)取水工程建设对东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证》,2013。袁正科.洞庭湖湿地资源与环境，湖南师范大学出版社。


�综合分析《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2006-2015）》、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》及其他调查报告、发表论文数据。






_1234567890.unknown

