岳县环评﹝2025﹞7号

关于湖南鸽王天下食品有限公司2022年省级现代农业产业园项目环境影响报告表的批复

湖南鸽王天下食品有限公司：

你公司（法人代表：喻恋，统一社会信用代码：91430621MA4M1JAF84）提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你单位报批的《湖南鸽王天下食品有限公司2022年省级现代农业产业园项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南鸽王天下食品有限公司2022年省级现代农业产业园项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕2号）及专家意见，经审查，批复如下:

一、你公司湖南鸽王天下食品有限公司（原名湖南小鸽上饭食品有限公司）位于岳阳高新技术产业园金信路2号,《年产6800吨农副产品精加工项目环境影响报告表》于2019年6月27日取得岳阳市生态环境局批复,但项目未投入生产。目前因市场变动，你公司重新编制“湖南鸽王天下食品有限公司2022年省级现代农业产业园项目环境影响报告表”，拟调整产品方案，新增产品种类、生产工艺和生产设备。变动后项目的肉制品的年产量为10170t，水产品的年产量为3500t，豆制品的年产量为3400t，罐头制品的年产量为3850t，速冻制品的年产量为4012t，蔬菜制品的年产量为1570t，共设置四条生产线。豆制品和水产制品与肉制品共用一条生产线，生产工艺流程：原料经前处理（解冻、除杂、清洗）、腌制、烘烤、调味卤制、冷却、包装、杀菌、分切、焯水、油炸、调味拌料、风干等工序生产各种肉制品、酱板鱼、香辣干豆皮等。速冻食品生产线生产工艺流程：原料经前处理（解冻、除杂、清洗）、分切、脱水、调味腌制、调味卤制、调味拌料、装模、蒸熟、冷却、包装、速冻等工序生产各种速冻食品。蔬菜制品生产线生产工艺流程：原料经前处理（除杂、清洗）、分切、脱盐、脱水、腌料调味、炒制、调味拌料、腌制、漂烫、调味卤制、冷却、包装、巴氏杀菌等工序生产各种蔬菜制品。罐头制品生产线生产工艺流程：原料经前处理（解冻、除杂、清洗）、分切、焯水、灌装、杀菌等工序生产各种罐头制品。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实大气污染防治措施。油烟废气经集气罩收集、油烟净化器净化处理后的经1根15m的排气筒(DA001)外排。项目卤制工序产生异味气体，通过换气系统引至活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒(DA002)引至楼顶排放。污水处理站产生的恶臭气体通过采取污水处理设施加盖、投放除臭剂和种植绿化等措施降低恶臭气体对周边环境的影响。DA001排放的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的排放标准要求；DA002排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值的要求；厂界无组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值的要求。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善厂区给排水系统。生活废水依托厂区现有化粪池预处理后，达岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准后，接入其污水处理厂进一步处理。生产废水经厂区自建的污水处理站（处理规模：40t/d，处理工艺：“隔油+调节+气浮+混凝+厌氧+好氧+沉淀”）处理，达岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准后接入其污水处理厂进一步处理达标后排放。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；食材边角料、废油脂(废食用油和隔油池中废油)、污泥、厨余垃圾收集后委托具有处置资质单位处理；废包装袋统一收集后外售；废润滑油、废活性炭等危险废物，收集暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处理。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：化学需氧量≤0.31吨、氨氮≤0.16吨、总磷≤0.09吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求申请排污许可证，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按证排污，并依法依规公开相关信息。

抄送：岳阳高新技术产业园区管理委员会，湖南京帝环保科技研究院有限公司

- 五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

经办人：王 霄                   2025年3月27日