岳县环评﹝2025﹞5号

关于年产2万吨长石粉建设项目环境影响报告表的批复

岳阳县坚磊矿石粉厂（个体工商户）：

你公司（法人代表：李新球，统一社会信用代码：92430621MA4RE6UX2M）提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你单位报批的《年产2万吨长石粉建设项目环境影响报告表》（以下简称：报告表）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳县坚磊矿石粉厂年产2万吨长石粉建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕6号）及专家意见，经审查，批复如下:

一、你公司位于岳阳县杨林街镇王安村兰田片1组，投资180万元租赁原兰田砂矿长石粉厂已建厂房，建设一条长石粉加工生产线，总占地面积为3333.3m2。项目以长石矿为原料，经进料、破碎、磨粉、磁选等工序生产长石粉，生产规模为年产长石粉2万吨，项目不涉及洗矿工序，使用的原料须有合法来源，不得使用非法采砂、采矿及其他无合法来源的长石矿。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实大气污染防治措施。项目磨粉工序产生的粉尘集中收集后经一套脉冲布袋除尘装置处理后通过1根15m的排气筒（DA001）排放，有组织排放的颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。项目进料、破碎、装卸及堆场等场地采取定期清扫、洒水抑尘的防尘措施；采用封闭式斗车运输物料及成品，进出车辆清洗，且定期清扫、洒水抑尘，减少运输扬尘对周边环境的影响。项目厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准值的要求。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善厂区给排水系统。生活废水经化粪池处理后用作农肥，全部综合利用。地面冲洗废水与洗车废水一起通过沉淀池处理后回用，不外排；初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；收集的粉尘、含铁杂质、沉淀沉渣统一收集暂存后外售；废机油、废机油桶等危险废物，收集暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处理。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求申请排污许可证，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按证排污，并依法依规公开相关信息。

- 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

抄送：杨林街镇人民政府，湖南京帝环保科技研究院有限公司

经办人：王 霄                   2025年4月1日