岳阳县吴家塅河河

河道管理范围划定方案

（审定稿）

审批单位：岳阳县人民政府

审核单位：岳阳市水利局

岳阳市自然资源和规划局

编制单位：岳阳县水利局

岳阳县自然资源局

岳阳县水利水电勘测设计院有限公司

二〇二五年四月

岳阳县吴家塅河河

管理范围划定方案

编制单位： 岳阳县水利水电勘测设计院有限公司

项目负责人：王鹏翔

编制人员： 涂卓明、陈伟琦

编制日期：二〇二五年四月

目 录

1工作背景	3

2河段基本情况	5

2.1河段洪水位情况	6

2.2河段岸线情况	9

2.3涉河建设项目情况	10

2.4土地权属情况	11

2.5历史划界工作	12

3工作原则及依据	12

3.2.4其他依据	16

4划界组织实施情况	16

4.1前期资料收集	17

4.2工作底图制作	18

4.2.1已有资料预处理	18

4.2.2河湖划界参考要素补充采集	19

4.2.3地形图补充测量	19

4.2.4数据整合	19

4.3管理范围界线室内初步划定	20

4.3.1洪水位分析计算	20

4.3.2洪水位标图	20

4.3.3管理范围界线初步划定	23

4.3.4界桩和告示牌预布设	24

4.4 界线范围线实地修正	27

5划界标准	27

5.1有堤防段划界标准	27

5.2无堤防段划界标准	28

5.3 特殊情况说明	29

5.4 具体划界标准	30

6其他相关情况说明	36

附表一	46

附表二	47

1工作背景

河流湖泊是国民经济和社会发展的重要自然资源，是保障和服务民生的重要物质载体。划定河湖管理范围界线是水利部门依法行政、依法管理的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益具有重要意义。清晰划定河湖的管理范围界线，有利于明确河湖管理范围，有利于依法行政、依法管理水利工程，有利于水利工程安全和运行，有利于提高水资源支撑保障能力。

为贯彻落实水利部党组关于推动新阶段水利高质量发展的安排部署和2024年全国水利工作会议精神，扎实做好河湖管理工作，2024年2月水利部办公厅印发《2024年河湖管理工作要点的通知》（办河湖[2024]48号），文件要求完善河湖划界成果。指导督促各地依法依规纠正发现的河湖划界问题。结合河湖名录复核工作，加快推进第一次全国水利普查名录外河湖划界工作。

按照水利部有关要求，湖南省水利厅办公室于2024年3月印发《2024年湖南省河湖管理工作要点的通知》（湘水办函[2024]40号），文件要求完善河湖划界成果。按照《湖南省河湖管理范围划定成果调整办法》有关规定，依法依规调整完善划界成果。结合河湖名录复核工作，加快推进第一次全国水利普查名录外河湖划界工作。

为全面贯彻落实文件精神，按照“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”河湖治理要求，以《河湖管理范围划定技术规程》（DB43/T 2066-2021）为依据，岳阳县河流管理委员会委托岳阳县水利局作为该项工作的牵头单位，与岳阳县自然资源局、岳阳县水利水电勘测设计院有限公司（技术支持单位）共同编制《岳阳县吴家塅河河管理范围划定方案》工作。

2河段基本情况

吴家塅河河是新墙河的支流，发源于岳阳县月田镇相思山村， 位于东经 113°37' 10" ～113°39' 0.73"，北纬29° 7' 3.8"～29°8' 43"之间。流经岳阳县月田镇，最终直达新墙河。流域面积24.22km2，全长5.586 km[1]，干流坡降24.71‰。

吴家塅河河河流总体呈南～北走向，河道曲折，现有河槽宽 1.5~13m、两岸近河侧多为土质岸坡，坡高约2~3m，高于河水面约1.5m。河道平均坡降24.71‰。

岸坡内多为低矮的堤垸及阶地，两岸阶地宽广，宽度50~150m不等，地面高程一般26.90~46.44m，地势自上游往下游逐渐降低。

图2-1吴家塅河流域位置示意图

2.1河段洪水位情况

- 河段洪水特点：本区域属湿润大陆性气候，主要特征为雨量集中，月变率很大，气温较差也大，据统计，流域多年平均气温17.1℃，历年月平均最高气温为 29.1℃（7月），历年月平均最低气温4.7℃（1月），7、8月份气温最高，极端最高气温为39.3℃（1971年7月21日），1、2月份气温最低，极端最低气温为-11.4℃（1972年2月9日），相对湿度约80％，多年平均蒸发量1270.6mm，流域以东北偏北风最多，多年平均风速为 2.8 m/s，最大风速20m/s（1973年7月23日）。

- 设计洪水位：根据1994年6月2日由国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布，1995年1月1日起实施的中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-94）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定吴家塅河河防洪标准采用10年一遇。本次吴家塅河10年一遇洪水位线设计采用以下方法进行计算

- （一）起始断面的水位

工况1：吴家塅河河起始断面水位计算可依据治理河段的实测断面成果进行断面水力要素计算，求得水位下的过水面积A和水力半径R。根据曼宁公式，n值取0.040。根据起始桩号的设计洪峰流量（见表2.4-4），求得各河流的起始断面水位。

- （二）河道糙率

天然河道设计水面线以本次调查洪水水面线为基础，并参考河海大学编写《水力学》表9.5列出的山区河流糙率值，通过对照比较表中所列条件和河道现状，结合治理河道洪水调查成果和试算糙率结果，本次设计天然河道糙率n采用0.040。

各主要控制河段流量按设计洪水计算成果，其他断面流量按面积进行流量插补各分段断面流量。

- （三）设计水面线

根据前述起始断面的水位作控制，计算采用ZDM软件中天然河道水面线推求程序计算，计算方法采用伯努利方程：

式中：Z1 、V1——断面1的水位和流速；

Z2、V2——断面2的水位和流速；

hw=hy+hj——断面1到断面2的水头损失；

——沿程水头损失；

——沿程摩阻坡度；

C,V,R——断面平均流速系数、平均流速和平均水力半径；

L——两个断面间的距离；

——局部水头损失；

——河段局部阻力系数，在顺直河段及收缩河段取0，逐步扩散河段取0.3～0.5，急剧扩散河段取0.5～1.0。

根据前述起始断面的水位作控制，计算采用ZDM软件中天然河道水面线推求程序计算，计算方法采用伯努利方程。

- （四）堰坝雍水计算

当堰坝堰上水位没有超过两岸滩地时，均按照堰流公式进行计算啊；若水位高于堰坝两岸滩地，则将堰坝和滩地分开计算。

堰坝为开敞式宽顶堰，按以下公式计算下泄流量：

式中：σｓ——淹没系数；

ｍ——流量系数；

ｂ——溢流宽度；

H——包括行近流速在内的堰上水头；

ｇ——重力加速度。

- （五）桥梁雍水计算

桥梁的阻水计算采用经验公式试算求得，计算公式如下：

其中：

α——动能修正系数，取1.0；

ε——过水断面收缩系数；

β——无桥墩时水面宽；

∑b——建桥后过水断面总宽；

V——建桥前断面平均流速；

h——建桥前断面平均水深；

△Z——最大雍水高度

- （六）水面线计算成果

根据前述起始断面的水位作控制，根据分段流量和工程前后河道横断面及试算河道糙率，用伯努利方程推求不同组合情况下的水面线。具体情况详见表2.1-2：

表2.1-2  岳阳县吴家塅河河设计水面线成果表

| 序号 | 里程 | P=10%设计水位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | 94.57 |  |
| 2 | K0+108 | 95.19 |  |
| 3 | K0+455 | 96.82 |  |
| 4 | K0+778 | 97.17 |  |
| 5 | K1+054 | 97.61 |  |
| 6 | K1+388 | 99.23 |  |
| 7 | K1+656 | 99.8 |  |
| 8 | K1+990 | 102.47 |  |
| 9 | K2+270 | 103.65 |  |
| 10 | K2+553 | 107.46 |  |
| 11 | K2+880 | 112.53 |  |
| 12 | K3+231 | 117.38 |  |
| 13 | K3+483 | 125.35 |  |
| 14 | K3+803 | 135.21 |  |
| 15 | K4+154 | 143.86 |  |
| 16 | K4+407 | 150.75 |  |
| 17 | K4+721 | 167.51 |  |
| 18 | K5+320 | 214.11 |  |
| 19 | K5+586 | 228.97 |  |

2.2河段岸线情况

吴家塅河河段共有岸线11.48km，其中右岸岸线5.593km；左岸岸线5.887km，河流全段无堤防建设情况，皆为自然岸坡。

岳阳县吴家塅河河段岸线可划分为2段，其中右岸1段，左岸1段，具体分布情况见下表2.2-1：

表2.2-1  岳阳县吴家塅河河河段岸线情况表

| 岸别 | 起点 |  | 终点 |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数(km) | 点位坐标 | 河道里程数 (km) | 点位坐标 | 堤防等级 | 长度 (km) | 堤顶高程 （m） | 堤顶宽度(m) | 是否达标 | 长度(km) | 地面高程（m） |  |
| 左岸 | 0.000 | 38462970.46 3222379.01 | 5.887 | 38465791.39 3225256.15 |  |  |  |  |  | 5.887 |  | L001 |
| 右岸 | 0.000 | 38462936.01 3222416.37 | 5.593 | 38465786.10 3225260.17 |  |  |  |  |  | 5.593 |  | R001 |

说明：1）起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为0 km；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3）堤防等级按照堤防设计规范进行填写；

本次岳阳县吴家塅河河左右岸管理范围划分如下表：

表2.2-2    岳阳县吴家塅河河左右岸情况表

| 序号 | 岸别 | 河道里程 |  | 河道岸线长度（km） | 堤防长度（km） | 无堤防长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |
| 1 | 左岸 | 岳阳县月田镇铁山湖村K0+000 | 岳阳县黄沙街镇相思山村K5+887 | 5.887 | 0 | 5.887 |  |
| 2 | 右岸 | 岳阳县月田镇铁山湖村K0+000 | 岳阳县黄沙街镇相思山村K5+593 | 5.593 | 0 | 5.593 |  |

说明：1）河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，2）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。

2.3涉河建设项目情况

吴家塅河河涉河建筑物主要为桥和堰，其中桥5处，堰2处，共7处。包括月田镇铁山湖村、相思山村，占用岸线长度共41m。具体分布情况见表2.3-1。

表2.3-1岳阳县吴家塅河河涉河建设项目情况表

| 项目名称 | 项目概位坐标 |  | 在建/已建 | 所在行政村 | 岸别 | 建成时间 | 占用岸线长度（米） | 水利部门审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 桥1 | 38464543.77 | 3223073.19 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 4 |  |
| 桥2 | 38464875.18 | 3223225.36 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 3.5 |  |
| 桥3 | 38464874.65 | 3223376.60 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 8 |  |
| 桥4 | 38465226.653 | 3223722.21 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 8 |  |
| 桥5 | 38465331.06 | 3224273.02 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 4 |  |
| 堰1 | 38465441.81 | 3224759.42 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 10 |  |
| 堰2 | 38465668.56 | 3225229.31 | 已建 | 岳阳县黄沙街镇大明村 | 跨河 |  | 4 |  |

说明：1）表中数据来源于外业采集；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，

标准3度分带；3）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。

本次岳阳县吴家塅河河涉河建设项目分布图如下：

图2.3-1  吴家塅河岳阳县涉河建设项目分布图

2.4土地权属情况

根据国土资源部门2013年组织开展的农村集体土地所有权确权调查成果，位于岳阳县的土地权属状况复杂，城区部分河段国有土地所有权范围将河道、堤防及城区的国有土地归为一体，无法体现出河道的权属关系。乡镇大部分农村集体土地所有权范围将防洪堤防与农村集体土地划为一体，另外农村无堤防段河道，设计洪水位淹没大量农村集体土地，按照该情况，若以农村集体土地所有权界限来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。城区发展迅速，大部分沿河地物地貌已发生变化，对于城区的堤防土地权属登记情况，在岳阳县水利局也没有相关的土地登记发证资料。故本次不考虑农村集体土地所有权界线，直接按照管理范围要求划定。

2.5历史划界工作

岳阳县从未开展过吴家塅河河道的划界工作，无历史划界成果。

3工作原则及依据

一、依法依规，依法划定

以《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、规范性文件、技术标准等为依据，依法依规开展管理范围划定工作。

二、因地制宜，统筹兼顾

考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。

三、坚持属地管理，分级负责

按照属地管理原则，各区县水行政主管部门、自然资源主管部门在区县人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设等具体工作；省市两级水行政主管部门做好技术指导、审核及督察工作。

四、坚持统一标准，统一底图

划界工作统一工作底图，统一数据标准。已经完成划界的，要按照新的标准对成果资料进行核实整理。

3.2工作依据

3.2.1法律法规

1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）；

2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4）《不动产登记暂行条例》（国务院令第710号，2019年3月24日）；

5）《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号，2016年01月01日）；

6）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行）；

7）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）；

8）《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告58号）；

9）《湖南省水利水电管理办法》（1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正）；

10）《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）；

11）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第五届人民代表大会常务委员会公告第5号）；

12）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第75号）；

13）其他相关地方政策法规。

3.2.2规范性文件

1）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管[1989]75号）；

2）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计[2014]48号）；

3）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管[2014]76号）；

4）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管[2014]285号）；

5）《关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》（办建管[2014]186号)；

6）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字[2016]42号）；

7）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发[2001]355号)；

8）《水利部国土资源部关于印发<水流产权确权试点方案>的通知》（水规计[2016]97号）；

9）《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发[2019]116号）；

10）《水流产权确权试点方案》（水规计[2016]97号）；

10）《湖南省水利工程划界确权工作实施方案》（水建管[2014]70号)；

11）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》（湘办[2017]13号）；

12）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020年）》（湘办发[2016]97号）；

13）水利部办公厅印发《2024年河湖管理工作要点的通知》（办河湖[2024]48号）；

14）湖南省水利厅办公室印发《2024年湖南省河湖管理工作要点的通知》（湘水办函[2024]40号）；

15）《岳阳市全面推行河长制实施方案》（岳办[2017]18号）；

16）其他相关规范性文件。

3.2.3技术规范

1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

2）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

3）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

4）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；

5）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

6）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T243356-2009）；

7）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（GB/T2009-2010）；

8）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

9）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）

10）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

11）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

12）《河湖管理范围划定技术规程》（DB43/T 2066-2021）；

13）其他相关技术标准规范。

3.2.4其他依据

4划界组织实施情况

为了顺利完成河湖管理范围划定工作，岳阳县人民政府成立了岳阳县河湖管理范围划定工作项目领导小组，以水利部门牵头实施，自然资源、财政、住房城乡规划建设、农业、林业、司法、公安等相关部门参与，各相关乡镇及村组积极配合，聘请技术承担单位，负责吴家塅河干流划界的技术服务工作。吴家塅河干流管理范围划定工作主要内容包括已有资料收集、工作底图制作、界线室内初步划定、界线实地调整修正、划界方案编制、划界方案审查等环节。具体组织实施过程如下：

4.1前期资料收集

1）水利普查成果：该成果为ArcGIS格式，于2011年形成，采用2000国家大地坐标系，空间数据精度为1:5万，包括河湖基本情况普查、水利工程基本情况普查、经济社会用水情况调查、河湖开发治理保护情况普查、水土保持情况普查、水利行业能力建设情况普查等内容。

2）设计洪水位资料：本次岳阳县吴家塅河河设计洪水位的推算主要参考河海大学编写《水力学》中的公式。

3）基础图件资料：收集了全省1:2000不动产统一登记基础数据建设中的1:2000正射影像成果（DOM）和1:2000数字线划图成果（DLG）。此外，还收集了最新全省1:1万基础地理信息更新项目影像用以补充地面发生变化的区域，地面分辨率为1米，坐标系为2000国家大地坐标系。

4）权属资料：收集了2013年开展的农村集体土地所有权调查成果，该成果平面坐标基准采用1980西安坐标系，高斯-克吕格投影，标准3°分带。

5）第一次全国地理国情普查成果：收集了2013年至2015年省自然资源厅组织开展的第一次全国地理国情普查成果，该成果采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带，基于高分辨率遥感影像制作，整合了基础地理信息数据及多行业专题数据，数据内容包括耕地、园地、林地、草地、道路、构筑物、人工堆掘地、荒漠与裸露地表、水域、地理单元及地形等12个一级类，58 个二级类，133 个三级类。

4.2工作底图制作

4.2.1已有资料预处理

1）坐标基准转换：基于区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权、堤防规划及权源矢量数据等非2000国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带，中央经线114°。

2）高程基准转换：岳阳县水利工程设计高程以及河道洪水位高程均为黄海高程，本次划定工作高程统一采用1985国家高程系统，将收集到的设计洪水位、最高洪水位以及其他有关高程数据统一转换到1985国家高程基准。

3）基础数据裁切：裁取河道两侧200米范围内的1:2000正射影像和数字线划图。

4）数据矢量化处理：将收集到的征地范围线、已登记土地权籍图、规划设计图等重要纸质资料进行矢量化处理。

4.2.2河湖划界参考要素补充采集

2019年8月技术单位在航测立体采集系统下，设置了立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，并重点采集了基于1:2000航摄资料补充采集了吴家塅河河河道两侧一定范围内，对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线、护坡面、坡脚线、道路、房屋等。其中等高线平地和丘陵地区基本等高距1米。

4.2.3地形图补充测量

对于1:2000不动产统一登记基础数据不成图区，采用野外实测或者采购0.4米或更高分辨率的航测影像数据并补充测制地形图。

4.2.4数据整合

1）第一步：将处理后的数字线画图（DLG）、1:2000正射影像图和野外实测采集的相关要素叠加，形成吴家塅河岳阳县管理范围划定的工作底图；

2）第二步：根据岸线、堤防现状及水面情况描绘出吴家塅河河道里程线，以吴家塅河下游为起点，按河流中心线往吴家塅河上游生成河道里程桩。最终形成吴家塅河左岸K0+000-K6+034及右岸K0+000-K6+185河道里程桩；

3）第三步：将有堤防段河道的堤防采用工程线描绘上图，用以明确吴家塅河堤防的具体位置以及堤防的走向；

4）第四步：根据1:2000正射影像图及补充采集的有参照基准作用的相关地物要素，对吴家塅河有堤防的堤脚线进行描绘。

工作底图按河段为单元，图名按河名及河段顺序进行编号，工作底图按1:3000的比例尺进行制作。

4.3管理范围界线室内初步划定

按照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）中，河湖管理范围划定的原则和标准，技术支持单位在工作底图上完成岳阳县吴家塅河管理范围线初步划定和界桩的预埋设。

4.3.1洪水位分析计算

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次岳阳县吴家塅河河无堤防河段的管理范围根据设计洪水位确定。

4.3.2洪水位标图

岳阳县吴家塅河河无水文监测站，没有实际监测数据，对无堤防河道，通过实地测量及计算后的水面线成果。利用内插法求取吴家塅河河两岸的设计洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程点标注各段的设计洪水位，最后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线划定。吴家塅河岳阳县设计水面线成果见表4.3-1：

表4.3-1 岳阳县吴家塅河河设计水面线成果表

| 序号 | 里程 | P=10%设计水位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | 94.57 |  |
| 2 | K0+108 | 95.19 |  |
| 3 | K0+455 | 96.82 |  |
| 4 | K0+778 | 97.17 |  |
| 5 | K1+054 | 97.61 |  |
| 6 | K1+388 | 99.23 |  |
| 7 | K1+656 | 99.8 |  |
| 8 | K1+990 | 102.47 |  |
| 9 | K2+270 | 103.65 |  |
| 10 | K2+553 | 107.46 |  |
| 11 | K2+880 | 112.53 |  |
| 12 | K3+231 | 117.38 |  |
| 13 | K3+483 | 125.35 |  |
| 14 | K3+803 | 135.21 |  |
| 15 | K4+154 | 143.86 |  |
| 16 | K4+407 | 150.75 |  |
| 17 | K4+721 | 167.51 |  |
| 18 | K5+320 | 214.11 |  |
| 19 | K5+586 | 228.97 |  |

说明：1）河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为0km ；2）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；3）划界设计水位为1985国家高程基准。

4.3.3管理范围界线初步划定

鉴于岳阳县未组织开展过吴家塅河的划界工作，吴家塅河岳阳县管理范围线须全部重新划定。依照《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》和《河湖管理范围划定方案编制大纲》的要求，在工作底图上初步划定管理范围线。

1）第一步：与岳阳县水利局进行衔接，确定本次吴家塅河岳阳县管理范围的起点和终点位置。

2）第二步：有堤防段，参照“4.2.4数据整合”中已矢量化的堤脚线进行本次划界标准界限的确定。有堤防段具体划界标准参照本报告第5章执行。

3）第三步：无堤防段，参照设计水面线成果，以设计洪水位进行划定。

4）第四步：参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）划界成果技术规格，将管理范围界线赋予图层属性。

管理范围线的编号按照“河流编码—县级行政区划代码—岸别界线号”的格式。如430621660016-430621-R001表示“吴家塅河岳阳县右岸管理范围线第一段”。

本次吴家塅河岳阳县管理范围线按从河口到河源进行编号。

4.3.4界桩和告示牌预布设

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩和告示牌布设原则，选择布设界桩和告示牌，具体布设规则如下：

1）界桩布设原则

界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿河公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界柱落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩和告示牌位置。

在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩:

a）重要下河通道（车行通道）；

b）重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

c）河道拐弯（角度小于120度）处；

d）县界交界、河道尽头处应埋设界桩和告示牌。

本次吴家塅河岳阳县管理范围界桩一般间距：城镇段为每隔1000m布设一处界桩；其他段为间隔不少于5000m布设一处界桩，特殊段参照上述原则进行界桩位置的调整。

（1）干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。本次选取荣家湾镇吴家塅河与江河交汇处作为典型示例（桩号K0+000），如下图所示：

图4.3-1  岳阳县吴家塅河干支流交汇处无控制性建筑示例图

（2）相邻行政区

相邻行政辖区管理范围在接边处需采用相同标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩，并按照上游行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据并作为起始编号。公共界桩仅作为管理范围界线标识，不代表行政区划界线。

2）告示牌布设原则

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处告示牌通常设置在下述位置：

（1）穿越城镇规划区上、下游；

（2）重要下河通道（车行通道） ；

（3）人口密集或人流聚集地点河岸。

3）管理范围界桩编号

（1）管理编号起始点选址河口即河道与上一级干流交汇处，桩（牌）布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下而上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

（2）管理范围界桩的编号规则为“河流编码—县级行政区划代码—岸别—共桩标识码—界桩号”，其中岸别编码“L”代表左岸，“R”代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸； 0代表非共桩，1代表干河（湖泊、水库）与支河（出入湖河道、溢洪道）管理范围共桩，2代表主次河平行（两河三堤）管理范围共桩，3代表河道（湖泊）与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4代表跨县河道（湖泊）管理范围公共桩。如430621660016-430621-L0001表示“岳阳县吴家塅河河左岸第一根非公用界桩”，430621660016-430621-R1002表示“岳阳县吴家塅河河右岸第二根公用界桩”。

（3）管理范围告示牌编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别顺序号”，如430621660016-430621-R001表示“吴家塅河岳阳县右岸第一座告示牌”。

本次划界工作共预布设界桩6座（公共界桩2座）其中左岸非公共界桩2座，右岸非公共界桩2座。预布设告示牌2座。具体界桩、告示牌情况见附表一、见附表二。

4.4 界线范围线实地修正

对照室内初步划定的管理范围线，逐河段实地现场核实管理范围界线，对拟埋设界桩位置如发现实地无法埋设的和不利于界桩保护的地点进行调整与重新确定。对于相对影像实地已经变化时，先做标记，利用最新的1:1万正射影像资料对管理范围线进行调整，形成管理范围划定图。

5划界标准

5.1有堤防段划界标准

1）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）第十六条第一款：防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米）为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定。

2）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条：

护堤地横向宽度，应从堤防内外坡脚线开始起算。设有戗堤或防渗压重铺盖的堤段，应从戗堤或防渗压重铺盖坡脚线开始起算。

3）《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）

护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

本次划界有堤防段管理范围划定标准为：历史划界成果符合本次划界要求的，采用历史划界成果；历史划界成果不符合本次划界要求的，本次予以调整，即压浸平台坡脚向外水平延伸30米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸30米），经过城镇的堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸10米。

因岳阳县从未组织开展过吴家塅河的划界工作，无历史划界成果，本次吴家塅河岳阳县管理范围线须全部重新划定。另吴家塅河有堤防河段，未有经过城镇河段情况。故本次划界吴家塅河有堤防段管理范围划定标准如下：

划界标准类型I：按压浸平台坡脚向外水平延伸30米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸30米）确定护堤地及管理范围。

5.2无堤防段划界标准

1）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）第二十一条：有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。本次吴家塅河无堤防的河道其管理范围采用设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。此类型标准在本方案中定义为“划界标准类型Ⅱ”。

2）《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：

（1）对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿线状地物边缘线确定管理范围线。

本次划界无堤防段管理范围划定标准为：以设计洪水位线为管理范围线，有明显的线状地物的在满足设计洪水位的基础上，以线状地物边缘线为管理范围线。本次吴家塅河有明显的线状地物的在满足设计洪水位的基础上，以线状地物边缘线为管理范围线。此类型标准在本方案中定义为“划界标准类型Ⅲ”。

（2）平原河道，当设计洪水位覆盖面积过大时，可以以河口向外延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米），确定管理范围。

吴家塅河部分无堤防河段，地势低洼，按设计洪水位淹没区覆盖范围过大，有的甚至覆盖了整个村庄乃至乡镇，这样即便划定为河湖管理范围也无法实现真正意义上的有效管理。但因河势不稳、河槽冲淤变化明显，河口位置时有摆动，故本次吴家塅河以岸线外扩30米确定管理范围线。此类型标准在本方案中定义为“划界标准类型Ⅳ”。同时设定设计洪水位线为蓄滞洪区管理范围线。

5.3 特殊情况说明

1）如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于50米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于50米时，要按照无堤防的相关规定划定。

2）交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围。

3）堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级按设计洪水位超高0.5米自墙后虚拟堤防断面，确定管理范围。

4）河道上的水库库体按河道一并划界，库体河道无堤防无规划时，其管理范围为水库设计洪水位线。

5）对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持现状。

6）对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有余地。

7）河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规是前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

5.4 具体划界标准

按照上述划界标准，对吴家塅河岳阳县河段进行管理范围的界线划定，管理范围划定标准表见表5-1。界线划定具体标准如下表：

岳阳县吴家塅河河左岸划定标准表

| 序号 | 河道起点 | 河道终点 | 河道长度（km） | 界线划定标准类型及所属河段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | K5+887 | 5.887 |  |
| 情况说明 | 此段为岳阳县吴家塅河河左岸无堤防河段，位于黄沙街镇，依据《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）第二十一条“有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。”本次河段按设计洪水位确定其管理范围线。 |  |  |  |
| 划划界示意图 |  |  |  |  |
| 典型影像图 |  |  |  |  |

岳阳县吴家塅河河右岸划定标准表

| 序号 | 河道起点 | 河道终点 | 河道长度（km） | 界线划定标准类型及所属河段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | K5+593 | 5.593 |  |
| 情况说明 | 此段为岳阳县吴家塅河河右岸无堤防河段，位于黄沙街镇，依据《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）第二十一条“有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。”本次河段按设计洪水位确定其管理范围线。 |  |  |  |
| 划划界示意图 |  |  |  |  |
| 典型影像图 |  |  |  |  |

吴家塅河岳阳县河段从上游至下游共划定4条界线，其中左岸2条界线，右岸2条界线。吴家塅河岳阳县河段管理范围划定的具体标准如下：

表5-1   吴家塅河岳阳县河段管理范围划定标准表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  | 护堤地范围 | 其他 标准 |  |
| 左岸 | 无堤防 | 0 | 38462965.68 3222377.79 | 农村河段 | 《中华人民共和国防洪法》第二十一条； 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。” |  | 设计洪水位此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准的基础上，以线状地物边缘线确定 | L1001 |
|  | 无堤防 | 2.658 | 38464885.33 3223202.94 | 农村河段 | 《中华人民共和国防洪法》第二十一条； 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。” |  | 设计洪水位此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准的基础上，以线状地物边缘线确定 | L0001 |
|  | 无堤防 | 2.935 | 38465793.07 3225256.93 | 农村河段 | 《中华人民共和国防洪法》第二十一条； 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。” |  | 设计洪水位此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准的基础上，以线状地物边缘线确定 | L0002 |
| 右岸 | 无堤防 | 0 | 38462935.27 3222419.83 | 农村河段 | 《中华人民共和国防洪法》第二十一条； 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。” |  | 设计洪水位此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准的基础上，以线状地物边缘线确定 | R1001 |
|  | 无堤防 | 2.781 | 38464866.73 3223231.31 | 农村河段 | 《中华人民共和国防洪法》第二十一条； 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。” |  | 设计洪水位此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准的基础上，以线状地物边缘线确定 | R0001 |
|  | 无堤防 | 3.106 | 38465784.71 3225261.32 | 农村河段 | 《中华人民共和国防洪法》第二十一条； 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。” |  | 设计洪水位此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准的基础上，以线状地物边缘线确定 | R0002 |

说明：1）起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为0km；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3）类别可分为有堤防、无堤防、水利工程；4）河段属性可分为城镇河段、农村河段；

6其他相关情况说明

6其他相关情况说明

6.1数据成果规格

6.1.1数据格式和命名

管理范围划定数据成果采用File Geodatabase格式，包含工作底图和划定成果两个数据集，命名分别为BaseMap和RangeResults。其中，工作底图数据集内的遥感影像采用非压缩GEOTIFF格式。

6.1.2数据分层

BaseMap要素集数据分层按原始数据结构，RangeResults要素集的图层见表6.1-1。

表6.1.1           RangeResults要素集数据层

6.1.3数据层属性结构

数据层MIDL、HSWL、MANA、MANL、YLDA、BOUP和GSPP的属性结构定义，分别见表6.1-2-表6.1-8。其中，层MANL属性表字段代码为“GRADE”的值域见表6.1-9。

表6.1.2            堤脚线（MIDL）层新增属性

表6.1.3             洪水位（HSWL）层属性

表6.1.4          管理范围面（MANA）层属性

表6.1.5          管理范围线（MANL）层属性

表6.1.6        管理预留地范围（YLDA）层属性

表6.1.7         管理范围界桩（BOUP）层属性

表6.1.8         管理范围告示牌（GSPP）层属性

表6.1.9         管理范围告示牌（GSPP）层属性

6.1.4要素分类与代码

辅助划定参考要素各类数据层的要素分类代码不变，RangeResults 要素集中各要素的分类代码见表6.1-10

表6.1.10           管理范围划定数据扩展要素代码

6.2管理范围界桩、告示牌制作与埋设

6.2.1管理范围界桩制作与埋设

1）管理范围界桩制作

管理范围界桩可以采取预制或者现场浇筑两种方式。

（1）采用长方形柱体，尺寸150mm×130mm×1000mm，四角切除棱角，切除棱角边长10mm，地面以上高度为400mm，地下600mm，刻注以下内容：

●界桩在向河道面喷涂（严禁破坏）（竖排，字规格为50mm×50mm，字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。）；

●背河道面喷涂（严禁移动（竖排，字规格为50mm×50mm，字体为黑体，颜色为蓝色，字同距20mm。）；

●向河道面面左侧面从上至下分别刻注水利标志（蓝色，50mm×50mm）,河道名（红色,字规格为50mm×50mm，字间距5mm，河道名称较长时，字高不变，宽度可适当调整）。管理范围线（蓝色,字规格35mm×35mm，字间距5mm，与河道名称行间距20mm），编号（编号分两行刻注，第一行为“行政区名+岸别”如（****左），第二行为编号，编号只取正式编号后三位，如“第001号”，字体为仿宋，规格25mm×25mm，字间距5mm，行间距10mm）；

●在河道面右侧刻注“****管理委员会”，文字采用红色，竖排，字规格为40mm×40mm，字距顶面20mm，字间距5mm，右下角刻注埋设时间“××××年××月”，字体均为仿宋；

●一般管理界桩盖顶刷亮蓝色，公共界桩顶部采用红色油漆喷涂，厚度15mm，以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观清晰为宜；

●公共界桩按照划界对象临近原则，在向河道面面左和面右侧面分别刻注相关内容，刻注内容和要求刻注在界桩向河道面的左侧面；

●界桩顶部应刻注十字丝或植入钢钉,以精确定位界桩坐标。

（2）制作材料：钢筋混凝土预制，青石料成大理石，混凝土安装时现浇（混凝土标号不低于C20），采用混凝土材料时，需外喷仿花岗岩外墙漆，并在四角配置四根长度700mm以上的φ12钢筋。

（3）埋设要求：地面以下600mm，地上露出400mm，周围用泥土填筑密实，界桩安装埋设点为坚硬岩石基础时,，可直接开凿基坑，将界桩桩体镶嵌于岩石基坑内或在岩石上直接雕刻。

（4）管理范围界桩一般间距:城镇河道不宜小于200m；其他河道不宜小于1000m。在重要下河通道、重要涉河设施处、河道拐弯（角度小于120度）处、水事纠纷和水事案件易发地段或行政界应增设管理范围界桩，在河道无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大间距。

图6.2-1   管理范围界桩结构图

图6.2-2   管理范围界桩平面图

图6.2-3   管理范围界桩钢筋配置图

2）管理范围界桩埋设

划界方案经批准后，根据界桩设计图，界桩坐标，界桩点位略图，再实地确定界桩埋设位置，对于根据点位略图难以在实地确定界桩位置时，需采用测量放样的方式确定界桩位置，界桩埋设时注意如下事项：

（1）界桩埋设时，界桩的正面要与河岸线尽量垂直；

（2）界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄2至3张实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作界桩点之记；

（3）界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围线走向上调整；

（4）界桩公里数为河中心线对应的河长度；

（5）界桩埋设后，水利管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协议书”，明确界桩保护职责；

（6）原则上均采用界桩，特殊困难地区方可使用界牌，但需在总结报告中说明原因；

（7）未进行接边的公共界桩,只需划定界桩位置，不埋设界桩。

6.2.2管理范围告示牌制作与埋设

1）管理范围告示牌制作

管理范围告示牌的制作可以采取预制或者现场浇筑两种方式。

（1）制作规格：告示牌总宽1600mm，高2300mm（地面以上），其中面板尺寸1500mm×1000mm（宽×高）。告示牌采用蓝底白字，落款为“****管理委员会”，告示内容如图6.2-4和图6.2-5所示。标注文字的字体标题采用黑体，其他均采用宋体字号大小可根据字数适当缩放，以美观、清晰为宜。

（2）制作材料：采用50mm不锈钢管或热镀管制作支架面板采用铝反光面板制作。

（3）埋设要求：告示牌立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600×600mm的C20砼底座固定。

（4）告示牌应尽量设置在穿越城镇规划区上下游、重要下河通道（车行通道）、人口密集或人流聚集地点河岸。

图6.2-4   管理范围告示牌正面示意图

图6.2-5   管理范围告示牌背面示意图

图6.2-6   管理范围告示牌背面参考内容

图6.2-7   管理范围告示牌正面参考内容

附表一

吴家塅河岳阳县河段管理范围界桩成果表

| 序号 | 桩名（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |
| 1 | 430621660016-430621-L1001 | 113° 37' 10.31" | 29° 7' 3.858" | 月田镇 稻田村 牛皋村 |
| 2 | 430621660016-430621-L0001 | 113°38' 21.1" | 29°7' 30.85" | 月田镇 相思山村 |
| 3 | 430621660016-430621-L0002 | 113°38' 54.3" | 29°8' 37.60" | 月田镇 相思山村 |
| 4 | 430621660016-430621-R1001 | 113°37' 9.02" | 29°7' 5.15" | 月田镇 稻田村 牛皋村 |
| 5 | 430621660016-430621-R0001 | 113°38' 20.3" | 29°7' 31.74" | 月田镇 相思山村 |
| 6 | 430621660016-430621-R0002 | 113°38' 54.1" | 29°8' 37.72" | 月田镇 相思山村 |

注：表中坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114；高程系统：1985国家高程基准。

附表二

吴家塅河岳阳县河段管理范围告示牌成果表

| 序号 | 桩名（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 430621660016-430621-R001 | 38462935.18 | 3222418.25 | 月田镇 稻田村 |
| 2 | 430621660016-430621-R002 | 38465670.77 | 3225233.43 | 月田镇 相思山村 |

注：表中坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114；高程系统：1985国家高程基准。