岳县环评﹝2025﹞10号

关于年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目环境影响报告表的批复

湖南华牧原科食品有限公司：

你公司（法人代表：张春雨，统一社会信用代码：91430621MAE1YQFL7Q）提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你单位报批的《年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南华牧原科食品有限公司年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕7号）及专家意见，经审查，批复如下:

一、你公司拟投资1.6亿元租赁岳阳高新技术产业园区湖南阳光创新贸易有限公司的已建厂房建设“年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目”项目占地面积约13580㎡。项目以牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄等为原料，经解冻、清洗、生物酶解、溶毛、pH中和、灭菌、出料分拣、速冻、切割、包装、入库（冷库）等工序，生产肉制品，项目主要对各类肉制品进行脱毛处理，其中生物酶脱毛生产线设备包括清洗、生物酶解、溶毛、pH中和、灭菌工序，灭菌工序使用的消毒剂为过氧化氢。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实大气污染防治措施。项目解冻、清洗、溶毛、酶解、pH中和、灭菌工序产生的恶臭气味，采取建立绿化隔离带、在厂界设置除臭喷淋系统喷洒生物除臭剂等措施，减少恶臭气体对周边环境的影响。项目污水处理站运行过程产生的恶臭气体，采取以下措施减少其对周边环境的影响：主要产生恶臭源的处理设施密闭，污水处理站设置在室内，在污水处理站周边安装生物除臭喷淋系统。厂界无组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值的要求。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善厂区给排水系统。生活废水依托厂区现有化粪池预处理达园区污水处理厂接纳标准。生产废水包含解冻废水、原料清洗废水、生物酶解废水、溶毛废水、pH中和废水等经厂区自建的污水处理站处理达园区污水处理厂接纳标准，厂区内自建污水处理站的处理规模为700t/d，处理工艺为“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”，废水排放口应安装自动测流设施并开展流量自动监测。生活污水和生产废水均排入园区污水处理厂进一步处理达标后排放。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；骨头渣、碎肉渣收集后,密封包装，运至宠物饲料厂进行制宠物饲料；一般废包装袋统一收集后外售；毛渣定期打捞密封包装后，外售肥料厂进行制肥料；污水站污泥委外干化制肥料；废食品级片碱包装、废过氧化氢包装桶、废二氧化氯包装桶等危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：化学需氧量≤3.82吨、氨氮≤0.2吨、总磷≤0.04吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求申请排污许可证，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按证排污，并依法依规公开相关信息。

- 五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

经办人：王 霄                   2025年5月30日

抄送：岳阳高新技术产业园区管理委员会，湖南京帝环保科技研究院有限公司