建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目    
建设单位（盖章）： 岳阳市国昱新能源开发有限公司       

编制日期：        2025年11月            

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]


[image: image48.png]B
JethEE

BHRTRE

RTRALI
Lo e



目  录
1一、建设项目基本情况


14二、建设内容


30三、生态环境现状、保护目标及评价标准


46四、生态环境影响分析


73五、主要生态环境保护措施


84六、生态环境保护措施监督检查清单


89七、结论


90附件1  备案文件


94附件2  营业执照及法人身份信息


95附件3  环评委托书


96附件4  升压站用地预审与选址意见书


98附件5  关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知


108附件6  三区三线套合图


112附件7  岳阳县人民政府意见


116附件8  岳阳县发改意见


117附件9  岳阳市生态环境局岳阳县分局意见


118附件10 岳阳县水利局意见


120附件11 岳阳县自然资源局意见


121附件12 岳阳县林业局意见


123附件13 岳阳县文化旅游广电意见


124附件14 国网湖南省电力有限公司岳阳县供电分公司意见


125附件15 项目监测报告及质保单


134附图1  项目地理位置图


135附图2  项目监测布点图


136附图3  岳阳市“三线一单”管控单元图


137附图4  湖南省主体功能区划图


138附图5-1  总平面布置图1


139附图5-2  项目总平面布置图2


140附图6  升压站平面布置图


141附图7  升压站分区防渗图


142附图8  项目主要环境（生态）保护措施图


143附图9  项目铁塔基础示意图


144附图10 项目事故油池平面布置图


145附图11 项目光伏区水土保持措施典型设计图1


146附图12 项目光伏区水土保持措施典型设计图2


147附图13 项目新建道路区水土保持措施典型设计图


148附图14 项目简易道路区水土保持措施典型设计图


149附图15 项目道路横断面水土保持措施典型设计图


150附图16 项目直埋电缆区水土保持措施典型设计图


151附图17 项目架空线路区水土保持措施典型设计图


152附图18 项目沉砂池典型设计图


153附图19 项目环保目标图


154附图20 项目集电线路图


155附图21 区域水系图


156附图22 工程师现场踏勘图


161附图23 环保目标照片





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目

	项目代码
	2411-430000-04-01-513284

	建设单位联系人
	张*
	联系方式
	1557405****

	建设地点
	 湖南 省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区） 黄沙街镇 乡（街道）和谐村、大明村、复兴村、黄沙村、中兴村、龙凤村 

	地理坐标
	（113 度 4 分 9.924 秒，29 度 1 分 0.302秒）

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电 
	用地面积（m2）
	850947

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湖南省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	35195.79
	环保投资（万元）
	486

	环保投资占比（%）
	1.38
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	☑否

(是

	专项评价设置情况
	无，本次评价不进行电磁辐射评价，另行编制电磁辐射评价报告

	规划情况
	《岳阳县黄沙街镇国土空间总体规划（2021-2035年）》；
《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》（湘发改能源规〔2022〕405号）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与《岳阳县黄沙街镇国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《岳阳县黄沙街镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目光伏列阵的规划分区为乡村发展区。根据岳阳县自然资源局出具的《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县“三区三线”划定成果套合图（局部）》、《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县2023年度国土变更调查成果套合图（局部）》，本项目升压站及光伏场区均不涉及永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，黄沙街镇和谐村、大明村、复兴村、黄沙村、中兴村、龙凤村占用现状农用地83.7857公顷（坑塘水面71.9779公顷，园地11.3939公顷，其他林地0.4119公顷），建设用地0公顷，未利用地1.309公顷（均为裸土地），不占用耕地及永久基本农田。目前已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第4306212025XS0008S00号）。因此，本项目的光伏区以及升压站地块与《岳阳县黄沙街镇国土空间总体规划（2021-2035年）》不冲突。
（2）与《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》（湘发改能源规〔2022〕405号）符合性分析

1）发展目标：到2025年，可再生能源发电装机规模达到约4450万千瓦，其中水电1800万千瓦，非水可再生能源2650万千瓦，全省可再生能源电力消纳责任权重稳定在50%左右，非水可再生能源电力消纳责任权重达到18.5%左右，非化石能源消费占一次能源消费总量的22%以上。

2）大力推动光伏发电建设：坚持集中式与分布式并举，推进光伏发电规模化开发。在郴永衡、环洞庭湖、娄邵等地区，因地制宜合理利用农村空闲场地、宜林荒山荒地、坑塘水面等空间资源，建设一批复合型（农、林、渔）集中式光伏发电项目。推动光伏与大型支撑性、调节性电源协调发展，通过基地化建设，助推集中式光伏规模化发展。同时，结合国家乡村振兴战略，推动纳入国家整县屋顶分布式光伏发电试点的12个县（市、区）全面开展工作，加快项目建设。支持分布式光伏就地就近开发利用，积极推动工商业厂房、公共机构、商业建筑等分布式光伏开发，鼓励分布式光伏与交通、建筑、新基建等融合发展。支持用户自愿自建户用光伏电站，电网企业保障户用光伏电站的便捷就近接入。到2025年，全省光伏发电总装机规模达到1300万千瓦以上。

2024年10月21日，湖南省发展和改革委员会引发了《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》（湘发改能源[2024]888号）：“为贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委、省政府关于加快规划构建新型能源体系决策部署，推动新能源高质量发展，助力“双碳”目标实现，省新能源建设部门联席会议联合审查，对“十四五”风电、集中式光伏发电建设方案项目分析比选，形成了2024年重点推进项目清单，现就有关事项通知如下。一、统筹考虑国家考核目标任务、资源禀赋、生态环境承载能力、电网消纳等因素，落实国家关于支持煤新联营等政策要求，结合电力保供和产业发展贡献、助力乡村振兴、解决历史遗留问题等，省新能源建设部门联席会议优选了2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目113个、装机规模869.8万千瓦。其中风电项目81个、569.3万千瓦，集中式光伏发电项目32个、300.5万千瓦（项目清单详见附件）。”

本项目位于岳阳市岳阳县黄沙街镇，主要利用园地、其他农用地（坑塘水面）建设光伏电站，属于《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》附件2《2024年重点推进的集中式光伏发电项目清单》中的项目，装机总容量80MW（AC额定），属于《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》中提出的“建设一批复合型（农、林、渔）集中式光伏发电项目”。因此，符合《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》。

	其他符合性分析
	（1）与国家产业政策符合性分析

本项目属于新能源项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制和淘汰类项目，本项目《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》（湘发改能源[2024]888号）附件2《2024年重点推进的集中式光伏发电项目清单》中的项目，符合国家产业政策。
（2）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》符合性分析

表1-1 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性分析

1

第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。

本项目不属于码头项目

相符

2

第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：

（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；

（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；

（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；

（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；

（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；

（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；

（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目选址不涉及自然保护区。

相符

3

第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目位于岳阳市岳阳县黄沙街镇，不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道
相符

4

第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目选址不在风景名胜区内。

相符

5

第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

本项目选址不涉及饮用水水源。

相符

6

第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目选址不涉及饮用水水源。

相符

7

第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目选址不涉及水产种质资源保护区内。

相符

8

第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：

（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。

（二）截断湿地水源。

（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

（六）引入外来物种。

（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目选址不涉及国家湿地公园。

相符

9

第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。

相符

10

第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。

相符

11

第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不设排污口。

相符

12

第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。

本项目不涉及生产性捕捞。

相符

13

第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

相符

14

第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。

本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

相符

15

第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目不属于石化、现代煤化工项目。

相符

16

第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类中提及的内容，不属于严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。

相符

综上，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》要求相符。
（3）与《可再生能源产业发展指导目录》相符性
根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》

的通知（发改能源[2005]2517号），“太阳能发电和热利用”列在《可再生能源产业发展指导目录》中。项目建设符合国家发改委的能源发展规划。
（4）与《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发[2015]153号）符合性分析

《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发[2015]153号）规定光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。

根据岳阳县自然资源局出具的《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县“三区三线”划定成果套合图（局部）》、《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县2023年度国土变更调查成果套合图（局部）》，本项目占用现状农用地83.7857公顷（坑塘水面71.9779公顷，园地11.3939公顷，其他林地0.4119公顷），建设用地0公顷，未利用地1.309公顷（均为裸土地），不占用耕地、永久基本农田。其中其他林地0.4119公顷为光伏电站的升压站用地，已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第4306212025XS0008S00号），光伏方阵（即光伏电站的电池组件阵列）用地性质为坑塘水面、园地、未利用地，未使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。因此本项目的建设符合该通知的要求。

（5）与自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于《支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）相符性
表1-2 与《支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》符合性分析

《通知》中规定
本项目情况

相符性

1、项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区
本项目占用现状农用地83.7857公顷（坑塘水面71.9779公顷，园地11.3939公顷，其他林地0.4119公顷），建设用地0公顷，未利用地1.309公顷（均为裸土地），不占用耕地、永久基本农田、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域等敏感区； 

符合

光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。

根据岳阳县自然资源局《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县2023年度国土变更调查成果套合图（局部）》，本项目占用现状农用地（含坑塘水面、园地、其他林地）、未利用地（均为裸土地），其中其他林地为光伏电站的升压站用地，已取得建设项目用地预审与选址意见书，光伏方阵用地性质为坑塘水面、园地、未利用地，未使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，未使用耕地。且不涉及占用草原、灌木林。
符合

及时办理征地或租赁等用地手续。光伏发电项目用地涉及使用建设用地的，可依照土地征收规定办理土地征收手续。光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案

项目升压站已取得已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第4306212025XS0008S00号），光伏方阵用地正在办理租赁手续。
符合

（6）与《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）符合性分析

《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）中规定：收集、运输及贮存废弃光伏组件过程中，应避免废弃光伏组件暴露于阳光下形成火灾、漏电等安全隐患；对于丧失安全性能光伏组件应与其他废弃光伏组件分开收集、运输、贮存；贮存场地应符合GB18599-2020中的相关规定。
本项目使用光伏组件为单晶硅双面太阳能光伏组件，对于废弃光伏板采用专人收集及运输至本项目升压站附属用房内的固废暂存间内进行暂存，固废暂存间将按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020进行防渗处理。
因此，本项目与《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）符合。
（7）与水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖〔2022〕216号）

为进一步加强河湖水域岸线空间管控，复苏河湖生态环境，实现人水和谐共生，水利部于2022年5月20日提出该意见，根据意见内容：

“（五）严格管控各类水域岸线利用行为。……光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，不得影响河势稳定和航运安全。各省（自治区、直辖市）可结合实际依法依规对各类水域岸线利用行为作出具体规定。”

本项目光伏区主要为园地、坑塘水面，不涉及湿地以及河道、湖泊、水库，选址区域不涉及饮用水源等限制建设区域，不涉及《中华人民共和国水法》、国家和湖南省关于河道、湖面管理相关文件规定的限制建设区域，不属于禁止建设光伏发电项目的水库水面。

（8）与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相符性分析

表1-2 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

HJ 1113-2020要求
本项目情况

相符性

工程选址选线应符合规划环境

影响评价文件的要求。

本工程区域未开展规划环评
不冲突
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本工程线路路径不涉及生态保护红线，也不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本工程线路路径不涉及集中林区。在山丘区采用全方位高低腿与升高基础设计，减少了土石方开挖。

符合

进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集

中分布区。

本工程线路路径不涉及自然保护区。

符合

架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本工程新建线路经过电磁环境敏感目标时，采用高塔跨越的方式通过，减少对周围敏感目标电磁环境和声环境影响。

符合
新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。

本工程线路位于农村地区
符合
综上所述，本工程符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）要求。

（9）与岳阳市“三线一单”的符合性分析

①与生态红线的符合性分析
岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目位于岳阳县黄沙街镇和谐村、大明村、复兴村、黄沙村、中兴村、龙凤村，根据岳阳县自然资源局出具的《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县“三区三线”划定成果套合图（局部）》，本项目升压站及光伏场区均不涉及永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，项目用地红线范围不在岳阳市生态红线范围内，符合生态红线的管制要求。

②与环境质量底线的符合性分析

本项目基本不排放废气、废水不外排。本项目建成运营过程中，对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。符合环境质量底线的要求。
③与资源利用上线的符合性分析

本项目除水、电外，无其他能源消耗，能有效利用资源能源，因此符合资源利用上线的要求。
④与《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的符合性分析

2024年12月17日，岳阳市生态环境局发布了《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》（岳环发【2024】14号）。本项目所在的岳阳县黄沙街镇位于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062120003。与岳阳市生态环境分区管控动态更新成果相符性分析，详见下表。

表1-3 与岳阳市岳阳县黄沙街镇动态更新成果符合性分析
单元名称

单元分类

区域主体功能定位

主要环境问题

黄沙街镇
重点管控单元ZH43062120003
城市化地区：产业发展型，重点发展物流、绿色食品加工以及以黄茶为主特色农业。
农业面源和农村生活污染对坪桥湖水体的影响
主要属性

一般生态空间/水源涵养重要区\生物多样性保护功能重要区\水土流失敏感区/水环境一般管控区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/湖南岳阳台湾农民创业园/建设用地重点管控区/建设用地重点管控区/重金属污染防治重点区域/高污染燃料禁燃区
管控维度

管控要求

相符性分析

空间布局约束

（1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。
（1.2）黄沙街镇、新墙镇围绕特色农产品的优势区建设，加强地方特色种质资源保护与利用，发展壮大葡萄、茶叶等特色优势产业。新墙镇、新开镇注重发展物流和机械加工。新开镇配套发展建材加工，禁止引入以废气排放量大的企业。推进辖区加工企业聚集发展，提高产业集约化、绿色化发展水平。限制布局废水量大、耗水量大的工业企业。

（1.3）畜禽养殖按照《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》相关内容实施，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。

（1.4）推进矿山植被生态恢复，矿山建设应落实《湖南省绿色矿山管理办法》要求。

湖南岳阳台湾农民创业园：
（1.5）禁止规划三类工业用地，严格按照功能区域进行有序开发建设，创业园核心区建设过程应严格按照土地利用规划、严禁越界开发，建设用地须符合土地部门批准的用地性质。

（1.6）不引进国家明令禁止淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。鼓励引进和优先发展符合创业园核心区定位的项目，发展技术含量高、附加值高的项目。优先引进清洁生产水平高、排污量少的农副产品加工、综合利用企业；禁止排放的废水、废气对创业园核心区农副产品和食品生产品质有不良影响的生产加工企业；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业企业；限制引入废水量大、耗水量大的企业；禁止引入化工、涉重及持久性有机物的企业。
本项目属于太阳能发电，不涉养殖行业、矿山及工业企业，相符。

污染物排放管控

（2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧,加强餐饮油烟、露天烧烤监管。
（2.2）废水：进一步完善城镇生活污水收集管网，更新修复老旧破损管网，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集；推进农村生活污水治理，推进农村户用厕所建设和改造，强化农户生活污水分类处理处置；加速农村黑臭水体整治，逐步消除农村较大面积黑臭水体。

（2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。
（2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。

湖南岳阳台湾农民创业园：

（2.5）废水：园区排水必须实行“雨污分流、污污分流”，企业内初期雨水需自行预处理后排入污水处理厂，园区内雨水将统一收集后排入园区内现存自然水体，严禁直接排入费家湖、坪桥湖。
（2.6）废气：入驻企业须使用清洁能源作为燃料，减少气型污染物排放。

（2.7）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的收集、处置工作。
本项目施工期将加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施，降低施工扬尘对大气周边环境的影响；项目运营期内仅有少量食堂油烟产生，且已设置满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求（≤2mg/m3）的油烟净化器；项目生活污水设置一套一体化污水处理设备，污水处理后用作场区绿化，不外排；生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门清运。相符
环境风险防控

（3.1）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。

（3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。

（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。

（3.4）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。
（3.5）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。

湖南岳阳台湾农民创业园：

（3.6）禁止在企业卫生防护距离内布设新的居民点、学校、医院等敏感点。

（3.7）建立事故风险防范和应急处置体系，建立专职环境监督管理机构，配备专人负责环保工作，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。
本项目属于清洁能源开发利用项目，不涉及环境风险事故。相符
资源开发效率要求

（4.1）水资源：2025年华容县用水总量4.10亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降16.31%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.67%，农田灌溉水有效利用系数0.555。

（4.2）能源：华容县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。

（4.3）土地资源：耕地保有量6879.27公顷，基本农田保护面积6322.9公顷，城镇开发边界规模100.94公顷，村庄建设用地1197.17公顷。
本项目合理利用土地资源，符合发展规划，选址不涉及基本农田。相符



二、建设内容
	地理位置
	岳阳县，隶属湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，地处北纬28°57′11〞至29°38′41〞、东经112°44′14〞至113°43′35〞之间。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤，地势自东北幕阜山余脉向西南的东洞庭湖呈降阶梯状倾斜，属亚热带大陆季风湿润气候，总面积2809平方千米。截至2024年末，岳阳县常住人口55.04万人，辖2个街道、11个镇、2个乡。

岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目位于湖南省岳阳市岳阳县黄沙街镇和谐村、大明村、复兴村、黄沙村、中兴村、龙凤村。场址区中心距岳阳市区直线距离约28km，距岳阳县直线距离约10km，距黄沙街镇直线距离约5km。光伏场址东侧邻许广高速G0421，场址区有通村公路可做进场道路，交通较为便利，具备较好的场地和运输条件。地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、建设内容及规模
（1）项目背景

本项目属于太阳能发电项目，根据《建设项目分类管理名录》（2021年版），本项目属于90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电），装机容量80MW（AC额定），需编制报告表。另根据《湖南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2024年本）》（湘环发[2024]79号），装机容量未突破50万千瓦及以上，无需省生态环境厅进行审批。
2024年12月13日本项目在湖南省发展和改革委员会进行了备案证明，2025年10月17日在湖南省投资项目在线审批监管平台变更备案。变更后备案内容：本项目采用复合“农光互补”模式，装机规模80兆瓦，配套建设一座110千伏升压站，用地面积：光伏区约1900亩，升压站约7亩。2025年10月15日，建设单位委托湖南第一工业设计研究院有限公司编制了《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目初步设计》：项目总规划直流侧装机容量99.85472MWp，交流侧装机容量80MW，光伏组件方阵的运行方式采用固定式安装，选用620Wp单晶硅双面光伏组件，共计161056块；拟建设一座110kV升压站，安装一台80MVA110/35kV升压变压器。通过1回110kV线缆接入110kV黄沙街变。年均发电量为10188.6055万kWh，工程动态总投资35195.79万元。
（2）建设规模
本光伏发电项目建设于湖南省岳阳市岳阳县黄沙街镇和谐村、大明村、复兴村、黄沙村、中兴村、龙凤村，总规划装机容量99.85472MWp（DC），80MW（AC额定），综合容配比（直流/交流）为1.25。项目采用复合型“农光互补”模式建设集中式光伏发电，主要由光伏电池板、组串式逆变器、箱式变压器、110kV升压站、送出线路等组成，项目的总占地面积约1495亩。

光伏列阵共计161056块最大620Wp单晶硅双面太阳能电池组件，共配置7台3150KVA、5台2500KVA、6台2000KVA、12台1600KVA、2台1250KVA、8台1000KVA与8台630KVA箱变，箱变分别配备10/8/6/5/4/3/2台320kW的组串式逆变器。采用模块化设计，集中并网的设计方案，光伏组串拟采用28块单晶硅电池一个组串，每个组串式逆变器接入24个组串，共设48个发电单元，箱变手拉手连接，组成4回架空集电线路由逆变升压至35kV后送新建110kV升压站35kV配电装置侧，通过1回110kV线路接入110kV黄沙街变。按25年运营期考虑，年平均上网电量为10188.6055万kW•h，平均年等效利用小时数为1020.34h。，升压站通过输送线路外输至电网。

（3）主要建设内容

本项目主要建设内容包括：光伏方阵、组串式逆变器、箱式变压器、110kV升压站、架空线路、储能系统等。
1）光伏方阵、逆变器及箱变
本工程安装161056块最大620Wp单晶硅双面太阳能电池组件，共配置7台3150KVA、5台2500KVA、6台2000KVA、12台1600KVA、2台1250KVA、8台1000KVA与8台630KVA箱变，箱变分别配备10/8/6/5/4/3/2台320kW的组串式逆变器。32个3150KVA箱式变电站，所发出电量经升压至35kV后，通过集电线路接入110kV升压站。
光伏组串拟采用28块单晶硅电池一个组串，每个组串式逆变器接入24个组串，共设48个发电单元，箱变手拉手连接，组成4回架空集电线路由逆变升压至35kV后送新建110kV升压站35kV配电装置侧。

2）升压站
110kV升压站总占地面积4119m2，设置一个出入口，位于站区西侧。站区设置有综合楼、35kV配电装置室预制舱、二次设备室预制舱。主要设施及设备有主变压器、SVG户外电抗器及设备、出线构架、避雷器、避雷针、GIS场地、蓄电池预制仓、事故油池等设施，场地内布置绿化用地、停车位等，消防通道宽4m。
主变压器布置在站的中部，SVG成套装置布置在主变东侧，出线构架、避雷器、避雷针、GIS场地位于主变北侧，蓄电池预制仓布置在主变南侧，综合楼布置在主变东北侧。

综合楼为一层框架结构，建筑高度为4.8m，总建筑面积为253.3m2，主要布置了休息室、门厅、厨房、餐厅、走道、卫生间等。
3）架空线路

本工程新建线路长28.28km，单回JL/G1A-150/25线路长21.26km，单回JL/G1A-240/30线路长1.78km，双回JL/G1A-240/30线路长5.24km，地线采用与之配合的OPGW光纤复合地线。共计使用115基铁塔，其中单回路直线塔56基，单回路耐张塔29基，双回路直线塔14基，双回路耐张塔7基，T接塔9基。

4）储能系统
根据湖南发改委下发《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》，其中规定集中式光伏发电项目应按照不低于装机容量的5%比例（储能时长2小时）配建储能电站，本项目需配置一套4WM/8WMh的储能系统。并且政策支持企业采取租赁的方式建设储能系统，综合考虑本项目实际情况，本项目储能系统采用租赁形式，通过电力市场交易平台开展专场交易，采用双边协商等方式形成租赁价格，签订3年及以上中长期租赁协议。
表3-1 各光伏阵列建设位置一览表
序号

光伏方阵

经度（°）

纬度（°）

所在地

1

方阵1

113°8′20.85013″

28°59′53.09787″

龙凤村
2

方阵2

113°7′40.10201″

29°0′21.87261″

黄沙村
3

方阵3

113°7′45.16172″

29°0′6.22997″

4

方阵4

113°7′44.23475″

28°59′58.11897″

5

方阵5

113°7′42.38081″

28°59′52.55714″

6

方阵6

113°7′52.61612″

28°59′36.52826″

复兴村
7

方阵7

113°7′42.18769″

28°59′36.21927″,

8

方阵8

113°7′25.03872″

28°59′22.08295″

9

方阵9

113°7′20.86735″

29°1′10.22962″

黄沙村
10

方阵10

113°7′24.88422″

29°1′6.05825″

11

方阵11

113°7′34.23119″

29°0′41.26176″

12

方阵12

113°7′14.30130″

29°0′18.93720″

复兴村
13

方阵13

113°6′37.51212″

29°0′20.42422″

14

方阵14

113°6′45.56519″

29°0′6.07547″

15

方阵15

113°6′22.35228″

28°59′53.79310″

16

方阵16

113°6′41.08482″

28°59′51.01219″

17

方阵17

113°6′42.39804″

28°59′35.40817″

18

方阵18

113°6′43.20913″

28°59′21.38772″

19

方阵19

113°7′0.62847″

28°59′19.22479″

20

方阵20

113°6′56.07086″

28°59′12.50425″

21

方阵21

113°6′57.82825″

29°0′49.70106″

黄沙村
22

方阵22

113°5′55.10318″

29°0′8.14185″

大明村
23

方阵23

113°5′58.42483″

29°1′5.61408″

中兴村
24

方阵24

113°5′41.97108″

29°0′45.14346″

大明村
25

方阵25

113°5′34.86430″

29°0′35.17851″

26

方阵26

113°4′46.27555″

29°0′17.48881″

27

方阵27

113°5′3.50177″

28°59′57.86791″

28

方阵28

113°5′27.98926″

29°1′28.94286″

中兴村
29

方阵29

113°5′15.47515″

29°1′10.55792″

大明村
30

方阵30

113°4′56.08600″

29°1′41.53422″

31

方阵31

113°4′54.46380″

29°1′29.71533″

32

方阵32

113°4′50.60142″

29°1′12.48911″

33

方阵33

113°4′37.16033″

29°1′5.07334″

34

方阵34

113°4′3.36450″

29°1′26.27781″

35

方阵35

113°3′48.72607″

29°1′20.60011″

和谐村
36

方阵36

113°4′7.88348″

29°1′11.63939″

大明村
37

方阵37

113°3′50.50277″

29°1′5.61408″

和谐村
38

方阵38

113°4′7.42000″

29°0′51.16877″

39

方阵39

113°4′13.32944″

29°2′8.91850″

大明村
40

方阵40

113°4′10.47128″

29°1′51.76953″

41

方阵41

113°3′38.99288″

29°1′57.67897″

和谐村

42

方阵42

113°3′22.71294″

29°2′0.26677″

43

方阵43
113°3′46.17690″

29°1′42.57706″

44

方阵44
113°2′54.47894″

29°2′6.87144″

45

方阵45
113°3′29.24037″

29°1′40.22101″

46

方阵46
113°2′31.03428″

29°1′8.97435″

47

方阵47
113°2′49.84408″

29°0′53.79519″

48

方阵48
113°7′6.26755″

28°59′47.34292″

复兴村
表3-2  620Wp单晶硅太阳能电池组件特性一览表

序号
技术参数
单位
参数值
1
个数

块

161056
2
最大功率
Wp
620
3
功率公差
Wp
0～+5
4
组件转换效率
%
23
5
工作电压
V
40.21
6
工作电流
A
15.42
7
开路电压
V
48.5
8
短路电流
A
16.13
9
系统最大电压
V
DC1500V
10
电池额定工作温度
ºC
45±2
11
短路电流的温度系数
[image: image49.png]0.5

1km



/K
0.045
12
开路电压的温度系数
[image: image2.png]


/K
-0.250
13
峰值功率的温度系数
[image: image3.png]


/K
-0.290
14
组件尺寸（L/W/T）
mm
2382×1134×30
表3-3 逆变器主要参数一览表

交流输出额定功率
320kW
最大输出视在功率
352kVA
最高直流输入电压
1500V
每路MPPT最大输入电流
30A
每路MPPT最大短路电流
60A
MPPT电压范围
500V～1500V
满载MPPT电压范围
860V-1300V
最大输入路数
28
MPPT数量
14
最大效率
99.01%
中国效率
98.52%
额定电网电压
3/PE，800V
额定输出电流
230.95A
输出电压频率
50Hz
最大输出电流
254A
功率因数范围
0.8超前…0.8滞后
数量
250台
表3-4 主要设备一览表
序号
名称

规格

单位
数量
一、光伏场区主要设备
1
光伏组件
620Wp单晶组件
块
161056
2
光伏支架
组件竖铺，2*14组件竖铺，倾角17°

套
5248
组件竖铺，2*7组件竖铺，倾角17°

套
1008
3
组串式逆变器
320kw

台
250
3
箱变
S20-3150kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台

7
S20-2500kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台

5
S20-2000kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台

6
S20-1600kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台
12
S20-1250kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台

2
S20-1000kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台
8
S20-630kVA  37±2×2.5%/0.8kV双绕组变压器：油浸式变压器
台

8
二、光伏场区电缆
1
光伏电缆
H1Z2Z2-K 1*4mm²
km

1397.97
2
低压交流交流电缆
ZC-YJY23-1.8/3kV 3x185mm2（逆变器出线）
km

43.75
ZC-YJY23-1.8/3kV 3x240mm2（逆变器出线）
km

29.56
3
高压电缆
ZC-YJY23-26/35kV 3x70（箱变互拉）
km

10.2
ZC-YJY23-26/35kV 3x150（箱变互拉）

km

0.3
ZC-YJY23-26/35kV 3x240（箱变互拉）

km

1.5
ZC-YJY23-26/35kV 3x300（箱变互拉）

km

0.6
4
航空端子
MC4
套
11504
5
电缆保护管

PEφ40
km
40.3 
PEφ100
km
2
镀锌钢管φ32
km
1.2
镀锌钢管φ100
km
1.2
镀锌钢管φ200
km
1.2
三、光伏场区接地
1

水平接地装置
热镀锌扁钢-50×5mm

km
59.9
2

垂直接地装置
热镀锌角钢L50*50*5，L=2.5m

根

1200
3
支架间接地连接线
热镀锌50*5
km
2.9
4
光伏组件接地线
BVR-1*4
km

32.2
5
逆变器接地线
BVR1*25
km

0.75
6
光缆
GYFTA53-24B1
km
12.6
升压站

1
变压器

三相三圈油浸自冷式有载调压变压器

SZ20-80000/110，115±8×1.25%/37kV

台

1
2
110kVGIS组合电器

线变组，126kV 2000A 40kA，三相共箱型，

组

1
3
电压互感器

110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV
0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P30VA/30VA/30VA/30VA

台

3
4
氧化锌避雷器

102/266

台

3
5
35kV配电装置

35kV充气式开关柜

组

1
6
接地角钢

∠50×50×5  L=2500mm

m
400
7
铜排

TMY-25X4，设备底座接地
m
400
8
接地扁钢

热镀锌扁钢-50×5mm
m
2000
储能系统

1
储能系统

4WM/8WMh

套

1
[image: image4.png]



[image: image5.png]



项目线廊终点黄沙街变电站
升压站拟建地及线廊起点
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]42 113°07'25.34"

£hE . 28°59'7.20" ~ ‘P
&1 BNERS ¢ :




光伏单元3
光伏单元8
[image: image8.jpg]/,

L3R 113°07'22.55"

4. 29°01'8.20"

#k: MR EPAT PR
ERERRNERTENES
TEERRESEN)

#=F BONERT





[image: image9.jpg]2. 113°07'14.17" : "
4 29°00'28.13" o %
& EXERS , .




光伏单元10
光伏单元12
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]SZEE: 113°06'47.46"
LEEE: 29°007.96"
#1: PMRERS





光伏单元13
光伏单元14
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]28°59'14.19"
FEKE
g





光伏单元19
光伏单元20
[image: image14.jpg]ZFE:113°071.54"
4ERE129°00'57.83"
iﬂﬁjt i [Eah=] EBHFEEBEI
B
' %&





[image: image15.jpg]/T 113%0549.98"
SR 29°01 1231"' St .
o \ﬁﬁﬁé‘%ﬁﬁ‘l"ﬁﬁﬁﬁﬁ‘ 0" P

EEFERER A | 33

& ¢Wﬁ%&ﬁ




光伏单元21
光伏单元23
[image: image16.jpg]>ﬁ‘%44 5‘;-@'
2 118°0535.87 7
Z5E:129°00'46.56"

oot WA B 2400

B 15AE
L HER

e





[image: image17.jpg]: 113°04'49.26"
: 29°00'18.05"
oA ERTEREL L

. KEENER2




光伏单元25
光伏单元26
[image: image18.jpg]ﬁ%F-F 29°01/31' 39" :

ik xlﬁﬂﬁééﬁﬂfﬁéﬁﬁﬁmo & : Wi
EE SR X
e =





[image: image19.jpg]i 413°0348.87"
45 [E0009°01'6.62"

HhEY R Eﬁﬂ?ﬁ&ﬁﬁ%o&%
& FMENERI0

ElEES




光伏单元31
光伏单元37
[image: image20.jpg]!

42FE113°04'16.67"
452, 29°02'11720..
i WEAEMTEREIRETEY
it AEHERS Sk i




[image: image21.png]



光伏单元39
光伏单元44
[image: image22.jpg]‘iHJth "EﬂﬁéEBEFEEBHEOA}QE
s aEER

e uN




[image: image23.jpg]4 CAMBRIER T A | S
/ S

St ﬁ*é5m$ém§$¥ﬁ
&% MENERY =z




光伏单元45
光伏单元47
表3-5 工程组成及主要建设内容一览表
工程组成

工程名称

建设内容及规模
备注

主体工程
光伏列阵
采用620Wp单晶双面组件161056块，共有48个光伏发电单元，光伏组件最低点距地高度不小于2米。
组串式逆变器

320kW组串式逆变器250台。每台组串式逆变器14路MPPT跟踪路数，28回进线，MPPT电压范围500V-1500V
箱式变压器

共配置7台3150KVA、5台2500KVA、6台2000KVA、12台1600KVA、2台1250KVA、8台1000KVA与8台630KVA箱变合计48台
升压站
110kV升压站总占地面积4119m2，设置一个出入口，位于站区西侧。站区设置有综合楼、35kV配电装置室预制舱、二次设备室预制舱。主要设施及设备有主变压器、SVG户外电抗器及设备、出线构架、避雷器、避雷针、GIS场地、蓄电池预制仓、事故油池等设施，场地内布置绿化用地、停车位等

辅助工程
集电线路
集电线路电压35kv，采用架空为主、直埋为辅的敷设方式，新建线路长28.28km，共计使用115基铁塔。
进站道路
各个光伏发电区域之间主要从邻近乡道进行引接作为主要的进场道路，尽量利用现有乡村路网，运行期检修道路与施工期施工道路宜结合使用，路面宽4.0m，转弯半径不小于9m，约20km，满足设备的运输要求。
储能系统
配置一套4WM/8WMh的储能系统，采用租赁形式，通过电力市场交易平台开展专场交易

事故油池

设1座有效容积为50m³的事故油池，收集存储变压器事故情况下的排油

公用工程

水源及给排水系统
水源及给水系统：运营期消防及生活用水采用深井水
排水系统：升压站采用雨污分流，生活污水经一体化污水处理设备处理后用于场区绿化；雨水排入站址附近地势低洼处的坑塘。光伏列阵区无外排水。

清洁光伏板废水直接排入坑塘或园地绿化。
供电

运营期由升压站内配电装置引接

供暖

采用分体柜式和壁挂式空调机
环保工程
废水

生活污水设置一体化污水处理设备处理，处理工艺为格栅井—调节池—接触氧化池—沉淀池，处理后的废水用作场区绿化，不外排
废气

设置油烟净化器一套，处理食堂油烟
生态恢复措施
主要为场区内绿化措施等
固废治理
生活垃圾：进行收集后定期交环卫人员处理
固体废物：废旧电池板暂存于综合楼一楼20m2固废暂存间内，之后由专业的回收厂家收购处理
危险废物：废含油劳保用品、废铅酸蓄电池在妥善收集后，暂存于综合楼5m2危废暂存间，委托有资质单位进行处理；

风险
箱变配套集油坑，主变配套集油坑+50m3的事故油池（不锈钢结构）
（4）劳动定员
本项目考虑“无人值班，少人值守、运维一体”，营运期运维工作人员共15人，运营期间工作人员均在项目内食宿。电站的大修、光伏组件的清洗、光伏阵列钢支架油漆的维修养护、卫生保洁等工作均采用外委方式进行。

（5）工程土石方平衡
根据主体设计的土石方平衡情况，本项目建设共需开挖土石方总量为95309m3，填方87828m3，弃方181m3，用于场区绿化填土。光伏区用地类型主要为坑塘水面及少量园地，光伏支架布置主要随坡就势，不对原始地表进行处理，减少对地表的扰动，固定式光伏支架通过控制基础立柱的高度就能满足支架安装要求，光伏区无需进行场地平整。施工结束后场区表面撒播草籽复绿，无需设置取土场、弃土场本工程具体土石方平衡详见下表。

表5-1 本工程土石方平衡表

序号

项目

挖方工程量（m3）

填方工程量（m3）

1
新建场内道路

80000
80000
2
光伏区（方阵支架、场地平整）

7500
7500
3
升压站
2507
3122
4
集电线路电缆及基础
5302
4506
合计

95309
95128
弃方
181
（6）拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建
本项目建设不涉及拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建。

（7）项目占地
根据岳阳县自然资源局出具的《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县“三区三线”划定成果套合图（局部）》、《岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目与岳阳县2023年度国土变更调查成果套合图（局部）》，本项目总用地面积为850947m2，占用现状农用地83.7857公顷（坑塘水面71.9779公顷，园地11.3939公顷，其他林地0.4119公顷），建设用地0公顷，未利用地1.309公顷（均为裸土地），不占用耕地、永久基本农田。其中其他林地4119m2为光伏电站的升压站用地，已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第4306212025XS0008S00号），坑塘、园地为光伏方阵用地，占地面积846828m2。
表5-1 本项目占地区域土地类型一览表（m2）
项目

占地类型

合计

坑塘

园地
其他林地

未利用地

升压站
0
0
4119
0
4119
光伏方阵
719779
113939
0
13090
846828
合计

719779
113939
4119
13090
850947
（8）临时工程
本项目临时工程设置情况如下：

①施工生活区

本项目不设置集中生活营地，分4个片区租赁周边居民住房作为生活区，具体位置根据项目实际签订租赁合同为准。

②油料库

本项目不设油料库，施工机械设备用油可利用分布在项目区的各加油站供给。

③取土场、弃土场

本项目不设取土场和弃土场

④砂石场及搅拌站

本工程不设置砂石场，采取自石料场购买成品方式，通自卸汽车运输施工现场。不设混凝土搅拌站，购买商品砼。

⑤综合加工系统

本工程仅设置综合加工系统(包括钢筋加工区、木材加工区)。为了便于管理，施工工厂集中布置在升压站占地范围内，为施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务及临时施工组装，占地面积400m2。

⑥材料及设备仓库

本工程所需的仓库集中布置在综合加工系统附近，主要设有光伏组件库、支架库、木材库、钢筋库、机械停放场及设备堆场，布置在升压站占地范围内，占地面积约1500m2。

（9）公用工程
（1）供电

运营期由升压站内配电装置引接。

（2）光伏板清洗方案
电池组件容易积尘影响发电效率，故应对电池组件进行清洗，以保证电池组件的发电效率。光伏阵列的电池组件面的清洗可分为定期清洗和不定期清洗。

本项目地处岳阳县，多雨，根据现场实际情况，定期清洗一般2-3个月清洗一次。
不定期清洗分为恶劣气候后的清洗，主要分为大风、沙尘后的清洗。

（3）供水

本项目拟设深水井一口，营运期生活用水、消防用水从深井取水。光伏板清洗水源采用水罐车运输。

（4）排水

排水系统采用雨污分流制。

1）雨水排放

电缆沟的雨水通过管道排至站内雨水排水系统；光伏组件区利用原始地表天然的坡度排水，沿着自然条件排向附近道路的边沟或者坑塘中。

2）污水排放

光伏组件清扫过程为每季度一次间断性清扫，散排至光伏板底坑塘或园地绿化。



	总平面及现场布置
	（1）总平面图布置图

本项目光伏场区占地面积为846828m2，升压站占地面积为4119m2。
结合场区的总体规划及电气工艺要求，在满足场址地形条件和工程特点的前提下，综合考虑各建（构）筑物之间的联系以及安全、防火、卫生、运行检修、交通运输和环境保护等各方面因素进行场区的总平面布置。

（1）功能分区和总体布局

根据地形条件，本工程直接在原始地貌上布置太阳能光伏板，整体从南向北布置太阳光伏方阵，方阵之间通过道路连接。站区道路均由附近的村村通道路上引接，有利于出线和人流的交通。

（2）太阳能光伏方阵及内部检修通道

太阳能电池方阵阵列的布置原则是：合理利用现场地形，利于运营生产管理及维护，便于电气接线，并尽量减少电缆长度，降低电能损耗。

本项目交流侧装机容量为80MW，直流侧装机容量99.85472MWp，容配比控制在1.25。装机规模、占地面积较大，为减小输电损耗，采用分块发电、集中并网方案。光伏电站采用620Wp单晶双面组件161056块，320kW组串式逆变器250台。光伏阵列采用固定式运行方式，电池组件采用28块单晶硅电池组件串并联组成48个发电单元，箱式变压器紧邻检修道路，安装检修便利，箱变手拉手连接，组成4回架空集电线路送入升压站。

每个光伏组串安装于一套光伏支架上，倾角为17°，组件最低处与地面距离按照最小2m设计，以方便方阵内部各电气设备的运行检修。

本项目布置由升压站和光伏列阵组成。总平面布置具体见附图。

（2）升压站布置

110kV升压站总占地面积4119m2，设置一个出入口，位于站区西侧。站区设置有综合楼、35kV配电装置室预制舱、二次设备室预制舱。主要设施及设备有主变压器、SVG户外电抗器及设备、出线构架、避雷器、避雷针、GIS场地、蓄电池预制仓、事故油池等设施，场地内布置绿化用地、停车位等，消防通道宽4m。
主变压器布置在站的中部，SVG成套装置布置在主变东侧，出线构架、避雷器、避雷针、GIS场地位于主变北侧，蓄电池预制仓布置在主变南侧，综合楼布置在主变东北侧。

综合楼为一层框架结构，建筑高度为4.8m，总建筑面积为253.3m2，主要布置了休息室、门厅、厨房、餐厅、走道、卫生间等。

（3）道路

本工程场内新建道路布置以满足消防、检修维护和巡视需要为主要目的。充分利用布置太阳能电池板矩阵之间的有效距离，作为场区道路，以减少场区的用地。箱变布置在道路两侧以满足箱变运输、安装、运维的要求。

光伏场区进站道路，从附近现有具备运输设备条件的道路引接，要求道路能通达至每个光伏发电单元箱变附近，道路内侧转弯半径为6m，道路纵向坡度≤9%，并充分利用既有乡村公路、土路，并对不满足4m宽度、不满足9m转弯半径的土路进行拓宽及结构改造，施工为素土铺设路面的结构。

（4）场区竖向布置

站址整体地形较平坦。站址内竖向设计根据自然场地标高确定，不破坏原有的生态系统、水系统。太阳能光伏方阵区不进行整体场平，仅在局部坡度和地形起伏较大的地方做适当修整，以改善太阳能光伏组件方阵布置的条件。

[image: image24.png]



图1  项目光伏单元分布及集电线路走向示意图

	施工方案
	1、施工工艺
（1）场地平整

该项目场平方案采用局部场平措施，仅对升压站、逆变器及箱变等建、构筑物处进行场平，对于太阳能电池方阵不做大规模处理。

平整前把场地平整范围内的障碍物清理干净，根据总图要求的标高，从水准基点引进基准标高作为确定土方量计算的基点。平整土方采用挖土机等进行，在平整过程中交错用压路机压实。

（2）建（构）筑物施工

升压站主体结构施工、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、通风与空调满足相关施工质量验收规范要求。

综合楼的建筑施工采用常规方法进行。施工工序：基础工程→结构工程→屋面以及卫生间防水工程→装修工程。严格按照技术要求进行。

（3）光伏电池组件基础施工

根据前期工程设计经验，光伏系统支架基础结构采用钻孔灌注桩，机械成孔；施工时无振动、无噪音等环境污染，无挤土现象，对周围环境影响小，桩身强度高，刚度大，稳定性好。

（4）光伏阵列支架施工

光伏组件支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、焊接、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以保证。

总体施工顺序：测量（标高）就位准备→安装立柱→安装横梁→安装檩条等。

（5）光伏电池组件安装

本工程电池组件全部采用固定式安装，待电池组件支架基础验收合格后，进行电池组件的安装，电池组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。 

电池阵列支架表面应平整，固定电池组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线。

安装电池组件前，应根据组件参数对每个电池组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。

安装电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。

电池组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。

（6）箱变基础施工及安装

①基础施工

箱式变压器基础工程施工包括基础土方开挖和砖混结构施工。开挖土石方沿坑槽周边堆放，以备回填。为保护环境，减少水土流失，应尽量减小对原土的扰动。先浇筑混凝土垫层，再进行砖的砌筑。土方回填应在砖混结构施工结束7天后进行，回填时分层回填、打夯机分层夯实，并预留沉降量。

②设备安装 

箱式变压器及相关配套电气设备通过汽车分别运抵阵列区附近，采用吊车吊装就位。

设备安装槽钢固定在基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将设备固定到基础上的正确位置，采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器内置有高敏感性电气设备，搬运应非常小心。

[image: image25.png]TR HWTH

AL BTl DEW B AP
P 5L ek ek i
1
)
A 51
LR

\_li

IS TR

\—1_

R 00 A 153 0L
B

I

B





图2 光伏系统安装施工图

（7）电缆敷设

电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对，确认到场的电缆规格是否满足设计要求，施工方案中的电缆走向是否合理，电缆是否有交叉现象。电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆敷设程序表》，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆运达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对所有电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头。对电缆容易受损伤的部位，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离制作标识。电缆敷设完毕后，保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必需封堵的地方应进行防火封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。

架空敷设：电缆桥架依据地形条件敷设，桥架的立柱、托臂等支架与光伏支架基础预埋件焊接固定，有效减少占地，架空集电线路采用钢芯铝绞线。

直埋电缆：直埋电缆线路采用铜芯电缆，直埋敷设段基本沿现有道路一侧敷设，减少占地。电缆沟按1：0.5 开挖边坡，开挖完成后，将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm 细砂，并在电缆上侧做砖或水泥板保护。电缆在通过道路和其它可能受到机械损伤的地段时，采用穿管保护。同时边开挖边埋设电缆，减少沟渠裸露时间；箱变均有道路可以通达，且箱变均位于道路边，便于满足日常巡查和检修的后期管理要求。

（8）设备调试

光伏板安装好以后需要对其进行调试，保证电池板有最好的工作效率。

2、工期安排

施工总工期10个月，计划在2025年12月开工。

3、施工期产排污分析

主要是施工车辆以及施工机械产生的燃油尾气、运输路上携带起的扬尘等、施工人员产生的生活污水和生活垃圾，现场施工产生的建筑垃圾。

表2-5 项目主要工程施工期环境影响汇总表

类别

产污节点

主要污染物

排放规律

措施及去向

废气

现场施工和车辆运输

TSP、NOx、SO2
间歇

设雾炮车、洒水抑尘，无组织排放

现场施工焊接烟气

CO、TSP

间歇

无组织排放

废水

施工人员日常生活

生活废水

间歇

依托租赁民房化粪池，处理后用于菜地、农田施肥
洗车平台废水

悬浮物

间歇

沉淀池沉淀后回用于场地抑尘绿化、车辆冲洗

噪声

空压机、挖掘机、自卸车等各种大型工程机械

噪声

间歇

合理布置、距离衰减等措施

固体废物

施工开挖

土方
间歇

回填绿化和道路路基
施工人员日常生活

生活垃圾

间歇

收集后委托当地环卫部门处理



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境现状

（1）主体功能区划
根据《湖南省主体功能区规划》，黄沙街镇属于省级重点开发区域。省级重点开发区域是指指资源环境承载能力较强，集聚经济和人口条件较好，发展潜力较大，具有一定城镇化和工业化基础，能够支撑全省总体发展战略，辐射带动周边地区，促进区域协调发展的重要城市化地区。

（2）生态功能区划

按照《湖南省生态功能区划》（2010），项目所在区域属于其他类型生态功能区。[image: image26.png]X1

&
RE

ML





图3 项目与《湖南省生态功能区划》位置关系图
根据《关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023 年版)》的通知》（岳环发〔2024〕14 号）中对黄沙街镇主要属性的定义，黄沙街镇属于城市化地区，主要环境问题为农业面源和农村生活污染对坪桥湖水体的影响。

本项目施工区域不属于禁止开发区域，工程范围内无自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、饮用水水源保护区等敏感环境保护目标。项目所在区域现状占地类型为农用地（园地、坑塘水面、其他林地）、未利用地（裸土地）。

表3-1  建设项目环境功能属性一览表

序号
项目
功能属性及执行标准
1
水环境功能区
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
2
环境空气质量功能区
二类区，执行《环境空气质量标准》（GB305-2012）及修改单二级标准
3
声环境功能区
执行《声环境质量
标准》（GB3096-2008）中的2类标准
4
是否基本农田保护区
否
5
是否森林公园
否
6
是否生态功能保护区
否
7
是否水土流失重点防护区
否
8
是否人口密集区
否
9
是否重点文物保护单位
否
10
是否三河、三湖、两控区
是（两控区）
11
是否属于饮用水源保护区

否

12
是否污水处理厂集水范围
否
13
是否属于生态敏感与脆弱区
否
（3）生态环境现状

岳阳县位于岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。岳阳气候四季分明，季节性强，热量适度，春温多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏、秋多旱。

本项目评价范围总体地形略起伏，地貌类型较单一，主要为以低矮丘陵、农田、坑塘为主，土壤以黄红壤土类为主，光伏方阵区主要地形为坑塘水面，有少量丘陵陆地。

植物区系：评价区属于东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华中地区—川、鄂、湘亚地区，亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东山岳盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—涟、邵丘陵盆地植被小区。

植被：项目区内良好的气候及土壤条件，降水充沛，光热资源充足等优势，区内占地以坑塘为主。评价区区域人为活动频繁，地带性植被多已不复存在。区内植被主要以灌丛及本地乡草为主。主要的生态系统类型为低矮灌木和杂草群落，生态系统较为稳定。项目所在区域不属于生态红线范围内，区域内均为当地常见的植物种类如栀子树、枫香、樟树、油松、楝、竹林、构树、葛藤、狗尾巴草、狼尾草、牛筋草、荷花、车前草、白茅、狗牙根、芦苇‌等，未发现珍稀野生保护类植物。人工植被主要为耕地，以水田、旱地为主，主要种植水稻、蔬菜、黄豆等。

古树名木：调查发现二级古树枫香1株，树龄300年，金缕梅科枫香属，保护编号43062100070，地理坐标E113°4′21.82069″，N29°1′46.08929″，位于40#光伏阵列东南侧228m。三级古树枫香1株，树龄220年，金缕梅科枫香属，保护编号43062100067，地理坐标E113°4′54.47712″，N29°0′21.02035″，位于26#光伏阵列东侧182m。
表3-2  古树名木调查结果统计表

序号

树种名称

生长状况
树龄
经纬度和海拔
工程占用情况（是/否）

照片

1

枫香Liquidambar formosana
胸径85cm、树高7m、冠幅5m
300年
E113°4′21.82069″
N 29°1′46.08929″

海拔33m
否，距离工程边界228m
[image: image27.jpg]ZFE.:
SE:
ik
L pua

113°04'21.98"
29°01'46.65"

HraE EBEIFEEWEMZE ¥ﬁE7FJ
%DlEﬁEE6 - :





2

枫香Liquidambar formosana
胸径70cm、树高13m、冠幅12m

220年
E113°4′54.47712″

N 29°0′21.02035″

海拔44m
否，距离工程边界182m
[image: image28.jpg]Zpre 113°'ov4'54 94" ;
SRE:29°00119:20" [}
% ,EﬂﬁéEBEFEEffEIELLIJ:





外来入侵植物：评价区外来入侵物种主要有小蓬草、一年蓬、加拿大一只黄等，小蓬草、一年蓬多零散分布，主要分布于村落附近，面积不大，危害程度较小，加拿大一只黄小规模片状、带状分布，主要分布在坑塘沿岸和村道沿线，形成单优群落数量比小蓬草、一年蓬多，对本地植被危害程度较大。

区域现场照片见下图。

[image: image29.png]



图4  项目东南方向鸟瞰图
[image: image30.png]



图5  项目西北方向鸟瞰图

[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]



升压站现状（栀子）
油松
[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]



荷花
加拿大一只黄
[image: image35.jpg]FE.:
.
ik
BE:

113°03'56.72"

29°01'6.69"
e EHTmEREE LT
BN ER1 S




[image: image36.jpg]\

§;1-1‘3°06'37.’73"
129°00'18.35"
BN EES
. /





芦苇
竹林
[image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]LZE 113°07'18-.91"
45[21429°01'8:86" S
AR A ST EHER=

aE EmONERL,

~1




狗尾草、构树

构树、樟树

图6 项目植被类型照片

动物资源：本工程评价区位于岳阳市岳阳县黄沙街镇，动物区划属于东洋界—中印亚界—华中区—西部山地高原亚区—黔桂湘低山丘陵省—低山丘陵亚热带林灌—农田动物群。

据调查统计，项目大部分区域处于人类活动频繁的地方，大型野生动植物的生存环境基本上已经遭到破坏。动物以及人工饲养的家畜家禽为主，野生动物多为适应荒草地的种类。林栖鸟类已不多见，而捕食昆虫、鼠类的两栖类爬行类动物较为多见，主要有麻雀、喜鹊等鸟类及鼠类、蛇类、蛙类等中小型动物，家禽、家畜主要有鸡、鸭、猪、牛、羊等。暂未发现有国家级重点保护野生动物分布。

根据调查，本项目所占用坑塘面积719779m2，项目区域受人类活动影响大，属于人工开发程度较高的区域，鱼类、浮游动植物、底栖动物数量及种类均不多，主要鱼类为为四大家鱼，常见鱼类资源有青鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等，鱼类数量较少。不涉及湿地特有水生生物分布，无国家级和省级重点保护水生生物分布，没有鱼类的索饵场、产卵场、越冬场及洄游通道。

水土流失：项目区位于岳阳市岳阳县黄沙街镇，属亚热带季风湿润气候区。按照全国土壤侵蚀类型区划及《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属水力侵蚀，属南方红壤丘陵区，区域土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度侵蚀。

按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，项目涉及湘资沅上游国家级水土流失重点预防区，故本项目水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。并依据防治标准中4.0.7与4.0.9条进行调整：本项目征地范围内容许土壤流失量为500t/km2·a，属轻度土壤侵蚀区。

根据岳阳市岳阳县林业局审查意见：本项目建设区不涉及森林公园、湿地公园、有林地、公益林、天然林等禁止建设光伏的敏感区域。符合《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关规定的通知》（林资发【2015】153号）的规定。
2、大气环境现状

1.1 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。如项目评价范围涉及多个行政区（县级或以上，下同），需分别评价各行政区的达标情况，若存在不达标行政区，则判定项目所在评价区域为不达标区”。本光伏电站建成投入运行后，以太阳能发电，不消耗原辅材料，项目自身不产生大气污染物。
项目所在区域的大气环境属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用收集了2024年岳阳县常规监测点的大气监测数据统计资料，具体监测数据见下表：
表3-3  岳阳县2024年环境空气质量现状统计表

监测项目
年评价指标
百分位

现状浓度
ug/m3
标准值
ug/m3
是否达标

SO2
年平均质量浓度
/

6
60

是

NO2
年平均质量浓度
/

16
40

是

PM10
年平均质量浓度
/

45
70

是

PM2.5
年平均质量浓度
/

33
35

否

CO

百分位数日平均
95

1000
4000
是

O3
百分位数日平均
90

142
160

是

由上表可知，2024年岳阳县环境空气质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。

1.2补充污染物环境现状评价

本项目施工期特征污染物主要为TSP，为了进一步说明项目所在地环境空气质量现状情况，本次评价委托湖南恩尼检测有限公司于2025年10月25日-27日对项目南侧大明村进行监测，监测结果如下表3-4所示：

表3-4 其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对场址方位

相对厂界距离/m

东经
北纬
G1南侧大明村
113°4′55.587″
28°59′47.000″
TSP

10.25-10.27
南侧

310
表3-5 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

污染物

平均时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围/（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

G1北侧鲤鱼鳃村居民
TSP

24h

300

110-116
38.7
0

达标

根据现状监测结果可以看出，评价区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。
3、地表水环境质量现状

本次评价引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类”，因此，新墙河水质较好。2024年，岳阳洞庭湖湖体整体水质为轻度污染（Ⅳ类），7个断面均为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。岳阳洞庭湖湖体总体处于中营养水平，7个断面中有6个断面为中营养状态，1个断面（洞庭湖出口）为轻度富营养状态。洞庭湖水质综合评价达到考核要求，岳阳洞庭湖总磷浓度均值为0.062mg/L。

目前，影响洞庭湖水质达标的主要污染物为总磷。为持续改善洞庭湖生态环境质量，有效控制和削减洞庭湖总磷污染，岳阳市市制订了《岳阳市“洞庭碧水”总磷污染控制与削减重点攻坚工作实施方案》，聚焦总磷浓度偏高或水质未达标、易反弹的东洞庭湖、环湖三河（华容河、新墙河、汨罗江）、重点内湖（东湖、冶湖、东风湖、南湖、黄盖湖）等3个重点区域（流域），围绕畜禽粪污处理及资源化利用、水产养殖尾水处理、种植业面源污染防治、城镇生活污水收集处理能力提升、黑臭水体整治、重点入河（湖）排污口环境综合整治、水系连通等7个重点领域，开展洞庭湖总磷污染通量测管一体化平台建设，实施“禁磷限磷”专项行动，综合施策、系统治理，加快补齐重点领域治理短板弱项，确保到2025年，湖体总磷浓度持续下降、稳定达到国家考核目标（≤0.07mg/L）；到2030年，洞庭湖湖体总磷浓度≤0.05mg/L，水质达到Ⅲ类，实现污染防治攻坚战考核提档进位。

本项目水域主要为坑塘，主要为灌溉和养殖功能，没有饮用水功能。

根据现场踏勘，项目附近居民均使用自来水，范围内没有划定的地下水饮用水源保护区。
4、声环境质量现状
（1）监测点位

共布设30个监测点位，具体见下表。

表3-6  声环境质量现状监测点一览表

点位编号

监测点位

监测因子

N1

和谐村村居民1
等效声级LAeq［dB（A）］
N2

和谐村村居民2
N3

和谐村村居民3
N4

和谐村村居民4
N5

和谐村村居民5
N6

和谐村村居民6
N7
和谐村村居民7
N8
和谐村村居民8
N9
大明村居民1
N10

大明村居民2
N11
大明村居民3
N12

大明村居民4
N13

大明村居民5
N14

大明村居民6
N15

大明村居民7
N16

大明村居民8
N17
中兴村居民1
N18
黄沙村居民1
N19
黄沙村居民2
N20

黄沙村居民3
N21

黄沙村居民4
N22

黄沙村居民5
N23

复兴村居民1
N24

复兴村居民2
N25

复兴村居民3
N26

复兴村居民4
N27
复兴村居民5
N28
复兴村居民6
N29
复兴村居民7
N30

复兴村居民8
（2）监测时间

2025年10月25日，各监测点按昼间和夜间分段监测，监测一天。
（3）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）监测结果及评价

噪声监测数据统计结果详见下表。
表3-7  声环境质量现状监测统计表  单位：dB（A）

监测点位
监测时间

监测结果
昼间

标准值

夜间

标准值

N1
2025.10.25
45.4
60
42.7
50

N2
43.6
60
41.6
50

N3
45.1
60
43.6
50

N4
51.4
60
46.6
50

N5
42.8
60
40.9
50

N6
44.7
60
42.5
50

N7
51.5
60
46.3
50

N8
50.9
60
44.7
50

N9
42.9
60
41.5
50

N10
45.8
60
43.2
50

N11
45.1
60
42.9
50

N12
33.2
60
33.5
50

N13
42.4
60
40.5
50

N14
44.2
60
41.9
50

N15
35.1
60
34.2
50

N16
50.9
60
43.9
50

N17
47.7
60
44.2
50

N18
50.1
60
46.3
50

N19
49.6
60
45.1
50

N20
56.4
60
46.2
50

N21
48.2
60
42.4
50

N22
54.6
60
45.7
50

N23
41.5
60
40.7
50

N24
51.7
60
44.7
50

N25
42.3
60
41.1
50

N26
48.3
60
41.9
50

N27
43.1
60
42.2
50

N28
42.1
60
41.3
50

N29
36.7
60
35.5
50

N30
42.3
60
40.6
50

评价结果

达标

达标

根据上表可知，所有点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

5、地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）相关规定水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类，因此，不开展地下水环境质量现状调查。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录），土壤环境影响评价项目类别，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类，因此，不开展土壤环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建工程，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）相关规定“生态环境保护目标：按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。”
大气环境环保目标

本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本光伏电站建成投入运行后，以太阳能发电，不消耗原辅材料，项目自身不产生大气污染物，仅施工期产生施工扬尘，大气评价等级为三级，可不设置评价范围，且施工扬尘影响范围一般在100m范围内，故本项目大气环境保护目标取本项目光伏列阵及线缆施工场地周边200m范围内敏感点，升压站及临时占地周边500m范围内环境敏感点。

声环境环保目标

项目所在地区为2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境影响评价工作等级为二级，声环境影响评价等级为二、三级时评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小；参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“明确厂界外50米范围内声环境保护目标”；确定本项目声环境影响评价范围为场界外50米，声环境保护目标取施工场地边界50m范围内敏感点。

地表水环境保护目标

依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标指饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、“鱼类三场一通道”等渔业水体以及水产种质资源保护区等。水环境保护目标为北侧450m处坪桥湖。

生态环境保护目标

根据现场调查，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，也不涉及受影响的重要物种、重要生境以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。项目北侧275m处为湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区。
根据现场调查发现古树名木2株，二级古树枫香1株，树龄300年，金缕梅科，保护编号43062100070，地理坐标E113°4′21.82069″，N29°1′46.08929″，位于40#光伏阵列东南侧228m；三级古树枫香1株，树龄220年，金缕梅科，保护编号43062100067，地理坐标E113°4′54.47712″，N29°0′21.02035″，位于26#光伏阵列东侧182m。
表3-8  主要环境保护目标

要素

环境保护目标
与项目相对方位

与项目相对距离（m）
性质

保护级别

大气环境

光伏列阵单元
和谐村村居民1
单位44西侧
37-200
居民，约35户、123人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准
和谐村村居民2
单位44北侧
20-60
居民，约18户、63人
和谐村村居民3
单元42东侧
45-200
居民，约20户、70人
和谐村村居民4
单元45西侧
25-174
居民，约16户、56人
和谐村村居民5
单元46东北侧
30-200
居民，约10户、35人
和谐村村居民6
单元47东北侧
47-200
居民，约24户、84人
和谐村村居民7
单元37西侧
30-200
居民，约20户、70人
和谐村村居民8
单元37北侧
35-40
居民，2户、7人
和谐村村居民9
单元37南侧
60-200
居民，约15户、52人
大明村居民1
单元26北侧
20-200
居民，约120户、420人
大明村居民2
单元26东侧
48-200
居民，约37户、130人
大明村居民3
单元26西侧
35-200
居民，约30户、105人
大明村居民4
单元31西北侧
25-200
居民，约26户、91人
大明村居民5
单元40南侧
30-200
居民，约54户、189人
大明村居民6
单元39北侧
25-200
居民，约28户、98人
大明村居民7
单元39西侧
36-100
居民，2户、7人
大明村居民8
单元27西北侧
30-75
居民，3户、11人
大明村居民9
单元25东南侧
96-200
居民，约42户、147人
大明村居民10
单元29西南侧
67-200
居民，约75户、263人
大明村居民11
单元33南侧
170-200
居民，约18户、63人
大明村居民12
单元34、36东侧
90-200
居民，约52户、182人
中兴村居民1
单元23北侧
35-200
居民，约35户、123人
中兴村居民2
单元23南侧

单元24西侧
60-200
居民，约50户、175人
复兴村居民1
单元19西侧
25-110
居民，约12户、42人
复兴村居民2
单元48东侧
20-200
居民，约32户、112人
复兴村居民3
单元48东北侧

单元12南侧

15-200
居民，约68户、238人
复兴村居民4
单元11西侧

单元12北侧
25-200
居民，约70户、245人
复兴村居民5
单元16南侧
13-200
居民，约16户、56人
复兴村居民6
单元14西侧
20-200
居民，约32户、112人
复兴村居民7
单元6东侧
12-200
居民，约22户、77人
复兴村居民8
单元8南侧
30-200
居民，约56户、196人
复兴村居民9
单元6东侧
60-200
居民，约26户、91人
复兴村居民10
单元48南侧

单元17东侧
70-200
居民，约62户、217人
黄沙村居民1
单元9南侧
11
居民，1户、4人
黄沙村居民2
单元21北侧
20-184
居民，约30户、105人
黄沙村居民3
单元21东侧
30-200
居民，约26户、91人
黄沙村居民4
单元2东侧
30
居民，1户、4人
黄沙村居民5
单元3东侧
30
居民，1户、4人
黄沙村居民6
单元2东侧
83-185
居民，约32户、112人
黄沙村居民7
单元11东侧
75-200
居民，约43户、151人
黄沙村居民8
单元9东北侧
80-200
居民，约26户、91人
大明逸夫学校
单元26东侧
200
900人
大名幼儿园
单元24西侧
120
110人
集电线路

居民
线路两侧
15-200m
居民，约310户、1085人
升压站
大明村居民12
东北侧
267-500
居民，12户、42人
和谐村居民8
西北侧
370-430
居民，2户、7人
和谐村居民9

西南侧
200-450
居民，约15户、52人
声环境

和谐村村居民1
单位44西侧
37-50
居民，2户、7人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求
和谐村村居民2
单位44北侧
20-50
居民，约16户、56人
和谐村村居民3
单元42东侧
45
居民，1户、4人
和谐村村居民4
单元45西侧
25-50
居民，4户、14人
和谐村村居民5
单元46东北侧
30-50
居民，2户、7人
和谐村村居民6
单元47东北侧
47-50
居民，2户、7人
和谐村村居民7
单元37西侧
30-50
居民，4户、14人
和谐村村居民8
单元37北侧
35-40
居民，2户、7人
大明村居民1
单元26北侧
20-50
居民，5户、18人
大明村居民2
单元26东侧
48
居民，1户、4人
大明村居民3
单元26西侧
35-50
居民，2户、7人
大明村居民4
单元31西北侧
25-50
居民，6户、21人
大明村居民5
单元40南侧
30-50
居民，2户、7人
大明村居民6
单元39北侧
25-50
居民，10户、35人
大明村居民7
单元39西侧
36
居民，1户、4人
大明村居民8
单元27西北侧
30-50
居民，2户、7人
中兴村居民1
单元23北侧
35-50
居民，3户、11人
黄沙村居民1
单元9南侧
11
居民，1户、4人
黄沙村居民2
单元21北侧
20-50
居民，约15户、53人
黄沙村居民3
单元21东侧
30-50
居民，2户、7人
黄沙村居民4
单元2东侧
30
居民，1户、4人
黄沙村居民5
单元3东侧
30
居民，1户、4人
复兴村居民1
单元19西侧
25-50
居民，6户、21人
复兴村居民2
单元48东侧
20-50
居民，2户、7人
复兴村居民3
单元48东北侧
15-50
居民，2户、7人
复兴村居民4
单元12北侧
25-50
居民，4户、14人
复兴村居民5
单元16南侧
13-50
居民，2户、7人
复兴村居民6
单元14西侧
20-50
居民，5户、18人
复兴村居民7
单元6东侧
12-50
居民，6户、21人
复兴村居民8
单元8南侧
30
居民，1户、4人
居民
集电线路两侧
12-50
居民，约10户、35人
地表水环境
坪桥湖
项目场界北侧
500

农业灌溉

渔业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
大明外湖
项目场界西侧
2340
农业灌溉

渔业用水
生态环境

项目周边动、植物

光伏列阵、升压站建设区域
/

不降低生境
湖南东洞庭湖国家级自然保护区

北侧，距离实验区275m
国家级自然保护区

《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2018年第4号）

枫香
26#光伏阵列东侧182m
二级古树

古树名木保护条例

枫香
40#光伏阵列东南侧228m
三级古树



	评价

标准
	环境质量标准

（1）项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准，详见表3-9。
表3-9  评价因子和评价标准表
评价因子
平均时段
标准值/（ug/m3）
标准来源
PM10
年平均

70

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准
24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO
24小时平均
4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
O3
日最大8小时平均

160

24小时平均

200

（2）敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。声环境质量标准限值见下表。

表3-10  声环境质量标准（单位 dB（A））

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

（3）地表水环境项目所在地执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

          表3-11  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（mg/L，pH无量纲）

污染物名称

执行标准
pH
CODCr
BOD5
氨氮
总磷
石油类
Ⅲ类标准
6-9
20
4
1.0
0.2

（湖、库0.05）
0.05
2、污染物排放标准

（1）废气：施工扬尘执行施工期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准限值；营运期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

表3-12  大气污染排放标准（单位：mg/m3）

序号

污染物

排放方式

排放浓度（mg/m3）

排放标准

1

颗粒物

无组织排放

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2
油烟
专用烟道
2.0
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
（2）废水：本项目运营期产生的废水主要光伏板清扫废水、少量生活废水，光伏板清扫废水散排至坑塘和园地用于绿化，生活废水通过一体化污水处理设施处理后用作场区绿化；本项目施工期产生的废水主要为施工废水及施工人员产生的生活污水，其中施工废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗、施工场地抑尘、绿化等，施工人员生活污水处理依托居民化粪池处理后用于周边农田、菜地、林地做农肥。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-13  噪声排放执行标准（单位：dB(A)）

种类

时段

执行标准

级别

昼间

夜间

噪声

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

/

70

55

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

60

50

（4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)中的有关规定。

	其他
	总量控制指标
本项目为光伏发电，设备运行过程中无生产废气产生，生活废水收集处理后，用作场区绿化，不外排，光伏板清扫废水散排至光伏板底坑塘和园地用于场区绿化，不需要污染物总量指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、世界自然及文化遗产地，项目建设施工期对外环境的影响主要来自施工人员的生活废水、生活垃圾，运输机械在运输流动过程中和设备安装时产生的混响声以及车辆和人员流动产生扬尘污染，以及施工期间造成的水土流失、地表植被破坏等生态影响。拟建工程施工期影响小、时间短。工程建设完成后，影响即消失。

一、大气环境影响分析

施工期的大气污染物主要来源于施工时土石方的开挖、回填与施工机械和运输车辆、以及焊接时产生的烟气，污染物主要为燃油废气、扬尘、烟尘，其中扬尘包含施工扬尘和运输车辆道路扬尘。

（1）施工扬尘

施工产生的扬尘主要集中在主体工程基础开挖、回填、场地平整阶段以及材料堆放产生的扬尘，主要为施工过程中风力作用产生的粉尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W
其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放、减少裸露地面及保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表4-1。

表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度

粒径（μm）
10
20
30
40
50
60
70
沉降速度（m/s）
0.003
0.012
0.027
0.048
0.075
0.108
0.147
粒径（μm）
80
90
100
150
200
250
350
沉降速度（m/s）
0.158
0.17
0.182
0.239
0.804
1.005
1.829
粒径（μm）
450
550
650
750
850
980
1050
沉降速度（m/s）
2.211
2.614
3.016
3.418
3.82
4.222
4.624
工程施工时，回填时土地裸露，产生局部二次扬尘，工地周边颗粒物浓度要高于其他地方水平，且一般呈现施工工地下风向＞施工工地内＞施工工地上风向状态；此外，工地装卸、堆放材料及施工过程中由于地面干燥松散由风吹所引起的扬尘，也会增加空气中颗粒物含量，但若及时对场地进行洒水，扬尘量一般可减少25%—75%左右。此外，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，如运输材料过程中由于公路凹凸不平或装运过于饱满等原因造成的抛洒以及运行车辆尾部卷扬造成的道路扬尘等，建议建设单位采取以下防护措施：

①合理规划施工区布置，尽量远离居民区。

②设专人负责场地洒水降尘，非雨天每天洒水不少于4次，当气温较高水蒸发速度较快时，增加洒水频率。

③设雾炮车，施工时开启雾炮车，在涉土作业时，在施工区增加雾炮车数量，降低空气中的扬尘。

④尽量避免在大风天气下进行施工作业。

⑤设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

⑥设置洗车平台，车辆进出装卸场地时用水将轮胎冲洗干净。
该扬尘问题只是暂时的和流动的，在采取洒水抑尘、冲洗车辆轮胎、设置雾炮车等措施后可有效降低扬尘问题，且当建设期结束，此问题亦会消失。

（2）运输道路扬尘

运输道路扬尘由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W ——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。
通过类比资料，一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量如下表所示；

表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

P

车速
0.1（kg/m2）
0.2（kg/m2）
0.3（kg/m2）
0.4（kg/m2）
0.5（kg/m2）
1.0（kg/m2）
5（km/h）
0.051056
0.085865
0.116382
0.144408
0.170715
0.287108
10（km/h）
0.102112
0.171731
0.232764
0.288815
0.341431
0.574216
15（km/h）
0.153167
0.257596
0.349146
0.433223
0.512146
0.861323
25（km/h）
0.255279
0.429326
0.58191
0.722038
0.853577
1.4334539
由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法，建议建设单位采取以下防护措施：

①合理规划运输路线，尽量避开居民区。

②设置洗车平台，车辆进出装卸场地时用水将轮胎冲洗干净，避免车辆带泥上路。

③加强对运输人员的监管，控制运输车辆行驶速度。

④尽量避免在大风天气下施工作业

⑤对运输车辆车厢加盖篷布，避免运输时因颠簸造成运输材料洒落。
在采取运输车辆限速行驶、设置冲洗平台保持车辆不带土上路、车厢加盖篷布后，可有效降低道路扬尘。

综上所述，施工扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。

据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒粒径分布小于5um的占8%，5-50um的占24%，大于50um的占68%，施工现场极易造成粉尘污染。类比同类工程施工扬尘影响情况，由于施工扬尘产生源高度较低，扬尘颗粒物粒径较粗，因此污染扩散距离不会很远，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

施工扬尘的危害首先影响到的施工人员的健康，浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，可引起各种呼吸道疾病。此外，施工扬尘使能见度降低，易引发施工事故。粉尘飘落到附近建筑物和树叶上，影响景观。同时粉尘积聚于农作物叶面上，会堵塞气孔，使光合作用强度下降，从而会影响农作物产量。

因此，环评要求在易产生扬尘的作业时段和作业环节采用洒水的办法减轻扬尘污染。在施工场地实施每天洒水抑尘作业，可有效地控制施工扬尘，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50米范围。

（3）运输车辆、施工机械产生的尾气

本次施工使用施工机械及车辆以柴油为主，柴油燃烧产生的废气中主要含CO、THC和NOx等污染物，建设单位选用符合国家标准的施工机械及车辆，其排放量不大，且施工区域地域开阔，空气扩散条件较好，因此其对环境影响较小。

（4）焊接烟尘

本项目在安装太阳能电池组件时，避雷针需要进行焊接，主要是烟尘，为无组织排放。烟尘由焊接时焊条中的合金元素的烧损、有机物的挥发和钢板中硅、锰元素的烧损产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘具有粒子小，粒径为1μm左右，烟尘呈碎片状，粘性和比重大，烟尘的温度较高等特点。由于需要焊接的地方很少，产生的焊接烟尘较少。加由于项目区比较空旷，空气流通性好，而且只在施工阶段进行焊接，施工结束后焊接烟气随着消失。因此该类废气对周边环境产生的影响很小。
二、水环境影响分析
项目施工废水主要为施工人员生活污染、施工设备冲洗废水。

（1）生活污水

本项目施工高峰期人数为200人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为23.2t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为8.12kg/d、4.64kg/d、3.48kg/d、0.7kg/d，本项目不设施工营地，分4个片区租赁周边居民住房作为生活区，生活污水经租赁民房现有化粪池处理后用于周边农田、菜地、林地做农肥。

（2）冲洗废水

本项目施工机械冲洗废水主要含SS，pH呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响；环评要求工地必须建有废水隔油沉淀池，施工期生产废水经隔油池沉淀处理后回用洒水除尘。禁止将施工废水排入区域地表水域。

综上，项目施工期产生的废水均能得到妥善处置，对周边水环境产生的影响较小，不会对附近水域产生影响。

三、声环境影响分析
施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备。交通运输噪声呈带状间歇影响，施工机械噪声较为集中和连续，噪声影响的主要对象为施工区周围及运输道路沿线的村民。施工机械和运输车辆产生的噪声将对沿线村庄产生一定的影响，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70-75dB(A)，夜间55dB(A)。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中的源强数据，各阶段主要噪声源及其声级见下表。

表4-3  施工机械设备噪声源强

主要噪声源

噪声特征

噪声级（距声源5m）

dB（A）

挖掘机

移动式声源无明显

指向性

82~90

装载机

90~95

推土机

83~88

自卸卡车

82~90

混凝土罐车

施工时间长，影响面大

88~95

载重车

82~90

振捣棒

80~88

切割机

声源强度较大

93~99

电锯

93~99

钢筋切断机、弯曲机

声源强度较大

90~95

按不同施工阶段，考虑到噪声叠加影响，按各阶段发生频率最高的机械的叠加，距离声源1m处噪声值取95dB(A）。根据施工机械噪声衰减模式预测噪声源强结果见表4-4。

[image: image39.jpg])
ZyAL
e

0

@

i

L




式中：r1、r2——距声源的距离，m；

L1、L2——r1、r2处的声强级dB(A)；
△L——建筑物，树木等对噪声的影响值，dB（A），本次环评按0dB(A)计。

表4-4  施工机械噪声源强 单位：dB（A）

最大源强

不同距离处的噪声值

10m

15m

20m

80m

180m

200m

95

75

71

69

56

50

49

从上表可知，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）衡量，昼间施工机械噪声在15m处即可达标，夜间则80m处可达标。距离施工机械噪声在80m处可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）的标准限值，夜间在180m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准夜间50dB（A）的标准限值。项目施工噪声影响范围内有居民区，建议建设单位采取以下防护措施：

①合理安排施工时间。项目施工期应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间，无特殊情况夜间不得施工，项目应在施工期间早6时前，晚22时后禁止施工；

②降低设备声级。施工单位应尽量选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的使用减振机座，降低噪声。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；

③降低人为噪声影响。基础和结构阶段施工应按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声；

④合理布置施工现场。施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，施工机械放置在远离施工场界的位置，降低施工噪声对周边声环境的影响。

⑤根据施工工艺需要必须连续作业的，提前5日在周边居民区张贴公告，将连续施工的时间、车辆路线告知受影响的居民，得到周边居民谅解，并尽量减少影响范围；

⑥与周围单位、居民建立良好关系。与周围居民建立良好关系是施工能够顺利进行的基础条件，施工单位应成立专门的协调小组，负责与周围单位和居民的沟通工作，施工现场应设有居民来访接待场所，并设有专人值班，负责随时接待来访居民，积极、及时地响应他们的合理诉求，营造和谐关系。

施工噪声影响是暂时的，施工结束后便消失。采取以上措施可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响，施工场界环境噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围环境影响较小。

四、固体废物影响

本项目施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、设备维修机油。

（1）生活垃圾

本项目施工人员200人，施工期生活垃圾按0.5kg/d计算，施工期约为10个月，每月按30个工作日计，施工天数共计300天，则200人在施工期共产生30吨生活垃圾。生活垃圾禁止随意丢弃，设垃圾桶分类收集后，由当地环卫部门收集清运。

（2）建筑垃圾

项目在施工建设过程中会产生建筑垃圾，建筑垃圾主要包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质或木质建材等，可回收废料如钢筋、木板等应尽量由施工单位回收利用，不可回收建筑垃圾收集后由施工方统一清运至审批合格的建筑垃圾处理厂处置。

（3）设备维修废机油

本项目施工过程中坏损设备维修需运往已有维修厂进行维修处理，维修过程中产生的废机油由维修厂交由有危废资质的单位处理。

在采取以上环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生不利影响。
五、生态环境影响分析
本工程施工过程中将进行土石方的填挖，工程包括光伏场区及施工临建场地区等部分组成，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物特别是鸟类栖息环境的影响等。

（1）永久占地、临时占地影响分析

本项目的永久占地很少，仅为4119m2，主要为升压站用地，该部分的建设将改变土地的用地性质，对区域的生态有一定影响，但调整用地的比例很小，其对生态环境功能的影响有限。
项目建设期间不设置集中生活营地，分4个片区租赁周边居民住房作为生活区，不设油料库、砂石场及搅拌站，利用分布在项目区的加油站和商品混凝土供给。本工程仅设置综合加工系统（包括钢筋加工区、木材加工区）和材料及设备仓库（光伏组件库、支架库、木材库、钢筋库、机械停放场及设备堆场）。为了便于管理，施工综合加工系统和材料及设备仓库集中布置在升压站占地范围内，不另行设置临时占地。

永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。项目的建设会对植物生境范围减小，受工程永久占地影响的植物均为常见种，受工程永久占地影响的植被均为常见类型，因此，本工程永久占地对评价区内植物及植被影响有限，仅为个体损失、植被生物量减少。
（2）水土流失
根据工程建设特性及完工后运行情况，施工期间，伴随光伏组件场地基础开挖、场内道路填筑等活动，将扰动地表、破坏地表形态，导致地表裸露和土层结构破坏，遇降雨天气将会产生较强的水土流失；工程自然恢复期，地表开挖、回填、平整等扰动活动基本结束，水土流失强度逐渐降低，但恢复的植被水土保持功能尚未完全发挥，自然恢复期水土流失强度仍将高于建设前状况。本工程施工作业面较大，但以坑塘水面为主，陆域面积较小，水土流失影响范围不大。

光伏电站区基础开挖、升压站场地填筑等施工活动将改变原有相对稳定的地表形态和结构，遇强降雨天气，易发生水土流失；场内道路扰动地表形态，使地表土壤松动，扰动区将可能产生水土流失。工程发生的水土流失将会影响周边生态环境，并可能影响光伏组件和道路的安全运行。

根据项目初步设计内容及工程建设特性、施工时序、工程布局、水土流失特点，将工程水土流失防治分为2个防治分区，即Ⅰ区光伏组件场地防治区、Ⅱ区道路防治区。

Ⅰ区光伏组件场地防治区

本区包括光伏组件场地、集电线路、升压站和周边影响区。

1）工程措施

①施工前应对扰动区域进行表土剥离并采取临时苫盖措施，施工过程中应避免非必要的地表扰动。

②光伏组件基础、集电线路和升压站的土石方开挖和回填按“分区块实施，逐步推进”的原则实施，光伏组件采用灌注桩基础，升压站设置临时排水沟228m，沉砂池1座，集电线路区临时排水1150m，临时沉沙115座，临时拦挡920m，临时覆盖5.65hm2，光伏组件基础临时覆盖2.3hm2。

③光伏组件场地内土建及设备安装完成后，进行场地平整，主要包括集电线路、升压站及配套设施部分，覆土15~20cm，土源采用商购，为后期绿化创造条件。

④场内开挖土方应运至指定区域堆存或回填。
2）植物措施

施工结束后，对裸露边坡及施工迹地及时绿化，对扰动区进行土地整治，回填表层土，尽量选用本地植物物种恢复植被，光伏组件基础播撒草籽4.52hm2，集电线路区撒播灌草3.1hm2。

Ⅱ区场内道路防治区

1）管理措施

①合理安排施工工序，开挖的土石方及时用于填筑，避免降雨天气进行土石方工程；

②道路设置完善的排水系统，并加强施工过程中设施管理维护，对可能造成淤堵的排水沟，及时进行清理，保证水流顺畅，浆砌石截水沟1366m，浆砌石排水沟2086m；

③各项水土保持措施与道路主体工程施工同步，及时有效地防治道路施工扰动区的土壤侵蚀；

2）工程措施

①道路主要利用场区原有道路进行加宽设计，施工结束后，道路土路肩进行场地平整，并覆土20~30cm，为后期绿化创造条件。

②道路工程沿线设置临时防护措施，填方边坡坡脚应落实主体设计的挡墙后再进行回填施工，路基沿线落实排水沟、沉沙池、急流槽等排水设施。
3）植物措施

道路施工结束后，对可绿化的土路肩等部位进行撒播草籽绿化，草种选择及播种要求同光伏组件场地防治区，植草护坡0.23hm2，撒播灌草0.77hm2，种植红叶石楠2499株，种植胡枝子2499株。

4）临时措施

施工期间，先进行永久排水沟的土质沟槽开挖，作为施工期间临时排水沟，排导路基汇水，开挖土方工程量计入道路工程永久排水沟工程措施内。

临时排水沟末端设沉沙池沉淀泥沙。施工中定期清除沉沙池内沉积物，施工结束后沉沙池继续保留使用。

为防止场内道路路基施工过程中开挖土石方顺坡滚落，埋压坡下植被，造成水土流失，沿场内道路走向在路基下边坡设置一排拦渣栅栏。

设置临时排水沟2780m，临时沉沙池40座，临时拦挡3614m，临时覆盖1.00hm2。

项目施工过程中扰动影响损坏地表植被，造成土壤抗侵蚀能力下降，在降雨径流的侵蚀力作用下容易产生水土流失，并造成水土流失危害。工程施工结束后，由于项目施工引起水土流失的各项因素将逐渐减弱或者消失，地表扰动基本停止，植物措施防护得以完善，水土流失将逐步得到控制。为了减轻水土流失的影响，本环评要求项目在施工过程中严格按照水土保持报告的要求落实各项水土保持措施。
（3）对植被的影响分析

项目永久占地将使占地区植物的面积有所减少，项目施工过程中，施工作业还会占用和破坏一定面积的植被，这些植被一旦被破坏，往往恢复期较长，但工程影响植物群落结构比较简单且工程区周边分布普遍，且上述植被大都属于抗逆性较强的广布种、常见种、生长快、扩散能力强，工程完工清理后可以通过人工绿化等方式得以恢复，工程临时占用人工植被可通过土地复垦等方式迅速恢复，项目施工所造成的影响在一定的时期内将逐步得以恢复。且项目不涉及名贵树木损坏问题，所涉及的树木为周边多见品种，对地区的物种多样性及生态系统的稳定性影响不大。
（4）对野生动物的影响分析

项目施工期对动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场及施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域的动物的生存将产生一定的影响，但这种影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。另外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，迫使动物远离工程施工附近的区域，但施工结束后这种影响会随之消失。拟建项目工程对主要动物资源的影响如下：

①鸟类：鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此施工期间对鸟类的影响甚微。

②两栖类：此类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。施工区两栖类在施工期间可通过迁移进入适合其生存的环境，虽然其活动或移动速度较慢，但也有保护性逃离的本能，因此两栖类受工程施工影响较小。工程建设过程中，只要牢固树立生态环境保护的思想，坚持文明建设，道路等配套设施建设避开湿地，项目建设就不会影响当地的两栖类动物资源。

③爬行动物：主要为蜥蜴类和蛇类，栖息在低海拔的林间灌丛等阴暗潮湿的环境，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。由于原生活环境遭到部分破坏，这些爬行动物会被迫向上迁移到相对安全的环境中。调查发现，评价区没有发现国家Ⅰ级和Ⅱ级保护物种。这些分布于山林的爬行动物具有一定的规避能力，但人为主动捕杀会造成爬行动物数量的直接减少，特别是蛇类的捕捉会造成当地爬行动物多样性的降低。因此，施工时注意宣传保护，保护或及时恢复已破坏的爬行动物的脆弱生境。

④哺乳动物：施工期的石料、土料开挖堆积，施工机械和施工人员进场以及施工噪声均破坏了现有哺乳类动物的生存环境。评价区哺乳动物中，食虫目一般栖息于田野，能规避工程施工的影响。兔形目种类和食肉目种类具有较强的规避能力，项目建设期间，它们会主动躲避，远离施工现场，故项目建设不会对这些动物造成身体伤害，只会对其栖息地造成局部的影响。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地或栖息地附近。因此影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。

⑤水生生物：本项目施工范围主要为坑塘，受人类活动影响大，属于人工开发程度较高的区域，鱼类、浮游动植物、底栖动物数量及种类均不多，主要鱼类为为四大家鱼，常见鱼类资源有青鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等，鱼类数量较少。不涉及湿地特有水生生物分布，无国家级和省级重点保护水生生物分布，没有鱼类的索饵场、产卵场、越冬场及洄游通道。

施工期间，施工水域的繁育与索饵生境质量大大退化。施工期清理作业会暂时驱散在工程水域栖息活动的鱼，施工噪音对施工区鱼类产生惊吓，但不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常生长。施工期悬浮物扩散，将影响水体初级生产力，而天然水域鱼产力主要来源于水体初级生产力，因此，施工区及悬浮物扩散受影响区域鱼产力将随着初级生产力的降低而降低，因工程施工不改变水域整体营养状况，工程施工对整个鱼产力的影响有限。本项目施工作业对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化。项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。由于本项目对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。

施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅范围内的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，底栖动植物、水生生物等得到恢复。

（5）生物多样性受损情况

本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。

项目工程区内不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物生物多样性受损情况受到损失，工程建设对动物生境影响较小。
（6）古树名木影响分析
根据现场实地调查，评价区发现2株枫香古树，位于路旁，不在施工占地内，距离项目最近距离为182m。

本项目采取原址保护，强化施工监管，禁止对枝叶和根系的人为损坏，禁止人为砍伐、破坏生境。

①在施工前制定古树名木保护方案，并加强巡查养护责任，将其作为巡查重点，签订责任书明确义务。
②设立围栏、保护标志，确保保护牌醒目且不伤害树木，防止施工机械损伤或堆放材料

③同时加强宣传，增强员工的保护意识，施工前应对施工人员和管理人员进行培训，辨识保护植物，并制作宣传册或宣传牌，增强环境保护意识，防止施工人员攀折或毁坏古树名木。
④定期巡查，根据施工扬尘污染情况采取喷水除尘措施，并禁止在古树周围带火作业或堆放易燃物。

在采取严格保护措施后，项目对其基本无影响。


	运营期生态环境影响分析
	光伏发电场营运期主要能源是太阳能，产品为电能。光能照射到太阳能电池板上，经过光生伏特效应讲光能转化为电能。
整个太阳能光伏场区发电过程中没有废气排放，工程“三废”污染源主要来自项目运行过程中变压器产生的设备噪声，太阳能电池板的清洗废水和升压站工作人员生活污水，太阳能电池板更换后的废单晶硅、工作人员生活垃圾、少量危险废物，以及少量食堂油烟。

1、生态环境影响分析
（1）对当地植物的影响

项目运行期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被及坑塘水生植物生长的影响。该项目受阴影影响区域内植物受到的日照减少，该区域内的植物将受到一定程度的影响。
施工结束后，根据项目所在区域的环境特征，在光伏列阵间间作甘薯对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，光伏组件最低点距地高度不小于2米，前后排行间距不小于7米，能满足光伏板下植物的采光需求。
采取以上措施后，已最大限度的减少工程建设对区域植物的影响，不会对区域生态系统的完整性和生物多样性产生影响。
（2）对当地动物的影响

项目运营期间，现场维护和检修等工作均在昼间进行，避免影响周边动物夜间正常活动。列阵运行噪声主要是变压器工作时产生的噪声，可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离光伏列阵处，但运行噪声影响范围主要为场界外五十米范围内的区域，变压器在运行时的噪声经过距离衰减后，对周围区域声环境的影响较小。
因此，项目运营未对项目所在区域内野生动物的日常迁徙和活动造成明显影响。
（3）对候鸟迁徙通道的影响

项目区植被稀疏，未见鸟类集中栖息地分布，不属于候鸟迁徙通道，从已知的东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚--澳大利亚涉禽迁徙网络，项目不在目前已知的候鸟迁徙通道上，且光伏板和基塔高度较低，项目建设不影响候鸟迁徙。

（4）对鸟类的影响
项目运营期对鸟类的影响主要是反射光影响鸟类视线及生存与灌草丛中小型鸟类的生境。光伏电池板镜面会反射直射过来的太阳光，从而导致鸟类动物视线受到影响，并且光伏板所造成的眩光可能会使鸟类认为太光伏板是水面而快速俯冲导致死亡，同时光伏板吸收的热量会使在其上方栖息的鸟类受伤。项目采用的光伏发电板组件最外层为特种钢化玻璃，该种材质透光率极高，光伏板反射光极少，且该项目选用的光伏组件内的晶硅板片表面涂覆有防反射涂层，因此，项目采用的光伏组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕栏，无眩光，不会影响鸟类视线，对鸟类影响较小。

项目太阳能电池方阵下方灌草丛将被光伏板遮盖，对栖息在灌草丛中的小型鸟类生境造成一定影响，根据现场调查项目区域不涉及鸟类集中栖息地。鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，项目周边区域适合小型鸟类生存的稀疏灌木草丛生境分布较广，鸟类可以在项目周边找到大量类似生境，项目建设对此部分鸟类影响较小。
本项目光伏列阵大部分占地为坑塘水面，仅施工期会惊扰水鸟捕食，营运期继续保留坑塘水面，并进行渔业养殖，增加了水鸟食物来源，目建设对此部分鸟类不利影响较小。
（5）光污染影响

本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光。由于，该电池组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。另外由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面涂覆有防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过防反射处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕栏，无眩光，产生光污染的可能性较小。

项目的光污染，主要是指太阳能列阵中的太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，对周围的人可能产生的一定光污染。分析如下：

项目使用的太阳能电池组件为双面双玻单晶硅太阳能组件，属于硅基太阳能电池。单晶硅主要用作太阳能电池的吸收层材料，是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光，电磁波未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。

单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。主要包括以下几点：

光的反射问题对于太阳能电池板来说是一个非常重要的因素，过多的光反射会造成整体效率的降低以及对人体的伤害，因此在晶体硅电池板的制作过程中会采用一些先进的技术来降低硅片对太阳光，尤其是可见光的反射。

晶体硅电池板对太阳光谱吸收的波长范围是0.4um-1.1um，可见光波长范围是0.39um-0.78um。晶体硅电池一般利用硅切片，由于在硅片切割过程中刀片的作用，使得硅片表面有一层10-20um 的损伤层，在太阳能电池制造时首先需要利用化学腐蚀将损伤层去除，使得硅片表面得到抛光，而抛光后的硅片表面对可见光的反射约为30%。在抛光结束后，会采用制绒过程，即选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，又称表面结构化。这种结构比平整的抛光的硅片表面具有更好的减反射效果，能够更好的吸收和利用太阳光线。如果光线照射在金字塔绒面结构上，反射的光会进一步照射在相邻的绒面上，减少了太阳光反射；同时，光线斜射入晶体硅，增加了太阳光在硅片内部的有效运动长度，也就是增加了光线被吸收的机会。通过绒面处理后的硅片太阳能电池对可见光（0.39um-0.78um）的反射率约为30%。晶体硅太阳能电池的绒面结构可以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层（TiO2或SiNx）也是一种有效减少太阳能反射的方法，也成为防反射膜的基本原理是利用光在减反射膜上下表面反射所产生的光程差，使得两束反射光干涉相消，从而减弱反射，增加透射。由此可见项目使用的单晶硅电池组件是经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后的晶体硅太阳能电池，晶体硅对可见光的反射率小于5%，不会对周围环境及人员造成光污染。几种不同情况的反射率见下表。

表4-4  不同情况的反射率表
类型

反射率

类型

反射率

类型

反射率

积雪

70-85

浅色草地

25

浅色硬土

35

沙地

25-40

落叶地面

33-38

深色硬土

15

绿草地

16-27

松软地面

12-20

水泥地面

30-40

经上表比较，项目太阳能电池板的反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小。光伏板布置总体不朝向周边居民点和周边交通道路造对居民点和道路行车影响较小，因此项目营运期光污染影响较小

（6）水土流失影响

项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并开始发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。光伏板区域采取种植农作物，有保持水土的功效，但是项目部分区域采用植物措施，占地范围内的植被恢复一般在3年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失得到基本治理，工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。且项目占地范围主要为坑塘水面，陆域面积较小，因此，项目运营期不会引起不良的水土流失。
（7）景观影响

该项目用地范围多为平缓地带；在设计光伏组件的布局时，尽量依势布置，加上光伏板朝向天空，安装倾角不会面向地面，在视觉上不面向人眼，光伏板不会反光，以减少对景观在形态上的影响；且项目区域无特殊景点，因此，光伏建设对区域景观影响较小。

本项目建成后运营期间，光伏列阵朝向一致，颜色一致，可形成新的景观。

生态系统类型完整性和结构稳定性分析

本项目永久占地4119m2，占地类型为其他林地，种植有经济作物栀子树苗，不会对评价区生态系统产生明显影响，且由于评价区经济林栀子树群种的更新、年龄结构和层片分异等对整体生态系统都不会有大的影响，工程建设不会对该区域植被分布情况造成大的改变，各类生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性基本能够维持在原有水平。

随着施工的结束，各项生态保护措施的落实，施工区植被得到恢复，施工活动对生态系统的干扰逐渐减弱。评价区水热条件同步性较好，土壤养分循环等生态过程都较为活跃，评价区域生态系统的物质循环和能量流动顺畅，生态系统的抗干扰及恢复能力、自组织能力尚好。因此，本项目建设不会对各类生态系统的结构与功能完整性、生态过程完整性，以及生态服务功能的完整性产生实质性影响，评价区各类生态系统依然具有维持良性发展的潜力。

升压站不可避免的要占用林地等，导致植被面积减少，但受影响的植物多为该地区比较常见的类型，且工程占用面积有限，不会对区域生物多样性造成实质性影响。

2、声环境影响分析

（1）光伏阵列区

①噪声源

光伏发电主体设备基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小。噪声源主要来源于箱式变压器及逆变器，类比同类项目，箱式变压器及逆变器噪声级约为63dB（A），分布于每个方阵旁，属于室外声源。

②噪声衰减预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中室外声源在预测点产生的声级计算公式。

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r—预测点距离声源的距离，m；

r0—参考位置距离声源的距离，m。

rA—声源距计算点的距离，m。

③噪声预测结果

运用上式进行计算，光伏列阵区不同距离噪声贡献值见下表。

表4-5  光伏列阵区噪声预测值（单位：dB(A)）
声源名称

噪声源强
距声源不同距离处的噪声预测值

5

10

30

50

100

200

300

400

箱式变压器

63

49

43

33

29

22

17

13

11

逆变器

63

49

43

33

29

22

17

13

11

预测值

52

46

36

32

25

20

16

14

根据上表分析可知，距离箱式变压器、逆变器5m处噪声预测值为52dB（A）。箱式变压器、逆变器只在昼间运行，且均布设在光伏阵列区域内，距离光伏阵列厂界距离均大于5m，故箱式变压器、逆变器在昼间运行时项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准（昼间：60dB(A））要求，同时项目箱式变压器、逆变器距离敏感点距离均大于50m，对其贡献值为32dB(A)，叠加敏感点背景值最大值（昼间56.4dB(A)）后的预测值为56.41dB(A)，各敏感目标可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，光伏阵列区噪声对周边环境影响小。

（2）升压站

升压站运行期间的噪声主要来自主变压器、断路器、配电装置的电气设备所产生的电磁噪声。根据现有的行业污染源源强核算技术指南关于常见噪声治理措施的描述，减振的降噪效果为10～20dB(A)，消声器的降噪效果为12～35dB(A)，隔声罩的降噪效果为10～20dB(A)，隔声间的降噪效果为15～35dB(A)，厂房隔声的降噪效果为10～35dB(A)。本项目围墙隔声量取5dB(A)，减振降噪效果取10dB(A)。

本项目光伏发电区设备噪声源强分析情况见表4-6。

表4-6  升压站噪声源强（单位：dB(A)）

[image: image40.png]mr | | s | Exeones | senen | | asmimaex | asmheeEe
= || BBm m 1dB(&) 1dB(a) /dB(3)
5= . & &
AFEIETINE i A
2| D5 |5 o ot b
% 5 (4| x| |25 |m (@ |25 | w2 [ | |6 || | (]
% B i .
B
1|rg il 1iok 67.9 =it -14.6|-3.5(1.2(44.4 24 6{20.5|42.8 57.2(57.2(57.2|57 2 11.0/11.0[11.0(11.0[46.2|46.2 (46 2 46.2| 1
E:RE Y ki
=





表中坐标以厂界中心（113.069381,29.016748）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响，分析如下：
①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1：
[image: image41.png]Loy =Ey +101§1( +— |

0 41
a7~ K




式中：
Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。
r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
Lw为设备的A声功率级。
计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级：
[image: image42.png]L, (T)=10lg

i [\42




式中：
Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)；
Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)；
②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：
Lp1－声源室内声压级，dB(A)；
Lp2－等效室外声压级，dB(A)；
TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。
[image: image43.png]12,2





[image: image44]图B.1 室内声源等效为室外声源图例
③户外声传播衰减计算
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）
式中：
LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r－预测点距声源的距离；
r0－参考位置距声源的距离。
④室外声源计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image45.png]N M
L, =10lg| 231,100 43"/ 10°%
* T i=1 J=1



     （B.6）
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
噪声预测值（Leq）计算公式为：
               [image: image46.png]L, =101g(10°”~n.g +100|Lwh)



    （3）
式中：
Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（3）噪声预测结果及影响分析
根据预测模式，分析项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。项目50m范围无居民，故本次仅对项目场界昼间、夜间作预测。
表4-7  项目场界噪声预测结果

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧
27
-21.2
1.2
昼间
22.7
60
达标
27
-21.2
1.2
夜间
22.7
50
达标
南侧
-24.4
-26.3
1.2
昼间
26
60
达标
-24.4
-26.3
1.2
夜间
26
50
达标
西侧
-34.3
4.6
1.2
昼间
26.9
60
达标
-34.3
4.6
1.2
夜间
26.9
50
达标
北侧
3.2
36.3
1.2
昼间
22.8
60
达标
3.2
36.3
1.2
夜间
22.8
50
达标
根据预测可知，本项目升压站场界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求，项目运行期噪声对外环境影响很小。

[image: image47.png]



图7  项目升压站建成运营期站界噪声贡献值等级图
3、大气环境影响分析

本项目为清洁新能源发电工程，无工业废气产生，不会对周围大气环境产生影响。
本项目营运期间，约15人在食堂就餐，食堂设置1个灶头，灶头风量为2000m3/h，每天使用约3小时。据统计，目前居民人均食用油日用量约20g/人•d，每天耗油量为300g，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量为9g/d，3.3kg/a，油烟产生浓度为1.5mg/m3，根据《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）小型食堂油烟经油烟净化器处理（处理效率不低于60%），油烟排放浓度约为0.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求（≤2mg/m3），对周围空气的影响较小。

4、地表水环境影响分析

（1）清洁废水

光伏发电设施运行过程中，需对光伏组件进行清洁、除尘工作。清洁方式主要以气体吹吸、清扫、冲洗及自然雨水清洗的方式进行。根据光伏发电企业以往运行经验，湖南地区雨水较为丰厚，自然雨水清洗基本已满足光伏板的清洗工作本，根据现场实际情况，定期清洗一般2-3个月清洗一次，清水冲洗，不使用洗涤剂。如若遇到大风天气，单晶硅组件表面产生悬浮物，则需采用清水冲洗，不使用洗涤剂，会产生一定清洗废水。

清洗产生的主要污染物为SS，由于区域大气环境质量良好，因此清洗废水中SS含量较低，水质类似于天然降水，直接排放于坑塘或场内植物浇灌，对环境的影响较小。

（2）生活污水

生活污水主要为升压站值班工作人员日常生活排水。项目运行期职工定员为15人，根据《湖南省用水定额地方标准》，以人均生活用水量145L/d·人计，运行期场内职工生活用水量约为2.18m3/d，产污系数按0.8计，由此，升压站生活污水产生量约1.74m3/d。食堂废水经隔油池处理后和生活污水一起进入一体化污水处理设施。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L。

一体化污水处理设备（2m3/d）处理工艺为格栅井—调节池—接触氧化池—沉淀池。经处理后的废水用作场区绿化，对环境基本无影响。

5、固体废物影响分析
（1）一般固体废物
工程运行期一般固体废物主要是生产性固体废物--废单晶硅电池和场区工作人员生活垃圾两部分。

①生产性固体废物

根据《国家危险废物名录》，光伏板中不属于名录中所列的危险废物。光伏采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P 和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。Si、P和93B 均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，该项目所使用的光伏报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。

项目运营期光伏板寿命为25 年，因此在运行期不会产生大量光伏板损坏现象。少量光伏板寿命未达到使用年限但由于受外界因素破损或报废，会产生废电池板，产生量很少，根据建设单位提供，其废弃物的年产生率为0.16%~0.2%，故本次按照最大废弃物年产生率0.2%计算，并将可能产生的意外情况计算在内，本项目使用161056块单晶硅电池板组件，则项目年废旧电池板组件的产生量为322块（10.6t/a）。
项目运行期更换后的废旧光伏电池板不属于危险废物，收集后存放于综合楼的固废暂存间内，按照《光伏组件回收在利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）由厂家定期回收处置。

本环评要求在升压站内综合楼设置一般工业固废暂存间（20m2），用于收集废光伏板，不得露天堆放，经收集后由设备生产商回收。

②生活垃圾

项目运行期场区工作人员15人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，共产生生活垃圾约7.5kg/d（2.7t/a），定期交环卫人员清运。
（2）危险废物
①废旧铅酸蓄电池

项目升压站在故障情况下，升压站内应急保护、测控供电及综合楼应急照明供电电池采用免维护铅酸蓄电池供电，免维护蓄电池报废周期较长，报废后会产生废旧铅酸电池，废旧蓄电池1组104只，4-5年更换一次，更换一次约2t左右。经查阅《国家危险废物名录》（2025年本）废旧铅酸蓄电池废物类别为“HW39含铅废物”，废物代码为“900-052-31”。

参照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求：废铅蓄电池收集点暂存时间不应超过90天，重量应不超过3吨。本环评要求建设单位拆卸下的废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位处置。

②废矿物油
1）主变变压器油
根据可研所提供资料，项目升压站设置1‍台SZ20-80000/110型三相双绕组有载调压自冷变压器为主变压器，容量80MVA，主变压器内变压油储量约30m3（25.6t），按事故油池容积大1.6倍考虑，建有容积为50m3事故油池。

升压站运营期主变压器在维修中或事故情况下，将排放变压器废油，升压站内主变压器处将建设1个集油坑和1个事故油池，事故油池设置为地埋式，容积为50m3。在维修和事故情况下，主变压器产生的废油由集油坑收集后，经球墨铸铁管至事故油池存放，交有资质单位处置，废主变变压器油危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为“900-220-08”。

2）箱式变压器油
项目共设置48台箱变，根据初步设计方案，项目拟安装的每台箱变内各装有2200kg的变压器油，每台箱变分别配套设置有一个容积为2.5m3的集油坑，集油坑的设计满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 中11.3.4 的相关要求。

集油坑底部和四周按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实，即防渗层为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，确保事故油在存储的过程中不会渗漏。

项目建成运营后，定期对箱变进行维护管理，若箱变上显示内存变压器油质满足不了要求时，维护工作人员会采用“移动式净油器”就地对箱变内的变压器油抽出进行过滤处理，处理后又返回箱变内，处理过程中正常情况下无废油产生，变压器油在抽取及返回期间是有相关的管道连接、阀门控制，一般不会产生滴漏现象，且经建设单位反馈，根据现有已运营的多家光伏项目统计情况，需要对箱变内变压器油进行过滤处理的机率较小，正常情况下箱变内变压器油使用寿命均较长。废箱式变压器油危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为“900-220-08”。

综上分析，项目运营期间正常情况下，箱变一般不会产生废变压器油；一旦发生事故，产生的事故油排入箱变的集油坑内，经收集后委托有资质的单位回收处置，对环境影响不大。

3）废含油劳保用品

项目维修过程中会产生一定量的废含油抹布和手套等废含油劳保用品，产生量约为0.02t/a，属于危险废物，按《国家危险废物名录》（2025年本），分类编号为HW49其他废物，代码为900-041-49。
表4-8  项目固废产生情况
序号

名称

类别

代码

数量（t/a）
处置方式
1
废旧光伏电池板

/
/
10.6
设备生产商回收

2
废铅酸蓄电池
HW31含铅废物
900-052-31
2t/次
在危废间暂存后交有资质单位处理

3
废箱式变压器油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-220-08
少量
集油坑收集后交有资质单位处理

4
废主变变压器油

HW08废矿物油与含矿物油废物
900-220-08
25.6/次
事故油池收集后交有资质单位处理

5
废含油劳保用品
HW49其他废物

900-041-49
0.02
在危废间暂存后交有资质单位处理

6
生活垃圾
/
/
2.7
定期交环卫人员清运
（3）固废处置措施

1）危险废物处置措施

项目营运过程中废旧铅酸蓄电池、废变压器油、废含油劳保用品等属于危险固废，应分类收集后委托有资质的单位进行处理；建设单位需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于综合楼，占地面积为5m2。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》、《湖南省危险废物专项整治三年行动实施方案》、《湖南省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》，对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

①危险废物的收集包装

a容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

e装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

f容器和包装物外表面应保持清洁。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB 18597-2023附录A所示的标签。

②危险废物的贮存要求

危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定：

a.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。

c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f 项目危废的储存场所应设专人管理、分类储存、登记、定期检查、记录，应有可靠的防雨、防蛀咬、通风、防浸泡等措施，应有明显的标志，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

g必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③危险废物的运输要求

危险废物的运输应符合《危险废物转移管理办法》，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

表4-9  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m2）

暂存方式

贮存

能力t

危废暂存间（5m2）
废铅酸蓄电池
HW31含铅废物
900-052-31
危废暂存间内分区暂存

4
托盘
2
废含油劳保用品
HW49其他废物
900-041-49
1
吨袋

0.02
2）一般工业固废处置措施

对于一般工业固废，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

①为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。按照GB18599-2020）要求，采取必要的防渗（地面进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s）、防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。
②所有固体废物分类贮存和标识。

③本评价要求企业建立档案制度。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》将入场的一般工业固体废物的种类和数量等，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

④严格按照转运计划清运厂内堆存的一般生产性固废，建议企业积极开展固废综合利用的相关调研工作，通过综合利用增加企业经济附加值。

3）生活垃圾处置措施

项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

6、土壤和地下水
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，为Ⅳ类，可不开展土壤评价。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“E，电力－34－其他能源发电－太阳能发电”为Ⅳ类项目，可不开展地下水评价。

7、电磁环境影响
本项目光伏板区35kV变电设备升压等级低，因此其产生的工频电场、磁场及无线电干扰等环境影响较低，根据国家环境保护总局办公厅，环办函[2007]886号《关于35kV送、变电系统建设工程环境管理有关问题的复函》，35kV送、变电系统属于豁免的工程，无需对其环境影响进行评价。110kV升压站电磁环境影响另行环评，不在本次评价范围内。

8、环境风险影响分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）环境风险识别

结合该项目特点可知，该项目主要的环境风险主要为变压器油泄露、危废暂存间危废泄露、火灾风险。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目营运过程中涉及的风险物质为变压器油、危废，项目单台箱式变压器内平均油量为2.2t，箱式变压器共48台，主变压器油量为26.5t，危废最大存储量为2.02t。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），本项目Q值计算过程如下：

表4-10  危险物质数量与临界值比值

名称
污染途径
临界量（t）
实际存放量（t）
比值
变压器油
泄漏

2500

131.2
0.05248
危废
泄漏
50
2.02
0.0404
合计
0.09288
根据表4-10，本项目Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中评价工作等级划分，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

（2）环境风险分析

本项目生产过程中环境风险有：光伏电站火灾，主变压器、箱式变压器事故情况下检修产生的废油泄漏影响、危废暂存间内危废泄露。

地表水风险分析：项目变压油发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。

大气环境风险分析：项目变压油发生泄漏，由于变压器油主要为高脂肪油类，挥发性较差，发生泄漏对周围环境空气影响有限，但发生泄漏可能引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的次生污染。

地下水环境风险分析：项目变压油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。

（3）风险防范措施

①严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为；在秋收季节火灾高风险时期严禁一切野外用火；对进入施工区的人员进行必要的监管，对进入施工区的人员及车辆进行细致的检查工作，防止各类火种入场。

②加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对油类物质的使用管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。

③建立严格的环境管理制度，加强对施工人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。

④严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

⑤危险废物暂存间设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，并设置防漏托盘。

⑥建立定期巡查和检修制度，定期对危险废物暂存间进行巡查，加强太阳能电池方阵及升压站进行巡查工作，确保变压器不出现变压油跑、冒、滴、漏现象。

⑦加强操作人员宣传教育，加强相关管理人员和操作人员的安全培训工作，做好安全警示工作。应定期培训相关工作人员熟练使用防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

⑧在危险废物暂存区应设置安全疏散标志和风向标，防止发生重大事故或紧急情况时，危险区人员不能及时按正确的方向安全疏散，造成伤亡。

⑨配备沙袋、手提式灭火器等应急物资，一旦发生油料泄漏情况，及时用干沙吸附，防止油污扩散。

⑩主变压器油位于主变压器中，变电站内设置有主变事故油池和集油坑，并在主变压器下设置了集油坑与事故油池连通。事故时产生的废油经集油坑流入事故集油池，委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，主变事故漏油发生概率极小。因此，变电站事故漏油风险产生的影响极小。

箱变变压器油位于箱变变压器中，太阳能电池方阵内在每个箱变基础靠油箱一侧均设置有集油坑，容积为2.5m3，共48个箱变事故集油坑。事故时产生的废油经专用容器收集后放至在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设的危险废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，箱变事故漏油发生概率极小。因此，箱变事故漏油风险产生的影响极小。

升压站集油坑和事故油池、箱变集油坑底部和四周按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实，采用钢筋混凝土结构，池底及四周池壁防渗混凝土为C30P8，浇筑20cm进行硬化，防渗系数为0.261×10-8cm/s，满足渗透系数≤1.0×10-7cm/s。确保事故油在存储的过程中不会渗漏。

表4-11  项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目
建设地点

（湖南）省

（岳阳）市

（/）区

（岳阳）县

（黄沙街镇）区

地理坐标

经度

113°4′9.924″E

纬度

29°1′0.302″N

主要危险物质分布

主变压器油、箱变变压器油、危废间危废
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①当主变变压器油、箱变变压器油、危废泄漏时，如不经收集处理而排放至环境中，将对土壤、地下水和植物生长等造成不利影响。

②主变压器油、箱变变压器油在使用或储存过程中若操作不当或设备损坏造成物质泄漏，泄漏后遇火源或在高温（高于闪点）等特殊情况下，将引发火灾、爆炸风险。
风险防范措施要求

①严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为；在秋收季节火灾高风险时期严禁一切野外用火；对进入施工区的人员进行必要的监管，对进入施工区的人员及车辆进行细致的检查工作，防止各类火种入场。

②加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对油类物质的使用管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。

③建立严格的环境管理制度，加强对施工人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。

④严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

⑤危险废物暂存间设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，并设置防漏托盘。

⑥建立定期巡查和检修制度，定期对危险废物暂存间进行巡查，加强太阳能电池方阵及升压站进行巡查工作，确保变压器不出现变压油跑、冒、滴、漏现象。

⑦加强操作人员宣传教育，加强相关管理人员和操作人员的安全培训工作，做好安全警示工作。应定期培训相关工作人员熟练使用防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

⑧在危险废物暂存区应设置安全疏散标志和风向标，防止发生重大事故或紧急情况时，危险区人员不能及时按正确的方向安全疏散，造成伤亡。

⑨配备沙袋、手提式灭火器等应急物资，一旦发生油料泄漏情况，及时用干沙吸附，防止油污扩散。

⑩主变压器油位于主变压器中，变电站内设置有主变事故油池和集油坑，并在主变压器下设置了集油坑与事故油池连通。事故时产生的废油经集油坑流入事故集油池，委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，主变事故漏油发生概率极小。因此，变电站事故漏油风险产生的影响极小。箱变变压器油位于箱变变压器中，太阳能电池方阵内在每个箱变基础靠油箱一侧均设置有集油坑，容积为2.5m3，共48个箱变事故集油坑。事故时产生的废油经专用容器收集后放至在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设的危险废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，箱变事故漏油发生概率极小。因此，箱变事故漏油风险产生的影响极小。升压站集油坑和事故油池、箱变集油坑底部和四周按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实，采用钢筋混凝土结构，池底及四周池壁防渗混凝土为C30P8，浇筑20cm进行硬化，防渗系数为0.261×10-8cm/s，满足渗透系数≤1.0×10-7cm/s。确保事故油在存储的过程中不会渗漏。

⑪根据相关法规制定相应的突发事件环境应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。



	选址选线环境合理性分析
	岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目位于岳阳县黄沙街镇地区。本工程选址阶段，已征求所涉地区人民政府及各部门的意见，在岳阳县自然资源局进行了国土性质核查，拟建场址属于现状农用地83.7857公顷（坑塘水面71.9779公顷，园地11.3939公顷，其他林地0.4119公顷），建设用地0公顷，未利用地1.309公顷（均为裸土地），不占用耕地及永久基本农田，目前已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第4306212025XS0008S00号），符合建设农光互补光伏电站的相关政策要求。拟选场址区范围不在公益林区范围内，不涉及自然保护区，森林公园、湿地公园、风景名胜区等重点生态区域内的林地，无古树名木分布，不涉及林业企事业单位国有林地，林地权属清晰，项目开发单位目前已在岳阳县发展和改革局、岳阳县林业局、岳阳县农业农村局、岳阳县水利局、岳阳县文化旅游广电局进行了选址核查，拟建场址不占用耕地、永久基本农田、生态保护红线，拟选场址区范围不涉及覆盖度50%及以上人工起源灌木林地、自然遗产地、国家公园、自然保护地、自然遗产地、国有林场、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等区域及国家级公益林地，项目于选址可行。

本项目租用土地，不涉及居民拆迁，场址区内外交通条件便利。项目营运期污染源较少，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放，固体废弃物均能妥善处置。

根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），本项目所在位置水平面年太阳能总辐照量为总辐射量约为1200～1400kWh/m2·a，项目所在地属于太阳能资源丰富等级(C级)，年平均太阳辐射量稳定性一般，散射辐射较多，开发利用潜力大。

综合上述，本项目的选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

1、施工组织管理措施

加强施工管理，做好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，减少疏松地面、坡面的露时间，合理安排施工时间，避开大风和雨天施工。施工结束后及时恢复土地原有功能。在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，采取临时防护措施，以减少土壤流失。

施工监理是施工期最好的管理措施，在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为，确保各项生态环境保护措施得以落实。

2、植被管理及保护

（1）加强管理，制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，施工前修好施工便道，规定施工运输车辆路线，禁止运输车辆随意行驶；施工中划定施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的植被和土壤，严禁破坏施工区周边的植被。
（2）施工期在开挖地表、平整土地时，将表层土收集单独堆放，竣工后，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。
（3）施工中占用的土地和破坏的植被，在施工结束后要及时进行土地复垦和植被恢复工作。

3、动物保护措施

（1）设单位在工程施工期应加强环境保护的宣传和监督工作，禁止施工过程超计划占地，避免扩大施工场地。

（2）禁止施工期间施工人员对动物的肆虐猎取和捕捉，增强对野生动物保护的宣传。

（3）禁止夜间施工，避免夜间施工的噪声和光照对动物造成影响。

（4）施工场地设置要避让茂密或具有一定原生性的林木或灌木区域。

（5）施工期间加强堆料场、临时堆土场的防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

（6）工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以减少生境破坏对动物的不利影响。

4、生态减缓措施

（1）施工工区

施工避开雨季，大雨是造成水土流失的重要原因；工程的施工将改变少部分土地利用格局，为消减施工对生态植被的影响，要标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域，非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。

（2）施工占地

本项目施工结束后，应尽快实施对临时占地植被恢复措施，充分利用可绿化用地，种植适宜的草本植物，加快生态恢复速度，可以有效弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失。重建植被应考虑植被结构的合理性和完整性，注意乔木、灌木和草本相结合，多采用乡土树种进行绿化建设，并可栽种具有观赏价值的植物。临时占地生态重建的植被将获得更完整的群落结构，更多的物种，更大的生态环境效益和环境美化效益。

5、水土保持措施

（1）在地块周围设置必要的临时围挡和排水设施，防止暴雨季节水土流失携带大量泥沙进入附近地表水体，并减轻对周围环境的安全隐患。

（2）施工场地在工程结束后，必须及时清理场地，采取整治措施，使其恢复到可供利用状况。

（3）施工组织中，在满足施工进度前提下，应尽量将地下层的开挖施工安排在非汛期，并及时将建筑工地回填，不能利用的应委托有资质的单位妥善处置，严禁随意堆放倾倒和严禁向周围敏感点转移。

（4）施工期间，加强现场管理，合理布置施工场地，避免建筑材料乱堆乱放，造成物料散落，以保持场内相对整洁，砂砾料堆场采用塑料彩条布覆盖或用沙包临时维护，减少雨期地表径流造成的水土流失。

6、农村生态系统保护措施

本项目周边较多农村生态系统，故施工期应合理安排施工顺序，尽量做到挖填方平衡和避免破坏周边农作物，施工结束后加强植被的种植和迹地恢复。为减少水土流失，施工作业时应合理规划，在高填方高陡坡地区加强施工支护；避免在暴雨季节进行大规模的土石方挖方和管沟开挖工作；对土石方挖方做到随时填压夯实或及时外运；管沟挖一段，回填一段，清理一段，以缩短堆置时间，减少堆置场地；施工区内外应有排洪沟，避免地表径流对施工区内松散表土的冲刷；对于长时间裸露的开挖面和临时堆放的弃方，设置挡板或挡墙，遇雨用塑料布覆盖，以减轻降雨的冲刷；在施工期，严禁不合理设置开挖土方临时堆放场，应有序堆放，不得随意扩大堆场范围；尽量对开挖土石进行综合利用，减少堆放量，减少堆场占地和水土流失。

施工结束后，施工占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失造成的影响降低至最低水平，严禁水土流失以导致附近水体水边河沉积物淤积和水混浊。

7、古树名木保护措施
本项目采取原址保护，强化施工监管，禁止对枝叶和根系的人为损坏，禁止人为砍伐、破坏生境。

①在施工前制定古树名木保护方案，并加强巡查养护责任，将其作为巡查重点，签订责任书明确义务。
②设立围栏、保护标志，确保保护牌醒目且不伤害树木，防止施工机械损伤或堆放材料

③同时加强宣传，增强员工的保护意识，施工前应对施工人员和管理人员进行培训，辨识保护植物，并制作宣传册或宣传牌，增强环境保护意识，防止施工人员攀折或毁坏古树名木。
④定期巡查，根据施工扬尘污染情况采取喷水除尘措施，并禁止在古树周围带火作业或堆放易燃物。

2、大气环境保护措施

1、扬尘防治措施

针对施工期产生的扬尘废气污染，本项目施工期拟采取如下控制措施：

（1）扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，为防止施工粉尘对环境空气质量的影响，施工作业区布置要远离居民区，施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，非雨天每天洒水不少于4次。场地洒水后，扬尘量将减低28-75%，大大减少了其对环境的影响。开挖土石方、建筑垃圾在综合利用或外运处置前的临时堆置也应及时采取洒水抑尘。

（2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时设置洗车平台，车辆进出装卸场地时用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应尽量避开居民区。

（3）尽量避免在大风天气下进行施工作业，合理安排施工时间：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。使用商品混凝土，避免在大风天气进行水泥、沙石等的装卸作业，露天堆放加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

（4）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

（5）对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（6）控制车辆行驶速度，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。

（7）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆选用专用渣土车以减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，派专人及时对运输道路进行清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，对运输道路路面状况较差的路段铺设钢板，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。本项目施工期出车口设洗车平台，加强车辆冲洗，避免带土上路。

（8）在施工过程中，作业场地将采取围墙、围护以减少扬尘扩散，围墙、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。
2、施工机械及汽车尾气

（1）采用环保检测合格的车辆，不合格的车辆不能投入使用。

（2）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

（3）对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放。

（4）对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。

（5）加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

3、水环境保护措施

（1）施工期间在临时设施区内建有沉淀池，施工各阶段产生的废水及车辆冲洗废水全部排入沉淀池内，经简单沉淀处理后，可用于施工场地内喷洒降尘、绿化用水或回用于对水质要求不高的施工工序中。

（2）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行环境绿化工程和地面硬化的建设，使场地地面及时得到绿化覆盖和硬化，避免水土流失，美化环境。

（3）施工期间制定严格的施工环保管理制度，实施工地节约用水，减少施工废水产生量。

（4）本项目不设施工营地，分4个片区租赁周边居民住房作为生活区，生活污水经租赁民房现有化粪池处理后用于周边农田、菜地、林地做农肥。

三、噪声污染防治措施

施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，必须采取相应的措施以减小施工噪声及振动对周围环境的影响。

1、降低设备声级

（1）选用低噪声设备和工艺，以液压机械代替燃油机械，有效降低昼间噪声影响；

（2）施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

（3）及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。

2、合理安排施工时间和布局施工现场

严禁晚上22:00-凌晨6:00以及中午12:00-14:30进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。同时应尽量缩短居民聚居区附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对居民的影响。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。同时，施工场地布置时应尽量远离声环境敏感点，并应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障，以缓解噪声影响。

3、减少运输过程的交通噪声

选用符合《机动车辆允许噪声》（GB1495-79）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

四、固体废物污染防治措施

（1）生活垃圾

项目施工期生活垃圾禁止随意丢弃，设垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门处置。

（2）建筑垃圾

可回收废料如钢筋、木板等应尽量由施工单位回收利用，不可回收建筑垃圾运至审批合格的建筑垃圾处理厂处置。

（3）废机油

施工过程中坏损设备维修需运往已有维修厂进行维修处理，维修过程中产生的废机油由维修厂交由有危废资质的单位处理。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
（1）光伏板下严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。

（2）升压站内综合楼周边设置865m2绿化面积，选取乡土树种或草种为主，易于存活。

（3）做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。

（4）光伏方阵周边空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，光伏板下种植甘薯，养殖渔业。
2、声环境保护措施

项目运营期噪声主要来源于升压站、箱式变压器、逆变器等电气设备产生连续性或间歇性的电磁噪声和机械噪声，噪声源强较低。为进一步减少项目噪声对周边敏感点的影响，建议采用如下防治措施：

（1）主要噪声源设备采用低噪型设备。

（2）合理布局各主要噪声源设备。

（3）加强对产噪设备的维修管理，避免设备故障造成不良影响。
3、地表水环境保护措施

光伏板清洗使用清水冲洗，冲洗废水产生的主要污染物为SS，由于区域大气环境质量良好，因此清洗废水中SS含量较低，水质类似于天然降水，直接排放于坑塘或场内植物浇灌，对环境的影响较小。

项目食堂配套隔油池作为食堂废水的预处理装置，处理后的废水连同其他生活污水进入配套的一体化污水处理设备，配套规模为2m3/d，经处理后的废水用作场区绿化。
4、固体废物环境保护措施

项目运营后产生的危险废物（废铅酸蓄电池、废含油劳保用品），收集后存放于综合楼的危废暂存间内，配套面积5m2。光伏场区中箱变基础下的集油坑和升压站主变压器集油坑、事故油池均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）执行防渗设计。
废电池板定期更换，收集后存放于综合楼的固废暂存间内，配套面积20m2。
运营期的生活垃圾通过收集后，由当地环卫部门定期清运。

表5-1  防渗措施一览表

区域

分区

防渗要求

重点防渗区

危废暂存间、箱式变压器集油坑、升压站主变压器集油坑、事故油池、污水处理站
参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行地面防渗设计。防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2毫米厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数≤10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料。

一般防渗区
固废暂存间
参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计，采用不小于1.5毫米厚高密度聚乙烯。

5、大气污染保护措施

本项目运营期大气主要为食堂油烟，本次配套厨房油烟经油烟净化器，处理效率在60%以上，处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位排放标准后排放。
6、光反射影响措施

本项目采用的光伏电池板组件内的晶硅板片表面涂覆有多层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过防反射特殊处理，能提高组件透光率，降低反射率。

	其他
	1、环境风险控制措施
①严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为；在秋收季节火灾高风险时期严禁一切野外用火；对进入施工区的人员进行必要的监管，对进入施工区的人员及车辆进行细致的检查工作，防止各类火种入场。

②加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对油类物质的使用管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。

③建立严格的环境管理制度，加强对施工人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。

④严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

⑤危险废物暂存间设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，并设置防漏托盘。

⑥建立定期巡查和检修制度，定期对危险废物暂存间进行巡查，加强太阳能电池方阵及升压站进行巡查工作，确保变压器不出现变压油跑、冒、滴、漏现象。

⑦加强操作人员宣传教育，加强相关管理人员和操作人员的安全培训工作，做好安全警示工作。应定期培训相关工作人员熟练使用防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

⑧在危险废物暂存区应设置安全疏散标志和风向标，防止发生重大事故或紧急情况时，危险区人员不能及时按正确的方向安全疏散，造成伤亡。

⑨配备沙袋、手提式灭火器等应急物资，一旦发生油料泄漏情况，及时用干沙吸附，防止油污扩散。

⑩主变压器油位于主变压器中，变电站内设置有主变事故油池和集油坑，并在主变压器下设置了集油坑与事故油池连通。事故时产生的废油经集油坑流入事故集油池，委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，主变事故漏油发生概率极小。因此，变电站事故漏油风险产生的影响极小。

箱变变压器油位于箱变变压器中，太阳能电池方阵内在每个箱变基础靠油箱一侧均设置有集油坑，容积为2.5m3，共48个箱变事故集油坑。事故时产生的废油经专用容器收集后放至在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设的危险废物暂存间内暂存，定期委托有资质单位清运处置。根据国内已建运行的变电站的运行情况，除非设备年久失修老化，箱变事故漏油发生概率极小。因此，箱变事故漏油风险产生的影响极小。

升压站集油坑和事故油池、箱变集油坑底部和四周按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实，采用钢筋混凝土结构，池底及四周池壁防渗混凝土为C30P8，浇筑20cm进行硬化，防渗系数为0.261×10-8cm/s，满足渗透系数≤1.0×10-7cm/s。确保事故油在存储的过程中不会渗漏。

从上分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险较小，风险可控。

2、环境管理
（1）环境管理计划

①设计阶段：设计部门应将环境影响报告提出的环境保护措施落实在施工设计中。

②招投标阶段：承包商在投标中应有环境保护内容，中标后的合同中应有实施保证措施的条款。

③施工阶段：工程监理机构应将环境保护的相关内容纳入到工程监理计划中。施工单位应按照本环评报告提出的环境保护措施和招标文件中规定的环境保护措施实施，接受工程建设单位和监理单位的监督和管理。

④运行阶段：该项目的环境保护工作由建设单位负责监督，负责日常的环境管理，落实相关的环境管理制度。

（2）环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责如下：

①编制、提出该项目施工期、运行期的短期环境保护计划，该项目的长远环境保护规划；

②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作；

③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报；

④在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度；

⑤监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保项目污染物排放达到国家排放标准；

⑥制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。

（3）项目运行期的环境保护管理

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度；

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目对生态环境的影响情况，建立观测与监测档案；

④该项目运行期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；

⑤负责对本企业职工进行环保宣传教育工作。

3、环境监测计划
项目施工期和运营期环境监测计划，详见下表。
表5-2  环境监测计划表
时期

监测要素

监测地点

监测因子

监测频率

要求
施工期

噪声

厂区东、南、西、北场界

等效连续

A声级

施工高峰期监测1次，分昼、夜两个时段

具有资质的监测机构

废气

厂区下风向

TSP

施工高峰期监测1次

营运期

噪声

升压站东、南、西、北厂界

等效连续

A声级

每季度1次，分昼、夜两个时段，昼间、夜间各监测2天

4、服务期满后环境保护措施

本项目运营生产期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、设备等）进行全部拆除。

（1）拆除的太阳能电池板、设备等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、设备等固体废物。项目服务期满后废太阳能电池板由太阳能电池生产厂家回收再利用；项目拆除的箱式升压变压器、逆变器等，服务期满后交由生产厂家进行回收处理。

（2）基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、设备等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

	环保投资
	建设项目总投资35195.79万元，工程环保投资为486万元，环保投资占总投资的1.38%。其费用见表5-3。
表5-3  工程环保投资估算表 单位：万元

时期

污染控制类型
防治措施
投资估算（万元）
施工期

生活污水、施工废水
化粪池、沉淀池

25
扬尘、汽车尾气及机械废气等防治

加强管理、对场地及堆土及时洒水，设置临时围挡和雾炮车，避免在大风天气下进行土石施工，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间，汽车按时维护，对汽车尾气排放进行进度管理等
40
生态：水生生态、水土流失

合理规划施工时序；严格规定施工车辆的行驶便道；施工避开雨季；临时堆放场选择平整场地，并做好护坡和覆盖
120
施工设备、车辆噪声

尽量选用低噪声设备，建临时隔声屏障，加强设备维护和限制施工时间
20
生活垃圾、建筑垃圾
建筑垃圾、生活垃圾收集及清运
50
运营期

生活污水
一体化污水处理设施、隔油池
5
光伏冲洗废水
散排至光伏板底
/
食堂油烟
油烟净化器
0.5
废旧光伏电池板
一般固废暂存间20m2
40
废铅酸蓄电池、废含油劳保用品
危废暂存间5m2
10
废箱式变压器油
48个集油池2.5m3
50
废主变变压器油
集油池、事故油池50m3
80
生活垃圾
垃圾桶

0.5
生态

绿化、生态恢复等生态保护措施
40
设备噪声
基础减振
5
总计

/

/

486



六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①加强管理，制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，施工前修好施工便道，规定施工运输车辆路线，禁止运输车辆随意行驶；施工中划定施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，并将施工占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的植被和土壤，严禁破坏施工区周边的植被。

②施工期在开挖地表、平整土地时，将表层土收集单独堆放，竣工后，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。

③施工中占用的土地和破坏的植被，在施工结束后要及时进行土地复垦和植被恢复工作。④禁止施工期间施工人员对动物的肆虐猎取和捕捉，增强对野生动物保护的宣传。

⑤禁止夜间施工，避免夜间施工的噪声和光照对动物造成影响。

⑥施工场地设置要避让茂密或具有一定原生性的林木或灌木区域。

⑦施工期间加强堆料场、临时堆土场的防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。
	不侵占周边土地，土地和破坏的植被，土地复垦和植被恢复工作，生活垃圾、生活污水的不直接排放，减轻对周边环境的影响
	①光伏板下严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。

②升压站内综合楼周边设置865m2绿化面积，选取乡土树种或草种为主，易于存活。

③做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。

④光伏方阵周边空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，光伏板下种植甘薯。
	光伏板下未硬化地面、破坏耕作层，未抛荒、撂荒；绿化面积865m2，陆域光伏板下种植甘薯

	水生生态
	①加强对施工人员自然保护教育；②防止水土流失；③加强施工期“三废”的管理。
	减少对周边敏感点的影响
	坑塘光伏板下养殖渔业。
	坑塘养殖渔业

	地表水环境
	①施工期间在临时设施区内建有沉淀池，施工各阶段产生的废水及车辆冲洗废水全部排入沉淀池内，经简单沉淀处理后，可用于施工场地内喷洒降尘、绿化用水或回用于对水质要求不高的施工工序中。

②合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行环境绿化工程和地面硬化的建设，使场地地面及时得到绿化覆盖和硬化，避免水土流失，美化环境。

③施工期间制定严格的施工环保管理制度，实施工地节约用水，减少施工废水产生量。

④本项目不设施工营地，分4个片区租赁周边居民住房作为生活区，生活污水经租赁民房现有化粪池处理后用于周边农田、菜地、林地做农肥。
	废水不外排
	运营期生活污水通过一体化污水处理设备处理后用作场区绿化；食堂配套隔油池；光伏冲洗废水散排至光伏板底
	生活废水不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输，禁止夜间高噪声机械施工等
	场界达标
	加强设备保养；主变、箱变、逆变器等设备噪声通过距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工场地、运输道路洒水抑尘，特殊时期提高洒水抑尘频率，设置雾炮车，降低空气中扬尘；②施工场地厂界设工程围挡；③物料堆场、地表覆盖防尘；④车辆限速，物料运输过程采用密封运输方式，采用有覆盖装置的专用渣土车。⑤根据气象条件合理安排施工时间；⑥加强环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。⑦施工现场出入口配备车辆冲洗设施，避免车辆带图上路，道路按时洒水抑尘减少或避免产生扬尘
	落实施工扬尘防治措施，场界达标
	厨房油烟经油烟净化器处理后排放（60%处理效率）
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位排放标准

	固体废物
	①收集存放，及时清运；实行袋装化，封闭贮存。②施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。
	可得到妥善处理处置，满足环保要求。
	废含油劳保用品、废铅蓄电池暂存于5m2危废暂存间，由有资质单位单位处理；废光伏板暂存于50m2固废暂存间内，之后由厂家回收；箱变基础配套集油坑，主变配套集油坑、事故油池；生活垃圾交环卫部门清运
	危废储存场所、箱变事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗、防雨、防晒处理；固废储存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)II类场进行建设

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	①严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为；在秋收季节火灾高风险时期严禁一切野外用火；对进入施工区的人员进行必要的监管，对进入施工区的人员及车辆进行细致的检查工作，防止各类火种入场。

②加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对油类物质的使用管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。

③建立严格的环境管理制度，加强对施工人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。

④严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

⑤危险废物暂存间设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，并设置防漏托盘。

⑥建立定期巡查和检修制度，定期对危险废物暂存间进行巡查，加强太阳能电池方阵及升压站进行巡查工作，确保变压器不出现变压油跑、冒、滴、漏现象。

⑦加强操作人员宣传教育，加强相关管理人员和操作人员的安全培训工作，做好安全警示工作。应定期培训相关工作人员熟练使用防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

⑧在危险废物暂存区应设置安全疏散标志和风向标，防止发生重大事故或紧急情况时，危险区人员不能及时按正确的方向安全疏散，造成伤亡。

⑨配备沙袋、手提式灭火器等应急物资，一旦发生油料泄漏情况，及时用干沙吸附，防止油污扩散。

⑩箱变基础配套集油坑，主变配套集油坑、事故油池
	主变压器、箱

变、油品库等事故情况下，油料不外泄。

	环境监测
	厂界噪声

①监测地点：厂区东、南、西、北场界；

②监测因子：等效连续A 声级

③监测频率：施工高峰期监测1 次，分昼、夜两个时段
	场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	厂界噪声：

①监测地点：升压站东、南、西、北厂界

②监测因子：等效连续A 声级

③监测频率：每季度1次，分昼、夜两个时段，昼间、夜间各监测2天
	厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-

2008）2类区标准。

	
	废气

①监测地点：厂区下风向

②监测因子：TSP

③监测频率：施工高峰期监测1次
	无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》要求
	
	

	其他（古树名木）
	①在施工前制定古树名木保护方案，并加强巡查养护责任，将其作为巡查重点，签订责任书明确义务。

②设立围栏、保护标志，确保保护牌醒目且不伤害树木，防止施工机械损伤或堆放材料

③同时加强宣传，增强员工的保护意识，施工前应对施工人员和管理人员进行培训，辨识保护植物，并制作宣传册或宣传牌，增强环境保护意识，防止施工人员攀折或毁坏古树名木。

④定期巡查，根据施工扬尘污染情况采取喷水除尘措施，并禁止在古树周围带火作业或堆放易燃物。
	围栏、保护标志、员工宣传材料、培训记录
	/
	/


七、结论
	岳阳县黄沙街镇和谐村光伏项目符合国家产业政策，符合岳阳市生态环境分区管控动态更新成果要求，符合黄沙街镇国土空间规划，项目选址区域不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、文物古迹、湿地保护区、饮用水水源保护区、集中式饮用水水源地、生物多样性保护区域、特殊生态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙重要通道及其栖息地、民俗保护区等生态保护红线和生态敏感区域，选址合理，具有较大的社会、环境等综合效益。

项目在设计和施工过程中按环评提出的生态保护和污染防治措施落实后，项目施工期和运营期产生的环境影响满足相应环境保护标准要求，对当地生态环境、声环境、大气环境、水环境等的影响很小，不会改变项目所在区域环境功能，区域环境质量能维持现状，通过对本工程的环境影响评价，并且严格落实提出各项环保措施建议前提下，项目的建设从环境保护角度是可行的。


无效





无效





N





本项目所在位置








187

