建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程
建设单位：  岳阳县水利建设项目服务中心  
编制日期：          2024年6月          
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程

	项目代码
	2311-430621-04-05-268887

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	******

	建设地点
	岳阳县张谷英镇饶村片、杨林街镇

	地理坐标
	起点坐标：113度24分2.237秒， 29度07分2.413秒

终点坐标：113度25分58.224秒， 29度02分48.581秒

	建设项目

行业类别
	五十一、水利127防洪除涝工程（其他）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总治理长度12.38km

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	岳县发改〔2023】350号

	总投资（万元）
	1364.89
	环保投资（万元）
	185

	环保投资占比（%）
	13.55
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	(否

(是

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《湖南省岳阳县“十四五”水安全保障规划》（2020.12）

审批机关：岳阳县人民政府

审批文号：岳县政函【2020】203号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《湖南省岳阳县“十四五”水安全保障规划》相符性分析

规划主要从防洪减灾、饮水安全、用水安全、水生态环境安全、水治理体系及能力水等五个方面进行具体布置，其中第一条即为防洪减灾，具体防洪减灾目标如下：通过工程措施及非工程措施完善防洪排涝工程，建立较为可靠的防洪保安体系，提高区域防洪减灾能力，到 2025 年城市防洪标准达到 20 年一遇，城市治涝标准为 10 年一遇，农村治涝标准为 5 年一遇，江河堤防达标率达到 60%，其中城市防洪堤防工程达标率达到 100%。对涝区泵站进行更新改造、垸内排渠进行疏通护砌、内湖、哑河进行加固、撇洪渠进行疏通护砌，治涝达标率为 95％。

规划中提到，岳阳县防洪工程规划包括：中小河流治理、重要堤垸堤防加固、城市及城镇防洪、病险水库及水闸除险加固、山洪灾害防治工程。全县集雨面积为 200～3000km2 的中小河流有新墙河、乌江河、游港河、罗水河 4 条，有集雨面积为 10～200km2 的主要河流共 49 条，都普遍存在河道淤塞严重，堤防未达标，防洪标准低，堤坡与河道冲刷崩岸严重，且在高洪水位下堤身、堤基渗漏及管涌严重；穿堤建筑物结构老化裂缝，漏水严重，启闭设施老化破坏、启闭失灵甚至不能正常启闭等现象。部分河道的部分地段进行了综合治理，但离整体整治还有很大差距。将对新墙河月田段、游港河筻口段、乌江河新开段三条中小河流以及黄沙河、费家河、常家大屋河、彭宗屋河、甘田河、小港河、大洞河、杨林河等八条农村河道进行综合治理。包括疏挖河道，治理崩岸、堤防加固、穿堤建筑物改建、险工险段处理等。
本项目属于规划中所提到的杨林河流域，主要建设内容为岸坡治理及河道清障，属于规划中提到的山洪灾害防治工程，符合《湖南省岳阳县“十四五”水安全保障规划》发展规划。

	其他符合性分析
	一、与产业政策符合性分析

本项目为山洪沟防洪治理项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类第二条水利：3、防洪提升工程：“江河湖海堤防建设及山洪沟防洪治理工程”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

二、“三线一单”的符合性分析
1、生态保护红线符合性分析
根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成功作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）和岳阳市“三区三线”划定情况可知，本项目治理河段所在地不属于生态红线保护范围。

2、环境质量底线符合性分析
根据岳阳市生态环境局岳阳县分局2022年环境质量公报结论可知，本项目所在行政区为达标区域。根据补充监测可知，项目治理河段TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，硫化氢、氨气监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求；项目治理河段上下游三个监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目地表水环境质量较好；项目治理范围周边敏感点昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；项目治理河段底泥各监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准。
3、资源利用上线符合性分析

项目施工用水取用河水，供水量充足，施工营地施工人员生活用水利用区域现有自来水管道供应。本项目实施过程中临时占用不涉及耕地和基本农田，土地资源消耗符合要求。故项目符合资源利用上线。

4、与张谷英镇、杨林街镇环境管控单元相关要求及相符性分析

本项目位于岳阳县张谷英镇、杨林街镇，根据岳阳市人民政府发布的《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）可知，其管控类型为优先保护单元，其管控要求如下：

表1-1  与张谷英镇环境管控单元的相符性分析
管控类别

管控要求

相符性分析

空间布局约束要求

全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病 死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂 存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥、投 饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功 能区内的水产养殖搬迁或关停 ；1.3 铁山水库水源保护区内禁止开展矿产资源勘查活动；限制新墙河区域稀土、建筑用砂、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的 设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量；
本项目不涉及
环境风险防控

3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制；
通过本项目的建设可提高杨林河、新墙河流域水生态环境质量。符合

资源开发效率要求

4.3 土地资源：耕地保有量 1502.45 公顷，基本农田保护面积 1132.25 公顷。建设用地总规模 970.43 公顷，城乡建设用地规模 742.23 公顷，城镇工矿用地规模 84.07 公顷；
项目实施过程中临时占用不涉及耕地和基本农田，临时占地在施工完成后将会恢复，不会对区域土地资源消耗管控要求造成负面影响。符合
    由上表可知项目符合张谷英镇环境管控单元相关要求。
表1-2  与杨林街镇环境管控单元的相符性分析
管控类别

管控要求

相符性分析

空间布局约束要求

全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病 死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂 存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥、投 饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功 能区内的水产养殖搬迁或关停；
本项目不涉及
环境风险防控

3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制；
通过本项目的建设可提高杨林河、新墙河流域水生态环境质量。符合

资源开发效率要求

4.3 土地资源：杨林乡耕地保有量 2979.61 公顷，基本农田保护面积 2462.57 公顷。杨林乡建设用地总规模 606.31 公顷，城乡建设用地规模507.97 公顷，城镇工矿用地规模 42.05 公顷；
项目实施过程中临时占用不涉及耕地和基本农田，不会对区域土地资源消耗管控要求造成负面影响。符合
    由上表可知项目符合杨林街镇环境管控单元相关要求。
三、与《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》水河湖[2019]58号相符性分析

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，进一步加强河道（含湖泊，下同）采砂管理，维护河势稳定，保障防洪安全、供水安全、通航安全、生态安全和重要基础设施安全，根据《水法》《防洪法》《河道管理条例》等法律法规和中央全面推行河长制湖长制相关要求，现水利部就河道采砂管理工作提出相关意见：“根据《河道管理条例》，河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。”“因吹填固基、整治疏浚河道、航道和涉水工程进行河道采砂的，应当编制采砂可行性论证报告，报经有管辖权的水行政主管部门批复同意。依法整治疏浚河道、航道和涉水工程产生的砂石一般不得在市场经营销售，确需经营销售的，按经营性采砂管理，由当地县级以上人民政府统一组织经营管理。”

本项目建设内容主要包括河道岸线整治、河道清障疏浚、完善防汛和管理设施等，不属于直接采砂项目。根据岳阳县水利局出具的“关于岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程初步设计报告的批复”文件可知（岳市水许(2024)8号）：项目建设涉及河道护坡和清障疏浚，所产生的疏浚砂，将由县级人民政府统一处置。因此，本项目的建设符合《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》水河湖[2019]58号相关要求。

四、与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析

根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》文件要求，分析见下表：

表1-3项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》相符性分析

文件要求
本项目情况
相符性
项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、声功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性

项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划等相协调，满足相关规划要求；项目工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面等建设内容，项目临时占地不占用河湖滩地

相符
工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定

本项目属于防洪除涝工程，根据前序内容分析，本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。
基本相符
项目实施改变水动力条件或水文过

程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施

项目施工安排在枯水季节施工，工程施工主要以围堰及管道导流保护河道岸坡的施工安全。施工期通过缩短导流时段、分段施工、施工废水沉淀处理后外排等措施可减小施工期对水质产生的影响。项目不涉及地下水施工内容。
相符
项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施

项目建设地不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响
相符
项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施

项目工程选址、施工布置、临时用地不占用重要生态湿地，不涉及珍稀濒危保护动植物。
相符
项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案

项目施工组织方案对临时堆土场提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期各类废水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施；涉水施工主要采取分段施工、分段围堰抽水的方式，施工过程针对水生生态提出了对鱼类避让、施工废水沉淀处理后外排的措施。
相符
项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施

项目不涉及移民安置
相符
项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求

项目的建设不会导致河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等
相符
改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施

项目属于新建工程
相符
按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求

项目提出了环境监测计划
相符
对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调

项目已对环境保护措施进行了深入论证，明确建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果等
相符
按相关规定开展了信息公开和公众参与

项目属于报告表，可不开展公众参与。
相符



二、建设内容
	地理位置
	岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程范围包括杨林河干流及朱公河、崩山河2条支流。总治理长度12.38km。项目起点坐标：113度24分2.237秒，29度07分2.413秒，终点坐标：113度25分58.224秒，29度02分48.581秒。
杨林河干流治理范围为新墙河入河口起至朱公河入河口，河道干流总长10.65km。支流治理范围：朱公河从钓鱼洞水库溢洪道出口至入河口止，河道总长0.73km；崩山河从城山舟村翟家里至立新桥上游新屋，河道总长1.0km。具体地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目由来

杨林河为沙港河一级支流，发源于岳阳县烟冲，流经岳阳县饶村乡刘家、杨林乡双港、马鞍山等地，河道干流总长 17.1km，流域面积64.9km2。有杨林河及其支流共计5条，支流分别为柘山河、崩山河、清水港、朱公河，保护总人口1.24 万人，保护耕地面积1.92万亩，担负着 1 个乡镇、4 个行政村的防洪保安任务。这些地区历史上是水旱灾害频繁之地，为抗御自然灾害。2015 年水利部门对杨林河流域内进行了部分水利工程建设，主要为灌溉工程和防洪、治涝工程，这些工程的兴建，对该流域的抗旱、防洪能力有较大提高，对保证沿河两岸人民生命财产安全，促进工农业生产发展起到了重要作用。但以往流域的开发偏重于灌溉，对防洪投入不足，且杨林河流域属于山洪沟，防洪设施薄弱，防洪标准低，水土流失严重，河道淤塞是造成洪涝灾害的主要原因。据统计，建国后的七十年间，有22年发生洪灾，发生机率为 2～3 年一遇。根据近几年比较典型年份的洪水灾害可见，特别是山丘区山洪沟都形成了大洪水，并造成农田被毁、房屋被冲、桥涵被断的严重后果，洪水季节，山洪沟来水迅猛，造成直接和间接的经济损失严重。

杨林河山洪沟防洪治理河段近年以来洪涝灾害频繁，河道治理相对滞后，河流上游水土流失，河道局部地段坡脚淘空，造成岸坡坍岸，坡脚临空，岸坡失稳，薄弱的岸坡严重的威胁两岸人民的生命财产安全，制约着当地农业的生产及经济发展。为确保人民的生命财产免受损失，岳阳县水利建设项目服务中心拟投资1364.89万元开展岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程，岳阳县杨林河山洪防治工程初步设计范围包括杨林河干流及朱公河、崩山河2条支流。杨林河干流治理范围为新墙河入河口起至朱公河入河口，河道干流总长10.65km。支流治理范围：朱公河从钓鱼洞水库溢洪出口至入河口止，河道总长0.73km；崩山河从城山舟村瞿家里至新桥上游新屋，河道总长1.0km，总治理长度12.38km。工程建成后可保护沿河两岸农田和房屋，改善项目区的水利条件，促进当地社会经济的发展，因此对该项目区进行治理是十分必要的。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目需开展环境影响评价。项目主要工程内容为岸坡整治、疏浚清障，不涉及水环境治理以及保护饮用水源等工程内容，属于山洪沟防洪治理工程，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017 ），项目保护耕地面积约19200亩，保护人口约 1.24万人，属于小（2）型防洪，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十一、水利”中“127、防洪除涝工程中“其他”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位特委托我公司对本项目进行环境影响评价。
2、工程组成及规模

2.1、防洪和工程等级

岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程初步设计工程主要为保护沿流域乡镇、农村居民生命财产安全，根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），结合工程保护范围及对象，确定本山洪沟防洪治理工程设计防洪标准洪水重现期为 10 年，该工程防护等级为Ⅴ等，其主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，临时性建筑物为5级。

2.2、治理目标

杨林河治理规划的主要目标是：通过堤岸防护、河道清障疏浚等工程措施；建设和完善河流防汛指挥系统、编制河流防洪应急预案等非工程措施，完善防洪体系，提高本流域防洪标准至10年一遇。

2.3、工程规模

杨林河山洪沟防洪治理工程通过加固岸坡、河道疏浚清障、堰坝改造等工程措施，增强村镇、集中居民点、公路、农田等基础设施的山洪灾害防御能力。工程规模及建设内容如下：本次杨林河山洪沟防洪治理河道总长12.38km。

（1）岸坡整治：杨林河干流岸坡治理长度5701m，朱公河岸坡治理长度 703m，崩山河治理长度 1000m，岸坡护砌总长度为 7404m。其中浆砌石挡墙护砌长度 5988m，生态植草砖护坡 1416m。

（2）河道疏浚清障 6.58km。

（3）改造堰坝 2 处，箱涵 1 处，阻水便桥改造 2 处。

（4）新增设山洪灾害信息化监测站点 2 处。

表2-1 项目组成及规模一览表

工程类别

工程名称

工程规模及内容

主体工程

岸坡治理工程
杨林河K0+000-K10+650、朱公河ZK0+000-ZK0+730、崩山河BY1+350～BY2+350采用浆砌石挡墙护岸。干流岸坡整治左岸总长度3227m，右岸总长度2474m，干流岸坡整治总长度5701m，其中浆砌石挡墙4285m，生态植草砖护坡1416m。支流总治理长度1703m。支流崩山河治理总长度1000m，为浆砌石挡墙。朱公河治理长度703m，为浆砌石挡墙。
疏浚清障工程
杨林河干流桩号YK0+000～YK10+650、朱公河ZK0+000～ZK0+730、崩山河BK1+350～BK2+350采取机械开挖清障方式清障。主要清障对象为河道两岸杂草树木、杂土及集镇区的生活垃圾、卡扣。疏挖时结合护岸基础开挖对河道淤积、岸坡崩塌河段进行适当疏挖，扩大行洪断面。
建筑物工程
干流桩号YK0+070堰坝、桩号 YK1+000 堰坝2处堰坝改造，干流桩号K3+600 新建箱涵1处；桩号 YK2+700，YK5+800阻水便桥重建
信息化工程
桩号YK0+300 崩山河入口，桩号YK4+000 兰泽村双港桥新增山洪灾害监测点。
临时工程
施工临时道路

对干流YK02+600～YK04+100 无道路地段，本次修建临时施工道路。临时道路主要占地类型为其他草地，临时道路宽3.5m，总长 1500m，占地面积为 0.52hm2。

临时堆土场

选取 5 个临时堆土场，总占地面积为2.11hm2。其中干流4处，分别位于干流桩号 YK0+130、YK02+100、YK4+200、YK6+800 处，1#～4#堆土场占地类型均为荒地、其他草地，占地面积为 2.0hm2。支流崩山河1处，位于支流桩号 BK1+500 处，为 5#临时堆土场。
施工场地

根据本工程区施工内容和特点，主干流需设置 3 个施工场地，位于干流桩号YK01+000、YK04+250、YK10+150 处，占地性质为荒地、其他草地，占地面积为 0.12hm2。

公用工程

给水
施工期生活用水利用区域现有自来水管道供应，施工用水就近利用施工区域周边河水，属于短期临时取水。运营期无用水情况
供电
由当地电网供电
环保工程

施工废气
施工扬尘
加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放及运输采取遮盖措施等
施工废水
河道疏浚弃土沥水
在临时堆土场建设排水沟及沉淀池，将沥水收集至集水沉淀池处理后就近排入河道内
生活污水
施工营地均租赁周边居民房屋，施工期产生的生活污水经租赁房屋的化粪池处理后作为农肥用于农户浇灌菜地
施工期固废
岸坡整治土方堆置于河段外滩，全部用于项目回填；清障弃料在临时堆土场暂存后交由政府综合利用，不可利用杂草、树木、垃圾等分类收集沥水后就近运至垃圾中转站
施工设备噪声
选择低噪声设备、隔声、消声、减震、加强施工管理、合理布局
生态
施工结束后临时占地及时进行生态复绿。 
本项目主要经济技术指标一览表：

表2-2 主要经济技术指标一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

岸坡护砌总长度
m

7404
浆砌石挡墙护砌长度 5988m，生态植草砖护坡 1416m
其中
杨林河干流岸坡治理长度
m

5701

/

朱公河岸坡治理长度
m

703

/

崩山河治理长度
m

1000

/

2

河道疏浚清障 

km

6.58

/

3

新建箱涵 
处

1

/

4

改造堰坝
处

2 

/

5

改造阻水便桥

处

2 

/

6

山洪灾害信息化监测站点
处

2 

/

7

土方开挖

万m3
5.16
/

8

土方回填

万m3
1.676
/

9

浆砌石

m3
10531.79

/

10

砼及钢筋砼

m3
2116.42

/

11

生态植草砖

m3
460.75

/

12

疏浚清障

万m3
3.48
/

13

工程总投资

万元

1364.89

/

3、主要施工设备

根据施工现场的实际情况，其采用的主要施工设备见表2-3。

表2-3 主要施工设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

1

 冲击循环钻  

CZF-1200

台

4

2

地质钻机

150

台
1

3

挖掘机

液压 1.0m

台
5

4

推土机

59kw/74kw/88kw 

台
2/2/2

5

自卸汽车

5t/8t

辆
6/6

6

双胶轮车

/

辆
20

7

拖拉机

74kw

辆

2

8

羊角碾

5-7t

台
2

9

蛙式打夯机

2.8kW

台
2

10

砼泵

HBT30

台
4

11

振动器

1.1kw

台
1

12

砼振动棒

3HP

根

6

13

内燃压路机

12-15t

台
1

14

移动式空压机

6m3/min

台
2

15

回转式钻机

地质 150 型

台
1

16

潜水泵150 泵

7kW

台
2

17

圆锯机D500

5.6kW

台
1

18

电焊机

交流50kVA，25kw

台
2

19

电弧对焊机

WJ40 ，150 型

台
2

20

钢筋弯曲机

6～40mm

台
1

21

钢筋切断机

20kW

台
1

22

钢筋调直机

14kW

台

1

23

汽车起重机

10t

台

1

4、主要施工材料

根据施工现场的实际情况，其采用的主要施工材料见下表。

表2-4 主要施工材料一览表

序号

施工材料名称

单位

数量

来源

1

水泥

t

1105.20

岳阳县杨林街镇购买

2

钢材
t
44.44
3

块石
m³
11374.33
岳阳县步仙镇松溪村采石场

4

卵石
m³
949.66
新墙河采砂场商品购砂点

5

砂
m³
3985.97
   项目施工过程中施工机械燃油交由第三方加油公司上门加油，施工营地内不设置油桶、油罐等。
5、施工进度及维护安排
本工程施工先进行河道清障和岸坡护砌工程的施工，后进行岸坡草皮护坡的施工。要求在一个枯水期完工，保证当年汛期受益。总工期 9 个月，为第1年 10 月至第2年3月。建设项目营运期不配备工作人员。

6、公用工程

本工程用水节点主要为施工期用水。项目施工点比较分散，不集中设置风、水、电系统。

①供电：施工用电从农村电网接线到工地配电间。项目运营期无需供电。

②供水：施工用水选用2台水泵从河道直接抽取，满足工程的施工用水。生活用水采取在沿岸居民生活区接用自来水的办法解决。项目运营期不配备工作人员，无需供水。

③排水：项目员工产生的生活污水依托租赁的民房现有化粪池处理，后作为农肥用于周边农户菜地浇灌；车辆清洗废水经隔油处理后直接回用，不外排。

④材料运输：主要使用的材料为钢筋、水泥、砂石、混凝土等直接就近采购，再利用运输车辆直接运送至施工区域，项目采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。

⑤施工期通讯：可利用当地现有通讯网络，安装程控电话，施工单位可自行配备适量的移动通讯设备。

⑥施工用风主要为少量的施工辅助用风，需风量较小，采用6m3/min的空压机。
7、土石方平衡

本项目土石方总挖方约5.16万m3，填方约1.39万m3，无借方，余方3.77万m3（其中岸坡开挖剩余土方0.286万m3，运至岸坡整治回填利用；其中3.48万m3清淤弃料因含有可利用砂卵石运至临时堆土场堆存，进行临时苫盖覆盖后交于政府组织利用，余方中含有不可利用杂草、树木、垃圾等，经分类收集沥水后就近运至垃圾中转站。
表2-5 土石方平衡表（万m3）
分区
土方开挖
土方回填
调入
调出
余方
干流护坡工程 区

岸坡护坡区

0.99
0.79
0.04
0.16
河道疏浚

3.05
3.05
附属建筑物区

0.09
0.08
0.01
临时道路区

0.01
0.05
0.04（来自岸坡护 坡区）
支流朱公河护坡工程区

岸坡护坡区
0.21
0.17
0.04
河道疏浚
0.19
0.19
支流崩山河护坡工程区

岸坡护坡区
0.38
0.3
0.08
河道疏浚
0.24
0.24
合计

5.16
1.39
0.04
0.04
3.77


	总平面及现场布置
	1、工程总体布置

本工程以清障、土方开挖、土方回填、浆砌石护坡、固脚为主，施工布置内容主要包括风水电供应、施工设施和生活设施等。总的布置原则为因地制宜、有利于施工生产、易于管理、安全经济。施工总平面按河道治理范围进行分段布置。本项目工程总体布置图及施工平面布局详见附图2、附图3。

2、施工现场布置

2.1、施工布置原则

施工总布置应遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、易于管理、安全经济等原则：①尽量少占或不占耕地，减少对附近居民生产、生活影响。②施工布置充分考虑施工要求影响。合理利用有利地形，采取分区、分段就近布置，尽理减少临建工程量。③生活福利设施部分租用当地民房和已有的设施。

2.2、施工占地

本工程占地范围包括以下二个方面： 
永久占地范围：主要是河道过水断面扩挖，根据永久占地范围图确定，本工程河道护坡均在原有用地红线范围内，无需征地，因此不计算永久占地的征地补偿费和其他费用。 
临时占地范围：含施工道路、施工临时营地、临时堆土场。本工程施工临时占地均不在生态红线范围内。
表 2-6  施工临时占地面积表

项 目

施工临时占地面积

施工临时道路

1.5km
临时堆场

2.11hm2（共5个）
施工临建营地
2600m2（共3个）
2.3、施工交通

1）对外交通

杨林街镇位于岳阳县中部，区位优势和交通优势明显，工程对外交通主要通过公路连接。沿河已建有纵横交错的县、乡村公路网，均可通汽车。工程对外交通、场内交通均较为方便。

2）场内交通

对干流 YK02+600～YK04+100 无道路地段，本次修建临时施工道路。临时道路主要占地类型为其他草地，修建前先剥离表层土，堆放于干流护坡工程区 2#临时堆土场区内，然后采取挖高填低的施工方法进行场地平整，最后采取砾石铺设面层 200mm厚。临时道路宽 3.5m，总长1500m，占地面积为 0.52hm2。完工后，临时道路区予以拆除并进行复绿设计。

2.4、临时堆土场
根据现场踏勘及本区的实际情况选取5个临时堆土场，总占地面积为 2.11hm2。其中干流 4 处，分别位于干流桩号 YK0+130、YK02+100、YK4+200、YK6+800 处，1#～4#堆土场占地类型均为荒地、其他草地，占地面积为 2.0hm2。支流崩山河 1 处，位于支流桩号 BK1+500 处，为 5#临时堆土场，占地类型均为荒地，占地面积为 0.11hm2，其布置与主体工程结合紧密，运距短，便于开挖料的存放及取用，也便于控制开挖料运输过程中产生的水土流失。具体如下：

1#临时堆土区：位于杨林河 YK0+130 东侧，占地面积约为 0.18hm2，现状用地为荒地，地形坡度≤8°，该场地整体平整开阔，北高南低，东侧与乡村道毗邻，交通便捷，场地现状标高 46.9-47.5m，植被发育，本方案设计平均堆高 2.5m，土方边坡坡比为 1:1.5，设计堆放容量为 0.45 万 m³，主要作为本项目干流整治范围桩号YK0+000～YK1+200 内疏浚清障、回填土方的临时转运及堆放场地以及 YK0+130 临时堆土场（1#）及 YK01+000 施工场地（1#）剥离的表土，后期主体拟采用撒播草籽进行迹地恢复。

2#临时堆土区：位于桩号 YK02+100 东侧，占地面积约为 0.26hm2，现状用地为荒地，地形坡度≤10°，该场地整体平整开阔，北高南低，东侧与乡村道毗邻，交通便捷，场地现状标高 51.3-53.4m，植被发育，本方案设计平均堆高 2.5m，土方边坡坡比为 1:1.5，设计堆放容量为 0.65 万 m³，主要作为本项目干流整治范围桩号YK1+200～YK1+600 内疏浚清障、回填土方的临时转运及堆放场地以及 YK02+100 临时堆土场（2#）及干流 YK02+600～YK03+300 临时道路段剥离的表土，后期主体拟采用撒播草籽进行迹地恢复。

3#临时堆土区：位于桩号 YK04+200 西侧，占地面积为 1.2hm2，现状用地为草地、荒地，地形坡度≤6°，该场地整体平整开阔，北高南低，东侧与乡村道毗邻，交通便捷，场地现状标高52.6-52.9m，植被发育，本方案设计平均堆高2.5m，土方边坡坡比为1:1.5，设计堆放容量为3.0万 m³，主要作为本项目干流整治范围桩号YK3+700～YK4+600 及YK5+200～YK6+100内疏浚清障、回填土方的临时转运及堆放场地以及 YK04+200 临时堆土场（3#）、YK04+250 施工场地（2#）及干流 YK03+300～YK04+100临时道路段剥离的表土，后期主体拟采用撒播草籽进行迹地恢复。

4#临时堆土区：位于桩号YK06+800东侧，占地面积为0.36hm2，现状用地为荒地，地形坡度≤6°，该场地整体平整开阔，北高南低，西侧与乡村道毗邻，交通便捷，场地现状标高55.4-59.4m，植被发育，本方案设计平均堆高2.5m，土方边坡坡比为1:1.5，设计堆放容量为0.9万 m³，主要作为本项目干流整治范围桩号 YK6+500～YK6+800、YK9+500～YK10+650及支流朱公河ZK0+000～ZK0+730 段内疏浚清障、回填土方的临时转运及堆放场地以及YK06+800临时堆土场（4#）、YK10+150施工场地（3#）剥离的表土，后期主体拟采用撒播草籽进行迹地恢复。

5#临时堆土区：位于支流桩号BK1+500西侧，占地面积为0.11hm2，现状用地为荒地，地形坡度≤6°，该场地整体平整开阔，北高南低，东侧与乡村道毗邻，交通便捷，场地现状标高53.6-55.2m，植被发育，本方案设计平均堆高2.5m，土方边坡坡比为1:1.5，设计堆放容量为0.28万m³，主要用于临时堆放支流崩山河桩号BK1+350～BK2+350段内疏浚清障、回填土方的临时转运及堆放场地以及 5#临时堆土场BK1+500及4#施工场地BK01+850 剥离的表土，后期主体拟采用撒播草籽进行迹地恢复。

表 2-7  临时堆土区工程概况表

项目

位置

占地面积及类型

工程地质条件

设计堆高

设计容量

恢复方向

L1

杨林河

YK0+130 东侧

0.18hm2，荒地
地形坡度≤8°，场地平整开阔，

地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，东与乡村道毗邻，交通便捷。

2.5m

0.45万m3
草地

L2

杨林河

YK02+100

西侧

0.26hm2，荒地
地形坡度≤10°，场地平整开阔，地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，东侧与乡村道毗邻，交通便捷。
2.5m

0.65万m3
草地

L3

杨林河

YK4+200 西侧

1.2hm2，荒地、草地

地形坡度≤6°，场地平整开阔，

地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，东侧与乡村道毗邻，交通便捷。

2.5m

3万m3
草地

L4
杨林河

YK6+800 东侧

0.36hm2，草地

地形坡度≤6°，场地平整开阔，

地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，西侧与乡村道毗邻，交通便捷。

2.5m
0.9万m3
草地

L5
支流崩山河BK1+500 东侧

0.11hm2，荒地
地形坡度≤6°，场地平整开阔，

地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，东侧与乡村道毗邻，交通便捷。

2.5m
0.28万m3
草地

[image: image16.jpg]


1#临时堆土场
[image: image1.jpg]


2#临时堆土场[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


3#临时堆土场
[image: image4.jpg]


4#临时堆土场

[image: image5.jpg]



5#临时堆土场
2.5、施工场地
根据本工程区施工内容和特点，主干流需设置3个施工场地，位于干流桩号YK01+000、YK04+250、YK10+150处，占地性质为荒地、其他草地，占地面积为0.12hm2。施工仓库主要为材料仓库。办公生活设施可租用在相应施工区附近的民居。完工后，施工场地区予以拆除并还原。

施工仓库、施工生活设施面积及占地具体见下表：

表 2-7  施工场地一览表

编号

项目

单位

建筑面积

占地面积

备 注

1

施工仓库

m²

540

960

2

办公生活设施

m²

220

240

租用民房

5

小计

m²

760

1200

2.6移民安置 
根据调查统计，本项目无征地拆迁，不需进行移民安置。


	施工方案
	本次主体工程施工项目有：河道清障、护坡护岸、堰坝工程等。针对项目工程量大小、施工技术复杂程度以及工程战线长、工程分散的特点，采用招投标的方法确定有类似工程施工经验和资质施工单位进行施工。本工程施工以机械化为主，人工为辅。具体施工工艺流程如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1 项目施工工艺流程及产污节点图
施工导流及围堰

1.1导流方式

按规范， 施工导流设计洪水标准采用3年一遇。本次工程施工导流设计洪水标准采用3年一遇，施工工期为4月～12月进行。

根据施工进度均安排在枯水季节施工，河道清淤不需要修筑围堰，护岸及护脚工程为水下工程，河道护砌主要采用浆砌石挡墙，工程施工主要以围堰及管道导流保护河道岸坡的施工安全。本次可采用分段施工、分段围堰抽水的方式施工。每隔100米分一段，修筑围堰，进行基坑排水后再施工。护坡脚槽施工可集中在10月～12月完成，通过缩短导流时段，减小施工期洪水的影响。

导流建筑物设计：根据本工程实际情况，按照运行安全可靠，施工简便快速的原则，就地取材，采用土石围堰。围堰堰顶宽1.0，堰顶高程根据施工期洪水位加超高0.5m确定，内、外坡比均为1：1.0。施工期内如遇超标准大水，可允许围堰过水。
导流工程施工：围堰土方填筑料基本利用开挖料，采用1m3反铲挖掘机挖装，59KW履带式拖拉机牵引5～7t羊角碾压实。施工完毕后围堰需全部拆除。围堰拆除采用1m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输至临时堆土场然后交由当地政府处理。

基坑排水：基坑排水分为初期排水和经常性排水。因本工程安排在枯水期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。本次每隔500m设置一段围堰，围堰形成后，基坑内配备1台17KW潜水水泵进行初期排水，初期排水完成后预留1台2.2kw小型水泵进行经常性排水。渡汛：根据主体设计资料，施工进度安排，本工程按照“开工一段、完工一段”的原则实施，需设置围堰施工的部位均在一个枯水期内可以完工。因此，当年开工治理河段在汛前已具备永久运行条件，可安全渡汛。

河道清障不需要修筑围堰。
2、河道清障疏浚施工
根据现场踏勘，杨林河水土流失较严重，两岸岸坡冲刷严重，每逢大雨泥沙随洪水冲入河中，造成了河床淤塞抬高，影响了河道的正常行洪。同时在历年来洪水的冲刷下，局部地段河岸脚逐渐掏空，洪水退去之时，带走河岸土体，多处形成河岸坍塌，拥塞河道，影响到了汛期河道的行洪，因此对淤积河段进行清障疏浚势在必行。
2.1、疏浚清障范围 
根据现场测量与地质勘察结果，确定杨林河干流桩号YK0+000～YK10+650、朱公河ZK0+000～ZK0+730、崩山河BK1+350～BK2+350采取机械开挖清障方式清障。主要清障对象为河道两岸杂草树木、杂土及集镇区的生活垃圾、卡扣。疏挖时结合护岸基础开挖对河道淤积、岸坡崩塌河段进行适当疏挖，扩大行洪断面。
2.2、河道疏浚工程量 
河道疏挖工程量见下表：
表 2-8  河道疏挖工程量表
编号

桩号范围
长度(m)

疏浚清障方

量（m³）

疏浚清障类型

1

干流

YK0+000～YK1+200
1200
8350

两岸杂草树木、杂土
2

YK1+200～YK1+600
400
3200

生活垃圾
3

YK3+700～YK4+600
900
7200
两岸杂草树木、杂土
4

YK5+200～YK6+100

900

4500

生活垃圾、两岸杂草树木、 杂土

5

YK6+500～YK6+800

300

1500

生活垃圾、两岸杂草树木、 杂土

6

YK9+500 ～ YK10+650

1150

5750

生活垃圾、两岸杂草树木、 杂土

7

朱公河 ZK0+000-ZK0+730

730

1850

生活垃圾、 杂土

8

崩山河 BK1+350-BK2+350

1000

2393

生活垃圾、两岸杂草树木、 杂土

9

合计

6580

34743

2.3、清障疏浚工程设计 
河道疏浚主要采用1m3反铲挖掘机挖装，采用8t自卸汽车运至临时堆土场。开挖利用土料就近堆置于堤内坡脚处，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。不能利用土方弃料用8t自卸汽车运至临时堆土场。

1）疏浚工程设计原则 
①疏挖时结合护岸基础开挖对河道卡口段进行适当疏挖，扩大行洪断面。对不满足行洪要求的河段适当拓宽； 
②疏浚清障原则上不改变河道现状的纵坡，以现有河坝为界，使各分段河段内河道纵坡基本一致； 
③河道拓宽时以尽量不影响原道路及桥梁为原则，涉及到沿河而行的道路和河上桥梁时，河道整治尽量不影响原道路及桥梁。 
2)疏浚段底板高程确定 
目前杨林河现状河床比降约为4.99‰，由于长久以来未进行系统的治理，局部河床淤积严重，适时地对河道进行疏浚，可有效地保证行洪断面，降低洪水位，本次设计不改变治理段原有河床比降，疏浚后使河道上下游更加平顺，衔接更加自然。 
3）设计清障疏浚边坡 
各河段的疏挖边坡主要根据地质专业提供的疏挖稳定边坡及岸坡工程需要确定，设计疏挖边坡均取为1：3。 
4）疏浚清障宽度
根据工程总体布置，疏挖河道中心线及设计疏挖河底宽度应根据各分段河段主要卡口得到扩宽、阻水不明显的河滩尽量保留为原则并结合岸坡整治工程综合确定。 
本次河道疏浚主要为中粗砂及砂砾石并含有垃圾等杂质，不适宜土壤改良，本次根据选取的临时堆土场进行堆放，因清障弃料含有可利用砂卵石，清障弃料可由政府部门利用。
2.4、疏挖弃料处理 
由于本次河道疏挖土类主要为泥、砂砾石，局部含砂，不适宜用于项目区岸坡填 筑、填塘等填筑工程，故疏挖弃料选择运于临时堆场堆放。
3、岸坡整治施工

3.1、河岸现状及岸线布置 
目前，杨林河的岸坡基本处于无防护状态。工程区河段两岸坡比一般在1：1.0～1:2.0左右，多为自然河岸，泥土裸露，边坡垮塌严重，对河道行洪极为不利，威胁 到沿岸人民的生命财产安全；部分河段，主要集中在集镇区域，河道岸坡居民垃圾随意堆放，部分有植被的岸坡也是杂草丛生不美观不规则；人口聚集区段岸坡缺少人活 动空间等。本次拟结合河道疏浚工程对河道岸坡进行整治。 
本次岸线布置根据整治河道顺其自然的原则，基本保持原河道岸线不变，避免裁弯取直，局部卡口及淤积河段对其进行适当柘宽及疏挖，岸坡垮塌河段按原始岸线布 ，恢复原河道形态。 
本次整治对于已加固、岸坡稳定的河岸保持其原生态，不再考虑护砌。在此基础上，护岸布置一方面根据地勘及现状调查资料，对岸坡当冲、发生坍岸等不良地质现象的河段初步确定整治范围。 
（1）杨林河干流（YK0+000-YK10+650） 
主要防护对象为居民集中点、道路及饶村集镇。根据现场实际情况，杨林河干流在上一次《岳阳县中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点杨林河杨林-饶村项目区》项目中大部分岸坡已经治理。其中YK0+000-YK1+350，采用浆砌石挡墙护岸；YK1+350-YK1+650，采用浆砌石挡墙固脚；YK3+600-YK4+700，采用浆砌石挡墙固脚；YK5+200-YK6+500，采用浆砌石挡墙固脚；YK6+700-YK7+200，采用浆砌石挡墙固脚。 
干流桩号KY0+000-YK1+200两岸为农田，桩号KY1+200-YK1+350为集镇，桩号KY1+350-YK8+200两岸为农田，桩号KY8+200-YK10+650左岸为农田、居民点、道路，右岸为山体。 
（2）支流朱公河 
朱公河位于钓鱼洞水库下游，ZY0+000-ZY0+730左岸为居民点，右岸为道路和农田。主要防护对象为居民集中点、道路。
（3）支流崩山河 
崩山河治理河段位于集镇立新桥上游主要防护对象为居民集中点、道路。桩号BK1+350～BK2+350左岸为农田，右岸为居民点和道路。
3.2、护坡护岸型式的选择 
根据整治河道所在的区域，本次岸坡整治主要为农田道路防护，主要为生产区护岸工程。本项目区河道岸坡边除了公 路、民房就是农田、且山丘区农田面积相对较少不宜侵占农田及河道的特点，且本工程位于山洪暴发区，洪水迅猛，岸坡容易淘空坡脚，造成岸坡坍岸，坡脚临空，岸坡失稳。河道护岸措施主要采用浆砌石固脚护砌，在集镇及居民集中区域采用仿石挡墙和雷诺护坡护砌、生态植草砖。

3.3、护岸工程设计 
由于工程区河段岸坡两岸多为农田，为减少开挖及占地，对河岸当冲地段采用仰斜式浆砌石挡墙进行护岸。顶宽0.5m、墙面坡比1：0.4、墙背坡比1：0.3；地面以上墙高1.5m，地面以下埋深根据冲刷深度计算确定，墙趾宽0.25m，高0.8m，下设厚0.15m的C20砼垫层。挡墙每隔10m设一道伸缩缝，内嵌沥青杉板。墙身设排水孔，孔距1.5m，排水管采用φ50PVC 管，管末端包三级反滤包。 

杨林河干流左岸 YL1+410～YL1+626 采用联锁式植草砖护坡，坡比为1：1.5，下 部为已建浆砌石固脚。YL2+010～YL2+170为当冲河岸，采用浆砌石挡墙护岸；YL2+637～YL3+621采用1.0m 高浆砌石挡墙；YL4+089～YL4+154、YL4+089～YL4+154为柘山河入河口，采用浆砌石挡墙护岸；YL4+452～YL4+748、YL4+452～YL4+748采用联锁式植草砖护坡，下部为已建浆砌石固脚；YL4+748～YL5+250、YL6+616～YL6+742、YL9+690～YL9+764、YL9+815～YL10+256采用浆砌石挡墙护岸。

杨林河干流右岸 YR2+569～YR3+564 采用1.0m高浆砌石挡墙；YR3+926～YR4+033为柘山河入河口，采用浆砌石挡墙护岸；YR4+033～YL4+335、YR4+335～YR4+639采用联锁式植草砖护坡，下部为已建浆砌石固脚；YR4+639～YR5+133、YR6+509～YR6+630、YR6+575～YR6+618、YR9+575～YR9+683采用浆砌石挡墙护岸。河道护砌顶高程根据设计水位和岸坡确定。 
朱公河左岸ZL0+000～ZL0+277、ZL0+277～ZL0+563、ZR0+000～ZR0+140 采用浆砌石挡墙护岸。河道护砌顶高程根据设计水位和岸坡确定。 
崩山河右岸BR1+350～BR2+350采用浆砌石挡墙护岸。河道护砌顶高程根据设计水位和岸坡确定。
3.4、护脚+草皮护坡设计 
由于工程区有些河段树木较多且美观，为保护植被，对树木较好的河段采用护脚+草皮护坡进行护岸。浆砌石护脚顶宽0.5m，地面以上墙高1m，地面以下埋深根据冲刷深度计算确定，墙面坡比1：0.4、墙背坡比1：0.3，墙趾宽0.25m，高0.8m，下设厚0.15m的C15砼垫层。挡墙顶端种植适当长度的草皮护坡，草皮护坡坡比为1:2，若原岸坡缓于1:2，则采用原岸坡的坡比。挡墙每隔15m设一道伸缩缝，内嵌沥青杉板。墙身设排水孔，孔距1.5m，排水管采用φ50PVC 管，管末端包三级反滤包。
3.5、亲水、便民工程 
因项目区内沿河干流周围人口较多，为方便项目区沿河居民，故沿河岸在居民密集区设一下河踏步，踏步采用C25混凝土结合岸坡护砌现浇而成，下设10cm 砂石垫层。踏步净宽2.0m，每级踏步宽度30cm、高度15cm。

4、堰坝、涵闸改造设计 

本工程区内河道中因引水灌溉或便民生活需要，当地村民于河道中自行组织建造了3处简易堰坝，由于修建年代久远、运行时间长、无正规设计等因素，其中一处堰坝已被冲毁，不能正常运行。本次对K1+000进行了重建恢复，K0+070 堰坝改造。

表 2-9  恢复堰坝基本情况统计表

编号

桩号

坝(桥、闸)长（m）

上游河床高程（m）

下游河床高 程（m） 

堰（桥、闸） 

顶高程（m）

坝型

1

YK0+070

26.0

38.5

38.5

42.0

实用堰

2

YK1+000

24.0

41.8

41.2

42.8

实用堰

4.1、堰坝及桥梁处理规模 
1）堰坝及桥梁工程现状及存在问题 
本项目区共有堰坝6处。均建于上世纪六、七十年代初期，经过长期运行，因自然老化、施工质量差，设计不合理等原因，影响了工程效益的正常发挥，目前堰坝及桥梁存在的主要问题是： 
①由于堰坝未经正规设计，大多数堰坝为节省工程量，过多的束窄河流，碍洪严重，洪水时堰坝壅高上游水位一般在0.3～0.5m以上。由于人行桥常年经受河水冲刷作用，河床下切严重，桥梁的基础底部已裸露并局部下沉。 
②受当时经济条件和技术水平限制，为节省水泥和钢材，坝体一般为浆砌石，但施工中取材不严，部分块石选用易风化的粉质砂岩、页岩等，经多年运行，块石风化、破碎严重，溢流面砼由于施工质量差，多已裂缝或剥蚀脱落，且施工中未清基或清基不彻底，抗滑、抗倾稳性差，部分堰坝在洪水中冲毁或坝体损坏、裂缝严重。
2）堰坝处理规模 
本次对K1+000进行了拆除重建，K0+070堰坝改造增加消力池。 
3）改建堰坝结构型式 
本次改造堰坝型式都是由原砌石（砼）坝改为钢筋混凝土实用堰型式，消力池采用钢筋混凝土结构。 
4）堰坝结构型式 
本次恢复重建堰坝型式为钢筋混凝土实用堰型式，消力池采用钢筋混凝土结构。 
5）堰坝工程布置 
本次K1+000堰坝和K0+070堰坝，经多年运行，位置基本合理，故基本采用原址重建。本次重建堰坝中心线与河床中心线应大致垂直，本次重建堰坝为低矮的拦砂堰坝，因此布置仅考虑堰身结构，不设置上游连接段。堰身段采用钢筋砼结构；消能段采用消力池底流消能，池底采用钢筋砼结构，边墙采用浆砌石翼墙。 
6)堰坝溢流宽度确定 
本次设计为保证灌溉和利用原灌溉渠道，堰坝的正常水位仍维持原水位，堰顶高程仍采用原高程，溢流净宽为河岸护砌后的净宽。

4.2、新建箱涵 
杨林河干流K3+600右岸，为支流汇入口，本次新建箱涵，断面尺寸2.0*2.5m（宽*高），壁厚400mm，采用C30钢筋砼，及出口设M10浆砌石八字墙。
4.3、阻水便桥改造 
1）基本情况 
项目区沿线人行桥较少，且为当地居民随意搭建，现人行桥结构破坏且阻水严重，本设计拟定拆除重建人行桥2座，重建后桥面净宽2.0m,跨度根据河道宽度人行桥长度为24m。 
2）人行桥及农桥结构设计 
人行桥结构型式为钢筋砼梁板式，采用2根“T 形”梁，“T形”梁梁高25cm, 宽20cm，桥面宽2.0m，净宽1.5m.板厚15cm，桥台结构型式为M7.5浆砌石桥台。

	其他
	1、清基土方和土方开挖

土方开挖主要是为使新填筑土方与原始地面土方结合牢固而进行的削坡和刨毛处理，包括清基土方开挖和削坡土方开挖，采用1m3反铲挖掘机和74kw推土机施工为主、人工施工为辅。其中，清基土方开挖料主要为含草杂土和粉质土，全部弃至弃渣场；清基边界在设计基面边线外30cm～50cm，基面的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂植土等杂物必须清除干净，清基深度一般为 30cm。开挖利用土料就近堆置于河段外滩，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。不能利用土方弃料用8t自卸汽车运至弃渣场。

2、一般土方填筑施工

（1）填筑材料要求：需要粘土、粉质粘土或含碎石的粉质粘土，黏粒含量为 10%～35%，塑性指数为10～20，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂物；设计含水率20%～25%，干容重不应小于1.5g/m3，内摩擦角不小于15°；禁止填筑含淤泥、自然含水率高或黏粒含量过多的粘土、冻土块、杂填土、水稳定性差的膨胀土、分散性土等。

（2）填筑要求：①岸坡填筑时应按水平分层从低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。分层作业面的最小长度不得小于100m。作业面应分层统一铺土，统一碾压，严禁出现界沟；②相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接；③铺料作业应符合下列要求：a.应按设计要求将土料铺至规定部位，严禁将砂（砾）料或其他透水材料与粘性土料混杂，填筑土料中的杂质应予清除；b.采用轻中型机械碾压时，一次铺料厚度为30cm，土块直径不应大于10cm。④压实作业应符合下列要求：a.上下层的分段接缝位置应错开；b.碾压施工应符合下列要求：碾压机械行走方向应平行于岸线轴线；分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行岸线轴线方向不应小于0.5m,垂直岸线轴线方向不应小于3m；机械碾压应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2km/h，振动碾为2km/h，铲运机为2档；机械碾压不到位的部位，应辅以夯具夯实。⑤填筑标准应符合下列要求（必须同时满足）：a.岸坡填筑标准按压实度确定，压实度应不小于0.91；b.岸坡的填筑干密度应不小于1.50g/cm³；

3、浆砌石砌筑

浆砌石主要用于河岸护坡，采用座浆法分层砌筑，砌筑前应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润，铺浆厚宜3cm-5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝；上下层砌石应错缝砌筑；砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm；砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可以继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体；勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润，砂浆应分次向缝内填塞密实；勾缝砂浆标号要高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝；砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。本工程采用水泥砂浆标号为M10，砂料宜用中细砂，水泥宜用42.5普通硅酸盐水泥。石块的形状要大致整齐，边尖应敲去，块重以30～50kg为宜，岩石要求新鲜坚硬，抗风化能力强，不得夹带泥土污物，采用M7.5砂浆勾缝。块石及砂卵石用自卸汽车运输至施工地点，人工抬运至施工仓面。 

4、砼浇筑施工

项目混凝土直接外购。砼采用天然砂石料，普通硅酸盐水泥，外加剂为普通减水剂。混凝土粗骨料采用二级配，最大粒径40mm，分成5～20和20～40mm两级。垫层混凝土采用一级配，最大粒径20mm。本次工程恢复重建堰坝采用结构现浇砼，人工制安钢筋，人工立模，采用手推双胶轮车或溜槽直接运输入仓，人工平仓，垫层混凝土采用平板振捣器振捣，结构混凝土采用2.2kW插入式振捣器振捣，人工洒水养护并拆模。

5、联锁式砌块生态护坡施工

1）联锁式砼块生态护坡护岸原理

砼连锁块是专门为明渠和受低中型波浪作用的边坡提供有效、耐久的防止冲刷、护坡的作用。独特的连锁性设计使每一个生态砖块被相邻的四个生态砖块锁住，这样保证每一块的位置准确并避免发生侧向移动。生态砖铺面块提供一个稳定、柔性和透水性的坡面保护层。按照国际通用的生态混凝土设计，在混凝土中添加了醋酸纤维等高分子物质，使砼连锁块在强度不变的情况下更有利于水生植物生根和水生动物繁衍。砼块的形状与大小都适合人工铺设，施工简单方便。

2）联锁式砌块生态护坡技术要求

a：护坡前进行边坡地基处理，清除杂草、树根、突出物，用适当的材料填充空洞并振实，使边坡表面平整、密实；b：从下边沿开始联锁铺设三行联锁式护坡砖，砖的长度方向沿着水流反向铺设，下沿第一行砖有一半砌入趾墙中，与毛石或混凝土趾墙相锚固，下沿的第二行联锁砖的下边沿与趾墙墙面相交；c：从左（或右）下角铺设其他护坡砖，铺设方向与趾墙平行，不得垂直趾墙方向铺设，以防产生累计误差，影响铺设质量；d：将联锁砖铺设至上沿挡墙内，砌筑上沿挡墙，使上沿部分联锁砖与上沿挡墙锚固；如需进行联锁砖面层色彩处理时，清除联锁砖表面浮灰及其它杂物、污染，如需水洗时，可用水冲洗，待水干后即可进行色彩处理；e：用干砂、碎石或土填充砖孔和接缝；f：检查坡面平整度，对不符合的局部地区进行二次处理，直至达到设计标准。

3）联锁砖护岸结构布置

联锁砖护岸顶部设置0.5m×0.2m现浇C25砼封顶，下部设置土工布反滤，底部若无浆砌石挡墙的，则设置浆砌石基座。砼封顶及浆砌石基座均每隔10设一道伸缩缝，内嵌沥青杉板。护岸两端各设5m长渐变段与现有岸坡连接。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状调查
1.1、生态环境功能区划

（1）主体功能区划

《湖南省主体功能区划》在对全省国土空间进行综合评价的基础上，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化为基准，以县级行政区为基本单元，将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限值开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家级和省级两个层面。
本项目位于岳阳县张谷英镇饶村片、杨林街镇，岳阳县区域属于“省级重点开发区域”，功能定位为适度拓展产业空间，扩大人居和生态空间，在优化结构、节约资源、保护环境的基础上，重点支持要素集聚、土地集约、人口集中，推动经济又好又快发展，成为全省经济和人口的密集地区，支撑富民强省和中部崛起的主要区域。到2020年重点开发区域集聚的经济规模占全省80%以上，总人口占65%左右，城镇化率达到60%以上。本项目为防洪除涝项目，项目的实施可改善项目区的水利条件，促进当地社会经济的发展，项目建设不会改变区域的功能区划，拟建项目与《湖南省主体功能区划》相符。

（2）生态功能区划

本项目位于岳阳县张谷英镇饶村片、杨林街镇，根据《全国生态功能区划》（环境保护部公告2015年第61号）及，项目建设地不属于洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区及罗霄山脉水源涵养与生物多样性保护重要区，与生态功能区划不冲突。
1.2、陆生生态环境现状

（1）植被群落及种类

工程占地区内土壤类型以潮土及水稻土为主。区内植物种类繁多，地带性植被为中亚热带北部常绿阔叶林亚地带。区内属典型山地丘陵区，气候多雨湿润，植被生长条件较好，植被分区属常绿落叶混交林及马尾松林区，地带原生植被已破坏，多次生马尾松、杉木、油茶、白栎等。工程占地区内主要植被群落有：常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、灌丛、草丛等五个群系型组。山丘植被乔木为杉树、马尾松林、竹林，次为低矮灌木、杂木等，地被物以白栎、青冈、蕨类或禾本科草丛为主，植被种类不复杂。区内常见树种有：马尾松、杉木、松柏、白栎、枫香、青冈等，林下灌木主要有：野蔷薇、野菊花、白茅、油茶、杜鹃等。藤蔓植物有荆棘、野生葛藤、阎王刺等。木本竹类植物主要有小毛竹、箭竹、楠竹，草被主要有芨芨草、针茅、狗牙根、蕨类及蒿类等。沟谷耕地、园地区受人类经济活动影响，以农作物、经济作物植被为主。区内粮食作物以水稻为主；经济作物以豆类、油菜、红薯为主；主要蔬菜作物有白菜类、薯芋类、根菜类、葱蒜类、瓜类、豆类等；经济林以桃树、梨树、板栗、李等果树分布。植被生长条件较好，覆盖率75%以上。

代表植物照片见下图：

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



马尾松林

杉木林

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



山茶

毛竹

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



蕨类

青冈

[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



小毛竹

白栎

通过实地调查和查询资料，本项目不涉及天然林保护区，不在自然保护区和森林公园内，岳阳县杨林河山洪防洪治理工程附近内未发现国家和地方重点保护野生植物。

（2）野生动物情况

区域内野生动物主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，林栖兽类分布相对较少，周边野生动物中有野猪、黄鼠狼、岩蛙等分布较少，以鼠类、青蛙、壁虎、山雀、菜花蛇、黄鼠狼等为主。其余为居民所养家禽、家畜，如猪、鸡、鸭、狗；根据调查，评价区未发现省级和国家级重点保护野生动物。

1.3、水生生态环境现状

根据现场调查，该治理河段不存在重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道及天然渔场，该河段不存在珍稀野生保护鱼类，存在的鱼类主要为常见鱼类，主要以草鱼、鲫鱼、鲢鱼等为主。本项目治理河段水生植物主要有水生维管束植物和浮游植物，水生维管束植物常见种类主要包括挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物，该治理河段主要以挺水植物和漂浮植物为主，常见挺水植物主要有芦、蒲草、荸荠及水芹等，常见漂浮植物主要有芜萍、紫背浮萍及水浮莲等；浮游植物以藻类为主，该河段浮游藻类主要有绿藻、硅藻、隐藻及鱼腥藻等。治理河段水生动物主要有浮游动物、底栖动物及鱼类，浮游动物是一类经常在水中浮游，本身不能制造有机物的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称，主要以藻类、细菌和一些食物碎屑为食，浮游动物的种类极多，从低等的微小原生动物、腔肠动物、栉水母、轮虫、甲壳动物、腹足动物、桡足类等到高等的尾索动物，该治理河段主要以种类繁多、数量极大、分布广的桡足类为主；底栖动物是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群，主要以悬浮物和沉积物为主，底栖动物是一个庞杂的生态类群，其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂得多，常见的底栖动物有软体动物门的腹足纲的螺和瓣鳃纲的蚌、河蚬等；环节动物门寡毛纲的水丝蚓、尾鳃蚓等，蛭纲的舌蛭、泽蛭等，多毛纲的沙蚕；节肢动物门昆虫纲的摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫、蜉蝣目稚虫等，甲壳纲的虾、蟹等；扁形动物门涡虫纲等，该治理河段底栖动物主要以摇蚊幼虫、水蚯蚓、水生昆虫、虾、螺等；鱼类是水生生态系统中营养级较高的类群。

2、环境空气现状调查
（1）2022年度岳阳县环境空气质量常规监测数据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2023年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2023年岳阳市生态环境局岳阳县分局环境质量公报结论数据。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3-1  2023年岳阳县空气质量现状评价表

评价因子

评均时段

百分位

现状浓度/

标准浓度/

占标率/%
达标情况

SO2
年平均浓度

-

5μg/m3
60μg/m3
8.3
达标

NO2
年平均浓度

-

18μg/m3
40μg/m3
45
达标

CO

百分位上日平均

95

0.9mg/m3
4.0mg/m3
22.5
达标

臭氧

8h平均质量浓度

90

128μg/m3
160μg/m3
80
达标

PM2.5
年平均浓度

-

34μg/m3
35μg/m3
97.14
达标

PM10
年平均浓度

-

49μg/m3
70μg/m3
70
达标

由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。

（2）其他污染物环境质量现状

本项目其他特征污染物为TSP、氨气、硫化氢，本次评价委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月9日-11日对项目治理河段中心点大气环境质量现状进行监测，大气监测点位具体情况如表3-2，监测结果具体情况如表3-3。

表3-2 其他污染物监测点位基本信息

监测点名称

与项目边界的距离和方位
监测点经纬度

监测因子

监测时段

经度

纬度

治理河段中心点（KY02+600处）
中心点岸线西侧5m处
113.412337
29.089514
TSP
日均值
氨气
1h平均值
硫化氢
1h平均值
表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）

采样日期

采样时间
点位名称

检测结果（mg/m3）

TSP
H2S
NH3
03月09日

09:30-次日09:30

G1目治理河段中心点
0.089
/

/

09:35- 10:35
/

0.004
0.05
03月10日
10:10-次日10:10
0.096
/
/
10:05-11:05

/

0.003
0.07
03月11日
11:01-次日11:01

0.093
/
/
11:04- 12:04

/

0.003
0.04
标准限值
0.3
0.010
0.2
备注
TSP执行《环境空气质量标准》二级标准值；H2S、NH3参照执行《环境影响评价导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
由上表的结果可知，项目治理河段TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，硫化氢、氨气监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。

3、地表水环境现状调查
本项目涉及地表水主要为杨林河，为了解地表水环境质量现状，特委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月10日-12日对项目治理河段进行水质监测。地表水监测点位具体情况如表3-4，监测结果具体情况如表3-5。
表3-4 地表水监测点位基本信息

监测点名称

监测点经纬度

监测因子

监测时段

经度

纬度

W1：桩号BK1+350处
113.390064
29.104777
pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群
连续监测3天，每天取样1次

W2：桩号YK02+600处
113.404977
29.102227
W3：桩号YK10+200处
113.426971
29.054519
表3-5  地表水监测结果
监测日期

监测因子

监测点位及监测结果（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：个/L）

W1
W2

W3
标准限值
03月10日

pH
7.8
7.2
7.5
6~9
溶解氧
6.9
6.5
6.8
≥5
高锰酸盐指数
1.5
2.1
1.8
≤6
CODcr
12
15
13
≤20
BOD5
2.6
2.8
2.9
≤4
氨氮

0.365
0.585
0.605
≤1.0
总磷

0.04
0.08
0.09
≤0.2
SS
8
15
18
--
石油类
ND
ND

ND
≤0.05
阴离子表面活性剂
ND
ND

ND
≤0.2
粪大肠菌群

80
350
420
≤10000
03月11日

pH

7.6
7.5
7.8
6~9

溶解氧
6.5
6.1
6.3
≥5

高锰酸盐指数
1.8
2.5
2.2
≤6

CODcr
10
12
11
≤20

BOD5

2.8
3.1
2.9
≤4

氨氮

0.324
0.562
0.682
≤1.0

总磷

0.03
0.05
0.07
≤0.2

SS

10
13
16
--

石油类

ND
ND

ND
≤0.05

阴离子表面活性剂
ND
ND

ND
≤0.2

粪大肠菌群

220
340
540
≤10000

03月12日

pH

7.2
7.4
7.6
6~9

溶解氧
6.5
6.2
6.3
≥5

高锰酸盐指数
1.9
2.7
2.4
≤6

CODcr
9
12
11
≤20

BOD5

2.2
2.5
2.6
≤4

氨氮

0.338
0.524
0.598
≤1.0

总磷

0.03
0.06
0.09
≤0.2

SS

8
12
15
--

石油类

ND
ND

ND
≤0.05

阴离子表面活性剂
ND
ND

ND
≤0.2

粪大肠菌群

130
410
480
≤10000

备注

参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值

由上表可以看出，项目治理河段上下游三个监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目地表水环境质量较好。

4、声环境现状调查

本项目委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月11日-12日对项目地的声环境现状进行了监测，监测布点为治理河段两侧周围敏感点，监测结果见下表：

表3-6 声环境质量现状监测结果统计 

采样时间

点位名称

与项目所在地的距离和方位
检测结果dB（A）

昼间

夜间

03月11日

N1杨林村居民点

崩山河北侧30m处
54
42
N2杨林街镇居民点
崩山河西侧25m处
51
41
N3马鞍山居民点
杨林河西南侧30m处
53
43
N4姑桥居民点
杨林河西侧22m处
50
40
N5朱公桥居民点

杨林河西侧16m处
52
42

03月12日

N1杨林村居民点
崩山河北侧30m处
53
43
N2杨林街镇居民点
崩山河西侧25m处
52
41
N3马鞍山居民点
杨林河西南侧30m处
51
40
N4姑桥居民点
杨林河西侧22m处
51
41
N5朱公桥居民点
杨林河西侧16m处
53
42
标准限值（GB3096-2008：2类）

60
50
根据监测结果，本项目治理范围周边敏感点昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

5、土壤环境现状调查
为了解杨林河治理河段底泥现状，本项目委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月12日对项目杨林河干流底泥进行了取样分析，本次设1个底泥采样点，具体监测结果见表3-7。

表3-7  底泥检测结果   单位：mg/kg
采样日期
检测项目

检测点位及检测结果（单位：mg/kg，pH无量纲）
T1：东经：113.403282
   北纬：29.102977
标准限值
03月12日

pH

6.78
--
砷

11.2
30
镉

ND
0.3
铬
1.2
200
铜
68
100
铅

26
120
汞

0.185
2.4
镍

24
100
备注
参照《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值

根据监测结果，本项目治理河段底泥各监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场踏勘，走访当地村民，目前杨林河主要存在着如下几方面的问题：
（1）岸坡稳定性问题

工程区当冲段较多，每当汛期，河水流速骤增，动能增大，河流侧蚀、底蚀作用加强，因而抗冲刷稳定比较突出，加之地基土长期处于饱和状态，力学强度降低，抗冲刷能力弱，导致当冲，岸坡坡脚掏空，形成塌岸。

（2）河道淤塞问题

部分河段河道较宽，水流较缓，河水从上游带来的泥砂不能顺利通过该段，而沉积于此，经过多年沉积，形成了河道淤积。严重阻碍河水的通行，汛期由于河水受阻而造成沿河两岸农田淹没。

（3）河道管理不足

河道管理设施缺乏，管理条件不足，管理手段落后。河道管理无专职管理人员，建筑物不配套。随着经济不断发展，防洪标准的提高，现有的建设标准、格局及工程管理模式亟待改造和提高，以适应现代化水利的需要。




	生态环境保护目标
	本项目位于岳阳县张谷英镇饶村片、杨林街镇，大气环境影响评价范围为场界周边500m范围，声环境为场界周边50米范围。项目生态环境保护目标分布及位置关系图详见附图4。
（1）环境空气敏感保护目标

表3-8环境空气主要环境敏感点保护目标
河道
敏感点名称
坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对河道方位
相对河道距离
相对临时工程最近距离
经度
纬度
崩山河
杨林街村居民点
113.39383543

29.11737468

居民

约98户，343人
二类区

崩山河北侧
30-500m
距离1#临时堆土场270m
杨林街镇居民点
113.38824034

29.10697015

居民
约97户，340人
二类区

崩山河 西侧
15-500m
距离5#临时堆土场80m
杨林街镇中心学校
113.38857293

29.10940734

学校
师生共计900余名
二类区
崩山河 西侧
200m
距离5#临时堆土场650m
杨林河
杨林街镇居民点
113.39502096

29.10727012

居民
约278户，973人
二类区
杨林河西侧
37-350m
距离5#临时堆土场15m
杨林街镇居民点

113.40150118

29.10937922

居民
约122户，427人
二类区
杨林河东南侧
18-500m
距离1#临时堆土场620m
江家里居民点
113.38916302

29.09874889

居民
约51户，179人
二类区

崩山河西南侧
200-480m
距离5#临时堆土场230m
马鞍山居民点

113.40129733

29.10081130

居民
约89户，311人
二类区
杨林河西南侧
30-420m
距离2#临时堆土场85m
大屋龙居民点

113.40837836

29.10272368

居民
约115户，402人
二类区
杨林河东北侧
130-490m
距离2#临时堆土场340m
付林屋居民点

113.41089964

29.09272080

居民
约125户，437人
二类区
杨林河东侧
24-490m
距离4#临时堆土场57m
石家内居民点

113.40517044

29.09058323

居民
约54户，189人
二类区
杨林河西南侧
23-375m
距离4#临时堆土场190m
兰田居民点

113.41982603

29.08940192

居民
约116户，406人
二类区
杨林河北侧
125-500m
距离4#临时堆土场270m
杨林乡兰田中学
113.41949880

29.08821122

学校
师生共计800余名
二类区
杨林河北侧
280m
距离4#临时堆土场190m

塅头屋居民点

113.41568470

29.08492032

居民
约135户，473人
二类区
杨林河西南侧
12-500m
距离4#临时堆土场335m

桥头胡家居民点

113.43215346

29.08173245

居民
约117户，410人
二类区
杨林河北侧
65-423m
距离4#临时堆土场1.9km

姑桥居民点

113.42986822

29.07443750

居民
约189户，661人
二类区
杨林河西侧
20-620m
距离4#临时堆土场2.03km

付家

居民点

113.42396736

29.06059628

居民
约136户，476人
二类区
杨林河西侧
20-400m
距离4#临时堆土场2.98km

朱公桥村居民点

113.43492150

29.05313101

居民
约98户，343人
二类区

杨林河东北侧
19-500m
距离4#临时堆土场4.4km

朱公桥村居民点

113.43200326

29.04944506

居民
约53户，186人
二类区
杨林河西侧
15-109m
距离4#临时堆土场4.45km

朱公桥村居民点
113.43354285

29.04653279

居民
约9户，31人
二类区

杨林河南侧
12-170m
距离4#临时堆土场5.2km

（2）地表水环境保护目标

表3-9地表水环境保护目标

名称

保护对象

保护内容

环境功能区

相对项目区方位

相对项目区最近距离
新墙河
水体

水质

渔业用水区

Ⅲ类
杨林河北侧
与桩号YKO+000汇入口接连
本项目不在岳阳市县级及以上、“千吨万人”、“千人以上”集中式饮用水水源划分的取水口保护区范围内。
（3）声环境保护目标
表3-10声环境保护目标

名称

保护对象

保护内容

相对距离

相对本工程方位

环境功能区

杨林街村居民点

居民
约30户，105人
15-50m
崩山河北侧

《声环境质量标准》2 类区

马鞍山居民点
居民
约3户，11人
30-50m
杨林河西南侧
付林屋居民点

居民
约9户，32人
20-50m
杨林河北侧
石家内居民点

居民
约3户，11人
23-50m
杨林河西南侧
塅头屋居民点

居民
约3户，11人
12-50m
杨林河西南侧
姑桥居民点
居民
约4户，14人
20-50m
杨林河西侧
付家居民点

居民
约13户，45人
24-50m
杨林河西侧
朱公桥村居民点
居民
约3户，11人
19-50m
杨林河东侧
朱公桥村居民点

居民
约28户，98人
15-50m
杨林河西侧
朱公桥村居民点

居民
约2户，7人
12-50m
杨林河南侧
（4）生态环境
项目河道所在地不存在自然保护区、风景名胜区，属一般生态区域，不存在遭到占用、损失难以预防、恢复的生态功能区；也不存在森林公园、原始森林等生态敏感区，项目与生态保护红线无重叠。因此，项目生态环境保护目标主要为矿山周边植被及动物。

表3-11 生态环境保护目标

保护对象

环境功能区
相对厂址方位

距离/m

保护要求
动植物生态系统

一般生态区域
项目河道岸线200m范围
0-200
不遭到占用、损失及难以预防恢复的破坏


	评价

标准
	一、环境功能区划及环境质量标准

1、环境空气：本项目所在区域为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准。

表3-12 环境空气质量标准限值

污染物名称
浓度限值（ug/m3）
标准来源
1小时
24小时平均
年平均
SO2
500
150
60
《环境空气质量标准》（GB3095-20212）的二级标准
NO2
200
80
40
CO
10000
4000
/
O3
200
160（8小时平均）
/
PM10
/
150
70
PM2.5
/
75
35
TSP
/
300
200
氨
200
/
/
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D
硫化氢

10
/
/
2、地表水：本项目治理河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表3-13  地表水环境质量标准（GB3838-2002）

环境

质量标准

评价因子及标准限值（单位：mg/L）

GB3838-2002 Ⅲ类标准

pH

溶解氧
高锰酸盐指数
COD

BOD5
氨氮

6～9

≥5
≤6
≤20

≤4
≤1.0

TP

SS

石油类

LAS
粪大肠菌群

≤0.2

-
≤0.05

≤0.2
≤10000
3、噪声：本项目治理范围周边昼、夜间声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（昼间：60dB（A）、夜间50dB（A））。

4、底泥：项目疏浚清障淤泥后期拟交由政府部门综合利用，淤泥综合利用评价可参考《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值。具体限值见下表：
表3-14  农用地土壤环境质量标准   单位mg/kg
污染物项目
筛选值

标准来源

PH≦5.5
5.5˂PH≦6.5
6.5˂PH≦7.5
PH˃7.5

砷
40
40
30

25

《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值

镉
0.3
0.3
0.3

0.6

铬
150
150
200

200

铜
50
50
100

100

铅
70
90
120

170

汞
1.3
1.8
2.4

3.4

镍
60
70
100

190

二、污染物排放标准
1、废气：本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 无组织排放监控浓度限值；施工机械排放污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014）中第三阶段（2014年10月起执行）排放限值要求。
2、废水：施工期：河道疏浚沥水经沉淀池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后就近排入河道内；生活污水依托周边农户旱厕进行处理用作农肥。运营期：无废水产生。
3、噪声：本工程施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

4、固废：施工期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求。

	其他
	本项目属于防洪除涝项目，运营期间不设办公生活配套，无污水、废气等污染物产生。项目施工期污染物排放为临时的、短期性排放，随着施工结束而消失，故本项目无需申请总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目主要是施工期产生的影响，待施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。本项目为山洪沟防洪治理工程，施工期为6个月（第1年10月至第2年3月），按180天计，预计施工人员最多约有80人。
一、施工期生态环境影响分析

1、陆生生态影响分析

（1）对陆生植物的影响

工程占地影响：本项目建设对陆生生态环境的环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程、工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，破坏了原有的自然风貌及景观。

本项目施工过程主要占用河道及沿线土地等，采用分段同步施工的方式，占用地块为河道两侧，占用地类型为旱地及荒地为主，对植被的影响较小。施工期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影响，但由于工程工期短，工程内容主要以河道清障为主，占用土地少，对两岸河段植被破坏性不大，施工结束后对绿化带等进行恢复，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。

（2）对陆生动物的影响

施工占地本工程占地类型主要为线型和小块型，土地类型主要是旱地及荒地为主，生活在这类土地的动物均为常见种，如鼠类、鸟类等，对其生存环境有短暂影响，工程完成后这类动物还可迁回。对于迁移能力弱的动物，因占地面积较少，损失只局限于少数个体，不会对种群数量产生影响。

施工人员非法捕猎由于施工人员进入，可能有非法捕猎，直接杀死动物、鸟类。可通过加强管理来杜绝此类行为。工程施工可直接破坏一些分布在施工区域内动物的生存环境，如一些鼠类等的栖息洞穴；工程施工还可直接杀死一些生活在施工区域内的动物，这些动物主要是无迁移能力或迁移能力较弱的幼体及在施工时还栖息在洞穴内的部分鼠类等。由于施工区的范围有限，上述两种情况对动物造成的伤害是非常有限的，只涉及到个别类群的极少数个体，不会对动物的物种丰富度和多度产生较大影响。工程施工对其它动物的影响主要还是间接影响，即施工噪声迫使绝大多数动物的成体通过迁移方式远离施工区，但当施工结束后，施工区域内或施工区附近的植被逐渐恢复，这些动物又会逐渐返回。

2、水生生态影响分析

岸坡整治及清障疏浚的施工，会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。

（1）水生植物

河道清障将改变挺水植物的生存环境，在工程施工期间，两岸挺水植物将消失。河道清障后河道底质环境将改变，工程施工期间，沉水植物将消失。根据类似河道的疏浚后调查情况，河道疏浚后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时问较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，经河道清障后，河道水质将比现状水质条件好，透明度较高，有利于沉水植物较快的恢复。

（2）浮游生物

施工期间，清障疏浚会使施工区水域悬浮物浓度增加，对浮游生物的生存造成影响,并有可能改变施工区浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。本工程施工期主要位于枯水期内，枯水期河道水流较小，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的，暂时性的，浮游生物的损失主要集中在工程河道疏挖段，影响范围河段与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对整个河段浮游生物类群有较大的改变。

（3）鱼类

施工期间，施工水域的繁育与索饵生境质量大大退化。施工期作业会暂时驱散在工程水域栖息活动的鱼，施工噪音对施工区鱼类产生惊吓，但不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常生长。

施工期悬浮物扩散，将影响水体初级生产力，而天然水域鱼产力主要来源于水体初级生产力，因此，施工区及悬浮物扩散受影响区域鱼产力将随着初级生产力的降低而降低，因工程施工不改变水域整体营养状况，工程施工对整个河段鱼产力的影响有限。施工作业完成后，水质指标中溶解氧和透明度增加，营养盐类有降低的趋势；水域面积扩大，水深增加，将增加鱼类的生活空间，有利于鱼类越冬。

本项目施工作业对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”。但工程施工安排在枯水期进行，施工所在地多为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入深水区域。因此，施工阶段不会对作业区的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化。项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。由于本项目对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。

在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，因此，本项目不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，鱼类及其他游泳动物已自动去下游寻找适合生存的环境，施工范围内基本无鱼类存在。因此，总体来说，清障疏浚作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。

本工程施工采取施工导流方式，根据施工进度均安排在枯水季节施工，河道清障不需要修筑围堰，护岸及护脚工程为水下工程，项目采用分段施工、分段围堰抽水的方式施工。因本工程安排在枯水期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。本次每隔500m设置一段围堰，围堰形成后，基坑内配备潜水水泵进行初期排水，初期排水完成后预留小型水泵进行经常性排水。
3、施工期对河道水质影响分析

本项目为山洪沟防洪治理工程，施工为涉水作业，作业区治理河段及其下游水域的水质有影响，不采取相关污染防治措施，会造成局部区域水质中悬浮物增加。而且工程基础挖掘等造成底泥裸露，可以会释放出底泥中的重金属等。根据项目底泥监测结果，本项目治理河段底泥各重金属监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准，本项目治理河段底泥中不存在重金属污染，项目区域水环境质量现状较好，工程挖掘对作业点周围和下游水域重金属的增加贡献有限。

4、工程建设对水土流失的影响分析
工程建设对当地的水土流失影响主要在施工准备与施工期开挖、回填、占压、碾压等活动破坏地表植被、硬化层以及临时堆渣的堆放，在大风季节加剧水土流失。工程建设过程中水土流失主要发生在施工准备与施工期，主体工程建设对地面扰动范围较大的区域，可能造成的水土流失量也较大，水土流失类型以水力侵蚀为主，因此这些区域需采取工程措施、植物措施及临时措施，构成行之有效的防治体系，遏制新增水土流失的发生和发展。

根据工程性质及沿线的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面：

1）诱发多种形式的水土流失

工程施工期间是水土流失最严重的时期，若不做好施工期间的临时防护和相应的管理措施，在施工区域内将产生重力侵蚀、雨滴击溅侵蚀、面蚀等多种形式的水土流失。

2）淤积下游河道，影响水质

工程施工过程中，涉及土石方开挖和填筑，短时间内将导致工程区附近的水土流失量增加，可能造成河道淤积影响。

3）对景观、周边生态环境的影响

在工程施工期间，由于工程扰动原地貌，施工场地内的植被将遭到破坏，护岸有部分的裸露边坡面，如不及时进行防护、绿化等措施，在遇到降雨、地表径流等情况下，对周边环境的自然景观和生态环境会造成不利影响。

二、施工期环境污染影响分析

本项目施工期为6个月，在工程施工期间，将排放一定数量的废水、废气、废渣，产生不同量级的噪声，同时因建（构）筑物的建设、土石方开挖会对局部环境造成一定的影响。

1、施工期废气影响分析
本项目在施工期产生的主要大气污染源包括施工过程产生的扬尘、施工机械及车辆产生的燃油废气。

1.1、施工扬尘

施工扬尘主要来土方开挖、回填、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。

表 4-1 建筑施工工地扬尘污染情况

监测位置

工地上风向

工地内

工地下风向

备注

50m

100m

150m

范围值（μg/m3）

303-310

409-759

434-538

309-465

309-336

平均风速2.5m/s

均值（μg/m3）

307

596

487

309

322

表 4-2 施工现场大气 TSP 浓度变化表

距工地距离
10
20
30
40
50
100
备注

浓度

场地未洒水

1.75
1.3
0.78
0.365
0.345
0.330
春季测量

场地洒水

0.437
0.350
0.310
0.265
0.250
0.238
根据上表可知，在路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

1.2、燃油废气

施工运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机、运输车辆等，它们以柴油为燃料，产生废气污染物包括 CO、NOx、THC 等，但产生量不大，影响范围有限。由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，但仍应对施工机械加强管理，严禁施工机械的超负荷运行。

2、施工期废水影响分析
2.1、河道疏浚弃土渗滤液
河道疏浚主要采用反铲挖掘机挖装，河道疏浚主要为中粗砂及泥沙并含有垃圾等杂质，不适宜土壤改良，本项目设置临时堆土场，河道疏浚弃土暂时堆放于临时堆土场内，后期交由政府部门综合利用。
本工程拟选取5个临时堆土场，疏浚弃土在临时堆土场自然堆存将产生一定量的渗滤液，渗滤液主要污染物为COD、SS，根据类比其他同类项目，自然堆存过程渗滤液按20%计算，则本项弃土在临时堆土场的排水量总计约为6948.6m3。弃土经自然沉降后产生的渗滤液中SS浓度约为200~500mg/L。

为减少沥出的泥水直接排放对水环境造成影响，环评建议建设单位在临时堆土场构建排水沟，将泥水导入集水沉淀池处理，经处理后泥水SS的最高浓度为30mg/L，就近排入河道内。
2.2、施工人员生活污水

本项目施工高峰期人数为80人/d，施工人员均在租用的民房内食宿，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按50L/人·d 计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为3.2t/d，主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为380mg/L、250mg/L、270mg/L、30mg/L，经民房现有化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排。

3、施工期噪声影响分析
3.1、施工期噪声（振动）源强分析

本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表 4-3。

表 4-4 各施工阶段主要噪声源（单位：dB）

序号

施工设备
噪声级

数量（台、辆、根）
声源特点

1

羊角碾
80
2
不稳定源
2
蛙式打夯机
95
2
不稳定源

3
各式钻机
90
6
不稳定源

4
挖掘机

85
5
流动不稳定源

5
推土机

88
6
流动不稳定源

6
砼振动棒
90
6
不稳定源

7
内燃压路机
80
1
流动不稳定源

8
圆锯机
90
1
不稳定源

9
电焊机
85
4
不稳定源

10
钢筋弯曲机、切断机
85
2
不稳定源
11
钢筋调直机
80
1
不稳定源
12
汽车起重机

82
1
固定稳态源

13
各式运输车辆

80
34
流动不稳定源

14
各式泵类

80
6
固定稳态源

15
空压机
90

2
固定稳态源

本项目施工期的主要噪声来自于施工机械和运输车辆产生的噪声，此噪声是暂时性的，随着施工期的结束，噪声影响也会消失。

3.2、噪声防治措施及环境影响分析

项目施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级在80dB(A)～95dB(A)之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算：

[image: image15.png]L, (1)~ 201g(r/r;)




式中：Lp(r)——受声点声压级，dB（A）；

L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）；

r0——受声点至声源距离，m；

r——参考点至声源距离，m。

在进行计算时，r0的值取 1m。

经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表。

表 4-5  各种施工机械在不同距离的噪声预测值一览表（单位：dB）

序号

声源

距声源距离
1m
5m
10m
20m
30m
40m
50m
70m
90m
120m
170m
200m
1

羊角碾
80
66
60
54
50
48
46
43
41
38
36
34
2

蛙式打夯机
95
81
75
69
65
63
61
58
56
53
50
49
3

各式钻机
90
76
70
64
60
58
56
53
51
48
45
44
4

挖掘机
85
71
65
59
55
53
51
48
46
43
40
39
5

推土机
88
74

68

62

58

56

54

51

49

46

43

42

6
砼振动棒
90
76
70
64
60
58
56
53
51
48
45
44
7

内燃压路机
80
66

60

54

50

48

46

43

41

38

36

34

8
圆锯机

90

76

70

64

60

58

56

53

51

48

45

44

9
电焊机

85

71

65

59

55

53

51

48

46

43

40

39

10
钢筋弯曲机、切断机
85

71

65

59

55

53

51

48

46

43

40

39

11
钢筋调直机
86
72

66

60

56

54

52

49

47

44

41

40
12
汽车起重机
82

68
62
56
52
50
48
45
43
40
37
36
13
各式运输车辆
80

66
60
54
50
48
46
43
41
38
36
34
14
各式泵类
80
66

60

54

50

48

46

43

41

38

36

34

15
空压机
90

76

70

64

60

58

56

53

51

48

45

44

由上表可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围20m 处，噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值要求（昼间70dB(A)）。

工程中使用的施工机械大部分为移动源，其中运输车辆移动范围较大。从噪声源可以看出，施工机械对不同距离的敏感区声环境有一定影响，本项目敏感点为治理河岸边居民，其分布在河道两侧，距离本项目最近为12m，为保证居民不受施工噪声影响应采取相应措施并合理安排施工时间，确保居民居住范围内噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。

4、固体废物影响分析

本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清障弃料、开挖土方、施工废弃物。

（1）施工人员生活垃圾

生活垃圾产生系数按 0.5kg/人·d 计算，施工期为180天，最大施工人数为80人，则施工期产生的生活垃圾量为7.2t，经收集后交环卫部门清运。

清障弃料

项目施工过程中主要清障对象为河道两岸杂草树木、杂土及集镇区的生活垃圾、卡扣。根据初步设计资料可知，本次河道疏浚清障挖出的杂土主要为泥砂，总量为3.48万m3，清障挖出的杂土不适宜用于项目区岸坡填筑、填塘等填筑工程，将运于临时堆土场堆放，后交由政府部门综合利用；不可用的生活垃圾经沥水后装车外运至附近垃圾中转站。其他卡扣等钢结构材料可作为废铁外售。
（3）岸坡整治开挖土方

土方开挖主要是为使新填筑土方与原始地面土方结合牢固而进行的削坡和刨毛处理，包括清基土方开挖和削坡土方开挖，采用反铲挖掘机和推土机施工为主、人工施工为辅，总开挖量1.68万m3，清基土方开挖料主要为含草杂土和粉质土，开挖利用土料就近堆置于河段外滩，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。

（4）施工废弃物

施工过程中会有一些废弃的包装材料，产生量为0.5t，分类收集后外运至附近垃圾中转站统一处理。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为杨林河山洪沟防洪治理工程，治理内容为岸坡整治、河道疏浚清障、改造堰坝等工程，并非污染性项目，其环境影响主要发生在施工期。营运期工程本身不产生污染物。建设后将有利于改善杨林河防洪行洪能力，对其影响为正面影响。

1、对水文情势影响

本项目通过对局部河道进行疏浚、改造，改善了河道的行洪能力。该项目不改变现状河道走向，对治理河段水文河势稳定基本无影响，能够达到安全行洪且畅通的目的。该项目构筑物的设计建设，充分考虑了杨林河河段的实际情况，能够满足防洪要求，从而有效保护沿线居民的安全。另外，该项目建设控制在原河道范围内，河道的两侧道路不会涉及到变动，可保证防汛物质及时到位，对河道防洪抢险、日常维护等管理工作不会造成影响。本项目集水河流属于山区性河流，河流的水流量会发生季节性变化，夏季水位较高，冬季水位较低，河流流量在正常运行时会受到自身调节的影响，冬季初期会受到降雨量的影响，水源的流速降低，会对水位产生影响。本项目治理河道集水面积受到降雨量的影响，尤其是遇到暴雨发生洪水时，水量充足，可能对河道周边造成洪涝影响，通过本工程治理后，发生洪水时候对下游生态影响小。

2、生态影响

（1）陆生生态系统影响

治理河段堤坝的修筑使河道变宽，增加河道泄洪能力，降低洪涝灾害的发生。经调查，项目所在区为人类活动区，相对陆生脊椎动物种类相对贫乏，所以对陆生脊椎动物总体影响程度相对较弱，各类动物的栖息地不会有重大的改变。同时，河道治理后，水域扩大，水流减缓，为水禽和涉禽、水生兽类、部分两栖动物以及部分爬行类提供了良好的栖息地，将会引起种类和数量上的增加。因此，经过多年的恢复，治理河道周边已经形成新的生态系统，因此对陆生生态系统的影响较小。

（2）水生生态系统影响

因河道变宽，水流变缓，水面小幅度的抬升，水流变缓后加速泥沙沉降，使拦河坝上游边缘浅水区水草丛生，为喜在静水草上产卵的鱼类如鲫、鲤等提供优良产卵场所，有利于粘性卵附着在水草上，并得以孵化成功。项目建成后水文条件发生变化，使河内鱼类在种类和数量上发生变动，在生态类型上将以缓流和静水鱼类为优势种，如鲤、鲫等，促使其种类和个体数量增加，而喜栖于流水和急流中的鱼类将被迫向上游地带或支流河段转移，使得这些鱼种数量减少。

根据查阅相关资料，本工程治理河段杨林河中无特殊保护种、无洄游的鱼类和产卵场，故不存在因本工程建设阻隔鱼类洄游通道的问题。本项目实施后，对河流水质有进一步提升。

3、社会影响分析

工程的实施，有利于提高当地人民的生活质量和水平，有利于提高当地的社会稳定，有利于促进社会经济发展。根据以上分析，杨林河山洪沟防洪治理工程具有明显的防洪排水、营造良好生态环境和带动社会经济发展等方面的综合效益，对促进本地区建设和社会经济的发展具有重要意义，不会对社会人群健康造成影响。

	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址选线合理性分析
本项目不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物。根据岳阳县自然资源局出具的“岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程预审和规划选址意见”可知（详见附件），岳阳县自然资源局已同意该项目规划选址。

2、临时堆土场选址合理性分析

本项目拟选取5个临时堆土场，其中干流 4 处，分别位于干流桩号 YK0+130、YK02+100、YK4+200、YK6+800 处，支流崩山河 1 处，位于支流桩号 BK1+500 处。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，贮存场的选址要求如下：①应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求；②不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；③应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；④不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。

本项目5个临时堆土场主要利用荒地、草地改造，选址所在地周边植被主要为灌木、荒草，堆土场无滑坡、泥石流、危岩及崩塌等不良地质现象分布。不涉及生态保护红线区域、基本农田、饮用水水源保护区，堆土场选址均不在以上规定要求内，符合环境保护法律法规及相关规定。工程拟在堆渣结束后进行植被恢复措施，以减缓工程弃土对土地资源的占压及对植被的破坏，堆土所造成的耕地资源的损失是临时的，仅限于施工期。因此堆土场的选址具有环境合理性。
3、施工营地选址合理性分析
根据施工内容和特点，建设单位拟在主干流需设置 3 个施工场地，位于干流桩号YK01+000、YK04+250、YK10+150 处，占地性质为荒地、其他草地，占地面积为0.12hm2。为方便办公人员生活及建筑材料堆放，施工仓库主要设置河道一侧，生活营地租用民房，不另外设临时生活区，施工仓库主要为钢筋棚临时搭建，施工营地的选址满足项目施工要求。生产过程中的商品混凝土外购，现场不设搅拌站，机械设备外委维修，不设机械修理区。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	项目施工期包括生态环境影响和环境污染影响，因此环境保护措施包含生态环境保护措施和环境污染防治措施。

一、施工期生态环境保护措施

工程施工建设期间，将对工程占地区生态环境产生一定影响，为减少对区域植物植被、野生动植物的生长环境和生态环境质量的影响，建设单位应采取以下生态环境保护恢复措施：
1、土地资源占用保护措施

1）严格控制工程的占地，限制施工设备、堆土场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏。

2）施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被。

3）尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响。

4）施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质。
5）为减少大风侵蚀及有利于绿化，弃土堆置完成后应及时平整覆土改造，在平整后的表土边坡和平台应采取绿化措施，可采取撒草籽、植灌木的方式进行绿化，并进行浇水、施肥、保水等管理养护措施保证苗木成活率，使得植被在短时间内起到水土保持作用，防止水土流失。
2、陆生植物保护措施

1）施工期要标桩划界，标明施工活动区，尽量避免对河岸原生灌草丛及周围高地森林植被的破坏。

2）工程设计尽量避开大树，对因地形无法避开的树木，应采取迁地保护的措施，将其整株移栽。施工区表层土壤单独存放并用于施工结束后覆土。

3）临时堆土场、施工营地和道路修建等都将破坏当地的植被，必须采取措施加以恢复；对于临时堆土场，在堆渣或施工前应剥离表层土，在场区划出区域作为临时堆土区进行堆放，施工完毕后，在采取水土保持措施的同时将剥离的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复；对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。

4）施工结束后，应严格按照水保方案对工程区域进行复耕和植被恢复，临时占用的农地按土地复垦方案复垦。对工程施工造成的天然林减少，应采取异地恢复补偿措施。

5）施工期间，在施工道路的路口、堆土场设置生态警示牌（生态警示牌与限速牌可合并使用），标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。

3、陆生动物保护措施

1）合理安排施工期。鸟类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，避免在晨、昏及夜间进行高噪声作业。 
2）评价区水体中有游禽、涉禽及两栖爬行类活动，因此要做好施工污水的处理工作，不能随意将污水排放至水体中，施工材料的堆放也要远离水源，尤其是粉状材料与有害材料，运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物造成生境污染。 

3）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级及省级重点保护动物，尤其是非法张网捕鸟、非法捕鱼。 发现珍稀野生动物立即上报林业管理部门。
4）施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强大家的环境保护意识。

4、水生动植物保护措施
1）施工过程中需避免的生态影响主要是增加受影响河流的营养物质，施工人员产生的污水必须实现零排放，施工废水必须进处理后外排。
2）严格按施工进度安排施工（枯水期施工），非特殊情况施工期不得延长，保证在设计时间内完成施工作业，避免返工而反复破坏水生生态的稳定。分段施工，减少对水体生物的干扰活动；合理分配施工时间，不在鱼类等产卵季节进行施工。
3）加强对施工人员自然保护教育，严禁利用施工之便随意捕鱼、电鱼、毒鱼甚至炸鱼。同时，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段，达到有效保护。

施工结束后，通过对施工沿线土壤、植被及生态环境进行生态修复，及时覆土绿化，植树造林，可将施工期对生态环境的影响降到最低。

5、水土流失保持措施

5.1、防治区划分

根据调查，本项目布局相对集中、呈线状分布，因此岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程主要由干流护坡工程区、支流朱公河护坡工程区、支流崩山河护坡工程区三个一级分区组成，其中干流护坡工程区又分为岸坡护坡区、河道疏浚区、附属建筑物区、施工场地区、临时道路区、临时堆土场区六个二级分区；支流朱公河护坡工程区又分为岸坡护坡区、河道疏浚区二个二级分区，支流崩山河护坡工程区又分为岸坡护坡区、河道疏浚区、施工场地区、临时堆土场区四个二级分区。

5.2、各防治分区水土保持措施布置设计

（1）岸坡护坡区：

岸坡护坡占地面积为0.52hm2，工程区主体工程设计对杨林主干河桩号左岸YL1+410～YL1+626、YL2+010～YL2+170、YL2+637～YL3+621、YL4+020～YL4+085、YL4+089～YL4+154、YL4+154～YL4+452、YL4+452～YL4+748、YL4+748～YL5+250、YL6+616～YL6+742、YL9+690～YL9+764、YL9+815～YL10+256，右岸YR2+569～YR3+564、YR3+926～YR4+033、YR4+033～YL4+335、YR4+335～YR4+639、YR4+639～YR5+133、YR6+509～YR6+630、YR6+575～YR6+618、YR9+575～YR9+68。3施工区岸坡均较陡河段、对保护农田、道路地段以及河岸当冲地段采用浆砌石挡墙固脚、联锁式植草砖护坡进行护岸。

①工程措施：

工程区主体工程设计对左岸护砌长度为 3227m、右岸护砌长度 2474m 施工区进行土地整治进行撒播草籽护坡，主体设计未考虑种撒播草籽前进行土地整治，本方案补充对扰动地表进行清理，清除地表垃圾、树根，然后对河岸坡面地面坑洼区域进行回填。 经统计，土地整治面积 2.28hm2。

②植物措施：

工程区主体工程设计对左岸护砌长度为 3227m、右岸护砌长度 2474 施工区施工区岸坡均较陡河段、对保护农田、道路地段以及河岸当冲地段采用联锁式植草砖护坡、浆砌石挡墙+撒播草籽护坡进行护岸，撒播草籽护坡达到保水、保土的效果，减少水土流失的产生，经统计，撒播草籽护坡 2.28hm2。

③临时措施

根据《岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程初步设计报告》中施工期间，对开挖裸露面的防护，施工过程中，遇降雨应采取密目网及时对开挖面进行覆盖，彩布条可重复利用，同时在开挖或填筑坡面顶部沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面，下底宽 30cm，上底宽 90cm，深 30cm，边坡坡比 1:1，沟底比降 1‰，经统计主体已设计临时排水沟 1000m，临时苫盖 1300m2。通过复核，岸坡护坡区的水土保持措施布置满足施工期间的要求，故本方案不新增水土保持措施。

（2）附属建筑区

根据主体设计，本项目对两座干流桩号 K0+070 堰坝、桩号 K1+000 堰坝 2 处堰坝改造及 2 处阻水便桥等附属建筑物改造，附属建筑物区是在原有的基础上改造，不涉及到新增边坡和基础开挖区域部分，主体设计施工期避开雨季施工，附属建筑物区不新增水土保持措施。

（3）疏浚清障区：

根据主体设计，本项目对杨林河桩号 YK0+000～YK1+200、YK1+200～YK1+600、YK3+700～YK4+600、YK5+200～YK6+100、YK6+500～YK6+800、YK9+500～YK10+650进行疏浚清障，主体设计施工期避开雨季施工，清淤软土运至临时堆土场，通过翻晒之后用于河岸护坡绿化回填，清障垃圾运至周边农村垃圾中转站，清障树木交于施工单位运至周边农户利用，运至临时堆土场已采取措施，措施计入临时堆土场区，疏浚清障区不新增水土保持措施。

（4）施工场地区：

主体设计根据本工程区施工内容和特点，主干流需设置 3 个施工营地，位于干流桩号 YK01+000、YK04+250、YK10+150 处，占地性质为荒地，占地面积为 0.26hm2。包括综合加工间、砼拌和站、施工仓库等。本工程施工仓库有：水泥仓库、其他材料仓库。办公生活设施可租用在相应施工区附近的民居。完工后，施工场地区予以拆除并还原。

①工程措施：

根据《岳阳县杨林河山洪沟防洪治理工程初步设计报告》中主体设计在施工前堆临时堆土场进行表土剥离，施工结束后，需将硬化地面全部拆除，拆除后块地需回填土方后进行土地整治。

②植物措施

施工结束后对临时堆土场进行植被恢复，绿化草种优先选用矮生百慕大草草籽，备选草籽有白三叶、狗牙根、假俭草等适地草籽，草籽撒播密度 80kg/hm2。

③临时措施

施工期间，主体设计场地四周临时排水、沉沙措施。为防治施工期间的水土流失，在各施工场地周边布设临时土质排水沟，接入道路排水沟，出口处布设临时沉沙池。排水沟采用土质结构，梯形断面，下底宽 30cm，上底宽 90cm，深 30cm，该区集雨面积较小，尺寸满足排水需求。临时沉沙池采用矩形断面，土质结构，M10砂浆抹面，底长 2.0m×底宽 2.0m×深 1.5m。同时堆料砂石量后进行临时苫盖，以达到减轻外界营力对于堆积体的侵蚀。

5.3、分区布局措施

（1）主体工程区

施工前根据岸坡汇水情况，在岸坡上方设置临时排水沟，在排水沟尾端设置沉沙池，施工过程中对裸露的地表进行临时苫盖，施工结束后拟对河道河堤压顶区域以及两岸雷诺护坡上方进行表土回覆，撒播草籽等复绿措施。

本次河道疏浚主要工作内容是河道疏挖、清理底乱石及杂草，疏浚防护措施与岸坡整治区统一考虑，本次仅对河道疏浚仅提出一些管理措施如下：①对河底乱石和杂草清理之前，须做好导截措施严防水流冲刷开挖面。②开挖料采取分类堆放，各种开挖土方运至临时堆场有序堆放。③对于切滩的地方严格按照施工图纸，控制边坡稳定性和平整度减少基础面的破坏，避免造成严重水土流失。

（2）施工临建区

施工前，对施工临建区内的表土进行剥离，将表土运送至堆场为YK0+130处进行堆存，在施工临建区四周设置临时排水沟及沉沙池，施工结束后拆除施工临建区内地面建构筑物，进行土地回覆，然后进行植被复绿。

（3）施工便道
施工前拟对施工便道内的表土进行剥离，并运送至临时堆土区内堆放，在施工便道两侧设置临时排水沟，在临时排水沟尾端设置沉沙池，对局部裸露的路基边坡进行临时苫盖；施工后期进行进行土地回覆，然后进行植被复绿。

（3）临时堆土场区

施工前拟对临时堆土区内的表土进行剥离，并运送至堆土场YK02+100进行堆放，在临时堆土区四周设置临时拦挡、临时排水沟，在临时排水沟尾端设置沉沙池，同时采用密目网对裸露的堆土表面进行苫盖，施工后期进行土地回覆，然后进行植被复绿。

为了防止水土流失，采取表土回覆、排水沟、草籽复绿等措施，在一定程度上减少了水土流失对项目区及周边的影响。

二、施工期环境污染防治措施

1、大气污染防治措施

1.1、粉尘污染防治措施
工程沿线周边环境较敏感，临近河道居住居民较多，为防止项目施工期粉尘对环境的影响，根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020 年）》，本环评要求，扬尘控制与治理措施如下：

①严格落实施施工现场 100%、围挡，施工现场 100%、洒水清扫保洁，驶出车辆 100%、冲洗，施工道路 100%、硬化，裸露场地、土堆及物料堆放 100%、覆盖，渣土车辆 100%、密闭运输，远程视频监控 100%、安装，扬尘在线监测设备 100%安装、“八个百分之百”。

②施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散，设置喷雾装置，在粉尘产生量较大的情况进行喷雾降尘。

③对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。

④开挖的土方、渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。

⑤天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

⑥严格禁止在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

⑦建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。

经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。

1.2、燃油废气污染治理措施
施工期间燃油废气主要来自于施工机械、运输车辆燃油排放，产生的污染物主要为SO2、NOx、CO、碳氢化合物等，其影响范围是施工现场和运输道路沿途，排放的尾气在施工期间对施工作业点附近的大气环境造成污染，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。施工机械燃油废气的控制措施有以下几个方面：

在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；
加强大型施工机械和车辆的管理；运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法和相关制度。
施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。
采取上述措施后，可减少燃油废气对周围大气环境的影响。由于项目施工区区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，施工结束后，影响随之消失。
2、水环境保护措施

施工期废水主要为施工人员生活污水、河道疏浚弃土沥水。主要采取的水环境保护措施为：

①施工人员的生活污水：由于本工程临时办公、生活区主要租用当地闲置民房，施工人员产生的生活污水排入现有的化粪池进行处理，处理后废水作为农肥处置。
②河道疏浚弃土沥水：本工程拟选取5个临时堆土场，疏浚弃土在临时堆土场自然堆存将产生一定量的沥水，沥水主要污染物为COD、SS，建设单位需在临时堆土场构建排水沟，并设置集水沉淀池用于收集及处理弃土自然脱水产生的沥水，沥水通过处理后就近排入河道内。
③项目施工期间，裸露的填筑边坡较多，在强降雨条件下，产生大量的水土流失而进入周围水体，对水环境造成较大的影响。在施工期间要注意对这些裸露边坡的防护。项目在施工时可考虑用无纺布或草栅对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、堆土场等进行覆盖。
3、噪声污染防治措施

本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对周边20m范围内敏感目标噪声干扰。由于部分项目地周边分布了村庄，且部分村庄距离项目地较近。无论是昼间施工噪声还是夜间施工噪声均会给各敏感点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声。因此，建设单位必须采取切实有效的措施以减少噪声污染，杜绝夜间施工。

鉴于此要求施工单位在施工过程中采用降噪措施，以减少对项目地附近居民区的主要环境敏感点的影响。主要措施包括：

①施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

②施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和其他环境敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。

③施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，同时应避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级，同时施工单位应注意开挖铺设好一段应立即覆土、地面压实、绿化或路面修复工作。

④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。

⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于挖掘机、推土机、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。

⑥施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间（晚22点~早6点）施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。另外，为保障施工人员身心健康，项目应当加强对施工现场的管理，尽量避免大声喧哗，加强对设备的维护，防止设备故障发生刺耳的噪音，同时，高噪声机械操作员应佩戴降噪耳塞 等劳保用品。

⑦在靠近居民点处的机械设备，根据设备的发声特点采取安装减震器及消声设施等有效降噪措施，对动力机械设备应进行定期维修、养护，做好机械润滑工作。
采取上述措施，项目施工机械的噪声可得到控制。由于施工中各种机械多为移动声源，对某一固定点而言其影响是短暂的，随着设备的移动，其影响程度会迅速下降。总的来说，施工过程中的大噪声作业是短时间的，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，可尽量降低施工噪声对周围环境的影响，周围环境是可接受的。

4、固体废物防治措施

本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清障弃料、开挖土方、施工废弃物。

项目河道清障产生的杂土交由政府部门综合利用，岸坡整治开挖土方开挖利用土料就近堆置于河段外滩，全部回填使用；施工废弃物及生活垃圾经收集后交环卫部门清运；
为减少弃土堆放和运输过程中对环境的影响，采取如下措施：

①疏浚清障物堆放要求。项目疏浚清障弃土将全部运至临时堆土场堆放，弃土为无毒无害的自然土石方，不属于有毒害影响的危险性固体废弃物。但因其数量很大，如果不能稳定堆放在固定的地点，受降水冲刷、重力侵蚀影响，将造成严重的水土流失影响。项目建议建设单位严格按照《初步设计中水土保持设计》章节提出的措施进行堆放和防治，主要包括临时堆土场下游设置长浆砌石挡墙，周边设置浆砌石截排水沟，截排水沟末端设置沉淀池。施工期弃土应压实堆放，规范堆存，并控制堆土边坡，弃土全部交由政府部门综合利用。剥离表土堆放在规划的临时表土堆场内，用作后期绿化覆土。
②施工单位必须按规定办理好渣土排出的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。

③车辆运输松散废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

④建设过程中应加强管理，文明施工，以减少建设期间施工对周围环境的影响，使建设期间对周围环境的影响减少到较低程度，做到发展与保护环境相协调。在工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余装修垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，同时应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

5、清障开挖过程环保管理措施

清障施工，常由于挖掘头部的开挖扰动、木桩放桩等会产生一定的二次污染，为使该类污染控制在最小的范围内，符合生态环保清障要求，清障中主要采取以下措施：

①要求投入先进的挖泥设备，尽量采用薄层清障法和低转速清障技术，施工中严格按参数施工，减小扰动污染。有效限制清障扰动范围。

②工程开挖会直接破坏区域内植被，同时工程施工时施工人员及机械增多，施工人员踩踏及施工机械碾压等也会对区域内植物及其生境造成直接的破坏。工程开挖建设为临时施工工程，施工建设完工后将会按照工程设计进行环境修复，直接破坏的植被将会的到补充及修复。

由于本工程占地面积不大，且区域多为适应性较强物种，在加强宣传教育活动，加强施工监理，施工前划定施工范围，规范施工人员活动等措施得到落实后，开挖过程的影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	本项目属于生态影响型项目，营运期间无污染物产生，项目运营期日常管理情况如下：
1、日常维护管理

（1）河道内维护管理

①应定期巡视，定期打捞水面漂浮物，保持河面整洁。

②每年枯水期应对河道进行一次淤积情况检查，有淤积应清理。

③定期检查河道的护坡护岸，发现裂缝、沉陷、倾斜、缺损等应及时修理。

④及时制止向河道内倾倒废弃物，侵占河道或在河道范围内修建各种建构筑物，擅自向河道内接入排水管，排放污水等行为。

（2）河道内设施的维护管理

①定期检查护栏、指示牌等设施并保持完好。

②定期检查河道内水生植物及动物情况，对私自捕捞等行为予以制止。

	其他
	1、环境保护管理
（1）建设单位环境管理机构

1）工程管理
①工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。

②建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。

③切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。

④有效协调监理、设计、施工各方关系。

⑤有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。

2）环境管理机构职能

环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是：

①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。

②确保本项目环保工程验收实施和正常运转。

③落实本工程环境监测规划的实施。

3）环境管理机构任务

①制定运行期环境管理规定和办法。

②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。

4）环境管理机构组成

根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。

环保科的职责：

①负责协调当地生态环境部门与本工程环保有关事宜。

②监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。

③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。

④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。

（2）环境监理单位

确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。

①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。

②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。

③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。

（3）施工单位

参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。

①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。

②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。

③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级生态环境部门的检查。

2、监测计划
项目工程在施工期会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

1）环境质量监测

本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。

表 5-1 施工期环境质量监测项目及频率一览表

监测内容

监测时间与频次

监测地点

监测项目

监测机构

大气环境

施工期1次，3天/次

居民点

TSP

自行监测或委

托第三方检测

公司

地表水环境

在疏浚清障施工搅动底泥中途测1次
主治理河段中心
水温、PH、DO、CODcr、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类

声环境

施工期1次，昼夜进行

居民点
Leq（A）

2）污染物达标排放监测

本项目在施工期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。

表 5-2 施工期污染物监测项目及频率一览表

监测内容

监测时间与频次

监测地点

监测项目

监测机构

废水

施工期

堆场沉淀池排口
SS
自行监测或委

托第三方检测

公司

废气

施工期 1 次

堆土场下风向
TSP

噪声

施工期 1 次

居民点

Leq（A）



	环保投资
	本项目总投资1364.89万元，环保投资为185万元，占总投资的13.55％，项目环保投资一览表如下所示：

表5-3 环保投资一览表
治理项目

产生时段

污染物

内容

投资（万元）

废水治理

施工期

河道疏浚弃土沥水
5个临时堆土场均建设排水沟+集水沉淀池
10
施工人员生活污水
依托租赁民房现有化粪池处理
依托现有
废气治理

施工期

施工扬尘
洒水降尘，及时清扫，运输覆盖密闭

6

施工机械及车辆产生的燃油尾气
加强施工机械和车辆管理维护

2

噪声治理

施工期
选择低噪声设备、隔声、消声、减震、加强施工管理、合理布局
10
监理
施工期

工程监理（负责控制工程建设的投资、建设工期、工程质量）

22
固废

施工期

岸坡整治土方
堆置于河段外滩，全部用于项目回填
5
清障弃料

设置5个临时堆土场，清障弃料后期交由政府综合利用，不可利用杂草、树木、垃圾等分类收集沥水后就近运至垃圾中转站
35
施工废弃物

分类收集分类处理

2
生活垃圾

交环卫部门清运

1

水土流失
施工期
施工过程中按照规定剥离、保存、利用表土，及时实施拦挡、截排水、沉淀池、苦盖等临时水土保持措施，严格执行“先拦后弃”，与主体工程同步实施水土保持工程措施、植物措施等，防治施工期水土流失。
52
生态恢复

施工期

临时占地生态复原、绿化

40
合计

185



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	临时占地区域尽量利用施工区内闲置土地，并进行景观绿化建设，加强对施工人员的培训和教育。
	结束施工后，对临时占地施工内容进行拆除、复原、复绿
	/
	/

	水生生态
	严格按施工进度安排施工（枯水期施工），分段施工，减少对水体生物的干扰活动；加强对施工人员自然保护教育；避免施工废水、生活污水直接排入水体及周边环境，避免发生水污染事故
	尽量减少项目对水生生态的不利影响
	/
	/

	地表水环境
	生活污水依托民房已有化粪池处理后用作农肥；弃土沥水经集水沉淀池处理达标后外排
	不污染地表水环境
	/
	/

	地下水及土壤环境
	加强管理，临时堆土场进行防渗处理
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采用降噪措施
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降；
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求
	/
	/

	固体废物
	岸坡整治土方堆置于河段外滩，全部用于项目回填；清障弃料在临时堆土场暂存后交由政府综合利用，不可利用杂草、树木、垃圾等分类收集沥水后就近运至垃圾中转站
	《一般工业固体废物贮存、处理污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	通过项目的实施，可提高该治理河段的防洪抗灾能力，保障流域的防洪安全，促进项目区的社会经济发展，保障社会稳定，为岳阳县的经济发展创造有利条件。项目在落实本次评价提出的各项生态环境保护措施及污染防治措施的前提下，生态环境影响较小，污染物可达标排放，固体废物能得到妥善处置，各环境要素环境影响均在可接受范围内。从环境保护角度出发，项目建设可行。



	一、本报告表应附以下附件、附图：     

附件1  环境影响评价委托书

附件2  事业单位法人证书
附件3  发改局备案文件

附件4  初步设计批复

附件5  规划选址意见

附件6  岳阳县人民政府会议决议书

附件7  质检单和监测报告
附件8  关于岳阳县大洞河等四条山洪沟防洪治理工程与生态保护红线核实情况说明
附件9 专家签到表
附件10  专家审查意见

附图1  项目地理位置图

附图2  总平面布局及线路走向图
附图3  施工总布置图
附图4  生态环境保护目标分布及位置关系图
附图5  生态环境监测布点图
附图6  项目所在地水系图
附图7  项目现场及周边现状照片


临时工程建设施工





主体工程施工





后期恢复整理





废气、噪声、固废





废气、噪声、废水、固废








废气、噪声、固废








施工临时道路等建设





施工办公生活区等租赁





施工导流及围堰等（疏浚）





构筑物基础开挖





堰坝改造等工程





清障、护坡护岸等建设





堤岸、道路等绿化工程





临时占地的复垦复绿





围堰、临时建筑等拆除恢复








PAGE  

