岳阳湘佳牧业有限公司 桃源肉鸡养殖场（年出栏100万羽）建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：岳阳湘佳牧业有限公司

评价单位：湖南衡润科技有限公司

2023年11月

# 目录

1概述	4

1.1项目特点	4

1.2环境影响评价的工作过程	4

1.3分析判定相关情况	6

1.4关注的主要环境问题及环境影响	27

1.5环境影响报告书的主要结论	27

2总则	28

2.1评价目的及原则	28

2.2编制依据	28

2.3环境影响要素识别与评价因子筛选	32

2.4评价时段	34

2.5评价内容和重点	34

2.6环境影响评价标准	35

2.7评价工作等级	41

2.8评价范围	48

2.9污染控制和环境保护目标	50

3项目概况及工程分析	52

3.1建设项目概况	52

3.2依托工程及依托可行性分析	65

3.3工程分析	65

4环境现状调查与评价	86

4.1项目地区环境概况	86

4.2环境空气质量现状	90

4.3地下水环境质量现状调查及评价	102

4.4地表水环境质量现状监测与评价	104

4.5声环境质量现状调查及评价	106

4.6土壤环境质量现状调查及评价	108

4.7 生态环境质量现状	108

4.8区域污染源调查	109

5环境影响预测与评价	110

5.1施工期环境影响预测与评价	110

5.2运营期环境影响预测与评价	114

6环境保护措施及其可行性论证	149

6.1施工期环境保护措施可行性分析	149

6.2运营期环境保护措施可行性分析	153

7环境影响经济损益分析	164

7.1社会效益和经济效益分析	164

7.2环境效益分析	165

8环境管理与监测计划	167

8.1环境管理	167

8.2环境监测	171

8.3“三同时”验收内容	172

8.4总量控制	177

9结论	180

9.1建设项目概况	180

9.2环境质量现状	180

9.3环境影响与评价	180

9.4 污染防治对策与措施	182

9.5总量控制结论	183

9.6公众参与结论	184

9.7选址合理性及产业政策分析	184

9.8环境影响经济损益分析	184

9.9环境管理与监测计划	184

9.10综合性结论	185

10附件、附图

附件1 环评委托书

附件2 岳阳湘佳牧业有限公司营业执照

附件3 企业投资项目备案证明

附件4 设施农用地备案申请表

附件5 选址联合审批备案申请表

附件6 土地承包合同

附件7土地租赁合同书

附件8 生物质成分分析单

附件9 鸡粪购销协议

附件10 废水运输协议

附件11 现状检测报告

附件12 新华养殖场环评批复和竣工验收备案表

附件13新华养殖场和前进养殖场日常检测报告和补充检测

附件14 新华养殖场竣工环保验收备案表

附件15 关于新华养殖场污水处理站情况说明

附件16 执行标准函和专家意见

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置示意图

附图3 环境敏感目标分布示意

附图4 分区防渗示意图

附图5 岳阳市“三线一单”分区管控单元图

附图6 新华养殖场现场照片

附图7 项目地四至图

- 1概述

1.1项目特点

岳阳湘佳牧业有限公司成立于2013年9月，位于岳阳市岳阳县台湾农民创业园，占地面积138亩，现有固定资产2.2亿元，是一家“公司+基地+农户”的家禽养殖企业，具有饲料加工、商品鸡饲养、销售、技术服务为一体的一条龙的产业链功能，是岳阳市最大的家禽养殖企业之一，被湖南省人民政府授予“省级龙头企业”。产品规模为：1、年生产优质畜禽饲料20万吨，位于岳阳县台湾农民创业园，于2015年11月竣工投产；2、拥有湘阴县高山、楠竹山、岳阳县常山、新华、前进全自动标准化养殖基地五个，年出栏商品家禽1500万羽左右；3、现有养殖专业户 400余户；4、自强肉鸽养殖场正在建设中。公司家禽养殖、销售辐射面广，养殖覆盖了岳阳县和湘阴县；产品畅销本省岳阳、长沙、株洲、益阳、衡阳、邵阳等县市，并远销广东、广西、河南、河北、湖北、江西、贵州、安徽、重庆等10多个省、市(自治区)。

为扩大养殖规模，公司拟在岳阳县新墙镇新华村桃源片新建一个标准化养殖基地，主要从事肉鸡养殖，占地面积约65.8亩，投资总额4000万元，年出栏肉鸡100万羽。建设内容包括鸡舍10栋，配套生活区、变电房、库房等，投产后年产值约2000万元。

岳阳湘佳牧业有限公司桃源养殖场建设项目位于岳阳县新墙镇新华村桃源片，依托岳阳湘佳牧业有限公司自身优势，由湖南湘佳牧业股份有限公司提供鸡苗，饲料来源于岳阳湘佳牧业有限公司台创园饲料生产线。项目采用先进的标准化健康养殖模式，向市场提供无公害、高品质肉鸡,满足人们对绿色营养肉鸡的消费需求。因此，实施本项目对当地肉鸡养殖领域具有示范意义和带动作用，同时也能更好的带动当地农民致富。

项目肉鸡养殖采用三层立体笼养，鸡舍温度、湿度、光照、换气、饮水、喂料、清粪等实行自动化管理,做到了品种优良化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化。

1.2环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析个工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，具体流程见下图。

图1.2-1环境影响评价工作程序图

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号，2016.9.1）和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价。岳阳湘佳牧业有限公司肉鸡养殖项目计划年出栏肉鸡100万只，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）1.2.2 中规定，60只肉鸡折算1头猪，该项目折成生猪16667头。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二、畜牧业”中“3、牲畜饲养；家禽饲养；其他畜牧业”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”，该项目应编制环境影响报告书。

岳阳湘佳牧业有限公司于2023年5月委托湖南衡润科技有限公司承担了本项目环境影响报告书的编制工作。接受委托后在现场踏勘、收集资料与分析的基础上，依据项目性质、污染特征区域环境状况，并按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）及其他有关法律法规的要求，编制了该项目的环境影响报告书。

1.3分析判定相关情况

1.3.1 产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，本项目通过了“湖南省投资项目在线审批监管平台”备案，项目代码：2212-430621-04-05-311913，并于2022年12月12日取得了岳阳县发展和改革局出具的《岳阳县岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖项目备案证明》（见附件2）。

因此，项目建设符合国家及地方现行产业政策。

1.3.2 规划符合性分析

#### 1.3.2.1. 与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）相符性分析。

本项目污染治理符合性分析见下表：

表 1.3-1 项目建设与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性分析一览表

| 序号 | 《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第八条县级人民政府依据相关法律法规的要求，结合本地实际，在综合自然资源、生态环境、农业农村、水利等部门意见后，科学划定本行政区域畜禽养殖的禁养区、限养区和适养区。禁养区划定后原则上5年内不作调整，确需调整的，需由原审批机关批准。 | 本项目已取得岳阳县新墙镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳县自然资源局、岳阳县林业局、岳阳县水利局、岳阳县畜牧水产发展服务中心对养殖场选址的同意，以及岳阳县发展和改革局的同意 | 符合 |
| 2 | 第九条禁养区按照《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规明确的禁养区域、禁养对象、禁养方式严格管理。禁养区内现有不符合要求的畜禽养殖场、畜禽养殖户应由县级以上人民政府在国家规定时限内依法关停或搬迁。 |  | 符合 |
| 3 | 第十条畜禽养殖场、畜禽养殖户应当建立畜禽养殖污染防治台账。畜禽养殖场污染防治台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，由乡镇人民政府、街道办事处指导并收集汇总本行政区域内畜禽养殖场环保台账，报当地生态环境、农业农村部门备案。畜禽养殖户污染防治台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及养殖废弃物产生数量、处理方式等，由乡镇指导建档、自行管理。各级生态环境、农业农村部门，乡镇人民政府、街道办事处应加强信息共享，共同管理和指导完善本行政区域内畜禽养殖场环保台账。 | 本项目建设后将建立畜禽养殖污染防治台账，记录畜禽养殖畜种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况 | 符合 |
| 4 | 第十一条畜牧业发展规划应依《规划环境影响评价条例》的要求，开展规划环境影响评价工作。畜禽养殖建设项目应根据生态环境部有关规定，开展环境影响评价。 | 本项目正进行环境影响评价工作 | 符合 |
| 5 | 第十二条按照国家排污许可制要求需要申领排污许可证或进行排污登记的畜禽养殖场、畜禽养殖户应及时申领排污许可证或进行排污登记，并按证排污。 | 届时及时申领 |  |
| 6 | 第十三条新建、改建、扩建畜禽养殖场应符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条例，进行环境影响评价，实施雨污分流，建设与养殖规模相匹配的畜禽养殖粪污处理与资源化利用设施并确保正常运行。已委托满足相关环保要求的第三方单位代为处理或利用的，可不自行建设粪污处理与资源化利用设施。未建设畜禽养殖粪污处理与资源化利用设施、自建的设施不合格或者未委托满足相关环保要求的第三方单位代为处理或利用的，畜禽养殖场不得投入生产或使用。需新建、改建、扩建畜禽养殖场所的畜禽养殖户按国家和省有关规定执行。承接畜禽养殖粪污处理与资源化利用的第三方单位，应具有相应的处理设施和能力；应建立畜禽养殖粪污交接和处理台账，并如实登记。鼓励满足相关环保要求的第三方单位成片或连片承接畜禽养殖粪污处理与资源化利用。 | 本项目为新建，符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条例，本项目实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并汇入沉淀池（400m3），后委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理；鸡粪及污泥交由有机肥企业生产有机肥 | 符合 |
| 7 | 第十四条各级人民政府应将病死畜禽集中无害化处理体系建设纳入国民经济和社会发展规划，制定本行政区域内的病死畜禽及病害畜禽产品集中无害化处理场所建设规划，建立政府主导、市场运作的无害化处理机制。从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离以及畜禽产品生产、加工、贮藏等活动的单位和个人，应严格按照《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定做好病死畜禽和病害畜禽产品的无害化处理，完善与生产、经营规模相适应的收集暂存冷藏设施，不得买卖、屠宰、加工、随意弃置病死畜禽和病害畜禽产品。除病死畜禽集中无害化处理收集体系不能覆盖的边远山区和交通不便地区外，病死畜禽及病害畜禽产品原则上应委托无害化处理企业集中处理。鼓励无害化处理企业配套建设跨行政区域的病死畜禽无害化收集体系，建设生物安全防护措施严密、收集能力强、覆盖范围广、转运监管严的病死畜禽暂存、中转、运输设施。无害化处理应按国家和省有关规定，采用化制法、高温法等能有效杀灭病原微生物的工艺。 | 病死鸡交由岳阳县病死动物无害化处理中心处置 | 符合 |
| 8 | 第十五条畜禽养殖污染治理应按照减量化、资源化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖粪污进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖粪污的资源化利用率。粪污收集、贮存和处理，污水收集和处理，恶臭控制等具体的处理技术，参照最新的畜禽养殖污染防治技术措施实施。将畜禽养殖粪污用作肥料的，应建设符合相关环保要求的粪污储存设施，配套足够的消纳土地。不能消纳而外排环境的，应经过处理并达到排放标准，确保不产生环境污染。 第十六条畜禽养殖污染造成生态环境损害的，应依法追究生态环境损害赔偿责任。对畜禽养殖污染主体不明确或主体灭失的现有区域污染、历史遗留污染，由县级人民政府制定整治方案并组织实施。 | 本项目采取自动干清粪方式，经收集后暂存于舍内鸡粪暂存区，后定期外售给湖南春雨生物科技有限公司制肥；生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并汇入沉淀池（400m3），后委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边林果地浇灌。 | 符合 |
| 9 | 第十七条各地农牧、环境保护、科技等主管部门要结合本行政区域资源环境禀赋、农业经营方式、畜牧业发展现状和环境质量改善目标要求，积极开展科技攻关，推广节水养殖、清洁生产、畜禽养殖废弃物还田利用等技术，逐渐改进和完善畜禽养殖设施和工艺以及畜禽养殖废弃物综合利用模式。 | 本项目清洁生产将达到领先水平 | 符合 |
| 10 | 第十八条各级人民政府应充分利用行政手段，出台政策鼓励集约饲养，支持畜禽养殖场标准化改造，发展种养结合和生态循环的适度规模养殖，积极引导农民使用有机肥或规模化积造的农家肥等，使资金重点向畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理设施建设倾斜。探索综合运用财政、税收、金融、价格等经济手段和政府购买服务等机制模式，降低畜禽养殖污染治理成本。利用市场手段推动建立企业、政府、社会多元化投入和利益分享机制，鼓励畜禽养殖污染第三方治理，提高畜禽养殖污染治理的专业化、市场化和产业化水平。 | 本项目属于农业综合开发项目，采取生态循环的适度规模养殖生产模式 | 符合 |

#### 1.3.2.2. 与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性分析

为进一步加强畜牧业健康有序发展，湖南省人民政府办公厅印发了《关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号），文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处理和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，做到循环利用”。本项目采用干清粪工艺，实现了雨污分流，鸡粪统一收集后外售给湖南春雨生物科技有限公司制肥使用；养殖废水经全部收集后运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边果树林浇灌。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》。

#### 1.3.2.3.与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析符合性分析详见下表：

表1.3-2  项目建设与《畜禽养殖业污染防治技术规范》相符性分析

| 序号 | 规范要求 |  | 条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址要求 | 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 建设场地附近无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区 | 符合 |
|  |  | 禁止建设在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 项目位于农村地区，所在地不属于人口集中地区 | 符合 |
|  |  | 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 不属于禁养区域 | 符合 |
|  |  | 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 周边无需特殊保护的区域 | 符合 |
|  |  | 在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 厂界周边500m范围内无禁建区 | 符合 |
| 2 | 场区布局与清粪工艺 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目对生产区和生活管理区进行有效隔离；无粪便处理设施和禽畜尸体焚烧炉；沉淀池于厂区南侧，在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 |  |
|  |  | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设警的污水收集输送系统。不得采取明沟布设。 | 本项目雨污分流，雨水排入西侧鱼塘，养殖废水经收集后外运至新华污水处理厂，无明沟。 |  |
|  |  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。 | 本项目为干法清粪工艺，每天1-2次自动清粪，日产日售，暂存于舍内的鸡粪暂存区，定期外售制肥 |  |
| 3 | 畜禽粪便的贮存 | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 本项目为干法清粪工艺，每天自动清粪，收集后暂存于鸡粪暂存区，后定期外售给湖南春雨生物科技有限公司。 |  |
|  |  | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 |  |  |
|  |  | 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。 |  |  |
|  |  | 对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量。 |  |  |
|  |  | 贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进人的措施。 |  |  |
| 4 | 污水的处理 | 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。 | 养殖废水经沉淀池（400m3）处理后，委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边林果地浇灌。 |  |
|  |  | 畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准。污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理(包括机械的、物理的、化学的和生物学的)，并须符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)的要求…… |  |  |
| 5 | 固体粪肥的处理利用 | 土地利用:畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施人农田…… | 本项目鸡粪经收集后暂存于舍内鸡粪暂存区，后定期外售制肥。 |  |
| 6 | 饲料和饲养管理 | 畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的产生量。 | 饲料主要由玉米、小麦和豆粕组成，添加微生物制剂（EM原液），以减少污染物排放和恶臭气体的产生。 |  |
|  |  | 提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。 |  |  |
|  |  | 养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施(包括紫外、臭氧、双氧水等方法)，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。 | 入场门口设有消毒水池对车辆消毒，同时设有消毒室，采用安全消毒液（百毒杀和澳洁康）对入场人员进行消毒，无产生氯代有机物及其它的二次污染物 |  |
| 7 | 病死畜禽尸体的处理与处置 | 病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 | 本项目病死鸡由岳阳县病死畜禽无害化处理厂收集并处理，不自行处理，符合要求。 | 符合 |
|  |  | 病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法…… |  |  |
|  |  | 不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井.填埋井应为…… |  |  |
| 8 | 畜禽养殖场排放污染物的监测 | 畜禽养殖场应安装水表、对用水实行计量管理. | 本项目建设后将应安装水表，对用水实行计量管理；建设单位每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，并提交监测报告。 |  |
|  |  | 畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。 |  |  |
|  |  | 对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测，确保达标排放。 |  |  |
|  |  | 排污口应设置国家环境保护总局统一规定的排污口标志。 |  |  |
| 9 | 其他 | 养殖场防疫、化验等产生的危险废水和固体废弃物应按国家的有关规定进行处理。 | 不产生危险废水和固体废物：生活垃圾由环卫部门统一清运；燃生物质灰渣、收尘灰、污泥均用于周围农田施肥；病死鸡交由岳阳县病死禽无害化处理厂处理；鸡粪外售给湖南春雨生物科技有限公司；医疗废物（危险废物）交由有资质第三方处置。 | 符合 |

由上表分析可知，项目建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中要求。

#### 1.3.2.4. 与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）相符性分析

符合性分析详见下表：

表1.3-3与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生 | 本项目平面布置以积粪池、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施按粪污处理流程合理安排，污染防治设备经济合理。 | 符合 |
| 选址要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向 | 本项目污染治理工程主要有废气处理（除臭水帘）、废水沉淀池、固废和危废暂存间，该区域与鸡舍进行分区设置，且位于生产区、生活区主导风向的下风向。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护 | 本项目粪污、养殖废水均不在厂区内处理，且周边多为一般林地和农田，有扩建的余地，方便施工、运行和维护 | 符合 |
| 工艺选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系。 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清；建立排水系统，落实雨污分流。 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺；养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式I或模式II处理工艺，存栏（以猪计）10000头及以上的应尽可能采用模式III处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理；当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。 | 本项目养殖规模年出栏100万羽，采用机械干清粪工艺；本项目废水处理依托公司新华养殖场的污水处理设施，处理工艺采用了《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式Ⅲ处理工艺；固体粪便不在本场处置，外售制成有机肥。 | 符合 |

从上表中分析可见，本项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关要求。

#### 1.3.2.5.与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）符合性分析

（1）畜禽饮用水水质符合性：本项目肉鸡饮用水、生产用水取地下水，水质符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值、表3：畜禽养殖场、养殖小区生产用水水质评价指标限值。

（2）土壤环境质量符合性：现状调查可知，项目养殖场区现状为一般林地和荒地，用地区及周边无重污染工业企业，没有工业污染源对土壤造成污染。根据项目土壤环境现状监测结果可知，各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4：放牧区和畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值要求。

（3）环境空气质量符合性：根据拟建项目厂区环境空气质量监测结果可知，特征因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值要求。

（4）声环境质量符合性：根据拟建项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值要求。

综上所述，本项目环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

#### 1.3.2.6 与生态环境部办公厅印发的《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（2018年10月15日）相符性分析

表1.3-4与关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化项目选址，合理布置养殖场区 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 本项目拟建地属于适养区，且本项目已取得岳阳县新墙镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳县自然资源局、岳阳县林业局、岳阳县水利局、岳阳县畜牧水产发展服务中心对养殖场选址的同意，以及岳阳县发展和改革局的同意 | 符合 |
|  | 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 根据附图3可知，本项目畜禽养殖区及污水沉淀池位于养殖场区主导风向的下风向，同时远离周边居民，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算，无需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
| 加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 | 本项目饲养工艺采用自动喂料系统，饲料外购成品； 采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，且雨污分流。 | 符合 |
|  | 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 本项目采取干清粪方式，收集的粪便委外处置；生活污水经化粪池处理后，与养殖污水一并外送至新华养殖场污水处理站处理后，用于周边农、林地浇灌。 | 符合 |
|  | 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目采用雨污分流，养殖污水外送至新华养殖场污水处理站处理后，用于周边农、林地浇灌。 | 符合 |
| 强化粪污治理措施，做好污染防治 | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 | 本项目采取干清粪方式，收集的粪便委外处置；生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并汇入沉淀池（400m3），后委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边林果地浇灌。 | 符合 |
|  | 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 | 本项目为满足废水贮存周期需求，建设有1个400m3的沉淀池，且沉淀池按重点防渗要求进行建设；废水依托新华养殖场处置后用于农灌，粪污外售制有机肥；本项目不建设沼气工程，投入生产后，按要求制定环境风险防范措施及应急预案 | 符合 |
|  | 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 | 本项目生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并汇入沉淀池（400m3），后用密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边林果地浇灌。 | 符合 |
|  | 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目产生的病死鸡由岳阳县病死畜禽无害化处理厂收集并进行无害化处理；通过鸡舍定期喷洒除臭剂，饲料中添加EM制剂等措施减少恶臭气体的排放，鸡舍为密闭负压单侧引风，出风口采用水喷淋吸收恶臭气体后屋顶排放，确保厂区达标排放；采用干清粪，每日清粪，暂存于鸡粪暂存区，后定期外售制肥。 | 符合 |
| 落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 | 岳阳湘佳牧业有限公司在报告书报送前，依法将建设项目环境影响评价报告通过网站、报纸和张贴公告的方式进行公众参与，详见《公众参与情况说明》 | 符合 |
|  | 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 正在由岳阳市生态环境局岳阳县分局落实 | 符合 |

#### 1.3.2.7 与《畜禽规模养殖污染防治条例》的相符性分析

表1.3-6与《畜禽规模养殖污染防治条例》的相符性分析

| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 本项目相符性分析 |
| --- | --- |
| 第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； （二）自然保护区的核心区和缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目不涉及条款中禁止区域 |
| - 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。畜禽养殖场、养殖小区自行建设污染防治配套设施的，应当确保其正常运行。 | 厂内实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并汇入沉淀池，后由密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边林果地浇灌；鸡粪采用干清粪，日产日清日外销，暂存于鸡粪暂存区，定期外售制肥 |
| 第十四条从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 本项目采取的畜禽养殖技术成熟，废弃物处理工艺精湛、有效，畜禽养殖废弃物均能资源化综合利用，不外排。 |

综上所述，本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求。

#### 1.3.2.8与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）的相符性分析

表1.3-7本项目与通知要求对比分析结果

| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理；在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。 | 本项目养殖废水依托新华养殖场污水处理设施处理合格后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后，用于农林施肥；鸡粪外售制成有机肥，粪污均进行资源化利用。 | 符合 |
| 2 | 明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。 | 本项目养殖废水依托新华养殖场处理，处理达标后用于农灌；本项目鸡粪外售制成有机肥。 | 符合 |
| 3 | 落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处。 | 本项目养殖废水和鸡粪均外委第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。 | 符合 |
| 4 | 强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。 | 本项目在鸡舍内设有10个鸡粪暂存区，用于短时间暂存，鸡粪外售制肥；废水依托新华养殖场污水处理站处理，处理后用于周边农林施肥，新华养殖场已租赁20亩农林地用于施肥，面积和土壤消纳能力满足要求，可实现废水资源化 | 符合 |

1.3.3 建设项目选址相符性分析

（1）规划符合性分析

本项目位于岳阳市岳阳县新墙镇新华村桃源片，总占地面积43905m2。用地范围主要包括一般林地40313m2、耕地896m2、其他农用地2479m2和农村宅基地217m2。

针对本项目用地，岳阳县自然资源局出具的《关于岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖场项目规划选址意见》：……拟用地范围未占用永久基本农田，未覆压生态保护红线和九大类保护区范围，该项目用地符合设施农用地相关政策规定，按设施农业用地管理，符合岳阳县新墙镇土地利用总体规划……。

岳阳县农业农村局出具《关于岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖场项目规划选址意见》：……拟用地符合设施用地相关政策规定，按设施农业用地管理，符合岳阳县畜牧养殖产业发展规划……。

岳阳县畜牧水产发展服务中心出具《关于岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖场养殖备案的批复》：……选址符《动物防疫条件审核办法》所列畜禽养殖场要求……。

岳阳县新墙镇人民政府出具《关于岳阳湘佳牧业有限公司“桃源肉鸡养殖场”选址的意见》：……符合产业布局规划，镇人民政府同意选址。

岳阳县新墙镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳县自然资源局、岳阳县林业局、岳阳县水利局、岳阳县畜牧水产发展服务中心对养殖场选址联合审批备案申请表的审核意见可知（详见附件5），上述单位、部门均同意项目选址，因此项目建设符合当地规划。

（2）区域环境质量现状及影响分析

①项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，依据2022年岳阳县环境质量状况公报，项目所处区域为环境空气达标区域，项目营运期不涉及粉尘污染物的排放，拟建地特征因子能满足相关质量标准要求，不会降低区域环境空气质量；

根据现状监测结果可知：项目所在区域地表水体水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；地下水环境质量除硝酸盐、总大肠菌群外，其他参数满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准；声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，土壤能满足《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准，选址符合环境功能区划要求。

②环境影响分析：项目产生的恶臭气体通过日常管理、喷洒除臭剂、周边绿化等措施，锅炉废气通过布袋除尘处理，均可实现达标排放，不会对大气环境产生明显不利影响；

鸡舍冲洗废水通过地下收集管道收集后排入场区污水沉淀池（400m3），后经槽车运送至公司新华养殖场的污水处理厂处理达标后浇灌农林地，不外排，污水沉淀池容积能够满足本项目每栏次的污水储存量需求。

清粪采用干清粪工艺，粪便日产日清，鸡粪经自动清粪机清出后，每日由湖南春雨生物科技有限公司收走。本项目病死鸡交由岳阳县病死禽无害化处理厂进行无害化处理。

本项目鸡舍自动清粪机、风机设备以及各种泵类均设置在厂房内，选用低噪声型设备，经隔声、消声、减振等降噪措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（4）建设条件可行性分析

项目选址位于新墙镇新华村桃源片，所在位置邻近乡道，物料输送方便。项目所在区域水资源丰富，可满足场区用水需求。场区供电引自区域乡镇公共电网，可满足项目用电需求。根据现场勘查，项目周边区域无工业企业进驻。综合上述，项目建设区域不存在工业污染源分布，无明显限制因素，建设条件可行。

1.3.4 其他符合性分析

#### 1.3.4.1 与岳阳市人民政府《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2020〕2号）符合性分析

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求：强化“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）的约束作用。现将项目与“三线一单”相符性分析如下：

（1）生态保护红线

项目拟建于位于岳阳县新墙镇新华村桃园片，属于农村环境，周边不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区等生态环境敏感点，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和岳阳县自然资源局选址意见，项目所在地“未占用永久基本农田，未压覆生态保护红线和九大类保护区范围”，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

依据2022年岳阳县环境质量状况公报，项目所处区域为环境空气达标区域。根据调查以及环境质量现状监测可知，项目所在区域硫化氢和氨均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。根据现状监测结果表明地表水环境、地下水环境、声环境质量和土壤均能满足相应环境功能标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，预测结果表明不会改变环境质量现状，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目营运过程中消耗一定量的电源、水和原辅材料等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。项目建设土地不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于岳阳县新墙镇，与《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控意见的意见》相符性分析如下：

表1.3-8	项目与岳阳市“三线一单”相符性分析说明符合性一览表

| 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 1.2在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库；重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停 | 本项目产生的病死鸡交岳阳县病死禽无害化处理厂进行无害化处理，本项目不属于禁养区；本项目废水经收集收后依托新华养殖场污水处理站处理，鸡舍粪污采取干清粪方式收集后外售制肥。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能 | 本项目采用雨污分流，生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并汇入沉淀池，后有密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理站处理，处理达标后用于周边林果地浇灌。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 3.1大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用 3.2防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.3控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制 | 3.1根据附件5可知岳阳县杨新墙镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳县自然资源局、岳阳县林业局、岳阳县水利局、岳阳县畜牧水产发展服务中心对同意本项目的选址。 3.2本项目在鸡舍内设有鸡粪暂存区，用于短时间存放后外售制肥；废水经地下收集管道收集后排入场区污水沉淀池，后经槽车运送至公司新华养殖场的污水处理场处理后达浇灌农林地，不外排；鸡舍病死鸡，收集后暂存于西侧冷柜，由岳阳县病死禽无害处理厂收集后无害化处理。 3.3不涉及。 3.4～3.6养殖废水经处理后用于农灌，不外排。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 4.1对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 | 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和原辅材等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 | 符合 |

综上，本项目与《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2020〕2号）相符合。

本项目

图1.3-1  岳阳市环境管控单元图

图1.3-2 项目具体地理位置

#### 1.3.4.2与湖南省人民政府办公厅《关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》湘政办发〔2021〕28号相符性分析

《关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》要求：①特色家禽产业重点发展湘中湘南特色黄鸡、湘北湘中优质肉鸡、湘北湘南优质蛋鸡、湘西雪峰乌骨鸡、环洞庭湖水禽、湘南临武鸭6个优势家禽产业带。岳阳市位于湘北，属于优质肉鸡产业带。

②本项目废水经收集依托新华养殖场污水处理厂处理达标后用于浇灌农林地，鸡粪外售给湖南春雨生物科技有限公司制肥使用，生物质燃烧灰渣肥田，符合“持续推动畜牧业绿色循环发展”要求。

#### 1.3.4.3 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》湘政办发〔2021〕61号符合性分析

湖南省“十四五”生态环境保护规划提出：加强养殖业污染防治。坚持以地定畜、以种定养，以县为单位优化畜禽养殖区域布局，科学规划养殖业空间布局，根据土地承载能力确定畜禽养殖规模，超过土地承载能力的区域和规模养殖场，逐步调减养殖总量。以畜禽养殖大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，加大畜禽粪污资源化利用整县推进力度，加强规模以下畜禽养殖监管，鼓励养殖户全量收集和利用畜禽粪污，积极推行经济高效粪污资源化利用技术模式。提升种养结合水平，以果菜茶优势产区、核心产区、知名品牌生产基地为重点，支持引导农民和新型经营主体积造和施用有机肥，引导国家现代农业示范区、国家现代农业产业园和国家农业绿色发展先行区率先实现种养循环发展。优化水产养殖空间布局，坚持生态健康养殖，以洞庭湖区为重点全面开展水产养殖尾水污染综合整治。到2025年，全省畜禽粪污综合利用率达到80%以上，基本解决畜禽规模养殖场粪污处理和资源化利用问题。

本项目建设雨污分离污水收集系统；采用干清粪的方法收集粪便，自动清粪机收集，再通过传送带运输至末端打捆装袋，暂存于鸡舍内鸡粪暂区，后定期外售制肥；鸡舍冲洗废水经收集外运至新华养殖场污水处理后，用于附近农田、林地施肥；生物质燃烧灰渣用于肥田。因此，本项目实施符合湖南省“十四五”生态环境保护规划相关要求。

1.3.4.3与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行 2022年版）》相符性分析

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关部分的相符性分析如下：

表1.3-9  与湖南省长江经济带发展负面清单的符合性分析

| 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目 | 本项目不涉及码头建设项目和过长江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施 | 本项目位于湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不属于自然保护区及风景名胜区内 | 符合 |
| 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施建设，且不位于自然保护区内 | 符合 |
| 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出 | 本项目位于湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不位于风景名胜区内 | 符合 |
| 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品 | 本项目位于湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不属于饮用水水源保护区内 | 符合 |
| 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目位于湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不涉及饮用水水源二级保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目 | 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段 | 符合 |
| 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动 | 本项目湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为 | 本项目位于湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不涉及长江流域河湖岸线，不涉及所述禁止行为 | 符合 |
| 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目位于湖南岳阳市岳阳县新墙镇桃源片，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
| 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外 | 本项目不涉及捕捞 | 符合 |
| 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目属于畜禽养殖项目，位于湖南岳阳县新墙镇，距离长江干流约17km | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行 | 本项目不属于高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外) | 本项目为畜禽养殖项目，不属于石化、现代煤化工项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目主要产品不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要关注的环境问题是项目投入营运后主要污染物的产生、控制。

- 废气：项目鸡舍恶臭、污水沉淀池恶臭、生物质锅炉烟气等对周边环境空气产生影响，重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

- 废水：项目养殖废水、锅炉排水及生活污水等对水环境产生影响，废水污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、蛔虫卵、粪大肠菌群，重点分析依托新华养殖场出水处理设施的依托可行性。

（3）噪声：项目机械设备噪声及鸡叫声对周边环境的影响，重点分析噪声控制措施的可行性及厂界的达标可行性。

（4）固废：项目产生的鸡粪、病死鸡、医疗废物、锅炉灰渣、废布袋及除尘灰、物料包装袋及生活垃圾等对周边环境的影响，重点分析固废的产生情况、暂存设施设置的规范要求及处置是否符合环保要求。

1.5环境影响报告书的主要结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”项目，符合国家产业政策。项目的实施符合国家和地方的相关规划要求，有利于当地产业结构调整和社会经济发展。项目采取相应的污染防治措施，污染物可达标排放且对环境影响较小，满足环境功能区划要求，环境风险可控，公众调查结果显示公众对本项目的建设无人持反对意见。因此，在认真落实工程设计和本报告书提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，强化环境管理的前提下，从环境保护角度来看，该项目的建设是可行的。

- 2总则

2.1评价目的及原则

2.1.1评价目的

通过对项目生产工艺、污染因素及治理措施的分析，确定本项目主要污染物的产生环节、产生量及工程应采取的污染防治措施；在环境现状监测的基础上，分析本项目对环境的影响范围和程度，论证项目建设与国家产业政策的符合性及厂址选择的环境可行性，提出污染物总量控制措施及减轻或防治污染的建议，为决策部门提供管理与决策的科学依据。

2.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

（4）在确保环评报告质量的前提下，充分利用现有资料。尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求。

（5）评价内容主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确；

2.2编制依据

2.2.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第九号（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第四十八号（2018年修订，2018年12月29日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第三十一号（2016年1月1日起施行，2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令第八十七号（2017.06.27修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国家主席令第四十三号，2020年9月1日；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令第一0四号，2022年6月5日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》，中华人民共和国主席令第72号（2012年7月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，中华人民共和国主席令第二十三号

（2015年修订，2015年4月24日起施行）；

（10）《中华人民共和国畜牧法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议（2022年10月30日发布，2023年3月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国动物防疫法》，中华人民共和国主席令第二十四号（2015年修订，2015年4月24日起施行）；

（12）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）。

2.2.2 部门规章、规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）（生态环境部令第16 号），2021年1月1日施行；

（2）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），2019 年1月1日施行；

（3）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；

（4）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第 682 号）（2017年10月1日施行）；

（5）《畜禽规模养殖污染防治条例》，中华人民共和国国务院令第643号（2014年1月1日起施行）；

（6）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部令第15号），2021年1月1日起施行；

（7）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17 号（2015年4月2日起施行）；

（8）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31 号（2016年5月28日起施行）；

（9）《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》生态环境部（环水体[2018]16号）；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（12）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（13）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（14）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

（15）《畜禽场环境质量标准》（NY/T388-1999）；

（16）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

（17）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（19）《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南(试行)》；

（20）《畜禽养殖业标准场排放标准》（GB18596-2001）；

（21）《畜禽养殖业污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（22）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）；

（23）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；

（24）《关于畜禽养殖业选址问题的回复》生态环境部部长信箱（2018.2.6）；

（25）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（26）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；

（27）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）；

（28）《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体 [2017]120号）；

（29）《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号）；

（30）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（31）《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（农业部办公厅，2018年1月15日）。

2.2.3 地方环保法规、规划和文件

（1）《湖南省“十四五”规划纲要》（2021-2025）；

（2）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）；

（3）《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》（湘政办发〔2021〕64号）；

（4）《湖南省环境保护条例》（2020修正），2020年1月1日施行；

（5）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

（6）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）；

（7）《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》；

（8）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发[2017]4 号）2017.1.23；

（9）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（2017 年 5 月 25 日）。

2.2.4 环评技术导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.7-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（11）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（12）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（14）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

（15）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

（16）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖业》（HJ1029-2019）

（19）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

（20） 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（21）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）；

（22）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）

2.2.5其他相关资料

（1）本项目环评委托书；

（2）企业营业执照、土地置换协议、岳阳县新墙镇人民政府、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳县自然资源局、岳阳县林业局、岳阳县水利局、岳阳县畜牧水产发展服务中心对养殖场选址联合审批意见、发改备案证明等；

（3）建设单位提供的相关资料、技术文件等；

（4）环境质量现状监测报告及质量保证单。

2.3环境影响要素识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

根据项目性质、工程特点、实施阶段，结合项目建设区域的自然和社会环境特征，识别出本项目可能对各环境要素产生的影响，以确定环境影响因素和评价因子，见表2.3-1

表2.3-1环境影响评价因子筛选矩阵表

| 工程活动 |  | 施工期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境要素 |  | 土建 工程 | 原料 运输 | 设备 安装 | 废水 排放 | 废气 排放 | 工程 噪声 | 固废 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 | 产品 生产 |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 自然景观 | ▲ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | ▲ | ★ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | ★ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ▲ |  |  |
|  | 经济收入 | △ | △ |  |  |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
| 备注 | ★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.3-1可见，（1）施工期对建设地生态环境、空气环境和声环境质量产生短期的影响。（2）营运期对环境的影响主要为：废气排放对环境空气质量以及居民居住条件的影响、废水排放对地表水环境的影响、工程噪声对声环境以及居住条件的影响、固废堆存对地表水环境产生的影响、产品运输对沿途空气质量和声环境的影响。

2.3.2评价因子筛选

#### 2.3.2.1 施工期评价因子

经过现场调查了解到，本项目尚未开工建设。施工期主要对施工扬尘、废水、施工噪声以及施工产生的固体废物进行影响分析评价。

#### 2.3.2.2 营运期期评价因子

项目在营运过程中产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物。

（1）废气：鸡舍、污水沉淀池等挥发的氨、硫化氢、臭气浓度；生物质成型燃料锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx；

（2）废水：项目废水包括鸡舍冲洗废水、除臭废水、锅炉废水和生活污水，废水中的主要污染物为：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群等；

（3）噪声：鸡叫声、引风机、泵类等设备噪声等；

（4）固体废物：主要为物料包装袋、鸡粪、病死鸡、污泥、员工生活垃圾、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋及医疗垃圾等。

由上述可知，本项目的建设对区域内的大气环境、水环境、声环境等均会有一定程度的潜在影响。

在项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，详见2.3-2。

表2.3-2环境影响评价因子一览表

| 环境因素 | 环境质量现状评价因子 | 污染源因子 | 预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NH3、H2S、臭气浓度 | 颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S | 颗粒物、NOx、SO2、NH3、H2S | SO2、NOx |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | / | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数、pH、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、总硬度、挥发性酚类、氰化物、氟、铁、锰、铬（六价）、砷、汞、铅、镉、硝酸盐、亚硝酸盐 | COD、氨氮 | COD、氨氮 | / |
| 环境噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 土壤环境 | pH值、镉、砷、铅、铬、 铜、镍、锌 | / | / | / |
| 固体废物 | / | 废饲料包装袋、鸡粪、病死鸡、生活垃圾、锅炉灰渣、污泥、废布袋及除尘灰、医疗垃圾等 | 废饲料包装袋、鸡粪、病死鸡、生活垃圾、锅炉灰渣、废布袋及除尘灰、医疗垃圾等 | / |
| 生态环境 | / | 土地利用、植被破坏、水土流失等 | 土地利用、植被破坏、水土流失等 | / |

2.4评价时段

本工程环境影响评价时段主要为施工期、营运期两个时段。

2.5评价内容和重点

2.5.1评价工作内容

根据本项目工程营运期的排污特点，结合项目区域环境特征，本项目环境影响评价的主要内容包括工程分析、声环境影响评价、水环境影响评价、环境空气影响评价、固体废物影响评价、环境保护措施及对策分析、环境经济损益分析等。

2.5.2评价重点

本项目为畜禽养殖项目，对环境的影响主要是污染物排放后的环境空气、声环境、水环境及固体废物环境等的影响，根据项目所在地区的环境状况及工程特点，本次评价将工程分析、环境空气影响评价、声环境影响评价、水环境影响评价、固体废物环境影响评价及污染防治措施、对策等作为本次评价的重点。

本项目主要关注环境问题为：鸡舍、污水沉淀池、锅炉产生的废气对周围大气环境的影响；高噪设备、鸡舍噪声对周围声环境的影响；养殖废水对水环境的影响；鸡粪、病死鸡、医疗垃圾等废物对周围环境的影响。

2.6环境影响评价标准

2.6.1环境功能区划

（1）、大气环境

项目位于湖南省岳阳市新墙镇新华村桃源片，属于农村环境，评价范围属于环境空气二类区。

（2）、地表水

本项目位于湖南省岳阳市新墙镇新华村桃源片，按照岳阳市地表水功能区划，本项目北侧5km新墙河为Ⅲ类。项目附近流域执行Ⅲ类标准。

厂界西侧水塘《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准，

（3）、地下水

区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。

（4）、声环境

目前岳阳市仅对城区、云溪区和君山区作了环境噪声标准区域划分，尚未对项目所在区域进行噪声环境功能区划，参考《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目部分位于农村区域，属于声环境功能2类区，确定执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

（5）、土壤环境

本项目所在区域土壤环境执行《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。

（6）、项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的环境功能属性见表2.6-1。

表2.6-1   环境功能区划表

| 编号 | 环境要素 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 水环境 | 地表水环境：西侧池塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，新墙河执行Ⅲ类标准 |
|  |  | 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 3 | 声环境 | 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

2.6.2质量标准

1、大气环境

项目所在环境空气质量功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中未包含的特征污染物，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1 规定。详见2.6-2。

表2.6-2环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |
| 3 | PM10 | — | 150 | 70 |
| 4 | PM2.5 | — | 75 | 35 |
| 5 | CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | — |
| 6 | 臭氧 | 200 | 160（8小时） |  |
| 7 | TSP | — | 300 | 200 |
| 8 | 硫化氢 | 10（小时均值） |  |  |
| 9 | 氨 | 200（小时均值） |  |  |

2、地表水

本项目废水经厂内沉淀池暂存后，定期采用密闭槽罐车运往公司新华养殖场污水处理站集中处理，达标后用于农林施肥。项目位于山坡上，西侧下游区域有一个水塘，无水功能区划，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准，具体标准值见表2.6-3。

表2.6-3《地表水环境质量标准》（mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | DO | TP | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≧5 | ≤0.05 | ≤1 | ≤10000 |

3、地下水

项目所在区域地下水水质执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，详见2.6-4。

表2.6-4地下水环境质量标准（mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 序号 | 监测项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总硬度 | ≤450 | 12 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 13 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 14 | 氟 | ≤1.0 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 15 | 铁 | ≤0.3 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 锰 | ≤0.10 |
| 6 | pH | 6.5~8.5 | 17 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 7 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 18 | 砷 | ≤0.01 |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 9 | 氨氮 | ≤0.5 | 20 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 | 21 | 镉 | ≤0.005 |
| 11 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 | / | / | / |

4、声环境

项目位于农村，所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见2.6-5。

表2.6-5 声环境质量标准限值

| 声环境功能区类别 | 标准值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类区 | ≤60 | ≤50 |

5、土壤环境

项目所在区域土壤环境执行《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），详见2.6-6。

表2.6-6《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.6.3污染物排放标准

1、施工期排放标准

（1）施工扬尘

本项目施工期扬尘执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值，详见2.6-7。

表2.6-7  大气污染物综合排放标准单位：mg/m3

| 序号 | 污染因子 | 二级标准 | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.4 | mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准 |
| 2 | NOx | 0.12 |  |  |
| 3 | CO | 3.0 |  |  |
| 4 | 颗粒物 | 1.0 |  |  |

（2）施工噪声

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值，详见2.6-8。

表2.6-8 建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 70 dB（A） | 55dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值 |

2、运营期排放标准

（1）废气

①恶臭气体

项目鸡舍养殖、污水储存过程中产生恶臭气体，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，NH3、H2S参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值中的二级标准和表2中相关标准，详见表2.6-9。

表2.6-9 恶臭气体排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |  |
| 臭气 浓度 | 周界外浓度最高点 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“集约化畜禽养殖业恶臭污染物”排放标准 |
| NH3 |  | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S |  | 0.06mg/m3 |  |

②生物质成型燃料锅炉废气

项目成型燃料生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉的标准，见表2.6-10。

表2.6-10生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 排气筒高度（m） | 污染物排放 监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 30m | 排气筒或烟道 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
| SO2 | 200 |  |  |  |
| NOx | 200 |  |  |  |

③食堂油烟

本项目食堂设置1个灶头，属于小型，外排油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规定的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的限值要求，详见表2.6-11。

表2.6-11油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

（2）废水

本项目鸡粪采用干清粪，生产废水为冲洗废水和除臭废水，生活污水经化粪池预处理后与生产废水暂存于厂内沉淀池，后委托湖南春雨生物科技有限公司定期用密闭槽罐车运往公司新华养殖场污水处理站集中处理，达标后用于农林施肥。

根据《岳阳湘佳牧业有限公司新华养殖场建设项目》环境影响报告书及其批复内容可知，岳阳湘佳牧业有限公司新华养殖场建设项目污水处理站尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后入排东侧已硬化水塘，经过进一步沉淀后用于周围农林施肥。

表2.6-12废水处理后各污染物限值（mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 6-9 | 5 | 氨氮 | ≤15 |
| 2 | 悬浮物 | ≤70 | 8 | 动植物油 | ≤10 |
| 3 | 化学需氧量 | ≤100 | 9 | 粪大肠菌群 | ≤500个/L |
| 4 | 五日生化需氧量 | ≤20 | / | / | / |

（3）噪声

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）中2类标准，详见2.6-13。

表2.6-13工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固废

本项目产生的固体废物主要为鸡粪、病死鸡、生活垃圾、污泥、锅炉灰渣、物料包装袋、废布袋及除尘灰、医疗废物、废机油等。养殖场固废无害化标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准；鸡粪执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；病死鸡参照执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽病害尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006），其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求

2.7评价工作等级

2.7.1大气环境评价等级

（1）Pmax及D10%的确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目的初步工程分析、项目特点、建设项目所在地环境特点可知，拟建项目大气污染物主要为NH3、H2S、SO2、NOx、颗粒物等气体，分别计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3；一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考值1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

由于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准中未包含NH3、H2S，故参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。评价工作等级按2.7-1的分级数据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数量大于1，取Pi中最大者（Pmax）值。

（2）评价工作级别划分依据

表2.7-1评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目大气评价因子及标准见表2.7-2。

表2.7-2评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 （μg/m 3 ) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1h平均 | 500 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
| NOx | 1h平均 | 250 |  |
| 颗粒物 | 日平均 | 150 |  |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

估算模型所用参数见表2.7-3。

表2.7-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | — |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.3 °C |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是否 |
|  | 岸线距离/km | — |
|  | 岸线方向/° | — |

本项目点源为2台生物质锅炉排气筒（DA001），参数见表2.7-4。

表2.7-4本项目点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒出口内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率/kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 113.177036 | 29.095265 | 70m | 30m | 0.4m | 13.7m/s | 323k | 1200h | 正常 | 颗粒物 | 0.024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.490 |

本项目矩形面源为鸡舍及污水沉淀池区域，参数见表2.7-5。

表2.7-5本项目矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/° |  | 面源海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 单位 |  | ° | ° | m | m | m | ° | m | h | / | kg/h | kg/h |
| 1# | 鸡舍 | 113.177433 | 29.096263 | 72 | 200 | 150 | 30 | 8 | 5760 | 正常 | 0.01432 | 0.00143 |
| 2# | 污水沉淀池 | 113.176736 | 29.095501 | 72 | 10 | 10 | 45 | 0.5 | 7680 | 正常 | 0.0016 | 0.0001 |

根据HJ2.2-2018中推荐的估算模式进行预测，计算结果及大气环境评价等级分级判据见下表2.7-6。

表2.7-6 主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(mg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质锅炉排气筒 | PM10 | 450.0 | 0.000774 | 0.17 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.00184 | 3.68 | / |
|  | NOx | 250.0 | 0.01580 | 6.32 | / |
| 鸡舍 | NH3 | 200.0 | 0.003958 | 1.98 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.000395 | 3.95 | / |
| 污水沉淀池 | NH3 | 200.0 | 0.009403 | 4.70 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.000588 | 5.88 | / |

本项目Pmax最大值为锅炉排气筒（DA001）NOx，Pmax值为6.32%，Cmax为0.01580mg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

2.7.2地表水环境评价等级

本项目采用集约化畜禽养殖业干清粪工艺，项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水、除臭废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后与鸡舍冲洗废水、除臭废水一起排入厂内沉淀池预处理，后定期采用密闭槽罐车运送至新华养殖场进行处理，达标后用于农林地施肥，不排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表2有关分级判别定义，确定项目区域地表水评价工作等级为三级B，

本项目地表水环境影响评价工作等级确定的依据见下2.7-7。

表2.7-7水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≤600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级;建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级;排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目地表水环境评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）5.3.2.2：“三级B，其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标。”

2.7.3地下水环境评价等级

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ601-2016）附录A，拟建项目为14.畜禽养殖场、养殖小区，为畜禽养殖项目，属于地下水影响Ⅲ类建设项目。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，项目所在地不属于《环境影响评价技术导则地下水环境》中所指地下集中式饮用水水源地，也没有国家或地方政府设定的地下水环境相关其他保护区，本项目周围主要为散户居民水井，具有饮用功能，故所在区域敏感程度为较敏感，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级，见表2.7-8。

表2.7-8地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

（3）评价等级划分

本项目厂址所在地地下水敏感程度为较敏感，项目属于畜禽养殖项目，为Ⅲ类项目，根据评价工作等级划分见2.7-9。

表2.7-9评价工作等级划分表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合判断，项目地下水评价等级为三级。

2.7.4声环境评价等级

本项目位于农村，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.7-2021），声环境影响评价等级的划分是依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受项目建设影响的人口数量，确定本次声环境评价等级为二级。

2.7.5土壤环境评价等级

本项目在运营过程中不会造成场区内土壤环境盐化、酸化、碱化，故本项目不属于生态影响型。本项目为畜禽养殖类农业建设项目，属于土壤环境污染影响型建设项目。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.7-10。

表2.7-10土壤污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作 等级 占地规模 | I类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感区 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

根据HJ964-2018附录A，年出栏生猪5000头（本项目100万只肉鸡折合成生猪是16667头）及以上的畜禽养殖场或养殖小区为III类项目。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为43905m2（4.39hm2），占地规模为小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据见表2.7-11。

表2.7-11污染影响型项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据表2.7-11，根据现场勘查，项目拟建地周边分布有居民、耕地，故敏感程度归类于“敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.7-12。

表2.7-12污染型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据表2.7-10判定，本项目土壤环境评价等级为三级。

2.7.6生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）中的有关规定，依据建设项目影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围或长度，进行生态影响评价工作等级的划分。本项目所在地区生态功能区为集约利用区，不属于生态敏感区。本项目占地面积为43905m2，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，地下水水位或土壤影响范围内分布无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）的要求，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

2.7.7环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，本项目环境风险物质为1t柴油（临界量为2500t），医疗废物0.05t（临界量为20t），0.02t消毒液（临界量为20t），0.1t免疫药剂（临界量为20t），可得出Q=0.0089（Q<1），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定，当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。风险评价工作等级划分见表2.7-10。

表2.7-10评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目评价区内不属于环境敏感地区，没有重大危险源，根据表2.7-10分析结果，拟定本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

2.8评价范围

根据各环境要素评价分级结果，并结合工程特点及建设项目所在区域自然环境特征，本次环境影响评价范围确定见表2.8-1，环境影响评价范围示意图见附图2.8.1。

表2.8-1工程各环境要素的评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以建设项目拟建地为中心，中心边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水 | 本项目所在地附近水塘 |
| 3 | 地下水 | 以厂址中心为中心，6km2范围内的居民水井的地下水环境 |
| 4 | 声环境 | 四周厂界外200m范围内 |
| 5 | 土壤 | 占地范围内及占地范围外0.05km范围内 |

：本项目

：大气评价范围

：噪声评价范围

：土壤评价范围

：地下水评价范围

图2.8.1环境影响评价范围示意图

2.9污染控制和环境保护目标

2.9.1污染控制目标

本项目评价范围内无风景名胜区、珍稀动植物保护区等特殊环境敏感区，也没有重点文物保护单位。故本项目的环境敏感对象主要是项目周边的村庄。

（1）控制项目养殖废水及生活污水中主要污染物的排放浓度和排放量，尽可能节约用水，减少废水产生量。严禁废水排入地表及地下水体，以减少对所在地地表水功能、地下水功能的影响。

（2）控制场区恶臭浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-

2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；控制生物质成型燃料锅炉燃烧废气中各污染物的排放浓度，使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉的标准；保护该区域的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

（3）控制本项目的噪声源对区域声环境质量影响，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）对项目产生的固体废物进行妥善处理处置，做好固体废物临时贮存及运输环境管理工作，避免其对周围环境产生二次污染。

2.9.2环境保护目标

本项目选址位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇新华村桃源片，根据对项目周边情况调查，评价区内无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。本项目主要环境保护目标为项目周边的自然保护区、大气环境、水环境、声环境等。

评价范围内各主要环境保护目标详见2.9-1。

表2.9-1环境保护目标一览表

| 环境 目标 | 坐标/° |  | 保护内容 | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |
| 袁家屋 | 113.174606 | 29.090796 | 人群 | 居民点 | 47户/165人 | 环境空气二类区 | SW | 190-1120 |
| 细蒋家 | 113.185571 | 29.094611 |  |  | 34户/119人 |  | E | 560-920 |
| 易家细屋 | 113.178680 | 29.088658 |  |  | 59户/206人 |  | S | 418-901 |
| 何家里 | 113.169523 | 29.092606 |  |  | 22户/77人 |  | W | 650-850 |
| 唐福禄 | 113.167034 | 29.087703 |  |  | 33户/116人 |  | SW | 1200-1385 |
| 杨家庄 | 113.168579 | 29.091056 |  |  | 26户/91人 |  | SW | 880-1056 |
| 二房里 | 113.179404 | 29.084758 |  |  | 31户/109人 |  | S | 988-1365 |
| 砂子岭 | 113.171400 | 29.082462 |  |  | 71户/248人 |  | SW | 1264-1700 |
| 吴夏 | 113.192236 | 29.094468 |  |  | 56户/196人 |  | E | 1200-1474 |
| 余子椒 | 113.195412 | 29.089361 |  |  | 58户/203人 |  | SE | 1422-1793 |
| 毛家大屋 | 113.185498 | 29.104467 |  |  | 61户/213人 |  | NE | 1020-1596 |
| 陈家老屋 | 113.181722 | 29.108115 |  |  | 53户/186人 |  | N | 1111-1547 |
| 毛杨村 | 113.187730 | 29.112256 |  |  | 15户/52人 |  | N | 1905-2055 |
| 新华村 | 113.192064 | 29.110931 |  |  | 30户/105人 |  | NE | 2018-2200 |
| 孟家庄 | 113.192472 | 29.105620 |  |  | 24户/84人 |  | NE | 1667-1887 |
| 方杨陈 | 113.167946 | 29.106779 |  |  | 65户/228人 |  | NW | 1357-1658 |
| 老侯家 | 113.162378 | 29.110985 |  |  | 38户/133人 |  | W | 2121-2600 |
| 新墙小学 | 113.191270 | 29.114118 |  | 学校 | 约500人 |  | NE | 2330-2506 |

表2.9-2环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 相对 方位 | 相对 距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 水塘 | w | 0m | / | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 土壤环境 | 厂界外0.05km范围内 |  |  |  |  | 《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值 |
| 声环境 | WS 190m袁家屋，一栋居民（砖混结构、朝南、2层），周边为耕地 |  |  |  |  | （GB3096-2008）2类标准 |

- 3项目概况及工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1建设项目基本情况

- 项目名称：岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖场（年出栏100万羽）建设项目

（2）建设单位：岳阳湘佳牧业有限公司

（3）建设地点：湖南省岳阳市岳阳县新墙镇新华村桃源片（中心地理坐标E：113.177967，N：29.095563）

（4）建设性质：新建

（5）生产规模：常年存栏量25万羽，年出栏商品肉鸡100万羽，一年出栏四次。

（6）占地面积：总用地面积43905㎡，建筑面积26000㎡；

（7）投资总额：项目总投资约为4000万元，环保投资200万元，占总投资的5%；

（8）劳动定员及工作制度：劳动定员15人，管理人员2人，年工作320天，包含养殖期240天，清栏空舍期120天（期间员工休假40天），按一天两班轮班制。

3.1.2项目组成

项目占地面积43905㎡，肉鸡常年存栏量25万羽，年出栏量100万羽，每年出栏四次。建设内容包括标准化鸡舍10栋、综合办公用房1座及配套设施。项目组成见表3.1-1。

表3.1-1  工程项目组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 项目 |  | 内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 标准化鸡舍 |  | 10栋，每栋长124米，宽13.5米，含10m2鸡粪暂存区，单舍单批次养殖量2.5万只 |
| 2 | 辅助工程 | 办公用房 |  | 位于场区东北侧，约2000m2，用于办公、职工休息、食宿及防疫等 |
| 3 | 公用工程 | 给水 |  | 新建，地下水井1口（兼具地下水监测井功能），设50t水塔1座。 |
|  |  | 排水 |  | 新建，雨污分流，雨水随厂区截排水沟沿地势排至西侧水塘；生活污水经过化粪池处理后同鸡舍冲洗废水、除臭废水经地下污水管道收集进入污水沉淀池，后定期由罐车运至公司新华养殖场污水处理；锅炉仅在供暖期结束后产生少量排污水，用于场区运输路线洒水抑尘，不外排；水帘降温水循环使用不外排。 |
|  |  | 供电 |  | 采用农村电网主供电源，工程场地内设置变配电设施，负责对整个场地的高低压；配有两台柴油发电机，停电时紧急发电使用。 |
|  |  | 供暖 |  | 2台1t/h生物质燃料锅炉用于雏鸡供暖，办公用房电取暖 |
|  |  | 通风 |  | 鸡舍配备风机，机械通风，每个鸡舍配备1个引风机 |
|  |  | 降温 |  | 鸡舍配备水帘降温 |
| 4 | 储运工程 | 饲料间 |  | 用于存放成品饲料及生物质颗粒 |
|  |  | 运输 |  | 场外运输依托乡村道路、省道；商品鸡运输为社会车辆，饲料由岳阳湘佳牧业有限公司饲料厂配送，鸡苗由湖南湘家现代农业有限公司现有孵化厂提供和配送 |
| 5 | 环保工程 | 废气 防治 | 锅炉废气 | 2台锅炉分别配套布袋除尘，处理后一起通过1根30m排气筒排放 |
|  |  |  | 鸡舍恶臭 | 密闭式鸡舍，采用机械风机排风+侧门进风，抽出恶臭气体经水喷淋后屋顶外排；干清粪、喷洒除臭剂、加强绿化、加强管理。污水沉淀池加盖密闭，定期喷洒除臭剂。鸡粪日产日清，暂存于鸡舍内鸡粪暂存区），后定期外售制肥。 |
|  |  |  | 备用发电机烟气 | 备有2台柴油发电机，废气引至楼顶外排 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 安装1套油烟净化器，去除效率65% |
|  |  | 废水 防治 | 鸡舍冲洗水和除臭喷淋水 | 经地下管路排入污水沉淀池（总容积为400m3），后用密闭槽车运至公司新华养殖场污水处理站处理 |
|  |  |  | 锅炉排水 | 锅炉无需制备软水，锅炉用水循环使用，供暖结束后锅炉内少量排污水收集后用于场区路面降尘 |
|  |  |  | 生活污水 | 经化粪池处理后排入沉淀池，后用密闭槽车运至公司新华养殖场污水处理站处理 |
|  |  | 固体废物 | 生活垃圾 | 收集至自备的垃圾收集桶，及时清理外送至指定垃圾堆放点，由环卫部门处置。 |
|  |  |  | 鸡粪和沉淀池污泥 | 鸡粪暂存于舍内鸡粪暂存区，后与沉淀池污泥一同外售制肥 |
|  |  |  | 病死鸡 | 鸡舍病死鸡，收集后暂存于西侧冷柜，由岳阳县病死禽无害处理厂收集后无害化处理 |
|  |  |  | 废布袋、物料包装袋 | 集中收集后暂存于锅炉房内一般固废暂存间，废品回收站回收处理 |
|  |  |  | 锅炉灰渣、除尘灰 | 周边农田追肥 |
|  |  |  | 医疗废物 | 在厂区南侧设5㎡危废暂存间，暂存后定期委托有资质单位清运处置 |
|  |  | 噪声防治 |  | 减震基础、建筑物隔声 |
|  |  | 地下水监测井 |  | 项目下游建设一口地下水监测井（兼具地下水取水功能）） |

岳阳湘佳牧业有限公司在立项后提交的《设施农用地备案申请表》和《岳阳县新建、扩建畜禽规模养殖场选址联合审批备案申请表》中申请“项目用地总规模（亩）”和“申请用地面积”为73亩，“常年存栏（笼）”为80万羽，实际审批用地面积为40313m2，常年存栏量为25万羽。

3.1.3养殖规模

本项目进行肉鸡养殖，肉鸡养殖周期60天，鸡舍空置30天，以90天为一栏进行肉鸡养殖，年养殖肉鸡4栏，每栏出鸡25万只。项目建成后将形成年出栏100万只肉鸡的养殖能力，常年存栏量25万只。养殖方案见表3.1-2。

表3.1-2  养殖方案一览表

| 产品名称 | 常年存栏量(万只) | 养殖周期 | 年出栏量(万只) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉鸡 | 25 | 60天/批、 4批/年 | 100 | 每批空栏时间约为30天 |

3.1.4原辅材料及能源消耗

项目原辅材料主要为肉雏鸡、饲料、防疫用品等，具体见表3.1-3。

表3.1-3项目原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 用量 | 性状 | 主要成分 | 包装 | 储存 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉雏鸡 | 100万只/年 | / | / | / | / | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 根据计划，一年分4批次均衡引进 |
| 2 | 饲料 | 8000 t/a | 粉末 | 玉米、小麦、豆粕等 | 袋装 | 饲料间 | 公司饲料厂提供 | 成品饲料，场区不进行饲料加工 |
| 3 | 免疫药剂 | 0.76t/a | 粉末状 | 新支妥、禽流感H5N1、锐必新 | 瓶装 | 办公室内防疫室 | 外购 | 主要为疫苗、防疫药品（含外包装） |
| 4 | 消毒液 | 0.1t/a | 液体 | 百毒杀、澳洁康 | 瓶装 | 随用随买，不储存 | 外购 | 配置好的消毒液，直接使用，用于鸡舍消毒 |
| 5 | 除臭剂 | 1t/a | 液体 | EM原液 | 瓶装 | 办公室内库房 | 外购 | 用于除臭 |
| 6 | 生物质颗粒 | 480t/a | 固体 | / | 袋装 | 锅炉房 | 外购 | 25kg/包 |
| 7 | 烧碱 | 7t/a | 固体 | NaOH（≥95%） | 袋装 | 原料库 | 外购 | 门口消毒池消毒 |
| 8 | 柴油 | 24t/a | 液体 | / | 桶装 | 柴油机房 | 外购 | 备用柴油发电机 |

表3.1-4原料理化性质表

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 除臭剂 （EM原液） | 主要由微生物菌种、酶制剂和营养物质复合而成的生物活性剂。包括多种芽孢杆菌、球菌、酵母菌、放线菌，丝状真菌等多种微生物及蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等生物酶。有效活菌数高达100亿/g。属于有益菌群，喷洒圈舍内，能够是环境中的有益菌数量远远超过有害菌群数量，抑制有害病菌的生存。对动物没有任何副作用，不会引起动物的不良反应，纯生物制剂。无爆炸危险性，不属易燃危险品；无氧化剂危险性，不属腐蚀品；不属毒害品。 |
| 消毒液 （百毒杀） | 主要成分为溴化二甲基二癸基烃铵，微黄色澄清液体，有刺激性味道。振摇时产生泡沫。为阳离子表面活性剂。为阳离子表面活性剂，能完全杀灭各种细菌、病毒(有囊膜及无囊膜)、支原体、霉菌、藻类等致病微生物。消毒杀菌后可覆盖物体表面，且效力维持10-14天之久。渗透力超强，能深入裂缝及各种有机物内杀灭各种病原体，低浓度瞬间消毒杀菌。 |
| 消毒液 （澳洁康） | 又名戊二醛癸甲溴铵溶液，为淡黄色澄清液体，有刺激性味道。振摇时产生泡沫。为阳离子表面活性剂。戊二醛为醛类消毒药，可杀灭细菌的繁殖体和芽孢、真菌、病毒。癸甲溴铵为双长链阳离子表面活性剂，其季铵阳离子能主动吸引带负电荷的细菌和病毒并覆盖其表面，阻碍细菌代谢，导致膜的通透性改变，协同戊二醛更易进入细菌、病毒内部，破坏蛋白质和酶活性，达到快速高效的消毒作用。 |
| 烧碱 | 化学成分为氢氧化钠（NaOH含量≥95%），为白色不透明固体，易解潮，有强烈刺激和腐蚀性，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，溶解放热。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可以起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂，出血和休克。不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。家兔经眼:1%重度刺激。家兔经皮:50mg/24 小时，重度刺激。 |
| 柴油 | 由各族烃类和非烃类组成可燃性液体，稍有粘性，呈棕色具刺激性。可通过吸入、食入、经皮吸收，引起吸入性肺炎、可引起接触性皮炎、油性座疮甚至急性肾脏损害等等。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头量及头痛，可能经胎盘进入胎儿血中。柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |

表3.1-5  成型生物质燃料组分一览表

| 检验项目 | 干燥基高位发热量Qgr.d |  | 收到基低位发热量Qnet.v.ar |  | 全水分Mt | 干燥基含硫量St.d | 干燥基灰分Ad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 18.02 | 4309 | 15.92 | 3807 | 6.3 | 0.07 | 5.89 |
| 单位 | MJ/kg | Kcal/kg | MJ/kg | Kcal/kg | % | % | % |

3.1.5能源消耗

项目能源消耗见表3.1-6。

表3.1-6项目能源消耗表

| 序号 | 名称 | 年耗用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 4万 | t/a | 取自自备水井 |
| 2 | 电 | 75万 | kWh/a | 当地电网提供，自建配电房 |

3.1.6主要设备

项目生产主要设备见表3.1-7。

表3.1-7 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动喂料系统 | / | 套 | 10 |  |
| 2 | 料塔 | 16.9m3 | 套 | 10 | 用于鸡舍内通风，每栋鸡舍10台 |
| 3 | 电子称料器 | FD4004A | 台 | 10 |  |
| 4 | 自动饮水系统 | / | 套 | 10 | 由水箱、水管、乳头饮水器组成 |
| 5 | 供暖系统 | / | 套 | 10 | 每栋1台，雏鸡养育和冬季取暖 |
| 6 | 水帘系统 | / | 套 | 10 | 每栋1套，夏季用于降温 |
| 7 | 循环水泵 | 0.55kW | 套 | 35 |  |
| 8 | 箱式风机 | 0.4kW | 个 | 40 |  |
| 9 | 柴油发电机组 | 耗油量0.25kg/kw·h | 台 | 2 | 用于停电时发电 |
| 10 | 兽医化验设备 | / | 套 | 1 |  |
| 11 | 消毒设备 | / |  | 1 | 位于厂门口，对进出人员、车辆响度 |
| 13 | 清粪系统 | / | 套 | 10 | 每栋1套 |
| 15 | 冷柜 | / | 座 | 1 | 病死鸡暂存 |

表3.1-8辅助设施设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理池设备 |  |  |  |
| 1.1 | 污水泵 | —— | 台 |  |
| 1.2 | 污水沉淀池 | 1座容积为400m3；地下全封闭式结构 | 个 | 1 |
| 1.3 | 水帘降温水池 | 3m3，防渗 | 个 | 10 |
| 2 | 供水设施 |  |  |  |
| 2.1 | 给水水泵 | —— | 个 | 1 |
| 2.2 | 水塔 | 50t | 座 | 1 |
| 3 | 供暖锅炉设备 |  |  |  |
| 3.1 | 生物质成型燃料锅炉 | 0.7MW（1t/h） | 台 | 2 |
| 3.2 | 布袋除尘器 | —— | 套 | 2 |
| 3.3 | 锅炉除尘风机 | —— | 台 | 2 |
| 4 | 除臭设施 |  |  |  |
| 4.1 | 消毒、除臭喷雾设备 | / | 台 | 10 |

3.1.7公用工程

#### 3.1.7.1给水

项目拟在场地内自建地下水井，项目生产和生活用水均取自该自来水井。由地下水现状监测结果可知，项目所在区域的地下水水质除硝酸盐氮和粪大肠菌群外均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准的要求。生活用水经煮沸消毒后使用，生产废水水质水量能满足本项目的生产要求，因此项目采用地下水作为生产用水水源可行。

本项目用水包括鸡饮用水、鸡舍冲洗水、鸡舍降温用水、除臭水帘用水、锅炉用水及职工生活用水。

（1）鸡饮用水

根据《为当今的肉鸡提供正确的饮水量》（何闪，《国外畜牧学·猪与禽》，2014年第9期）中“普遍公认，肉鸡每采食0.454kg饲料需要消耗大约0.77kg的水”，本项目肉鸡饲料单批次用量约2000t/a，单批次肉鸡饮水量约为3392m3/a。饲料年用量约为8000t/a，肉鸡年饮水量约为13568m3/a（按60天/栏*4栏次计算，56.5m3/d）。

（2）鸡舍冲洗水

本项目采用干清粪工艺，鸡舍粪便日产日清。肉鸡60天育成出栏后对鸡舍进行冲洗，每年冲洗鸡舍4次，每次冲洗1天。依据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中基准排水量0.6t/（d·千只）的要求，本项目鸡舍冲洗废水量为150t/次，600t/a，排水量按照用水量的85%计，则项目用水量为706t/a。

（3）鸡舍降温用水

项目鸡舍温度在35℃以上时进行湿帘降温，鸡舍侧墙进风门设循环水池，降温用水循环使用，不排放，只需定期补充其蒸发损失量。每年的7~9月（按62天计）需要降温，平均每天使用6h，水帘面积50m2，根据建设单位提供的资料，每栋鸡舍湿帘降温耗水量约为7.5t/d，则全厂降温用水量约为4650t/ a。鸡舍内设循环水池，水循环率为70%，循环水量约3255t/a；新鲜水补充量1395t/a。

（4）锅炉用水

项目养殖供暖由2台1t/h生物质成型燃料锅炉提供，本项目根据雏鸡生长规律，调控鸡舍内温度为20~34℃。因此冬季或雏鸡日龄较小时需要生物质锅炉供热。根据建设单位提供的资料，本项目锅炉用水为循环用水，定期补充水量，年运行时间一般为1200h（年工作50天，每天工作24h），补充新鲜水按排水量44.03t/a计。

（5）除臭水帘用水

本项目鸡舍通风口采用水帘进行除臭处理，根据建设单位提供的资料，每栋鸡舍除臭水帘用水量约为0.1t/d，项目共有10栋鸡舍，每年空舍约120天，因此年工作240天，用水量240t/a。除臭水帘废水主要污染物为悬浮物、氨氮和硫化物，废水均经过地下管道进入沉淀池。

（6）职工生活用水

本项目劳动定员15人，均在场区内食宿，全年工作320天。根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T 388-2020）,本项目生活用水按145L/d/人计，则生活用水量为2.18t/d，696t/a。

（7）消毒用水

消毒水主要用于进场人员、车辆，以及清舍后对鸡舍消毒。根据建设单位提供资料，每年用水量约36t，损耗增发，不外排。

综上，本项目总用水量为13162t/a。

#### 3.1.7.2排水

厂内实行雨污分流。雨水通过场区的雨水收集排至场外的鱼塘。本项目废水主要为鸡舍冲洗废水、除臭水喷淋、职工生活污水和锅炉排水。

生活污水经化粪池预处理后，与鸡舍冲洗废水和除臭废水分别通过地下污水管道汇入污水沉淀池，后由密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理设施处理；锅炉排水用于场区洒水抑尘，不外排。

（1）鸡舍冲洗废水

本项目产生的鸡舍冲洗废水量为150t/次，600t/a。鸡舍冲洗废水通过地下污水管道收集，最终汇入污水沉淀池暂存，后由密闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理设施处理。

（2）锅炉排水

冬季或雏鸡日龄较小时需要生物质锅炉供热。根据建设单位提供的资料，本项目锅炉用水为循环用水，定期补充水量，锅炉排水主要在供暖结束后，锅炉和管道内残余水。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》表-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，燃生物质锅炉工业废水排污系数为0.259 t/t原料，则排水量为44.03 m3/a，排水中主要污染物为SS，用于场区地面洒水抑尘，不外排。

（3）职工生活污水

本项目生活用水量为2.18t/d，696t/a，生活污水排放量按用水量的80%计，则项目职工生活污水排放量为1.74m3/d，556.8t/a。生活污水经化粪池处理后，通过地下污水管道汇入污水沉淀池，后由闭槽罐车运送至公司新华养殖场污水处理设施处理。

（4）除臭水帘排水

本项目鸡舍通风口采用水帘进行除臭处理，用水量240t/a，按用水量的85%计算排放量为204t/a。

污水收集管道不采取明沟布设，均为地下管网。

#### 3.1.7.3给排水平衡

项目给排水平衡见表3.1-6，水平衡图见图3.1.1。

| 项目 | 新鲜水量（m3/a） | 损失量（m3/a） | 排放量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡饮用水 | 13568 | 13568 | 0 | 70%鸡吸收，30%随鸡粪处理 |
| 鸡舍冲洗水 | 706 | 106 | 600 | 排放量按用水量的85%计 |
| 鸡舍降温用水 | 1395 | 1395 | 0 | 全部蒸发 |
| 锅炉用水 | 44.03 | 0 | 44.03 | 循环水量1155.97t/a,排污水用于洒水抑尘 |
| 除臭水帘用水 | 240 | 36 | 204 | 排放量按用水量的85%计 |
| 生活用水 | 696 | 139.2 | 556.8 | 排放量按用水量的80%计 |
| 消毒用水 | 36 | 36 | 0 | 全部蒸发 |
| 总计 | 16685.03 | 15280.2 | 1404.83 | / |

表3.1-6水平衡表

36

消毒用水

图3.1.1水平衡图（单位：t/a）

#### 3.1.7.4供热

项目新建2台1t/h生物质成型燃料锅炉，用于鸡舍供热。生产供暖：鸡舍温度保持在22～30度，全年供暖天数50天，供暖面积约16740m2（鸡舍）；项目办公采用电取暖。

#### 3.1.7.5供电

本工程电源由采用农村电网主供电源，厂内建设一座配电室，负责对整个场地的高低压配电，年供电量75万千瓦时/年，同时配有两台柴油发电机，停电时紧急发电使用。

#### 3.1.7.6通风工程

根据生产工艺要求，本项目每栋鸡舍均采用机械通风。

#### 3.1.7.7储运工程

本项目饲料不在场区内加工，由湘佳公司自产（台创园厂区）提供，饲料运输工作主要由饲料加工厂承担；鸡苗由湖南湘家现代农业有限公司（同为湖南湘佳集团下属子公司）现有孵化厂提供和配送；商品鸡运输为社会车辆。

3.1.8项目平面布置

#### 3.1.8.1平面布置原则

本项目平面布置原则参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第4条相关规定，具体规定如下：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理和畜禽尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处；

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清，采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。

#### 3.1.8.2平面布置

根据岳阳县长期统计的风玫瑰图，项目所在地常年主导风向为NNE，冬季主导风向为偏北风，夏季主导风向为偏南风，风频最多的风向为东北风。

根据场地实际情况，将场区按功能分为饲养区和办公区。场区进口设置在南侧，在进口处设置消毒通道，方便人车出入时消毒。污水沉淀池位于鸡舍西侧，病死鸡冷藏柜位于场区西南侧，方便养殖区产生废物的处理。办公区位于场区东侧。本项目养殖区、生活区分开设置，生活管理区位于养殖区常年主导风向的上风向处。

#### 3.1.8.3平面布置合理性

养殖场的排水实行雨污分流，均采用地下输送管道设计；项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，通过自动清粪机收集，通过传送带运输至末端打捆装袋，暂存于鸡舍内鸡粪暂区，后定期由湖南春雨生物科技有限公司运走。

本工程按照饲养的操作流程布置鸡舍、饲料塔等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

综上所述，本项目在平面布置上生产区和非生产区功能分区布置相对独立，采用合理组织功能分区，合理布置。污染区距敏感点相对较远，尽可能减轻了恶臭气体对居民的影响因素。场区平面布置情况见图3.1.2。

图3.1.21项目总平面布置示意图

3.2依托工程及依托可行性分析

本项目废水处理依托岳阳湘佳牧业有限公司新华养殖场的废水处理站。本项目的依托工程以及可行性分析内容详见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要依托工程可行性分析一览表

| 依托公司 | 依托工程类别 | 依托内容及可行性 |
| --- | --- | --- |
| 岳阳湘佳牧业有限公司新华养殖场 | 污水处理站 | - 本项目依托的新华养殖场污水处理站废水处理规模约为60m³/d，除处理新华养殖场废水，还接纳前进养殖场废水。新华养殖场和前进养殖场均为岳阳湘佳牧业有限公司的肉鸡养殖场，废水产生量均为5m3/d。新华养殖场养殖废水为连续性处理，前进养殖场根据养殖周期批次运送至废水处理站处理（约300m3/批次*4次）。本项目生产废水产生量约为1360.8t/a，产生频率低（四次/年，340.2t/批次），污水处理站调节池750m3，满足每栏次废水的一次性接纳，废水处理时间约需6天。本项目和前进养殖场废水均为分批集中处置，且清舍周期较长（约30d），公司可通过统一调度两个养殖场的废水进行错峰处置。 - 项目废水处理采用“沉淀+水解+兼氧+接触氧化+沉淀”处理工艺，处理后废水排入水塘进一步沉淀净化，后用于周边农田浇灌。新墙养殖场与本项目工艺类型一致，根据新华养殖场废水总排口水质检测报告【PST检字2022111509】，水质稳定达标，满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996一级标准要求。 3、项目拟建厂区废水委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至新华养殖场污水处理站，运输内容不属于本项目评价内容。 因此，本项目废水依托现有工程污水处理站可行。 |

图3.1.22新华养殖场总排口2022年11月监测数据

3.3工程分析

3.3.1工艺流程

#### 3.3.1.1施工期工艺流程

施工期分为基础施工、主体工程建设阶段、内部装修及设施安装阶段以及扫尾工程阶段等。本项目施工期主要工序及排污节点见图2.2.1。

图3.3.1建设项目施工期主要工序及排污节点图

#### 3.3.1.2运营期工艺流程

（1）生产工艺说明：

本项目由湖南湘佳牧业股份有限公司分批提供的合格的雏鸡，经过培育大约60天的饲养周期出栏外售。生产废水主要为鸡舍清洗废水，收集于污水沉淀池外运至新华养殖场污水处理设施处理；鸡粪通过自动清粪机收集，通过传送带运输至末端打捆装袋，暂存于鸡舍内鸡粪暂区，后定期外售制肥；病死鸡暂存冷藏柜，后外委进行无害化处理；一批肉鸡出栏后，经过清栏消毒、空栏30天之后再进行下一批的饲养。本项目生产工艺及排污节点见图3.3.2。

雏鸡

育成鸡

商品肉鸡

外售

饮水

光照

饲喂

温度

湿度

通风

噪声

锅炉废气、噪声

恶臭气体

废水

鸡粪和羽毛

病死鸡

锅炉

医疗垃圾

危废间

锅炉废水、灰渣

污水沉淀池

冷藏柜

委托无害化处理

外运至新华养殖场处理

委托有资质

单位清运处置

暂存舍内暂存区，后定期外售

废品回收站回收

废物料包装袋

一般固废暂存间

图3.3.2 运营期工艺流程和排污节点示意图

（2）养殖工艺方案：

①饲养品种

本项目商品肉鸡的鸡雏是由湖南湘佳牧业股份有限公司分批提供的合格的雏鸡。

②饲养模式

本项目采用笼养肉鸡的饲养方式，鸡舍内三层重叠笼养。

③备料过程

项目饲料由公司饲料厂提供，无需在场区加工、配料。

④饲养要求

A.温度控制

鸡舍采用全舍供热方式，建设项目内10栋鸡舍，由2台1t/h的生物质成型燃料锅炉提供热源。适宜的育雏温度是以鸡群感到舒适为最佳标准，仔鸡表现活泼好动，食欲良好，饮水正常，分布均匀，无挤推现象。温度控制标准为：温度第一周32-35摄氏度，第二周29-32摄氏度，第三周26-29摄氏度，第四周24-27摄氏度，第五周23-25摄氏度，第六周至出栏21-23摄氏度。

湿度过高或过低对肉用仔鸡的生长发育都有不良影响。本项目采用鸡舍通风、适当限制饮水的方式来保持适宜湿度，湿度数据由温度湿度计中获取，根据数据通过定时喷雾洒水实时调整鸡舍湿度。

B.光照控制

光照对肉用仔鸡生产力的发挥有一定影响。合理的光照有利于肉用仔鸡增重。光照分自然光照和人工光照两种。自然光照就是依靠太阳直射或散射光通过鸡舍的开露部位如门窗等射进鸡舍；人工光照就是根据需要，以电灯光源进行人工补光。实践证明施行间歇光照的饲养效果好于连续光照，本项目通过畜禽养殖舍环境控制器中的数据，采取人工光照控制鸡舍光照时间和强度。

C.通风控制

鸡舍内空气新鲜和适当流通是养好肉用仔鸡的重要条件，足够的氧气可使肉用仔鸡维持正常的新陈代谢，保持健康，本项目为密闭式鸡舍，采用机械式负压、侧墙进风门，排风量和新鲜空气进入量均可控。

D.鸡舍消毒

项目采用雏鸡进舍前、雏鸡育成、定期消毒三种方式进行消毒，对鸡舍进行全面喷洒消毒药的方式进行消毒。

⑤饲养方式

项目采用“同进同出”原则，即鸡场接收同一批次的雏鸡苗，同时进雏，同时出栏。采用笼养方式，每批饲养周期为60d，消毒空舍期和进、出鸡共90d，1年可饲养4个批次。自动供料、自动饮水、自动清粪、出栏肉鸡自动传送、人工装箱。

A.供料：项目外购成品饲料由饲料车送至场区的配料间内，饲料为袋装（50kg/袋），配料间内设投料槽，将饲料投入投料槽中，进入饲料塔内进行机械喂料。

B.供水：采用乳头饮水系统自动供水。乳头饮水线配有加药器，带压力显示反冲洗式过滤器，压力调节器，配备冲洗装置。

C.清粪：采用输送带自动清粪。由鸡笼下部的纵向传粪带将鸡粪输送至鸡舍端部，再通过横向传粪带输出，鸡粪通过自动清粪机收集后进入运输车斗内，再由湖南春雨生物科技有限公司运走。

D.光照：人工光照控制方式。

E.通风：采用密闭式鸡舍，机械负压通风，湿帘降温。

F.供暖：鸡舍采用生物质成型燃料锅炉供暖。

G.病死鸡：暂存冷藏柜，由岳阳县病死禽无害处理厂收集后无害化处理。

H.废水收集：经鸡舍地下专用污水收集管道，将鸡舍冲洗污水统一收集至污水沉淀池，后用密闭槽车运至公司新华养殖场污水处理站处理；

I.鸡粪：日产日清，鸡粪通过自动清粪机收集，通过传送带运输至末端打捆装袋，暂存于鸡舍内鸡粪暂区，后定期外售制肥。

②物料平衡

A.物料平衡

根据《为当今的肉鸡提供正确的饮水量》（何闪，《国外畜牧学·猪与禽》，2014年第9期）中“普遍公认，肉鸡每采食0.454kg饲料需要消耗大约0.77kg的水”，本项目肉鸡饲料单批次用量为2000t/a，单批次肉鸡饮水量约为1696m3/a。饲料年用量约为8000t/a，肉鸡年饮水量约为13568m3/a。排泄粪便6600t/a。

计算出本项目物料平衡，详见表3.3-12、图3.3.4。

表3.3-12 建设项目物料平衡一览表

| 物料名称 | 饲料/水投入量（t/a) | 消耗量（t/a） | 粪排泄量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 饲料 | 8000 | 14968 | 6600 |
| 水 | 13568 |  |  |

鸡消耗14968

鸡粪6600

14968

肉鸡饲养

21568

新鲜水13568

饲料8000

图3.3.4项目物料平衡图单位：t/a

3.3.2污染影响因素

#### 3.3.2.1施工期污染影响因素

（1）废气

①扬尘

工程施工中的扬尘主要有以下两种来源：

A.场地平整、建筑材料和工程废土产生的扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩开挖回填建材运输、露天堆放装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

同时，施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中及施工场地散落，从而会产生大量扬尘。

B.运输机械产生的扬尘

根据有关调查，施工工地的扬尘主要是由于运输车辆行驶产生，扬尘量产生大小与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的 60%。在同样道路清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是 100m 以内。

施工期施工单位应按照国家和当地的有关要求以及本次评价提出的扬尘防治措施，做到科学施工、设置施工围墙或者采用防尘布覆盖易起尘材料、采取密目安全网、洒水抑尘、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆，不允许超载、出场前一律清洗轮胎、用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫、限制车速、风速大于 3m/s 时应停止施工等一系列措施后，可大大减少施工扬尘对周边居民生活区的环境空气的影响。通过采取上述措施后，施工扬尘对周边大气环境影响不大，且施工扬尘对周边的影响是短暂的，局部的，也是施工中不可避免的，其将随着施工的结束而消失。

②汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车等。施工场地汽车尾气对大气环境影响有如下几个特点：

车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式；

汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围影响较小；

车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

由于本项目施工期较短，在施工结束后，上述污染即行消失。

C.土地平整过程产生的扬尘

（2）废水

施工废水主要来施工人员少量生活污水和施工废水。

①施工废水

施工废水主要为施工过程中产生的含有泥浆和砂石的工程废水，特点是悬浮物含量高，并含有一定的油污，根据类比调查，施工废水中SS浓度约为1000~1200mg/L，若长期淤积，容易形成水泡、泥潭，给施工作业造成不便，含油污水还会在阴雨天气受到雨水冲刷随地表径流污染地表水体。本项目施工期废水零排放。施工机具等不在场地内清洗、维护。在施工现场内修建临时沉淀池沉淀处理，处理后的施工废水可全部回用于施工生产。

②生活污水

生活污水主要为施工人员在施工场地内产生的生活污水，由于本项目施工周期短，且施工人员多为当地居民，施工场地不建设营地，就餐均依托周边，设置移动厕所，仅有少量生活污水产生，生活污水经临时化粪池处理后用于周边菜地施肥，对水环境影响很小。

（3）施工噪声

施工噪声主要来自于各种施工机械，如挖掘机、卡车、搅拌机等，经噪声叠加后其噪声源强可达90~105dB（A）。

（4）施工固体废物

施工期固体废弃物包括施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾和废弃土石方。

土石方：项目建设在山体上，各养殖厂房和配套建筑物之间存在一定高差，项目采取因地制宜、局部平整的方式进行平整。本项目土石方开挖方量相对不大，根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方。根据项目区的地形地势、沟渠、道路、构筑物等布局确定土地平整地块及平整面积，土石方采取就近调配、内部消纳原则，无需另行设置取土、弃土场；项目开挖剥离表土临时堆放于厂区内，并篷布覆盖，作为厂区绿化、道路边坡养护用土。因此，本项目无弃土石方产生。

A.生活垃圾：经袋装收集后，由环卫部门统一清运。对于施工期施工人员产生的生活垃圾，除了对施工人员加强环境保护教育和宣传外，应该增设一些分散的小型垃圾收集器，派专人定期打扫清运。

B.建筑垃圾：对钢筋、钢板、木材等下角料进行分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾及时清运到建设部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。

C.施工土石方：项目土方能实现挖填平衡，在暂未回填的土石方须在土石堆上覆盖塑料薄膜，且在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池循环使用。

综上，项目施工期的固体废弃物采取合理可行的处置措施后，施工期固体废弃对环境不会造成不利影响。

（5）水土流失

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年平均降水量为1271.4mm，多暴雨，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

#### 3.3.2.2运营期污染影响因素

#### （1）废气

本项目营运期所产生的废气主要为鸡舍、污水储存沉淀池产生的恶臭气体；生物质锅炉废气和食堂油烟。

①恶臭气体

畜禽场的恶臭来自于畜禽的粪尿、鸡舍冲洗污水和饲料等腐败分解过程，新鲜粪便、消化道排出的气体、皮脂腺和汗腺分泌物、畜体外激素、粘附在体表的污物以及呼出的二氧化碳（含量为空气的约100倍）等也会散发出不同畜禽所特有的难闻气味。但是畜禽场恶臭的主要是畜禽粪尿排出体外之后的腐败分解。

A.鸡舍恶臭

因《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中未涉及恶臭气体的核算源强，故本评价采用资料调查法和参考相关文献的方式，确定恶臭污染物排放源强。本评价将以整个养殖栏舍作为一个面源，根据存栏量核算粪污中挥发出的恶臭物质的量，分析预测项目排放的恶臭污染物对周围环境的影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范-畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中“表9 各类畜禽污染物产生量”知，肉鸡粪便产生量为0.11kg/d·只，粪便中总氮含量为1.1g/d·只。本项目肉鸡存栏量为25万只，每批存栏60天，则粪便产生量为6600t/a，总氮产生量为66.0t/a。根据《畜禽场环境评价》（刘国成主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系数手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所）中相关介绍，氮挥发量占总氮量的10%，其中氨氮含量占氮挥发量的25%，硫化氢含量约为氨氮含量的10%。由此核算，运营期本项目鸡粪及其恶臭污染物的产生情况详见表3.3-1。

表3.3-1   鸡粪及其恶臭污染物产生情况一览表

| 鸡粪产生量（t/a） | 鸡粪含N量（t/a） | 氮挥发量（t/a） | 折合成NH3（t/a） | H2S（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6600 | 66 | 6.60 | 1.65 | 0.165 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中恶臭无组织排放控制要求，本项目拟采用的饲料中添加 EM 菌剂、并采用低氮饲料喂养鸡，从源头减少恶臭产生量。

根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等教育出版社）中研究资料，在畜禽口粮中投放EM 菌等有益微生物复合制剂，能有效降解 NH3及 H2S 等有害气体，NH3的降解率>75%，H2S 的降解率>85%。此外，根据《生物活菌除臭剂改善蛋鸡舍环境效果的研究》（2010 年家畜环境与生态学术研讨会论文集）研究结果表明通过喷洒除臭剂的使用可使鸡舍内NH3及 H2S平均降解78.2%和81.6%。保守估算，本项目鸡舍NH3及 H2S 的去除效率分别取70%、80%，计算项目鸡舍恶臭污染物排放情况。

根据建设单位提供资料，本项目鸡舍采用纵向通风的方式，每个鸡舍尾部安装3个风机，鸡舍空气穿过整个鸡舍，带走多余的热量和污染物质，并借过背风给鸡群降温，废气从鸡舍尾部排入除臭水帘房。除臭水帘房房顶安装1台风机，废气经水雾吸收后经屋顶排放，排放高度约8m。水雾除臭主要是利用臭气中某些物质易溶于水的特性，使臭气成分直接与水接触，从而溶解于水达到脱臭目的，适用于水溶性、有组织排放源的恶臭气体。本项目为畜禽养殖项目，恶臭气体主要为氨和硫化氢，NH3极易溶于水，氨气在水中的溶解度是49.567g/100g水；硫化氢能溶于水，通常情况下H2S在水中的溶解度为1∶2.6，因此本次评价“水雾除臭水帘”对 NH3、H2S 去除效率保守按70%和30%计算。同时本公司前进养殖场鸡舍均采取“水雾除臭水帘”措施，根据日常环境监测数据，浓度均满足排放标准要求。

本项目选取的废气削减系数详见表3.3-2。

表3.3-2源头削减措施的削减措施效率

| 序号 | 削减措施 | 削减效率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 选用益生菌配方饲料；采用干清粪法，粪便日产日清，充分减少粪便发酵产生的恶臭气体。 | 75% | 85% |
| 2 | 向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；投加或喷洒除臭剂。 | 70% | 80% |
| 3 | 鸡舍选型采用半密闭微负压式鸡舍，除必要的通风换气口以外，无其他开口，集中通风后经水帘除臭后屋顶无组织排放。 | 70% | 30% |
| 综合削减效率合计 |  | 97.7% | 97.9% |

综上，综合削减效率可达到95%以上，通过削减后鸡舍NH3、H2S的排放量为0.0825t/a、0.0083t/a。

表3.3-3 本项目鸡舍恶臭污染物源强

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 综合消减效率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | NH3 | 0.2865 | 1.65 | 95% | 0.01432 | 0.0825 | 无组织排放 |
|  | H2S | 0.0286 | 0.165 |  | 0.00143 | 0.0083 |  |

B.污水沉淀池恶臭

本项目鸡舍冲洗废水、除臭水帘废水和生活污水均排入污水沉淀池，恶臭主要来源于粪便中有机质、磷、氮等，粪便腐败分解出的恶臭成分，污水沉淀池建设成地埋式，加盖密闭，防止雨水进入、降低臭气散逸。根据《畜禽场环境评价》(刘国成主编，中国标准出版社)和《农业污染源产排污系数手册》(2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写)中的数据，污水沉淀池NH3和H2S的产生速率分别按0.008kg/h和0.0005kg/h计算，则本项目污水沉淀池NH3和H2S年产生量分别为0.0614t/a和0.0038t/a。本项目拟对污水沉淀池定期喷洒生物除臭剂，加盖密闭，根据《生物活菌除臭剂改善蛋鸡舍环境效果的研究》（2010 年家畜环境与生态学术研讨会论文集）研究结果表明通过喷洒除臭剂的使用可使鸡粪中NH3及 H2S平均降解75.7%和69.8%，除臭效率保守分别按照70%和65%计，则NH3和H2S年排放量分别为0.0184t/a和0.00133t/a，以无组织形式排放到大气中。

表3.3-4 污水沉淀池恶臭污染物产生、排放量一览表

| 位置 | 污染物名称 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 治理设施及处理效率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水沉淀池 | NH3 | 0.008 | 0.0614 | 70% | 0.0024 | 0.0184 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.0038 | 65% | 0.0002 | 0.00133 |

②生物质成型燃料锅炉废气

本项目生产过程使用2台1t/h生物质锅炉用于鸡舍取暖。各锅炉型号参数相同，年运行约50天，日运行24小时，年运行1200小时。单台锅炉燃料年消耗量为240吨，2台锅炉年总用燃料量预计为480t，锅炉烟气分别经布袋除尘器（2套）处理后由1根30m排放筒有组织排放。根据建设单位提供的生物质颗粒检测结果见下表。

- 表3.3-7生物质颗粒检测结果

| 检验项目 | 干燥基高位发热量Qgr.d |  | 收到基低位发热量Qnet.v.ar |  | 全水分Mt | 干燥基含硫量St.d | 干燥基灰分Ad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 18.02 | 4309 | 15.92 | 3807 | 6.3 | 0.07 | 5.89 |
| 单位 | MJ/kg | Kcal/kg | MJ/kg | Kcal/kg | % | % | % |

本次环评参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018），新建项目正常工况有组织废气源强核算应采用物料衡算法。单台锅炉排放量计算如下：

①烟气量

根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉基准烟气量按下式计算。

式中：

Vgy—基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet—固体燃料低位发热量（MJ/kg）；按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。

项目生物质颗粒热值为15.92MJ/kg，根据计算，项目每台锅炉基准烟气量为7.133Nm3/kg，即7133Nm3/t原料。本项目拟为两个锅炉各配套一个风机，单个风量为3100m3/h。

②颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

查阅《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中9.2废气污染物实际排放量核算方法，本项目采用产排污系数法进行计算，

式中：

Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，吨；

R一核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米；

βj一第j种污染物产排污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料。

相关产排污系数βj参见附录F，锅炉SO2产污系数为17S（kg/t-燃料），S是指生物质收到基硫分含量（以质量分数表示），本项目所选的生物质燃料收到基硫分含量为0.07%；NOx产污系数为1.02（kg/t-燃料）；烟尘产污系数为0.5（kg/t-燃料），据此计算单台锅炉产排污情况见表3.3-8

表3.3-8单台锅炉废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 风机风量（m³/h） | 质量浓度（mg/m³） | 产生量（kg/h） | 烟气量（m³/h） | 质量浓度（mg/m³） | 产生量（kg/h） |  |
| 生物质锅炉 | 锅炉烟囱 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 3100 | 38.7 | 0.1 | 3100 | 3.9 | 0.01 | 1200 |
|  |  | SO2 |  |  | 76.8 | 0.238 |  | 76.8 | 0.238 |  |
|  |  | NOx |  |  | 65.8 | 0.204 |  | 65.8 | 0.204 |  |

每台锅炉颗粒物、SO2和NOx产生量分别为：0.12t/a、0.286t/a和0.245t/a，产生浓度分别为38.7mg/m3、76.8mg/m3和65.8mg/m3。锅炉经各自的布袋除尘器，除尘效率按90%计，每台锅炉颗粒物、SO2和NOx排放量分别为0.012t/a、0.286t/a和0.245t/a，排放浓度分别为3.9mg/m3、76.8mg/m3和65.8mg/m3。两台锅炉烟气经一根30米高排气筒排放。两台锅炉的颗粒物、SO2和NOx总排放量分别为0.024t/a 、0.571/a和0.490t/a。

③食堂油烟废气

本项目用液化石油气作为食堂的能源，在燃烧过程中产生的污染物很少，因此不进行定量计算，仅对食堂的油烟废气进行定量计算。

本项目厨房油烟废气污染主要来源于厨房煎、炒、炸等烹调制作过程中产生的油烟废气。

本项目在办公用房内设有食堂，为全场15名职工提供午餐和晚餐，厨房设置灶头1个，工作天数320d，一般食用油耗量按30g/人•餐计，在炒作时油烟的挥发量约为食用油耗量的3%，食堂运行时间为2h/d，则项目油烟废气的产生及排放情况见表3.3-9。

表3.3-9食堂油烟废气产生及排放情况表

| 污染源 | 人数 （人/d） | 食用油耗量（kg/d） | 油烟挥发量 |  | 灶头数量 | 引风机风量 （m3/h） | 油烟产生量（t/a） | 油烟产生浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/d | Kg/h |  |  |  |  |
| 食堂 | 15 | 0.9 | 0.027 | 0.0068 | 1 | 2000 | 0.0086 | 3.38 |

由表3.3-9可知，油烟产生量为0.0086t/a，油烟产生浓度为3.38mg/m3，经油烟净化装置处理后（净化效率为65%），排放量为0.0024t/a，排放浓度为1.18mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）中最高允许排放浓度2mg/m3的要求。

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。本项目食堂高度约为4m，小于15m，故本项目食堂油烟经油烟净化设施处理之后由引风机通过排烟烟道引至屋顶排放。

④备用发电机废气

项目拟设2台（0.25kg/kw·h）备用柴油发电机，当外电源停电时，柴油发电机自动起动向消防及重要负荷供电，备用柴油发电机位于项目专用发电机房内。当地的供电正常，因此备用发电机的启用次数不多，仅作备用，每月使用时间小于8小时。现按每月发电一次，每次按运行8小时，每年运行96小时。单位耗油量250g/kW·h计算，年耗油量约为12t/a，两台发电机年耗油量约为24t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“工业锅炉（热力生产和供应行业)产污系数表一燃油工业锅炉”工业废气量产污系数为：17804标立方米/吨·原料，则项目柴油发电机废气总量为213648Nm3/a；二氧化硫产污系数为：19S千克/吨·原料，本项目柴油满足《普通柴油》(GB252-2015)的规定，含硫量取0.001%，则二氧化硫产生量为0.002t/a；氮氧化物产污系数为：3.03千克/吨·原料，则氮氧化物产生量为0.036t/a；颗粒物产污系数为：0.26千克/吨·原料，则颗粒物产生量为0.0031t/a。本项目备用发电机大气污染物排放量见下表。

表3.3-10单台发电机废气污染物产排情况

| 柴油用 量（t/a） | 废气量（Nm 3/a） | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产排量 （t/a） | 产排速 率（k g/h） | 产排浓度 （mg/m3） | 排放速 率（k g/h） | 排放浓度 （mg/m3） |
| 12 | 213648 | SO2 | 0.002 | 0.0208 | 9.36 | / | 550 |
|  |  | NOx | 0.036 | 0.375 | 169 | / | 240 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0031 | 0.0323 | 14.5 | / | 120 |
|  |  | 烟气黑度 | / | / | / | / | ＜1 级 |

根据表 3.3-10，发电机废气排放可达到《大气污染物综合排放限值》（GB16297-1996）表2 污染物最高允许排放限值要求。

两台发电机废气污染物排放量为：SO2 0.004t/a，NOX 0.072t/a，颗粒物 0.0062t/a。

#### （2）废水

①废水排放情况

本项目废水主要包括鸡舍冲洗废水、水帘除臭废水、水帘降温废水、锅炉排水及职工生活污水。本项目鸡舍冲洗废水和水帘除臭废水经鸡舍地下污水收集管道收集进入污水沉淀池；生活污水经化粪池处理后，由地下污水收集管道收集进入污水沉淀池；锅炉用水循环使用，供暖结束后少量排污水排水用于场区道路洒水抑尘，不外排；水帘降温用水循环使用不外排。

A.鸡舍冲洗废水

本项目采用干清粪工艺，鸡舍粪便日产日清。肉鸡60天育成出栏后对鸡舍进行冲洗，每年冲洗鸡舍4次，每次冲洗1天。依据《畜禽养殖业污染物排放标准》中干清粪工艺最高允许排水量0.6t/d·千只（平均值）的要求，本项目鸡舍冲洗废水量为150t/次，600t/a。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HT-BAT-10）（环保部公告2013年第44号）表2中畜禽养殖主要水污染物产生量及其性质，养殖场废水中污染物浓度见表3.3-11。

表3.3-11 各类养殖场废水中污染物浓度单位：mg/L

| 养殖种类 | 清粪方式 | CODcr | NH3-N | TN | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡 | 干清粪 | 2740-10500 平均6060 | 70-600 平均261 | 100-750 平均342 | 13-60 平均31.4 | 6.53-8.49 |

冲洗废水在沉淀储存池中经过沉淀后，由密闭槽罐车运送至新华养殖场处理。项目废水排放情况及各污染物产排情况见表3.3-12。

表3.3-12污水中各污染物产排情况一览表

| 废水类别 | 产生量 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/a |  | mg/L | t/a |  |
| 冲洗废水 | 600 | COD | 6060 | 3.636 | 冲洗废水在沉淀储存池中经过沉淀后，委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至新华养殖场处理。 |
|  |  | BOD5 | 1515 | 0.909 |  |
|  |  | NH3-N | 261 | 0.1566 |  |
|  |  | TN | 342 | 0.2052 |  |
|  |  | TP | 31.4 | 0.0188 |  |

备注：BOD5按CODcr的1/4计。

B.生活污水

项目劳动定员15人，全年320天生产。本项目生活用水按145L/d人/计，则生活用水量为2.18t/d，696t/a，排水量约为1.74m3/d，556.8t/a，场区综合办公用房内置卫生间，职工生活污水经化粪池处理后排入沉淀池，后委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至新华养殖场处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，生活污水中主要污染物及其浓度为：COD345mg/L、SS200mg/L、氨氮 26.2mg/L、TP4.26mg/L、总氮 36mg/L。

C.鸡舍除臭水帘废水

鸡舍除臭水帘废水排水量约为0.85m3/d，204t/a，主要污染因子为COD、NH3-N和TN，根据对同类型项目前进养殖场除臭废水采样检测： COD 210mg/L、NH3-N 22.6mg/L、TN 31.3mg/L。前进养殖场于本项目类比情况详见表3.3-13。

表3.3-13与前进养殖场类比情况

| 项目名称 | 项目类型 | 产能 | 养殖方式 | 废气处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃源肉鸡养殖 | 标准化家禽养殖场（肉鸡养殖） | 10个鸡舍，年产100万羽 | 饲料源自台创园饲料，干清粪，鸡舍笼养，喷洒除臭剂 | 鸡舍微负压，引风至水雾除臭水帘处理 |
| 前进肉鸡养殖 | 标准化家禽养殖场（肉鸡养殖） | 9栋鸡舍，年产100万羽 | 饲料源自台创园饲料，干清粪，平养，喷洒除臭剂 | 鸡舍微负压，引风至水雾除臭水帘处理 |

由上表确定类比可行，因此本项目除臭水帘废水水质为：COD 210mg/L、NH3-N 22.6mg/L、TN 31.3mg/L。废水进地下管道收集流向沉淀池，后经过沉淀后，定期委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至新华养殖场处理。

项目废水产生排放情况详见表3.3-13

表3.3-13项目废水产生排放情况一览表

| 序号 | 废水种类 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 去向 | 产生规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量m3/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 |  |  |
| 1 | 鸡舍冲洗废水 | COD | 600 | 6060 | 3.636 | 沉淀池沉淀后送至新华养殖场污水站处理（沉淀—水解—接触氧化-沉淀-消毒） | 农林施肥 | 间歇排放，每年4次 |
|  |  | BOD5 |  | 1515 | 0.909 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 261 | 0.1566 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 342 | 0.2052 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 31.4 | 0.0188 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 400 | 0.48 |  |  |  |
| 2 | 生活污水 | COD | 556.8 | 345 | 0.192 | 污水经化粪池处理后排入沉淀池，后送至新华养殖场污水站处理 | 农林施肥 | 连续排放 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.111 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 26.2 | 0.015 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 4.26 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 36 | 0.020 |  |  |  |
| 3 | 除臭水帘水 | COD | 204 | 210 | 0.0428 | 同鸡舍冲洗废水 | 农林施肥 | 连续排放 |
|  |  | 氨氮 |  | 22.6 | 0.0046 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 31.3 | 0.0064 |  |  |  |
| 5 | 全厂废水合计 | COD | 1360.8 | 2844 | 3.871 | 送至新华养殖场污水站处理（沉淀—水解—接触氧化-沉淀-消毒） | 农林施肥 | 每年清运4次 |
|  |  | BOD5 |  | 333.99 | 0.455 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 83.1 | 0.113 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 90.4 | 0.123 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 26.01 | 0.035 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 257.94 | 0.351 |  |  |  |

#### （3）噪声

本项目噪声污染源主要是鸡叫声，泵类、风机等设备运转噪声。噪声源强在60~90dB（A）之间。项目主要噪声源分布情况见表3.3-14。

表3.3-14噪声源分布情况一览表

| 噪声源 | 主要噪声设备 | 数量 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵房 | 水泵 | 1个 | 70~80 | 减振支座、隔声操作室等 | 泵房 |
|  | 排污泵 | 1个 | 85~90 | 减振支座、隔声操作室等 |  |
| 锅炉 | 引风机、送风机 | 2个 | 85~90 | 消声装置等 | 锅炉房 |
| 鸡舍 | 舍间排气风机 | 40个 | 80~90 | 消声装置、减振支座等 | 鸡舍 |
| 饲养 | 鸡叫声 | 若干 | 60~70 | 间歇性噪声 | 鸡舍 |

#### （4）固体废物

建设项目投产后，固体废物主要包括鸡粪、病死鸡、职工生活垃圾、锅炉灰渣、物料废包装物、废布袋及除尘灰、及医疗废物等。

①鸡粪、饲料残渣和落地羽毛

根据《排污许可证申请与核发技术规范-畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中“表9 各类畜禽污染物产生量”可知，肉鸡粪便产生量为0.11kg/只·d，本项目年出栏量为100万只，每只鸡年存栏天数为60天，全年共计饲养4批，则鸡粪总产生量为6600t/a，采用干清粪工艺能清除95%的鸡粪，则本项目鸡粪产生量为26.12t/d，6270t/a。

饲料残渣及散落的毛羽在清粪时一并清理，根据对比湘佳牧业同类养殖场及业主提供的数据估算，产生量为0. 05t/d ，合计产生12t/a 。

在我国动物粪便的利用率极低，甚至被当做废物丢弃，资源没有得到很好的利用。本项目鸡粪、饲料残渣及散落的毛羽通过自动清粪机收集后，外售给有机肥料加工厂，制作有肥料，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）相关要求。

②病死鸡

本项目年出栏肉鸡量为100万只/a，根据行业经验，雏鸡的损耗为0.3%，每年3000只病死雏鸡，均重按0.2kg/只计，病死雏鸡产生量为0.6t/a；成鸡的损耗为0.1%，每年1000只病死肉鸡，均重按1.6kg/只计，病死肉鸡产生量为1.6t/a。综上，本项目病死鸡年产生量为2.2t/a，应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中对于病死畜禽尸体的处理与处置规定：病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号）：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物’被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，根据以上规定，病死鸡不属于危险废物。

本项目病死鸡暂存冷藏柜，并定期交由岳阳县病死禽无害化处理厂处置。

③生活垃圾

本项目劳动定员15人，人均生活垃圾的产生量按0.8kg/d计算，则生活垃圾的产生量为3.84t/a，由当地环卫部门定期清运处理。

④锅炉灰渣

生物质燃料经锅炉燃烧后产生的灰渣，俗称草木灰，含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质的有机肥料，灰渣可全部作为肥料用于当地农业生产。根据业主提供资料，年产灰渣约8.5t。

⑤收尘灰

本项目鸡舍采用生物质锅炉取暖，锅炉采用布袋除尘器除尘，会产生收尘灰，根据除尘效率90%计算，产生量约为0.108t/a。收尘灰与生物质灰渣一同肥田。

⑥饲料废包装袋

饲料使用过程中会产生一定量的废包装袋，通过类比同类养殖场的废包装物产生情况，产生量约0.1t/a，集中收集后暂存于仓库，由废品回收站回收处理。

⑦废布袋

除尘器布袋更换周期理论上是3-4年，但实际情况下，多数工况都是2年更换一次。布袋除尘器的旧滤袋因为其主要的灰尘过滤装置，所以上面会依附很多灰尘，更换下来以后，有些可以清洗缝补进行二次使用，而不能继续使用的，则需要妥善处理。产生量约0.005t/a，由当地环卫部门定期清运。

⑧沉淀池污泥

沉淀池污泥根据产生污水量的0.1%计算，为1.40t/a。为一般固废，与鸡粪一同外售处理。

⑨医疗废物

养殖场防疫过程中会产生医疗废物。医疗废物包括防疫部门防疫过程产生的医疗垃圾及建设单位养殖过程自行防疫产生的医疗垃圾。主要为药品包装物及一次性医疗用品及一次性医疗器械，携带有病原微生物，易引发感染性疾病的传播，属于感染性医疗废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为841-001-01。防疫部门防疫过程产生的医疗垃圾由防疫公司带走，自行防疫过程产生的医疗垃圾暂存于危废间内，产生量约为0.05t/a，定期委托有资质单位清运处置。

表3.3-15固体废物排放情况一览表单位：t/a

| 序号 | 排污节点 | 固废名称 | 固废代码 | 产生量 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 鸡粪饲料残渣及散落的毛羽 | 030-001-99 | 6282 | 暂存于鸡舍内鸡粪暂存区，定期外售制肥，综合利用 |
| 2 | 鸡舍 | 病死鸡 | 030-001-99 | 2.2 | 暂存冷藏柜，由岳阳县病死禽无害化处理厂处置 |
| 3 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 3.84 | 由环卫部门统一处理 |
| 4 | 锅炉 | 灰渣 | 030-001-99 | 8.5 | 周边农田追肥 |
| 5 |  | 收尘灰 |  | 0.069 |  |
| 6 |  | 废布袋 |  | 0.005 | 集中收集后暂存于固废暂存间，废品回收站回收处理 |
| 7 | 鸡舍 | 饲料废包装袋 | 030-001-07 | 0.1 |  |
| 8 | 废水沉淀池 | 污泥 | 030-001-62 | 1.40 | 与鸡粪一同外售处理 |
| 9 | 防疫 | 医疗废物 | HW01 | 0.05 | 危废间内暂存，定期委托有资质单位清运处置 |

综上，根据本项目及项目所在地的实际情况，上述方法能够达到固体废物减量化、资源化的目的，在配套环保治理措施完善的情况下，经济、技术、环保上均可行。

3.3.2.3.非正常工况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放，指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。环评分析拟建项目非正常工况主要为单个废气处理设施故障或损坏，不能对收集的废气进行有效处理，污染物去除率将下降甚至完全失效，但工艺废气仍通过排气筒外排。

非正常工况下大气污染物的排放情况见下表。

表3.3-16非正常工况下废气排放一览表

| 污染源 | 污染物 | 风量（m3/h） | 产生排放情况 |  | 排气筒高度 | 事故程度估计 |  | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  | 发生几率 | 持续时间 |  |
| DA001生物质锅炉 | 颗粒物 | 3100 | 38.7 | 0.12 | 30m | 1次/年 | 1h | 立刻停止相关的作业，杜绝废气继续产生，避免导致附近大气环境质量的恶化，并立刻对废气理设施进行维修，直至废气处理系统能有效运行时，才恢复相关的生产作业 |
|  | SO2 |  | 76.8 | 0.238 |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 65.8 | 0.204 |  |  |  |  |

3.3.3全场污染物排放清单

本项目全场污染物排放清单详见表3.3-17。

表3.3-17污染物排放清单一览表

| 分类 | 工序/设备 | 主要 污染物 | 排放浓度 （mg/m3或mg/L） | 排放总量 （t/a） | 污染物 排放时段 | 拟采取措施 | 主要运行参数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉 | 颗粒物 | 3.9 | 0.029 | 运营期 供热时段 | 布袋除尘器（2套）+30m高排气筒（DA001）有组织排放 | 锅炉吨位1t/h，单台风机风量3100m3/h，排气筒风量6200m3/h | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的标准 |
|  |  | SO2 | 76.8 | 0.571 |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 65.8 | 0.490 |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 食堂 油烟 | 1.18 | 0.0024 | 运营期 | 油烟净化装置（不小于65%）处理后由专用烟道排放 | 处理效率65% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001） |
|  | 鸡舍恶臭 | NH3 | / | 0.0825 | 运营期 饲养时段 | 使用优质饲料、合理设计鸡舍、干清粪工艺、添加除臭物质、机械单侧通风、水帘除臭 | 除臭水帘房屋顶排放，排放高度约8m | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | H2S | / | 0.0083 |  |  |  |  |
|  | 污水沉淀池恶臭 | NH3 | / | 0.01228 | 运营期 | 地埋式，加盖密闭，防止雨水进入、降低臭气散 | 容积400m3 |  |
|  |  | H2S | / | 0.00076 | 运营期 |  |  |  |
|  | 备用发电机废气 | SO2 | 9.36 | 0.004 | 运营期，外电源停电时 | 屋顶排放 | 排放高度约8m | 《大气污染物综合排放限值》（GB16297-1996）表2 污染物最高允许排放限值要求 |
|  |  | NOx | 169 | 0.072 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 14.5 | 0.0062 |  |  |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | ＜1 级 | / |  |  |  |  |
| 废水 | 鸡舍 冲洗废水 | 600t/a |  |  | 运营期 鸡舍冲洗时段 | 进入场区污水沉淀池存储，由密闭槽罐车运送至新华养殖场处理 | 污水沉淀池容积为400m3 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | 鸡舍除臭水帘废水 | 204t/a |  |  | 运营期鸡舍废气除臭 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 556.8t/a |  |  | 运营期 |  |  |  |
|  | 锅炉废水 | 44.03t/a |  |  | 供热结束时 | 洒水抑尘 | 不外排 | / |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 60~85dB（A） |  | 运营期 | 选择低噪声设备，置于厂房内，采取隔声等措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 |
| 固废 | 职工生活 | 生活 垃圾 | / | 3.84 | 运营期 | 收集至自备的垃圾收集桶，及时清理外送至指定垃圾堆放点 | / | 《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 肉鸡养殖 | 鸡粪 | / | 6270 | 运营期 | 日产日清，暂存于鸡舍内的鸡粪暂存区，后定期外售制肥 | / | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  |  | 饲料残渣和落地羽毛 | / | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 物料废包装物 | / | 0.1 | 运营期 | 暂存于固废暂存间，由废品回收站回收处理。 | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 病死鸡 | / | 2.2 | 运营期 | 暂存冷藏柜，后定期交由岳阳县病死禽无害化处理厂处置 | 冷藏柜1个 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001） |
|  | 废水沉淀池 | 污泥 | / | 1.40 | 运营期 | 不暂存，与鸡粪一同外售处理 | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 肉鸡防疫 | 医疗 废物 | / | 0.05 | 运营期 | 外委给专业有资质的防疫公司，产生的医疗废物由防疫公司带走集中交由有资质单位进行处置。 | 危险废物暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 生物质成型燃料锅炉 | 废布袋 | / | 0.005 | 运营期 | 暂存于锅炉房内一般固废暂存间，废品回收站回收处理 | 一般固废暂存间 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 锅炉炉灰和布袋除尘器收尘 | / | 8.569 | 运营期 | 用于周边农田追肥 | / |  |

# 4环境现状调查与评价

4.1项目地区环境概况

4.1.1自然环境概况

- 4.1.1.1地理位置

岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2716.12平方公里，占全市土地面积的19.51%。总人口71.4万人（2022年）。

新墙镇地处岳阳县东部，东临柏祥镇，南与长湖乡、黄沙街镇相接，西抵荣家湾镇，北靠新开镇、筻口镇，行政区域面积约75.97平方千米，总人口约3.5万人（2022年）。

项目拟建于岳阳县新墙镇新华村桃源片，中心地理坐标为东经：113.177967，北纬：29.095563。项目地理位置见图4.1.1。

本项目

图4.1.1项目地理位置图

- 4.1.1.2地形、地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。

- 4.1.1.3气候、气象

岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根据其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。

根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm，为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影相随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。

- 4.1.1.4水文

（1）地表水

岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。

新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东经113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、杨林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。

本项目生活污水和养殖废水依托企业的新华污水处理站处理，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》GB_T 36195-2018后，用于浇灌周边果树林；场区雨水经场区雨水管道收集后外排西侧鱼塘，水域功能为渔业水。

2）地下水水文状况

岳阳县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。

松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。

碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。

- 4.1.1.5自然资源

岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。

县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。

岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。

4.1.2项目周边环境

项目位于湖南省岳阳市新墙镇新华村桃源片。项目东、南侧均为基本农田和林地，西侧为水塘，北侧为荒地。项目附近地表水为水塘，环境敏感点为西南侧190m的袁家屋居民；南侧约420m的易家细屋居民；东侧约560m的细蒋家居民。

4.2环境空气质量现状

4.2.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，对基本污染物需进行区域达标判定，项目所在区域环境空气质量属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳县生态环境主管部门已公布的2022年年均监测值和空气环境质量公告中的数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。区域空气质量现状评价表见下表。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度 | 6 | 60 | 10.0 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 20 | 40 | 50.0 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度 | 49 | 70 | 70.0 | 达标 |
| PM2.5 | 年均浓度 | 32 | 35 | 91.4 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1000 | 4000 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 135 | 160 | 84.4 | 达标 |

根据上表中对岳阳县常规空气自动监测点位2022年年均值分析可知，本项目所在行政区岳阳县判定为空气环境达标区域。

4.2.2其他污染物环境质量现状

（1）监测布点及监测项目

环境空气质量现状监测布点结合区域环境功能和主导风向等因素，共设置2个大气监测点，监测点位置见项目评价范围图见表4.2-2、图4.2-1。

环境空气监测项目为：TSP、H2S、NH3、臭气浓度，并同步测定风速、风向、气压和气温等气象参数。

表4.2-2环境空气监测点位表

| 监测点位名称 | 坐标 | 监测因子 | 相对厂界方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | E：113.178652 N：29.094973 | TSP、H2S、NH3、臭气浓度 | 项目区 | 0 |
| 2# | E：113.174639 N：29.090038 |  | 位于场区西南侧居民 | 584m |

：环境空气监测点

：地表水监测点

：地下水监测点

：土壤监测点

：噪声监测点

图4.2-1环境监测点位图

（2）监测时间和频率

监测点环境空气质量由湖南衡润科技有限公司进行监测，2023年7月11日～7月13日，7月14日为雨天未进行监测，7月15日～7月18日，共监测7天。

表4.2-3监测时间和频率一览表

| 序号 | 监测因子 | 取值时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 24h平均 | 1次/天，检测7天 |
| 2 | H2S、NH3 | —— | 4次/天，检测7天 |
| 3 | 臭气浓度 | —— | 4次/天，检测7天 |

注：采样时同步观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等气象参数。

（3）评价标准

TSP评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单表2标准；H2S、NH3评价标准采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1，臭气浓度无参照标准，不进行评价。

（4）监测结果分析

H2S、NH3、TSP和臭气浓度的监测结果分别见表4.2-5。

表4.2-5监测浓度统计结果

| 检测 日期 | 检测 点位 | 检测项目 | 检测时间 | 检测数据 （μg/m3） | 检测结果 （μg/m3） | 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 7月11日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 4 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 42 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 3 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 3 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 32 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
| 2023年 7月12日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 4 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 3 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 35 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 40 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 3 | 4 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 20 | 35 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
| 7月13日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 3 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 40 | 40 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 3 | 4 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 3 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 42 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 40 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
| 7月15日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 3 | 4 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 42 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 40 | 48 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
| 7月16日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 2 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 20 | 42 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 60 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 2 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 42 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
| 7月17日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 30 | 45 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 60 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 2 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 3 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 20 | 35 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 40 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
| 7月18日 | 1# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 20 | 35 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 40 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |
|  | 2# | 硫化氢 | 第一次 | 4 | 3 | 10 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 3 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 第一次 | 60 | 50 | 200 | 是 |
|  |  |  | 第二次 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 50 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | ＜10 | - | - |
|  |  | TSP | / | ＜7 | ＜7 | 300 | 是 |

4.2.3环境空气质量现状评价

根据上述监测结果，对各因子分析评价如下：

（1）氨（NH3）

各监测点NH3小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值标准的要求。

（2）硫化氢（H2S）

各监测点H2S小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值标准的要求。

（3）总悬浮颗粒物（TSP）

各监测点TSP 24h平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单表2标准要求。

（4）臭气浓度：臭气浓度无环境空气标准限值，不进行评价。

综上所述，该地区TSP、NH3、H2S监测结果均达标，目前该地区环境空气质量状况良好。

4.3地下水环境质量现状调查及评价

4.3.1地下水环境现状调查

本项目地下水现状调查主要取项目厂址及下游地下水调查。

4.3.2地下水现状调查及评价

（1）监测点位

共6个监测点位，监测点位置见项目评价范围图见图4.2-1。

表 4.3-1地下水环境质量现状监测点位图

| 编号 | 点位名称 | 相对项目位置 | 含水层类型 | 调查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 西南侧袁家屋居民水井 | WS536m | 潜水 | 水质、水位 |
| J2 | 东侧细蒋家居民水井 | E596 | 潜水 | 水质、水位 |
| J3 | 西南侧袁家屋居民水井 | WS213 | 潜水 | 水质、水位 |
| J4 | 南侧易家细屋居民水井 | S435 | 潜水 | 水位 |
| J5 | 东侧细蒋家居民水井 | E542 | 潜水 | 水位 |
| J6 | 南侧易家细屋居民水井 | S521 | 潜水 | 水位 |

（2）监测因子

pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚、六价铬、铁、锰、铅、镉、砷、汞、总大肠菌群、菌落总数。

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-

（3）监测时间和频率

监测点地下水质量由湖南衡润科技有限公司进行监测，监测时间为2023年7月11日，共1天。

（4）监测数据及评价结果

地下水环境质量现状监测结果及分析见表4.2-7。

表4.3-2地下水监测结果单位：mg/L

| 检测项目 | J1 | J2 | J3 | GB/T 14848-2017Ⅲ类标准 | 标准指数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 113.173202, 29.091468 | 113.185827, 29.094738 | 113.175437, 29.093678 |  |  |  |
| pH值 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5-8.5 | — | 是 |
| 氨氮 | 0.289 | 0.100 | 0.125 | ≤0.50 | 0.2-0.58 | 是 |
| 硝酸盐 | 16.0 | 42.0 | 30.9 | ≤20.0 | 0.8-2.1 | 否 |
| 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.00 | 未检出 | 是 |
| 总硬度 | 85 | 68 | 80 | ≤450 | 0.15-0.17 | 是 |
| 溶解性总固体 | 140 | 128 | 150 | ≤1000 | 0.13-0.15 | 是 |
| 高锰酸盐指数 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ≤3.0 | 0.26-0.33 | 是 |
| 硫酸盐 | 7.34 | 11.4 | 5.22 | ≤250 | 0.02-0.05 | 是 |
| 氯化物 | 72 | 68 | 89 | ≤250 | 0.27-0.36 | 是 |
| 氟化物 | 0.670 | 0.802 | 0.473 | ≤1.0 | 0.47-0.80 | 是 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | 是 |
| 碳酸根 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | - | - |
| 重碳酸根 | 62.8 | 12.6 | 22.0 | - | - | - |
| 挥发酚类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.002 | 未检出 | 是 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | 是 |
| K+ | 5.49 | 17.2 | 4.36 | - | - | - |
| Na+ | 25.8 | 22.4 | 28.2 | ≤200 | 0.11-0.14 | 是 |
| Ca2+ | 28.9 | 8.94 | 20.4 | - | - | - |
| Mg2+ | 2.73 | 5.88 | 6.20 | - | - | - |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | ≤0.3 | ND-0.96 | 是 |
| 锰 | 0.007 | 0.081 | 0.051 | ≤0.10 |  | 是 |
| 铅 | 未检出 | 0.00061 | 0.002 | ≤0.01 | 0.06-0.2 | 是 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 | 未检出 | 是 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 0.00054 | ≤0.01 | 0.05 | 是 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.001 | 未检出 | 是 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL） | 1.6×104 | 9.2×104 | 9.2×103 | ≤3.0 | 3067-5333 | 否 |
| 菌落总数(CFU/mL） | 74 | 97 | 95 | ≤100 | 0.74-0.97 | 是 |

表4.3-3 地下水水位监测结果

| 点位 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 8.4 | 9.6 |

结果分析：根据监测结果可知，项目下游和项目地地下水监测点硝酸盐、总大肠菌群超过《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，其他各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准。地下水硝酸盐、总大肠菌群超标，可能是周边居民生活污水渗漏、农业化肥污染，需加强对区域生活污水的管理，合理使用农业化肥。

4.4地表水环境质量现状监测与评价

### 4.4.1区域水质状况

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本项目收集岳阳生态环境监测中心2022年全年新墙河六合垸断面和八仙桥监测断面的年均监测数据。

表3-2  2022年新墙河水质现状监测及评价结果表

| 监测断面 | 监测因子 | 单位 | 年均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体） | pH | 无量纲 | 7.43 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 8.35 | ≧5 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.60 | ≤6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 14.50 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.41 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.44 | ≤1 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.096 | ≤0.2 |
|  | LAS | mg/L | 0.05L | ≤0.2 |
| 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体） | pH | mg/L | 7 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.6 | ≧5 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.1 | ≤6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 13.4 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.5 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.39 | ≤1 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.091 | ≤0.2 |
|  | LAS | mg/L | 0.02 | ≤0.2 |

由上表可知，新墙河监测断面各水质均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质要求。

### 4.4.2现状监测

本项目位于岳阳县新墙镇新华村，项目所在区域水体主要为项目西侧水塘，为了解水塘水质情况，项目委托湖湖南衡润科技有限公司对项目用地区地表水环境质量进行了现状监测，于2023年7月11日至7月13日连续3天进行了采样监测。

（1）监测项目：pH、COD、氨氮、总磷、SS、CODMn、DO、粪大肠菌群，并记录当时的水温。

（2）监测频次：监测3天，每天监测1次。

（3）监测断面

共设1个监测点位，位于项目厂界外西侧水塘。

表4.4-1地表水监测点位基本信息

| 监测点位 | 监测点位坐标 |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |
| D1 | 113.176130 | 29.096003 | 项目地西侧 |

（4）监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表4.4-2。

表4.4-2地表水环境质量现状监测结果

| 采样日期 |  | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | Ⅲ类水域标准值 | 超标率 | 超标倍数 | 标准指数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 |  | 西侧水塘 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 6~9 | 0 | 0 | 0.75~0.85 | 是 |
| 悬浮物 | mg/L | 30 | 29 | 33 | — | 0 | 0 | — | 是 |
| CODCr | mg/L | 18 | 19 | 20 | ≤20 | 0 | 0 | 0.9~1 | 是 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.13 | 6.05 | 6.15 | ≥5 | 0 | 0 | 0.81~0.82 | 是 |
| CODMn | mg/L | 4.8 | 4.1 | 4.6 | ≤6 | 0 | 0 | 0.68~0.8 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.699 | 0.262 | 0.269 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0.26~0.7 | 是 |
| 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.13 | 0.11 | ≤0.05 | 100% | 1.6 | 2.2~2.6 | 是 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 17000 | 24000 | 14000 | ≤1000 | 100% | 18.3 | 14~24 | 否 |
| 水温（℃） | ℃ | 35.5 | 33.8 | 35.2 | — | — | — | — | — |

由检测结果知，项目附近地表水监测的各项水质监测结果除总磷和粪大肠菌群外，其余各项均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准要求。经调查该水塘由个人承包，曾用于养鱼，并投放饵料，因此导致该鱼塘水质超标。

4.5声环境质量现状调查及评价

（1）监测点布设

噪声现状监测共设5个监测点。噪声监测点分布情况见表4.5-1。

表4.5-1噪声监测点位表

| 监测点编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 场区北侧 | 厂界外1m处 |
| N2 | 场区西侧 | 厂界外1m处 |
| N3 | 场区南侧 | 厂界外1m处 |
| N4 | 场区东侧 | 厂界外1m处 |
| N5 | 项目西南侧190m处居民 | 敏感点 |

（2）监测时间及频率

监测时间为2023年7月12日和2023年7月13日，昼间监测1次，夜间监测1次。

（3）监测因子

测量等效连续A声级。

（4）评价标准

评价标准执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。

（5）监测及评价结果

采用将监测结果与评价标准直接比较的方法对声环境质量现状进行评价。噪声监测结果统计及评价见表4.5-2。

表4.5-2噪声现状监测统计结果单位：dB(A)

| 采样时间 | 测点编号 | 采样点位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2023年7月12日 | N1 | 场区北侧 | 54 | 47 |
|  | N2 | 场区西侧 | 53 | 44 |
|  | N3 | 场区南侧 | 52 | 47 |
|  | N4 | 场区东侧 | 53 | 47 |
|  | N5 | 项目西南侧190m处居民 | 52 | 45 |
| 2023年7月13日 | N1 | 场区北侧 | 56 | 47 |
|  | N2 | 场区西侧 | 55 | 45 |
|  | N3 | 场区南侧 | 50 | 44 |
|  | N4 | 场区东侧 | 51 | 43 |
|  | N5 | 项目西南侧190m处居民 | 53 | 44 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值 |  |  | 60 | 50 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 |

由表4.5-2的统计结果可以看出，各监测点昼夜间噪声监测结果均符合相应的标准限值要求，未见超标现象，评价范围内声环境质量现状良好。

4.6土壤环境质量现状调查及评价

（1）监测点位

场区范围内设置在未受人为污染或相对未受污染的区域3个表层样点。具体见图4.2-1。

（2）监测项目

pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

（3）监测时间及频率

湖南衡润科技有限公司于2023年7月13日采样监测一次。

（4）监测结果

土壤环境质量监测结果见表4.6-1。

表4.6-1土壤监测结果

| 采样日期 |  | 2023年7月13日 |  |  | GB15618-2018筛选值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 |  | T1 | T2 | T3 |  |  |
| 点位坐标 |  | 113.179201, 29.094811 | 113.178136, 29.096000 | 113.176771, 29.095254 |  |  |
| 检测项目 (单位:mg/kg pH值除外 ) | pH | 4.87 | 4.92 | 4.50 | - | - |
|  | 砷 | 5.7 | 8.5 | 未检出 | 40 | 是 |
|  | 汞 | 0.186 | 0.255 | 0.269 | 1.3 | 是 |
|  | 镍 | 3 | 14 | 未检出 | 60 | 是 |
|  | 铜 | 22.1 | 26.6 | 14.0 | 50 | 是 |
|  | 铅 | 22 | 15 | 13 | 70 | 是 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 是 |
|  | 铬 | 67 | 79 | 44 | 150 | 是 |
|  | 锌 | 32 | 52 | 18 | 200 | 是 |

注：未检出表示检测结果小于方法检出限。

由表4.6-1可见，本项目厂址土壤环境质量均满足《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

## 4.7 生态环境质量现状

本项目位于新墙镇桃源片，区域内生态环境与县内大部分生态环境类似，评价范围内无自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的区域，未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。本项目生态环境评价等级为三级评价，以收集资料为主。区域内土地利用现状主要为林地，周边分布居民，农业植被以水稻为主，随着市场经济的发展，种植形式日趋多样化，以粮食作物、经济作物为主体，呈多元化结构，区域内土地肥沃，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区域内农作物主要是水稻，耕作制已稻—稻—绿肥为主。双季稻绿肥一年二熟制广泛分布，此外还种植油菜、大豆、甘薯、玉米等。

区域内土地利用结构较好，水土保持功能较强，具有较强的自我调节能力。本项目区占地类型主要为一般林地、荒地；项目场址内主要有马尾松、灌木和野草；周边山上多为油茶、马尾松、杉树、樟树、灌木和野草；居民多耕种农田，房前屋后种树，土地总体利用率不高。除小道外，无荒坡裸露，水土流失程度轻微。场址区域系未工业化的农耕环境，且山多林密，蛇类、鸟类等时有出没。该区域总的生态环境较好。

区域受人类活动的影响较大，野生动物的数量与种类较少，主要动物有狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍；家畜主要有牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等；水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。

4.8区域污染源调查

根据现场勘察，项目所在区域主要为以农业为主，没有工业污染源。农业污染源以居民农业种植过程中使用的化肥农药污染为主。

# 5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期环境影响主要为场区各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、土方开挖、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。

施工期间存在的主要环境问题：

①施工行为产生的扬尘；

②施工机械及运输车辆产生的噪声；

③施工产生的废土及生活垃圾等固体废弃物；

④施工人员的生活污水和施工本身产生的污水。

#### 5.1.1.1扬尘对环境影响

施工阶段产生扬尘的环节较多，且各处的扬尘排放方式不同、影响因素不同、持续时间也不固定，即有面源污染，也有线源污染。尽管这种影响会随着施工行为的停止而消失，但在短期内还是会影响当地的空气质量，使得区域大气中的TSP浓度将明显高于其它地区。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气的变化而每天变化幅度较大，而且很大一部分是由于在施工临时修筑的道路上，由车辆往来行驶所引起的道路扬尘。正常工况下，施工作业扬尘的影响范围一般在距离施工现场100m之内，根据对一些施工现场的监测结果表明，距离施工现场100m处，施工粉尘的浓度约在0.12~0.79mg/m3之间。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-1    施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时评价浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

本项目周围最近居民在100m以上，且四周均为树林，有高大乔木进行有效隔离，因此施工扬尘对其影响较小。

#### 5.1.1.2施工机械废气对环境的影响

施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。

### 5.1.2施工期噪声影响分析

根据工程分析，本项目施工期噪声源主要包括：打桩机噪声、挖掘机噪声、搅拌机噪声、木工圆锯噪声、振捣棒噪声、运送物料及清运建筑垃圾车辆的噪声等，各个施工阶段噪声源强不同，其中以基础及结构阶段噪声源强最大，单台设备噪声最大可达到110dB(A)。

根据建筑工地的实测类比资料，土石方阶段场界噪声一般在53～74dB(A)范围内，打桩阶段场界噪声在70～84dB(A)范围内，结构阶段场界噪声一般在52～84dB(A)之间。项目周围最近居民位于西南侧190m处，因此影响较小。

### 5.1.3施工水影响分析

施工期废水主要有施工车辆清洗废水、施工人员生活污水、施工过程中雨水造成的水土流失以及基础开挖时地下涌水。

（1）生活污水

施工人员平均30余人，均为本地居民，不建设施工营地，就餐依托周边，设置移动厕所，仅有少量生活污水产生，生活污水经临时化粪池处理后用于周边菜地施肥，对水环境影响很小。

（2）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值7-9。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，施工废水经简易隔油沉淀处理后，部分回用于施工或洒水降尘，部分达标排放。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。采取以上措施后，建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。

（3）雨水径流

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，回用于项目施工及养护。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，采取以下措施：①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流。②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。此外尽量收集施工场地的暴雨径流，并设置沉淀池对暴雨径流进行沉淀处理后外排；采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，不会对周围地表水体造成大的不利影响。

因此，本项目施工期间废水经处理后循环使用或合理综合利用，对周边水环境影响小。

### 5.1.4施工期固废对环境的影响分析

施工期产生的固废主要是本项目开挖的土石方、施工人员产生的生活垃圾以及建筑垃圾（施工渣土与损坏或废弃的各种建筑装修材料）。

本项目挖掘出的土石方先暂时存放在建筑区内，待打完桩后将会全部回填。

生活垃圾收集至自备的垃圾收集桶，及时清理外送至指定垃圾堆放点。

建筑垃圾主要包括土、渣土、废木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆、碎砖、搬运过程中散落的石子和块石等，其中碎砖、石子和块石等可以进行回填，建筑垃圾应送至城建部门制定的单位统一处理。施工期固废对外环境影响较小。

### 5.1.5施工期对生态的影响

本项目原厂地为林地，施工期大量施工人员及机械进入区域内，对原区域内的半自然生态环境的干扰增强，而且施工产生临时占地，如管理不到位，将会破坏区域生态环境，如造成水土流失、削弱生态系统服务功能、施工噪声和扬尘影响附近植物生长，以及对周围地区带来的生态环境压力。因此，必须采取必要的措施防止。

本项目施工期采取环保措施，减少对环境的污染，且施工时间短，主要施工活动在现有厂址内进行，尽量避免临时占地，建筑垃圾及时清运，剥离表土及时回填，不设弃渣场，减少对周围植被的破坏，则施工期对周围生态环境的影响较小。

### 5.1.6水土流失对环境的影响

项目建设引起水土流失，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物而后污染物排向施工场地以外的环境，本项目可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面：

（1）对冲沟水质的影响

项目施工扰动地表，泥沙容易滚落，尤其是雨季，泥沙混交雨水容易流失，项目附近有自然冲沟季节性冲沟，最终汇入山龙太河。一般来说，施工过程中散落的泥沙，粗颗粒的部分沉降速度较大，将迅速的沉降到施工区附近的季节性冲沟中，细颗粒则容易随水流悬浮在水中，增加悬浮物含量，造成水体浑浊，进而影响水质。

（2）对农田和作物的影响

项目四周多为农田、林地，水土流失对农业用地的影响有两种方式，一种是降雨所侵蚀的泥沙直接流入农田，沉积下来，出现“砂压农田”情况，另一种是沉积在土壤中，使土壤肥力和结构发生变化，影响农作物生长。

（3）对村镇卫生的影响

施工时产生的砂土在雨天也会随水流漫流到周围，被车流、人流“拖泥带水”带到各处，影响了道路及村镇卫生，也会对居民的出行和生活产生影响。就本项目而言，施工其泥沙会流失到施工道路上，由于本项目与周围村庄距离较远，故对村庄卫生环境的影响较小。

根据对本项目水土流失影响的调查和分析，水土流失影响阶段主要是施工期，而且多是在施工废水无序排放以及雨天过后，因此建设单位应严格按照本项目水土保持方案中所提出的水土保持措施执行，只要合理安排施工时段，做好施工管理，避免在雨季进行基础开挖和回填，大雨时采取覆盖，并做到随挖随填随压的良好施工方法，可减小水土流失影响。施工期结束后尽快进行植被恢复增加水土保持的能力，可减轻或消除这些影响。。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响分析

#### 5.2.1.1基本气象资料

（1）气象资料来源

项目选址位于新墙镇新华村，岳阳县毗邻岳阳市区，岳阳市气象站位于岳阳市岳阳楼区岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。距本项目约38km，是最近的气象站，且地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用，采用岳阳市气象站近20年来气象资料。

（2）气候特征

区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温40.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%）。

（3）地面气象要素

表5.2-1给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表5.2-1  常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温℃ | 平均气压hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量mm | 平均蒸发量mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

（4）风速、风向

表5.2-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，图6.2-1是相应的风向频率玫瑰图。

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

表5.2-2 岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

图5.2-1   岳阳全年及四季风频玫瑰图

表5.2-3  岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 风向 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

（5）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表6.2-4。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A，B，C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

表5.2-4   岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 年均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

#### 5.2.1.2污染源参数与污染源调查

表5.2-5有组织污染源参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  | 排放 工况 | 污染物名称 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 废气温度 (℃) |  |  |  |
| DA001 | 113.177036 | 29.095265 | 70m | 30m | 0.15m | 323k | 正常 工况 | 颗粒物 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.408 |

表5.2-6鸡舍及污水沉淀池污染源参数一览表

| 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 单位 | ° | ° | m | m | m | ° | m | h | / | kg/h | kg/h |
| 鸡舍 | 113.177433 | 29.096263 | 72 | 200 | 150 | 35 | 8 | 5760 | 正常 | 0.02865 | 0.00286 |
| 污水沉淀池 | 113.176736 | 29.095501 | 72 | 10 | 10 | 35 | 0 | 7680 | 正常 | 0.0016 | 0.0001 |

根据估算模式预测结果可知，各污染源排放的污染物最大地面落地浓度占标率Pmax=6.32%，属于1%≤Pmax＜10%，故该评估项目大气环境影响评估工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 5.2.1.3有组织排放源排放量核算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价要求，对有组织污染物排放量进行核算。本项目大气污染物有组织排放量核算表见表5.2-7。

表5.2-7大气污染物排放量核算表

| - 序号 | - 排污口编号 | - 污染物 | - 核算排放浓度（mg/m³） | - 核算排放速率（kg/h） | - 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - DA001 | - 颗粒物 | - 3.9 | - 0.024 | - 0.029 |
|  |  | - SO2 | - 76.8 | - 0.476 | - 0.571 |
|  |  | - NOx | - 65.8 | - 0.408 | - 0.490 |

#### 5.2.1.4无组织排放源排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算表见表5.2-8。

表5.2-8大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 鸡舍无组织排放 | 养殖过程 | NH3 | 养鸡场在生产期将在鸡舍内加强通风，鸡饲料加添微生物制剂，改善家家禽肠道吸收功能，提高各种养分的吸收利用，并将在鸡舍四周以及各鸡舍之间的空地上种植高大乔木 | 厂界满足《恶臭污染物排放标准》限值 | 1.5 | 0.165 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0165 |
| 2 | 污水沉淀池无组织排放 | 运营期 | NH3 | 加盖封闭+定期喷洒除臭剂 |  | 1.5 | 0.01228 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00076 |
| 3 | 备用发电机 | 停电时 | SO2 | 当外电源停电时方可启用，废气经收集后屋顶排放 | 《大气污染物综合排放限值》（GB16297-1996）表2 | 550 | 0.004 |
|  |  |  | NOx |  |  | 240 | 0.072 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 120 | 0.0062 |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  | ＜1 级 | / |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3（t/a） |  | 0.17728 |  |
|  |  |  |  | H2S（t/a） |  | 0.01726 |  |
|  |  |  |  | SO2（t/a） |  | 0.004 |  |
|  |  |  |  | NOx（t/a） |  | 0.072 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物（t/a） |  | 0.0062 |  |

#### 5.2.1.5全厂大气污染物排放总量核算

项目全厂大气污染物年排放量核算见表5.2-9。

表5.2-9大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.024 |
| 2 | SO2 | 0.571 |
| 3 | NOx | 0.490 |
| 4 | NH3 | 0.17728 |
| 5 | H2S | 0.01726 |

#### 5.2.1.6大气环境影响分析

（1）生物质燃烧废气环境影响分析

本项目共2台生物质锅炉，主要用于鸡舍供暖。生物质锅炉产生的烟气经各自的布袋除尘器处理后，共同经一根烟囱排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中相关参数计算，处理后的烟气中颗粒物排放浓度为3.9 mg/m3，SO2排放浓度为76.9mg/m3，NOx排放浓度为65.8mg/m3，锅炉烟气的排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求。

（2）恶臭影响分析

建设项目场地周围为林地和耕地，与周边村庄居住区较远，且有乔木阻隔，地形开阔，通风条件好，偏于臭气浓度扩散和衰减。

鸡舍产生NH3及H2S的恶臭气体，经收集后进行水幕喷淋吸收后屋顶排放；同时定期在鸡舍内喷洒除臭剂，喷洒位置主要位于鸡舍中及周边，喷洒周期为4-5天，鸡舍经以上除臭处理后，除臭效率可达80%。

本项目每年出栏100万只肉鸡，每批存栏时间在60d，做好鸡舍日常清理、除臭水帘吸收、定期喷洒除臭剂及保证通风的情况下，排放恶臭气体量较小，对周边大气环境影响较小。

本项目污水池仅对废水进行收集沉淀，不在本场进行污水处置，沉淀过程产生少量的恶臭气体。污水池为地下设施，并加盖密封，密闭状态时恶臭气体逸出量较小，仅在清掏污泥时有一定量恶臭气体逸出。因此，相比较于鸡舍恶臭，其产生量较小，对区域环境影响较小。

5.2.2地表水环境影响预测与评价

本项目产生的污水主要为清舍废水、锅炉排水、生活污水等，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS。其中清舍废水和除臭废水经鸡舍地下管道收集进入污水沉淀池，生活污水经化粪池处理后经地下管道收集进入污水沉淀池，后均有密闭槽罐车运至新华养殖厂污水处理站；锅炉排水收集后用于场区抑尘。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1有关水污染影响型建设项目评价等级判定，确定本评价地表水环境评价工作等级为三级B。水污染影响型三级 B 评价可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性进行评价。

5.2.3地下水环境影响分析

- 5.2.3.1地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水影响评价等级为三级。

- 5.2.3.2区域水文地质条件

（1）地质概况

项目所在地地貌属第四系海陆交互相沉积平原，场地内地基土主要由第四系工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层。

（2）地下水概况

项目所在地地下水主要时存于海陆交互相沉积层细砂的孔限中和花岩风化带裂隙中，均为微承压水。场地地下水径流补给不明显，补、排条件一般，水流水平径流交作用慢，补给量不丰富，排泄方式以潜流方式排泄为主，其次以蒸发方式垂直排泄。

（3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物进入含水层的主要垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

项目场地内地基士土主要由第四系人工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层，其中第四系海陆交互相沉积层防污性能较强，层厚≥1.0m，透系系数为1×10-6~2×10-5cm/s，且分布连续、稳定，属防污性能等级中等。

- 5.2.3.3地下水污染途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内粘土隔水层垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

项目养殖废水经收集后外运至新华养殖厂处理，处理达标后用于周边农林施肥，不外排。本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象。

- 5.2.3.3地下水的污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过度带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内粘土隔水层垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象。

1、正常工况环境影响途径分析

场内排水采用雨污分流制。污水收集采取严格的防渗、防溢流等措施，正常工况下污水不会进入地下水造成污染源。鸡舍、污水沉淀池等均采取防渗、防溢流等措施，项目产生固废不会对地下水产生污染。

通过上述分析可以看出，拟建项目在正常情况下，不会对地下水环境质量造成显著影响。

2、非正常工况环境影响途径分析

（1）影响途径

在非正常工况或事故情况下，建设项目可能对区域地下水造成影响。非正常情况或事故情况下对地下水的可能影响途径包括：

①鸡舍饲养过程出现粪尿泄露，渗入地下造成地下水污染源；

②项目沉淀池出现裂缝，而造成在使用过程中废水下渗污染地下水；

③污水收集管道破裂，从而造成废水泄露，渗入地下造成地下水污染源。

④危废临时存放区等泄露由于地面防渗措施不足，而造成渗漏污染地下水。

（2）预测因子

根据项目产污特点，选取COD、NH3-N为预测因子。

（3）预测范围

本次预测范围包括养殖场及相应的水文地质单元

（4）预测时段

地下水水质影响预测时段为污染物泄露后的1d、10d、100d、1000d等进行预测。

（5）预测模型

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行判定，本项目地下水环境评价工作等级为三级，可采用解析法或类比法进行地下水影响分析与评价。场区地下水流向整体上呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面连续点源）的一维稳定流动二维水流动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为 x 轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下：

（6）预测模型参数

模型需要的参数有：外泄污染物质量m；含水层厚度M；土层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物在土层中的纵向弥散系数DL。这些参数主要类比相同土层的成果资料。

A.源强mM

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。正常状况渗漏强度为2L/（m2·d），非正常状况下泄露强度按照正常状况下泄露源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。假设沉淀池内壁局部破损产生裂痕，导致废水渗漏并通过包气带进入含水层，渗漏液将以面源向下渗透。将可能发生渗漏的面积定为沉淀池有效内表面积的5%，即渗漏面积约13m2。经计算废水渗漏量约为0.03m3/d，非正常工况下COD浓度为1552.0mg/L，氨氮浓度为83.3mg/L，则COD的泄漏量为40.35g/d，氨氮泄漏量为2.50g/d。

B.含水层的厚度M

参照区域类似地质结构的项目，本次与猜测含水层厚度为20m。

C.地下水流速u

孔隙潜水含水层渗透系数取4.62×10-5cm/s~3.31×10-4cm/s（0.0399~0.286m/d），本项目取0.28m/d，地下水水力坡度根据本次地下水水位等值线取平均值为I=0.012，则地下水的实际渗透速度：

u=KI/ne=0.28×0.012/0.2=0.0168m/d。

式中：u—地下水水流速度，m/d；

K—渗透系数，m/d，取0.28；

I—水力坡度，取0.012；

ne—有效孔隙度，取0.2；

D、纵向弥散系数

弥散系数是污染物溶质运移的关键参数，地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。在这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。考虑到弥散系数的尺度效应问题，参考孔隙介质解析模型，结合本次评价的模型研究尺度大小，综合确定弥散度的取值应介于1~10之间，本次αL取10m。由此计算项目场地内的纵向弥散系数：

DL=αL×u

式中：DL—土层中的弥散系数，m2/d；

αL—土层中的弥散度，m；

u—地下水水流速度，m/d；

则DL=0.168.

E.横向弥散系数DT

根据经验，横向弥散系数与纵向弥散系数的比值为0.1，因此DT=0.0168

表5.2-23 地下水环境预测模型参数表

| 参数 | 含义 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 含水层厚度 | m | 20 |
| u | 地下水平均流速 | m/d | 0.0168 |
| K | 渗透参数 | m/d | 0.28 |
| T | 质点迁移天数 | d | 1、10、100、1000 |
| ne | 有效孔隙度 | 无量纲 | 0.2 |
| DL | 纵向弥散系数 | m2/d | 0.168 |
| DT | 横向弥散系数 | m2/d | 0.0168 |
| mM | 瞬时注入示踪剂质量 | g | COD：40.35 |
|  |  |  | 氨氮：2.50 |

（7）预测结果

本次与预测为平面瞬时源模型，根据预测结果表明，随着时间增长，氨氮的运移面积以及最大运移距离在逐渐扩大，但中心点浓度却不断降低，直至消失。

泄露事故发生1d后，COD在含水层下游超标距离约为2.02m；10d，超标距离约为3.17m；100d后，下游最大浓度0.15mg/L，无超标情况；1000d后，无超标情况。

泄露事故发生1d后，氨氮在含水层下游超标距离约为1.02m；10d，下游最大浓度0.094mg/L，未超标；100d后，下游最大浓度0.009mg/L，无超标情况；1000d后，无超标情况。

预测结果表明，若出现事故渗漏，只要及时采取有效的应急防渗措施，少量废水渗漏对区域地下水影响主要集中在项目厂界内。通过加强环境管理，防止跑冒滴漏，项目对周边地下水环境影响较小。

- 5.2.3.4地下水环境影响分析小结

本项目通过落实各项环境治理措施，对场区废水收集、污水收集管道以及生产区、固废贮存场所等各设施进行防渗处理，同时建立和完善雨污水的收集、排放系统，加强生产管理，严格杜绝各种污水下渗对地下水造成的污染，项目的建设对周围地下水不会产生明显的影响。

5.2.4声环境影响分析

项目厂界噪声评价标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值执行，项目投产后的设备噪声对声学环境的影响评价范围控制在厂界和厂界外100m范围内进行。

- 5.2.4.1噪声源

本项目主要噪声源为鸡叫以及发电机、水泵、风机等各类设备噪声源，噪声声级范围70~95dB（A）。项目对噪声控制主要是在保证工艺生产的同时尽量选用低噪声设备，设备采取基础减振，在传播途径上采用厂房隔声等措施，可降噪20dB（A）左右。

- 5.2.4.2预测模式的选取

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

- 5.2.4.3噪声预测结果与评价

（1）预测参数

①基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据如下。

表5.2-16项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.9 |
| 2 | 主导风向 | / | 东北风 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 17.1 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 78 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

②噪声源强

本项目噪声主要来自鸡舍的鸡叫声、鸡舍排气扇、水泵等设备噪声，主要噪声源的排放情况如下。

根据本项目主要噪声源设备类型及分布特点，拟对项目主要噪声源设备进行等效，划分为以下等效点声源，等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的和，项目等效点声源划定情况见下表。

表5.2-7项目主要噪声源等效情况一览表

| 序号 | 等效声源名称 | 设备名称 | 设备数量 | 单台设备噪声源强 | 等效声源源强 | 声源类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍1等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 80 |  |  |  |
| 2 | 鸡舍2等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |  |
| 3 | 鸡舍3等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |  |
| 4 | 鸡舍4等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |
| 5 | 鸡舍5等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |  |
| 6 | 鸡舍6等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |  |
| 7 | 鸡舍7等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |  |
| 8 | 鸡舍8等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |
| 9 | 鸡舍9等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |  |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |  |
| 10 | 鸡舍10等效点声源 | 鸡叫声 | / | 70 | 86.12 | 室内声源 |
|  |  | 鸡舍排风机 | 4 | 90 |  |  |
| 11 | 锅炉房等效点声源 | 引风机、送风机 | 2 | 90 | 93.01 | 室内声源 |
| 12 | 泵区等效点声源 | 水泵 | 1 | 80 | 90.41 | 室外声源 |
|  |  | 排污泵 | 1 | 90 |  |  |

项目产生噪声的等效噪声源源强调查清单见下表。

表5.2-8项目主要等效噪声源源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 泵区等效点声源 | / | 1.6 | 26.1 | 1.2 | / | 90.41 | 减震、隔声 | 昼间、夜间 |

备注：表中坐标以厂界中心（113.177993,29.095308）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

表5.2-9项目主要等效噪声源源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 鸡舍1 | 鸡舍1等效点声源 | / | 86.12 | 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备 | 73.3 | -75.4 | 1.2 | 9 | 32.8 | 8.9 | 26.1 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 | 全天 | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 2 | 鸡舍2 | 鸡舍2等效点声源 | / | 86.12 |  | 54.8 | -61.1 | 1.2 | 7.7 | 32.6 | 9.4 | 26.4 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 3 | 鸡舍3 | 鸡舍3等效点声源 | / | 86.12 |  | 34.2 | -45.1 | 1.2 | 8.2 | 32.8 | 9.3 | 26.5 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 4 | 鸡舍4 | 鸡舍4等效点声源 | / | 86.12 |  | 15.7 | -30 | 1.2 | 8.3 | 32.8 | 9 | 26.4 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 5 | 鸡舍5 | 鸡舍5等效点声源 | / | 86.12 |  | -2.9 | -14.1 | 1.2 | 8.5 | 34.5 | 9.2 | 25.4 | 73.3 | 73.2 | 73.2 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 1 |
| 6 | 鸡舍6 | 鸡舍6等效点声源 | / | 86.12 |  | -23.7 | -2.3 | 1.2 | 8.9 | 32.1 | 8.6 | 27.4 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 7 | 鸡舍7 | 鸡舍7等效点声源 | / | 86.12 |  | -44.9 | 15.4 | 1.2 | 9.9 | 33 | 7.6 | 26.1 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 8 | 鸡舍8 | 鸡舍8等效点声源 | / | 86.12 |  | -62.1 | 28.2 | 1.2 | 7.8 | 32.1 | 9.7 | 26.9 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 9 | 鸡舍9 | 鸡舍9等效点声源 | / | 86.12 |  | -83 | 47.5 | 1.2 | 8.4 | 34.4 | 9 | 24.9 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.2 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 1 |
| 10 | 鸡舍10 | 鸡舍10等效点声源 | / | 86.12 |  | -103.3 | 60.8 | 1.2 | 8.6 | 31.8 | 7.9 | 27.1 | 73.4 | 73.3 | 73.4 | 73.3 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 1 |
| 11 | 锅炉房 | 锅炉房等效点声源 |  | 93.01 |  | 6 | 61.3 | 1.2 | 9.5 | 10.7 | 12.4 | 10.6 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 1 |

备注：表中坐标以厂界中心（113.177993,29.095308）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

（2）预测内容

本环评噪声评价内容主要为厂界噪声昼夜间的噪声贡献值及声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值。

（3）预测结果及分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.7-2021），厂界噪声选择贡献值作为评价量，敏感目标以所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。

由工程分析给出的噪声源强、厂区平面布局及上述预测模式，项目实行两班制，夜间生产，预测结果见表5.2-19，等值线分布图见图5.2-3。

表5.2-19厂界噪声预测结果与达标分析表单位：dB(A)

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 55.1 | 52.7 | 1.2 | 昼间 | 46.2 | 60 | 达标 |
| 东侧 | 55.1 | 52.7 | 1.2 | 夜间 | 46.2 | 50 | 达标 |
| 南侧 | 106 | -109.7 | 1.2 | 昼间 | 41.2 | 60 | 达标 |
| 南侧 | 106 | -109.7 | 1.2 | 夜间 | 41.2 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -125.5 | 75.7 | 1.2 | 昼间 | 44.8 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -125.5 | 75.7 | 1.2 | 夜间 | 44.8 | 50 | 达标 |
| 北侧 | 24.5 | 76.9 | 1.2 | 昼间 | 48.5 | 60 | 达标 |
| 北侧 | 24.5 | 76.9 | 1.2 | 夜间 | 48.5 | 50 | 达标 |

注：表中坐标以厂界中心，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

表5.2-20	工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 噪声现状值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 袁家屋居民点 | 52 | 45 | 60 | 50 | 14.1 | 14.1 | 52.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 达标 | 达标 |

项目建成投产后，根据上述预测结果可知项目厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，且项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类标准。项目运行对周边噪声影响较小。

5.2.5固体废物环境影响评价

- 5.2.5.1固体废物处置方案

根据工程分析结果，项目固废包括鸡粪、饲料残渣、羽毛、病死鸡、污泥、职工生活垃圾、锅炉灰渣、收尘灰、物料废包装物、废布袋及医疗废物等，固体废物处置情况见下表

表5.2-20项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生来源 | 固废代码 | 产生量（t/a） | 产生频率 | 属性类别 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 鸡舍 | 030-001-9 | 6270 | 连续 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 饲料残渣及散落的毛羽 | 鸡舍 | 030-001-9 | 12 | 间歇 | 一般固废 |  |
| 3 | 病死鸡 | 鸡舍 | 030-001-99 | 2.2 | 间歇 | 一般固废 | 交由岳阳县病死禽无害化处理厂处置 |
| 4 | 灰渣 | 锅炉房 | 030-001-99 | 8.5 | 间歇 | 一般固废 | 周边农田追肥 |
| 5 | 收尘灰 |  | 030-001-99 | 0.069 | 间歇 | 一般固废 |  |
| 6 | 废布袋 |  | 030-001-99 | 0.005 | 间歇 | 一般固废 | 废品回收站回收处理 |
| 7 | 污泥 | 沉淀池 | 030-001-62 | 1.40 | 间歇 | 一般固废 | 外售 |
| 8 | 饲料废包装袋 | 鸡舍 | 030-001-07 | 0.1 | 间歇 | 一般固废 | 回收站回收处理 |
| 9 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | 3.84 | 间歇 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |
| 10 | 医疗废物 | 防疫 | HW01 | 0.05 | 间歇 | 危险废物 | 委托有资质单位清运处置 |

本项目设有11个一般工业固体废物暂存区，一个置于东侧锅炉房内，约50m2，主要暂存废布袋、饲料废包装袋等；另外10个位于10个鸡舍内，共计约100m2，主要暂存包装好的鸡粪、饲料残渣和散落的毛羽。同时设有一间危险废物暂存间，位于厂区西南侧，约5m2，用于暂存医疗废物。一般工业固体废物与危险废物分开存放。一般工业固体废物暂存场所建设应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，各类固体废物分类收集，不得相互混合，贮存、处置场的竣工，暂存必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用；一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，贮存危险废物符合国家环境保护标准的防护措施，危险废物暂存周期一般不超过一年。

- 5.2.8.1疫病对人群健康的影响

疫病是畜牧业的大敌，项目实施过程中必须贯彻“防重于治”的方针，建立严格的卫生防疫制度。人禽共患传染病和寄生虫病可以通过家禽传染，也可以通过吃肉或其他方式传染。带病的畜禽、皮毛、血液、粪便、骨骼、肉尸、污水等，往往都会带有各种病菌、病毒和寄生虫、虫卵等，处理不好就会传染给人。人禽共患的传染病的有以下预防措施：

（1）管理传染源。严格隔离病死鸡，严禁剥皮或煮食。

（2）切断传播途径。必要时封锁病区，对病人的衣服、用具等分别采取煮沸、拍百分、过氧乙酸等消毒灭菌措施，对染菌及可疑染菌者应予严格消毒。

（3）保护易感者。加强卫生宣教，养成良好的卫生习惯，防止皮肤受伤，如有皮肤破损，立即涂抹3%~5%碘酒，以免感染。

（4）制定制度。为防止这些危害，保证食肉的安全卫生，国家规定所有畜禽肉都必须经过指定的检验机构，由于专职检验人员检验合格后方能出售，从而保障消费者身体健康，以及防止由于各种污染而造成得问对人类健康的危害。

- 5.2.5.2固废管理要求

1、一般固废管理要求

一般工业固废贮存场所的建设需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并按照《环境保护图形标志》（GB1556.2-1995）设置环境保护图形标志

2、危险废物管理要求

（1）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《 危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（7）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（8）转移危险废物的，按照《危险废物转移管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（9）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（10）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（11）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（12）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

- 5.2.8.2恶臭气体对人群健康的影响

恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种情况：

（1）不产生直接或间接的影响；

（2）恶臭气体的浓度已对植物产生危害，则将影响人的眼睛，使其视力下降；

（3）对人的中枢神经产生障碍和病变，并引起慢性病及缩短生命；

（4）引发急性病，并有可能引起死亡。

恶臭气体污染对人体的影响一般仅停留在a、b的水平浓度上。当然，如果发生大规模恶臭污染事件，会使恶臭气体污染的浓度达到c、d的水平上。

单项恶臭气体对人体影响，如硫化氢气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7~8h，则尿中的氨量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。

本项目采用干清粪工艺可实现鸡粪日产日清，减少鸡粪在鸡舍内的存放时间。场区内地面经常打扫，并喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒消毒液（百毒杀、澳洁康），杜绝蚊蝇的生长，降低臭气无组织排放。场区广种花草树木，道路两边种植乔灌木、杨树、柳树等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。综上所述，通过采取上述措施后项目产生的恶臭气体对人群健康的影响较小。

#### 5.2.9.2风险识别

1、物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质判断结果详见5.3小节中表5.3-1，经统计，企业涉及的物质属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质有：柴油、危险废物等。

2、生产系统危险性识别

（1）沉淀池发生渗漏或者排污管道发生破损、渗漏等。

（2）若柴油桶发生泄漏时，可能会导致泄漏的柴油进入土壤，并污染土壤环境和地下水环境。此外，燃油在装卸、存储过程中，流动、振荡和冲击都会产生静电，静电会产生火花，火花能量达到一定值也会引发燃烧爆炸。

3、危险物质向环境转移的途径识别

根据项目特点及涉及的危险物质，项目存在的环境风险及影响途径主要有：

（1）柴油发生泄漏，可能会导致泄漏的柴油进入土壤，并污染土壤环境和地下水环境；柴油发生泄漏，导致火灾事故，对大气、地表水环境造成污染。

（2）沉淀池、集污管网等发生泄漏，造成地下水、地表水环境污染。

（3）危险废物洒落或泄漏.

（4）鸡场发生疫情，可能会发生人群健康风险。

危险物质向环境转移的途径识别详见下表。

表5.2-26建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机 | 柴油桶 | 柴油 | 泄漏，火灾、爆炸 | 周围环境及人群健康 |
| 2 | 沉淀池 | 废水 | CODcr、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN、粪大肠菌群等 | 泄漏 | 周围水环境 |
| 3 | 人群健康 | 病鸡 | 疾病 | 疾病事故 | 人群健康 |
| 4 | 危废暂存间 | 危险废物 | 危险废物 | 泄漏 | 土壤 |

- 5.2.5.3固废影响评价小结

按照湖南省关于固体废物转移处置的有关要求，该项目产生的危险废物，如果需要进行跨省转移处置仍需通过各级环保部门进行行政审批。以上所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废在厂内暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，确保固废零排放，避免发生二次污染。因此，本项目产生的固体废物均可得到合理处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。

5.2.6生态环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目为生态影响评价等级三级评价，三级评价可采用图形叠置法、生态机理法、类比分析法等预测分析工程对土地利用、植被、野生动植物等的影响。本项目养殖项目，类比岳阳县岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场（年产80万羽肉鸡，占地范围内生态环境类似），主要生态影响如下。

1、土地利用影响

项目未建设前土地利用现状主要为林地，项目的建设将完全改变土地利用现状。养殖场场内建成为混凝土地面，占地范围内原有的林木、灌木、草丛等植被将全部剥离，表面植被遭到破坏。项目建成后，在场内及四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式。绿化不仅能降噪降低恶臭的环境功能，另一方面也有利于地表水径流的吸收，有利于水土保持，减少土地侵蚀。

2、水土流失影响

项目建成后，所在地的地表将由林地变为人工建筑地面。地面径流系数将发生变化，由于人工建筑地面属于硬地表，地表径流较难下渗，降雨较易形成地表径流进入周边山体，而山林泥土则可以起到蓄水作用，对地表径流有一定的蓄纳缓冲功能。本项目平面布置基本按照现有的地表径流流向设计，场内雨水顺地势流入南侧鱼塘和灌溉水渠。项目在场内种植树木，降低地表径流流量及流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

3、对动植物的影响

项目建设前，场区范围内主要是山地，地表植被主要是乔木、灌木、杂草等当地常见物种，没有珍稀植被，本项目建成后，土地硬化，植被遭到破坏，对植物生态系统造成了一定程度的损坏，项目建成后，在养殖场内种植一定的苗木，均为当地常见种，尽量减少对植被生态系统多样性的破坏。

项目所在地区域内无珍稀野生动物，只有一些小型只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动物生态系统影响不大。

本项目实施后对对当地动植物生态环境影响不大。

5.2.7土壤环境影响分析

本项目属于污染影响型，土壤评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），采用定性描述法进行预测。

（1）土壤环境影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目。项目运行过程中对土壤环境的影响途径主要为垂直入渗及地面漫流影响。项目污水输送全部采用管道输送，管道材质优良，材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生，从而减轻对项目区及周边土壤环境的影响。

本项目运行过程中，生活污水与生产废水一起排入沉淀池，后外运至新华养殖场处理。项目生产及环保设施均采取了相应的防渗措施，防渗区域包括鸡舍、污水沉淀池及污水管、医疗废物暂存间等。

因此，正常运行过程中，项目对土壤环境的影响途径主要为在出现管道破裂、贮存池容积不足等非正常情况下，可行导致废水形成地面漫流，从而污染项目区土壤。另外，如果污水处理收集设施底部出现裂缝或发生破损，废水会通过垂直入渗，进而污染周边的土壤。

（2）非正常情况下对土壤的影响分析

项目在出现收集管道破裂、沉淀池容积不足等非正常情况下，可能导致废水形成地面漫流，从而污染项目区土壤。另外，如果污水处理收集设施底部出现裂缝或发生破损，废水会通过垂直入渗，进而污染周边的土壤。

本项目废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、总磷等，若废水中污染物大量进入土壤环境将会造成土壤胶结，影响其通气透气性，进而抑制土壤中细菌活动，降低土壤酶活性。

项目产生的废水为养殖废水及生活污水，项目废水量为1360.8m3/d。本项目在污水处理区设置一个400m3的沉淀池，能够容纳本项目一栏次的废水量，能够保证项目废水不会出现因污水站维修等原因外溢现象，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。

项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，防渗区域包括鸡舍、污水沉淀池及污水管和医疗废物暂存间等。在采取相应的防渗措施后，项目污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

（3）小结

项目区设置有废水贮存池，可保证事故状态下废水不外溢，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。项目生产及环保设施均采取相应的防渗措施，污水通过垂直入渗影响土壤环境概率较小，且本项目废水中主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、总磷等，对土壤环境影响不大。

综上所述，项目在采取相应的措施后，对项目区及周边土壤环境影响不大。

5.2.8对人群健康的影响分析

5.2.9环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

#### 5.2.9.1风险调查

（1）建设项目风险源调查

①危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B识别，本项目涉及的环境风险物质为柴油、医疗废物、消毒液和药剂。

本项目设有柴油发电机，用于备用电源，采用柴油燃烧发电。柴油主要是烷烃、烯烃、环烷烃等组成的混合物。相对密度0.85，熔点-29.56℃，沸点180~370℃，闪点大于65℃，蒸汽密闭为4，蒸汽压4.0Kpa，具有易燃、易爆等特性。若遇明火、高温或与氧化剂接触，易发生火灾和爆炸的危险。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫化物。

表5.2-20柴油的化学性质及危险特性

| 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点、易燃液体 |  |  | 爆炸危险： |  | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 有害燃烧产物： |  | CO、CO2 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |
| 理化特性 |  |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体 | 主要用途： |  |  | 用作柴油机的燃料 |  |
| 闪点（℃）： | 45~55 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.87~0.9 |  |
| 沸点（℃）： | 200~350 | 爆炸上限%（V/V）： |  |  | 4.5 |  |
| 自然点（℃）： | 257 | 爆炸下限%（V/V）： |  |  | 1.5 |  |
| 溶解性： | 溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  | 避免接触的条件： |  | 明火、高热 |  |
| 禁配物： | 强氧化剂 |  | 聚合危害： |  | 不聚合 |  |
| 分解产物： | CO、CO2 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50 LC50 |  |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 |  |  |  |  |  |
| 刺激性： | 具有刺激作用 |  |  |  |  |  |
| 最高允许浓度： | 目前无标准 |  |  |  |  |  |

②环境敏感目标调查

项目周边主要环境敏感目标情况详见表5.2-23。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，通过对评价范围内大气环境、地表水环境、地下水环境可能受影响的环境敏感目标进行调查。项目周围主要环境敏感目标分布情况详见下表。

表5.2-23建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  |  |  | 属性 |  | 人口数 |  |
|  | 1 | 袁家屋 | SW | 190-1120 |  |  |  | 居民 |  | 47户/165人 |  |
|  | 2 | 细蒋家 | E | 520-920 |  |  |  | 居民 |  | 34户/119人 |  |
|  | 3 | 易家细屋 | S | 418-901 |  |  |  | 居民 |  | 59户/206人 |  |
|  | 4 | 何家里 | W | 650-850 |  |  |  | 居民 |  | 22户/77人 |  |
|  | 5 | 唐福禄 | SW | 1200-1385 |  |  |  | 居民 |  | 33户/116人 |  |
|  | 6 | 杨家庄 | SW | 880-1056 |  |  |  | 居民 |  | 26户/91人 |  |
|  | 7 | 二房里 | S | 988-1365 |  |  |  | 居民 |  | 31户/109人 |  |
|  | 8 | 砂子岭 | SW | 1264-1700 |  |  |  | 居民 |  | 71户/248人 |  |
|  | 9 | 吴夏 | E | 1200-1474 |  |  |  | 居民 |  | 56户/196人 |  |
|  | 10 | 余子椒 | SE | 1422-1793 |  |  |  | 居民 |  | 58户/203人 |  |
|  | 11 | 毛家大屋 | NE | 1020-1596 |  |  |  | 居民 |  | 61户/213人 |  |
|  | 12 | 陈家老屋 | N | 1111-1547 |  |  |  | 居民 |  | 53户/186人 |  |
|  | 13 | 毛杨村 | N | 1905-2055 |  |  |  | 居民 |  | 15户/52人 |  |
|  | 14 | 新华村 | NE | 2018-2200 |  |  |  | 居民 |  | 30户/105人 |  |
|  | 15 | 孟家庄 | NE | 1667-1887 |  |  |  | 居民 |  | 24户/84人 |  |
|  | 16 | 方杨陈 | NW | 1357-1658 |  |  |  | 居民 |  | 65户/228人 |  |
|  | 17 | 老侯家 | W | 2121-2600 |  |  |  | 居民 |  | 38户/133人 |  |
|  | 18 | 新墙小学 | NE | 2330-2506 |  |  |  | 学校 |  | 约500人 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 约150人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 约3031人 |  |
|  | 管段周边200m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 |  | 距离/m |  |  | 属性 |  | 人口数 |  |
|  |  | / | / |  | / |  |  | / |  | / |  |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | / | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

（2）环境风险潜势初判

1、P的分级确定

①危险物质数量与临界量比值Q

计算所涉及的每种危险物质厂界内最大存放量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。判定公式如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

对于多种(n种)物质同时存放或使用的场所，利用下列公式计算：

式中: qi—i种物质的实际储存量；

Qi—i危险物质对应的生产场所或储存区的临界量：i=l~n

当Q<1，该项目环境风险潜势为1。

当Q≥1时，将Q值划分为： (1) 1≤Q<10； (2) 10≤Q<100； (3) Q≥ 100；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别的风险物质见表5.3-3。

表5.2-24项目危险物质与临界量比值Q计算结果

| 危险源辨识 |  |  | Q值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品名称 | 临界量（t） | 本项目最大储存量（t） |  |  |
| 柴油 | 2500 | 1 | 0.0004 | Q＜1 |
| 医疗废物 | 20 | 0.05 | 0.0025 |  |
| 消毒液 | 20 | 0.02 | 0.001 |  |
| 免疫药剂 | 20 | 0.1 | 0.005 |  |
| Q值 |  |  | 0.0089 |  |

（3）评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.2-21确定评价工作等级。

表5.2-25评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本环境风险潜势为Ⅰ，故项目评价工作等级为简单分析。

#### 5.2.9.4环境风险分析

（1）柴油泄漏事故影响分析

①事故后对环境空气影响分析

本项目柴油在常温常压下发生泄漏，泄漏的液体在空气中迅速蒸发而形成气体，液体泄漏后聚集在柴油发电机地面，液体由于地表面风的对流而缓慢蒸发，如遇火源就会发生火灾，其主要危害为热辐射破坏。非甲烷总烃和未完全燃烧产生的一氧化碳严重超标会对人身安全和健康产生一定影响。

②事故后对地表水的影响分析

发电机柴油箱发生爆炸火灾如采用水作灭火剂，但是一旦发生火灾爆炸，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。

③事故后对声环境的影响分析

发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声，现场指挥、对周围村庄预警等会产生社会噪声。

④事故后产生的固废影响分析

发生火灾爆炸后，会有生产设备、房屋的破坏等，产生一定量的建筑垃圾和废设备，对环境造成一定的影响。

⑤事故后对生态环境的影响分析

发生火灾爆炸后，场区内部及周边地表植被遭到烧毁或踩踏，会对生态环境产生的一定影响。

（2）因对病鸡管理不善，引起疾病，可能对周围人群健康产生影响。废水处理工程如发生废水泄漏事故，可能对周围地表水、地下水环境产生影响，具体如下所述：

泄漏或渗漏的废水一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，其中的有害成份会浸滤出来，污染物中有害成份随浸出液进入地面水体，使地面水体受到污染，随渗水进入土壤，污染地下水，可能对地面水体和地下水体造成二次污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。

#### 5.2.9.5环境风险防范措施及应急要求

（1）柴油泄露及火灾和爆炸的预防和应急措施

①发电机柴油箱泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明，设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

A. 为防止设备发生事故时的热辐射影响，场区设置消防设施，保持周围消防通道的畅通。

B. 柴油发电机柴油箱进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查，检查记录应存档备查。定期进行外部检查，及时发现破损和漏处。

②发电机柴油箱泄漏应急措施

- 关闭阀门：如果发现柴油桶泄漏，要立即用吸油棉等进行堵漏，防止柴油继续泄漏，后更换容积。

- 收集柴油：可以使用沙土、吸油棉等材料收集泄露的柴油，避免柴油继续漫流。

- 清洗污染物：可以使用清洗剂等设备清洗污染物，将污染物清除干净，，并将沾油的废棉布、沙土、废容器等收集后交由有资质的单位处理。

（2）火灾和爆炸的预防

①定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②火源管理

a、严禁火源进入柴油发电机存放处，对明火严格控制；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④发电机柴油箱在使用过程要密闭化，严防跑冒滴漏。

⑤人员的管理

a、加强发电机柴油箱安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

⑥火灾和爆炸的应急措施

存放柴油的房内应装有干粉灭火器。当发生火灾时，现场发现人员应立即使用灭火器对火势进行控制，尽快灭火。火势大到无法扑灭时，通知当地消防部门并组织全体人员应迅速撤离到安全区域。

（2）废水事故排放风险防范措施

为避免项目产生的废水发生泄漏等事故性排放对周围环境产生影响，拟采用以下风险防范措施：

①为了防止雨季雨水进入废水处理工程导致污水量增加，而造成废水溢流等事故性排放，避免污水处理站产生的恶臭气体对周围环境产生影响，建设单位拟对废水处理工程进行加盖封闭处理，可有效避免雨水进入废水处理工程，避免由此引发废水的事故性排放。

②场区内实施雨污分流。

③项目废水处理工程容积较大，可长期、大量贮存废水，可有效保证废水不外排。

④定期检查废水处理工程的设施状况，做到早发现、早补救。

采用上述风险防范措施后，如企业能加强管理，可有效避免项目废水的事故性排放。

（2）疾病事故风险防范措施

一旦发生鸡瘟，将影响全场肉鸡的健康，导致肉鸡大批死亡，严重影响项目效益。为了避免疫病发生，应建立好良好的防范措施。

①卫生防疫是畜禽养殖的关键之一。为防止疫情的发生，保证项目的顺利实施，建议企业设立专门机构，配备高层次的技术管理人员专门负责全场的卫生防疫工作。对饲养人员建立严格的岗位培训，合格后上岗。

②根据操作规范要求，制定卫生防疫实施细则；设置卫生管理机构，并配有经培训合格的专门兽医技术人员，保证规范的实施。

③防疫原则

为防止疫病发生，保护健康，防止人禽疾病的传播，养鸡场必须按防疫规定，采取防疫和治疗相结合的方针，定期检疫，发现疫病及时治疗处理。总原则如下：

a. 在非防疫区建场或引种；

b. 根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管部门或地方规定的免疫程序进行免疫接种；

c. 生产区应分别设置清洁道和污染道，并设有一定的标志，不可避免的道路交叉，应定期进行必要的消毒；

d. 非场内车辆和人员不得进入场区内；

e. 车辆和工作人员进入鸡场内，必须进行强制消毒后方可进入岗位；不同岗位的工作服、鞋、帽等应有不同的标志，每个工作人员不得串岗舍；

f. 鸡只入舍前或周转后，养殖栏舍应进行严格清洗和消毒，按规定要求空闲一定时间，再转入新的鸡只；

g. 弱、病、死鸡不允许在场区内剖检，应在规定的地点或室内进行，并应妥善安全处理。

④疫病防治措施

a. 建立人员车辆出入登记制度，任何车辆及生产人员未经消毒不得进入生产区。

b. 鸡场生产区出入口设立车辆消毒池，对进场车辆进行消毒，鸡场每月进行一次全场大消毒。

c. 养鸡场员工不得互串养殖区，各养殖区的生产工具不得互用。养鸡场不得饲养其他畜禽，禁止将畜禽及其产品带入场区。

d. 病死鸡仅可作无害化处理，尸体接触的器具和环境作好清洁及消毒工作。淘汰及出售肉鸡应经检疫并取得检疫合格证明后方可出场，运鸡车辆必须经过严格消毒后进入指定区域装车。

e. 当鸡只发生疑似传染病或附近养殖场出现烈性传染病时，应立即采取隔离封锁和其他应急措施。

⑤强制免疫措施

按免疫程序做好各阶段鸡的免疫注射工作，免疫注射密度要达到100%，同时要对疫苗的批次、注射时间、注射的品种及头数进行详细的记录，以便查验；疫苗均由防疫单位携带入场，免疫时做好详细记录。注射所用的针头、针管等器具应事先进行消毒。注射量严格按照疫苗说明进行。

#### 5.2.9.6突发事件应急预案

企业应根据其自身生产的特点，编制突发环境风险事件应急预案，在发生风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低环境事故造成的危害，减少环境事故造成的损失。

一般应急预案应包括以下内容，见下表。

表5.2-24应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 原料储存区、成品库、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 企业应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公共教育、培训和发布有关信息 |

#### 5.2.9.7分析结论

建设项目环境风险主要表现在柴油发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒，以及污染处理设施运行过程风险和卫生风险。建设单位应做好风险防范措施，并制定应急预案，降低事故发生概率和影响程度，当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要时，采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境及人群健康造成的危害。集约化养殖场病疫发生有自身的特点，如企业加强管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，本评价认为本项目环境风险是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容见表5.2-25。

表5.2-25建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖场（年出栏100万羽）建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （ / ）区 |  | （岳阳）县 | （ / ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经113.177967 |  | 纬度 | 北纬29.095563 |  |
| 主要危险 物质及分布 | 柴油使用和储运过程中可能存在设备失灵和人为的操作失误现象，引发泄漏风险，可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。 废水处理工程发生废水事故排放； 疾病传播。 |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本项目柴油在常温常压下发生泄漏，泄漏的液体在空气中迅速蒸发而形成气体，液体泄漏后聚集在柴油发电机地面，液体由于地表面风的对流而缓慢蒸发，如遇火源就会发生火灾，其主要危害为热辐射破坏。非甲烷总烃和未完全燃烧产生的一氧化碳严重超标会对人身安全和健康产生一定影响。发电机柴油箱发生爆炸火灾如采用水作灭火剂，但是一旦发生火灾爆炸，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。 因对病鸡管理不善，引起疾病，可能对周围人群健康产生影响； 泄漏或渗漏的废水一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，使地面水体受到污染，随渗水进入土壤，污染地下水，可能对地面水体和地下水体造成二次污染。 |  |  |  |  |  |
| 风险防范 措施要求 | - 为防止设备发生事故时的热辐射影响，场区设置消防设施，保持周围消防通道的畅通。B. 柴油发电机柴油箱进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查，检查记录应存档备查。定期进行外部检查，及时发现破损和漏处。 - 发电机柴油箱泄漏应急措施：a.关闭阀门：如果发现柴油桶泄漏，要立即用吸油棉等进行堵漏，防止柴油继续泄漏，后更换容积。b.收集柴油：可以使用沙土、吸油棉等材料收集泄露的柴油，避免柴油继续漫流;c.清洗污染物：可以使用清洗剂等设备清洗污染物，将污染物清除干净，，并将沾油的废棉布、沙土、废容器等收集后交由有资质的单位处理。 火灾和爆炸的预防：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。火源管理：a、严禁火源进入柴油发电机存放处，对明火严格控制；b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；c、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。发电机柴油箱在生产过程要密闭，严防跑冒滴漏。 人员的管理：a、加强发电机柴油箱安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；c、设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。 火灾和爆炸的应急措施：存放柴油的房内应装有干粉灭火器。当发生火灾时，现场发现人员应立即使用灭火器对火势进行控制，尽快灭火。火势大到无法扑灭时，通知当地消防部门并组织全体人员应迅速撤离到安全区域。 ①拟对废水处理工程进行加盖封闭处理；②场区内实施雨污分流；③定期检查废水处理工程的设施状况；④建议企业设立专门机构，配备高层次的技术管理人员专门负责全场的卫生防疫工作，对饲养人员建立严格的岗位培训，合格后上岗；⑤制定卫生防疫实施细则，设置卫生管理机构，并配有经培训合格的专门兽医技术人员；⑥建立人员车辆出入登记制度，任何车辆及生产人员未经消毒不得进入生产区；⑦鸡场生产区出入口设立车辆消毒棚，对进场车辆进行消毒，鸡场每月进行一次全场大消毒；⑧病死鸡仅可作无害化处理，尸体接触的器具和环境作好清洁及消毒工作；⑨淘汰及出售肉鸡应经检疫并取得检疫合格证明后方可出场，运鸡车辆必须经过严格消毒后进入指定区域装车⑩当鸡只发生疑似传染病或附近养殖场出现烈性传染病时，应立即采取隔离封锁和其他应急措施。 |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/ |  |  |  |  |  |  |

#### 5.2.9.8建设项目环境风险评价自查

建设项目环境风险评价自查表见附表6。

# 6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施可行性分析

6.1.1环境空气污染控制措施

（1）扬尘防治措施

施工期大气污染源主要为施工扬尘。为减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，应采取以下扬尘污染防治措施：

①整个施工期必须设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

②施工工地周围按要求设置2.5m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡必须在三通一平前完成。

③建设中的建筑物四周1.5米全部设置不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。

④施工期间，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，每天不得少于5次，降低施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

⑤超过2天的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。

⑥在项目进出口大门内侧设置洗车台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。连接进出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于60m。

⑦在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、土壁支撑的工作。

⑧装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应进行覆盖，覆盖边缘应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

⑨项目必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以避免混凝土搅拌过程中粉尘产生的影响。

⑩工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场。施工工地出入口必须设立环境保护监督栏。

上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中，例如围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

（2）施工设备废气

为尽可能减少施工设备废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施：

①施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

6.1.2水环境污染防治措施

施工期的废水主要包括施工作业污水、施工人员生活污水和基础开挖时产生的地下涌水。采取的防治措施主要有：

- 建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至导流沟排放，避免雨水横流现象。

（2）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止於塞下水系统，汛期及暴雨天要停止施工。

（3）车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下区域水环境污染。

（5）施工地不建设营地，施工人员为当地居民，就餐等均依托周边，设置移动厕所，生活污水经临时化粪池处理后用于周边菜地施肥。

（6）禁止向水体排放、倾倒施工废渣、生活垃圾和其他废弃物。

（7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

采用上述措施后，项目施工废水可做到合理利用，对周围地表水体的影响较小，措施可行。

6.1.3噪声污染控制措施

施工噪声源主要为挖掘机、推土机、打桩机、振捣器、电锯、电钻、卷扬机、水泵等施工机械设备以及建筑材料运输车辆，噪声源强85～105dB(A)；

项目周边100m范围内无居民点，但为减轻施工期噪声对外环境的影响，建设单位必须加强施工噪声污染防治措施，合理施工布局，采取以下污染防治措施：

（1）合理布置施工场地，高噪声施工设备布置应远离敏感目标的地方。

（2）尽量采用先进的低噪声施工机械设备，同时尽量使用新施工机械设备，并加强旧施工机械设备维护保养，避免由于其使用时间长久或维修不及时而造成工作时发出高噪声，从源头减少噪声源强，控制噪声污染。

（3）严格按照国家有关规定，禁止在夜间（22时～次日6 时）施工及运输建筑材料，限制高噪声源作业时间。

（4）定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。必要时建立临时隔声屏障。

（5）加强与周围居民的沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

（6）进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

（7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工，在施工工序上建议先装门、窗，后进行其它方面的装修，利用先装好的门窗，可隔噪声10dB(A)左右，以减小项目装修阶段其它工序产生的噪声对周边环境敏感目标的影响。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。

6.1.4固体废物污染控制措施

（1）建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

6.1.5生态环境保护与恢复措施

施工期生态环境影响主要表现在对生物多样性、土地利用、水土流失以及景观等方面的影响。

本项目占地43905m2，建设用地为主要为林地，周边无风景名胜区、无文物保护单位，因此工程建设对生物多样性、土地利用及景观的影响较小，但施工期不可避免产生水土流失问题，建设单位应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，对于暂未开发区域采用防尘布覆盖，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。对高填深挖以及不良地质和滑坡等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。如果防护不能紧跟开挖时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施

（3）降雨是造成水蚀和重力侵蚀的重要原因，雨季施工应根据现场实际情况确定，施工前须编制雨季施工实施计划。

（4）施工时须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，稳定边坡。在施工过程中，必须对临时土方堆置区采取适当的临时性防护措施，目前最常见的措施是在堆土后在堆土范围之外设置排水沟，预防堆置区的汇水对裸露土体形成冲蚀。

（5）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，采取挖明沟，设挡墙等措施；废土、渣不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

（6）在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

采取以上措施后，项目施工对生态环境的影响较小，可控制在环境承受范围内，措施可行。

6.2运营期环境保护措施可行性分析

6.2.1废气污染防治措施及技术经济的可行性

根据工程分析可知，本项目运营后主要废气污染为：生物质成型燃料锅炉产生的SO2、NOx、烟尘；鸡舍、污水沉淀池产生的恶臭和食堂油烟废气。采取的治理措施如下：

#### 6.2.1.1生物质成型燃料锅炉

本项目鸡舍供暖使用生物质成型燃料锅炉，项目锅炉房内共配备2台1t/h的生物质锅炉，年运行时间为1200h，消耗燃料量为480t/a，本项目每台生物质锅炉均配备配套“布袋除尘器”，燃烧烟气经各自布袋除尘器处理后，经一根30m高排气筒有组织排放，布袋除尘效率达到90%，布袋除尘器收集的粉尘与生物质灰渣共同作为农田肥料综合利用。根据《排污许可申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉采取“布袋除尘器”属可行性技术，因此生物质锅炉燃烧废气采取“布袋除尘器”处理是可行的。

#### 6.2.1.2恶臭气体控制措施

（1）鸡舍恶臭治理措施

通过对同类型养殖场污染源调查，认为恶臭废气发生主要原因是鸡粪管理和鸡舍的构造，恶臭的组成和强度还与影响鸡粪腐败分解因素有关，可从降低水分、温度、湿度、调整pH值，增加通风量，减少微尘和尽量保持粪尿所处于静止状态等方面，采取污染控制和资源化相结合的防治措施，有效地防止和减轻其危害。

①改进饲料

通过饲料原料的合理处理、饲料配方设计、饲料加工及消化、吸收促进剂的应用，可显著提高饲料利用率，从而有效地降低动物便中的N、P和金属元素含量，减少对环境的污染。具体措施为在饲料中添加微生态制剂(EM)。

微生态制剂(EM)是一种新型活菌制剂，具有除臭、增重、防病和改善胴体品质的效果。将EM制剂添加到饲料中之后、不仅鸡舍内氨气浓度下降，相关研究表明对氨气的去除率可达69.7%，恶臭味明显降低，蝇虫明显减少，而且鸡的增重率及饲料利用率也能得到一定的提高。

②使用除臭剂

为了减轻畜禽排泄物及其气味的危害，可以使用一些除臭剂。本项目拟在鸡舍内产生的粪便中添加生物除臭剂，相关研究表明生物除臭剂除臭率可达80%。

③干清粪工艺+车间密闭负压，机械通风+水帘除臭

干清粪工艺可实现鸡粪日产日清，减少鸡粪在鸡舍内的存放时间，从而减少鸡粪降解产生大量NH3、H2S等恶臭气体，可从源头上减少恶臭气体排放量。各鸡舍密闭，配套安装抽风机，单侧引风，加强鸡舍通风，加速鸡舍内的空气流动，尽量保持鸡舍干燥，同时恶臭气体经水帘除臭后屋顶排放，有效降低恶臭气体的逸散。粪污收集全部采用密闭管道，避免恶臭气体排放。

④加强恶臭污染源管理

增加清粪频次，做到每日清理；易污染地面经常打扫，并喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒消毒液，杜绝蚊蝇的生长，降低臭气无组织排放。

⑤场区内设置绿化带

绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。场区广种花草树木，道路两边种植乔灌木、杨树、柳树等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少场区内的扬尘产生量，从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。

⑥鸡舍降温除湿

在夏季使用合理的方法降温降湿可有效的降低粪污内微生物与病菌的活性，从而降低粪污的分解速度，可以有效减少臭气的产生。各鸡舍采取水帘降温，尽可能保持粪便干燥，尽量做到粪水分离并及时排放污水粪便，力求维持舍内的干燥清洁。由夏季潮湿多雨，也可在舍内放置氯化钙，生石灰等吸潮物来降低湿度。

综上所述，采取以上措施后，鸡舍恶臭可减少80%。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表 7，养殖栏舍无组织排放控制要求：（1）选用益生菌配方饲料；（2）及时清运粪污；（3） 向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；（4）投加或喷酒除臭剂；（5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放；（6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。

综上分析，本项目鸡舍采取加强通风，及时清粪，使用节水型饮水器等管理措施， 以及采取在鸡只日粮中加入益生菌，使用生物除臭剂对鸡舍进行除臭等一系列措施，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、排污许可证申请与核发技术 规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019 相关要求，措施可行。

（2）污水池恶臭治理措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表 7， 废水处理工程无组织排放控制要求：（1）定期喷洒除臭剂；（2）废水处理设施加盖或加罩；（3）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。

本项目在污水沉淀池通过密闭+喷洒除臭剂来控制恶臭，可以从根本上改善饲养场内外环境卫生条件，减免了对大气、水源和土壤的污染。同时污水处理站所在区域加强绿化、定期喷洒除臭剂，以达到降低无组织排放影响。项目污水处理站采取的恶臭无组织排放控制措施满足《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》 （HJ1029-2019）无组织排放控制要求。

#### 6.2.1.3食堂油烟

建设项目食堂安装使用油烟去除率不低于65%的油烟净化器，环评推荐采用“静电高效油烟净化装置”对其油烟废气进行净化，本项目食堂油烟经油烟净化设施处理之后由引风机通过排烟烟道引至屋顶排放，排放浓度低于2.0mg/m3。

#### 6.2.1.4发电机废气污染防治措施

养殖场内的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，措施可行。

6.2.2地表水污染防治措施及其可行性论证

本项目废水主要来自生活污水、鸡舍冲洗水、除臭水帘水和锅炉废水等。本项目采取雨污分流的排水体制，生活污水经化粪池处理后排入沉淀池，鸡舍冲洗水和除臭水帘水均经管道汇入沉淀池，后用密闭槽罐车运至新华养殖场污水处理站处理，处理后废水用于农林施肥；锅炉废水污染物主要为悬浮物，用于厂区地面洒水抑尘。

- 6.2.2.1废水沉淀贮存池规模（容积）可行性分析

项目设置400m3污水沉淀池，通过污水管道收集鸡舍冲洗废水、除臭水帘水和生活废水，后依托公司新华养殖场污水处理站处理废水。

养殖场采取“同进同出”饲养模式，即同时进雏，同时出栏。年可饲养4个批次，每批饲养周期为60d，消毒空舍期30d，每次出栏后鸡舍冲洗一次，鸡舍冲洗废水量150t/次。同时除臭水帘每批次产生废水量约为51t/批次，生活废水量约为139.2t/批次，即每栏次产水废水量约340.2t，污水沉淀池容积为400m3，满足储存要求。

- 6.2.2.2废水依托处理可行性分析

- 本项目产生的鸡舍冲洗废水、除臭废水和经过化粪池处理后的生活污水，经沉淀后委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运往新华养殖场的污水处理站。本项目每次清栏后集中清运污水，污水量约为340.2t。

新华养殖场设计污水处理能力为60m3/d，目前除处置本场养殖污水外，同时接纳处置前进养殖场的生产废水。新华养殖场和前进养殖场均为岳阳湘佳牧业有限公司的肉鸡养殖场，废水产生量均为5m3/d。新华养殖场养殖废水为连续性处理，前进养殖场根据养殖周期分批次运送至废水处理站处理（约300m3/批次*4次）。考虑本项目和前进养殖场废水均为分批集中处置，且清舍周期较长（约30d），则公司可通过统一调度进行错峰处置废水。

本养殖场规模、原辅料和养殖方式等，与新华养殖场基本一致，则废水主要污染物和浓度基本一致，主要为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌群等。新华养殖场污水处理站废水处理工艺采用的是“沉淀+水解+兼氧+接触氧化+沉淀”处理工艺，回用废水可进入消毒池处理后回用，其余废水排入水塘进一步沉淀净化后用于周边农林施肥，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。经调查新华养殖场处理后废水现阶段暂未回用，本项目桃源养殖场的废水按全部用于农林施肥进行分析。

处理工艺如图所示：

农林施肥

东侧水塘

图5.2-2 污水处理站工艺流程图

查阅新华养殖场2022年至今的废水检测报告，经处理后的废水均可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，报告详见附件。

由上可知本项目生产废水依托新华养殖场污水处理站处置可行。

- 6.2.2.3废水消纳可行性分析

（1）水量消纳可行性

根据湖南省用水定额（DB43T388-2020），岳阳县属于湖南省灌溉分区中的Ⅲ类，农田早稻灌溉用水定额为263m3/亩·年，晚稻灌溉用水定额为411m3/亩·年，新华养殖场已租用农田约20亩，所租用农田种植双季稻，可消纳废水量为8220m3/a，完全能够消纳本项目外排农田的废水量。

（2）肥力消纳可行性

根据《农业部办公厅关于印发〈畜禽粪污土地承载力测算技术指南〉的通知》（农办牧［2018］1号）表1不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值可知，每产生100kg水稻，需要的氮2.2kg，需要磷0.8kg。

单位土地粪肥养分需求量=(单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例)/粪肥当季利用率。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%—30%，磷素当季利用率取值范围推荐值为30%—35%，具体根据当地实际情况确定。根据业主提供资料，新华养殖场租用的20亩农田主要肥力主要来源为养殖废水施肥和其他施肥方式，养殖废水施肥占总施肥量养分供给量的50%。粪肥中氮素当季利用率按25%计，磷素当季利用率按30%计，粪肥占施肥比例按50%计。

项目所在地种植双季稻，保守估计每亩年产量1000kg，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》表1可知每亩水稻土地养分需求量为氮22kg，磷8kg。则单位土地粪肥氮需求量为22kg，磷需求量为6.67kg。

本项目用于农灌的废水量为1360.8m3/a，尾水中N和P的总量分别为0.123t/a、0.035t/a，消纳本项目废水中的N、P所需农田面积分别为5.6亩、5.2亩，故本项目所需配置的农田约为5.6亩。

新华养殖场已租用农田20亩（需氮约0.44t/a，需磷约0.133t/a），并敷设管道进行浇灌。新华养殖场目前处理新华和前进养殖场废总量约2400t/a，根据废水监测数据核算废水中N和P的总量分别为0.074t/a、0.027/a。租用农田尚可消纳N和P的总量分别为0.366t/a、0.106t/a，本项目尾水中N和P的总量分别为0.123t/a、0.035t/a，因此新华养殖场租用农田完全能够消纳本项目废水所带的肥力，不会对土壤环境造成影响。

（3）对受纳土壤性质、肥力的影响

本项目养殖废水中主要元素为 C、N、P。其中C元素主要为有机碳，以TOC表示，与BOD5成正比，废水经新华养殖场污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，废水中污染物浓度较低，BOD5小于20mg/L，废水进入土壤后废水中C元素可以逐渐被土壤中微生物分解吸收，从而提高土壤的肥力。废水中的N、P元素为植物所需营养元素，本项目废水用于灌溉后，N、P元素被土壤吸收，提高土壤的肥沃程度，从而促进农作物生长，因此本项目养殖废水经污水处理站处理达标后用于农灌不会对受纳土壤造成影响。

- 6.2.2.4事故池依托可行性分析

本项目应急事故池依托400m3沉淀池，项目产生的废水为生产废水及生活污水，其中生产废水包含鸡舍冲洗废水和除臭水帘废水。废水最大产生量时期为洗栏期（2~5天），每年仅四次，冲舍废水为 150m3/栏次，其余时间仅有生活废水（1.74m3/d）和除臭废水（0.85m3/d）排放。考虑非正常排放情况出现的时候，400m3的沉淀池满足1次最大产生的废水量至少2d天以上的废水量。因此，项目事故池依托污水沉淀池是可行的。

建设项目排水系统采用清污分流制。根据肉鸡养殖行业经验，养鸡场发生火灾的可能性很小，因此本评价不考虑火灾事故发生产生的消防废水，项目事故状态只考虑项目污水处理设施出现故障无法正常处理废水的状态。当依托的新华养殖场污水处理设施出现故障时，将未处理污水暂存于应急池，并及时检修新华养殖场污水处理设施，不得直接用于灌溉，待污水处理设施正常运行后再将污水运送至污水处理站进行处理。

6.2.3地下水污染防治措施及其可行性论证

按地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：

#### 6.2.3.1源头控制措施

（1）委托有资质的单位进行设计、施工，严格按照设计进行污水沉淀池的施工，确保污水工程正常运行。

（2）项目产生的生活污水和养殖废水处理过程中的输送管道、池要采取防渗处理，集中收集起来进行治理，减少跑、冒、滴、漏，阻隔污染物进入地下水环境的途径。

（3）定期对污水池、管道等隐蔽设施的渗透性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决。

（4）做好“雨污分流、雨水收集”工作，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。

（5）禁止建设项目及养殖过程中产生的固体废物乱堆乱放；固体废物进行分类处理。

#### 6.2.3.2分区防控措施

本项目根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，排水采用雨污分流制，雨水通过场内排雨设施直接排入场外排水沟。根据湖南衡润科技有限公司于2023年7月11日至2023年7月13日的监测结果，项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准要求。

为保护区域地下水安全，结合地下水环境影响评价结果，参照 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 等水平防渗要求，给出防渗分区技术要求。

（1）重点污染防渗区

重点污染区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域，包括污水沉淀池、化粪池、鸡舍和危险废物暂存间、地下污水管线等。

①地面

重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。重点污染防治区水池结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型（厚度不应小于lmm)或喷涂聚脲（厚度不应小于1.5mm)等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；地下管道应采用钢制管道，采用非钢制金属管道时宜采用高密度聚乙烯（HDPE)膜防渗层（厚度不宜小于1.5mm)，也可以采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

②管道

无压力管道，如：污水管道采用双管结构，内管管外壁除锈后刷无机富锌底漆两遍，套管外壁除锈后做加强级胶粘带防腐，厚度≥2mm，排水主管段上设置钢制检漏观察口。

（2）一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，包括饲料间和锅炉房、一般固废暂存间等。

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。其中地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土或其他防渗性能等效的材料，采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm或其他防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区

简单防渗区是对地下水环境污染较小的物料或污染物泄露后，能够及时发现和处理的区域，包括公用工程区、办公区及绿化区域等。

对于简单防渗区防渗措施采用一般地面硬化即可，不需要设置防渗层相关措施。

本项目地下水污染防治分区划分详见6.2-1。

表6.2-1项目污染防治分区划分

| 序号 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饲料间、锅炉房 | 一般防渗区 |
| 2 | 污水沉淀池、化粪池、鸡舍及危废暂存间 | 重点防渗区 |
| 3 | 公用工程区、办公区及绿化区域等 | 简单防渗区 |

#### 6.2.3.3地下水污染监控

（1）监控井

为了及时准确的掌握项目区内及下游地区地下水环境质量状况，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境，三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于 1 个，因此在厂区下游设置一口长期观测井对地下水水质进行监测，具体监测方案如下：

①监测点布设：根据厂区周围地下水流向，在场区污水沉淀池西北约100m处设置一个地下水监控井。

②监测项目：色度、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群。

③监测频率监测频率：一年一次。

#### 6.2.3.4应急响应

为了应对非正常情况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，以防止受污染的地下水扩散，并对受污染的地下水进行治理。

#### 6.2.3.5小结

采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，不会对地下水环境造成明显影响，措施可行。

6.2.4噪声防治措施及其可行性论证

本项目为肉鸡养殖项目，厂内无屠宰以及其他加工工序，生产过程中没有大的噪声源强，项目投产后噪声主要来源于风机、泵、鸡叫声等，噪声源强在60~85dB（A）之间。为了减轻各类设备产生的噪声对外环境的影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）建设单位应购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，以确保设备运行时能够达到工业企业车间噪声卫生标准，从而满足厂界噪声影响值。

（2）泵类连接处在条件运行的情况下采用软连接；

（3）对噪声污染大的设备，须配置减振装置，安装隔声罩或消声器，设备间内采取有效的隔声材料，如使用隔声或加贴吸声材料，以阻挡噪声的向外传播。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的应及时更换，防止机械噪声的升高。

（4）场区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。噪声设备布置时尽量远离行政办公区，设置隔音机房；操作间做隔音处理，场区周围种植降噪植物等。

在满足工艺设计的前提下，采取以上措施后，各设备噪声级大大降低。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准要求，且所采用的噪声污染防治措施在国内外均已普遍应用，技术上成熟可靠、效果显著，且在项目投资承受能力范围内，因此，本项目采取的噪声治理措施是可行的。

为了避免运输车辆噪声对周边居民的影响，在运输路线选取上，应尽量避免穿越村庄或尽量减少穿越村庄，同时在穿越村庄时，应限制车速，禁止鸣笛，以降低运输车辆噪声对居民的影响。

6.2.5固体废物治理措施及其可行性论证

根据工程分析结果，项目固废包括鸡粪、饲料残渣、落地羽毛、病死鸡、污泥、职工生活垃圾、锅炉灰渣、物料废包装物、废布袋及医疗废物等。

1、鸡粪、饲料残渣、落地羽毛和污泥

本项目采用干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清，鸡粪连带饲料残渣和落地羽毛，通过自动清粪机收集，通过传送带运输至末端打捆装袋，暂存于鸡舍内鸡粪暂区，后定期外售制肥，鸡粪产生量为6270t/a；沉淀池污泥产生量为1.40t/a，每年清掏一次，同鸡粪一并外售制肥。

2、病死鸡

养殖场配套冷藏柜1个，容积20m3，用于暂存病死鸡，后定期交由岳阳县病死禽无、收尘灰害化处理厂进行无害化处置。

3、生活垃圾

本项目职工生活垃圾场区内设置垃圾桶，集中收集，及时清理外送至指定垃圾堆放点，由环卫部门统一处理。

4、锅炉灰渣和收尘灰

本项目锅炉灰渣和收尘灰均属一般固体废物，综合利用于周边农田施肥。

5、废布袋、废物料包装袋

本项目废布袋、物料包装袋均属一般固体废物，集中收集后暂存于一般固废暂存间，废品回收站回收处理。

6、医疗废物

养殖场在消毒和防疫过程中还会产生一定量的医疗垃圾，包括鸡防疫、消毒产生的废疫苗瓶等，其易携带有病原微生物，易引发感染性疾病的传播，为危险废物，不得随意丢弃，废物类别：HW01 医疗废物。本项目设置1处5m2的危废暂存间，临时暂存，必须委托具有医疗危险废物处理资质单位处理。

经采取以上各项污染控制措施后，项目产生的固体废物均可得到合理处置，不会随意堆放或排放进入外环境，不会造成二次污染，符合固体废物处理处置的减量化、资源化、无害化的基本要求，处理处置措施是可行的，不会对环境产生大的影响。

6.2.6土壤污染防治措施可行性分析

营运期土壤防治措施要求与地下水环境防控措施基本类似，主体按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。

1、源头控制措施

（1）控制冲洗废水用量，减少废水量。

（2）对建构筑物、管道、设备、粪污储存等采取防渗漏、防溢流等相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。

2、过程防控措施

项目污水沉淀池、鸡舍和危废暂存间等均采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。通过以上措施，项目对土壤环境影响不大，因此项目土壤污染防治措施可行。

3、土壤监控体系。

- 7环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是评价建设项目实施后对环境造成的损失费用和采用各种环境治理措施带来的社会、经济和环境效益。环境损失费用主要有因污染物排放和污染事故造成对周围生态环境和人体健康影响的损失价值、资源能源的流失价值和维持各种环境治理设施而投入的运行、维修及管理费用等。环境经济收益主要包括实施各种环保措施后，对资源能源的回收与综合利用价值、减轻环境污染所带来的社会效益和环境效益。环境经济损失和收益一般都是间接的很难用货币的形式计算，也很难准确，具有较大的不确定性，由于目前对于环境经济损益分析无统一的标准和成熟的方法及有关规范，使该项工作有一定难度。

本次评价仅从上述内容中的某些方面作一定程度的描述和分析。

7.1社会效益和经济效益分析

该项目实施增加了地区优质肉鸡产量，提高了肉鸡质量，改善人民的膳食结构、为人民的身体健康作出贡献。为项目区及周边地区的农户提供优质肉鸡和先进的饲养技术，提高鸡群素质和饲养管理水平，促进项目区周边地区养鸡业的发展，提高养鸡的生产水平和科技含量。有利于推动和加快项目区和周边地区农业、种植业和畜牧业生产结构的调整，充分发挥区域优势，合理利用自然资源，实现各生产要素的最佳配置，获得最大的经济利益。项目投产后创造了一定的就业机会，可以吸收农村剩余劳动力，在项目的带动下，增加就业岗位，有效缓解农村剩余劳动力对城市的压力，有利于社会的稳定。提高了当地人民收入和生活水平，促进当地经济的发展，对维护社会治安的稳定和发展起到促进作用。

由此可见，本项目的实施具有良好的社会效益和经济效益。

7.2环境效益分析

7.2.1环境保护投入估算

本项目总投资为4000万元，其中环保投资为200万元，环保投资占项目总投资的5%。

表7.2-1本项目环保投资估算表

| 序号 | 环保项目 | 防治设施 |  | 规格、数量 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期环保治理 | 洒水抑尘、堆土场设置挡板、植被恢复等 |  | / | 2 |
| 2 | 废气治理 | 锅炉废气 | 布袋除尘+30m高排气筒 | 2套除尘+1根排气筒 | 28 |
|  |  | 鸡舍恶臭 | 水帘除臭+机械通风+屋顶排放；饲料添加EM菌；喷洒除臭剂 | 10套 | 60 |
|  |  | 发电机尾气 | 引至发电机所在建筑物楼顶高空排放 | 1套 | 10 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1套 | 0.5 |
|  |  | 污水池恶臭 | 除臭剂 | 1t | 1.5 |
| 3 | 废水治理 | 雨污分流、污水沉淀池 |  | 1座，400m3 | 18 |
|  |  | 化粪池 |  | 1座 | 5 |
| 4 | 噪声治理 | 减振垫、减振架、隔声门窗 |  | / | 5 |
| 5 | 固废治理 | 危险废物暂存间 |  | 5㎡ | 50 |
|  |  | 一般工业固废暂存间 |  | 50㎡ |  |
|  |  | 冷藏柜 |  | 1台（20m3） |  |
| 6 | 场区绿化 | 场区及厂界植树 |  | / | 10 |
| 7 | 地下水 | 分区防渗、地下水监控井 |  | 防渗+硬化 | 10 |
| 总计 |  |  |  |  | 200 |

7.2.2环境效益与损益分析

#### 7.2.2.1环保措施的效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，经过对工艺技术、设备及工艺参数的优选，从根本上减少了污染，有利于环境保护。针对在生产过程中产生的三废，从实际出发采取相应的治理措施，使污染物达标排放。

本工程的环保措施投资为200万元，已基本落实，这些环保设施的建成和正常运行，将带来较大的环境效益。本项目装置从工艺上选择先进的具有节能、节水和环保效果的技术，使得废气、废水达标排放，噪声不扰民，固废得到有效处置。

因此本项目环境效益比较显著。

#### 7.2.2.2环境损益分析

本项目在生产过程中所排放的废气污染物经预测，均达到相应标准要求，无组织排放的废气对厂界浓度贡献量较小；本项目产生的废水经场区污水沉淀池处理后，外运至新华养殖场污水处理站处理达到《污水综合排放标准》GB 8978-1996一级标准要求，后用于周边农林施肥，不外排；固废均得到有效处理；噪声经采取多种治理措施，其对周围环境影响不大。因此本项目的建设对社会经济产生的不良影响是有限的。

综上所述，本工程的建设具有较好的社会效益、经济效益和环境效益。

- 8环境管理与监测计划

8.1环境管理

8.1.1环境管理机构设置及职责

（1）机构设置

环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。

为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，有一名副总经理主管市场的环保工作，并设置环保科，安排2～3名工作人员，以负责整个市场的环保工作。同时本评价对工程的环境保护管理机构设置、职责及日常管理等，

（2）环境管理职能

①督促、检查本企业执行国家有关环境保护方针、政策、法规及企业环境保护制度，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

②根据项目生产特点和产污情况，制定全场环境管理办法，按照国家和当地的有关规定，制定全场污染综合防治的经济技术原则，制定切实可行的环保管理制度和条例；

③负责组织企业污染源调查，并按月或季度编写企业环境质量报告；

④把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到养鸡车间、班组和岗位；

⑤按照责、权、利实行奖罚制度，对违反制度的行为根据情节给予处罚，对有功人员给予奖励；

⑥收集、整理和推广环保技术和经验，组织对本企业环保人员的培训和环保技术情报的交流，推广国内、外先进的污染防治技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决；

⑦配合上级环保主管部门，贯彻落实有关环保法规和规定；

⑧负责本企业污染事故的调查和处理；

⑨做好环境统计工作，建立环保档案；

⑩与有关组织合作，积极开展清洁生产活动，广泛开展环保宣传教育活动，普及环境科学知识。

8.1.2环境管理计划

（1）施工期环境管理工作内容

施工承包商在进行工种承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

本项目在施工期采取以上的防治措施，可大大减少项目在施工过程中对周围环境造成的影响。

（2）营运期期环境管理工作内容

项目管理机构负责项目内的环境保护管理工作和处理环境保护的日常事物。环境保护管理的日常工作的主要内容有：

1 、负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及关于环境保护的规章制度的执行情况；

2 、监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

3 、有关人员环境保护培训和对外环境保护宣传；

4 、负责水处理设施运行和维护管理；

5 、协助地方生态环境局进行的环境监督和管理；

6 、负责环境监控计划的实施；

7 、加强环境监测工作，对项目产生的废水水质以及处理后外排水质要定期进行监测，要有详细的记录；

8、会同当地有关监测单位对纳污水体水质进行监控，并在当地环保部门进行备案，一旦出现水质明显恶化等不良情况应及时采取应急措施补救，同时上报相关环保部门；

9 、在本项目运营期间，应对与本项目有关的主要人员，包括运营单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强运营单位的环保管理的能力，减少项目运行产生的不利环境影响；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。

8.1.3排污口规范化

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

#### 8.1.3.1 排污口规范化设置

（1）向环境排放污染物的排放口必须规范化；

（2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，排放COD、氨氮等污染物的排放口和向大气排放废气的排气筒作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

#### 8.1.3.2 技术内容

（1）废气排放口与采样点的设置技术要求

①排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

②无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。

③点源排气筒应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的要求，留有规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样位置，设置永久性采样孔及采样平台，并安装用于采样和测量的辅助设施。

（2）固体废物贮存场所的设置技术要求

①一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。

②有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用暂存间，并按照要求做好防渗工作，同时制作醒目标识及相应名牌，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。

（3）固定噪声排放源的降噪措施及监测点的设置技术要求

①根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。

②在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声的监测点。

#### 8.1.3.3 污染物排放口（源）挂牌标识

（1）一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定进行规范化整治，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

（2）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处；设置高度一般为标志牌上缘距离地面2米。

（3）一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌；排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。

（4）环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由生态环境部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。辅助标志内容包括排放口名称、单位名称、编号、污染物种类、XX生态环境局监制。

（5）排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等的要求。废气排放口、噪声排放源和固体废物排放源的图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，其中提示图形符号用于向人们提供某种环境信息，警告图形符号用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

表8.1-2环境保护图形符号

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示固体废物贮存、处置场 |
|  |  |  | 危险废物 |  |

8.1.4粪污运输管理

本项目养殖污水处理依托公司新华养殖场污水处理站，清舍后由湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运输，每年清运不小于四次，桃园养殖场和新华养殖场均应建立相关台账，记录废水的转运日期和转运量。新华养殖场位于岳阳县新墙镇新华村四义片，污水运输路线为：新华村桃园片—无名村道—新华养殖场，运输路程约3km，不经过生态敏感区，该公司将严格控制输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止液体粪污进入外部水体。

8.2环境监测

企业的环境监测主要任务是对全场生产过程中所排放的各类污染物进行监测与监督，以达到及时掌握全场污染源排放情况和场区环境质量的变化趋势，监督生产安全运行，并配合环境管理工作的改进与完善，经常进行各类环境监测仪器设备的维护、检验等工作，以确保全场环境监测工作的正常进行，为全场污染防治提供科学依据。

8.2.1企业污染源监测计划

根据工程的生产规模，污染排放的实际情况及企业发展规划，环境质量可委托有资质的监测机构完成，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求，环境监测以企业生产特点、污染物影响特征及测试手段的可靠性来进行确定，具体参见《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），同时参考《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）。

表8.2-1监测因子及点位一览表

| 监测阶段 | 监测要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 厂界外浓度最高点 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每年1次 | / |
|  |  | 锅炉排气筒出口 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 每月1次 | / |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 每季度监测1次 | / |

8.2.2环境质量监测计划

项目环境质量监测点位见表8.2-2。

表8.2-2环境监测计划

| 类别 | 地点 | 监测层位 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界外浓度最高点 | - | 1次/年 | H2S、NH3、臭气浓度 |
| 地下水 | 厂区水井、周边居民水井 | 潜水 | 1次/年； 如发现异常或发生事故，加密监测频次 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、总大肠菌群 |

8.3“三同时”验收内容

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准：

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原利、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；

（5）污染物排放符合环境影响报告书和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

（6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

本项目建成后在试运行三个月内，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定，自主开展环境保护验收工作。本项目“三同时”环保工程验收一览表见8.3-1。

表8.3-1本项目主要环境保护“三同时”竣工验收表

| 项目 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 建设内容 | 验收标准 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | 鸡舍 | CODcr、BOD5、 氨氮、SS | 鸡舍冲洗废水进入场区污水沉淀池，后运往新华养殖场污水处理中处理后用于周边农林地施肥；鸡舍和污水沉淀池等做好防渗 | 不外排 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时运行 |
|  | 除臭废水 | 鸡舍 | CODcr、TP、氨氮 |  |  |  |
|  | 锅炉排水 | 锅炉房 | SS | 用于场区，不外排 | 不外排 |  |
|  | 生活污水 | 办公室及生活区 | CODcr、BOD、 氨氮、SS | 生活污水经化粪池处理后排入污水沉淀池，后运往新华养殖场污水处理中处理后用户周边农林地施肥。 | 不外排 |  |
|  | 地下水污染防治 | 污水沉淀池、鸡舍、危废间 | CODcr、 氨氮、动植物油、SS、总磷和粪大肠菌群 | 污水暂存池池底防渗；并在场区设置1个地下水跟踪监测井，定期对地下水环境进行监测 | 底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙 |  |
|  |  | 锅炉房、饲料间 |  |  | 底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖 |  |
|  |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 废气 | 烟气治理 | 锅炉房 | 颗粒物、SO2、NOX | 共配有2台1t/h生物质锅炉，每台锅炉安装1套布袋除尘器，后经过1根30m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值中燃煤锅炉的标准 |  |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 经过处理效率≥65%的油烟净化装置处理后通过内置烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 |  |
|  | 恶臭治理 | 鸡舍、污水沉淀池 | NH3、H2S | 鸡舍密闭，单侧换气通风装置，水帘除臭，并定期喷洒除臭剂 | 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993）要求 |  |
| 噪声 | 噪声 | 鸡舍及锅炉房 | —— | 通过合理布局、广种植物等加强场区绿化及配备低噪声设备、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物 | 鸡舍 | 鸡粪 | 定期喷洒除臭剂并做好防渗措施，日清日售，暂存鸡舍内鸡粪暂存区，定期外售 | / |  |
|  |  | 生活、办公区 | 生活垃圾 | 集中收集 | 交由环卫人员统一处理 |  |
|  |  | 鸡舍 | 病死鸡 | 暂存冷柜 | 定期交由岳阳县病死禽无害处理厂无害化处理 |  |
|  |  | 饲料间 | 物料废包装物 | 50m2一般工业固废暂存间 | 由废品回收站回收处理 |  |
|  |  | 锅炉房 | 废布袋 |  |  |  |
|  |  |  | 灰渣及除尘灰 | 集中收集 | 用于周边农田追肥 |  |
|  | 危险废物 | 鸡舍 | 医疗废物 | 5m2危废暂存间 | 交由有资质单位处置 |  |
| 绿化 | / |  |  | 对场区各功能区及场界周围进行设置具有卫生防护和景观美化效果的绿化带 | / |  |
| 环境管理 | 对污染源于环境质量进行定期监测 |  |  |  | / |  |
| 清污分流、排污口规范设置 | 雨污分流，必须有防渗等措施，并设置标志牌。 |  |  |  | 实现有效监管 |  |
| 总量控制 | NOX：0.490t/a，SO2：0.571t/a |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | / |  |  |  |  |  |
| 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |

8.4总量控制

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。

污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

（1）以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

（2）采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，将污染尽可能消除在生产过程中；

（3）强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

（4）满足地方环境管理要求，遵循区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

8.4.1总量控制因子

《关于做好“十四五””主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）、《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办便函〔2021〕398号）等文件要求，“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物等四种主要污染物实行总量减排控制计划。结合本项目实施后排放污染物种类确定污染控制因子为SO2、NOX、氨氮和COD。

8.4.2建设项目总量控制指标

- 废气

- 本项目鸡舍生产和冬季供暖供热使用生物质成型燃料锅炉，项目配备2台1t/h生物质锅炉，锅炉燃料选用生物质成型颗粒，锅炉年运行时间为1200h，据此计算生物质成型燃料锅炉燃烧污染物排放量，根据建设单位提供预计单台燃料年用量75t，本项目所使用的2台生物质成型燃料锅炉分别配套布袋除尘器，后经过1根30m高排气筒有组织排放，布袋除尘效率达到90%，布袋除尘器收集的废布袋委托环卫部门清运处置，除尘灰和炉灰肥田。

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C，没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉基准烟气量按下式计算。

式中：

Vgy—基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet—固体燃料低位发热量（MJ/kg）；按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。

项目生物质颗粒热值为16.28MJ/kg，根据计算，项目锅炉基准烟气量为7.133Nm3/kg。

②颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

查阅《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中9.2废气污染物实际排放量核算方法，本项目采用产排污系数法进行计算，

式中：

Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，吨；

R一核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米；

βj一第j种污染物产排污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料。

相关产排污系数βj参见附录F，锅炉SO2产污系数为17S（kg/t-燃料），S是指生物质收到基硫分含量（以质量分数表示），本项目所选的生物质燃料收到基硫分含量为0.07%；NOx产污系数为1.02（kg/t-燃料）；烟尘产污系数为0.5（kg/t-燃料），据此计算单台锅炉产排污情况见下表

表9.4-1本项目单台生物质锅炉燃烧污染物排放情况

| 污染物名称 | NOx | SO2 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放量（t/a） | 0.0765 | 0.0892 | 0.0004 |
| 排放浓度（mg/m3） | 143 | 167 | 0.7 |

建设项目生物质成型燃料锅炉排放的颗粒物、SO2、NOX排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉排放浓度限值要求。

本项目共2台锅炉，则NOx排放量＝0.0765×2＝0.153（t/a），SO2排放量＝0.0892×2＝0.179（t/a）。

- 废水

项目废水经处理后用于农灌，不外排，无需申请总量。

- 9结论

9.1建设项目概况

- 项目名称：岳阳湘佳牧业有限公司桃源肉鸡养殖项目

（2）建设单位：岳阳湘佳牧业有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：湖南省岳阳市岳阳县新墙镇桃源片

（5）建设投资：4000万元

（6）建设规模：常年存栏量25万只，年出栏商品肉鸡100万只。

9.2环境质量现状

9.2.1环境空气现状评价结论

由监测结果可知，各监测点位TSP日均值浓度限值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，NH3和H2S监测值均能达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）附录D要求。

9.2.2地下水环境现状结论

由监测结果可知，监测期间各点位地下水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

9.2.3声环境现状评价结论

由监测结果可知，监测期间评价区域声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区限值标准，该区域声环境现状质量良好，符合功能区划要求。

9.2.4土壤环境现状评价结论

由监测结果可知，本项目厂址土壤环境质量均满足《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

9.2.5区域污染源

项目所在区域主要为林地，没有工业污染源。

9.3环境影响与评价

### 9.3.1施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。采取抑尘措施：施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。土石方、建筑材料运输过程中用蓬布遮盖，对途径道路两侧的空气环境影响相对较小。项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

（2）水环境影响分析结论

项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水，施工期生活污水经临时化粪池处理后用于周边菜地施肥，施工废水经沉淀后排入回用，对水环境的影响较小。施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。

（3）噪声影响分析结论

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在施工期间，建设单位选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解噪声对该区域环境的影响。

（4）固体废物影响分析结论

对建筑垃圾，尽量做到废物的回收利用，对其中的钢筋回收利用，多余建筑垃圾送往县渣土办指定地点堆放，采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。外运弃土应按有关管理部门的指定地点堆存。弃土统一采用汽车运输，运输过程采用覆盖物遮挡、路面洒水等措施防止运输扬尘污染，最大限度减轻对运输路线两侧的影响。

（5）施工期生态影响分析结论

施工过程中采取设围栏，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失，并及时进行厂区绿化。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。

9.3.2运营期环境空气影响结论

#### 9.3.2.1生物质成型燃料锅炉废气

本项目生物质成型燃料锅炉排放的大气污染物颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉的标准（SO2：200mg/m3，NOx：200mg/m3，颗粒物：30mg/m3）的要求。

#### 9.3.2.2食堂油烟

本项目食堂产生的油烟经过油烟净化装置处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0 mg/m3的标准要求。

#### 9.3.2.3恶臭

本项目恶臭气体主要为鸡舍、污水沉淀池产生的恶臭废气，通过采取水帘除臭、喷洒除臭剂等有效措施降低恶臭气体的产生和排放，NH3、H2S及臭气浓度厂界标准值能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准要求。

9.3.3运营期地表水环境影响评价结论

本项目废水主要来自生活污水、鸡舍冲洗水和锅炉排水等。本项目采取雨污分流的排水体制，锅炉取暖结束后少量排污水用于洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后，与鸡舍冲洗废水和水帘除臭废水一并排入场区污水沉淀池，后委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至新华养殖场污水处理站处理，达标后排入东侧水塘进一步沉淀净化，后用于周边农林地浇灌，本项目废水均不外排。

9.3.4运营期地下水环境影响评价结论

在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较小，同时本项目取用地下水较小，影响范围主要为项目场界内。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，对区域地下水产生的不利影响较小。

9.3.5运营期声环境影响评价结论

本项目噪声源强不高，企业采取低噪声设备、减震隔声、合理布局、广种植物等防治措施后，项目场界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类功能区限值要求，对周边声环境影响较小。

9.3.6运营期固体废物环境影响评价结论

建设项目投产后，固废废物主要包括鸡粪、锅炉灰渣、废布袋及生物质灰、病死鸡、沉淀池污泥、物料废包装物、职工生活垃圾及医疗废物等。均妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。

9.4 污染防治对策与措施

9.4.1废气

（1）锅炉废气

生物质成型燃料锅炉各自安装一台布袋除尘器，除尘效率为90%，经布袋除尘器处理后颗粒物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉的标准，项目共2台1t/h生物质成型燃料锅炉，每台生物质成型燃料锅炉产生的烟气均配套1套布袋除尘器，后一并经过1根30m高的排气筒排放。

（2）无组织恶臭

鸡舍恶臭气体采取的措施有：

①在饲料中添加微生态制剂(EM)；

②在鸡舍内产生的粪便中添加生物除臭剂；

③鸡粪尿做到日产日清，不在鸡舍内存储；

④鸡舍密闭，恶臭气体经通风设施引入水帘进行除臭，后屋顶排放；

⑤在场区内设置绿化带。确保厂界臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》要求。建设项目污水沉淀池区为地埋式，加盖密闭。

（3）食堂油烟

食堂油烟废气经处理效率为65%的油烟净化装置处理后从专用烟道达标排放。

9.4.2废水

本项目废水主要为生活污水、鸡舍冲洗水、除臭水帘废水和锅炉排水等。本项目采取雨污分流的排水体制，锅炉排水用于地面降尘；生活污水排入化粪池处理，后同鸡舍冲洗废水和排入场区污水沉淀池，再委托湖南春雨生物科技有限公司用密闭槽罐车运送至新华养殖场污水处理站处理，达标后排入东侧水塘进一步沉淀净化，再用于周边农林地施肥。

9.4.3地下水

根据生产特点，将项目分为一般污染防治区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案。

9.4.4噪声

项目采取的降噪措施有：

（1）选用低噪设备；

（2）加装减振器；

（3）加橡胶减振垫；

（4）采用密闭式或选用较好的隔声材料；

（5）在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响等。

9.4.5固废

固废废物主要包括鸡粪、污泥、锅炉灰渣、废布袋及除尘灰、病死鸡、物料废包装物、职工生活垃圾及医疗废物等。生活垃圾收集至自备的垃圾收集桶，及时清理外送至指定垃圾堆放点；鸡粪日产日清日售，鸡粪通过自动清粪机收集，通过传送带运输至末端打捆装袋，暂存于鸡舍内鸡粪暂区，后定期外售制肥；病死鸡暂存冷藏柜，定期交由岳阳县病死禽无害处理厂进行无害化处理，不外排；医疗废物暂存危废间，交由有资质单位处置。

综合分析，项目所采取的各项污染防治措施从技术经济角度分析均具有可行性，且在项目建设方认真落实报告所述各项污染防治措施后，可使区域环境质量得到明显改善。

9.5总量控制结论

根据国家十二五规划和国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物类型及排放去向，本评价认为项目总量指标建议值NOX：0.490t/a，SO2：0.571t/a。

9.6公众参与结论

根据《环境影响评价中公众参与暂行办法》的要求，项目单位开展可公众参与。2023年6月，建设单位在全国建设项目环境信息公示平台网站行了第一次公示10个工作日，并在场址入口处进行了张贴公示，2023年8月，建设单位在全国建设项目环境信息公示平台网站进行了二次公示10个工作日，公示期间在环球日报登报2次，并在项目所在村委会进行张贴公示。此次公众参与的调查结果基本上可以反映评价区内大多数公众对项目的看法和建议，无反对意见，本次评价对公众参与调查结果予以采纳。

9.7选址合理性及产业政策分析

本项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，且本项目属于农业项目，项目用地和项目周边用地类型不冲突，且不属于当地规划的“禁养区”、“限养区”，用地属性合理；不违背国家的产业政策，厂址与当地城市发展和环境功能区划不冲突；不占用基本农田，不占用保护林地。建设项目区已有硬化水泥路面及村道连接，其对外交通便利。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中“第一类鼓励类第一项、农林业第5条、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。

9.8环境影响经济损益分析

本项目建成投产后，对项目所在地水环境、声环境和环境空气的负面影响较小，采取有效的防治措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设可行。

9.9环境管理与监测计划

建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

本项目中的污染物防治措施必须与设备安装同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应按照环评报告中提出的监测计划定期进行污染源和环境质量监测、严格按照环境管理计划进行管理，以达到保护环境、防治污染的目的。

9.10综合性结论

本项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。项目的实施符合国家和地方的相关规划要求，有利于当地产业结构调整和社会经济发展。项目采用清洁生产工艺，并采取相应的污染防治措施，污染物可达标排放且对环境影响较小，满足环境功能区划要求，环境风险可控，公众调查结果显示公众对本项目的建设无人持反对意见。因此，建设单位在切实落实本评价报告所提出的各项环保措施和对策，充分保证环保投入，认真执行环保“三同时”制度，实施总量控制计划，确保污染物稳定达标排放，可确保区域环境质量能够满足环境目标的要求。从环境保护角度来看，项目建设是可行的。